Osnovni opis:

# Zakup optike in prenosnih poti po Sloveniji

Cilj naročnika je vzpostavitev povezave lokacij, navedenih v sklopih  1-17, v hrbtenično omrežje Arnesa. Za sklop 18 vzpostavitev povezave med lokacijama Tehnološkega parka Ljubljana in Instituta Jožef Stefan v Ljubljani in za sklop 19 vzpostavitev povezave med lokacijama MIZŠ in ZRSŠ v Ljubljani.

Za sklopa 18 in 19 so predpisane posebne zahteve, navedene v točki 7 in 8.. Minimalnih tehničnih zahtev.

Ponudniki morajo v sklopu, na katerega se prijavljajo, ponuditi najmanj eno opcijo (lahko tudi več).

Za vse sklope VELJA:

Za lokacije obstoječih vozlišč Arnesa (glej datoteko:  »seznam_vozlisc_Arnesa.xlsx«) ali centralnih točk v novih krajih (glej datoteko: »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«):

- V primeru, da ima ponudnik v stavbi lokacije vozlišča Arnesa, v istem prostoru, v katerem se nahaja omara Arnesa ali v omari Arnesa že svoj optični delilnik, je zadnja točka trase posameznega sklopa, za katero skrbi in jo vzdržuje ponudnik, zaključni optični konektor na svojem optičnem delilniku, na katerega naročnik priključi svojo povezovalno vrvico (optical patch cable).

    - V primeru, da ima ponudnik v stavbi lokacije vozlišča Arnesa že svoj optični delilnik, a je ta postavljen v drugem prostoru iste stavbe, v katerem ni  omare Arnesa, je zadnja točka trase, katero priskrbi in jo vzdržuje ponudnik, konektor na povezovalni optični vrvici (optical patch cable), ki jo ponudnik napelje od svojega optičnega delilnika v omaro Arnesa do priključkov na aktivni opremi Arnesa (z Arnesom mora vnaprej obvezno uskladiti tip končnega priključnega konektorja povezovalne vrvice in dolžino povezovalne vrvice).

      - V primeru, da želi ponudnik v omenjenem drugem prostoru (kjer ni omare Arnesa) iste stavbe postaviti nov optični delilnik, mora v ta namen dobiti ustrezno soglasje. V primeru postavitve novega optičnega delilnika je zaželjeno, da so konektorji tipa LC/APC.

    - V primeru, da ponudnik v stavbi, v istem prostoru, v katerem se nahaja omara Arnesa še nima optičnega kabla ali na obstoječem optičnem delilniku v istem prostoru, v katerem je omara Arnesa nima več prostih optičnih priključkov, lahko svoj optični kabel napelje v omaro Arnes svoj in nov optični delilnik montira v omari Arnesa, vendar mora biti le ta primeren za montažo v 19" nosilec komunikacijske omare (raster), lahko zavzame največ 1 HU prostora in mora imeti konektorje tipe LC/APC. Mikro lokacija novega optičnega delilnika ponudnika v omari Arnesa mora biti odobrena s strani Arnesa po vnaprejšnem dogovoru, enako tudi napeljava novega optičnega kabla. V tem primeru je zadnja točka trase posameznega sklopa, za katero skrbi in jo vzdržuje ponudnik, zaključni optični konektor na njegovem optičnem delilniku, na katerega naročnik priključi svojo povezovalno vrvico (optical patch cable).

- Vsa soglasja za delo in polaganje optike si mora ponudnik priskrbeti sam.

- V primeru, da mora ponudnik po stavbi, v kateri ima Arnes svojo omaro napeljati, oz. položiti nov optični kabel, mu bodo kontaktne osebe Arnesa priskrbele kontaktne podatke osebe z lokacije, s katero bo ponudnik pred izvedbo del uskladil:

      - soglasje za izvedbo del

      - način izvedbe polaganja optičnega kabla

      - traso polaganja po stavbi

      - termin izvedbe (datum in okvirna ura)

Ponudnik se zaveže, da bo po izvedbi del polaganja novega optičnega kabla saniral vse poškodbe, ki jih bo morebiti povzročil s svojim delom in bo na vseh področjih, na katera je vplival s svojim delom vzpostavil prvotno stanje (morebitna slikopleskarska dela, čiščenje umazanije, ki je nastala z delom ipd...).

Za ostale možne lokacije naštete poleg centralnih točk v novih krajih (glej datoteko »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«) velja:

- Obrazložitev: 
na omenjenih dodatnih možnih lokacijah je v stavbi že napeljana in zaključena optika, minimalno dve (2) enorodovni (singlemode) vlakni, ki sta običajno zaključeni ali na optičnem delilniku ali na plastični dozi z vsaj dvema optičnima konektorjema. Omenjeni optični vlakni sta last Republike Slovenije in pod upravljanjem Arnesa. Mikro lokacijo zaključitve teh dveh optičnih vlaken lahko dobite pri kontaktni osebi zavoda oz. na Arnesu (e-naslov: hw-podpora@arnes.si)

- V primeru, da ima ponudnik v stavbi dodatne možne lokacije, v istem prostoru, v katerem se nahajata dve optični vlakni pod upravljanjem Arnesa (opisano zgoraj pod obrazložitvijo), že svoj optični kabel zaključen na optičnem delilniku ali dozi ali v tem prostoru na novo zaključi svoj optični kabel, je zadnja točka trase posameznega sklopa, za katero skrbi in jo vzdržuje ponudnik, zaključni optični konektor na svojem optičnem delilniku ali dozi, na katerega naročnik priključi svojo povezovalno vrvico (optical patch cable).

    - V primeru, da ima ponudnik v stavbi dodatne možne lokacije že svoj optični kabel, ki je zaključen na delilniku ali dozi, a je ta v drugem prostoru iste stavbe, v katerem ni  optičnih vlaken pod upravljanju Arnesa, je zadnja točka trase, za katero skrbi in jo vzdržuje ponudnik, optični konektor na povezovalni optični vrvici (optical patch cable), ki jo ponudnik napelje od svojega optičnega delilnika do lokacije optičnih konektorjev na optičnih vlaknih pod upravljanjem Arnesa. V tem primeru mora ponudnik z Arnesom vnaprej obvezno uskladiti tip končnega priključnega konektorja povezovalne vrvice in dolžino omenjene povezovalne vrvice).

      - V primeru, da želi ponudnik v omenjenem drugem prostoru (kjer ni optičnih vlaken pod upravljanjem Arnesa) iste stavbe položiti nov optični kabel oz. postaviti nov optični delilnik ali optično dozo, mora v ta namen dobiti ustrezno soglasje. V primeru postavitve novega optičnega delilnika ali doze je zaželjeno, da so konektorji tipa LC/APC.

- Vsa soglasja za delo in polaganje optike si mora ponudnik priskrbeti sam.

- V primeru, da mora ponudnik po stavbi, v kateri ima Arnes svojo omaro napeljati, oz. položiti nov optični kabel, mu bodo kontaktne osebe Arnesa priskrbele kontaktne podatke osebe z lokacije, s katero bo ponudnik pred izvedbo del uskladil:

      - soglasje za izvedbo del

      - način izvedbe polaganja optičnega kabla

      - traso polaganja po stavbi

      - termin izvedbe (datum in okvirna ura)

Ponudnik se zaveže, da bo po izvedbi del polaganja novega optičnega kabla saniral vse poškodbe, ki jih bo morebiti povzročil s svojim delom in bo na vseh področjih, na katera je vplival s svojim delom vzpostavil prvotno stanje (morebitna slikopleskarska dela, čiščenje umazanije, ki je nastala z delom ipd...).

Sklop 1:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Vipava 
vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 1 Vipava« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 2:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Lendava

vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 2 Lendava« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- Zakup 10 GE točka-točka povezave preko WDM transportne opreme (Ethernet private line, LAN-PHY) ponudnika od ene od lokacij v kraju:
Lendava
Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 2 Lendava« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.
Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije. 

Ponujena enorodovna (singlemode) optika med WDM opremo ponudnika in končno lokacijo (»last mile«) je lahko eno (1) ali dvo (2) vlakenska.

Optični vgradni modul  na strani naročnika priskrbi naročnik. 
Pred  podpisom pogodbe bo ponudnik naročniku predal specifikacije za vmesnik na strani naročnika. V primeru, da bo ponudnik ponudil povezavo do druge točke in ne do centralne točke v kraju, mora za svoj vmesnik zagotoviti:

  - CWDM optični vgradni modul

  - podati naročniku ustrezne specifikacije za vmesnik na njegovi strani

  - z naročnikom uskladiti valovno dolžino CWDM modula.

Podajte podatke za Optični vgradni modul (SFP+) na strani naročnika:
Enovlakenski modul [DA/NE]:  ________
Dvovlakenski modul [DA/NE]:  ________

Ponujena povezava mora biti za transparentna za ves promet naročnika z vidika 
Layer 2 OSI modela (gl. Minimalne tehnične zahteve spodaj).

Podajte podatek ali bo ponujena  povezava ščitena medkrajevno [DA/NE]:

_______________________________________________

Podajte podatek ali WDM oprema ponudnika naročniku omogoča oddaljeni vpogled oz. nadzor nad ponujeno povezavo (medkrajevno), brez opcij spremembe 
(read-only):

_______________________________________________

_______________________________________________

- Zakup prenosa WDM signala (»alien-lambda«  ali »alien- wavelength«) od centralne točke v kraju:

Dvojezična šola Lendava
Kolodvorska ulica 2e
9220 Lendava

do

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.
Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Prenos WDM signala je lahko ponujen  preko aktivne ali pasivne CWDM oz. DWDM opreme (gl. Minimalne tehnične zahteve spodaj).

Optični vgradni modul (SFP+) za obe končni lokaciji naročnika priskrbi naročnik, specifikacije SFP+ so podane  v poglavju Minimalne tehnične zahteve spodaj.

Sklop 3:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Črnomelj 
Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 3 Črnomelj« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 4:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Brežice

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 4 Brežice« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- odcep iz trase vlakna, katerega ima Arnes že v zakupu pri Telekomu med Rogaško Slatino in Krškim, lokacija Hočevarjev trg 1 (ID 9017547).

Sklop 5:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Slovenske Konjice

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 5 Slovenske Konjice« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- odcep iz trase vlakna, katerega ima Arnes že v zakupu pri Stelkomu med Slovensko Bistrico in Mariborom (IZUM).
Primer, kako izvesti odcep je v prilogi C tega dokumenta.

Sklop 6:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Ruše

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 6 Ruše« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 7:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Radovljica

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 7 Radovljica« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- odcep iz trase vlakna, katerega ima Arnes že v zakupu pri Telekomu med Kranjem in Jesenicami (ID 9017558). 
Primer, kako izvesti odcep je v prilogi C tega dokumenta.

- odcep iz trase vlakna, katerega ima Arnes že v zakupu pri Stelkomu med Kranjem in RTP Bled.
Primer, kako izvesti odcep je v prilogi C tega dokumenta.

Sklop 8:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Logatec

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 8 Logatec« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 9:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Škofja Loka

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 9 Škofja Loka« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 10:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Idrija

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 10 Idrija« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 11:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Litija

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 11 Litija« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- odcep iz trase vlakna, katerega ima Arnes že v zakupu pri Stelkomu med Ljubljano in Trbovljami.
Primer, kako izvesti odcep je v prilogi C tega dokumenta.

Sklop 12:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Rogaška Slatina

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 12 Rogaška Slatina« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 13:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Laško

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 13 Laško« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 14:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Šentjur pri Celju

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 14 Šentjur pri Celju« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 15:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Zagorje ob Savi

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 15 Zagorje ob Savi« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 16:

Opcija:

- Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Grosuplje

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 16 Grosuplje« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

- Zakup 10 GE točka-točka povezave preko WDM transportne opreme (Ethernet private line, LAN-PHY) ponudnika od ene od lokacij v kraju:
Grosuplje
Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 16 Grosuplje« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.
Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije. 

Ponujena enorodovna (singlemode) optika med WDM opremo ponudnika in končno lokacijo (»last mile«) je lahko eno (1) ali dvo (2) vlakenska.

Optični vgradni modul  na strani naročnika priskrbi naročnik. 
Pred  podpisom pogodbe bo ponudnik naročniku predal specifikacije za vmesnik na strani naročnika. V primeru, da bo ponudnik ponudil povezavo do druge točke in ne do centralne točke v kraju, mora za svoj vmesnik zagotoviti:

  - CWDM optični vgradni modul

  - podati naročniku ustrezne specifikacije za vmesnik na njegovi strani

  - z naročnikom uskladiti valovno dolžino CWDM modula.

Podajte podatke za Optični vgradni modul (SFP+) na strani naročnika:
Enovlakenski modul [DA/NE]:  ________
Dvovlakenski modul [DA/NE]:  ________

Ponujena povezava mora biti za transparentna za ves promet naročnika z vidika 
Layer 2 OSI modela (gl. Minimalne tehnične zahteve spodaj).

Podajte podatek ali bo ponujena  povezava ščitena medkrajevno [DA/NE]:

_______________________________________________

Podajte podatek ali WDM oprema ponudnika naročniku omogoča oddaljeni vpogled oz. nadzor nad ponujeno povezavo (medkrajevno), brez opcij spremembe 
(read-only):

_______________________________________________

_______________________________________________

- Zakup prenosa DWDM signala (»alien-lambda«  ali »alien- wavelength«) od centralne točke v kraju:

Osnovna šola Louisa Adamiča Grosuplje
Tovarniška cesta 14
1290 Grosuplje

do

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.
Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Prenos WDM signala je lahko ponujen  preko aktivne ali pasivne CWDM oz. DWDM opreme (gl. Minimalne tehnične zahteve spodaj).

Optični vgradni modul (SFP+) za obe končni lokaciji naročnika priskrbi naročnik, specifikacije SFP+ so podane  v poglavju Minimalne tehnične zahteve spodaj.

Sklop 17:

Zakup enega (1) enorodovnega optičnega vlakna iz ene od lokacij v kraju:

Domžale

Vse možne lokacije so v zavihku »Sklop 17 Domžale« v datoteki »seznam_moznih_lokacij_v_krajih.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

do enega od obstoječih vozlišč Arnesa.

Vse možne lokacije so v datoteki »seznam_vozlišč_Arnesa.xlsx«, ki je del razpisne dokumentacije.

Sklop 18:

Zakup dveh optičnih vlaken od lokacije:

Ljubljana - Tehnološki park 18
ARNES
datacenter Arnesa v 2. nadstropju
Tehnološki park 18
1000 Ljubljana

do vozlišča Arnes na lokaciji:

Ljubljana – Jamova 39
Institut Jožef Stefan
omara Arnes
datacenter Arnesa
stavba C, prostor C91
Jamova 39
1000 Ljubljana

Za ta sklop so predpisane posebne zahteve, navedene v točki 7. Minimalnih tehničnih zahtev.

Sklop 19:

Zakup dveh optičnih vlaken od lokacije:

Ljubljana – Masarykova 16
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
omara Arnesa v pritličju, prostor s komunikacijsko opremo
Masarykova 16
1000 Ljubljana

do vozlišča Arnes na lokaciji:

Ljubljana – Poljanska 28
Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)
omara Arnesa
prostor 116 (nahaja se za vrati 115), prvo nadstropje
Poljanska 28
1000 Ljubljana

Za ta sklop so predpisane posebne zahteve, navedene v točki 8. Minimalnih tehničnih zahtev.

MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOPE: 1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a), 17, 18, 19:

- Kvaliteta za vsako ponujeno optično vlakno (dark fiber) in za vse zaključitve optičnih vlaken mora ustrezati vsaj specifikacijam standarda ITU-T G.652.

- Vse meritve izvedene z OTDR inštrumentom se morajo izvajati s predvlaknom.

- Za vsako ponujeno optično vlakno za sklope 1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a) in 17 velja:

  - maksimalno specifično optično slabljenje je (1310nm/1550nm): <0.40/<0.30 dB/km

  - povprečno slabljenje na zvarjenem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,25 dB
Povprečno slabljenje dobimo s seštevkom obojestransko izmerjenega slabljenja na merjenem zvaru z OTDR inštrumentom, katerega delimo z dve. Primer je v prilogi A (Average Splice Loss).

  - slabljenje na konektorskem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,5 dB
V OTDR meritvi s predvlaknom mora tej zahtevi ustrezati tudi izmerjeno slabljenje na prvem konektorju optičnega delilnika ali na optični dozi, na katerega je priključeno predvlakno. Če med konektorjem optičnega delilnika ali na optični dozi in predvlaknom uporabljate dodatne konektorske adapterje, morate, v rezultatih OTDR meritev, na to opozoriti naročnika.

  - povratno slabljenje na optičnem konektorskem spoju (1310/1550)  je večje od: 35 dB

  - na tehničnih specifikacijah proizvajalca optičnega kabla, v katerem so ponujena vlakna, je napisano, da ustreza zahtevam:

    - barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km

    - polarizacijska rodovna disperzija  < 0.2 ps/km½

  - izmerjena dolžina optične trase, ki je rezultat meritve z OTDR inštrumentom med eno in drugo končno točko brez predvlakna, mora biti manjša od 60 kilometrov.

  - obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm, med eno in drugo končno točko je lahko največ 20 dB (izvedena z merilcem moči, v načinu izvor-merilec, oz.  optical power source - optical power meter). Omejitev 20 dB velja za vsako meritev (A->B in B->A) posebej.

  - v prilogi D je prikazano, kako se opravi meritve v primeru ponujene opcije odcepa od optičnega vlakna, katerega ima Arnes že v uporabi.

- Za sklop 2, opciji b) in c)  in sklop 16, opciji b) in c) velja:

- za lokalno optiko med xWDM opremo ponudnika in priključno  točko v kraju, oz. vozliščem Arnesa (za »last mile«)  velja:

  - maksimalno specifično optično slabljenje je (1310nm/1550nm): <0.40/<0.30 dB/km

  - povprečno slabljenje na zvarjenem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,25 dB
Povprečno slabljenje dobimo s seštevkom obojestransko izmerjenega slabljenja na merjenem zvaru z OTDR inštrumentom, katerega delimo z dve. Primer je v prilogi A (Average Splice Loss).

  - slabljenje na konektorskem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,5 dB
V OTDR meritvi s predvlaknom mora tej zahtevi ustrezati tudi izmerjeno slabljenje na prvem konektorju optičnega delilnika ali na optični dozi, na katerega je priključeno predvlakno. Če med konektorjem optičnega delilnika ali na optični dozi  in predvlaknom uporabljate dodatne konektorske adapterje, morate, v rezultatih OTDR meritev, na to opozoriti naročnika.

  - povratno slabljenje na optičnem konektorskem spoju (1310/1550)  je večje od: 35 dB

  - na tehničnih specifikacijah proizvajalca optičnega kabla, v katerem so ponujena vlakna, je napisano, da ustreza zahtevam:

    - barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km

    - polarizacijska rodovna disperzija  < 0.2 ps/km½

- Za sklopa 2, opcija b) in sklop 16, opcija b) velja:

- 10 Gb/s povezava ne sme biti realizirana kot seštevek več manjših kot 10 Gb/s vzporedno hkratnih povezav.

- Povezava ne sme biti realizirana preko MPLS storitve.

- Povezava mora ustrezati zahtevam standardov za Ethernet:

| 10 Gb/s (LAN-PHY) | IEEE 802.3 ae-2002 in 802.3ba standard | Povezava mora biti transparentna za celoten 10 Gb/s signal, pri čemer mora transparentnost pokrivati najmanj: - Large (“jumbo”) Ethernet frames of at least 9216 bytes length - IEEE 802.1Q VLAN tagged Ethernet frames - IEEE 802.1ad (“Q-in-Q”) Ethernet frames - IEEE 802.1ah (“MAC-in-MAC”) Ethernet frames - PAUSE frames as used in IEEE 802.3 Flow Control |
| --- | --- | --- |
| OAM support (Point-to-point Ethernet transport) |  | IEEE 802.1 ag Connectivity Fault Management |
|  |  | ITU-T Y.1731 OAM functions and mechanisms for Ethernet based networks |
|  |  | IEEE 802.3ah Ethernet in the First Mile OAM |
|  |  | MEF E-LMI Ethernet Local Management Interface |

- Za sklop 2, opcija c) in sklop 16, opcija c) velja:

- omrežje ponudnika mora omogočati prenos WDM signalov tujega izvora (»foreign lambdas«), da bo lahko naročnik v svoji opremi uporabil 10GBASE SFP+ module:

- ponujena rešitev mora biti zasnovana tako (glede OSNR, optične moči, disperzije, …), da bo omogočala uporabo  WDM modulov na končnih lokacijah naročnika, ne da bi za to bila potrebna dodatna oprema (razen morda slabilnih členov in ustreznih priključnih vrvic):

- DWDM SFP+ katerega specifikacije so opisane v dokumentu “dwdm_sfp+.pdf” , ki je del razpisne dokumentacije

- CWDM SFP+ katerega specifikacije so opisane v dokumentu “cwdm_sfp+.pdf” , ki je del razpisne dokumentacije

Zgornja zagotovila veljajo tudi za poljubne module drugih proizvajalcev, pod pogojem, da so karakteristike modulov vsaj tako dobre, kot pri obeh navedenih SFP+ modulih.

- Za ponujeni optični vlakni za sklop 18 velja:

- trasa ponujene optike ne sme potekati vzporedno (do nivoja ulice) in/ali se križati s traso in/ali imeti skupnih točk, ki je narisana v datoteki »Sklop18_obstojeca_trasa_optike_TPL-IJS.kmz«, ki je del razpisne dokumentacije. 
Datoteko tipa .kmz lahko odprete v aplikaciji GoogleEarth.
Izjema poteka po isti trasi ali križanja ali skupnih točk je lahko zgolj trasa od ulice pred stavbo Tehnološkega parka do uvoda v stavbo Tehnološkega parka, ter potek tras znotraj stavb Tehnološkega parka in Instituta Jožef Stefan.

- maksimalno specifično optično slabljenje je (1310nm/1550nm): <0.40/<0.30 dB/km

- povprečno slabljenje na zvarjenem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,2 dB
Povprečno slabljenje dobimo s seštevkom obojestransko izmerjenega slabljenja na merjenem zvaru z OTDR inštrumentom, katerega delimo z dve. Primer je v prilogi A (Average Splice Loss).

- slabljenje na konektorskem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,5 dB
V OTDR meritvi s predvlaknom mora tej zahtevi ustrezati tudi izmerjeno slabljenje na prvem konektorju optičnega delilnika, na katerega je priključeno predvlakno. Če med konektorjem optičnega delilnika in predvlaknom uporabljate dodatne konektorske adapterje, morate, v rezultatih OTDR meritev, na to opozoriti naročnika.

- povratno slabljenje na optičnem konektorskem spoju (1310/1550)  je večje od: 35 dB

- na tehničnih specifikacijah proizvajalca optičnega kabla, v katerem so ponujena vlakna, je napisano, da ustreza zahtevam:

    - barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km

    - polarizacijska rodovna disperzija  < 0.2 ps/km½

- izmerjena dolžina optične trase, ki je rezultat meritve z OTDR inštrumentom med eno in drugo končno točko brez predvlakna, mora biti manjša od 10,5 kilometrov (10.500 metrov)

- obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm, med eno in drugo končno točko je lahko največ 5.5 dB (izvedena z merilcem moči, v načinu izvor-merilec, oz.  optical power source - optical power meter). Omejitev 5.5 dB velja za vsako meritev (A->B in B->A) posebej.

- Za ponujeni optični vlakni za sklop 19 velja:

- trasa ponujene optike ne sme potekati vzporedno (do nivoja ulice) in/ali se križati s trasami in/ali imeti skupnih točk, ki so narisane v datoteki »Sklop19_izogib_trasam_ID101036_ID101038_ID101039.kmz«, 
ki je del razpisne dokumentacije. 
Datoteko tipa .kmz lahko odprete v aplikaciji GoogleEarth.
Izjema poteka po isti trasi ali križanja ali skupnih točk je lahko zgolj trasa od ulice pred stavbo MIZŠ do uvoda v stavbo MIZŠ, trasa od ulice pred stavbo ZRSŠ do uvoda v stavbo ZRSŠ ter potek tras znotraj stavbe MIZŠ in ZRSŠ.

- maksimalno specifično optično slabljenje je (1310nm/1550nm): <0.40/<0.30 dB/km

- povprečno slabljenje na zvarjenem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,2 dB
Povprečno slabljenje dobimo s seštevkom obojestransko izmerjenega slabljenja na merjenem zvaru z OTDR inštrumentom, katerega delimo z dve. Primer je v prilogi A (Average Splice Loss).

- slabljenje na konektorskem spoju (1310/1550) je lahko največ: 0,5 dB
V OTDR meritvi s predvlaknom mora tej zahtevi ustrezati tudi izmerjeno slabljenje na prvem konektorju optičnega delilnika, na katerega je priključeno predvlakno. Če med konektorjem optičnega delilnika in predvlaknom uporabljate dodatne konektorske adapterje, morate, v rezultatih OTDR meritev, na to opozoriti naročnika.

- povratno slabljenje na optičnem konektorskem spoju (1310/1550)  je večje od: 35 dB

- na tehničnih specifikacijah proizvajalca optičnega kabla, v katerem so ponujena vlakna, je napisano, da ustreza zahtevam:

    - barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km

    - polarizacijska rodovna disperzija  < 0.2 ps/km½

- izmerjena dolžina optične trase, ki je rezultat meritve z OTDR inštrumentom med eno in drugo končno točko brez predvlakna, mora biti manjša od 10 kilometrov (10.000 metrov)

- obojestranska meritev slabljenja pri 1310nm, med eno in drugo končno točko je lahko največ 5 dB (izvedena z merilcem moči, v načinu izvor-merilec, oz.  optical power source - optical power meter). Omejitev 5 dB velja za vsako meritev (A->B in B->A) posebej.

- Optična vlakna in vsi spoji bodo vzdrževani tako, da bodo v času zakupa s strani naročnika  vedno ustrezali Minimalnim tehničnim zahtevam tega javnega naročila.

- Za vsak ponujen Sklop 1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a), 17, 18 in 19 bo ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priložil digitalne podatke o:

    - trasi povezave z natančnostjo vrisa do nivoja ulice. Digitalni podatki morajo biti podani v formatih za uporabo z Google Earth ali Open StreetMap aplikacijo (format predane datoteke je .kmz ali .kml ali .gml). Digitalne podatke ponudnik preda na USB ključku ali na CD/DVD mediju. Iz imen datotek mora biti jasno razvidno za kateri Sklop in opcijo so podatki.

OPOMBA: V primeru, da vseh podatkov, kje ponujena trasa poteka, še nimate, ker bo ponujena trasa zgrajena na novo, vrišite predvidene trase in jih označite z različno barvo, da bo razvidno kateri deli tras so predvideni.

- Za vsak ponujen Sklop1, 2 opcija a), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opcija a), 17, 18 in 19 bo ponudnik podal podatke:

    - kdo je lastnik optičnega kabla, v katerem je ponujeno vlakno. 
Če je lastnikov več lahko to podate opisno ali le to označite v zahtevani trasi povezave (npr. v datoteki za GoogleEarth .kmz), kjer dodate komentar, kdo je lastnik na posameznih delih trase. V primeru, da bo trasa šele izgrajena, podajte informacijo o predvidenih lastnikih.

    - o načinu položenega optičnega kabla, v katerem je ponujeno vlakno. 
Informacijo o načinu položenega kabla lahko podate ali opisno ali le to označite v zahtevani trasi povezave (npr. v datoteki za GoogleEarth .kmz) in dodate komentar.

V primeru, da bo trasa šele izgrajena, podajte informacijo o predvidenem načinu polaganja kabla.

      - deli trase, ki so položeni zračno

      - deli trase, ki so položeni v zemlji

    - v primeru, da je optični kabel na katerem od delov trase položen zračno, dopišite ali je čas odprave napake na takem optičnem kablu odvisen od drugih dejavnikov (npr. izklop daljnovoda, ustavitev transportnih poti ipd...).

Primer takega opisa bi bil:
Čas odprave napake na zračnem kablu, ki je ponujen v Sklopu ___, opcija ___ je odvisen tudi od naslednjih dejavnikov ___________________ kar lahko pomeni, da je čas odprave napake lahko tudi _______________ (število ur, dni, mesecev...)

- Za Sklop 2, opcija b) in c) in sklop 16, opcija b) in c) bo ponudnik v ponudbeni dokumentaciji podal naslednje podatke:

    - digitalne podatke o trasi povezave za obe končni povezavi (»last mile«) od svoje xWDM opreme do končne točke v kraju oz. vozlišču, z natančnostjo vrisa do nivoja ulice. Digitalni podatki morajo biti podani v formatih za uporabo z Google Earth ali Open StreetMap aplikacijo (format predane datoteke je .kmz ali .kml ali .gml). Digitalne podatke ponudnik preda na USB ključku ali na CD/DVD mediju. Iz imen datotek mora biti jasno razvidno za kateri Sklop in opcijo so podatki.

OPOMBA: V primeru, da vseh podatkov, kje ponujena trasa poteka, še nimate, ker bo ponujena trasa zgrajena na novo, vrišite predvidene trase in jih označite z različno barvo, da bo razvidno kateri deli tras so predvideni.

    - kdo je lastnik optičnega kabla, v katerem je ponujeno vlakno. 
Če je lastnikov več lahko to podate opisno ali le to označite v zahtevani trasi povezave (npr. v datoteki za GoogleEarth .kmz), kjer dodate komentar, kdo je lastnik na posameznih delih trase. V primeru, da bo trasa šele izgrajena, podajte informacijo o predvidenih lastnikih.

    - o načinu položenega optičnega kabla, v katerem je ponujeno vlakno. 
Informacijo o načinu položenega kabla lahko podate ali opisno ali le to označite v zahtevani trasi povezave (npr. v datoteki za GoogleEarth .kmz) in dodate komentar.

V primeru, da bo trasa šele izgrajena, podajte informacijo o predvidenem načinu polaganja kabla.

      - deli trase, ki so položeni zračno

      - deli trase, ki so položeni v zemlji

    - v primeru, da je optični kabel na katerem od delov trase položen zračno, dopišite ali je čas odprave napake na takem optičnem kablu odvisen od drugih dejavnikov (npr. izklop daljnovoda, ustavitev transportnih poti ipd...).

Primer takega opisa bi bil:
Čas odprave napake na zračnem kablu, ki je ponujen v Sklopu ___, opcija ___ je odvisen tudi od naslednjih dejavnikov ___________________ kar lahko pomeni, da je čas odprave napake lahko tudi _______________ (število ur, dni, mesecev...)

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

DODATNE INFORMACIJE

Naročnik želi zgolj informativno vedeti, kakšni so ponudnikovi  običajni časi odprave napake na optiki.

Napišite, v kakšnem roku običajno odpravite napako na optiki od časa sprejema prijave napake, če je bila le ta prijavljena po vnaprej dogovorjenem postopku (npr. najkasneje v roku ?? ur, v najkrajšem možnem roku, vendar ne dalj kot ?? ur, ipd…):

Če je bila napaka prijavljena ob delovnikih, v delovnem času (8:00-16:00):

____________________________________

Če je bila napaka prijavljena izven delovnega časa:

____________________________________

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom. Veljavnost naše ponudbe je 120 dni od roka za predložitev ponudb.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis:

Priloga A:

Primer izračuna povprečnega slabljenja na zvaru (Average Splice Loss)

Priloga B:

Priloga C:

Priloga D:

Sklop 18, slika obstoječe trase, ki ne sme potekati vzporedno do nivoja ulice in/ali se križati s ponujeno traso in/ali imeti skupnih točk.

OPOMBA: datoteka »Sklop18_obstojeca_trasa_optike_TPL-IJS.kmz«, je tudi del razpisne dokumentacije. 
Datoteko tipa .kmz lahko odprete v aplikaciji GoogleEarth in bolj natančno pregledate traso.

Sklop 19, slika obstoječih tras, ki ne smejo potekati vzporedno do nivoja ulice in/ali se križati s ponujeno traso in/ali imeti skupnih točk.

OPOMBA: datoteka »Sklop19_izogib_trasam_ID101036_ID101038_ID101039.kmz«, je tudi del razpisne dokumentacije. 
Datoteko tipa .kmz lahko odprete v aplikaciji GoogleEarth in bolj natančno pregledate traso.