# Naročnik:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

- NASLOV NAROČILA:

# JAVNO NAROČILO ZA IZBIRO IZVAJALCA IZGRADNJE VRTCA BRŠLJIN, PRI KATEREM SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI

IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

I. PODATKI O POnudniku

| FIRMA |  |
| --- | --- |
| NASLOV |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| DAVČNA ŠT. |  |

II. IZJAVA O SKLADNOSTI PONUJENEGA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Izjavljamo:

- da bo projektna skupina sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter

- okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

- da bo idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del vključeval rešitve glede:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- učinkovite rabe vode,

- ravnanja z odpadki,

- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

- da smo seznanjeni z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nanaša na:

- enostanovanjske stavbe (CC-SI 111),

- večstanovanjske stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 112),

- stanovanjske stavbe za posebne namene oziroma družbene skupine (CC-SI 113),

- druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev do vključno P+4 etaž (CC-SI 1212),

- poslovne in upravne stavbe do vključno P+4 etaž (CC-SI 122),

- stavbe za kulturo in razvedrilo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1261),

- muzeja in knjižnice do vključno P+1 etaž (CC-SI 1262),

- stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1263),

- stavbe za zdravstveno oskrbo do vključno P+1 etaž (CC-SI 1264),

- športne dvorane (CC-SI 1265),

- prevzgojnega doma, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov ali gasilcev, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih (del CC-SI 1274)

po kateri mora delež lesa ali lesnih tvoriv2, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), znašati vsaj 30 % prostornine vgrajenih materialov. Tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10 % prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

- da emisije hlapnih organskih spojin v gradbenih proizvodih, ki bodo uporabljeni pri gradnji, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

- da smo seznanjeni z določbo Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki določa, da bomo v projektu za izvedbo zagotovili, da bo vsa vodovodna napeljava v stavbi opremljena s tehnologijami za varčevanje z vodo, in sicer:

- stranišča z dvojnim splakovanjem ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l za delno splakovanje,

- v brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine,

- naprave za varčevanje z vodo, vgrajene v kotliče, morajo prihraniti vsaj 30 % vode na splakovanje, in

- vložki za vodovodne pipe morajo prihraniti vsaj 50 % vode v primerjavi z običajnimi pipami.

- da pri gradnji ne bodo uporabljeni:

- proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),

- notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

– 30 g/l, brez vode, za stenske barve,

– 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 % motnostjo,

– 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,

- materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986

- da se bo pri gradnji

- nosilne konstrukcije,

- ostrešja,

- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in

- stavbnega pohištva

uporabil les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

III. Tabela, iz katere sta razvidna prostornina in deleži vgrajenih materialov oziroma proizvodov: Zahteva Uredbe o zelenem javnem naročanju:; Ponujen odstotek prostornine vgrajenih materialov. a) delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij); najmanja 30%. b) deleža lesa ali lesnih tvoriv, ki se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.; največ 10%.

Žig in podpis: