NAKUP IN MONTAŽA TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME ZA IZGRADNJO ENOTNEGA DIGITALNEGA RADIJSKEGA OMREŽJA DRŽAVNIH ORGANOV REPUBLIKE SLOVENIJE – SISTEM DMR

| SKLOP 1: | NAKUP IN MONTAŽA MIKROVALOVNIH MW IN UHF RADIJSKIH LINKOV TER OMREŽNE OPREME |
| --- | --- |

Predmet javnega naročila (sklop 1) je nakup in montaža mikrovalovnih MW in UHF radijskih linkov s pripadajočimi antenami. Predmet tega javnega naročila je tudi nakup in montaža mrežnih usmerjevalnikov, ki bodo uporabljeni v hrbteničnem radijskem omrežju.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca ali njegovega zastopnika, da bo za izvedbo predmetnega javnega naročila imel njegovo tehnično in drugo podporo. Izjava se mora nanašati na ponujene mikrovalovne MW in UHF radijske linke.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca ponujene opreme ali njegovega zastopnika, da je (on ali njegovi zaposleni) opravil strokovno usposabljanje za montažo in konfiguriranje opreme, ki jo ponuja. Potrdilo o usposabljanju se mora nanašati na ponujene mikrovalovne MW in UHF linke ter ne sme biti starejše od 2 let.

Slika 1 prikazuje predvideno razporeditev radijskih linkov v posamezni coni (Z1 – Z9) in predvideno razporeditev linkov hrbteničnega omrežja. Na delu slike, ki prikazuje hrbtenično omrežje, zaradi preglednosti, niso narisani radijski linki, ki povezujejo hrbtenično omrežje z regijskimi centeri za obveščanje oz. dispečerskimi centri zdravstva.  Ti so navedeni v tabeli 1. Repetitorske postaje so označene s »FB«, mikrovalovni linki z »MW«, UHF linki z »UHF« in že obstoječi linki naročnika z »obstoječe«. Z zeleno barvo so označene lokacije, na katerih ni povezave na repetitorsko postajo, temveč so zgolj linkovski most.

Na sliki 1 so z * označeni radijski linki, ki bodo hkrati uporabljeni v eni ali več conah in v hrbteničnem omrežju oz. v dveh conah. To so linki:

-	Krim – Janče: cona Z1, hrbtenica

-	Uršlja gora – Malič: cona Z4, hrbtenica

- 	Malič – Boč: cona Z3, Z4, hrbtenica

-	Boč – Lisca: cona Z3, hrbtenica

-	Boč – Žikarice: cona Z4, hrbtenica

-	Slavnik – Nanos: cona Z7, hrbtenica

-	Trdinov vrh – Vrh Trebnje: cona Z9, hrbtenica

-	Trstelj – Javornik: Cona Z8, hrbtenica

-	Laze – Bohor: Cona Z9, Z3

Prvih osem linkov bo delovalo s kanali pasovne širine 20 MHz, zadnji pa s 5 MHz.

Slika 1: Predvidena razporeditev radijskih linkov

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-1

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-2

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-3

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-4

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-5

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-6

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-7

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-8

IP povezava baznih radijskih postaj v coni Z-9

IP povezava – hrbtenično omrežje

*radijski link je uporabljen v eni ali več conah in v hrbteničnem omrežju oz. v dveh conah

# Širina kanalov na radijskih linkih po posameznih conah bo 5 MHz, razen UHF radijskih linkov, katerih širina kanalov bo 12,5kHz.  V hrbteničnem omrežju bo širina kanalov radijskih linkov 20 MHz.

# Hrbtenično omrežje bo povezovalo vseh 9 con med seboj, predvidena topologija omrežja je zanka. Povezano bo z vsemi 13 regijskimi centri za obveščanje in 3 dispečerskimi centri zdravstva. Prav tako bo hrbtenično omrežje povezovalo tudi repetitorje 10 cone. Na vozliščih Poljane, Trstelj, Mrzlica, Uršlja gora, Police, Trdinov vrh, Nanos bo ponudnik montiral po 1 usmerjevalnik, v vozliščih na lokaciji Krim in Boč pa 2 usmerjevalnika. Ponudnik bo v sodelovanju z naročnikom in ponudnikom repetitorjev te usmerjevalnike tudi ustrezno konfiguriral.

# Topologije omrežja bodo lahko tudi drugačne, če se bo med montažo izkazalo, da vzpostavitev posameznih radijskih linkov iz objektivnih, tehničnih razlogov ne bo mogoča.

# Seznam radijskih linkov je v tabeli 1.

Tabela 1: Seznam radijskih linkov

| Zap. št. | Cona | Relacija | Latitude A | Longitude A | Latitude B | Longitude B | Vrsta linka | Razdalja km | Višina montaže antene |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z1 | A: Ulovka B: Šmarna gora | 45°58'32.343'' | 14°14'24.651'' | 46°07'46.07'' | 14°27'49.57'' | MW | 24,28 | A=5m, B=5m |
| 2 | Z1 | A: Šmarna gora B: Krim | 46°07'46.07'' | 14°27'49.57'' | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | MW | 22,34 | A=5m, B=5m |
| 3 | Z1 | A: Krim B: Grmada | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 45°48'53.042'' | 14°41'42.608'' | MW | 21,40 | A=5m, B=5m |
| 4* | Z1, H | A: Krim B: Janče | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 46°03'07.3'' | 14°42'35.103'' | MW | 22,90 | A=5m, B=5m |
| 5 | Z1 | A: Janče B: Kum | 46°03'07.3'' | 14°42'35.103'' | 46°05'18.236'' | 15°04'25.409'' | MW | 28,10 | A=5m, B=7m |
| 6 | Z2 | A: Vogel B: Dobrča | 46°15'49.885'' | 13°50'27.29'' | 46°22'34.183'' | 14°14'45.636'' | MW | 33,3 | A=5m, B=5m |
| 7 | Z2 | A: Brvogi B: Dobrča | 46°29'58.365'' | 13°47'00.506'' | 46°22'34.183'' | 14°14'45.636'' | MW | 37,8 | A=5m, B=5m |
| 8 | Z2 | A: Dobrča B: Lubnik | 46°22'34.183'' | 14°14'45.636'' | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | MW | 22,7 | A=5m, B=5m |
| 9 | Z2 | A: Lubnik B: Krvavec | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | 46°17'46.906'' | 14°31'44.425'' | MW | 24,7 | A=5m, B=5m |
| 10 | Z2 | A: Lubnik B: Koprivnik | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | 46°04'33.94'' | 14°04'51.54'' | UHF | 17 | A=17m, B=8m |
| 11 | Z3 | A: Kum B: Huda peč | 46°05'18.33'' | 15°04'25.449'' | 46°25'43.48'' | 14°40'42.71'' | UHF | 50 | A=27m, B=7m |
| 12 | Z3 | A: Golte B: Mrzlica | 46°22'20.067'' | 14°53'26.491'' | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | MW | 26,30 | A=5m, B=5m |
| 13* | Z3, H | A: Boč B: Lisca | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°04'03.19'' | 15°17'05.89'' | MW | 34,62 | A=5m, B=5m |
| 14 | Z3 | A: Mrzlica B: Kum | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | 46°05'18.236'' | 15°04'25.409'' | MW | 12 | A=5m, B=7m |
| 15* | Z3, Z9 | A: Bohor B: Laze | 46°03'52.6" | 15°27'16.1" | 45°59'08.5'' | 15°16'46.64'' | MW | 16 | A=5m, B=5m |
| 16 | Z3 | A: Laze B: Lisca | 45°59'08.5'' | 15°16'46.64'' | 46°04'03.19'' | 15°17'05.89'' | MW | 9 | A=5m, B=5m |
| 17 | Z3 | A: Mrzlica B: Boč | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | MW | 39,3 | A=5m, B=5m |
| 18* | Z3, Z4, H | A: Boč B: Malič | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°10'59.325'' | 15°12'29.109'' | MW | 32,20 | A=5m, B=5m |
| 19 | Z3 | A: Boč B: Gorenje | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°24'12.135'' | 15°23'33.205'' | MW | 20,46 | A=5m, B=5m |
| 20* | Z4, H | A: Uršlja gora B: Malič | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | 46°10'59.325'' | 15°12'29.109'' | MW | 38,49 | A=7m, B=5m |
| 21 | Z4 | A: Uršlja gora B: Šumahov vrh | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | 46°29'40.76'' | 14°51'09.04'' | MW | 8,60 | A=7m, B=5m |
| 22 | Z4 | A: Šumahov vrh B: Kapunar | 46°29'40.76'' | 14°51'09.04'' | 46°38'25.357'' | 15°15'09.64'' | MW | 34,40 | A=5m, B=5m |
| 23 | Z4 | A: Žavcarjev vrh B: Žikarice | 46°35'56.26'' | 15°31'54.67'' | 46°31'34.42'' | 15°47'35.761'' | MW | 21,40 | A=5m, B=5m |
| 24 | Z4 | A: Žikarice B: Jelovice | 46°31'34.42'' | 15°47'35.761'' | 46°19'09.483'' | 15°44'07.53'' | MW | 23,30 | A=5m, B=5m |
| 25 | Z4 | A: Žavcarjev vrh B: Veliki Brebrovnik | 46°35'56.26'' | 15°31'54.67'' | 46°27'10.447'' | 16°11'37.1'' | MW | 52,9 | A=5m, B=5m |
| 26* | Z4, H | A: Žikarice B: Boč | 46°31'34.42'' | 15°47'35.761'' | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | MW | 30 | A=5m, B=5m |
| 27 | Z5 | A: Murska Sobota B: Kuštanovci | 46°39'27.95'' | 16°09'33.728'' | 46°46'36.156'' | 16°12'04.355'' | MW | 13,5 | A=10m, B=10m |
| 28 | Z5 | A: Murska Sobota B: Lendavske gorice | 46°39'27.95'' | 16°09'33.728'' | 46°33'51.372'' | 16°27'35.006'' | MW | 25,00 | A=10m, B=10m |
| 29 | Z5 | A: Murska Sobota B: Police | 46°39'27.95'' | 16°09'33.728'' | 46°39'51.38'' | 15°57'23.30'' | MW | 15,4 | A=10m, B=10m |
| 30 | Z7 | A: Slivnica B: Loška dolina | 45°47'24.288'' | 14°24'29.754'' | 45°41'01.84'' | 14°32'20.60'' | MW | 15,5 | A=5m, B=5m |
| 31 | Z7 | A: Slivnica B: Nanos | 45°47'24.288'' | 14°24'29.754'' | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | MW | 27,5 | A=5m, B=5m |
| 32* | Z7, H | A: Slavnik B: Nanos | 45°32'02.30'' | 13°58'31.84'' | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | MW | 27,09 | A=5m, B=5m |
| 33 | Z7 | A: Zidovnik B: Brestovica | 45°42'09.853'' | 13°53'16.911'' | 45°49'12.10" | 13°37'33.88" | UHF | 24,7 | A=10m, B=7m |
| 34 | Z8 | A: Kobariški stol B: Kuk | 46°16'42.682'' | 13°27'14.385'' | 46°11'43.782'' | 13°37'11.445'' | MW | 15,6 | A=5m, B=5m |
| 35 | Z8 | A: Kobariški stol B: Sv. Gora | 46°16'42.682'' | 13°27'14.385'' | 45°59'54.36'' | 13°39'22.59'' | MW | 34,6 | A=5m, B=5m |
| 36 | Z8 | A: Črvov vrh B: Kuk | 46°08'34.558'' | 13°51'53.445'' | 46°11'43.782'' | 13°37'11.445'' | MW | 19,6 | A=5m, B=5m |
| 37 | Z8 | A: Javornik B: Kobalove planine | 45°53'33.471'' | 14°04'44.698'' | 46°00'45.15'' | 14°00'46.39'' | MW | 14,5 | A=12m, B=10m |
| 38* | Z8, H | A: Trstelj B: Javornik | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°53'33.471'' | 14°04'44.698'' | MW | 29,2 | A=5m, B=5m |
| 39 | Z8 | A: Trstelj B: Štjak | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°47'43.02'' | 13°54'23.81'' | MW | 17 | A=5m, B=5m |
| 40 | Z8 | A: Trstelj B: Kostanjevica | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°50'29.09'' | 13°38'33.98'' | MW | 5 | A=5m, B=5m |
| 41 | Z8 | A: Trstelj B: Sv. Gora | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°59'54.36'' | 13°39'22.59'' | MW | 15,9 | A=5m, B=5m |
| 42* | Z9, H | A: Trdinov vrh B: Vrh Trebnje | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 45°53'35.9" | 15°00'09.7" | MW | 28,4 | A=8,5m, B=5m |
| 43 | Z9 | A: Trdinov vrh B: Mirna gora | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 45°37'53.209'' | 15°06'09.072'' | MW | 22 | A=8,5m, B=5m |
| 44 | Z9 | A: Trdinov vrh B: Bohor | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 46°03'52.6" | 15°27'16.1" | MW | 35,3 | A=8,5m, B=5m |
| 45 | H | A: Janče B: Mrzlica | 46°03'07.3'' | 14°42'35.103'' | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | MW | 34,22 | A=5m, B=8,5m |
| 46 | H | A: Mrzlica B: Uršlja gora | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | MW | 34,89 | A=5m, B=5m |
| 47 | H | A: Žikarice B: Police | 46°31'34.42'' | 15°47'35.761'' | 46°39'51.38'' | 15°57'23.30'' | MW | 19,80 | A=3m, B=5m |
| 48 | H | A: Police B: Boč | 46°39'51.38'' | 15°57'23.30'' | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | MW | 49,87 | A=5m, B=5m |
| 49 | H | A: Lisca B: Trdinov vrh | 46°04'03.19'' | 15°17'05.89'' | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | MW | 34,27 | A=8,5m, B=5m |
| 50 | H | A: Vrh Trebnje B: Krim | 45°53'35.9" | 15°00'09.7" | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | MW | 41,44 | A=5m, B=5m |
| 51 | H | A: Krim B: Nanos | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | MW | 36,87 | A=5m, B=5m |
| 52 | H | A: Slavnik B: Poljane | 45°32'02.30'' | 13°58'31.84'' | 45°30'02.721'' | 13°44'09.646'' | MW | 19,07 | A=5m, B=5m |
| 53 | H | A: Poljane B: Trstelj | 45°30'02.721'' | 13°44'09.646'' | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | MW | 39,80 | A=5m, B=5m |
| 54 | H | A Javornik B: Lubnik | 45°53'33.471'' | 14°04'44.698'' | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | MW | 34,00 | A=5m, B=5m |
| 55 | H | A: Lubnik B: Krim | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | MW | 31,46 | A=5m, B=5m |
| 56 | H-R | A: Krim B: DZC Ljubljana | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 46°03'18,00'' | 14°31'14,90'' | MW | 14,5 | A: 5m, B: 33m |
| 57 | H-R | A: Krim B: ReCO Ljubljana | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 46°04'21,70'' | 14°31'06,35'' | MW | 16,4 | A: 5m, B: 19m |
| 58 | H-R | A: Krim B: ReCO Kranj | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 46°15'15,70'' | 14°21'17,43'' | MW | 37,1 | A: 5m, B: 20m |
| 59 | H-R | A: Boč B: ReCO Celje | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°13'28,08'' | 15°15'50,40'' | MW | 26,87 | A: 5m, B: 21m |
| 60 | H-R | A: Mrzlica B: ReCO Trbovlje | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | 46°09'03,05'' | 15°02'36,50'' | MW | 6,39 | A: 5m, B: 25m |
| 61 | H-R | A: Boč B: DCZ Maribor | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°33'32,88'' | 15°38'54,80'' | MW | 30,22 | A: 5m, B: 28m |
| 62 | H-R | A: Boč B: ReCO Maribor | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°32'23,65'' | 15°38'38,70'' | MW | 28,05 | A: 5m, B: 12m |
| 63 | H-R | A: Boč B: ReCO Ptuj | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 46°25'17,35'' | 15°52'18,85'' | MW | 25,58 | A: 5m, B: 21m |
| 64 | H-R | A: Uršlja Gora B: ReCO Slovenj Gradec | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | 46°30'38,35'' | 15°04'52,40'' | MW | 9,43 | A: 7m, B: 12m |
| 65 | H-R | A: Police B: ReCO Murska Sobota | 46°39'51.38'' | 15°57'23.30'' | 46°39'27,58'' | 16°09'33,60'' | MW | 15,54 | A: 7m, B: 12m |
| 66 | H-R | A: Poljane B: ReCO Koper | 45°30'02.721'' | 13°44'09.646'' | 45°32'44,35'' | 13°44'01,45'' | MW | 5 | A: 13m, B: 16m |
| 67 | H-R | A: Trstelj B: DZC Izola | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°32'11,35'' | 13°40'13,85'' | MW | 35,7 | A: 5m, B: 19m |
| 68 | H-R | A: Nanos N: ReCO Postojna | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | 45°46'36,72'' | 14°13'04,06'' | MW | 12,7 | A: 5m, B: 18m |
| 69 | H-R | A: Trstelj B: ReCO Nova gorica | 45°51'29.30'' | 13°42'12.39'' | 45°57'40,05'' | 13°39'04,70'' | MW | 12,14 | A: 5m, B: 19m |
| 70 | H-R | A: Trdinov vrh B: ReCO Brežice | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 45°54'29,95'' | 15°36'01,20'' | MW | 27,47 | A: 8,5m, B: 11,5m |
| 71 | H - R | A: Trdinov vrh B: ReCO Novo mesto | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 45°48'20,18'' | 15°09'48,51'' | MW | 12,99 | A: 8,5m, B: 20m |
| 72 | R1 | Rezerva 1 |  |  |  |  | MW |  |  |
| 73 | R2 | Rezerva 2 |  |  |  |  | MW |  |  |

Naročnik dopušča možnost napak pri mikrolokacijah koordinat

*radijski link je uporabljen v eni ali več conah in v hrbteničnem omrežju oz. v dveh conah

V okviru ponudbe mora ponudnik ponuditi 70 parov mikrovalovnih radijskih linkov z ustreznimi antenami, 3 pare UHF radijskih linkov z ustreznimi antenami, 11 kosov usmerjevalnikov hrbteničnega omrežja, montažo vseh radijskih linkov in usmerjevalnikov na lokacijah naročnika in konfigureranje radijskih linkov in usmerjevalnikov v sodelovanju z naročnikom ter ponudnikom DMR repetitorjev.

V kviru ponudbe mora ponudnik ponuditi tudi vse potrebne napajalne kable (za izmenično in enosmerno napajanje), antenske koaksialne kable, STP kable, konektorje, montažni materal in drugo. Dolžine kablov ponudnik lahko oceni iz predvidenih višin anten na posameznih lokacijah.

Ponudnik bo opravil meritve vseh radijskih linkov na vseh lokacijah in izpolnil merine zapisnike (priloga 2)

Ponudnik bo moral narediti kratko usposabljanje naročnika za uporabo sistema radijskih linkov.  Usposabljanje mora trajati vsaj 6 ur, udeležilo se ga bo do 10 ljudi s strani naročnika in mora biti uporabniško naravnano (napotki za vzdrževanje sistema, podatki o konfiguriranju linkov in usmerjevalnikov ter praktični del usposabljanja). Lokacijo usposabljanja določi ponudnik po dogovoru z naročnikom. Po zaključenem usposabljanju ponudnik udeležencem izda potdila o opravljenem usposabljanju.

Tehnične zahteve za mikrovalovne linke (70 parov):

- Maksimalna kapaciteta: 100 Mbit/s ethernet neto prepustnost,

- Tehnologija 2x2 MIMO,

- Diversity,

- Max moč oddajnika: 25 dBm,

- Min moč oddajnika: 18 dBm,

- Minimalna občutljivost sprejemnika pri širini kanala 20MHz: -74 dBm pri hitrosti 100 Mbit/s

-86 dBm pri hitrosti 20 Mbit/s

- Dupleksna tehnologija: TDD,

- Odprava napak: FEC k = 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,

- Enkripcija: AES 128,

- VLAN podpora: 802.1Q, QinQ, 4094 VLAN-ov,

- Ethernet ring protection: podprto, vključno ethernet 1+1,

- Širina komunikacijskega kanala: 5 MHz, 20 MHz,

- Temperatura delovanja: -40°C do 60°C,

- Odpornost na vlago: IP67,

- Izvedba: sestavljen mora biti iz zunanje in notranje enote, napajanje zunanje enote mora biti izvedeno prek STP (cat 5e) kabla – PoE z oklopljenimi konektorji,

- Napajanje:   220V izmenično, 12V enosmerno,

- Priloženi morajo biti kabli za izmenično in enosmerno napajanje,

- Moč: < 50W,

- Ustreza standardom: ETSI EN/IEC 60950-1, EN/IEC 60950-22, EN 300 386, EN 301 489-1, EN 301 489-4,

- Frekvenčno območje: 6.108,275 – 6.167,575 MHz in 6.360,315 – 6.419,615 MHz,

- Prenapetostna zaščita za STP kabel: zaščita za vseh 8 žil vključno z oklopom, čas odziva ≤5µs, tok praznenja med žilami 500A, proti zemlji pa 2000A v času trajanja 20 µs. Prirejena za montažo na SOT.

- Na lokacijah, kjer bi zaradi prisotnosti večjega števila linkov lahko prihajalo do medsebojnega motenja je potrebno zagotoviti sinhronizirano delovanje linkov, lahko tudi z ločeno zunanjo enoto za sinhronizacijo. Na podlagi izračunov predpostavljamo, da bo sinhronizacija potrebna na lokacijah: Krim, Boč, Slavnik, Mrzlica, Trstelj, Police, Trdinov vrh in Lubnik.

Tehnične zahteve za antene za MW linke (140 kosov):

- Frekvenčno območje: 6.108,275 – 6.167,575 MHz in 6.360,315 – 6.419,615 MHz

- Gain: ≥ 28 dBi,

- Max. dimenzije: 1m x 1m,

- Max. teža: 7 kg,

- Polarizacija: dual linear (vertikalna in horizontalna),

- Temperaturno območje: - 40°C do +60°C,

- Dovoljena hitrost vetra: ≥ 220 km (max), ≥ 160 km/h (delovanje),

- 3 dB širina snopa - azimut: 5°,

- 3 dB širina snopa - elevacija: 5°,

- Razmerje naprej / nazaj: -40dB (max).

Tehnične zahteve za antenski koaksialni kabel za MW linke:

- Impedanca: 50 Ohm,

- Primeren za 6 GHz frekvečno območje,

- Primeren za povezovanje anten z zunanjimi enotami MW linkov,

- Ustrezni konektorji.

Tehnične zahteve za STP kabel za MW linke:

- Cat 5e,

- Primeren za zunanjo uporabo,

- Oklopleni konektorji,

- Primeren za povezovanje zunanjih enot MW linkov z notranjimi enotami.

Tehnične zahteve za UHF like (3 pari):

- Frekvenčno področje: 400 – 470 MHz,

- Protokol: ethernet IEEE 802.3, 802.1Q, 802.1p,

- Širina kanala: 12,5 kHz,

- Duplex: dual frequency full – duplex,

- Frekvenčna stabilnost: ± 1,0 ppm,

- Max. moč (PEP): ≥ 7,9 W (+39 dBm)

- Povprečna izhodna moč:

  - 64 QAM: 0,01 – 1,6W  (+10 do 32 dBm, v stopnjah po 1dB)

  - 16 QAM: 0,01 – 2W  (+10 do 33 dBm, v stopnjah po 1dB)

  - QPSK: 0,01 – 3,2W  (+10 do 35 dBm, v stopnjah po 1dB)

- Občutljivost sprejemnika (BER<10-6, širina kanala 12,5 kHz):

  - 64 QAM:  -101 dBm

  - 16 QAM:  -108 dBm

  - QPSK: - 113 dBm

- Antenska kretnica: vgrajena,

- Napajanje:  220V izmenično, 12V enosmerno,

- Priloženi morajo biti kabli za izmenično in enosmerno napajanje,

- Moč:

  - Sprejem: ≤ 10W

  - Oddaja: ≤ 35W

- Temperatura delovanja: - 40°C do +60°C,

- Enkripcija: AES 128,

- Interface: ethernet – 4 port RJ45 10/100Base-T switch,

- Ustrezati mora standardom: ETSI EN 302 561, EN 300 113, EN 302 217, EN 301 489-S, ECC T/R 25-08,

- Prenapetostna zaščita na antenskem kablu:

  - primerna za UHF frekvenčno območje,

  - napetost odziva: 600V ±20%,

  - čas  odziva: ≤ 2,5 ns za 2kV/ns,

  - VSWR: ≤1,1,

  - dušenje: ≤ 0,1 dB po celotnem frekvenčnem področju,

  - temperatura delovanja: -40°C do +50°C,

  - prirejena za montažo na SOT.

Tehnične zahteve za antene UHF linkov (6 kosov):

- Tip: 6 elementna yagi antena,

- Frekvenčno področje: 400 – 445 MHz,

- Impedanca: 50 ,

- Gain: ≥ 8,5 dBd,

- Razmerje naprej / nazaj: > 15 dBd,

- Širina glavnega snopa:

  - Vertikalno: 50°,

  - Horizontalno: 60°,

- Odpornost na veter: ≥ 160 km/h,

- Temperaturno območje: - 40°C do +60°C.

Antenski koaksialni kabel za UHF linke:

  - impedanca: 50 Ohm,

  - slabljenje (f = 432 MHz):  ≤ 8,9 dB/100m pri 20°C,

  - slabljenje (f = 500 MHz):  ≤ 9,6 dB/100m pri 20°C,

  - primeren za UHF frekvenčno področje,

  - max moč (500MHz) ≥ 500W,

  - ustrezni konektorji.

Tehnične zahteve za usmerjevalnike hrbteničnega omežja (11 kosov):

- Napajanje 12 V enosmerno, 220V izmenično  (priložena morata biti oba kabla),

- L3 usmerjevalnik,

- prepustnost usmerjevalnika 500 Mbps (MIX packet size);

- vsaj 6 fizičnih vmesnikov UTP 10/100/1000 BaseT

- podpora IP v4 in v6;

- podpora VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)

- Prioritizacija prometa 802.1p

- omogočati mora nadzor po protokolu SNMP

- zahtevana je podpora navideznim LAN-ov (VLAN)  - IEEE 802.1q

- statično usmerjanje prometa in usmerjanje na osnovi pravil (policy based routing)

- dinamično usmerjanje prometa IP v4  z uporabo protokolov (OSPF v2/v3, RIP v1/v2)

- možnost agregacije vmesnikov na osnovi 802.3ad;

- osnovna zaščita pred anomalijami v omrežju (DoS, SYN cookie, malformed packet, …)

- omogočati mora upravljanje usmerjevalnika z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS in preko ukazne vrstice (konzolni dostop ali SSH), ter integracijo v nadzorni sistem;

- brez  ventilatorja

- sočasno 150 VPN IPsec povezav

- Število sej večje od 32000

- Število varnostnih politik večje od 500

- Število zapisov v MAC tabelo 12000

- Temperaturno področje delovanja 0° to 40° C.

Naročnik bo, v fazi ocenjevanja ponudb, ustreznost ponujenih radijskih linkov in anten preveril z meritvami. Ponudnik mora naročniku v ta namen zagotoviti vso potrebno strokovno podporo in merilno opremo.

Naročnik si pridržuje pravico, da ponudniku naroči montažo katerega od radijskih linkov na drugi lokaciji, če se med montažo izkaže, da katera od lokacij ni primerna za montažo.

Ponudnik mora antene na posamezni lokaciji montirati na višinah navedenih v tabeli 1. Kjer to ni mogoče, jih po dogovoru z naročnikom, lahko montira tudi višje oz. nižje.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem veljavnim Slovenskim in EU predpisom s tega področja.

Garancijski rok za vso ponujeno opremo in storitve je min. 24 mesecev. Zahtevani čas odprave napake na lokaciji naročnika je ≤ 8 ur. Če ponudnik določene opreme v času ≤ 8 ur ne more popraviti, jo mora za čas popravila nadomestiti z rezervno opremo, ki jo zagotovi sam.

Predviden dobavni rok za vso opreme, ki je predmet javnega naročila v tem sklopu, je 60 dni od sklenitve pogodbe.

Predviden zaključek montaž (faze prevzema od 2 do 12) je 6 mesecev po količinskem prevzemu opreme. Zaključek montaž se lahko nekoliko zamakne zaradi slabega vremena oz. snega na lokacijah montaž (TK objekti) – višja sila.

Naročnik bo predmet tega javnega naročila prevzel in plačal v  večih fazah:

- 1. faza: prevzem dobavljene opreme v skladišču naročnika, opravljen količinski prevzem opreme. Ponudnik izda račun za dobavljeno opremo.

- 2 – 10 faza: kakovostni prevzem montaž opreme v posameznih conah (Z1 do Z9). Kakovostni prevzem vključuje tudi meritve in funkcijski preizkus delovanja opreme na posameznih lokacijah. Meritve bo opravil ponudnik opreme in izpolnil merilne zapisnike (priloga 2). Linki bodo morali biti konfigurirani, skladno z dogovorom z naročnikom. Dobavitelj pripravi fazno poročilo o izvedenih delih. Vrstni red opremljanja posameznih con določi naročnik. Po kakovostnem prevzemu posamezne faze ponudnik izda račun za montažo opreme v tej coni.

- 11 faza: kakovostni prevzem montaž hrbteničnega radijskega omrežja. Ta prevzem vključuje tudi prevzem MW radijskih linkov, ki povezujejo hrbtenično radijsko omrežje z regijskimi centri za obveščanje in dispečerskimi centri zdravstva. Linki in usmerjevalniki bodo morali biti konfigurirani, skladno z dogovorom z naročnikom in dobaviteljem VHF repetitorjev. Dobavitelj pripravi fazno poročilo o izvedenih delih. Po kakovostnem prevzemu posamezne faze ponudnik izda račun za montažo opreme hrbteničnega omrežja.

- 12 faza: Dobavitelj pripravi končno poročilo o izvedenih delih. Dobavitelj izpelje kratko usposabljanje naročnika za uporabo sistema radijskih linkov.  Po opravljenem kakovostnem prevzemu ponudnik izda račun za opravljene storitve v tej fazi.

Za zaključek posamezne faze se šteje dan, ko bodo s strani pooblaščene osebe naročnika podpisani naslednji dokumenti:

- poročilo o izvedenih delih, kateremu morajo biti priložene fotografije opreme in antenskih sistemov ter spiski opreme z inventarnimi številkami po posameznih lokacijah, merilni zpisniki, podatki o konfiguracijah naprav (faza 2 – 11),

- ponudnik mora ob napravah pritrditi plastificiran spisek opreme z navedbo serijskih številk na tej lokaciji (faza 2 – 11),

- zapisnik o kakovostnem prevzemu,

- dobavnica,

- potrdilo o opravljenem usposabljanju za uporabo (12 faza).

Za vstop v objekte/prostore Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske morajo imeti monterji izvajalca del opravljena ustrezna varnostna preverjanja v skladu z Zakonom o obrambi (ZObr-UPB1, UL RS št. 103/2004). Za vstop v objekte / prostore, kjer se dostopa zaradi montaže / izvedbe del je potrebno upoštevati hišni red lastnikov / upravnikov objektov.

Naročnik bo v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov (enega ali vseh) zahteval, da vzorce ponujene opreme prinesejo na test oz. jo po dogovoru z naročnikom montirajo na lokacije po izboru naročnika. Vzorci ponujene opreme, ki jih naročnik lahko zahteva od ponudnikov v fazi ocenjevanja ponudb so:

- mikrovalovni link – 1 par,

- antena za MW link – 2 kosa,

- UHF link – 1 par,

- Antena za UHF link – 2 kosa,

- Usmerjevalnik – 1 kos,

- Prenapetostne zaščite, kabli, konektorji potrebni za montažo vzorčne opreme.

V tem primeru bo moral ponudnik za naročnika opraviti meritve radijskih linkov (glej prilogo 2) in skupaj s ponudnikom DMR repetitorjev funkcijsko preveriti delovanje tako nastalega vzorčnega snopovnega DMR omrežja.

SKLOP 2: NAKUP IN MONTAŽA DMR REPETITORJEV S PRIPADAJOČIMI ANTENSKIMI SISTEMI TER OMREŽNE OPREME

Predmet javnega naročila (sklop 2) je nakup, montaža in konfiguriranje DMR repetitorjev enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije – sistem DMR. V okviru ponudbe mora ponudnik, poleg repetitorjev ponuditi tudi antenske sisteme, stojala za strojno opremo, stikala in mrežne IP usmerjevalnike.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izjavo proizvajalca ali njegovega zastopnika, da bo za izvedbo predmetnega javnega naročila imel njegovo tehnično in drugo podporo. Izjava se mora nanašati na ponujene DMR repetitorje.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca ponujene opreme ali njegovega zastopnika, da je (on ali njegovi zaposleni) opravil strokovno usposabljanje za montažo in konfiguriranje opreme, ki jo ponuja. Potrdilo o usposabljanju se mora nanašati na ponujene DMR repetitorje ter ne sme biti starejše od 2 let.

V nadaljevanju so podane minimalne tehnične zahteve za predmet javnega naročila.

Naročnik je pregledal različne tehnične rešitve za izgradnjo snopovnega radijskega omrežja DMR. Naročnik je, upoštevajoč načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti sprejel odločitev, da mora omrežje omogočati delovanje obstoječih DMR radijskih naprav Motorola ter glede na predvideno velikost enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije – sistem DMR, upoštevajoč na trgu razpoložljivo tehnologijo ter način dela posameznih reševalnih služb kot tudi razpoložljiva finančna sredstva, izbral kot najustreznejšo rešitev MOTOTRBO Linked Capacity Plus ali enakovredno.

Ponujeni repetitroji s ponujeno programsko opremo morajo omogočati snopovno povezavo vsaj 15 repetitorskih lokacij, z vsaj 6 repetitorji na lokaciji za prenos govora in podatkov med vsemi repetitorji v coni.

Ponujeni repetitroji s ponujeno programsko opremo morajo, v snopovnem DMR sistemu, omogočati delovanje vseh obstoječih DMR radijskih postaj Motorola naročnika brez stroškov nadgradnje. Ponujeni repetitroji s ponujeno programsko opremo morajo omogočati tudi vključitev obstoječih DMR repetitorjev Motorola naročnika (lahko z dokupom programske licence) v nov snopovni DMR sistem.

Naročnik trenutno uporablja spodaj navedeno radijsko opremo DMR:

- radijsko omrežje: repetitor Motorola DR 3000 in repetitor Motorola MTR 3000;

- radijske postaje: Motorola DP3600, Motorola DP3601, Motorola DM3600, Motorola DP4800, Motorola DP4801 in Motorola DM4600.

Enotno digitalno radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije – sistem DMR bo zaradi regijske organiziranosti (13 regijskih centrov za obveščanje in 3 dispečerski centri zdravstva) razdeljeno na 9 con. Vsaka cona bo predstavljala samostojen snopovni sistem MOTOTRBO Linked Capacity Plus ali enakovreden. Komunikacija med dvema radijskima postajama bo možna znotraj posamezne cone. Če se bosta radijski postaji nahajali v različnih conah, bosta lahko komunicirali s posredovanjem dispečerja.

Predmet javnega naročila so tudi DMR repetitorji z ostalo opremo za deseto, t. i. vse slovensko, cono. V vsaki od devetih con (Z1 – Z9) je naročnik, izbral vsaj eno obstoječo lokacijo in na njej predvidel dodatni repetitor DMR za deseto cono. Ti repetitorji bodo med seboj povezani tudi prek hrbteničnega linkovskega omrežja. Lokacije dodatnih DMR repetitorjev so izbrane na način, da bo deseta cona zagotavljala radijsko pokritost celotne Slovenije (večja mesta in avtocestni križ) za mobilne radijske postaje z minimalnim številom repetitorjev. Deseta cona bo imela 15 repetitorjev.

Lokacije repetitorjev, število repetitorjev na posameznih lokacijah in tehnične zahteve za antenske sisteme ter za usmerjevalnike so podane v tabeli 1.

Oprema in storitve, ki so predmet tega javnega naročila:

- Repetitor Motorola SLR 5500 VHF z licenco LCP (Linked Capacity Plus) ali enakovreden (s kabloma za enosmerno 12V in izmenično 220V napajanje  ter montažnim priborom)  -  105 kosov;

- Licenca LCP (Linked Capacity Plus) za obstoječe DMR repetitorje Motorola DR 3000 ali enakovredna – 6 licenc;

- Antena: Tehnične zahteve za antene so navedene v tabeli 1 –  105 kosov;

- Antenska kretnica  -  105 kosov*:

    - VHF frekvenčno področje* (138 MHz – 174 MHz),

    - max vhodna moč: ≥ 20W,

    - dušenje Tx -ANT in ANT-Rx (pri 4,5 MHz dupleksnem koraku):

      - uglašena na en kanal: ≤ 1,2 dB,

      - uglašena na več kanalov: ≤ 1,4 dB,

    - dušenje Tx šuma na Rx frekvenci:

      - uglašena na en kanal: > 80 dB,

      - uglašena na več kanalov: > 60 dB,

    - Rx izolacija na Tx frekvenci:

      - uglašena na en kanal: > 80 dB,

      - uglašena na več kanalov: > 60 dB,

    - dupleksni korak:  4 – 10 MHz  (nastavljivo),

    - impedanca: 50 ohm,

    - SWR: ≤ 1,5,

    - Temperaturno območje:  - 30°C do +60°C,

- Vhodni aktivni filter – 29 kosov**:

    - VHF frekvenčno področje** (138 MHz – 174 MHz),

    - širina kanala: 12,5 kHz,

    - programsko nastavljivo uglaševanje s koraki 1,25 kHz

    - odboj »rejection« (pri širini kanala 12,5 kHz):

      - 30 dBc min pri sosednjem kanalu (+/- 12,5 kHz)

    - neželjeni sevani produkti:  < -90 dBm

    - nastavljivo ojačanje (gain),

    - ojačanje: ≥ 25 dB,

    - max. izhodna moč: ≥ 0dBm,

    - max. vhodna moč: ≥ 0dBm,

    - zaščita pred preobremenitvijo, samopopravljiv

    - VSWR: ≤ 1,5,

    - šumno število: < 4 pri max ojačanju

    - Napajanja: 12V enosmerne, 220 V izmenične (oba napajalna kabla priložena)

- Antenska prenapetostna zaščita  – 105 kosov:

    - primerna za VHF frekvenčno območje

    - napetost odziva: 600V ±20%

    - čas  odziva: ≤ 2,5 ns za 2kV/ns

    - VSWR: ≤1,1

    - dušenje: ≤ 0,1 dB po celotnem frekvenčnem področju

    - temperatura delovanja: -40°C do +50°C

    - prirejena za montažo na SOT

- Antenski koaksialni kabel :

    - impedanca: 50 Ohm,

    - slabljenje (f = 144 MHz):  ≤ 4,9 dB/100m pri 20°C,

    - slabljenje (f = 200 MHz):  ≤ 5,8 dB/100m pri 20°C,

    - primeren za VHF frekvenčno področje,

    - max moč (500MHz) ≥ 500W,

    - dolžino kabla lahko ponudnik oceni iz višin montaž anten na posameznih lokacijah.

- Mrežni IP usmerjevalnik, Linksys WRT54GL ali enakovreden (s kabloma za enosmerno 12V in izmenično 220V napajanje)  – 75 kosov.

- Ethernet L2 stikalo – 75 kosov:

    - Napajanje : 12V enosmerne, 220 V izmenične  (oba napajalna kabla priložena)

    - Število priključkov: 8x 10/100/1000 Base-T

    - Podpora protokolov:

  - Upravljanje GUI vmesnik (HTTP, HTTPS)

  - SNMP v1/v2

  - Veliki paketi (9216 byte)

  - VLAN  802.1Q  (sočasno vsaj 60 VLAN in Vlan id 1-4093)

  - Prioriteta (0-7)

  - Zrcaljenje prometa (Port mirroring)

  - Spanning tree protokol IEEE802.1D(STP) in  IEE 802.1w (RSTP)

  - Zaščita proti zankam v omrežju (Loop protect)

  - IGMP Snooping v1 in v2

  - Združevanje priključkov (vsaj 4 priključke v LAG skupino, vsaj 2 skupine)

  - IEEE 802.3az (Energy-Efficient Ethernet)

  - Shranjevanje konfiguracije v datoteko

    - Temperatutno področje delovanja: 0° to 40° C

- Stojalo (rack), primerno za montažo vsaj 4 repetitorjev in ostale opreme  -  58 kosov.

- Montaža dobavljene opreme v skladu z zahtevami v tabeli 1.

- Konfiguriranje vseh dobavljenih repetitorjev, po dogovoru z naročnikom.

- Ponudnik bo izvedel meritve vseh repetitorjev na vseh lokacijah in izpolnil merilne zapisnike (priloga 1).

- Preizkus celotnega enotnega digitalnega radijskega omrežja državnih organov Republike Slovenije – sistem DMR in po potrebi izvedba manjših sprememb.

- Usposablja naročnika za uporabo radijskega omrežja – program usposabljanja uskladita naročnik in ponudnik.

* Ponudnik bo dobavil in montiral skupno 105 antenskih kretnic. Od teh jih bo nekaj dobavil uglašenih na spodnji del VHF frekvenčnega pasu (cca 138 – 156 MHz), nekaj pa na zgornji del VHF frekvenčnega pasu (cca 152 – 174 MHz). Točno število, koliko bo enih in koliko drugih bo naročnik sporočil ponudniku pred podpisom pogodbe. Točne frekvence posameznih VHF radijskih kanalov naročnik še usklajuje z regulatorjem.

** Ponudnik bo dobavil in montiral skupno 29 vhodnih aktivnih filtrov. Od teh jih bo nekaj dobavil uglašenih na spodnji del VHF frekvenčnega pasu (cca 138 – 150 MHz), nekaj pa na zgornji del VHF frekvenčnega pasu (cca 150 – 174 MHz). Točno število, koliko bo enih in koliko drugih bo naročnik sporočil ponudniku pred podpisom pogodbe. Točne frekvence posameznih VHF radijskih kanalov naročnik še usklajuje z regulatorjem.

Ponudnik mora za repetitorje pripraviti dve konfiguracijski datoteki: za delo v konvencionalnem načinu delovanja in za delo v snopovnem načinu delovanja. Najprej bo repetitorje programiral za delo v konvencionalnem načinu delovanja tako, da bo možna izvedba meritev in funkcionalnega preizkusa. Po priklopu radijskih linkov bo repetitorje preprogramiral za delo v snopovnem načinu delovanja. V kolikor montaži repetitorjev in radijskih linkov ne bosta časovno usklajeni, bo ponudnik ob prevzemu podpisal izjavo, da bo repetitorje v snopovni način preprogramiral, ko bodo na njih priključeni radijski linki.

Naročnik si, v primeru težav na posamezni lokaciji, pridržuje pravico spremembe lokacije montaže katerega od DMR repetitorjev.

Ponudnik bo moral narediti kratko usposabljanje naročnika za uporabo snopovnega radijskega sistema DMR.  Usposabljanje mora trajati vsaj 6 ur, udeležilo se ga bo do 10 ljudi s strani naročnika in mora biti uporabniško naravnano (napotki za vzdrževanje sistema, podatki o programiranju repetitorjev, napotki za delo v sistemu, informacija o tvorjenu skupin uporabnikov v sistemu). Lokacijo usposabljanja določi ponudnik po dogovoru z naročnikom. Po zaključenem usposabljanju ponudnik udeležencem izda potdila o opravljenem usposabljanju.

Tabela 2:

| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z1 | Šmarna gora | 2 | 46°07'46.07'' | 14°27'49.57'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 2 | Z1 | Ulovka | 2 | 45°58'32.343'' | 14°14'24.651'' | 28 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 120° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita -2 kosa |
| 3 | Z1 | Krim | 3 | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 20 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 3 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 10° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 3 kosi Ant. zaščita – 3 kosi |
| 4 | Z1 | Janče | 2 | 46°03'07.3'' | 14°42'35.103'' | 18 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 330° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita - 2 kosa |
| 5 | Z1 | Grmada | 2 | 45°48'53.042'' | 14°41'42.608'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 6 | Z1 | Lovski vrh | 2 | 45°37'06.513'' | 14°57'47.3'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 7 | Z1 | Medvedjek | 2 | 45°35'23.179'' | 14°42'51.807'' | 30 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 175° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 8 | Z1 | Kum | 1 | 46°05'18.236'' | 15°04'25.409'' | 40 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 295° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 16 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z2 | Vogel | 1 | 46°15'49.885'' | 13°50'27.29'' | 25 | Vrsta antene: 3 elementna VHF Yagi antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 146-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 68° Širina horizontalnega snopa -3dB:120° Gain: 5 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 16 dB Azimut: 40° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z2 | Brvogi | 2 | 46°29'58.365'' | 13°47'00.506'' | 20 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 260° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 3 | Z2 | Dobrča | 2 | 46°22'34.183'' | 14°14'45.636'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 4 | Z2 | Koprivnik | 1 | 46°04'33.94'' | 14°04'51.54'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Azimut: 120° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 5 | Z2 | Lubnik | 2 | 46°10'15.596'' | 14°15'40.557'' | 12 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Azimut: 255° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 6 | Z2 | Krvavec | 2 | 46°17'46.906'' | 14°31'44.425'' | 20 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Azimut: 225° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
|  |  | SKUPAJ | 10 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z3 | Huda peč | 1 | 46°25'43.48'' | 14°40'42.71'' | 10 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z3 | Golte | 2 | 46°22'20.067'' | 14°53'26.491'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 295° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 3 | Z3 | Gorenje | 1 | 46°24'12.135'' | 15°23'33.205'' | 18 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Azimut: 180° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z3 | Malič | 2 | 46°10'59.325'' | 15°12'29.109'' | 25 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 5 | Z3 | Boč | 1 | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 6 | Z3 | Mrzlica | 1 | 46°11'14.492'' | 15°06'26.845'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 7 | Z3 | Kum | 2 | 46°05'18.236'' | 15°04'25.409'' | 40 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 295° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 8 | Z3 | Lisca* | 0 | 46°04'03.19'' | 15°17'05.89'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 0 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 0 kos Ant. zaščita – 0 kos |
| 9 | Z3 | Bohor | 1 | 46°03'52.6" | 15°27'16.1" | 20 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 11 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z4 | Uršlja gora | 2 | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | 40 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 2 | Z4 | Šumahov vrh | 1 | 46°29'40.76'' | 14°51'09.04'' | 10 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 120° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 3 | Z4 | Kapunar | 1 | 46°38'25.357'' | 15°15'09.64'' | 18 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Azimut: 250° ** Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z4 | Žavcarjev vrh | 2 | 46°35'56.26'' | 15°31'54.67'' | 17 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 5 | Z4 | Žikarce | 2 | 46°31'34.42'' | 15°47'35.761'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 6 | Z4 | Veliki Brebrovnik | 2 | 46°27'10.447'' | 16°11'37.1'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 7 | Z4 | Jelovice | 1 | 46°19'09.483'' | 15°44'07.53'' | 12 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 45° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 8 | Z4 | Boč | 2 | 46°17'21.88'' | 15°35'58.78'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
|  |  | SKUPAJ | 13 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z5 | Kuštanovci | 2 | 46°46'36.156'' | 16°12'04.355'' | 12 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Azimut: 180° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 2 | Z5 | Police | 2 | 46°39'51.38'' | 15°57'23.30'' | 28 | Vrsta antene: vertikalni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 160-176 MHz Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 3 | Z5 | Murska Sobota | 1 | 46°39'27.95'' | 16°09'33.728'' | 22 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z5 | Lendavske gorice | 2 | 46°33'51.372'' | 16°27'35.006'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
|  |  | SKUPAJ | 7 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z6 | Beli križ* | 1 | 45°31'13.501'' | 13°34'33.509'' | 13 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Azimut: 90° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z6 | Malija* | 1 | 45°30'12.61'' | 13°38'37.701'' | 30 | Vrsta antene: vertikalni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 150-174 MHz Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 3 | Z6 | Poljane* | 1 | 45°30'02.721'' | 13°44'09.646'' | 15 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 90° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 3 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z7 | Brestovica | 1 | 45°49'12.10" | 13°37'33.88" | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z7 | Zidovnik | 2 | 45°42'09.853'' | 13°53'16.911'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 3 | Z7 | Artviže | 2 | 45°36'52.999'' | 14°01'37.894'' | 8 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 4 | Z7 | Pregarje | 2 | 45°34'54.602'' | 14°07'29.024'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Azimut: 110° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 5 | Z7 | Nanos | 2 | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 6 | Z7 | Pečna reber | 2 | 45°46'44.111'' | 14°13'47.888'' | 30 | Vrsta antene: dvojni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 150-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 37° Gain: 8,15 dBi Azimut: 265° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 7 | Z7 | Slivnica | 2 | 45°47'24.288'' | 14°24'29.754'' | 7 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 150° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 8 | Z7 | Loška dolina | 1 | 45°41'01.84'' | 14°32'20.60'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 14 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z8 | Kobariški stol | 2 | 46°16'42.682'' | 13°27'14.385'' | 22 | Vrsta antene: dvojni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 136-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 37° Gain: 5,15 dBi Azimut: 20° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Vhodni filter – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 2 | Z8 | Kuk | 1 | 46°11'43.782'' | 13°37'11.445'' | 10 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Azimut: 20° ** Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 3 | Z8 | Črvov vrh | 1 | 46°08'34.558'' | 13°51'53.445'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z8 | Kobalove planine | 1 | 46°00'45.15'' | 14°00'46.39'' | 15 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 5 | Z8 | Javornik | 1 | 45°53'33.471'' | 14°04'44.698'' | 18 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 350° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 6 | Z8 | Štjak | 2 | 45°47'43.02'' | 13°54'23.81'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 7 | Z8 | Sveta gora | 2 | 45°59'54.36'' | 13°39'22.59'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 2 kosa Ant. zaščita – 2 kosa |
| 8 | Z8 | Kostanjevica | 1 | 45°50'29.09'' | 13°38'33.98'' | 12 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 11 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z9 | Mirna gora | 1 | 45°37'53.209'' | 15°06'09.072'' | 28 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Azimut: 55° ** Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z9 | Trdinov vrh* | 1 | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 50 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 330° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 3 | Z9 | Vrh Trebnje | 1 | 45°53'35.9" | 15°00'09.7" | 22 | Vrsta antene: vertikalni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 150-174 MHz Gain: 0 dBd Azimut: 90° ** Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z9 | Bohor* | 1 | 46°03'52.6" | 15°27'16.1" | 20 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 5 | Z9 | Laze | 1 | 45°59'08.5'' | 15°16'46.64'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 5 |  |  |  |  |  |
| Št. | CONA | LOKACIJ | ŠT. REP. | LATITUDE | LONGITUDE | Višina ant (m) | Antena | Antenski sistem |
| 1 | Z10 | Krvavec | 1 | 46°17'46.906'' | 14°31'44.425'' | 20 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Azimut: 225° Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 2 | Z10 | Krim | 1 | 45°55'42.711'' | 14°28'15.301'' | 20 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 10° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 3 | Z10 | Boč | 1 | 46°17'21.573'' | 15°35'58.2'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 165-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 78° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 4 | Z10 | Trdinov vrh | 1 | 45°45'36.33'' | 15°19'02.42'' | 50 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Azimut: 330° ** Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 5 | Z10 | Nanos | 1 | 45°46'17.677'' | 14°03'09.968'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 6 | Z10 | Sveta gora | 1 | 45°59'54.36'' | 13°39'22.59'' | 25 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 140-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Gain: 1 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 7 | Z10 | Uršlja gora | 1 | 46°29'07.25'' | 14°57'50.48'' | 40 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 8 | Z10 | Kuštanovci | 1 | 46°46'36.156'' | 16°12'04.355'' | 12 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 154-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 74° Širina horizontalnega snopa -3dB: 170° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 9 dB Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 9 | Z10 | Bohor | 1 | 46°03'52.6" | 15°27'16.1" | 20 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 10 | Z10 | Poljane | 1 | 45°30'02.721'' | 13°44'09.646'' | 15 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 2 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 11 | Z10 | Dobrča | 1 | 46°22'34.183'' | 14°14'45.636'' | 10 | Vrsta antene: polvalovni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 147-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 21° Gain: 3 dBd Odpornost na veter: 160 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 12 | Z10 | Kuk | 1 | 46°11'43.782'' | 13°37'11.445'' | 10 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 13 | Z10 | Medvedjek | 1 | 45°35'23.179'' | 14°42'51.807'' | 30 | Vrsta antene: 2 elementna Yagi VHF antena Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 149-174 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 77° Širina horizontalnega snopa -3dB: 190° Gain: 3 dBd Razmerje naprej/nazaj F/B: 10 dB Azimut: 175° Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 14 | Z10 | Huda peč | 1 | 46°25'43.48'' | 14°40'42.71'' | 10 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
| 15 | Z10 | Mirna gora | 1 | 45°37'53.209'' | 15°06'09.072'' | 28 | Vrsta antene: koaksialni dipol Število anten: 1 Frekvenčni razpon: 145-175 MHz Širina vertikalnega snopa -3dB: 69° Gain: 0 dBd Odpornost na veter: 120 km/h | Kretnica – 1 kos Vhodni filter – 1 kos Ant. zaščita – 1 kos |
|  |  | SKUPAJ | 15 |  |  |  |  |  |
| Skupaj vse cone Z1 – Z10 |  |  | 105 |  |  |  |  |  |

Naročnik dopušča možnost napak pri mikrolokacijah koordinat

*Naročnik dodatno zagotovi po 1 že obstoječi DMR repetitor Motorola DR3000 z LCP licenco in antenskim sistemom na lokacijo

**Azimut predstavlja smer, v katero je antena zmotirana glede na antenski stolp

Tehnične zahteve, ki veljajo za vse antene v tabeli 2 so:

- Impedanca: 50 Ohm,

- Polarizacija: vertikalna,

- Delovna temperatura: -40° do +60°,

- Največja predvidena moč oddajnika: 20 W,

- VSWR: ≤ 1,5.

Parametri anten so določeni na podlagi izkušenj pridobljenih pri sistemu radijskih zvez ZARE.

Ponudnik mora antene na posamezni lokaciji montirati na višini navedeni v tabeli 2 oz. na zgornji tretjini antenskega stolpa. Kjer to ni mogoče, jih po dogovoru z naročnikom, lahko montira tudi nižje.

Ponujena oprema mora ustrezati vsem veljavnim Slovenskim in EU predpisom s tega področja.

Garancijski rok za vso ponujeno opremo in storitve: min. 24 mesecev. Zahtevani čas odprave napake na lokaciji naročnika je ≤ 8 ur. Če ponudnik določene opreme v času ≤ 8 ur ne more popraviti, jo mora za čas popravila nadomestiti z rezervno opremo, ki jo zagotovi sam.

Predviden dobavni rok opreme je 60 dni od sklenitve pogodbe.

Predviden zaključek montaž (faze prevzema od 1 do 12) je 6 mesecev po količinskem prevzemu opreme.  Zaključek montaž se lahko nekoliko zamakne zaradi slabega vremena oz. snega na lokacijah montaž (TK objekti) – višja sila.

Naročnik bo predmet tega javnega naročila prevzel in plačal v  večih fazah:

- 1. faza: Prevzem dobavljene opreme v skladišču naročnika, opravljen količinski prevzem opreme. Ponudnik izda račun za dobavljeno opremo.

- 2 – 11 faza: Kakovostni prevzem montaž opreme v posameznih conah (Z1 do Z10). Kakovostni prevzem vključuje tudi meritve in preizkus delovanja opreme na posameznih višinskih točkah.  Meritve repetitorjev bo opravil ponudnik opreme in izpolnil merilne zapisnike (priloga 1). Ponudnik mora za repetitorje pripraviti dve konfiguracijski datoteki: za delo v konvencionalnem načinu delovanja in za delo v snopovnem načinu delovanja. Najprej bo repetitorje programiral za delo v konvencionalnem načinu delovanja tako, da bo možna izvedba meritev in funkcionalnega preizkusa. Po priklopu radijskih linkov bo repetitorje preprogramiral za delo v snopovnem načinu delovanja. V kolikor montaži repetitorjev in radijskih linkov ne bosta časovno usklajeni, bo ponudnik ob prevzemu podpisal izjavo, da bo repetitorje v snopovni način preprogramira, ko bodo na njih priključeni radijski linki. Dobavitelj pripravi fazno poročilo o izvedenih delih. Vrstni red opremljanja posameznih con določi naročnik. Po kakovostnem prevzemu posamezne faze ponudnik izda račun za montažo opreme v tej coni.

- 12 faza: Dobavitelj pripravi končno poročilo o izvedenih delih. Dobavitelj izpelje kratko usposabljanje naročnika za uporabo snopovnega radijskega sistema DMR. Po opravljenem kakovostnem prevzemu ponudnik izda račun za storitve v tej fazi.

Za zaključek posamezne faze se šteje dan, ko bodo s strani pooblaščene osebe naročnika podpisani naslednji dokumenti:

- poročilo o izvedenih delih, kateremu morajo biti priložene fotografije opreme in antenskih sistemov ter spiski opreme z inventarnimi številkami po posameznih lokacijah, merilni zapisniki, podatki o konfiguracijah posameznih repetitorjev  (faza 2-11),

- ponudnik mora ob napravah pritrditi plastificiran spisek opreme z navedbo serijskih številk na tej lokaciji  (faza 2-11),

- zapisnik o kakovostnem prevzemu,

- dobavnica,

- potrdilo o opravljenem usposabljanju za uporabo (faza 12).

Za vstop v objekte/prostore Ministrstva za obrambo oziroma Slovenske vojske morajo imeti monterji izvajalca del opravljena ustrezna varnostna preverjanja v skladu z Zakonom o obrambi (ZObr-UPB1, UL RS št. 103/2004). Za vstop v objekte / prostore, kjer se dostopa zaradi montaže / izvedbe del je potrebno upoštevati hišni red lastnikov / upravnikov objektov.

Naročnik lahko v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnikov (enega ali vseh) zahteva, da vzorce ponujene opreme prinesejo na test oz. jo po dogovoru z naročnikom montirajo na lokacije po izboru naročnika. Vzorci ponujene opreme, ki jih naročnik lahko zahteva od ponudnikov v fazi ocenjevanja ponudb so:

- Repetitor Motorola SLR 5500 VHF z licenco LCP ali enakovreden – 3 kosi,

- Antenski sistem (antena, antenski kabel, aktivni filter, kretnica, prenapatostna zaščita)  – 3 kpl,

- Usmerjevalnik – 3 kosi,

- Ethernet stikalo – 3 kosi.

V tem primeru bo moral ponudnik za naročnika opraviti meritve repetitorjev (glej prilogo 1) in skupaj s ponudnikom radijskih linkov funkcijsko preveriti delovanje tako nastalega vzorčnega snopovnega DMR omrežja.

Dobavitelj k ponudbi predloži izjavo proizvajalca, v kateri proizvajalec poda ceno vseh modelov DMR radijskih postaj in se hkrati zaveže, da cene radijskih postaj, v naslednjih 6 letih, ne bo zviševal več, kot za rast upravičenih stroškov (življenjski stroški, tečajne razlike ...).

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku v skladu z zahtevo iz vladnega sklepa št. 38100-9/2015/4 z dne 8.10.2015 brez dodatnih stroškov zagotovil vse potrebne podatke in vso potrebno podporo za povezavo digitalnega radijskega omrežja državnih odganov – sistem DMR s sistemom TETRA, bodočim sistemom LTE PPDR, sistemom GSMR oz. drugim podobnim telekomunikacijskim sistemom. V ta namen bo ponudnik razkril protokol, ki omogoča samodejne komunikacijske povezave med posameznimi uporabniki oz. omogočil uporabo tega protokola za komunikacijo z uporabniki v drugih komunikacijskih sistemih.

Priloga 1: Merilni list za DMR repetitorje

Priloga 2: Merilni list za radijske linke

| Meritve linkov |  |  | MW link UHF link |  | MW link UHF link |  | MW link UHF link |  | MW link UHF link | MW link UHF link | MW link UHF link | MW link UHF link | MW link UHF link | MW link UHF link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Link za smer: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekvenca Rx (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frekvenca Tx (MHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vrsta dupleksa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modulacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moč na ant. prik. (dBm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Občutljivost sprejemnika (dBm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jakost signala (dBm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razmerje signal / šum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serijska / inventarna številka linka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Širina kanala (kHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IP naslov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lokacija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Napajalni sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | OPOMBE RADIJSKI LINKI: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meritve opravil: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |