Tehnične zahteve za vgradnjo GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o. - CAB Radio

KAZALO

1.	KAZALO	2

2.	KRATICE	4

3.	UVOD	5

4.	SPLOŠNO	5

4.1	Jezik in splošne zahteve	5

4.2	Vodenje projekta	6

4.3	Lista skladnosti	6

4.4	Referenčni dokumenti	6

5.	OBSTOJEČE STANJE	7

5.1	Tehnični podatki lokomotiv in motornih garnitur predvidenih za vgradnjo novih radijskih naprav	7

5.1.1	Elektro lokomotiva vrste 363	7

5.1.2	Elektro lokomotiva vrste 541	8

5.1.3	Diesel lokomotiva vrste 642	9

5.1.4	Diesel lokomotiva vrste 643	10

5.1.5	Diesel lokomotiva vrste 644	11

5.1.6	Diesel lokomotiva vrste 732	12

5.1.7	Elektro motorna garnitura vrste 311/315	13

5.1.8	Diesel motorna garnitura vrste 711	14

5.1.9	Diesel motorna garnitura vrste 713/715	15

5.1.10	Diesel motorna garnitura vrste 813/814-000	16

5.1.11	Diesel motorna garnitura vrste 813/814-100	17

5.1.12	Skupna preglednica vozil in opreme	18

6.	FUNKCIJSKE, SISTEMSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GSM-R OPREMO NA VOZNIH SREDSTVIH	19

6.1	Funkcijske in sistemske zahteve	19

6.2	Splošne tehnične zahteve	19

6.3	Vmesniki	21

6.4	Programska oprema	21

7.	TERMINSKI NAČRT VGRADNJE OPREME	21

8.	TOVARNIŠKI PREVZEM IN DOBAVA OPREME	22

9.	ŽIVLJENSKA DOBA	22

10.	VGRADNJA OPREME	23

10.1	Splošne zahteve za vgradnjo	23

10.2	Pilotna vgradnja	23

10.3	Vgradnja na ostala vozila in zagon opreme	24

11.	TESTIRANJA	24

11.1	Statično testiranje	25

11.2	Dinamično testiranje	25

12.	DOKUMENTACIJA	25

13.	IZOBRAŽEVANJA	26

14.	VZDRŽEVANJE	26

15.	REZERVNI DELI	27

16.	OBRATOVALNO DOVOLJENJE	27

17.	PRIGLAŠENI ORGAN	28

18.	GARANCIJSKI ROK	28

19.	SESTAVA TEHNIČNEGA DELA PONUDBE	28

KRATICE

| Kratica/ abbreviation | Slovensko | English |
| --- | --- | --- |
| DMI | Grafični vmesnik za upravljanje z napravo | Driver Machine Interface |
| EIRENE | Enotno evropsko radijsko povezovalno omrežj | European Integrated Railway Radio Enhanced Network |
| EMC | Elektromagnetna združljivost | Electromagnetic Compatibility |
| FAT | Prevzemni tovarniški test | Factory Acceptance Test |
| FFFIS | Funkcijske specifikacije za specifične vmesnike | Form Fit Functional Interface Specification |
| FRS | Specifikacije funkcijskih zahtev | Functional Requirement Specification |
| GPRS | Paketni prenos podatkov | General Packet Radio Service |
| GSM-R | Univerzalen sistem za mobilne komunikacije železnic | Global System for Mobile Communications – Rail |
| HW | Materialna oprema | Hardware |
| ITU | Mednarodno telekomunikacijsko združenje | International Telecommunication Union |
| KPI | Kazalnik ključnih lastnosti | Key Performance Indicator |
| MTBF | Srednji čas med izpadom | Mean Time Between Failure |
| MTTR | Srednji čas popravila | Mean Time To Repair |
| OTA |  | Over-the-Air |
| PTT | Pritisni in govori | Push-To-Talk |
| PID | Projekt izvedenih del | Executed works documentation |
| PZI | Projekt za izvedbo | Detail Design |
| QoS | Kakovost storitev | Quality of service |
| RAM | Zanesljivost, dostopnost, vzdrževalnost | Reliability, Availability, Maintainability |
| RAMS | Zanesljivost, dostopnost, vzdrževalnost in varnost | Reliability, Availability, Maintainability and Safety |
| RDZ | Radio dispečerske zveze | Radio Dispatcher Call |
| REC | Železniški nujni klic | Railway Emergency Call |
| RF | Radio frekvenca | Radio Frequency |
| SRS | Specifikacija sistemskih zahtev | System Requirement Specification |
| SW | Programska oprema | Software |
| SŽ | Slovenske železnice | Slovenian Railway |
| UKV | Ultra-kratki valovi | Ultra-short waves |
| UIC | Mednarodna železničarska zveza | Union Internationale des Chemins de fer (International Union of Railways) |

UVOD

Na podlagi evropskih direktiv 96/48/ES, 2001/16/ES in 2004/50/ES ter 2016/797 je potrebno na mednarodnih železniških koridorjih zagotoviti interoperabilnost železniških sistemov posameznih držav.

Eden od korakov za uresničitev interoperabilnosti železniških sistemov je uporaba radijskega komunikacijskega sistema GSM-R, kakor tudi oprema voznih sredstev z ustreznimi radijskimi napravami, ki v tem sistemu delujejo.

Ta dokument podaja tehnične in druge zahteve za radijsko opremo na voznih sredstvih.

Navedene zahteve v dokumentu so označene z naslednjimi kategorijami:

	Obvezna zahteva (označeno z "(O)" na začetku zahteve):

To pomeni, da je funkcija ali tehnična specifikacija označena z (O) obvezna in zahtevana in jo naročnik  želi imeti. V kolikor je zahtevano, mora izvajalec tudi opisati rešitev, posebej v smislu izvedbenega vidika. Izvajalec v listi skladnosti podaja jasen odgovor / izjavo (skladno, ni skladno) za zahtevo, ki je označena kot obvezna (O).

- Informacije (označeno z "(I)" na začetku zahteve):

Tekst označen z (I) podaja dodatna pojasnila izvajalcu. Od izvajalca se ne pričakuje odgovora.

Naslednje izrazoslovje se uporablja v vseh dokumentih tehničnega dela razpisa.

izvajalec =odgovoren za celotno izvedbo projekta (end-to-end)

naročnik = pogodbeni organ in ostali z njim sodelujoči subjekti

End-to-end = pomeni vse storitve vezane na dobavo, montažo, testiranje, certificiranje, prevzem opreme in šolanja ter se zaključujejo pri uporabniku

SPLOŠNO

Jezik in splošne zahteve

Pogodbeni jezik je slovenščina.

Delovni jezik v času izvedbe projekta je slovenščina.

Tehnična dokumentacija je lahko v slovenskem ali angleškem jeziku. Uporabniška, operativna in vzdrževalna dokumentacija mora biti predložena v slovenskem jeziku.

Uporaba določene funkcije/storitve ne sme vplivati na delovanje druge funkcije/storitve in/ali njeno zmogljivost.

V primeru, da je ponujena storitev/funkcija v konfliktu z drugo storitvijo/funkcijo ali je njena zmogljivost odvisna od druge storitve/funkcije,  je treba tako dejstvo vnaprej jasno navesti in opisati.

V primeru, da določena storitev/funkcija vpliva na drugo storitev/funkcijo, izvajalec na lastne stroške sprejme vse potrebne ukrepe za rešitev teh neskladij (tehničnega problema) in sicer najkasneje v dveh mesecih po ugotovljenem neskladju.

Vodenje projekta

Izvajalec mora pripraviti v svoji ponudbi organizacijsko strukturo, ki bo vsebovala odnose med izvajalcem in drugimi udeleženci v najmanj naslednjih točkah:

a)	Organizacija projektne skupine.

b)	Strokovnjaki s funkcijami, ki bodo delali na projektu.

c)	Naloge in odgovornosti.

e)	Spremljanje projekta in poročanje.

g)	Ocena projektnih tveganj.

Izvajalec mora v fazi izvajanja projekta naročniku zagotavljati mesečna poročila o poteku del.

Lista skladnosti

V zvezi z vsako zahtevo mora izvajalec v listi skladnosti predložiti kratek in jasen odgovor. Odgovori kot na primer: "..oglejte si priloženi dokument ...", se štejejo kot ni skladno. Vprimeru, da odgovor ni jasen, ali v primeru dvoma se šteje, da odgovor ni skladen z zahtevami.

Listo skladnosti v priloženi Excel datoteki "Lista skladnosti" mora ponudnik izpolniti, podpisati in priložiti ponudbi.

Vse zahteve označene z (O)-Obvezno zagotavljajo ne le interoperabilnost, ampak vključujejo tudi naročnikove posebne zahteve. V izogib kakršnemu koli neskladju ali konfliktu med zahtevami, ki pokrivajo isto temo, imajo obvezne zahteve v referenčnih specifikacijah EIRENE prednost.

Če se sedanja različica EIRENE specifikacij (FRS (V8.0.0) in SRS (V16.0.0)), to je različica, ki je na voljo na dan izdaje razpisne dokumentacije, spremeni pred končnim prevzemom opreme s strani naročnika, mora izvajalec predložiti naročniku poročilo, v katerem analizira spremembe potrebne za uskladitev z novimi obveznimi zahtevami in vplivi na dobavljeno opremo.

Referenčni dokumenti

UIC, EIRENE Functional Requirements Specification
	Doc.-N°: UIC CODE 950 | version: 8.0.0

UIC, EIRENE System Requirement Specification
	Doc.-N°: UIC CODE 951 | version: 16.0.0

UIC, Radio Transmission FFFIS for EuroRadio
	Doc.-N°: A 11 T 6001 | version: 13.0.0

OBSTOJEČE STANJE

- Nova GSM-R radijska oprema se bo vgrajevala na lokomotivah z elektro in dieselsko vleke, kot tudi na potniških garniturah. Tehnični podatki o teh voznih sredstvih so podani v nadaljevanju.

Tehnični podatki lokomotiv in motornih garnitur predvidenih za vgradnjo novih radijskih naprav

Elektro lokomotiva vrste 363

| Tehnični podatki lokomotive vrste 363 - ELOK 363 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 24 |
| Proizvajalec | ALSTHOM |
| Leto gradnje | 1975-1977 |
| Vgrajena moč | 2970 kW |
| Največja hitrost - km/h | 75 tov/125 pot |
| Nazivna napetost | 3 kV DC |
| Trajni tok | 2 x 495 A |
| Napetost pomožnih naprav | 120-160 V |
| Nazivna napetost baterij | 57,6V NiCd ali 64V Pb |
| Delovna napetost | 55 - 75 V DC |
| Kapaciteta baterij | 120Ah NiCd ali 165Ah Pb |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | manipulator, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | AEG Telefunken ZFM70 |
| Možnost namestitve GSM-R opreme | Da |

Tabela 1: tehnični podatki za lokomotivo vrste 363

Elektro lokomotiva vrste 541

| Tehnični podatki lokomotive vrste 541 - ELOK 541 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 20 |
| Proizvajalec | SIEMENS |
| Leto gradnje | 2006 – 2007 |
| Vgrajena moč | 6.000 kW za DC; 6.400 kW za AC |
| Največja hitrost - km/h | 200 za DC; 230 za AC |
| Nazivna napetost | 3 kV DC, 25kV/50 Hz, 15 kV/16 2/3 Hz |
| Trajni tok | 2.500 A - možnost nastavitve |
| Napetost pomožnih naprav | 440 V/ od 2-60 Hz |
| Nazivna napetost baterij | 110 V DC |
| Delovna napetost | 90 - 120 V DC |
| Kapaciteta baterij | 100 Ah |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala, monitorji |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | Kapsch ZFM04 - dual in triple mode |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 2: tehnični podatki za lokomotivo vrste 541

Diesel lokomotiva vrste 642

| Tehnični podatki lokomotive vrste 642 - DLOK 642 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 17 |
| Proizvajalec | Brissonneau et Lotz / Đuro Đaković |
| Leto gradnje | 1961-1972 |
| Vgrajena moč | 606 kW |
| Največja hitrost - km/h | 80 |
| Napetost pomožnih naprav | 72 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 65 VDC |
| Delovna napetost | do 74 VDC |
| Kapaciteta baterij | 190Ah |
| Število vozniških kabin | 1 - dve kom. mizi |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniški kabini je vgrajena klimatska naprava, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | UKV stabilna radijska naprava |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 3: tehnični podatki za lokomotivo vrste 642

Diesel lokomotiva vrste 643

| Tehnični podatki lokomotive vrste 643 - DLOK 643 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 21 |
| Proizvajalec | Brissonneau et Lotz / Đuro Đaković |
| Leto gradnje | 1967-1978 |
| Vgrajena moč | 680kW |
| Največja hitrost - km/h | 80 |
| Napetost pomožnih naprav | 72 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 72 VDC |
| Delovna napetost | do 85 VDC |
| Kapaciteta baterij | 190Ah |
| Število vozniških kabin | 1 - dve kom. mizi |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniški kabini je vgrajena klimatska naprava, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | UKV stabilna radijska naprava |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 4: tehnični podatki za lokomotivo vrste 643

Diesel lokomotiva vrste 644

| Tehnični podatki lokomotive vrste 644 - DLOK 644 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 5 |
| Proizvajalec | Macosa/Španija |
| Leto gradnje | 1972-1973 |
| Vgrajena moč | 1230 kW |
| Največja hitrost - km/h | 80 |
| Napetost pomožnih naprav | 72 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 64 VDC |
| Delovna napetost | do 74 VDC |
| Kapaciteta baterij | 250Ah |
| Število vozniških kabin | 1 - dve kom. mizi |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | dvojna zasedba - strojevodja in pomočnik |
| Klimatski pogoji | v vozniški kabini je vgrajena klimatska naprava, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | Ne |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 5: tehnični podatki za lokomotivo vrste 644

Diesel lokomotiva vrste 732

| Tehnični podatki lokomotive vrste 732 - DHL 732 |  |
| --- | --- |
| Število lokomotiv predvidenih za vgradnjo | 3 |
| Proizvajalec | Jembach |
| Leto gradnje | 1969-1983 |
| Vgrajena moč | 441 kW |
| Največja hitrost - km/h | 60 |
| Napetost pomožnih naprav | 72 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 72 VDC |
| Delovna napetost | do 85 VDC |
| Kapaciteta baterij | 150Ah |
| Število vozniških kabin | 1 - dve kom. mizi |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniški kabini je vgrajena klimatska naprava, strojni oziroma visokonapetostni oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | UKV – stabilna radijska postaja |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 6: tehnični podatki za lokomotivo vrste 732

Elektro motorna garnitura vrste 311/315

| Tehnični podatki motorne garniture vrste 311/315 - EMG 311/315 |  |
| --- | --- |
| Število motornih garnitur predvidenih za vgradnjo | 5 |
| Proizvajalec | Pafawag – Wroclav Poljska |
| Leto gradnje | 1975 |
| Vgrajena moč | 1392 kW |
| Največja hitrost - km/h | 110 |
| Nazivna napetost | 3 kV DC |
| Trajni tok | Ni podatka |
| Napetost pomožnih naprav | 110 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 110 VDC |
| Delovna napetost | 90-120 VDC |
| Kapaciteta baterij | 70A |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | dvojna zasedba – strojevodja, in pomočnik |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, potniški oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | AEG Telefunken ZFM70, dve/vozilo |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 7: tehnični podatki za garnituro vrste 311/315

Diesel motorna garnitura vrste 711

| Tehnični podatki motorne garniture vrste 711 - DMG 711 |  |
| --- | --- |
| Število motornih garnitur predvidenih za vgradnjo | 6 |
| Proizvajalec | MBB Donauwoerth - Nemčija |
| Leto gradnje | 1970 |
| Vgrajena moč | 2x 265 kW |
| Največja hitrost - km/h | 120 |
| Napetost pomožnih naprav | 24 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 24 VDC |
| Delovna napetost | do 30 VDC |
| Kapaciteta baterij | 2 x 640 Ah |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, potniški oddelki so klimatizirani. |
| Vgrajena radijska naprava | AEG Telefunken ZFM70, dve/vozilo |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 8: tehnični podatki za garnituro vrste 711

Diesel motorna garnitura vrste 713/715

| Tehnični podatki motorne garniture vrste 713/715 - DMG 713/715 |  |
| --- | --- |
| Število motornih garnitur predvidenih za vgradnjo | 20 |
| Proizvajalec | MBB Donauwoerth - Nemčija/TVT Maribor |
| Leto gradnje | 1983-1986 |
| Vgrajena moč | 390 kW |
| Največja hitrost - km/h | 120 |
| Napetost pomožnih naprav | 24 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 24 VDC |
| Delovna napetost | do 30 VDC |
| Kapaciteta baterij | 560 Ah |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba - strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, potniški oddelki niso posebej klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | Kapsch ZFM90 1 naprava na vozilo – opremljeno samo 5 vozil |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 9: tehnični podatki za garnituro vrste 713/715

Diesel motorna garnitura vrste 813/814-000

| Tehnični podatki motorne garniture vrste 813/814-000 - DMG 813/814-000 |  |
| --- | --- |
| Število motornih garnitur predvidenih za vgradnjo | 8 |
| Proizvajalec | FIAT Torino-TVT Maribor |
| Leto gradnje | 1973-1976 |
| Vgrajena moč | 2x 147/294 kW ; 2x 207/414 kW |
| Največja hitrost - km/h | 100 |
| Napetost pomožnih naprav | 24 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 24 VDC |
| Delovna napetost | do 30 VDC |
| Kapaciteta baterij | 450Ah |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba – strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, potniški oddelki niso klimatizirani |
| Vgrajena radijska naprava | AEG Telefunken ZFM70, dve/vozilo |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 10: tehnični podatki za garnituro vrste 813/814-000

Diesel motorna garnitura vrste 813/814-100

| Tehnični podatki motornega vlaka vrste 813/814-100 - DMG 813/814-100 |  |
| --- | --- |
| Število motornih garnitur predvidenih za vgradnjo | 30 |
| Proizvajalec | FIAT Torino-TVT Maribor |
| Leto gradnje | 1973-1976 (modernizacija 1988 naprej) |
| Vgrajena moč | 2x 147/294 kW ; 2x 207/414 kW |
| Največja hitrost - km/h | 100 |
| Napetost pomožnih naprav | 24 VDC |
| Nazivna napetost baterij | 24 VDC |
| Delovna napetost | do 30 VDC |
| Kapaciteta baterij | 450Ah |
| Število vozniških kabin | 2 |
| Način upravljanja | vzvodi, ročice, tipke, stikala |
| Zasedba | enojna zasedba – strojevodja |
| Klimatski pogoji | v vozniških kabinah so vgrajene klimatske naprave, potniški del v postopku klimatizacije |
| Vgrajena radijska naprava | AEG Telefunken ZFM70, dve/vozilo opremljeni samo 2 vozili |
| Možnost namestitve GSM-R | Da |

Tabela 11: tehnični podatki za garnituro vrste 813/814-100

Skupna preglednica vozil in opreme

| Vrsta vozila | Število vozil | GSM-R radijska naprava | DMI | Slušalka | Zvočnik | Antenski sistem | Delovna napetost baterij V (DC) | Napajalnik s filtrom in zaščito |  |  | Medkabinski konektor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Digital |  |  |  |  |  | V (DC) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 72 | 110 |  |
| 363 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 24 | 55-75 | - | 24 | - | - |
| 541 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | 90-120 | - | - | 20 | - |
| 642 | 17 | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 | do 74 | - | 17 | - | - |
| 643 | 21 | 21 | 42 | 42 | 42 | 21 | do 85 | - | 21 | - | - |
| 644 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | do 74 | - | 5 | - | - |
| 732 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | do 85 | - | 3 | - | - |
| 311/315 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90-120 | - | - | 10 | - |
| 711 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | do 30 | 12 | - | - | - |
| 713/715 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 20 | do 30 | 20 | - | - | 20 |
| 813/814-000 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | do 30 | 16 | - | - | - |
| 813/814-100 | 30 | 30 | 60 | 60 | 60 | 30 | do 30 | 30 | - | - | 30 |
| SKUPAJ | 159 | 178 | 318 | 318 | 318 | 178 |  | 78 | 70 | 30 | 50 |

Tabela 12: Preglednica vozil predvidenih za opremo z GSM-R radijskimi napravami

FUNKCIJSKE, SISTEMSKE IN TEHNIČNE ZAHTEVE ZA GSM-R OPREMO NA VOZNIH SREDSTVIH

- Radijska oprema na voznih sredstvih mora biti zasnovana tako, da podpira glasovno in podatkovno komunikacijo na vseh nivojih operativnega komuniciranja v železniškem okolju. Prav tako mora biti opremljena z ustreznimi vmesniki za komunikacijo z ostalimi sistemi instaliranimi na voznih sredstvih. V nadaljevanju so podane funkcijske, sistemske in splošne tehnične zahteve za GSM-R opremo na voznih sredstvih.

Funkcijske in sistemske zahteve

Vgrajena oprema na vozilih mora izpolnjevati vse M/MI (Mandatory for the System/Mandatory for Interoperability) zahteve iz EIRENE Funkcijskih specifikacij FRS verzija 8.0.0 Sistemskih specifikacij SRS verzije 16.0.0  in UIC, Radio Transmission FFFIS for EuroRadio, Doc.-N°: A 11 T 6001 | version: 13.0.0

Skladnosti z EIRENE specifikacijami se izkaže s posebnim certifilatom izdanim s strani izvajalca ali neodvisnega organa.

Poleg obveznih EIRENE funkcionalnosti mora radijska oprema podpirati še dogodkovno registracijo (log files).

Splošne tehnične zahteve

Vgrajena oprema na vozilih mora vsebovati vsaj naslednje komponente:

- Centralna radijska enota v ustreznem okvirju/omari

- Napajalni modul z ustreznimi filtri in zaščito

- Grafično tekstualni vmesnik za komunikacijo (DMI)

- Antenski sistem za GSM-R

- Modem

- Mikrofonsko telefonska kombinacija (slušalka) s PTT tipko

- Zvočnik

- Mikrofon

- Povezovalne kabelske instalacije z vsemi dodatki

- Vsa ostala oprema in material, ki je potreben za vgradnjo

Opomba: število komponent ponudnik definira glede na podatke v Tabeli 12.

Radijske enote morajo biti opremljene z vmesniki do drugih sistemov instaliranih na vozilu, kakor tudi z vmesniki za priklop zunanjih naprav, napajanja in kontrolnimi vmesniki.

Radijska oprema mora podpirati OTA (Over-The-Air) aplikacijo za daljinsko nadgradnjo SIM kartic.

Razpoložljivost MTBF mora biti vsaj  40000 ur ali večja.

Naprava mora omogočati priklop na DC napajanje glede na Tabelo 12.

Naprava mora normalno delovati v območju med -20 ºC to +70ºC.

Okoljski pogoji in lastnosti morajo biti skladni s standardom EN50155.

Elektromagnetna kompatibilnost (EMC) mora biti skladna s standardi EN 50121 in EN 61000.

IP zaščita mora biti skladna z IEC 60529.

Protipožarna zaščita mora ustrezati standardoma EN 45545-1 in EN 45545-2

Za zaščito proti interferenčnim motnjam mora sistem izpolnjevati zahteve standarda ETSI TS 102 933 in sicer tiste verzije standarda, ki to zaščito vsebuje. Verzija standarda mora biti navedena v listi skladnosti v rubriki »Komentar«.

Skladnosti s standardi morajo biti izražene s predložitvijo ustreznih izjav ali certifikatov ponudnika.

Sistem mora podpirati delovanje v naslednjem frekvenčnem področju:

- Uplink: 	873-876, 876-880, 880-890, 890-915 MHz

- Downlink:	918-921, 921-925, 925-935, 935-960 MHz

Sistem mora podpirati prenos podatkov GPRS.

Sistem mora biti opremljen z GPS opremo.

Vmesnik za komunikacijo (DMI) mora vsebovati tekstualno grafični prikazovalnik ter tipke za komunikacijo in sicer:

- fiksne in programabilne tipke,

- tipko za klic v sili  ustrezno označeno in zaščiteno pred naključnim pritiskom,

- tipke za nastavljanje načina prikaza,

- menijsko navigacijske tipke,

- kontrolne tipke

- in druge indikatorje stanja.

Preko komunikacijskih tipk mora biti omogočeno vzpostavljanje komunikacije do:

- železniškega klica v sili

- dispečerjev v centrih vodenja prometa

- prometnikov

- vlakovnega interfonskega sistema

Programabilne tipke morajo omogočati poljubno aktiviranje želenih funkcij in storitev.

DMI mora biti opremljen tudi s svetlobnim senzorjem za nastavitev svetlosti prikazovalnika.

DMI prikazovalnik mora omogočati delitev na različne sektorje za prikazovanje različnih informacij, statusov in storitev kot so:

- ura (točen čas),

- informacije o registraciji/deregistraciji,

- informacije o omrežju,

- informacije o številki vlaka,

- informacije o statusu strojevodje (prvi, drugi…),

- informaciji o uporabljeni programabilni tipki,

- informacije o klicih (odhodnih/dohodnih),

- informacije o nivoju omrežnega signala,

- informacije o SMS sporočilih,

- vsebino SMS sporočil.

Vse DMI tekste (naslovi, označbe, tekstualna sporočila) bo izvajalec dokončno oblikoval v sodelovanju z naročnikom v fazi izvedbe pilotnih projektov.

Radijska oprema (DMI) mora poleg slovenskega jezika podpirati vsaj še naslednje jezike:

- angleški, nemški, italijanski, madžarski in češki.

Vgrajena oprema ne sme zmanjšati vidnega polja strojevodje.

Oprema mora biti vgrajena tako, da je možno posluževanje iz strojevodskega sedeža.

Vmesniki

V spodnjih alinejah je naštet minimalni nabor vmesnikov, ki jih mora zagotavljati ponujena oprema.

- vmesnik za anteno

- vmesnik za DMI

- vmesnik za UIC

- vmesnik za digitalni vhod in izhod

- vmesnik za napajanje

- vmesnik za servis in diagnostiko

Ponudnik mora v svoji ponudbi upoštevati vse ostale vmesnike, ki so potrebni za dokončanje predmeta ponudbe.

Programska oprema

Vsa dostavljena programska oprema mora zagotavljati vse zahtevane funkcionalnosti.

TERMINSKI NAČRT VGRADNJE OPREME

Okvirni Terminski načrt realizacije projekta »Vgradnja GSM-R naprav na vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o.  in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.« predvideva migracijski čas, ki obsega dobave in vgradnjo opreme do konca junija leta 2019 z dinamiko najmanj 6 vozil mesečno po uspešno opravljeni pilotni vgradnji za posamezno vrsto vozil.

Natančen Terminski načrt vgradnje po vrstah vozil in posameznih mesecih mora izbrani ponudnik, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do podpisa pogodbe, izdelati v sodelovanju z naročnikom. Časovni plan vgradnje je zaradi zasedenosti 	voznih sredstev vezan na izvajanje rednih servisov, ki se izvajajo v za to pooblaščenih delavnicah v Sloveniji.

Terminski načrt mora biti izveden v programu MS Project in vključuje naslednje podatke:

- Vse zahtevane dejavnosti definirane z eno (1) tedensko natančnostjo z mejniki (npr. potrditev projektne dokumentacije za izvedbo, dokončanje pilotnih vgradenj, …).

- Faze projekta.

- Podrobno načrtovanje vgradenj, vključno z mejniki in trajanjem.

- Aktivnosti testiranja opreme.

- Opredelitev kritičnih poti za izvedbo projekta.

Izvajalec je odgovoren za izpolnitev vseh vidikov načrtovanja, vključno z mejniki.

Rok za izvedbo projekta se začne takoj po podpisu pogodbe in uvedbi izvajalca v posel.

TOVARNIŠKI PREVZEM IN DOBAVA OPREME

Pred pričetkom dobav naročnik izvede tovarniško prevzemno testiranje opreme (FAT).

Tovarniško prevzemno testiranje naročnik opravi v sodelovanju z izvajalcem.

Izvajalec mora pripraviti testne procedure za tovarniški prevzem vsaj 60 dni pred tovarniškim prevzemom, ki jih naročnik pregleda in potrditi v roku 15 delovnih dni.

Testne procedure morajo vključevati seznam testov s podrobnimi postopki testiranja in pričakovanimi rezultati opravljenih testov.

Dobava opreme se prične izvajati po uspešno zaključenem tovarniškem prevzemu.

Izvajalec mora prilagoditi dobavo opreme izdelanemu časovnemu načrtu vgradnje, s ciljem minimaliziranja skladiščnih časov dobavljene opreme pri naročniku.

Pred dobavo opreme se mora izvajalec uskladiti z naročnikom glede lokacij, ki bodo na voljo za skladiščenje dobavljene opreme in materialov.

ŽIVLJENSKA DOBA

Življenska doba dobavljene opreme prične teči z dnem uspešnega tehničnega prevzema za vsako vozilo posebej in mora biti vsaj 15 let.

V tem obdobju mora biti omogočeno :

- Nadgradnje sistema v smislu zagotavljanaja kompatibilnosti z obstoječim sistemom GSM-R vgrajenim na sloveskih železnicah.

- Zagotavljanje in dobava originalnih rezervnih delov.

- Popravilo opreme (repair & return).

- Tehnična podpora

- Nadgradnja programske opreme.

V primeru, da izvajalec ne more zagotoviti 15 letne tehnične podpore za dobavljene sisteme, kot je navedeno v prejšnji zahtevi, mora izvajalec zagotoviti in izvesti migracijo iz obstoječe (dobavljene) tehnologije na novo. Vsi stroški, ki so s tem povezani so izključno na strani izvajalca.

VGRADNJA OPREME

Splošne zahteve za vgradnjo

Osebje izvajalca mora biti ustrezno usposobljeno za delo z opremo, ki se bo vgrajevala. Ta projekt se ne sme uporabljati za usposabljanje neizkušenega osebja, razen če je le to nenehno pod nadzorom usposobljenih in izkušenih kadrov za delo z opremo.

Izvajalec zagotovi, da je vse njegovo osebje seznanjeno z obsegom dela, ki je potrebno za izvajanje njihovih nalog.

V vseh procesih načrtovanja in izvedbe, je potrebno upoštevati naročnikove standarde, zdravstveno in varnostno zakonodajo in industrijske standarde in prakse.

Izvajalec mora sprejeti vse varnostne ukrepe za zaščito obstoječe opreme in naprav pred poškodbami in za preprečevanje motenj, povzročenih z deli v teku.

Pilotna vgradnja

Vgradnja opreme na posamezno vrsto vozil je razdeljena v dve fazi:

1. faza vključuje izvedbo pilotne vgradnje.

2. faza vključuje montažo na preostala vozna sredstva iste vrste.

Izvajalec mora pred pričetkom vgradnje opreme izvesti pilotno vgradnjo opreme za vsako vrsto voznega sredstva posebej.

Pilotna vgradnja je namenjena uskladitvi tehničnih rešitev pri montaži ter reševanju specifik posameznih voznih sredstev.

Pred pričetkom pilotne vgradnje na posamezni vrsti vozila izvajalec izvede sledeče aktivnosti:

- izvede tehnično raziskavo vozila,

- v sodelovanju z naročnikom določi lokacije namestitve naprav,

- izdela svoj seznam del in količin,

- v sodelovanju z naročnikom definira GSM-R tekste, uporabo tipk in piktogramov,

- izdela tehnično dokumentacijo nivoja PZI, ki vključuje tako električni kot mehanski del,

- izdela varnostni načrt,

- izvede ostale potrebne aktivnosti, ki jih ta seznam ne predvideva

Naročnik bo za vrste lokomotiv in voznih sredstev priskrbel obstoječo tehnično dokumentacijo in razpoložljive sheme.

Po zaključku pilotne vgradnje na določenem tipu voznega sredstva, naročnik izvede tehnični pregled pilotne vgradnje, s katerim potrdi ustreznost in pravilno izvedbo uporabljenih tehničnih rešitev.

Pilotna vgradnja, vključno s pripravo dokumentacije in izvedenim tehničnim pregledom sme trajati največ dva meseca.

Vgradnja na ostala vozila in zagon opreme

Nadaljevanje vgradnje na ostala vozila istega tipa je možno šele po uspešno izvedeni pilotni vgradnji in po uspešno izvedenem tehničnem pregledu.

Izvajalec fizično dostavi in namesti na lokaciji vso opremo vključno s priključki, kabli, dodatki, dokumentacijo, rezervnimi deli in merilno opremo.

Namestitev strojne in programske opreme je v pristojnosti izvajalca.

Izvajalec je odgovoren za priklop opreme na vnaprej določeno priklopno točko napajanja.

Izvajalec mora v dela na voznih sredstvih vključiti vsa potrebna opravila za dokončanje aktivnosti ter povrnitev vseh začasnih sprememb v prvotno stanje.

Izvajalec mora obvestiti naročnika o vseh odstopanjih v detajlih ali o tovarniških napakah.

Izvajalec mora pridobiti odobritev naročnika o načinu izdelave popravkov pred začetkom spremembe ali začetkom sanacijskih del.

Po zaključku del mora izvajalec predložiti izjavo o dokončanju del in sledeče dokumente:

- Vse certifikate.

- Rezultate testov.

- Projekte izvedenih del.

- Navodila za uporabo in vzdrževanje.

TESTIRANJA

Izvajalec mora pred pričetkom testiranj predložiti naročniku predhodni razpored testov, ki morajo vključevati seznam testov s podrobnimi postopki in pričakovanimi rezultati opravljenih testov. V ta namen se kot osnova uporabi testne procedure UIC (dokument O-3001 CAB Radio and ETCS Data Only Radio functional test specification for MI related requirements).

Testiranje in pregled nameščenih sistemov se opravi ob zaključku objekta del.

Načrt prevzemnih testov mora vsebovati tudi teste vseh funkcionalnosti, določenih v razpisni dokumentaciji. Opisati je treba podroben preskusni postopek in pričakovane rezultate.

Vsak testni primer mora biti opisan v specifikaciji testnega preskusa. To vključuje meritve, ki jih je potrebno opraviti, preskusne pogoje, ki jih je treba spoštovati in normativne dokumente, v zvezi s temi zahtevami.

Kompletni testni katalogi morajo biti izdelani za vsak tip voznega sredstva in ločeno za vsako vozilo znotraj istega tipa. Testne kataloge mora izvajalec posredovati naročniku v pregled in potrditev vsaj 15 delovnih dni pred pričetkom testiranj. V tem času naročnik pregleda in potrdi testne kataloge.

Če so nekateri prevzemni testi neuspešni, mora izvajalec raziskati, predlagati in uporabiti rešitev za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Raziskava vzrokov in odprava pomanjkljivosti so del prevzemnega procesa, brez dodatnih stroškov za naročnika.

Izvajalec mora izvesti statično in dinamično testiranje.

Po zaključku pilotne vgradnje na določenem tipu voznega sredstva, izvajalec v sodelovaju z naročnikom izvede statična in nato še dinamična testiranja, pri čemer so pozitivni rezultati testiranj predpogoj za pričetek tehničnega pregleda pilotne vgradnje.

Na ostalih vozilih istega tipa se po zaključeni montaži izvajajo samo še statični testi.

Statično testiranje

Statično testiranje pomeni preskuse na istem mestu (brez premikanja).

Izvajalec mora pripraviti seznam statičnih testov s podrobnimi postopki in pričakovanimi rezultati opravljenih testov.

Eventualni pridržki statičnega testiranja morajo biti odpravljeni, da se omogoči začetek dinamičnega testiranja.

Dinamično testiranje

Dinamično testiranje pomeni preskuse s premikajočim se vozilom - vlakom.

Izvajalec opiše v svoji ponudbi strategijo za statične in predvsem dinamične teste (količina testnih voženj vlakov, čas).

Dinamično testiranje vgrajene opreme mora opraviti izvajalec v sodelovanju z naročnikom, da bi zagotovil, da je načrtovanje in namestitev strojne in programske opreme ter izvedenih del, v skladu z zahtevami in da vsi sistemski vmesniki delujejo in so vključeni tako, da celoten sistem deluje pravilno in brez tveganja in v skladu z zahtevami.

Za izvajanje dinamičnega testiranja se mora izvajalec uskladiti z naročnikom glede zagotavljanja, tras in voznega osebja za testne vožnje. S tem povezane stroške krije naročnik.

Funkcionalne dinamične teste mora opraviti izvajalec v realnih delovnih pogojih, v vozečem vlaku z največjo dovoljeno progovno hitrostjo.

DOKUMENTACIJA

Izvajalec je odgovoren za vso dokumentacijo v zvezi s tem razpisom.

Izvajalec bo v fazi izdelave izvedbene dokumentacije spoštoval zahteve naročnika.

Za vsako vozilo posebej mora biti izdelana dokumentacija nivoja PZI v skladu s slovensko zakonodajo.

Dokumentacija mora med drugim vsebovati vsaj:

- tehnično poročilo

- blok sheme

- načrte za vgradnjo vseh elementov sistema

- mehanske sheme

- električne sheme

- vezalne sheme

Izdelano dokumentacijo pred pričetkom vgradnje potrdi naročnik v roku 15 delovnih dni.

Po zaključku vgradenj in uspešnem testiranju na določenemu tipu voznega sredstva mora Izvajalec izdelati dokumentacijo izvedenih del (PID).

Dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki na CD/DVD-ju, ki jo je mogoče urejati in v papirni obliki.

Dokumentacijo mora biti mogoče brati in urejati s standardno programsko opremo (Word, Excel in AutoCad ali Visio).

Vsa izvedbena dokumentacija (PZI, PID) mora biti izdelana v 4 izvodih.

Izvajalec mora v ponudbi predložiti še sledečo dokumentacijo:

- Tehnične opise in sheme za vso ponujeno opremo in materiale v slovenskem ali angleškem jeziku

- Vse certifikate za vso ponujeno opremo in materiale.

IZOBRAŽEVANJA

Izvajalec predlaga in opiše v svoji ponudbi usposabljanje za vzdrževalno osebje, ki bo skrbelo za vgrajeno opremo.

Izvajalec mora predlagati vsaj tri različne nivoje usposabljanja

- Uporabniški.

- Upravljanje in vzdrževanje opreme in orodij, ki sestavljajo sistem.

- Nadzor opreme.

Opis usposabljanja vsebuje najmanj:

- Namen.

- Nivoje.

- Glavne teme.

- Trajanje.

- Mesto usposabljanja (po možnosti v Sloveniji).

- Materiale.

- Število udeležencev.

- Jezik usposabljanja (slovenščina).

Vsako usposabljanje se zaključi z izdanim potrdilom o usposabljanju.

VZDRŽEVANJE

Od samega začetka izvajanja projekta bo oblikovana strokovna skupina na strani naročnika, ki bo prevzela projektno vodenje in vzdrževanje sistema po zaključku projekta. Takšen pristop zagotavlja ustrezno pridobivanje znanja in spretnosti potrebnih za kasnejše upravljanje sistema.

Izvajalec mora v ponudbi opisati diagnostično merilno opremo in orodja za preiskovanje ter vzdrževanje instaliranih naprav.

Izvajalec predloži v svoji ponudbi seznam orodij za vse dobavljene sisteme za vzdrževanje, optimizacijo, raziskavo in odpravo problemov.

Izvajalec dobavi orodja za vzdrževanje, optimizacijo in raziskavo problemov za vse dobavljene sisteme.

Izvajalec mora zagotoviti navodila za uporabo in vzdrževanje v Slovenskem jeziku in sicer najkasneje do tehničnega pregleda prvega pilotskega projekta.

Izvajalec je odgovoren za prenos znanj in kasneje prenos odgovornosti na ekipo za vzdrževanje.

Prenos na ekipo za vzdrževanje poteka postopno. Izvajalec mora v svoji ponudbi predlagati postopek prenosa odgovornosti za sistem na ekipo za vzdrževanje. Vzdrževalna ekipa bo sodelovala v vseh fazah gradnje sistema (načrtovanje, dobave, vgradnja, testiranja, prevzemi).

Za upravljanje in vzdrževanje instaliranih naprav po zaključku projekta je načrtovano, da izvajalec zagotovi podporo, ki je v skladu z vzorcem vzdrževalne pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

REZERVNI DELI

Izvajalec mora dobaviti sledečo vrsto in količino rezervnih delov:

| Vrsta rezervnega dela | Količina (kosov) |
| --- | --- |
| GSM-R naprava (radijski del) | 4 |
| DMI (pult) | 6 |
| Slušalka z vrvico | 20 |
| Zvočnik | 10 |
| Antenski sistem s kabli | 4 |
| Napajalnik s filtrom in zaščito (24V DC) | 2 |
| Napajalnik s filtrom in zaščito (72V DC) | 2 |
| Napajalnik s filtrom in zaščito (110V DC) | 2 |
| Medkabinski konektor | 2 |

Izvajalec mora zagotavljati dobavo originalnih rezervnih delov za celotno življensko dobo dobavljene opreme.

Izvajalec v svoji ponudbi opiše postopke naročanja rezervnih delov.

OBRATOVALNO DOVOLJENJE

- Pridobivanje obratovalnega dovoljenja je v domeni naročnika.

Izvajalec je soodgovoren za pridobitev obratovalnega dovoljenja.

Izvajalec je odgovoren za izvajanje vseh prevzemnih testov in mora dokazati, da so vsi zahtevani preizkusi uspešno končani.

- Ko Javna agencija RS za železniški promet (AŽP) izda obratovalno dovoljenje, se začne redno obratovanje sistema.

PRIGLAŠENI ORGAN

Izvajalec je dolžan zagotoviti sodelovanje Priglašenega organa in nositi vse s tem povezane stroške.

V svoji ponudbi mora izvajalec navesti kateri priglašeni organ bo angažiran in kako bo sodeloval v celotnem projektu.

Priglašeni organ je odgovoren za pripravo končnega poročila in ES potrdila o verifikaciji ter vse druge dokumentacije, ki je s tem povezana.

GARANCIJSKI ROK

Garancijski rok za strojno in programsko opremo je 2 leti od uspešno opravljene vgradnje naprave v vozno sredstvo in uspešno opravljega tehničnega prevzema za posamezno vozno sredstvo.

SESTAVA TEHNIČNEGA DELA PONUDBE

Ponudnik naj zahtevane vsebine iz tehničnega dela ponudbe struktira po predlogu navedem v nadaljevanju. Zaradi lažjega preverjanja in pregledovanja naj bodo posamezna poglavja od 1 do 12 ustrezno ločena.

- Predlog strukture dokumentov v ponudbi:

- Zahteva [(O)- 109] točka a)

- Tehnični opisi in sheme za vso ponujeno opremo in materiale

- Zahteva [(O)- 10]

- Lista skladnosti

- Zahteva [(O)- 17]

- Certifikat/izjava skladnosti z EIRENE specifikacijami

- Zahteva [(O)- 30]

- Certifikati/izjave o skladnosti z zahtevanimi standardi od [(O)- 25] do [(O)- 29]

- Zahteva [(O)- 109] točka b)

- Certifikati za vso ponujeno opremo in materiale

- Zahteva [(O)- 7]

- Organizacijska struktura

- Zahteva [(O)- 96]

- Opis strategije statičnega in dinamičnega testriranja

- Zahteve [(O)- 110], [(O)- 111], [(O)- 112]

- Usposabljanje za vzdrževalno osebje

- Zahtevi [(O)- 115], [(O)- 116]

- Opis merilne opreme in orodij

- Zahteva [(O)- 120]

- Postopek prenosa odgovornosti

- Zahteva [(O)- 124]

- Naročanje rezervnih delov

- Zahteva [(O)- 128]

- Priglašeni organ

»KONEC DOKUMENTA«