# TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet razpisa je dobava specialnih tovornih in delovnih vozil z nizkimi emisijami za opravljanje dejavnosti naročnika.

Naročnik bo upošteval le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale dobavo vozil iz predmeta ponudbe kot celoto. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za celotno javno naročilo, diskvalificira vse svoje ponudbe za celotno javno naročilo.

Razpisni pogoji:

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.

Naročnik si pridrži pravico zahtevati od ponudnika, da mu v 3 delovnih dneh pokaže tehničnim zahtevam primerljivo vozilo.

Ponudbe, katerih tehnične lastnosti ne bodo v celoti odgovarjale tehnični specifikaciji, bodo izločene iz postopka javnega naročila

SKUPNO ZA VSA VOZILA

Dokumentacija priložena ponudbi:

- Skice vozila z nosilnostmi in merami

- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki

Dokumentacija ob prevzemu – predaji vozil:

- Servisne knjižice vozil in nadgradenj in garancijski listi z garancijskimi pogoji ter katalog nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Oznaka CE in izjava o skladnosti

- Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu z Odredbo o varnosti strojev s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006)

- Izdaja matične in kontrolne knjige za tista vozila, za katera je zahtevana po zakonodaji

Vozilo A:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

Motor: število valjev: 6 EURO 6

Prostornina min: 6700 ccm

Moč: min. 220 kW

Navor: min. 1080 - Nm pri 1250 - 2100 obr/min

Dovoljene teže:

  - skupna masa šasije: 19000 kg

  - lastna teža šasije: max. 6000 kg

  - prednja os: 7500 kg

  - pogonska os: 13000 kg

Motorni del:

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

  - protihrupna zaščita 80 db

  - vserežimski regulator

  - predgrelec goriva

  - rezervoar za gorivo volumna: min. 200 I s ključavnico

  - ad blue rezervoar: min. 30 I

  - vertikalni izpuh

  - zaščita hladilnika motorja

Menjalnik:

  - 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS1210 TO

  - pomožni odgon za pogon nadgradnje

Diferencial:

  - pogon 4x2

  - blokada diferenciala

Zavorni sistem:

  - zračni dvokrožni sistem

  - samodejna nastavitev zavornih oblog na prednji in zadnji osi

  - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

  - disk zavore na sprednji in zadnji osi

  - ABS

  - ročna zavora na zadnji osi

Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

Kolesa in vzmetenje:

  - Pnevmatike: 315/80 R22,5 M+S na pogonski osi

  - rezervno kolo brez nosilca na šasiji

  - parabolično vzmetenje prednje osi

  - pnevmatsko vzmetenje pogonske osi

Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / min  140 Ah

  - generator: 28 V  min 90 A

  - stikalo za izklop baterije

Oprema kabine:

  - kompaktna kratka nizka

  - električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm

  - zadnja stena brez oken

  - senčnik nad vetrobranskim steklom

  - LED rumeni blok na strehi kabine

  - ročna klima naprava v kabini

  - bluetooth avtoradio

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - klop za dva sopotnika

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

  - računalniški merilec povprečne porabe goriva

  - tempomat

  - LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

  - H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

  - jeklen prednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - barva: bela

Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 3500mm - 3700 mm

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - podložna zagozda 2x

  - zadnji branik

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Nadgradnja za zbiranje odpadkov mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur.l. RS, št. 25/2006 oz. 98/37/ES) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila z nakladanjem z zadnje strani).

Predvidena uporaba

Na šasijo montirana nadgradnja za zbiranje odpadkov je namenjena zbiranju in prevažanju gospodinjskih, manjših kosovnih in različnih ločeno zbranih odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki, ipd).

- Skupna dovoljena masa vozila: 18000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov najmanj: 6000 kg

- Skupna višina opremljenega vozila največ: 3500 mm

- Skupna širina opremljenega vozila največ: 2500 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 7800 mm

- Kapaciteta nadgradnje: min. 14m3 brez korita

- Kapaciteta korita: min. 1,9 m3

Način delovanja

Odpadki se zbirajo v posodah za zbiranje odpadkov in se s pomočjo iztresalnega mehanizma, mehansko nakladajo preko vsipnega roba v korito na vratih nadgradnje. Vrata so opremljena z mehanizmom za stiskanje, ki odpadke potisne iz korita in stisne v keson vozila. Pri praznjenju kesona se vrata nadgradnje vertikalno dvignejo. Iztiskanje odpadkov iz kesona se izvede s pomočjo iztisne plošče.

Osnovne karakteristike nadgradnje

Keson

V celoti varjena konstrukcija, s stropom in podom ter polkrožnima stranicama, povsem prilagojena izbranemu tipu šasije. Individualno prilagajanje šasiji zagotavlja minimalni razmik med kesonom in kabino, maksimalni volumen ter optimalno razporeditev teže. Pomožni okvir in pritrditev na šasijo je izvedena v skladu s priporočili posameznega proizvajalca šasije.

Iztisna plošča

Iztisna plošča pokriva celoten prečni prerez kesona. Enostavno zamenljive drsne plošče omogočajo minimalno obrabo bočnih vodil in minimalne stroške vzdrževanja. Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona omogoča dvostransko delujoč teleskopski cilinder. V fazi stiskanja odpadkov se iztisna plošča avtomatsko odmika v odvisnosti od nastavljenega tlaka stiskanja odpadkov. Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo pri postopku praznjenja kesona.

Vrata

Vrata sestavlja robustna jeklena konstrukcija, v katero je vgrajeno korito debeline 8 mm. V vrata je vgrajen mehanizem stiskanja, ki deluje po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo. Vsi obrabi izpostavljeni deli (korito, drsna in potisna plošča, itd.) so izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo HARDOX 400.

Drsna plošča je bočno vodena s štirimi enostavno zamenljivimi drsniki. Hidravlična valja za pomik drsne plošče so nameščeni z zunanje strani vrat. Kinematika mehanizma stiskanja zagotavlja optimalno stisljivost, ne glede na vrsto odpadkov. Hod vseh hidravličnih valjev mehanizma stiskanja je kontroliran s končnimi stikali, kar se odraža z nizkimi izgubami energije in izredno tihim delovanjem sistema.

Tesnjenje med vrati in kesonom je po celi višini vrat v kombinaciji oblike pokrivnih pločevin in gumijastih tesnilnih profilov. Zaklepni mehanizem za avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat je izveden s sistemom klina, kar zagotavlja konstanten tlak v tesnilnem gumijastem profilu.

Hidravlični sistem

Hidravlični sistem sestavljajo: hidravlična črpalka s prilagodljivo ali konstantno iztisnino, rezervoar z oljnim in zračnim filtrom ter elektro-hidravlično krmiljen proporcionalni segmentni krmilni blok. Pogon hidravlične črpalke je izveden preko pomožnega odgona šasije (PTO). Hidravlični sistem omogoča istočasno delovanje mehanizma stiskanja in iztresalnika.

Električni sistem

Električni sistem nadgradnje je prilagojen električnemu sistemu šasije in standardno uporablja 24 V napetost. Glavna električna krmilna omara je nameščena v kabini vozila. Vse delovne funkcije nadgradnje so krmiljene preko programabilnega krmilnega modula ali sistema CAN BUS. Indikacija prisotnosti signalov na vhodih in izhodih omogoča enostavno diagnostiko okvar sistema.

Vozilo je na zadnjem delu opremljeno z dodatnimi pozicijskimi, stop lučmi in smernimi kazalci, vsaj dvema LED bliskavkama zadaj na nadgradnji in z najmanj dvema LED lučema za osvetlitev delovnega področja za vozilom (korito, cesta in pločnik).

Krmilni sistem

Krmilne naprave so prilagojene ergonomskim potrebam operaterjev. Lokacija in položaj krmilnih elementov sta jasno in trajno razpoznavna. Poleg s standardom predpisanih krmilnih in varnostnih komand, so na nadgradnji nameščene še komande za zagon avtomatskega sistema stiskanja z enojnim in kontinuiranim ciklom, komande za ročno krmiljenje mehanizma stiskanja in komande za čiščenje korita pri dvignjenih vratih nadgradnje.

Izstresalni mehanizem

Izstresalni mehanizem je oblikovan za dviganje, prekuc in praznjenje premičnih posode za odpadke, kapacitete od 120 do 1.100 l ter dimenzij in oblike v skladu s standardom SIST EN 840-1, 2 in 3. Mehanizem s prekucno vezjo omogoča dviganje posod z glavnikom ali rokama. Delovanje mehanizma omogočajo dvostransko delujoči hidravlični valji v naslednjem zaporedju: dvig glavnika in rok, zaklepanje zabojnika, prekuc mehanizma v korito do kota 45, povratni gib v vertikalni položaj, odklepanje zabojnika in nadaljnji spust glavnika in rok. Mehanizem je ročno krmiljen preko električnega vmesnika človek-stroj.

Pnevmatsko nastavljiva naslonska letev zagotavlja zanesljivo zadrževanje ter avtomatsko odpiranje polkrožnih pokrovov posod.

Ostala oprema

Nadgradnja je opremljena: z zaprtim televizijskim sistemom, ki vozniku zagotavlja jasen vpogled (podnevi in ponoči) v delovno področje na zadnjem delu vozila, števcem delovnih ur, dvema preklopnima stopnicama, na katerih lahko stoji operater, blatnika za zadnja kolesa, gumijastim blatnikom po celi širini vrat, nosilcem za metlo in lopato, lovilcem izcednih vod nameščenim pod koritom vrat, strgalom na spodnjem delu iztisne plošče, krogličnim izpustnim ventilom na koritu, nastavljiva naslonska letev, dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona iz kabine vozila, dodatne komande za izbiro delovnih programov, ki nudijo možnost izbire med štirimi delovnimi programi preko alfanumeričnega prikazovalnika teksta (zbiranje komunalnih odpadkov, stekla, papirja, embalaže in bioloških odpadkov), razna sporočila o delovanju nadgradnje, razni števci proženj ciklov stiskanja, iztresanj iztresalnega mehanizma.

Ostala dodatna oprema:

- Visokotlačni vodni sistem:

  - vodni rezervoar volumna: 150 l do 200 l, odvisno od razpoložljivega prostora

  - visokotlačna vodna batna črpalka min: 15 l/min pri 150 bar, gnana z hidromotorjem

  - ročnik z 10 metri cevi in avtomatičnim navijalnim bobnom

- Blatnika in bočna zaščita s šasijo

- INOX ali PVC zaboj za orodje najmanjše velikosti 300 mm x 400 mm x 400 mm (prilagoditev prostoru na šasiji)

- INOX zaboj za verigi iz nerjavnega jekla, nosilnosti najmanj 80 kg

- Dodaten INOX rezervoar izcednih vod iz kesona s čistilno odprtino in izpustom, velikost in oblika se prilagodi prostoru na šasiji

- Centralno mazanje nadgradnje z avtomatično električno  črpalko

- Dodatno upravljanje iztresalnika na levi strani

- Design naročnika (izveden kot nalepka ali ličarsko)

- Polavtomatični način delovanja iztresalnika (iztresalnik ima vgrajena dva senzorja za izbrani tip zabojnika. Ob približevanju zabojnika vozilu se iztresalnik prične dvigovati, dokler zabojnik ni dvignjen od tal. Naprej pa se nadaljuje iztresanje s komandami iztresalnika ali pritiskom na tipko).

- Dodatno korito za tekoči del bioloških odpadkov pod koritom volumna 150 litrov z izpustom

Vozilo B:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6

Prostornina min : 6700 ccm

Moč: min. 220 kW

Navor: min. 1080 - Nm pri 1250 - 2100 obr/min

Dovoljene teže:

  - skupna masa šasije: 19000 kg

  - lastna teža šasije max.: 6000 kg

  - prednja os: 7500 kg

  - pogonska os: 13000 kg

Motorni del:

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

  - protihrupna zaščita 80 db

  - vserežimski regulator

  - predgrelec goriva

  - rezervar za gorivo volumna: min. 200 I s ključavnico

  - ad blue rezervoar: min. 30 I

  - vertikalni izpuh

  - zaščita hladilnika motorja

Menjalnik:

  - 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS1210 TO

  - pomožni odgon za pogon nadgradnje

Diferencial:

  - pogon 4x2

  - blokada diferenciala

Zavorni sistem:

  - zračni dvokrožni sistem

  - samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi

  - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

  - disk zavore na sprednji in zadnji osi

  - ABS

  - ročna zavora na zadnji osi

Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

Kolesa in vzmetenje:

  - Pnevmatike: 315/80 R22,5 M+S na pogonski osi

  - rezervno kolo brez nosilca na šasiji

  - parabolično vzmetenje prednje osi

  - pnevmatsko vzmetenje pogonske osi

Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / min. 140 Ah

  - generator: 28 V min. 90 A

  - stikalo za izklop baterije

Oprema kabine:

  - kompaktna kratka nizka

  - električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm

  - zadnja stena brez oken

  - senčnik nad vetrobranskim steklom

  - LED rumeni blok na strehi kabine

  - ročna klima naprava v kabini

  - bluetooth avtoradio

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - klop za dva sopotnika

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

  - računalniški merilec povprečne porabe goriva

  - tempomat

  - LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

  - H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

  - jeklen prednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - barva: bela

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Nadgradnjo sestavljata dva ločena zabojnika z vgrajenima stiskalnima ploščama. Namenjena je istočasnemu zbiranju in prevozu dveh ločenih frakcij odpadkov in ročnemu zbiranju odpadkov v vrečah.

Skupna prostornina obeh zabojnikov je do 12 m3 (3+9)

- Skupna dovoljena masa vozila: 18000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov najmanj: 7000 kg

- Skupna višina opremljenega vozila največ: 3150 mm

- Skupna širina opremljenega vozila največ: 2500 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 7300 mm

- Zadnji previs največ: 2300 mm

- Medosna razdalja: od 3600 do 3900 mm

Manjši prekucni zabojnik za kabino: namenjen je zbiranju bioloških odpadkov, stekla, odpadkov v vrečah in ločenih frakcij – praznjenje s hidravličnim prekucom

- Delno pokrit zabojnik odprte izvedbe z enojno pregibno stiskalno ploščo

- Izdelan iz Hardox 400 pločevine, stranice debelina 3 mm, dno pa 4 mm

- 100 % vodotesni zabojnik

- Prostornina: najmanj 3 m3

- Razmerje stiskanja stiskalne plošče: 2 do 2,5:1

- Uporabna nosilnost odpadkov v tem zaboju: najmanj 2500 kg

- Skupna širina nadgradnje: največ 2120 mm

- Stranski iztresalni mehanizem za praznjenje PVC posod od 80 – 360 litrov + bočni najmanj 160-litrski jekleni zaboj za ročni vmet vreč z odpadki (nameščen na iztresalnem avtomatu)

- Praznjenje zabojnika je stransko s hidravličnim prekucom na višini najmanj 1600 mm

- Na dnu zabojnika je vgrajen izpustni ventil za odpadne vode

- Na vrhu je prigrajen naslon PVC posod pri praznjenju

Večji fiksni zabojnik zadaj: namenjen je zbiranju mešanih odpadkov, papirja, plastike, odpadkov v vrečah in ločenih frakcij – praznjenje z iztisno ploščo

- Zabojnik je fiksno pritrjen na šasijo

- 100 % vodotesen

- Zaprta izvedba s stropom, zabojnik je iz enega kosa, dno se zadaj polkrožno dvigne v vsipni jašek

- Stiskanje odpadkov s trizglobno stiskalno ploščo, vgrajeno na vrhu zabojnika

- Zabojnik in stiskalna plošča izdelana iz jeklene pločevine Hardox 400, debeline stranic najmanj 3 mm, dno najmanj 4 mm

- Prostornina: najmanj 8,7 m3

- Razmerje stiskanja: najmanj 5 : 1

- Uporabna nosilnost odpadkov v tem zaboju: najmanj 4500 kg

- Širina zabojnika: največ 2150 mm

- Vsipni jašek ima dodatno preklopno stranico z višino najmanj 1800 mm

- Praznjenje zabojnika s pomočjo iztisne plošče, višina praznjenja najmanj 1480 mm

- Iztisna plošča mora ustvarjati protipritisk in se zaradi večje stiskalne moči pri stiskanju odpadkov pomikati nazaj s silo stiskanih odpadkov.

- Iztisna plošča se pomika po dvojnih stranskih spodnjih in zgornjih vodilih na stranicah zabojnika

- Iztisna plošča ima na vseh štirih robovih pritrjeno tesnilno gumo

- Plošča je vodena z drsniki iz smole Ertalon, odporne na obrabo

- Cikel trizglobne stiskalne plošče izvaja stiskanje s horizontalnim pomikom odprte plošče nazaj, rotacijsko stiskanje srednjega dela plošče ter rotacijsko stiskanje glavne plošče z višino najmanj 800 mm po polkrožnem vodilu v stranicah vsipnega jaška; pomik zaprte plošče v smeri naprej proti kabini

- Plošča deluje v enkratnem, neprekinjenem ali sinhroniziranem ciklu, usklajenemu z mehanizmom za praznjenje zabojnikov

- Posamezne faze stiskanja plošče se upravljajo z ročnimi ukaznimi ročicami

- Avtomatsko mazanje stiskalne plošče

Izstresalni avtomat

- Zadaj je nameščen avtomat za praznjenje PVC zabojnikov 80 – 1100 l z ravnim ali polkrožnim pokrovom

- Avtomat dvigne zabojnik brez obračanja na rob jaška, nato se obrne, da se odpadki izpraznijo v vspini jašek in ne pride do stresanja odpadkov na tla

- Upravljanje avtomata s tipko in istočasno s pritiskom varnostne potrditvene tipke po CE normativih

- Hidravlični cilindri iztresalnega avtomata s sistemom za dvig in praznjenje so vgrajeni v sredini pod jaškom (ne stransko)

- Ob praznjenju se PVC posode naslonijo na avtomatsko hidravlično prilagodljiv preklopni naslon

Krmiljenje

- Pomožni odgon se izklopi s pritiskom na stopalko sklopke ali z deaktivacijo ročne zavore

- Vgrajen CANBUS sistem z barvnim 5˝ touch-screen monitorjem s povezavo na PLC omogoča izvajanje funkcij nadzora in odkrivanje napak na nadgradnji, nastavitev pritiska, vklop in izklop delovanja nadgradnje

Oprema

- Zadaj je nameščena kamera z barvnim monitorjem v kabini

- Zadaj sta nameščeni dve pomični hidravlični stopnici po CE normativih

- Na dnu zabojnika je vgrajen izpustni ventil za tekočino

- Sedeži v kabini 1 + 2

- Dve LED rotacijski luči spredaj, 2 LED rotacijski luči zadaj, 2 LED delovni luči zadaj, vse s kovinsko zaščito

- Akustični signal za vzvratno vožnjo in dvig zabojnika

- Stranske zaščitne letve, blatniki in gumijaste zavesice

- Nosilec metle in lopate

- Zabojnik za opremo

- Barva: bela

Vozilo C:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev : 6  EURO 6

Prostornina min.: 7600 ccm

Moč: min  170 kW

Navor: min. 950 - Nm pri 1600/min

Dovoljene teže:

  - skupna masa šasije: 16000 kg

  - lastna teža šasije max.: 6000 kg

  - prednja os min.: 6000 kg

  - pogonska os min.: 10500 kg

Motorni del:

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

  - protihrupna zaščita 80 db

  - vserežimski regulator

  - predgrelec goriva

  - rezervar za gorivo volumna: min. 180 I s ključavnico

  - ad blue rezervoar: min. 30 I

  - vertikalni izpuh

Menjalnik:

  - min. 6 stopenjski

  - pomožni odgon prilagojen zahtevam nadgradnje

Diferencial:

  - pogon 4x4

  - zapora diferenciala na zadnji in prednji premi

Zavorni sistem:

  - bobnaste zavore na sprednji in zadnji osi

  - ABS

  - ročna zavora na zadnji osi

Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu

Kolesa in vzmetenje:

  - pnevmatike: 275/70 R22,5 na pogonski osi

  - rezervno kolo brez nosilca na šasiji

  - parabolično vzmetenje prednje in zadnje  osi

Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / min 110 Ah

  - generator: 28 V min. 100A

Oprema kabine:

  - kompaktna kratka nizka

  - električno nastavljiva in ogrevana ogledala

  - zadnja stena brez oken

  - senčnik nad vetrobranskim steklom

  - LED rumeni blok na strehi kabine

  - ročna klima naprava v kabini

  - CD avtoradio

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - klop za dva sopotnika

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - tempomat

  - H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

  - jeklen prednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - barva: bela

Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 3500 mm - 3700 mm

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - podložna zagozda 2x

  - zadnji branik

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

Predvidena uporaba

Vozilo za zbiranje odpadkov je namenjeno zbiranju in prevažanju gospodinjskih, bioloških in manjših kosovnih odpadkov ter različnih ločeno zbranih odpadkov. Odpadki se zbirajo v posodah za zbiranje odpadkov in se nato nakladajo v vozilo. Vozilo je opremljeno z mehanizmom za stiskanje.

Tip vozila je vozilo z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba v korito. Mehanizem za stiskanje jih nato potisne iz korita in stisne v keson vozila. Vrata oz. zadnja sekcija kesona se odpirajo vsled praznjenja polnega kesona. Vrata so pri vozilih z nakladanjem z zadnje strani sestavljena iz korita in mehanizma za stiskanje.

Vozilo za zbiranje odpadkov sestavlja šasija s kabino na katero je montirana nadgradnja. Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov kesona in vrat, ki so standardno opremljena z iztresalnim mehanizmom.

Specifikacija nadgradnje

- Skupna dovoljena masa vozila: 16000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov: najmanj 4600 kg

- Skupna višina opremljenega vozila: največ 3200 mm

- Skupna širina opremljenega vozila: največ 2500 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila: največ 7700 mm

- Kapaciteta nadgradnje: min. 10 m3 brez korita

- Kapaciteta korita: min. 1,5 m3

KESON (možna verzija kesona z ravnima ali zaobljenima stranicama):

- okvir iz jeklenih varjenih pravokotnih cevi dimenzije 3 x 80 x 80 mm in 5 x 80 x 120 mm

- pokrivna pločevina debeline 3 in 4 mm

- celotna konstrukcija je 100% povarjena

- sistem praznjenja z iztisno ploščo

- pomožni okvir in pritrditev na šasijo je izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije

VRATA:

- korito iz visokokvalitetnega jekla HARDOX 400 (Rm>1.250 N/mm2, Rs >1.250 N/mm2) debeline 6 mm

- nosilni in obremenitvam izpostavljeni deli jeklene konstrukcije so izdelani iz kvalitetne pločevine Weldox 700

- posamezni deli vrat so 100% povarjeni

- sistem stiskanja po principu drsne in potisne plošče (štirje dvostransko delujoči hidravlični cilindri)

SISTEM STISKANJA:

- avtomatski sistem z enojnim ciklom "SINGLE" in kontinuiranim ciklom "AUTO"

- v primeru zagozditve mehanizma stiskanja z odpadki se ciklus po določenem času zaključi sam tudi v primeru, da drsna plošča ne doseže spodnjega položaja

TESNENJE:

Tesnjenje med vrati in kesonom po celi višini vrat. Izvedba v kombinaciji: oblike pokrivnih pločevin, gumijastih tesnilnih profilov in posebnega napihljivega gumijastega tesnilnega profila zagotavlja 100% tesnost nadgradnje. Vodotesno zaprtje kesona v spodnjem delu.

IZTRESALNI MEHANIZEM:

- ročno voden z električno ročico pridrževalnega tipa

- možnost zvezne regulacije hitrosti mehanizma

- oblikovan za dviganje, prekuc in praznjenje spodaj navedene palete posod za odpadke:

- Standardne posode za odpadke:

Premične posode za odpadke na 2. kolesih kapacitete od 120 do 390 l za dviganje z glavnikom,  dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1. Premične posode za odpadke na 4. kolesih kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2. Premične posode za odpadke na 4. kolesih kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3.

- Ne-standardne posode za odpadke – potrebna predhodna odobritev proizvajalca izstresalnika.

Osnovne karakteristike in lastnosti:

- dimenzije in kapaciteta nadgradnje je  usklajena s šasijo

- čas praznjenja (iztiskanje 18 - 22 s (odvisno od dolžine kesona) odpiranje vrat - 18s in zapiranje vrat - 20s)

- ciklus stiskanja 20 do 22 s

- ciklus iztresalnega mehanizma nastavljen na 12 do 14 s

- razmerje stiskanja do 5:1

Varnostne naprave v skladu s standardom SIST EN 1501:

- samodejen zagona mehanizma za stiskanje ni možen, če se le ta iz kateregakoli razloga ustavi

- ventili proti pokanju cevi montirani direktno na hidravličnih cilindrih za dvig vrat

- avtomatično odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat

- mehanska zaščita pred padcem in nenamernim zapiranjem vrat v času vzdrževalnih del ali čiščenja

- mehanska zaščita je trajno montirana na vratih nadgradnje

- dvoročna krmilna naprava za spuščanje vrat, locirana na mestu s katerega ima operater jasen pogled na področje zapiranja

- vse krmilne naprave so varovane pred naključnim delovanjem

- minimalni čas spuščanja vrat je 20 s

- iztresalni mehanizem je konstruiran za predpisane posode za odpadke

- iztresalni mehanizem je konstruiran za maksimalno dopustno obremenitev predpisanih posod za odpadke. Testna obremenitev je 1,25 krat maksimalna obremenitev.

- iztresalni mehanizem je opremljen z napravo, ki preprečuje dviganje težjih posod od predpisanih

- iztresalni mehanizem je opremljen z napravo, ki natančno pozicionira predpisane posode za odpadke v mehanizem

- iztresalni mehanizem je opremljen z napravo, ki natančno avtomatsko priklene predpisane posode za odpadke v mehanizem. Predpisana posoda za odpadke ostane priklenjena do zaključka cikla.

- obodna hitrost izstresalnega mehanizma ne presega 2,5 m/s

- razdalja med podlago in iztresalnim mehanizmom je zaradi preprečevanja poškodb stopal vsaj 120 mm

- s sproščanjem krmilne ročice za krmiljenje iztresalnega mehanizma, se gibanje mehanizma v trenutku ustavi

- krmilna ročica izstresalnega mehanizma je montirana izven območja gibanja posode za odpadke

- ventili proti pokanju cevi montirani direktno na hidravličnih cilindrih za prekuc mehanizma

- hidravlične cevi in priključki so dimenzionirani z varnostnim faktorjem 2 krat delovni tlak

- navedene barve so uporabljene samo za elemente povezane z varnostjo sistema:

- rdeča: stop/izklop v sili

- zelena: start mehanizma za stiskanje

- rumena: reševanje v sili

- zaobljeni robovi stopnic z nedrsečo ravno nastopno površino

- če kdorkoli stoji na stopnici je avtomatsko preprečena:

- vožnja z več kot 30 km/h

- vzvratna vožnja. Dodana je komanda, ki v izjemnih prometnih pogojih zaobide blokado vzvratne vožnje. Komanda je montirana v voznikovem dosegu. Komanda zaustavlja tudi mehanizem stiskanja in iztresalni mehanizem. Po uporabi je potrebno komando resetirati s ključem. Ključ je potrebno hraniti ločeno od vozila za zbiranje odpadkov.

Preprečeno je delovanje mehanizma za stiskanje, če je zaznana prisotnost osebe na stopnici. Teža 30 kg na sredini stopnice avtomatično sproži omejitve.

- vozilo je na zadnjem delu opremljeno z dodatnimi pozicijskimi in stop lučmi ter smernimi kazalci, če to dovoljujejo nacionalni cestnoprometni predpisi

- dodatno k običajnim sistemom signalizacije je vozilo za zbiranje odpadkov opremljeno z rotacijsko lučjo montirano na zadnjem delu vozila na mestu kjer ne moti operaterjev. Barva luči je oranžna če ni drugače določeno z nacionalnimi cestnoprometnimi predpisi.

- dodatno k običajnim sistemom osvetlitve je vozilo za zbiranje odpadkov opremljeno z dvema lučema, v območju nakladanja (korito, cesta in pločnik), ki ne motijo operaterjev, ki sledijo vozilu

- iztisna plošča je konstruirana tako, da se ne more pomikati proti vratom, ko so le ta zaprta

- avtomatsko delovanje mehanizma za stiskanje se avtomatsko preklopi na pol-avtomatsko ali ročno, če niso zagotovljeni vsi varnostni pogoji

- mehanizem za stiskanje se lahko giba samo v primeru, ko so vrata zaprta ali dvignjena več kot 2500 mm nad nivojem tal

- vse cevi, ki se nahajajo znotraj območja 500 mm od operaterja so zaščitene pred nenadnim puščanjem olja. Zaščita zadostuje za zaustavitev ali preusmeritev oljnega curka stran od operaterja.

- prigrajen je zaprt televizijski sistem (CCTV), ki vozniku zagotavlja jasen vpogled (podnevi in ponoči) v delovno področje na zadnjem delu vozila za zbiranje odpadkov

- prigrajena je zunanja zvočna signalna naprava za opozarjanje v primeru vzvratne vožnje vozila

Grafični simboli

- vse krmilne funkcije so opremljene s piktogrami (grafičnimi simboli)

Komande

Komande v kabini so integrirane v armaturo šasije ali v samostojnem krmilnem pultu. Lokacija in pozicija posameznih komand je odvisna od možnosti, ki jih ponuja šasija. Komandna plošča v kabini vsebuje:

- Glavno stikalo

- Stikalo za pomožni pogon (PTO) (glej navodila proizvajalca šasije)

- Stikalo za vklop rotacijske signalne luči

- Števec delovnih ur, vklaplja se skupaj z delovanjem hidravlične črpalke

- Stikalo s ključem za izklop v sili

- Krmiljenje praznjenja iz kabine

- Vklop delovnih luči

- Preklop med zunanjim in notranjim krmiljenjem praznjenja

Na glavni komandni plošči nameščeni na desni strani vrat so naslednje komande:

- Stikalo za reševanje v sili

- Stikalo STOP za zaustavitev vseh funkcij nadgradnje

- Stikalo za vklop delovnih luči

- Stikalo za zagon mehanizma stiskanja

- Preklopno stikalo za izbiro sistema stiskanja

- Stikalo za zvonec

- Stikalo za izklop v sili

Pomožna krmilna plošča je nameščena na lahko dostopnem mestu z leve strani vrat. Krmilna plošča vsebuje:

- Stikalo za zvonec

- Stikalo za izklop v sili

- Iztresalni mehanizem je proporcionalno krmiljen z električno krmilno ročico nameščeno z desne strani vrat. Krmilni funkciji ročici sta dvig in spust izstresalnega mehanizma.

Krmilna plošča na kesonu je nameščena z leve strani kesona. Krmilna plošča vsebuje:

- Stikalo za izklop v sili

- Stikalo za dvig vrat

- Stikalo za iztiskanje odpadkov iz kesona

- Stikalo za povratni gib iztisne plošče

- Dvoročni sistem za spuščanje vrat

Hidravlični sistem

- Rezervoar za hidravlično olje 120 l

- Dvojna krilna črpalka Denison T6CC

- Elektro-hidravlično krmiljeni smerni ventili Denison 4D02 in Danffoss PVG 32 (proporcionalni krmilni segmentni blok) za krmiljenje funkcij nadgradnje

- Ventili proti pokanju cevi, sekvenčni ventili, sedežni in varnostni ventili proizvajalca Oil Control

- Hidravlični cilindri Hyposs z vgrajenimi dušilkami, kjer je to potrebno zaradi zmanjševanja hrupnosti nadgradnje (testni tlak do 250 bar)

- Povratni filter (10 μm absolutno)

- Olje v hidravličnem sistemu ISO VGS 32

Električni sistem

- Električni sistem nadgradnje je prilagojen električnemu sistemu šasije in standardno uporablja 24 V napetost

- Električna krmilna omara v kabini

- Vse operacije so krmiljene preko programabilnega PLC krmilnega modula, ki poenostavlja krmilne funkcije in zagotavlja maksimalni nivo varnosti. Preko indikacije signalov na vhodih in izhodih je omogočena diagnostika okvar sistema

- Avtomatični dvig vrtljajev motorja na 700 – 1.000 vrt/min., odvisno od prestave pomožnega odgona

- Vse zunanje enote so vodotesne izvedbe IP 65 ali več

Ostala oprema

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila, ki sta skladni z veljavnimi predpisi

- Blatnika za zadnja kolesa

- Bočni naletni odbojniki

- Mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu.

Mazanje

- Minimalno št. mazalnih mest

Zaščita

- Visokokvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentno temeljno barvo, končni sloj je dvokomponentna PUR barva, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi)

- Barva po želji kupca

- Poseben design

Dodatna oprema

- LED bliskavke (2x maska spredaj, 2x keson ali kabina spredaj, 2x vrata zadaj)

- LED dodatne zgornje luči zadaj

- Zaščitna zavesa po celi širini vrat

- Nosilec za metlo in lopato

- Barva nadgradnje v barvi kabine

- Zaboj za orodje PVC

Vozilo D:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

- Prostornina minimalno : 11100 cm

- Moč:  min 320 kW pri 1500-1900 obr/min

- Navor: min 2000 Nm pri 920 - 1500 obr/min

- Dovoljene teže:

  - skupna masa: 26000 kg

  - skupna masa vlaka vozila: 40000 kg

  - lastna teža šasije s kabino: max. 8500 kg

  - prednja os: 9000 kg

  - pogonska os: 12000 kg

  - zatečna os: 8000 kg dvižna – hidravljično krmiljena

- Motorni del:

  - protihrupna zaščita 80 db

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

  - vserežimski regulator

  - motorna zavora moči  minimalno 370 kW pri 2400 obr/min

  - predgrelec goriva

  - rezervar za gorivo volumna min. 400 l s ključavnico

  - ad blue rezervoar min. 50 l ogrevan

  - stranski izpuh

- Menjalnik:

  - 12 stopenjski avtomatizirani, enakovredni ZF 12AS2330 TO

  - pomožni odgon menjalnika za pogon nadgradnje

- Diferencial:

  - zapora diferenciala na pogonski osi

  - prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo  in pretežno cestno vožnjo

  - pogon 6x2

- Zavorni sistem:

  - zračni, dvokrožni sistem

  - kompresor minimalno 630 ccm

  - samodejna nastavitev zavornih oblog na vseh oseh

  - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

  - disk zavore na sprednji osi

  - disk zavore na pogonski in zatečni osi

  - ABS

  - zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika

  - priklop fi 50 – 200 kN enakovredno ROCKINGER

- Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

  - pnevmatike: 385/65 - 315/80 R22,5 na pogonski osi M+S

  - rezervno kolo z bočnim nosilcem

  - parabolično vzmetenje prednje osi

  - pnevmatsko vzmetenje pogonske in zatečne osi

- Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / minimalno 220 Ah

  - generator: minimalno 28 V 90 A

  - stikalo za izklop baterije

- Kabina:

  - kompaktna kratka, nizka kabina

  - pnevmatsko vzmetena kabina

  - odprtina na strehi mehanska

  - LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine

  - električni pomik stekel

  - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

  - klima naprava v kabini

  - avtoradio bluetooth

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - zadnja stena z okni

  - centralni sedež sopotnika

  - nastavljiv sedež sopotnika

  - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

  - računalniški merilec povprečne porabe goriva

  - tempomat

  - LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

  - glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči

  - jeklen sprednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat)

  - barva: bela

- Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 4400 - 4600 mm

  - podložna zagozda 2 x

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

- Višina nakladalca med šasijo vozila in nasedom kontejnerja: max. 240 mm

- Možnost krmiljenja nadgradnje v in izven kabine z dvema delovnima hitrostma (počasna in normalna)

- Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

- Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

- Kontejnerski nakladalnik:

  - lastna teža maksimalno : 2200 kg

  - uporabna teža (kontejner + tovor): 20000 kg

  - dolžina  nakladalca: 6300 mm

  - min. dolžina kontejnerja: 4800 mm

  - max. dolžina kontejnerja: 7500 mm

  - navlečna sila: min. 200 kN

  - hod teleskopske roke nakladalca: min. 1350 mm

  - skupna višina opremljenega vozila: največ 3100 mm

  - skupna dolžina opremljenega vozila: največ 8800 mm

Hidravlični sistem:

- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- delovni tlak maksimalno : 310 bar

- pretok olja: min. 80 l/min

Upravljanje:

- upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila električno proporcionalno oziroma z minimalno dvema hitrostma ter kabelsko upravljanje izven kabine

- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidr. zaklepom

- premik teleskopa med stresanjem kontejnerja ni dovoljen

- kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidr. zaklepom samodejna preprečitev stresanja kontejnerja

- sistem upravljanja mora omogočati:

- prikaz transportne pozicije

- izklop v sili

- zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije

- možnost upravljanja naprave ob izpadu el. napajanja

- prikaz informacij:

- delovne ure naprave

- izpis digitalne informacije ob napaki delovanja

Montaža nakladalnika:

- hidravlična črpalka: 80-107 l/min

- hidravlična rezervoar: 200 l z nosilci in povratnim filtrom

- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino

- montaža hidravlične in električne napeljave :

- montaža črpalke

- montaža hidravličnega rezervoarja

- napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM

- izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni ter povratni vod)

- izdelava električnih vodov dvigala

- op: nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila

- preizkus delovanja naprave:

- nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave

- zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo

Dodatna oprema:

- hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znotraj - navzen

- hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

- nakladalec barvan v barvi šasije

- priprava nakladalca za mehansko izvlačljiv branik

- mehansko izvlačljiv zadnji branik po CE

- zaboj PVC za orodje z nosilcem

- zaboj za mrežo z nosilcem

- kamera za vzvratni pogled na priklop

Vozilo E:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

- Prostornina: min. 12000 cm

- Moč: min. 320 kW pri 1300-1900 obr/min

- Navor: min. 2000 Nm pri 900 - 1550 obr/min

- Dovoljene teže:

- skupna masa: 26000 kg

- skupna masa vlaka vozila: 40000 kg

- lastna teža šasije s kabino: max. 9700 kg

- prednja os: 8500 kg

- pogonske osi: 21000 kg

- Motorni del:

- protihrupna zaščita: 80 db

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

- vserežimski regulator

- motorna zavora moči minimalno : 260 kW pri 2300 obr/min

- predgrelec goriva

- rezervar za gorivo volumna: min. 300 l s ključavnico

- ad blue rezervoar: min. 50 l ogrevan

- stranski izpuh

- Menjalnik:

- 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS2330 TO

- pomožni odgon menjalnika za pogon nadgradnje

- Diferencial:

- zapora diferenciala na pogonskih oseh

- prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo in pretežno cestno vožnjo

- pogon 6x4

- Zavorni sistem:

- zračni dvokrožni sistem

- kompresor minimalno 350 ccm

- samodejna nastavitev zavornih oblog  na vseh oseh

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

- disk zavore na sprednji osi

- bobnaste zavore na pogonskih oseh

- ABS

- zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika

- priklop fi 50 – 200 kN  enakovredno ROCKINGER

- Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike: 385/65 - 315/80 R22,5 na pogonski osi M+S

- rezervno kolo z bočnim nosilcem

- parabolično vzmetenje prednje osi

- pnevmatsko vzmetenje pogonskih osi

- Električne naprave:

- baterije: 2 x 12 V / minimalno 170 Ah

- generator minimalno : 28 V 90 A

- stikalo za izklop baterije

- Kabina:

- kompaktna kratka, nizka kabina

- pnevmatsko vzmetena kabina

- odprtina na strehi mehanska

- LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- klima naprava v kabini

- avtoradio bluetooth

- zračno vzmeten sedež voznika

- zadnja stena z okni

- centralni sedež sopotnika

- nastavljiv sedež sopotnika

- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

- dnevni digitalni tahograf za dva voznika

- opozorilni znak za vzvratno vožnjo

- računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

- računalniški merilec povprečne porabe goriva

- tempomat

- glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči

- jeklen prednji branik

- dvigalka in pripadajoče orodje

- obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat)

- barva: bela

- Okvir šasije:

- medosna razdalja: 4400 - 4600 mm

- podložna zagozda 2 x

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

Višina nakladalca med šasijo vozila in nasedom kontejnerja: max. 240 mm

Možnost krmiljenja nadgradnje v in izven kabine z dvema delovnima hitrostma (počasna in normalna),

Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

Kontejnerski nakladalnik:

  - lastna teža maksimalno: 2200 kg

  - uporabna teža (kontejner + tovor): 20000 kg

  - dolžina  nakladalca: 6300 mm

  - min. dolžina kontejnerja: 4800 mm

  - max. dolžina kontejnerja: 7500 mm

  - navlečna sila: min. 200 kN

  - hod teleskopske roke nakladalca: min. 1350 mm

  - skupna višina opremljenega vozila: največ 3100 mm

  - skupna dolžina opremljenega vozila: največ 8800 mm

Hidravlični sistem:

- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- delovni tlak maksimalno : 310 bar

- pretok olja: min. 80 l/min

Upravljanje:

- upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila električno proporcionalno oziroma z minimalno dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine

- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidr. zaklepom

- premik teleskopa med stresanjem kontejnerja ni dovoljen

- kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidr. zaklepom samodejna preprečitev stresanja kontejnerja

- sistem upravljanja mora omogočati:

- prikaz transportne pozicije

- izklop v sili

- zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije

- možnost upravljanja naprave ob izpadu el. napajanja

- prikaz informacij:

- delovne ure naprave

- izpis digitalne informacije ob napaki delovanja

Montaža nakladalnika:

- hidravlična črpalka: 80-107 l/min

- hidravlična rezervoar: 200 l z nosilci in povratnim filtrom

- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino

- montaža hidravlične in električne napeljave :

  - montaža črpalke

  - montaža hidravličnega rezervoarja

  - napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM

  - izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod)

  - izdelava električnih vodov dvigala

  - op: nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila

- preskus delovanja naprave:

  - nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave

  - zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo

Dodatna oprema:

- hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znoter - navzen

- hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

- nakladalec barvan v barvi šasije

- priprava nakladalca za mehansko izvlačljiv branik

- mehansko izvlačljiv zadnji branik po CE

- zaboj PVC za orodje z nosilcem

- zaboj za mrežo z nosilcem

- kamera za vzvratni pogled na priklop

Vozilo F:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

- Prostornina minimalno : 6700 ccm

- Moč: min. 200 kW pri 2500 obr/min

- Navor: min. 950 Nm pri 1250 - 2100 obr/min

- Dovoljene teže:

- skupna masa šasije: 19000 kg

- lastna teža šasije: max. 6000 kg

- prednja os: 7500 kg

- pogonska os: 13000 kg

- Motorni del:

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

- protihrupna zaščita 80 db

- vserežimski regulator

- predgrelec goriva

- rezervar za gorivo volumna: min. 180 I s ključavnico

- ad blue rezervoar: min. 30 I

- vertikalni izpuh

- zaščita hladilnika motorja

- Menjalnik:

- 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden  ZF 12AS1210 TO

- pomožni odgon za pogon nadgradnje

- Diferencial:

- pogon 4x2

- blokada diferenciala

- prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo in pretežno cestno vožnjo

- Zavorni sistem:

- zračni dvokrožni sistem

- samodejna nastavitev na prednji in zadnji osi

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

- disk zavore na sprednji in zadnji osi

- ABS

- ročna zavora na zadnji osi

- Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike: 315/80 R22,5 M+S na pogonski osi

- rezervno kolo brez nosilca na šasiji

- parabolično vzmetenje prednje osi

- pnevmatsko vzmetenje pogonske osi

- Električne naprave:

- baterije: 2 x 12 V / minimalno 140 Ah

- generator minimalno :  28 V 90 A

- stikalo za izklop baterije

- Oprema kabine:

- kompaktna kratka nizka

- električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm

- zadnja stena z okni

- senčnik nad vetrobranskim steklom

- LED rumeni blok na strehi kabine

- ročna klima naprava v kabini

- bluetooth avtoradio

- zračno vzmeten sedež voznika

- klop za dva sopotnika

- dnevni digitalni tahograf za dva voznika

- računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

- računalniški merilec povprečne porabe goriva

- tempomat

- LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

- H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

- jeklen prednji branik

- dvigalka in pripadajoče orodje

- bela barva

- Okvir šasije:

- medosna razdalja: 3550 - 3700 mm

- opozorilni znak za vzvratno vožnjo

- podložna zagozda 2x

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

- Nadgradnja omogoča nakladanje in prevoz kontejnerjev po DIN 30720 in DIN 30730 velikosti do 10 m3

- Avtomatsko varovanje kontejnerja v vseh pozicijah (med odlaganjem, navlekom, stresanjem). Za transport avtomatsko varovanje kontejnerja brez potrebnih ročnih del na nadgradnji v skladu s pravilnikom o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu (Ur.l. RS št. 32/2010)

- Nadgradnja izdelana po CE standardih

- Vsi konstrukcijski deli izdelani iz materiala minimalne kvalitete S355 ali S460

- Sila dvigovanja v višini kamiona:

  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno: 14000 kg

  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno : 9000 kg

Sila dvigovanja pod nivojem kamiona

  - sila dvigovanja pri uvlečenem teleskopu minimalno : 10000 kg

  - sila dvigovanja pri izvlečenem teleskopu minimalno : 6000 kg

Prijem pod nivojem vozila min. 800 mm

Hod teleskopske roke: min. 1200 mm, teleskopska roka z drsniki

Radij dvižnih rok pri izvlečen teleskopu minimalno : 4300 mm

Zunanja širina nadgradnje: max. 2530 mm

Skupna višina opremljenega vozila: največ 3100 mm

Skupna dolžina opremljenega vozila: največ	 8800 mm

Svetla širina med teleskopskima rokama minimalno : 1950 mm

Možnost avtomatskega stresanja kontejnerjev do 10 m3 na višini minimalno  do 2500 mm v večje volumske kontejnerje brez dodatnih mehanskih priprav

Dostop do nadgradnje z zadnje strani

Upravljanja nadgradnje v kabini kabelsko in dodatno radijsko za naslednje funkcije :

  - dvig/spust glavnih rok

  - izvlek/povlek levega teleskopa

  - izvlek/povlek desnega teleskopa

  - izvlek/povlek hrati levega in desnega teleskopa

  - izvlek/povlek leve podporne noge

  - izvlek/povlek desne podporne noge

  - izvlek/povlek hkrati leve in desne podporne noge

  - stresanje

Radijsko upravljanje s prikazom napak pri delovanju

Avtomatski proces stresanja samo z uporabo ene tipke

Ročno upravljanje v sili na levi strani medosja vozila

V kabini kontrolna lučka za transportno pozicijo nadgradnje:

  - popolnoma povlečene leva in desna podporna noga

  - dvižne roke popolnoma povlečene

  - teleskopske roke popolnoma povlečene

Stikalo za izklop v sili na radijskem oz. kabelskem upravljanju ter na levi in desni strani nadgradnje

Varnostni mehanizem, ki preprečuje izvlek teleskopov med stresanjem kontejnerja

Pomožni okvir za nadgradnjo ustrezen vozilu

Hidravlični sistem z batno črpalko renomiranega proizvajalca ustreznega pretoka do 80 l/min , tlaka do 250 bar s hidr. rezervoarjem ter povratnim filtrom

Električni sistem z ustrezno zaščiteno inštalacijo ter zaščito min. IP65

Dvižna nastavljive verige po dolžini premera 13mm, velikosti 100, z varovalkami 2 kos z atestom

Zaščita batnic dvižnih cilindrov

Na vseh cilindrih neposredno vgrajeni varnostni in blokirni ventili,

Teža nadgradnje: 3250 kg z vključeno kompletno opremo

Barva samonakladalca (nadgradnje) v barvi kabine

Zadnji branik po ECE Standardih

Zaščita zadnjih luči

Hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

Lakiranje nadgradnje v barvi kabine

- Zaboj za mrežo z nosilcem

Montaža:

  - izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino

  - nadgradnja vijačena na glavno šasijo vozila

  - montaža hidravlične in električne napeljave:

- montaža črpalke

- napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM

- izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod)

- izdelava električnih vodov dvigala

- op: nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila

- montaža hidravličnega rezervoarja

Preskus delovanja naprave:

  - nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave

  - zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo

Vozilo G:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: EURO 6 Diesel 4 valjni, 16 ventilski z direktnim vbrizgavanjem

- Moč: min. 100 kW (146 KM – 2998 cm³)

- Navor: min. 340 Nm pri 1400 - 2300 vrtl/min.

- Sistem vbrizga s skupnim vodom – common rail,

- Največja dovoljena skupna masa vozila: 3500 kg

- Lastna teža šasije s kabino maksimalno : 2000 kg

- Medosna razdalja: 3650 - 3800 mm (možna dolžina nadgradnje 4200 mm)

- Menjalnik: 6+1 stop.

- Pogon: 4x2 (dvojna kolesa na zadnji osi)

- Vzmetenje: semieliptično na pogonski osi

- Barva: bela

Oprema šasije:

- Zatemnjena atermična stekla

- 3D nastavljiv vzmeten sedež voznika

- Klop za dva sopotnika spredaj

- Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

- Kodiran ključ

- Minimalno 110 Ah akumulator

- Servo volan

- ABS+ASR+ESP

- Varnostni pasovi in vzglavniki, oprema po zakonu o CPP

- Vzmeten sedež voznika

- Električni pomik stranskih stekel

- Tempomat

- Ročna klimatska naprava

- Polica nad vetrobranskim steklom

- Meglenke

- Centralno zaklepanje kabine

- LED svetlobni blok na strehi kabine

- Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom

- Pnevmatike: 195/75 R16

- Minimalno 70 I rezervoar za gorivo

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Tehnični opis nadgradnje keson:

- Dolžina nadgradnje minimalno: 4200 mm

- Širina nadgradnje maksimalno : 2250 mm

- Nakladalna dolžina min : 4130 mm

- Nakladalna širina min : 2100 mm

- Pomožna šasija je izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, vroče cinkano

- tla kesona min 18 mm vodoodporna plošča s proti drsnim nanosom

- Bočni stranici Al, višine 600 mm, luksirana

- Čelna stranica Al, višine 1000 mm, luksirana, izrez za zadnje steklo kabine, zamreženo

- Stebri, 4 kos, Fe vroče cinkani, zadnji fiksni in prirejeni za vgradnjo nakladalne ploščadi

- Demontažni poviški stranic višine 400 mm

Oprema:

- 2 kos PVC blatniki

- Bočne svetilke z odsevniki

- 2 kos pozicijskih luči

- 4+4 talne rinke

- II. stopenjska homologacija

Tehnični opis nakladalne ploščadi:

- Maksimalna obremenitev platoja 750 kg na oddaljenosti 600 mm

- 2 delovna hidravlična cilindra

- Ploščad iz aluminija

- CE-izvedba (preobremenitveni in zaviralni ventil pri spuščanju)

- Dvižni mehanizem zaščiten, lakiran RAL 9005(črna)

- Zaščita batnic

- Zavesice (odsevne)

- Enodelni zadnji branik

- Kontrolna lučka v voznikovi kabini

- Avtomatska izravnava ob nasedu na tla

- EG-Zadnji odbijač

- Upravljanje od zunaj z dvema ročnima komandama

- Upravljalski pult odporen proti vdoru vode

- Elektro hidravlični agregat 12 V ali 24 V, testiran napolnjen z oljem

- Elektro hidravlični agregat integriran v prečnem profilu

- Nožne komande na nakladalni ploščadi

- Zaščita proti odkotaljenju

- Plus/minus priključni kabel