TEHNIČNE ZAHTEVE ZA 5. SKLOP: ČEVLJI CZ

A/ PREDMET NAROČILA  in B/OPIS

| Opis blaga | ME |
| --- | --- |
| Čevlji CZ so iz črnega naravnega usnja v kombinaciji s tekstilom in zagotavljajo zračno propustnost. Podplat je direktno brizgan in je sestavljen iz gume in poliuretana. | kpl |

|  | Področje in namen uporabe: |
| --- | --- |
|  | Civilna zaščita; čevelj nizki CZ so namenjeni zaščiti nog-stopala pripadnikov pri manj zahtevnih intervencijah, pri štabnem delu, dežurstvu v ReCO, vožnji avtomobila itd. |
|  | Ostale zahteve: |
|  | - Zagotovljeno mora biti servisiranje in morebitna popravila v času garancijskega roka; - Izjava, da ponujeno blago ustreza tehničnim zahtevam naročnika; - Ponudbi morajo biti priloženi vsi pridobljeni certifikati kakovosti. - Ob dobavi blaga mora biti priloženo navodilo za uporabo, vzdrževanje in skladiščenje v slovenskem jeziku. - Dobavitelj je dolžan zagotoviti garancijo za obdobje najmanj 2 let od dneva izdaje čevlja v uporabo in sicer za naslednje napake: prekomerna obraba podloge (pretrganje), prekomerna obraba podplata, odlepljenost podplata od zgornjega dela čevlja , okanje oz. odpadanje rinčic, vodotesnost (usnja) - Ponudbi mora biti priložen vzorec |

C/ FUNKCIONALNE IN DRUGE TEHNIČNE ZAHTEVE

Zgornji del čevlja je iz črnega vodoodbojno obdelanega usnja, gladko lice, box obdelava. Podloga je laminirana z membrano, ki zagotavlja zračno propustnost vodne pare iz obutve in preprečuje vdor vode v obutev. Šivi podloge morajo biti varjeni. Na zgornjem delu čevlja je plastičen 3D predoblikovan opetnik in plastični rinčični del. Jezik je iz tekstila.

Teža: 1170g/par (za vel. 8) ± 50 g

Podplat je lepljen, sestavljen iz gume in EVA polnila-pene. Podplat je v celot črne barve, tudi ob straneh. Guma ima globok profil, ki omogoča dober oprijem na vseh podlagah, EVA pa služi kot dobra termo izolacija in blažilec udarcev pri hoji.

Vezalke in sukanci so visoko vzdržljivi na obrabo in imajo visoko raztržno trdnostjo.

Konstrukcija zgornjega dela mora omogočati dober oprijem stopala in hkrati gibljivost obutve pri uporabi. Vdelan 3D oblikovan plastičen opetnik mora nuditi nogi stabilnost v predelu pete. Plastični rinčični del mora nuditi stransko trdnost in udobno zavezovanje.

Kovinska galanterija je protikorozivno obdelana in visoko obstojna.

Vgrajeni vmesni materiali, pene, medvloge, ojačila morajo zagotoviti poleg trdnosti in udobnosti tudi ustrezno zračno propustnost.

Vložek je anatomsko oblikovan, deluje kot blažilec udarcev, sestavljen je iz več slojev, preko zgornjega tekstilnega sloja prevaja vlago proč od stopala do filca, ki jo dobro vpija, je zamenljiv.

Na čevlju so naslednje oznake:

- velikostna  številka

- mesec in letnica izdelave

- številka artikla,

Vsak par čevljev se pakira v škatlo. Na prednji strani škatle je označeno:

- naziv izdelka,

- velikostna številka,

- naziv proizvajalca,

Čevlji se izdelujejo v velikostnih številkah od 36 do 49. Vzorčna številka je številka 42.

Vzorčna slika 1:

4. VELIKOSTNE ŠTEVILKE

Velikosti za čevlje št. 8 (42)

| višina čevlja zunanja | a | 9,5 cm ± 0,5 cm | Skice 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| višina čevlja notranja (brez steljke) | b | 6,0 cm ± 0,5cm | Skica 1 |
| širina čevlja v členu (merjeno tik nad robom podplata) | c | 10,0 cm ± 0,2 cm | Skica 2 |
| višina vzgiba | d | 3,8 cm ± 0,5 cm | Skica 1 |

Način merjenja:

### Skica 1: Prerez čevlja po dolžini brez steljke

5. PREGLEDNICA TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ MATERIALOV

Osnovni kakovostni parametri materiala za:

- nizki čevlji

Oblika čevlja

Zgornji del je iz naravnega usnja črne barve, jezik in ovratnik sta iz tekstila. Podplat je lepljen in je sestavljen iz gume in EVA polnil -pene. Guma ima globok profil, ki omogoča dober oprijem na vseh podlagah, EVA pa služi kot dobra termo izolacija in blažilec udarcev pri hoji. Podloga je laminirana z membrano, ki ne pušča vode in vseeno dovoljuje dihanje noge. Vezalke so iz poliestra, črne barve.

Izdelava: Lepljena.

Zgornje usnje: Naravno usnje, hidrofobirano, box obdelava, barva črna, gladko lice.

| Kakovostni parameter | Zahtevana vrednost | Metoda za analizo |
| --- | --- | --- |
| Debelina | Min 2 mm | EN ISO 2589 |
| Ph usnja | > 3,2 | EN ISO 4045 |
| Direncialna razlika (ph <4) | ≤ 0,7 |  |
| Vsebnost kroma IV | < 3 ppm (mg/kg) | EN ISO 17075 |
| Odpornost na trganje | ≥ 200 N | EN ISO 20344:6.3 |
| Natezna trdnost | ≥ 25 N/mm2 | EN ISO 20344:6.4 |
| Odpornost na prepogibanje | brez poškodb po: 100.000 (suhi test) 10.000 (mokri test) | EN ISO 20344:6.5 |
| Prepustnost vodne pare | > 2,5 mg/(cm2*h) | EN ISO 20344:6.6 |
| Koeficient izparevanja vodne pare | > 25 mg/cm2 | EN ISO 20344:6.8 |
| Odpornost na obrabo - Martindale postopek | brez poškodb po: 25.600 ciklih (suhi test) 12.800 ciklih (mokri test) | EN ISO 20344:6.12 |
| Penetracija vode | brez penetracije po 360 minutah | EN ISO 20344:6.13 |

Podloga ovratnika:

Laminat poliamida s 3mm PU peno.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Odpornost na trganje | Min 150 N | EN ISO 20344:2011 |
| Natezna trdnost | Min 15 N/mm2 | EN ISO 20344:2011 |
| Odpornost na prepogibanje | Brez pokanja po 100.000 zgibih | EN ISO 20344:2011 |
| Prepustnost vodne pare | > 8,0 mg/(cm2*h) | EN ISO 20344:2011 |
| Odpornost na obrabo | Brez lukenj in poškodb: v suhem 51.200 ciklov v mokrem 12.800 ciklov | EN ISO 20344:2011 |

Podloga z membrano:

Je štirislojni laminat (kombinacija PA-85% in 15%-PES zgornji sloj, 100% PUR vmesne pene, 100% PES membrana in 100% PA nosilna mreža), vsi šivi sestave podloge so varjeni. Laminat podloge mora zagotavljati naslednje karakteristike:

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Odpornost na trganje | Min 30 N |  |
| Odpornost na prepogibanje | Brez pokanja po 100.000 zgibih | EN ISO 20344:2011 |
| Prepustnost vodne pare | > 3,3 mg/(cm2*h) | EN ISO 20344:2011 |
| Odpornost na obrabo (notranji sloj – podloga, ki pride v čevlju k nogi) | Brez lukenj in poškodb: v suhem 100.000 ciklov v mokrem 60.000 ciklov | EN ISO 20344:2011 |
| Površinska masa ISO3801 | 3000 g/m2 +- 5% | Tehtnica |
| Koeficienr vodne parapropustnosti | Min 27 (mg/cm2) | ISO 20344 |

Pena v ovratniku in predelu gležnja

Pena je iz poliuretana.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Debelina | 10 mm +- 0,5 mm – na konceh ustrezno tanjšana | Merilo za merjenje debelin materiala z diametrom tipala 10 mm (brez pritiska sile) oz. kljunasto merilo |

Podplat

Podplat je iz gume. Vmesni podplat je iz EVA pene. Barva gume je črna – v celoti.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Obraba | Max. 110 mm3 | ISO 20344:2011; 5.3; ISO 4649:2010 |
| Gostota gume | 1,10 +- 0,2 | ISO 2781:2008 |
| Debelina gume | Min. 2 mm | Kljunasto merilo oz. merilo za merjenje debelin |
| Globina profila spredaj; merjeno v členskem delu, na sredini podplata | 4,5 mm +- 0,5 mm | Kljunasto merilo |
| Globina profila v petnem delu; merjeno v peti, na sredini podplata | 4,7 mm +-0,5 mm | Kljunasto merilo |
| Trdota | 75 + -5 AShor | A shor meter |

Vmesni podplat

Vmesni podplat je iz EVA pene za blaženje udarcev in toplotno izolacijo. Barva je rjava.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Debelina v členu; merjeno na sredini podplata | 9 mm +- 2 mm | Kljunasto merilo |
| Debelina v peti; merjeno na sredini podplata | 18 mm +- 2 mm | Kljunasto merilo |
| Trdota | 55 + -5 AShor | A shor meter |

Opetnik

Opetnik je iz polivretana in je 3D predoblikovan. Ima reže za zračenje.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Trdota | 60D shor +- 5D shor | Shor meter -Dshor |

Rinčični del:

Rinčični del je iz polipropilena je sprofiliran in ima utore za rinčice.

| Karakteristika : | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Trdota | 35D shor +- 5D shor | Shor meter -Dshor |

Kapica

Kapica je termoplastična.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Debelina kapice | 1.2 mm +- 0.3 mm | Kljunasto merilo oz. merilo za merjenje debelin |

Notranjik

Notranjik  je iz polipropilena in oblikovan po kopitu.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Debelina v predelu člena | 4,2 +- 0,5 | Kljunasto merilo oz. merilo za merjenje debelin |
| Debelina v predelu pete | 6,8 +- 0,5 | Kljunasto merilo oz. merilo za merjenje debelin |

Steljka

Anatomsko oblikovana, sestavljena iz filc osnove in tekstila

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Odpornost na obrabo (zgornji sloj) | Brez lukenj in poškodb: v suhem 25.600 ciklov v mokrem 12.800 ciklov | EN ISO 20344:2011 |
| Debelina; merjeno v predelu člena | 3.5 mm +- 0.5 mm | Kljunasto merilo oz. merilo za merjenje debelin, debelina se meri v predelu člena |

Vodoodpornost čevlja.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Vodootpornost | Čevelj ne sme prepustiti vode po 2500 pregibih čevlja v vodi | Naprava za dinamični test odpornosti obutve na prepuščanje vode Nivo vode v napravi sega 2cm nad robom podplata. |

Vezalke

Vezalke so iz poliestra, oblika okrogla.

| Karakteristika: | Vrednost: | Oprema za merjenje: |
| --- | --- | --- |
| Dolžnina | 125 cm +- 10 cm | Linijsko ali tračno merilo |
| Obstojnost na obrabo ob zanko po metodi Satra PM93 | > 70.000 drgnjenj brez vidnih poškodb | EN ISO 20344:2011 |