# Naročnik:

GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA

Vojkova cesta 19,

1000 Ljubljana

- NASLOV NAROČILA:

javno naročilo za dobavo IZOLIRNIH DIHALNIH APARATOV

PONUDBA

- PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH*

| VODILNI PARTNER |  |
| --- | --- |
| POLNA FIRMA |  |
| NASLOV |  |
| MATIČNA ŠT. |  |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |  |
| NAZIV |  |
| ZAPOSLEN/A PRI |  |
| E-POŠTA (ZA VROČITEV ODLOČITVE) |  |
| TELEFON |  |
| PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO |  |
| POLNA FIRMA IN NASLOV (ponudnik po potrebi kopira številko vrstic) |  |

* Ponudnik podrobnejše oz. več informacij o ponudniku/partnerju vnese na obrazec EPDS pod rubriko »Del II. Informacije glede gospodarskega subjekta«.

- tehnične SPECIFIKACIJE

- Splošno:

Izolirni dihalni aparati (IDA) morajo biti izdelani, označeni in preizkušeni v skladu s standardom SIST EN 137:2006 CL- 2 (za gasilsko uporabo), ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezen certifikat. Vsi sestavni deli aparata morajo biti izdelani tako, da v najmanjši meri ovirajo uporabnike pri gibanju v zaprtih prostorih in pri prehodu skozi manjše odprtine. Prav tako morajo biti sestavljeni na način, da je posamezne komponente moč enostavno odstraniti za redno servisiranje oziroma vzdrževanje. Vsa dobavljena oprema mora biti proizvedena leta 2017, kar mora ponudnik izkazati z listinami in oznakami na proizvodih. Za dele, ki imajo tovarniško naveden datum izdelave in le ta ni laično razumljiv, mora ponudnik priložiti šifrant, iz katerega je mogoče razbrati datum izdelave.

- Maska:

- Izdelana, označena in preizkušena mora biti v skladu s standardom SIST EN 136:1998 CL-3. Ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezen certifikat.

- Izvedba kot celo-obrazna maska s širokim nezastrtim naravnim vidnim poljem ki mora biti večje od 90%.

- Sistem dovoda zraka v masko je za pozitivni tlak glede na okolico – nadtlačna maska.

- Osnova maske mora biti izdelana iz gume.

- Tesnilni rob maske mora biti dovolj širok in oblikovan na način da se maska popolnoma prilega obrazu uporabnika, s tem se zagotavlja udobnost in popolno tesnjenje.

- Temperaturno delovno območje mora biti vsaj od -30 0C do + 60 0C.

- Dobavljiva mora v treh različnih velikostih (S, M, L). Velikosti morajo biti jasno označene tako na sami maski (guma) kot tudi na notranjem ohišju maske.

- Priklop pljučnega regulatorja na masko je po sistemu hitrega priklopa/izklopa, t.i. bajonetni priklop. Omogočen mora biti v vseh položajih (3600) gledano v smeri potiska za priklop.

- Pritrjevanje in zategovanje na obraz je pet točkovno, s pomočjo trakov iz gume. Trakovi so med seboj povezani.

- Maska mora imeti nosilni trak iz gume, da se, pred namestitvijo na obraz, lahko nosi okoli vratu.

- Steklo maske (vizir) je pravokotne oziroma trapezaste oblike, z zaobljenimi robovi, višina stekla mora biti od čela do najmanj spodnjega dela nosu. Material je polikarbonat ali temu ustrezen material, z nanosom zaščitnega sloja.

- Zrak iz pljučnega regulatorja prehaja v masko na način, da preprečuje zamegljevanje vizirja.

- Za možnost komunikacije mora imeti maska vgrajeno govorno membrano.

- Vsaka maska mora imeti vgrajeno integrirano vezje (čip) za radiofrekvenčno identifikacijo z namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi naprave za testiranje.

- Zagotovljena mora biti rešitev za uporabnike korekcijskih očal. Predmet dobave je 15 kos okvirjev očal za namestitev korekcijskih leč. Očala se morajo enostavno vstaviti oziroma sneti z maske. Maska z vstavljenimi očali ne sme zmanjšati funkcionalnosti maske.

- Maska mora imeti trajno obstojno in dobro vidno številko posamezne maske od 001 do 150 (npr. gravura na kovinski zaponki za zategovanje pasov). Nalepke ne pridejo v poštev.

- Nosilno ogrodje - hrbtišče:

- Izdelano iz ognjevarnih, anti-statičnih in kemično odpornih materialov.

- Biti mora ergonomsko oblikovano tako, da se teža enakomerno porazdeli na uporabnika v ledvenem delu, bokih in ramenih.

- Imeti mora možnost nastavljanja predvidoma treh položajev za prilagoditev višini uporabnika. Posamezni položaji morajo biti jasno označeni.

- Ogrodje mora omogočati namestitev različnih tlačnih posod, tako po velikosti kot po materialih, iz katerih so izdelane.

- Imeti mora tudi možnost pritrditve dveh tlačnih posod, ne da je za to potrebna predelava ali nameščanje dodatne opreme, razen seveda ustreznega T kosa za povezavo med posodama. Trak za pritrditev tlačne posode mora biti raztegljiv, da omogoča namestitev ene ali dveh tlačnih posod.

- T kos za povezavo med tlačnima posodama ima notranje navoje G 5/8. Tlačni posodi se nanj pritrdita s privijanjem, povezava na reducirni ventil pa je preko hitrega bajonetnega priklopa. V ta namen se v T kos privijači nastavek od tlačne posode, ki omogoča tak priklop.

- Naramnici morata biti v predelu stika z uporabnikom oblazinjeni z negorljivimi materiali. V ramenskem delu obeh naramnic, kjer potekajo cevi dovoda zraka v masko in manometer, mora biti nameščena dodatna zaščita teh cevi v obliki tunela z zaščitno negorljivo tkanino in odsevnimi trakovi za boljšo vidnost.

- Naramnici morata biti nastavljivi za prilagoditev telesni višini uporabnika.

- Predvidoma na eni od naramnic v zgornjem sprednjem delu mora biti nameščen snemljiv priključek, kamor se pripne pljučni regulator za čas, ko ni v uporabi (kadar ni priključen na masko). Ta položaj priključka je prednostni, dopušča pa se tudi možnost položaja na ledvenem pasu.

- Ledveni (trebušni) pas mora biti ravno tako oblazinjen z negorljivimi materiali. Na ogrodje mora biti pritrjen na način, da je delno vrtljiv, da se odziva glede na upogibanje in zvijanje uporabnika. To omogoča, da pas ostane v vodoravnem položaju. Pas mora biti na obeh straneh zaponke nastavljiv za prilagoditev ledvenega obsega uporabnika.

- Vse trakove in oblazinjenja na ogrodju mora biti možno sneti brez uporabe orodja z namenom čiščenja in dezinfekcije.

- Cevi iz reducirnega ventila do pljučnega regulatorja, do piščali in do manometra morajo biti integrirane v hrbtišče. S tem so te cevi  zaščitene pred poškodbami in zunanjimi vplivi.

- Na spodnjem robu hrbtišča mora biti nameščena gumirana mehanska zaščita, ki ščiti pred udarci.

- Vsako ogrodje mora imeti vgrajeno integrirano vezje (čip) za radiofrekvenčno identifikacijo z namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi naprave za testiranje.

- Na vidnem mestu mora imeti ogrodje trajno obstojno in dobro vidno številko od 001 do 100, velikost številk vsaj 12 mm. Možnost za označitev je ali površinska gravura ali obstojna nalepka z mehansko vtisnjeno številko.

- Reducirni ventil in pnevmatski sistem:

- Reducirni ventil deluje kot tlačni regulator, zmanjšuje tlak iz jeklenke na predpisano vrednost na t.i. srednji tlak.

- Reduciran tlak zraka se dovaja preko cevi in hitre spojke do pljučnega regulatorja oziroma maske.

- Srednje tlačna linija za zrak mora imeti dodano hitro spojko za priklop pnevmatske opreme za reševanje oseb.

- Reducirni ventil je pritrjen na nosilno ogrodje. Pritrditev mora biti enostavna, da je moč ventil hitro odstraniti za čiščenje ogrodja oziroma popravila ventila.

- Povezava tlačne posode na reducirni ventil je preko t.i. hitrega bajonetnega priklopa. Tlačna posoda se priklopi na reducirni ventil s soosnim pritiskom, odklopi pa z zasukom ročnega kolesca ter hkratnim dviganjem tlačne posode stran od zaskočnega mehanizma. Opisana opravila so možna samo pri tlakih, manjših od 5 bar.

- Varnostni ventil na reducirnem ventilu preprečuje povišanje srednjega tlaka izven predpisanih vrednosti.

- Reducirni ventil je z eno ali dvema tlačnima cevema (lahko tudi cev v cevi) povezan z manometrom in z akustično opozorilno napravo (piščalko). Slednja mora biti čim bližje uporabnikovi glavi; izvedba, pri kateri je piščalka nameščena na reducirnem ventilu, ni dopustna.

- Varnostna piščal se aktivira pri tlaku v tlačni posodi od 50 do 60 bar.

- Manometer je analogni, viden v temi, zaščiten z gumiranim ohišjem in odporen na udarce.

- Pljučni regulator:

- Pljučni regulator pretvarja srednji tlak sistema v tlak, ki prehaja v notranjost maske izolirnega dihalnega aparata po sistemu nadtlaka.

- Aktivira se avtomatsko s prvim vdihom.

- Povezava pljučnega regulatorja na srednjetlačno cev iz reducirnega ventila je preko hitre pnevmatske spojke.

- Pripenjanje na masko mora biti po sistemu bajonetnega priklopa. Ta hitri priklop mora biti izveden tako, da se pripne s soosnim potiskom proti maski.

- Priklop na masko mora biti možen v vseh položajih, to je 360° okrog gledano po osi priklopa.

- Gibljivost pljučnega avtomata priklopljenega na masko mora biti 360° po osi priklopa.

- Imeti mora gumb za povečano doziranje zraka. Doziranje je povečano v času pritiskanja na gumb, po sprostitvi se to doziranje ustavi.

- Regulatorji morajo imeti vgrajeno integrirano vezje (čip) za radiofrekvenčno identifikacijo z namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi testne naprave.

- Reševalna kapuca:

- Reševalna kapuca je namenjena reševanju oseb iz prostorov, kjer je v zraku prenizka vrednost kisika oz previsoka vrednost strupenih snovi.

- Izdelana mora biti v skladu s SIST EN 1146:2006 (priložiti certifikat), priključiti pa jo mora biti mogoče na izolirni dihalni aparat, ki je izdelan skladno s SIST EN 137.

- Izdelana iz negorljivega in nepremočljivega platna živih barv (rumena, oranžna..).

- Prekrivati mora celotno glavo, imeti mora možnost zategovanja/zavezovanja odprtine s pomočjo vrvice.

- Imeti mora velik vezir s prevleko, ki preprečuje zameglitev.

- Možnost čiščenja in ponovne uporabe.

- Priklop na izolirni dihalni aparat preko hitre spojke na srednjetlačni cevi.

- Stalen dotok zraka iz izolirnega dihalnega aparata v kapuco, s konstantnim pretokom približno 50 litrov/minuto.

- Priložena mora biti torbica za shranjevanje reševalne kapuce. Na torbi je prišit en kovinski obroč, kamor se vpne plezalni karabin, da je omogočeno nameščanje torbice na pas gasilca.

- Tlačna posoda:

- Izdelana v skladu s standardom SIST EN 12245:2009, ponudnik mora v ponudbi priložiti ustrezen certifikat.

- Delovni tlak posode je 300 bar, preizkusni 450 bar, razpočni tlak večji od 800 bar.

- Volumen tlačne posode je 6,8 litra (+/- 2%).

- Notranja posoda mora biti iz aluminija.

- Zunanjost ojačana s karbonskimi in/ali steklenimi vlakni.

- Odporna na udarce, kemikalije in obrabo.

- Zunanjost gladko prevlečena z epoksidnimi ali drugimi ustreznimi smolami. Pod premazom naj bo natisnjen logotip in napis Gasilske brigade Ljubljana. Logotip (CGP) se dobi na podlagi prošnje na mail primoz@gb.ljubljana.si.

- Vsaka tlačna posoda mora imeti trajno natisnjeno svojo trimestno zaporedno številko začenši od 001 do končne številke 150, predvidoma pod prozorno epoksidno smolo. Velikost številk vsaj 12 mm.

- Masa tlačne posode (brez ventila in polnitve z zrakom) ne sme presegati 4,2 kg.

- Življenjska doba vsaj 20 let (uporabna najmanj do 2037).

- Na posodi morajo biti dobro vidni podatki o mesecu in letu proizvodnje, proizvajalcu, periodičnemu preizkušanju in življenjski dobi.

- Vsaka tlačna posoda mora imeti vgrajeno integrirano vezje (čip) za radiofrekvenčno identifikacijo z namenom prepoznavanja in prenosa podatkov pri uporabi naprave za testiranje.

- Obseg dobave sta tudi dva manometra za pregled napolnjenosti tlačne posode, standardni navoj G 5/8“.

- Ventil tlačne posode:

- Ventil mora biti izdelan po standardu SIST EN 144.

- Namestitev na tlačno posodo je preko navoja M18x1,5.

- Stranski navoj za priključitev tlačne posode je G 5/8“.

- Odpiranje in zapiranje ventila (vijačenje)  poteka v osi navoja na tlačni posodi.

- Ventil mora imeti dodan omejevalnik pretoka, ki deluje kot varovalni mehanizem, da v primeru preloma ventila (npr. pri padcu tlačne posode) preprečuje nekontrolirano hitro praznjenje zraka iz tlačne posode in s tem povezano nevarno gibanje.

- Vse ventile se na priključnem delu (G 5/8“) opremi (navijači) z nastavkom za hitri bajonetni priklop.

- Naprava za testiranje:

- Z napravo za testiranje se preverja brezhibnost delovanja izolirnih dihalnih aparatov in plinotesnih oblek po uporabi, servisiranju ali popravilu.

- Posamezne komponente se preizkuša v skladu z zahtevami proizvajalca dihalnih aparatov. Mejni parametri za preizkušanje predmetnih aparatov (iz razpisa) morajo že biti vneseni v napravo oziroma računalnik naprave.

- V napravo mora biti možno vnašanje podatkov dihalnih aparatov in plinotesnih oblek različnih proizvajalcev.

- Omogočeno mora biti kopiranje podatkov tudi iz drugih baz ter varnostno kopiranje podatkov iz baze na računalniku na druge računalnike ali zunanji disk (USB).

- Testna naprava mora omogočati statično in dinamično testiranje aparatov. Omogočati mora testiranje vseh pnevmatskih komponent izolirnega dihalnega aparata: maske (nadtlačne in podtlačne), pljučnega regulatorja, reducirnega ventila, signalne piščali, manometra ter reševalne kapuce.

- Programska oprema naj omogoča avtomatsko, ročno in selektivno testiranje. Ponudnik je dolžan 12 let po dobavi ažurno brezplačno nadgrajevati programsko opremo, predvidoma preko omrežne povezave (mrežna kartica).

- Naprava je računalniško vodena, dobava obsega tudi ustrezen računalnik z monitorjem na dotik. Zaželena je kompaktna izvedba naprave z računalnikom, ki je integriran v samo napravo.

- Ponudnik je dolžan enkrat letno na lokaciji naročnika opraviti kalibracijo naprave in za to izdati pisno potrdilo. 12-letna kalibracija mora biti všteta v ceno naprave.

- Naprava mora imeti čitalnik za radio frekvenčno identifikacijo posameznih komponent dihalnih aparatov. Vsa dobavljena oprema izolirnih dihalnih aparatov mora biti ob dobavi že vnesena v računalnik.

- Naprava mora imeti možnost tiskanja poročil o preizkušanju z vsemi podatki o dihalnem aparatu, o rezultatih testov, s podatki o naslednjem potrebnem preizkusu in osebi, ki je izvedla preizkus, vse v slovenskem jeziku.

- Dostop do naprave mora biti zaščiten z geslom za različne uporabnike (18 gasilcev) in različne nivoje, skladno z usposobljenostjo posameznika. Informatik in vodja servisa pri naročniku naj imata administrativne pravice. Tiskalnik ni v obsegu dobave, zagotovi ga naročnik.

- Testna naprava mora imeti vse potrebne priključke in adapterje za nemoteno preizkušanje vseh tipov izolirnih dihalnih aparatov, ki jih proizvaja ponudnik. Za ostale proizvajalce se dobavitelj in naročnik dogovorita posebej.

- Dobavitelj je dolžan opravljati redno in izredno servisiranje testne naprave za dobo 12 let. Strošek rednega servisiranja je strošek ponudnika, izrednega pa naročnika. Morebitne okvare naprave mora ponudnik odpraviti najkasneje v petih delovnih dneh po pisnem zahtevku s strani naročnika. V nasprotnem primeru je dolžan v desetih delovnih dneh naročniku dostaviti nadomestno napravo za testiranje. To mu ni treba storiti, v kolikor ima v Republiki Sloveniji svojo testno napravo. V tem primeru je dolžan do odprave napake brezplačno testirati vse komponente aparatov. Stroške prevoza aparatov od naročnika do ponudnika so strošek naročnika, v kolikor je lokacija ponudnikove naprave za testiranje oddaljena do 20 km od sedeža naročnika. Za večje razdalje za prevzem in dostavo aparatov poskrbi ponudnik.

- Rezervni deli:

- Ponudnik predloži natančen terminski plan vzdrževanja izolirnega dihalnega aparata za vsako leto posebej, in sicer ločeno po posameznih elementih, ki ga sestavljajo (maska, reducirni ventil, pljučni regulator….). Ponudnik nato opredeli vse potrebne rezervne dele, ki jih je potrebno menjati v skladu s programom vzdrževanja za predvideno dobo uporabe. Vsak rezervni del mora imeti navedeno kataloško številko, potrebno število kosov in ceno.

- Rezervni deli morajo biti specificirani za ves obseg dobave izolirnih dihalnih aparatov.

- Rezervni deli se dobavljajo sproti glede na terminski plan vzdrževanja in ne smejo biti starejši od dveh mesecev od dneva dobave. Ne glede na to morajo biti v primeru, da je dobava predvidena v začetku koledarskega leta, izdelani v tem letu.

- Specifikacija delov naj obsega tudi ves potreben material oziroma rezervne dele za predvideno generalno obnovo aparatov.

- Predvidena doba uporabe izolirnih dihalnih aparatov pri naročniku je 12 let od dneva dobave.

- Skupen znesek rezervnih delov po posameznih letih se vpiše v tabelo.

- V ponudbo rezervnih delov mora ponudnik prišteti še tri testne glave za napravo za testiranje, ki naj se menjajo vsake tri leta po dobavi.

- Usposabljanje:

- Ponudnik izvede predstavitev opreme in usposabljanje za uporabniške funkcije aparata za vse uporabnike opreme, na sedežu naročnika, v štirih zaporednih dneh, za vsako izmeno posebej. To je dolžan izvesti najkasneje dva tedna po dobavi opreme.

- Ponudnik izvede izobraževanje in usposabljanje za vzdrževanje za vso dobavljeno opremo, z izjemo plombiranega dela reducirnega ventila. Prav tako izvede usposabljanje za delo z napravo za testiranje. Usposabljanje se izvede za 18 oseb, na sedežu naročnika.

- Navedena usposabljanja za vzdrževanje opreme iz prejšnje točke ponudnik najprej izvede v roku, ki ni daljši od treh tednov po dobavi. Vsa nadaljnja usposabljanja je dolžan izvajati periodično na sedežu naročnika za vso dobo uporabe opreme pri naročniku, torej za 12 let. Čas med posameznimi usposabljanji ne sme biti daljši od treh let. Za vsa usposabljanja, za vsakega posameznika posebej, se izda pisno potrdilo.

- Obseg dobave in storitev v letu 2017:

- Tlačna posoda z ventilom	150 kos

- Maska	150 kos

- Okvir očal za namestitev korekcijskih leč	  15 kos

- Nosilno ogrodje z reducirnim ventilom in pnevmatskim sistemom	100 kos

- Pljučni regulator	100 kos

- Reševalna kapuca	  25 kos

- T-kos za namestitev dveh tlačnih posod na nosilno ogrodje	  20 kos

- Naprava za testiranje	    1 kos

- Manometer s hitrim priklopom za pregled napolnjenosti tlačne posode	    2 kos

- Predstavitev opreme in usposabljanje za uporabnike	       1 x

- Izobraževanje in usposabljanje za vzdrževanje opreme	       1 x

- Izobraževanje in usposabljanje za delo z napravo za testiranje	       1 x

- Sukcesivni obseg dobave opreme in storitev do leta 2029:

- Glava naprave za testiranje	 3 kos

- Rezervni deli 	     po programu vzdrževanja

- Izobraževanje in usposabljanje za vzdrževanje opreme	        3 x

- Izobraževanje in usposabljanje za delo z napravo za testiranje	        3 x

- Vzorec:

- Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi predložiti svoj vzorec izolirnega dihalnega aparata, ki je predmet javnega razpisa. Vzorec mora v vseh tehničnih lastnostih ustrezati razpisanim pogojem, v nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja brez možnosti dopolnitve. Določilo velja tudi za številčne označbe tlačnih posod, nosilnih ogrodij in mask.

- Naročnik si pridržuje pravico, da predloženi vzorec tudi preizkusi, pri čemer ne nosi nikakršne odškodninske ali kakršnekoli druge odgovornosti za morebitno poškodovanje, čiščenje oz. ponovno testiranje vzorca.

- Izbranemu ponudniku bo vzorec vrnjen po kakovostnem prevzemu blaga, ostali ponudniki pa vzorce prevzamejo v 15ih dneh od dneva pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila oziroma po pozivu naročnika.

- Tehnični podatki za ponujeno opremo:

- Ponudnik mora za vsak del ponujene opreme posebej (maska, tlačna posoda, ventil …) navesti tip, kataloško številko in naziv proizvajalca (v kolikor to ni sam). Vsak del opreme mora natančno tehnično opisati, navesti vsaj naročnikove zahtevane karakteristike in dopisati dodatne navedbe, ki definirajo izdelek. Nato priloži prospektni material. Za naveden opis se ponudnik drži vrstnega reda opreme od točke 2 do točke 9 tega dokumenta.

- Za opremo, za katero je zahtevana skladnost s standardi in certifikati, je ponudnik dolžan priložiti tudi kopije le teh. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh v tej točki zahtevanih dokumentov in navedb, bo izločena kot tehnično neustrezna, brez možnosti dopolnitve.

- PONUDBENA CENA

Cena mora biti strukturirana po posameznih elementih - ponudnik izpolni spodnji tabeli pod točko A) in B). Za plačilo naročila v letu 2017 se upošteva skupni znesek iz Tabele A), za ocenjevanje ponudb pa seštevek vseh cen iz Tabel A) in B).

- PONUDBENI PREDRAČUN ZA OPREMO IN STORITVE V LETU 2017:

| POSTAVKA | PONUJENA CENA NA ENOTO (V EUR BREZ DDV) | ŠT. KOSOV | SKUPNA PONUJENA CENA (V EUR BREZ DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| - Tlačna posoda z ventilom |  | 150 kosov |  |
| - Maska |  | 150 kosov |  |
| - Okvir očal za namestitev korekcijskih leč |  | 15 kosov |  |
| - Nosilno ogrodje z reducirnim ventilom in pnevmatskim sistemom |  | 100 kosov |  |
| - Pljučni regulator |  | 100 kosov |  |
| - Reševalna kapuca |  | 25 kosov |  |
| - T-kos za namestitev dveh tlačnih posod na nosilno ogrodje |  | 20 kosov |  |
| - Naprava za testiranje |  | 1 kos |  |
| - Manometer s hitrim priklopom za pregled napolnjenosti tlačne posode |  | 2 kosa |  |
| - Predstavitev opreme in usposabljanje za uporabnike |  | 1 x |  |
| - Izobraževanje in usposabljanje za vzdrževanje opreme |  | 1 x |  |
| - Izobraževanje in usposabljanje za delo z napravo za testiranje |  | 1 x |  |
| SKUPNA Ponujena cena (v EUR brez DDV) |  |  |  |
| SKUPNA Vrednost DDV (22%) |  |  |  |
| Skupna ponujena cena (v eur z ddv) |  |  |  |

- PONUDBENI PREDRAČUN ZA OPREMO IN STORITVE ZA VZDRŽEVANJE DO LETA 2029:

| POSTAVKA | PONUJENA CENA NA ENOTO (V EUR BREZ DDV) | ŠT. KOSOV | SKUPNA PONUJENA CENA (V EUR BREZ DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2018 | / | Kompl. |  |
| 2. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2019 | / | Kompl. |  |
| 3. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2020 | / | Kompl. |  |
| 4. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2021 | / | Kompl. |  |
| 5. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2022 | / | Kompl. |  |
| 6. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2023 | / | Kompl. |  |
| 7. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2024 | / | Kompl. |  |
| 8. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2025 | / | Kompl. |  |
| 9. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2026 | / | Kompl. |  |
| 10. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2027 | / | Kompl. |  |
| 11. Rezervni deli – po planu vzdrževanja za leto 2028 | / | Kompl. |  |
| 12. Glava naprave za testiranje |  | 3 kos |  |
| 13. Izobraževanje in usposabljanje za vzdrževanje opreme |  | 3x |  |
| 14. Izobraževanje in usposabljanje za delo z napravo za testiranje |  | 3x |  |
| SKUPNA Ponujena cena (v EUR brez DDV) |  |  |  |  |
| SKUPNA Vrednost DDV (22%) |  |  |  |  |
| Skupna ponujena cena (v eur z ddv) |  |  |  |  |

- Pogoji izvedbe

| kraj dobave: | Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid). |
| --- | --- |
| rok dobave: | 4 mesece od dneva podpisa pogodbe. |
| PLAČILNI POGOJI: | 30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu oziroma po uspešno opravljenem vsakem posameznem obdobnem rednem vzdrževanju. |
| VALORIZACIJA CEN: | Vse ponudbene cene so fiksne za prvi dve leti trajanja pogodbe. Po zaključenem drugem letu trajanja pogodbe se cene na enoto lahko valorizirajo v skladu z letnim koeficientom rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu po podatkih SURS, skladno z določbami v pogodbi. |
| minimalni garancijski roki: | Dve (2) leti od dneva dobave IDA oziroma eno (1) leto od dneva zamenjave rezervnega dela v okviru storitev vzdrževanja ali popravila IDA |
| obdobje zagotavljanja storitev rednega vzdrževanja: | 12 let od dneva podpisa pogodbe |

- PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH

| Podatki o podizvajalcu (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR) | Povezana Družba | Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec | Količina | Vrednost v EUR (brez DDV) | Rok izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |

V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice.

- REFERENČNI POSLI PONUDNIKA

| Izvajalec referenčnega posla | Naročnik referenčnega posla | Naziv ref. posla ter št. pogodbe z naročnikom | Količina dobavljenih IDA | Zaključek posla (datum plačila računa) | Izjava (ustrezno obkljukaj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vsak dobavljen IDA je bil izdelan: skladno s standardom SIST EN 137 je imel masko izdelano v skladu s standardom SIST EN 136 |
|  |  |  |  |  | Vsak dobavljen IDA je bil izdelan: skladno s standardom SIST EN 137 je imel masko izdelano v skladu s standardom SIST EN 136 |
|  |  |  |  |  | Vsak dobavljen IDA je bil izdelan: skladno s standardom SIST EN 137 je imel masko izdelano v skladu s standardom SIST EN 136 |
|  |  |  |  |  | Vsak dobavljen IDA je bil izdelan: skladno s standardom SIST EN 137 je imel masko izdelano v skladu s standardom SIST EN 136 |

Ponudnik po potrebi doda vrstice ali kopira obrazec.

- IZJAVA

Izjavljamo:

1. da smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;

2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

3. da je ponujena oprema tovarniško nova, izdelana v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji;

4. da se zavezujemo na zahtevo naročnika nemudoma predložiti pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

5. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

6. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

7. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb;

8. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

9. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

10. da bomo predmet pogodbe dobavili v ponujenem roku;

11. da smo sami proizvajalec ponujenih izolirnih dihalnih aparatov oz. smo s strani proizvajalca ali zastopnika proizvajalca pooblaščeni za prodajo ponujene opreme in izvajanje servisa in popravil ponujene opreme;

12. da bomo zagotavljali reden servis za ponujeno blago in rezervne dele še najmanj 12 let po dobavi blaga;

13. da bomo izvedli vsa zahtevana usposabljanja.

| PONUDNIK | ŽIG IN PODPIS |
| --- | --- |
| VODILNI PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |
| PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |
| PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |

Ponudniki v primeru več partnerjev dodajo nove vrstice.

Postavka se izpolni glede na predložen plan rednega vzdrževanja in servisiranja ponujenih IDA za obdobje 12 let.