SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti Novi trg 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 10N170196 |
| Predmet javnega naročila | Izdelava PID za Logistični center na Igu |

Predmet naročila je izdelava in predaja načrtov projekta izvedenih del – PID za objekt Logistični center ZRC SAZU na Igu.

Osnova za izdelavo PID dokumentacije je Pravilnik o izdelavi projektne dokumentacije (Ur.l.RS št. 55/08), PGD, PZI projekt št. 10/13, izdano gradbeno dovoljenje in zgrajen objekt.

V okviru izvedbe storitev je potrebno izdelati:

Vodilna mapa,

načrt arhitekture PID v BIM modelu nivo 300

načrt gradbenih konstrukcij PID ( v 2D risbi )

načrt elektro instalacij in opreme s shemami PID ( v 2D risbi )

načrt strojnih instalacij in opreme PID v BIM modelu nivo 300 z vrisanimi prezračevalnimi kanali in razvodi cevovodov.

študija požarne varnosti - izkaz PID

PID mora vključevati tudi izris izvedene stavbe v tri dimenzionalnem modelu z natančno razslojitvijo sestavov konstrukcij, materialov in kompozitov v BIM procesnem okolju, ki predstavlja INFORMACIJSKI MODEL STAVBE. Informacijski model stavbe je digitalni zapis in predstavitev informacij o konkretni stavbi za komunikacijo med udeleženimi v gradbenem projektu. Model BIM vsebuje geometrijske in ne geometrijske informacije, ki jih potrebujejo in izdelajo arhitekti in inženirji za načrtovanje, analizo, simulacije, vizualizacije in dokumentacijo tako v fazah pred gradnjo, med njo in tudi po njej.

Geometrijske informacije določajo digitalni 3D model stavbe, sestavljen iz elementov, ki so digitalni ekvivalent pravih elementov stavb od temeljev do strehe. Ne geometrijski del določa dodatne informacije o stavbi in njenih elementih ter lastnostih, ki se nanašajo na funkcijo, obliko in materiale.

Izdelovalec PID dokumentacije je dolžan sodelovati z gradbenim  izvajalcem, da v PID-u evidentira vse spremembe glede na PGD in PZI dokumentacijo in sodeluje pri izdelavi POV.

Predaja dokumentacije v 4-ih izvodih (PID 4x in POV 4x) in v elektronski obliki.

Pogoj za uspešen prevzem dokumentacije je potrditev vseh dokumentov s strani odgovornega vodje projekta.