TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila so storitve CPV 79710000 - Varovalne storitve, ki vključujejo: Fizično, tehnično in protipožarno varovanje, vključno z intervencijskim varovanjem.

Predmet naročila vključuje:

- Opravljanje storitev fizičnega, tehničnega, intervencijskega in protipožarnega varovanja na lokaciji Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), Bukovžlak 30, 3221 Teharje, ki obsega vse objekte znotraj ograjenega območja, ki se nahaja na površini 34 ha: upravna zgradba, vrtni center, sortirnica, kompostarna, objekt mehansko biološke obdelave odpadkov (MBO), odlagališče Bukovžlak, odlagališče RCERO, vhodna kontrola, zbirni center, čistilna naprava, garaža za kompaktor, hala za biostabilizacijo odpadkov.

2. Opravljanje tehničnega, intervencijskega in protipožarnega varovanja na lokaciji Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje, ki obsega vse objekte znotraj ograjenega območja: upravna zgradba, delavnice, skladišča in garaže.

3. Opravljanje storitev tehničnega in intervencijskega varovanja na lokaciji Mestna tržnica Celje, Linhartova ulic BŠ, 3000 Celje.

Podrobnejši podatki o številu elementov tehničnega varovanja in obsegu storitev na posameznih objektih, ki so predmet naročila, so podani v nadaljevanju tehnične dokumentacije.

Naročnik si v času trajanja okvirnega sporazuma pridržuje pravico do spremembe števila ur, ki jih opravijo pooblaščeni varnostniki, glede na spremembe potreb. Pridržuje si tudi pravico do spremembe števila ali tipa oziroma vrste elementov sistemov tehničnega varovanja zaradi morebitnih sprememb potreb ali pogojev na posameznih lokacijah. Sprememba števila ali vrste elementov tehničnega varovanja, ki bi znašale manj kot 5 % povečanja, glede na obstoječe stanje elementov pod točko 4 tehnične dokumentacije niso razlog za spremembo pogodbene cene v okviru periodičnega vzdrževanja sistema pod točkami 5, 6 in 7 ponudbenega predračuna.

Ponudnikom se omogoči ogled za pripravo ponudbe. Ponudniki se lahko za ogled dogovorijo preko elektronskega naslova tomaz.ivankovic@simbio.si. Ogled se lahko opravi najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe.

Izbrani ponudnik mora biti usposobljen za upravljanje z obstoječo opremo oz. lahko na svoje stroške opravi zamenjavo opreme, ki mora biti enake ali boljše kvalitete kot je obstoječa.

- FIZIČNO VAROVANJE (LOKACIJA RCERO CELJE)

Storitve fizičnega varovanja obsegajo:

-	varovanje objektov, prostorov, ljudi in premoženja, obhodi, odklepanje, pregled celotnega varovanega območja, upravljanje z vgrajenimi tehničnimi sistemi za varovanje in opravljanje nalog nadzora (oziroma video nadzora), ter opravljanje drugih nalog po načrtu varovanja za posamezne varovane objekte in prostore,

- upoštevanje posebnih navodil naročnika v zvezi z izvajanjem fizičnega in tehničnega varovanja,

- vzdrževanje javnega reda in miru v varovanem območju,

- izvajanje obhodov in opazovanje varovanih objektov znotraj ograjenega območja,

- prepoznavanje sumljivih stanj in sprememb na varovanih območjih, objektih in premoženju,

- izvajanje nalog fizičnega varovanja, zavarovanje življenja in zdravja oseb na varovanem območju,

- strokovno odzivanje na različne varnostne pojave in po potrebi strokovno ukrepanje,

-	izvajanje prvih nujnih ukrepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali drugega varnostnega pojava (obveščanje policije, odgovorne osebe naročnika),

- poznavanje posebnosti območij, ki jih varuje,

- gašenje začetnih požarov,

- uporabljanje različnih komunikacijskih sredstev (prenosni telefoni, radijske zveze in druga tehnična sredstva za komunikacijo),

-	spremljanje vseh alarmnih signalov ter spremljanje video-nadzornega sistema,

- nadzor nad brezhibnostjo delovanja tehničnega varovanja,

- spremljanje interventnih odzivov na alarmne situacije,

-	organiziranje in izvajanje intervencije v primeru sprožitve alarmnega signala oziroma izrednega dogodka,

- vklapljanje (izklapljanje) alarmnih sistemov varovanja v objektu po dogovoru z naročnikom,

- onemogočanje (izločanje) posameznih elementov ali con tehničnega varovanja v primeru okvare, po predhodnem dogovoru z naročnikom, do odprave okvare,

-	izvajanje vseh ostalih nalog in ukrepov v skladu s pooblastili, pridobljenimi licencami, usposobljenostjo varnostnikov po določilih Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/11, v nadaljevanju: ZZasV-1), Načrta varovanja ter Hišnih in Požarnih redov,

- priprava vsebinskih poročil o dogodkih (tudi v elektronski obliki),

- odkrivanje in opozarjanje na vzroke, pogoje in okoliščine, zaradi katerih lahko pride do poškodovanja, uničenja ali protipravnega odtujevanja varovanega premoženja ali ogrožanja oseb na območjih, ki se varujejo s fizičnim varovanjem,

- vodenje različnih evidenc in knjig v skladu s potrebami naročnika ter

- izvajanje drugih nalog po pisnem navodilu naročnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da bo, ob morebitnem slabem opravljanju dela, ki ga ugotovi naročnik, od izvajalca zahteval, da posameznega varnostnika v primernem roku zamenja z drugim varnostnikom. Zamenjava se mora izvršiti najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od prejema pisnega poziva naročnika. Pri ugotovitvi hujših kršitev (npr. opustitev bistvenega dolžnega ravnanja v skladu z namenom pogodbe (načrt varovanja), alkoholiziranost na delovnem mestu, ugotovitev prisotnosti psihoaktivnih substanc,…), se tak varnostnik zamenja nemudoma.

Zaradi specifičnih pogojev obratovanja objektov, ki so predmet fizičnega in tehničnega varovanja na ograjenem območju RCERO, mora ponudnik naročnika o nameri zamenjave varnostnikov, ki opravljajo varovanje na omenjenem območju, obvestiti vsaj tri (3) dni pred zamenjavo. Pred zamenjavo mora biti nova oseba v celoti seznanjena z načrtom varovanja, z varovanim območjem RCERO in vsemi objekti, ki se nahajajo znotraj območja. Prav tako morajo biti varnostniki pred pričetkom varovanja usposobljeni za ravnanje z obstoječimi požarnimi centralami.

Varnostnik vodi evidence in poroča odgovorni osebi naročnika, deluje v skladu s standardi in zahtevami naročnika, deluje skladno z veljavno zakonodajo, sodeluje z naročnikom, zaposlenimi pri naročniku v okviru svojih pristojnosti.

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo varnostniki, ki bodo izvajali fizično varovanje, usposobljeni za tehnično ravnanje z naročnikovo varnostno tehnično opremo kot npr.: video-nadzorni sistem, sistem avtomatskega javljanja požara, protivlomna centrala…

Izvajalec mora zagotavljati opremljenost in razpoznavnost varnostnikov z ustrezno delovno obleko oz. uniformo, v skladu z 61. členom ZZasV-1.

Izvajalec je dolžan zagotoviti kakovostno izvajanje storitev in dosledno spoštovanje predpisov, hišnega in požarnega reda ter drugih aktov in navodil naročnika.

Izvajalec je dolžan ob ugotovitvi pomanjkljivosti fizičnega in tehničnega varovanja, ki jih zaznava pri opravljanju varovanja najkasneje v roku 24 ur pisno opozoriti naročnika.

Če se ugotovi, da bi bilo potrebno iz varnostih razlogov, zaradi nemotenega izvajanja fizičnega in tehničnega varovanja, opremiti posamezne lokacije z dodatnim tehničnim varovanjem, to izvajalec predlaga naročniku.

Za nemoteno izvajanje vseh oblik varovanja mora izvajalec po potrebi na svoje stroške na vseh lokacijah zagotoviti primerno opremo, kot npr. brezžična komunikacijska sredstva, baterijske svetilke, prevozna sredstva in podobno. Izvajalec mora na svoje stroške to opremo tudi redno vzdrževati oz. zamenjati v primeru pomanjkljivosti.

- TEHNIČNO VAROVANJE

Storitve tehničnega, intervencijskega in požarnega varovanja obsegajo:

- priklop alarmnega signala iz protivlomnega in protipožarnega sistema na varnostno nadzorni center (VNC) izvajalca,

- sprejemanje 24 urnega signala protivlomne naprave in protipožarne naprave z varovanega objekta na VNC izvajalca po obstoječi telefonski liniji oziroma preko GSM naročniške kartice,

- stalno pripravljenost in takojšnje ukrepanje VNC in intervencijske skupine izvajalca v primeru sprožitve alarmnega sistema, kar pomeni:

- takoj se odzvati na klic iz VNC in potrditi sprejem sporočila o sproženem alarmu,

- v VNC javiti ugotovljeno stanje varovanega objekta in vzrok sprožitve alarma,

- v primeru požarnega alarma takoj ugotoviti vzrok sprožitve in pristopiti h gašenju začetnega požara,

- v primeru ugotovitve lažnega požarnega alarma na objektih RCERO Celje, kjer se izvaja fizično varovanje, o tem takoj obvestiti poklicno gasilsko enoto Celje (dve minuti od sprožitve),

- zavarovati objekt in območje do prihoda policije, če je pri pregledu varovanega objekta ali območja ugotovljeno ali obstaja sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje,

- zadržati storilca kaznivega dejanja, ki se ga zaloti na varovanem območju, v skladu s pooblastili,

- o izrednih dogodkih napisati poročilo o dogodku in ga najkasneje v roku 24 ur dostaviti pooblaščeni osebi naročnika,

- ugotoviti istovetnost neznane osebe v varovanem objektu ali območju,

- neposredno ukrepati z vsemi pooblastili iz ZZasV-1, da se na varovanem območju prepreči nastajanje škode,

- seznanitev s Požarnimi načrti in redi na posameznih lokacijah naročnika, z vsemi gasilnimi napravami, ki obstajajo v varovanem okolju in s tem, kako se uporabljajo ter o mestih, kjer je možnost nastanka požara največja,

- vklop in izklop alarmnih sistemov naročnika v posameznih objektih in prostorih po predhodnem pisnem dogovoru z naročnikom storitev varovanja,

- stalno pripravljenost in takojšnje ukrepanje intervencijske skupine v primeru izrednih dogodkov.

- SPECIFIKACIJA OBSEGA STORITEV PO POSAMEZNIH LOKACIJAH

Lokacije:

- Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje (RCERO Celje), Bukovžlak 30, 3221 Teharje

- Uprava Simbio d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje

- Mestna tržnica Celje, Linhartova ulica BŠ, 3000 Celje

|  | STORITEV | LOKACIJA | OBSEG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprejem signalov sistema za javljanje vloma na varnostno nadzorni center (VNC) in intervencijo na objektu takoj po sprejemu signala | 1, 2, 3 | - Preverjanje stanja na objektu - Ukrepanje ob vlomu v skladu s pooblastili |
| 2 | Sprejem signalov sistema avtomatskega javljanja požara na VNC (analogna ali GSM telefonska linija) in intervencija na objektu takoj po sprejemu signala | 1, 2 | - Preverjanje stanja na objektu po prejetem požarnem alarmu - Gašenje začetnega požara - Obveščanje gasilske enote in naročnika o nastalem požaru |
| 3 | Izvajanje video nadzora na video - nadzornem sistemu v nadzorni pisarni naročnika, v času izven obhodov | 1 | - Ukrepanje v primeru izrednih dogodkov |
| 4 | Izvajanje obhodnega varovanja | 2, 3 | - Obhodi dvakrat dnevno v času: - Od pon – pet od 15:30 do 5:30 naslednjega dne - Sobota od 14:00 do 5:30 naslednjega dne - Dela prostih dni (v 24 urah) - Beleženje obhodov na obhodnih kontrolnih točkah |
| 5 | Redno, periodično vzdrževanje in servisiranje video - nadzornega sistema, najmanj 2x letno | 1, 2, 3 | - Pregled in čiščenje elementov sistema (kamere, snemalniki) - Preizkus delovanja posameznih elementov sistema (kamere, snemalniki) - Funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema - Meritve in kalibracija vseh potrebnih parametrov sistema - Priprava letnega terminskega plana pregledov in vzdrževanja - Priprava poročila o pregledu |
| 6 | Redno, periodično vzdrževanje in servisiranje sistema avtomatskega javljanja požara (AJP), najmanj 4x letno | 1, 2 | - Pregled in čiščenje elementov sistema (javljalniki, požarne centrale, sirene) - Preizkus delovanja posameznih elementov sistema (javljalniki, požarne centrale, sirene) - Funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema (prenos signalov na ponudnikov VNC in poklicno gasilsko enoto) - Meritve in kalibracija vseh potrebnih parametrov sistema - Priprava letnega terminskega plana pregledov in vzdrževanja - Priprava poročila o pregledu |

| 7 | Redno, periodično vzdrževanje in servisiranje protivlomnega sistema, najmanj 2x letno | 1, 2, 3 | - Pregled in čiščenje elementov sistema (senzorji, protivlomne centrale) - Preizkus delovanja posameznih elementov sistema (senzorji, protivlomne centrale) - Funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema - Meritve in kalibracija vseh potrebnih parametrov sistema - Priprava letnega terminskega plana pregledov in vzdrževanja - Priprava poročila o pregledu |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Izvajanje fizičnega varovanja* | 1 | - Vse dni, 24 ur na dan - Obseg storitev ja naveden v Prilogi 1, točka 1. Fizično varovanje |

* Izvajanje fizičnega varovanja se naročniku zaračunava po dejansko opravljenih urah

Izvajalec bo redne servisne posege izvajal v servisnih intervalih, navedenih v tabeli. V ta namen bo v 15 dneh od podpisa okvirnega sporazuma naročniku predal terminski plan izvajanja rednih servisnih pregledov.

Izredne servisne posege bo izvajalec izvajal na podlagi naročila s strani naročnika ali na podlagi lastnega zaznavanja okvare sistema. Izvajalec se bo na obvestilo o motnji odzval in pričel z odpravo motnje v času, ki je navaden v tabeli:

| sistem | odzivni čas | čas diagnostike | odprava napake |
| --- | --- | --- | --- |
| sistem javljanja požara | do 4 ure | do 24 ur | do 72 ur |
| sistem videonadzora | do 24 ur | do 24 ur | do 7 delovnih dni |
| sistem javljanja vloma | do 24 ur | do 24 ur | do 72 ur |

Izvajalec je dolžan v navedenem času po prejemu obvestila oz. lastni zaznavi motnje obiskati objekt, takoj pričeti z delom ter v najkrajšem možnem času odpraviti motnjo. V kolikor se izkaže, da je motnja večjega značaja ali da njena odprava zahteva dolgotrajnejše posege se z naročnikom posebej dogovori potrebne ukrepe ter določi čas odprave.

V primeru elementov tehničnega varovanja, ki jih iz objektivnih razlogov ni možno dobaviti znotraj časa odprave napake – 72 ur (sistem javljanja požara, sistem javljanja vloma) oziroma 7 delovnih dni (sistem videonadzora), mora izvajalec naročniku nemudoma pisno izkazati razloge o nezmožnosti dobave delov tehnične opreme, ki so predmet odprave napake in predati naročniku dokumentacijo, s katero dokazuje naročilo in dobavni rok potrebnih rezervnih delov tehnične opreme.

Po izvedenih rednih ali izrednih servisnih posegih bo izvajalec naročniku predal s strani naročnika potrjeno servisno dokumentacijo (delovni nalog …).

Izvajalec mora naročnika redno obveščati o izrednih dogodkih. V ta namen bo ob vsakem takem dogodku najkasneje v 12 urah naročniku predal pisno poročilo o dogodku.

Za morebitne posodobitve, razširitve ali popravila tehničnega varovanja mora ponudnik, skladno z zahtevami naročnika, izdelati posebno ponudbo.

- POPIS OBSTOJEČEGA STANJA VGRAJENIH ELEMENTOV TEHNIČNEGA VAROVANJA

4.1 POPIS OBSTOJEČEGA STANJA ELEMENTOV POŽARNEGA, PROTIVLOMNEGA IN VIDEONADZORNEGA SISTEMA NA REGIONALNEM CENTRU ZA RAVNANJE Z ODPADKI CELJE (RCERO CELJE)

| - VGRAJENI ELEMENTI SISTEMA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SORTIRNICA | Število elementov | Višina (m)* |  |
| Linijski žarkovni javljalnik požara z zrcalom | 18 | 12 |  |
| Vzorčevalna komora z vgrajenim termičnim stikalom | 3 |  |  |
| Adresibilni termodiferencialni javljalnik požara | 10 |  |  |
| Adresibilni optični javljalnik požara | 18 |  |  |
| Adresibilni optični javljalnik požara v dvojnem stropu | 7 | 10 |  |
| Adresibilni ročni javljalnik požara | 13 |  |  |
| Požarna centrala Morley ZX5Se | 1 |  |  |

| MEHANSKO BIOLOŠKA OBDELAVA (MBO), KOMPOSTARNA** | Število elementov | Višina (m)* |
| --- | --- | --- |
| Adresibilni optični javljalnik požara | 9 |  |
| Adresibilni optični javljalnik požara v dvojnem podu | 4 |  |
| Adresibilni ročni javljalnik požara | 14 |  |
| Aspiracijski sistem z vgrajenim optičnim javljalnikom | 3 |  |
| Plamenski javljalnik požara | 4 | 12 |
| IR temperaturni javljalnik ADICOS GSME HOTSPOT | 1 | 12 |
| Termični kabel | 9 | 12 |
| Termovizijska (IR) kamera | 3 | 12 |
| Požarna centrala Morley ZX2Se | 1 |  |
| NADSTREŠNICA | Število elementov | Višina (m)* |
| IR temperaturni javljalnik ADICOS GSME HOTSPOT | 8 | 10 |
| Adresibilni ročni javljalnik požara | 1 |  |
| Termični kabel | 2 | 10 |

| DEMONTAŽA | Število elementov | Višina (m)* |
| --- | --- | --- |
| Adresibilni optični javljalnik požara | 6 | 8 |
| Adresibilni termodiferencialni javljalnik požara | 6 | 8 |
| Adresibilni ročni javljalnik požara | 4 |  |
| Termični kabel | 2 | 8 |
| HALA ZA BIOSTABILIZACIJO** | Število elementov | Višina (m)* |
| Adresibilni optični javljalnik požara | 11 |  |
| Adresibilni ročni javljalnik požara | 6 |  |
| Termični kabel | 3 | 12 |
| Sistem za detekcijo metana (CH) | 1 |  |
| Požarna centrala Morley ZX1Se | 1 |  |

| GARAŽA ZA KOMPAKTOR IN DELOVNE STROJE | Število elementov | Višina (m)* |
| --- | --- | --- |
| Ročni javljalnik požara | 1 |  |
| Optični javljalnik požara | 3 | 8 |
| Termodiferencialni javljalnik požara | 4 | 8 |
| POSLOVNA ZGRADBA RCERO | Število elementov |
| Ročni javljalnik požara | 4 |
| Optični javljalnik požara | 21 |
| Termodiferencialni javljalnik požara | 2 |
| * Za izvajanje periodičnih preizkusov in vzdrževanja elementov avtomatskega javljanja požara, nameščenih na višini, si mora izvajalec zagotoviti dvižno ploščad. Kjer višine niso navedene, je maksimalna višina namestitve elementov 3 metre. |  |  |  |
| ** Zaradi obdelave odpadkov veljajo v objektih MBO, kompostarna in hala za biostabilizacijo posebni delovni pogoji (visoka zračna vlažnost, temperatura, prah, smrad …). Pri izvajanju vzdrževalnih del in periodičnih pregledov avtomatskega javljanja požara se priporoča uporaba zaščitnih mask in oblačil. |  |  |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI PROTIVLOMNEGA SISTEMA |  |  |
| POSLOVNA ZGRADBA RCERO | Število elementov |  |
| Žarkovna bariera | 1 |  |
| Protivlomni IR senzor | 13 |  |
| Protivlomna centrala | 1 |  |
| VHODNA KONTROLA |  |  |
| Protivlomna centrala | 1 |  |
| Protivlomni IR senzor | 1 |  |
| GARAŽA ZA KOMPAKTOR |  |  |
| Protivlomna centrala | 1 |  |
| Protivlomni IR senzor | 4 |  |

| - VGRAJENI ELEMENTI VIDEONADZORNEGA SISTEMA |  |  |
| --- | --- | --- |
| OBMOČJE RCERO | Število elementov |  |
| Snemalnik za videonadzor | 3 |  |
| Nadzorni računalnik za videonadzor | 2 |  |
| Analogna kamera | 17 |  |
| IP kamera | 15 |  |
| - POPIS OBSTOJEČEGA STANJA ELEMENTOV POŽARNEGA, PROTIVLOMNEGA IN VIDEONADZORNEGA SISTEMA NA UPRAVI SIMBIO D.O.O. |  |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI SISTEMA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POŽARA |  |  |
|  | Število elementov |  |
| Požarna centrala NJP -102 A | 1 |  |
| Optični javljalnik Apolo XP-95/P | 35 |  |
| Termični javljalnik Apolo XP-95/P | 19 |  |
| Ročni javljalnik Apollo RJ XP-95 | 9 |  |
| Notranja alarmna sirena NOTIFIER EMA 24V | 5 |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI PROTIVLOMNEGA SISTEMA |  |  |
|  | Število elementov |  |
| Protivlomna centrala | 1 |  |
| Protivlomni senzor | 6 |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI VIDEONADZORNEGA SISTEMA |  |  |
|  | Število elementov |  |
| Snemalnik za videonadzor | 1 |  |
| Kamera | 6 |  |
| - POPIS OBSTOJEČEGA STANJA PROTIVLOMNEGA IN VIDEONADZORNEGA SISTEMA NA MESTNI TRŽNICI CELJE |  |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI PROTIVLOMNEGA SISTEMA |  |  |
|  | Število elementov |  |
| Protivlomna centrala | 1 |  |
| Protivlomni senzor | 1 |  |
| - VGRAJENI ELEMENTI VIDEONADZORNEGA SISTEMA |  |  |
|  | Število elementov |  |
| Snemalnik za videonadzor | 1 |  |
| IP kamera | 5 |  |

- NAČRT VAROVANJA

Načrt varovanja je organizacijski dokument za delovanje službe varovanja in se spreminja in dopolnjuje ob spreminjanju ogroženosti, ob dodanih pristojnostih in nalogah službe varovanja ali na zahtevo naročnika.

Načrt varovanja vsebuje naslednje obvezne elemente:

- oceno stopnje tveganja;

- program varovanja;

- načrt fizičnega in tehničnega varovanja;

- načrt požarnega varovanja.

Izvajalec je dolžan izdelati načrt varovanja za vsako lokacijo v roku 45 dni od sklenitve okvirnega sporazuma. Izvajalec storitev mora zagotoviti, da se načrt varovanja posodablja sprotno, glede na spremenjene varnostne razmere in oceno stopenj tveganj.

- ZAHTEVE GLEDE KADRA IN OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Izvajalec bo za nemoteno izvajanje varovanja, na podlagi naročnikove pisne zahteve, prilagodil število varnostnikov, v primeru spremenjenih operativnih zahtev naročnika glede na dejanske potrebe, in sicer najkasneje v 2 urah od poziva naročnika, v nujnih primerih (npr. nepooblaščen vstop na ograjeno območje) pa takoj.

- SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI:

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega razpisa in mora imeti

naslednje veljavne dokumente:

- Licenca za opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja - varovanje ljudi in premoženja v skladu z Zakonom o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 17/2011, v  nadaljevanju: ZZasV-1);

- Licenca za upravljanje z Varnostno nadzornim centrom (v nadaljevanju: VNC);

- Pogodbo o zagotovljenem VNC, v kolikor nima lastnega (v skladu z ZZasV-1);

- Licenca za načrtovanje sistemov tehničnega varovanja (v skladu z ZZasV-1);

- Licenca za izvajanje sistemov tehničnega varovanja (v skladu z ZZasV-1);

- Pooblastilo za izvajalca požarnega varovanja skladno s 3. členom Pravilnika o požarnem varovanju

(Uradni list RS, št. 107/2007 in 92/10);

- Pogodba za zavarovanje odgovornosti za škodo oziroma veljavna zavarovalna polica, skladno z določili 15. člena ZZasV-1 višini 84.000,00 EUR z veljavnostjo štirih (4) let oz. vsako leto predložil veljavno zavarovalno polico v navedeni vrednosti;