SIMBIO d.o.o.

Teharska cesta 49

3000 CELJE

Št. JN: 4/JN-2017/B

Datum: 30. 5. 2017

# TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet razpisa je dobava specialnih tovornih in delovnih vozil z nizkimi emisijami za opravljanje dejavnosti naročnika.

Naročnik bo upošteval le tiste ponudbe, ki bodo vsebovale dobavo vozil iz predmeta ponudbe kot celoto. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno (1) ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik, ki predloži več kot eno (1) ponudbo za celotno javno naročilo, diskvalificira vse svoje ponudbe za predmetno javno naročilo.

Razpisni pogoji:

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika.

Naročnik si pridružuje pravico zahtevati od ponudnika, da mu v roku treh (3) delovnih dni pokaže tehničnim zahtevam primerljivo vozilo.

Ponudbe, katerih tehnične lastnosti ne bodo v celoti skladne zahtevam iz tehnične dokumentacije, bodo izločene iz postopka javnega naročila.

TEHNIČNE ZAHTEVE - SKUPNO ZA VSA VOZILA

Dokumentacija, ki jo je potrebno priložiti k ponudbi:

- Skice vozila z nosilnostmi in merami

- Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki

Dokumentacija ob prevzemu – predaji vozil:

- Servisne knjižice vozil in nadgradenj, ter garancijski listi z garancijskimi pogoji in katalog nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki

- Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo

- Oznaka CE in izjava o skladnosti

- Homologacijski dokument (drugostopenjska homologacija),

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 in 74/11)

- Izdaja matične in kontrolne knjige za tista vozila, za katera je zahtevana po zakonodaji

- Vsa vozila morajo biti tovarniško nova, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za pripravo vozila iz tega predmetnega javnega naročila.

- Vsa vozila morajo biti opremljena  s sistemom povratnega zaznavanja

# Zahteve - generalno: Sistem povratnega zaznavanja v nevidni coni – coni detekcije

Namen sistema je zaznavanje v nevidni coni in obvestiti upravljavca stroja-vozila na ovire za ali ob napravami.

Povratni sistem zaznavanja zagotovi opozorila o zaznanih objektih kadarkoli je stroj-vozilo, v gibanju nazaj.

## A.     Aktivnost

- Sistem povratnega zaznavanja mora imeti zaslon–ekran v kabini aktiven, ko sta zaslon in senzor v aktivni komunikaciji. Mora imeti tudi znak, da je komunikacija uspela. Komunikacija je lahko žična ali brezžična in se pojavi ob gibanju stroja-vozila vzratno oziroma ob vožnji naprej, odvisno od lokacije nevidne cone in namena sistema.

- Upravljalec stroja-vozila mora prejeti opozorilo v specifičnem vidnem načinu, tako da ga ne more zamenjevati z obstoječimi signali, ki obstajajo v sistemu. Alarm mora biti aktivne narave za pomoč operaterju pri varnosti.

- Sistem povratnega zaznavanja mora zagotoviti zvočni alarm, ki sorazmerno narašča, ko se razdalja do ciljnega objekta zmanjšuje, kot tudi vidni indikator samostojen ali na monitorju, ki se osvetljuje, ko se objekt in senzor premakneta bližje skupaj.

- Na sistem povratega zaznavanja ne smejo vplivati okoljski pogoji, značilni za delovanje težke opreme.

- Sistem povratnega zaznavanja mora zagotoviti informacijo operativnega stanja, ko se aktivira, tako da o tem obvesti operaterja, da je sistem aktiven oziroma zagotovi informacijo-status operaterju o izpadu  komunikacije s senzorjem.

- Sistem mora zagotavljati detekcijo odkritja v najmanj 3 do 5 opozorilnih conah. Vsako območje mora imeti ustrezne LED-lučke in drugačno zvočno opozorilo, oziroma prikazane cone na zaslonu-ekranu in zvok na monitorju.

- Opozorilna metoda mora imeti sposobnost, da jo upravljavec naprave utiša.

- Opozorilo mora imeti samodejno zatemnitev LED indikatorja za zmanjšanje motnje v nočnem obratovanju.

- Sistem mora zagotoviti izhod, ki bo postal aktiven kadarkoli se zazna predmet. Ta izhod se lahko uporablja za nadzor zunanjega alarma – vzratnega.

Delovanje:

  - Generalno

    - Odpornost na veter: veter ne sme vplivati na delovanje sistema.

    - Odpornost na vlago: voda/dež ne smeta vplivata na delovanje sistema.

    - Odpornost na umazanijo/prah: umazanija/prah ne smeta vplivati na delovanje

### sistema.

    - Temperatura: temperaturno področje delovanja sistema od -40 ° C do +85 ° C.

### Sestavni deli sistema ne smejo utrpeti poškodbe pri temperaturi skladiščenja v razponu od -55 °C do +105 °.

    - Odpornost na led/sneg: led/sneg ne smeta vplivati na delovanje sistema.

  - Tehnične specifikacije senzorja

    - Frekvenca delovanja radarja: 24Ghz.

    - Področje detekcije - nastavljivo: 0 m do 30 m - nastavljeno na funkcionalno

### področje detekcije glede na vozilo.

    - Nastavljiva širina detekcije: 2 m do 8 m – nastavljeno na funkcionalo področje

### detekcije glede na vozilo.

    - Napajanje: od 9 do 32 Vdc v skladu s SAE J1455.

    - Trenutna poraba: manj kot 0,25 AMP.

    - Možnost prilagoditve območja detekcije (področje in širina).

    - Odpornost na vibracije: 25G RMS na tri osi.

    - Odpornost na udarce: 25G na tri osi.

    - Vodo-odporost: zunanje nameščeni elementi-senzor, mora imeti stopnjo zaščite

### IP69K.

    - Konektorji: zunanji povezovalni elementi sistema morajo biti sestavljeni iz

### priključkov Deutsch.

    - Izdelan po standardu: J1455 Specs.

    - Uporablja standardne CAN komunikacijske protokole - SAE J1939 Extended.

  - Garancija

    - Sistem povratnega radarskega zaznavanja mora imeti pet (5) letno garancijo

### proizvajalca.

  - Dokumenti, ki dokazujejo skladnost z vsemi zahtevami

    - Sistem mora biti v skladu z zahtevami EMC, FCC.

    - Dobavitelj sistema mora predložiti izjavo o skladnosti/Declaration of Conformity.

    - Dobavitelj sistema mora predložiti potrdilo o izvoru/Certifikat Of Origin.

Cona Detekcije: Cona 1 - zadnji del vozila za vsa vozila

Cona 2 - desna stran vozila za vozila

VOZILO A – 1 kom:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

Prostornina min: 6700 ccm

Moč: min. 220 kW

Navor: min. 1080 - Nm pri 1250 - 2100 obr/min.

Dovoljene teže:

  - skupna masa šasije: 19000 kg

  - lastna teža šasije: max. 6000 kg

  - prednja os: 7500 kg

  - pogonska os: 13000 kg

Motorni del:

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

  - protihrupna zaščita 80 db

  - vserežimski regulator

  - predgrelec goriva

  - rezervoar za gorivo volumna: min. 200 I s ključavnico

  - ad blue rezervoar: min. 30 I

  - vertikalni izpuh

  - zaščita hladilnika motorja

Menjalnik:

  - 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS1210 TO

  - pomožni odgon za pogon nadgradnje

Diferencial:

  - pogon 4x2

  - blokada diferenciala

Zavorni sistem:

  - zračni dvokrožni sistem

  - samodejna nastavitev zavornih oblog na prednji in zadnji osi

  - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

  - disk zavore na sprednji in zadnji osi

  - ABS

  - ročna zavora na zadnji osi

Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

Kolesa in vzmetenje:

  - Pnevmatike: 315/80 R22,5 M+S na pogonski osi

  - rezervno kolo brez nosilca na šasiji

  - parabolično vzmetenje prednje osi

  - pnevmatsko vzmetenje pogonske osi

Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / min.  140 Ah

  - generator: 28 V  min. 90 A

  - stikalo za izklop baterije

Oprema kabine:

  - kompaktna kratka nizka

  - električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm

  - zadnja stena brez oken

  - senčnik nad vetrobranskim steklom

  - LED rumeni blok na strehi kabine

  - ročna klima naprava v kabini

  - bluetooth avtoradio

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - klop za dva sopotnika

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

  - računalniški merilec povprečne porabe goriva

  - tempomat

  - LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

  - H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

  - jeklen prednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - barva: bela

Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 3500 mm - 3700 mm

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - podložna zagozda 2x

  - zadnji branik

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Nadgradnja za zbiranje odpadkov mora biti izdelana v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 in 74/11)) in harmoniziranim standardom SIST EN 1501-1 (Vozila za odvoz odpadkov in pripadajoče dvigalne naprave - Splošne in varnostne zahteve - 1. del: Vozila z nakladanjem z zadnje strani).

Predvidena uporaba

Na šasijo montirana nadgradnja za zbiranje odpadkov mora biti namenjena zbiranju in prevažanju gospodinjskih, manjših kosovnih in različnih ločeno zbranih odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki, ipd).

- Skupna dovoljena masa vozila: 18000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov najmanj: 6000 kg

- Skupna višina opremljenega vozila največ: 3500 mm

- Skupna širina opremljenega vozila največ: 2500 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 7800 mm

- Kapaciteta nadgradnje: min. 14 m3 brez korita

- Kapaciteta korita: min. 1,9 m3

Način delovanja

Odpadki se zbirajo v posodah za zbiranje odpadkov in se s pomočjo iztresalnega mehanizma, mehansko nakladajo preko vsipnega roba v korito na vratih nadgradnje. Vrata morajo biti opremljena z mehanizmom za stiskanje, ki odpadke potisne iz korita in stisne v keson vozila. Pri praznjenju kesona se morajo vrata nadgradnje vertikalno dvigniti. Iztiskanje odpadkov iz kesona se izvede s pomočjo iztisne plošče.

Osnovne karakteristike nadgradnje

Keson

V celoti varjena konstrukcija, s stropom in podom ter polkrožnima stranicama, mora biti povsem prilagojena izbranemu tipu šasije. Individualno prilagajanje šasiji zagotavlja minimalni razmik med kesonom in kabino, maksimalni volumen ter optimalno razporeditev teže. Pomožni okvir in pritrditev na šasijo mora biti izvedena v skladu s priporočili posameznega proizvajalca šasije.

Iztisna plošča

Iztisna plošča mora pokrivati celoten prečni prerez kesona. Enostavno zamenljive drsne plošče morajo omogočati minimalno obrabo bočnih vodil in minimalne stroške vzdrževanja. Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona mora omogočati dvostransko delujoč teleskopski cilinder. V fazi stiskanja odpadkov se mora iztisna plošča avtomatsko odmikati v odvisnosti od nastavljenega tlaka stiskanja odpadkov. Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat mora preprečevati nasedanje vrat na iztisno ploščo pri postopku praznjenja kesona.

Vrata

Vrata morajo biti sestavlja iz robustne jeklene konstrukcije, v katero mora biti vgrajeno korito debeline 8 mm. V vrata mora biti vgrajen mehanizem stiskanja, ki deluje po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo. Vsi obrabi izpostavljeni deli (korito, drsna in potisna plošča, itd.) morajo biti izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo HARDOX 400.

Drsna plošča mora biti bočno vodena s štirimi enostavno zamenljivimi drsniki. Hidravlična valja za pomik drsne plošče morata biti nameščena z zunanje strani vrat. Kinematika mehanizma stiskanja mora zagotavljati optimalno stisljivost, ne glede na vrsto odpadkov. Hod vseh hidravličnih valjev mehanizma stiskanja mora biti kontroliran s končnimi stikali, kar se odraža z nizkimi izgubami energije in izredno tihim delovanjem sistema.

Tesnjenje med vrati in kesonom mora biti po celi višini vrat v kombinaciji oblike pokrivnih pločevin in gumijastih tesnilnih profilov. Zaklepni mehanizem za avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat mora biti izveden s sistemom klina, kar zagotavlja konstanten tlak v tesnilnem gumijastem profilu.

Hidravlični sistem

Hidravlični sistem morajo sestavljati: hidravlična črpalka s prilagodljivo ali konstantno iztisnino, rezervoar z oljnim in zračnim filtrom ter elektro-hidravlično krmiljen proporcionalni segmentni krmilni blok. Pogon hidravlične črpalke mora biti izveden preko pomožnega odgona šasije (PTO). Hidravlični sistem mora omogočati istočasno delovanje mehanizma stiskanja in iztresalnika.

Električni sistem

Električni sistem nadgradnje mora biti prilagojen električnemu sistemu šasije in standardno uporablja 24 V napetost. Glavna električna krmilna omara mora biti nameščena v kabini vozila. Vse delovne funkcije nadgradnje morajo biti krmiljene preko programabilnega krmilnega modula ali sistema CAN BUS. Indikacija prisotnosti signalov na vhodih in izhodih mora omogočati enostavno diagnostiko okvar sistema.

Vozilo mora biti na zadnjem delu opremljeno z dodatnimi pozicijskimi, stop lučmi in smernimi kazalci, vsaj dvema LED bliskavkama zadaj na nadgradnji in z najmanj dvema LED lučema za osvetlitev delovnega področja za vozilom (korito, cesta in pločnik).

Krmilni sistem

Krmilne naprave morajo biti prilagojene ergonomskim potrebam operaterjev. Lokacija in položaj krmilnih elementov morata biti jasno in trajno razpoznavna. Poleg s standardom predpisanih krmilnih in varnostnih komand, morajo biti na nadgradnji nameščene še komande za zagon avtomatskega sistema stiskanja z enojnim in kontinuiranim ciklom, komande za ročno krmiljenje mehanizma stiskanja in komande za čiščenje korita pri dvignjenih vratih nadgradnje.

Izstresalni mehanizem

Izstresalni mehanizem mora biti oblikovan za dviganje, prekuc in praznjenje premičnih posode za odpadke, kapacitete od 120 do 1.100 l ter dimenzij in oblike v skladu s standardom SIST EN 840-1, 2 in 3. Mehanizem s prekucno vezjo mora omogočati dviganje posod z glavnikom ali rokama. Delovanje mehanizma mora omogočati dvostransko delujoči hidravlični valji v naslednjem zaporedju: dvig glavnika in rok, zaklepanje zabojnika, prekuc mehanizma v korito do kota 45, povratni gib v vertikalni položaj, odklepanje zabojnika in nadaljnji spust glavnika in rok. Mehanizem mora biti za ročno krmiljenje preko električnega vmesnika človek-stroj.

Pnevmatsko nastavljiva naslonska letev mora zagotavljati zanesljivo zadrževanje ter avtomatsko odpiranje polkrožnih pokrovov posod.

Ostala oprema

Nadgradnja mora biti opremljena z:

- zaprtim televizijskim sistemom, ki vozniku zagotavlja jasen vpogled (podnevi in ponoči) v delovno področje na zadnjem delu vozila,

- števcem delovnih ur,

- dvema preklopnima stopnicama, na katerih lahko stoji operater,

- blatniki za zadnja kolesa,

- gumijastim blatnikom po celi širini vrat,

- nosilcem za metlo in lopato,

- lovilcem izcednih vod nameščenim pod koritom vrat,

- strgalom na spodnjem delu iztisne plošče,

- krogličnim izpustnim ventilom na koritu,

- nastavljivo naslonsko letvijo,

- dodatnimi komandami za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona iz kabine vozila,

- dodatnimi komandami za izbiro delovnih programov, ki nudijo možnost izbire med štirimi delovnimi programi preko alfanumeričnega prikazovalnika teksta (zbiranje komunalnih odpadkov, stekla, papirja, embalaže in bioloških odpadkov), razna sporočila o delovanju nadgradnje, razni števci proženj ciklov stiskanja, iztresanj iztresalnega mehanizma.

Ostala dodatna oprema:

- Visokotlačni vodni sistem:

  - vodni rezervoar volumna: 150 l do 200 l, odvisno od razpoložljivega prostora

  - visokotlačna vodna batna črpalka min: 15 l/min pri 150 bar, gnana z hidromotorjem

  - ročnik z 10 metri cevi in avtomatičnim navijalnim bobnom

- Blatnika in bočna zaščita s šasijo

- INOX ali PVC zaboj za orodje najmanjše velikosti 300 mm x 400 mm x 400 mm (prilagoditev prostoru na šasiji)

- INOX zaboj za verigi iz nerjavnega jekla, nosilnosti najmanj 80 kg

- Dodaten INOX rezervoar izcednih vod iz kesona s čistilno odprtino in izpustom, velikost in oblika se prilagodi prostoru na šasiji

- Centralno mazanje nadgradnje z avtomatično električno  črpalko

- Dodatno upravljanje iztresalnika na levi strani

- Design naročnika (izveden kot nalepka ali ličarsko)

- Polavtomatični način delovanja iztresalnika (iztresalnik ima vgrajena dva senzorja za izbrani tip zabojnika. Ob približevanju zabojnika vozilu se iztresalnik prične dvigovati, dokler zabojnik ni dvignjen od tal. Naprej pa se nadaljuje iztresanje s komandami iztresalnika ali pritiskom na tipko).

- Dodatno korito za tekoči del bioloških odpadkov pod koritom volumna 150 litrov z izpustom

VOZILO B – 2 kom (za potrebe RCERO):

Tehnično tehnološke zahteve za šasiji:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

- Prostornina: min. 12000 cm

- Moč: min. 320 kW pri 1300-1900 obr/min

- Navor: min. 2000 Nm pri 900 - 1550 obr/min

- Dovoljene teže:

- skupna masa: 26000 kg

- skupna masa vlaka vozila: 40000 kg

- lastna teža šasije s kabino: max. 9700 kg

- prednja os: 8500 kg

- pogonske osi: 21000 kg

- Motorni del:

- protihrupna zaščita: 80 db

- elektronsko upravljanje motorja

- elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

- vserežimski regulator

- motorna zavora moči minimalno: 260 kW pri 2300 obr/min

- predgrelec goriva

- rezervar za gorivo volumna: min. 300 l s ključavnico

- ad blue rezervoar: min. 50 l ogrevan

- stranski izpuh

- Menjalnik:

- 12 stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS2330 TO

- pomožni odgon menjalnika za pogon nadgradnje

- Diferencial:

- zapora diferenciala na pogonskih oseh

- prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo in pretežno cestno vožnjo

- pogon 6x4

- Zavorni sistem:

- zračni dvokrožni sistem

- kompresor minimalno 350 ccm

- samodejna nastavitev zavornih oblog  na vseh oseh

- opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

- disk zavore na sprednji osi

- bobnaste zavore na pogonskih oseh

- ABS

- zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika

- priklop fi 50 – 200 kN  enakovredno ROCKINGER

- Krmilni mehanizem:

- hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

- pnevmatike: 385/65 - 315/80 R22,5 na pogonski osi M+S

- rezervno kolo z bočnim nosilcem

- parabolično vzmetenje prednje osi

- pnevmatsko vzmetenje pogonskih osi

- Električne naprave:

- baterije: 2 x 12 V / minimalno 170 Ah

- generator minimalno: 28 V 90 A

- stikalo za izklop baterije

- Kabina:

- kompaktna kratka, nizka kabina

- pnevmatsko vzmetena kabina

- odprtina na strehi mehanska

- LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine

- električni pomik stekel

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

- klima naprava v kabini

- avtoradio bluetooth

- zračno vzmeten sedež voznika

- zadnja stena z okni

- centralni sedež sopotnika

- nastavljiv sedež sopotnika

- senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

- dnevni digitalni tahograf za dva voznika

- opozorilni znak za vzvratno vožnjo

- računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

- računalniški merilec povprečne porabe goriva

- tempomat

- glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči

- jeklen prednji branik

- dvigalka in pripadajoče orodje

- obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni

aparat)

- barva: bela

- Okvir šasije:

- medosna razdalja: 4400 - 4600 mm

- podložna zagozda 2 x

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

Višina nakladalca med šasijo vozila in nasedom kontejnerja: max. 240 mm

Možnost krmiljenja nadgradnje v in izven kabine z dvema delovnima hitrostma (počasna in normalna),

Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

Kontejnerski nakladalnik:

  - lastna teža max.: 2200 kg

  - uporabna teža (kontejner + tovor): 13000 kg

  - dolžina nakladalca: 6300 mm

  - min. dolžina kontejnerja: 4800 mm

  - max. dolžina kontejnerja: 7500 mm

  - navlečna sila: min. 200 kN

  - hod teleskopske roke nakladalca: min. 1350 mm

  - skupna višina opremljenega vozila: največ 3100 mm

  - skupna dolžina opremljenega vozila: največ 8800 mm

Hidravlični sistem:

- vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- delovni tlak maksimalno: 310 bar

- pretok olja: min. 80 l/min

Upravljanje:

- upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila električno proporcionalno oziroma z minimalno dvema hitrostima ter kabelsko upravljanje izven kabine

- kontrola z zvočnim in vizualnim signalom v kabini, kadar kontejner ni zavarovan z hidr. zaklepom

- premik teleskopa med stresanjem kontejnerja ni dovoljen

- kadar kontejner ni ustrezno varovan z hidr. zaklepom samodejna preprečitev stresanja kontejnerja

- sistem upravljanja mora omogočati:

- prikaz transportne pozicije

- izklop v sili

- zvočni signal ob uporabi napačne ali nedovoljene funkcije

- možnost upravljanja naprave ob izpadu el. napajanja

- prikaz informacij:

- delovne ure naprave

- izpis digitalne informacije ob napaki delovanja

Montaža nakladalnika:

- hidravlična črpalka: 80-107 l/min

- hidravlična rezervoar: 200 l z nosilci in povratnim filtrom

- izdelava pritrdilnih mest in namestitev samonakladalca na šasijo s kabino

- montaža hidravlične in električne napeljave :

  - montaža črpalke

  - montaža hidravličnega rezervoarja

  - napolnitev hidr. rezervoarja z visokokavostnim oljem kvalitete HPLM

  - izdelavo hidravličnih vodov (sesalni, tlačni, ter povratni vod)

  - izdelava električnih vodov dvigala

  - op: nastavitev vrtljajev – končna nastavitev s strani proizvajalca vozila

- preskus delovanja naprave:

  - nastavitev in preskus delovnih tlakov naprave

  - zagon in preskus delovanja brez obremenitve ter max. obremenitvijo

Dodatna oprema:

- hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znoter - navzen

- hiter pomik za odlaganje praznih kontejnerjev

- nakladalec barvan v barvi šasije

- priprava nakladalca za mehansko izvlačljiv branik

- mehansko izvlačljiv zadnji branik po CE

- zaboj PVC za orodje z nosilcem

- zaboj za mrežo z nosilcem

- kamera za vzvratni pogled na priklop

VOZILO C – 1 kom:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6 EURO 6

- Prostornina minimalno: 11100 cm

- Moč:  min. 320 kW pri 1500-1900 obr/min

- Navor: min. 2000 Nm pri 920 - 1500 obr/min

- Dovoljene teže:

  - skupna masa: 26000 kg

  - skupna masa vlaka vozila: 40000 kg

  - lastna teža šasije s kabino: max. 8500 kg

  - prednja os: 9000 kg

  - pogonska os: 12000 kg

  - zatečna os: 8000 kg dvižna – hidravljično krmiljena

- Motorni del:

  - protihrupna zaščita 80 db

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h

  - vserežimski regulator

  - motorna zavora moči  minimalno 370 kW pri 2400 obr/min

  - predgrelec goriva

  - rezervar za gorivo volumna min. 400 l s ključavnico

  - ad blue rezervoar min. 50 l ogrevan

  - stranski izpuh

- Menjalnik:

  - 12 stopenjski avtomatizirani, enakovredni ZF 12AS2330 TO

  - pomožni odgon menjalnika za pogon nadgradnje

- Diferencial:

  - zapora diferenciala na pogonski osi

  - prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo  in pretežno cestno vožnjo

  - pogon 6x2

- Zavorni sistem:

  - zračni, dvokrožni sistem

  - kompresor minimalno 630 ccm

  - samodejna nastavitev zavornih oblog na vseh oseh

  - opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu

  - disk zavore na sprednji osi

  - disk zavore na pogonski in zatečni osi

  - ABS

  - zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika

  - priklop fi 50 – 200 kN enakovredno ROCKINGER

- Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

  - pnevmatike: 385/65 - 315/80 R22,5 na pogonski osi M+S

  - rezervno kolo z bočnim nosilcem

  - parabolično vzmetenje prednje osi

  - pnevmatsko vzmetenje pogonske in zatečne osi

- Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V/minimalno 220 Ah

  - generator: min. 28 V 90 A

  - stikalo za izklop baterije

- Kabina:

  - kompaktna kratka, nizka kabina

  - pnevmatsko vzmetena kabina

  - odprtina na strehi mehanska

  - LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine

  - električni pomik stekel

  - ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala

  - klima naprava v kabini

  - avtoradio bluetooth

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - zadnja stena z okni

  - centralni sedež sopotnika

  - nastavljiv sedež sopotnika

  - senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni

  - računalniški merilec povprečne porabe goriva

  - tempomat

  - LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)

  - glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči

  - jeklen sprednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat)

  - barva: bela

- Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 4400 - 4600 mm

  - podložna zagozda 2 x

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Nadgradnjo morajo sestavljati tri osnovne komponente: kontejnerski nakladalnik, kontejnerski del z vgrajeno stiskalno ploščo in hidravlično dvigalo. Namenjena mora biti avtomatskemu praznjenju odpadkov iz zvonov in podzemnih kontejnerjev. Odpadki se morajo nakladati mehansko v vsipno korito sprednjega dela kontejnerja od koder jih mora mehanizem za stiskanje potiskati v smeri proti zadnjemu delu kontejnerja.

Nadgradnja mora biti v celoti usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev.

- Skupna dovoljena masa vozila: 20000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov najmanj: 6000 kg

- Skupna višina opremljenega vozila največ: 4000 mm

- Skupna širina opremljenega vozila največ: 2550 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 9600 mm

- Zadnji previs največ: 2300 mm

- Medosna razdalja: do 4500 mm

Kontejnerski del nadgradnje je zaprta izvedba mobilnega kotalnega zabojnika z vgrajeno stiskalno ploščo in je namenjen zbiranju ločenih frakcij, mešanih odpadkov ter bioloških odpadkov.

- Zaprta izvedba zabojnika s stropom na zadnji strani, vsipno korito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine na sprednji strani -  zabojnik je iz enega kosa

- Max. dolžina: 6600 mm

- Max. višina: 2600 mm

- Max. širina: 2500 mm

- Višina navlečne kljuke: na 1570 mm

- Prostornina kontejnerskega dela: do max 21 m3

- Kapaciteta vsipnega korita: min. 6,5 m3

- Vsipno korito mora biti pokrito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine, ki preprečuje izpad odpadkov med vožnjo. Pokrov se mora odpirati/zapirati z drsenjem po vodilih s pomočjo hidravličnega cilindra in induktivnih senzorjev za zaznavanje pozicije. Pokrov se mora v avtomatskem ciklusu praznjenja podzemnih kontejnerjev ali zvonov samodejno odpirati/zapirati

- Dno vsipnega korita mora biti izdelano iz debeline min. 6mm visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (Hardox ali ekvivalent)

- Vsi obrabi izpostavljeni deli morajo bit izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (Hardox ali ekvivalent)

- Bočna vodila stiskalne plošče morajo biti odporna na obrabo, utori za vodila morajo biti narejena iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (Hardox ali ekvivalent)

- Sistem stiskanja mora biti po principu potisne plošče (linearni hidravlični cilindri)

- Zadnja hidravlična vrata morajo biti enokrilna z zgornjim utečajenjem za praznjenje kontejnerja s hidravličnim zapahom z avtomatskim odklepanjem in zaklepanjem pri odiranju in zapiranju vrat, vodotesna do višine min 500 mm

- Kontejner mora biti izdelan iz jekla Fe510B ali podobne kvalitete, stranice debelina min. 3 mm, dno min. 4 mm

- Celotna konstrukcija mora biti 100% povarjena

- Visokokvalitetna zaščita in barva nadgradnje (v barvi kabine)

- V avtomatskem ciklusu praznjenja kontejnerjev morajo samodejno delovati naslednje operacije: stiskalnica naprej/nazaj, odpiranje in zapiranje zadnjih vrat, odpiranje in zapiranje drsnega pokrova na vsipnem koritu. Sistem mora omogočati tudi ročno upravljanje zgoraj omenjenih operacij s pomočjo pomičnih ročic na hidravličnem ventilu

- Sistem mora preko konzole v kabini omogočati tudi ročen vklop/izklop stiskalnice

- Ciklus stiskanja: max. 30 sekund

- Sila stiskanja: min. 45t

- Delovni tlak: max. 230 barov

- Razmerje stiskanja: do 5:1

- Avtomatsko mazanje mazalnih mest

Kontejnerski nakladalnik za nakladanje in razkladanje kotalnih kontejnerjev s stiskalnico ali brez do skupne dolžine 6600 mm

- Kontejnerski nakladalnik po standardu DIN 30722 višina kavlja: 1570 mm

- Max. dolžina kontejnerja: 6600 mm

- Navlečna sila: min. 200 kN

- Upravljanje za vse funkcije iz kabine vozila

- Možnost krmiljenja nadgradnje izven kabine

- Na vseh hidravličnih cilindrih neposredno vgrajeni varnostni ventili

- Vsi hodi nakladalnika hidravlično upravljani

- Vsi hidravlični cilindri z blokirnimi ventili, glavni dvižni cilindri dodatno z varnostnim ventilom proti preobremenitvi

- Hidravlični zaklep kontejnerja po sistemu od znotraj - navzen

- Kontejnerski nakladalnik se vgradi na šasijo vozila za hidravličnim dvigalom

- Barva nadgradnje v barvi šasije vozila

- Zadaj je nameščena kamera z barvnim monitorjem v kabini

- Avtomatsko mazanje mazalnih mest

Hidravlično dvigalo za praznjenje zvonov in podzemnih kontejnerjev

- Popolnoma avtomatizirano delovanje praznjenja podzemnih kontejnerjev in zvonov, ki ga v kabini preko stikal upravlja in nadzira operater vozila. Sistem mora biti zasnovan na način, da ga v celoti upravlja samo en operater, brez potrebe da bi zapustil kabino vozila in hkrati ne potrebuje dodatnega osebja za kakršnokoli pomoč pri praznjenju kontejnerjev. Sistem mora omogočati bilateralno praznjenje zabojnikov - tako na levi kot desni strani vozila

- Praznjenje zabojnikov mora biti vodeno s krmilno palico, nadzorno konzolo ter dvema monitorjema v kabini v kombinaciji z nadzorom preko štirih zunanjih kamer, ki v celoti pokrijejo delovno območje vozila

- Varnostno stop nožno stikalo za nujne primere, mora ustaviti hidravlično dvigalo v trenutku umika noge s stikala. Ko operater oceni, da lahko zopet nadaljuje z delom, mora sistem omogočati nadaljevanje avtomatskega ciklusa

- Sistem mora preko konzole v kabini omogočati preklapljanje med avtomatskim in ročnim ciklusom praznjenja zabojnikov

- Možnost hidravličnega upravljanja dvigala zunaj kabine s pomočjo pomičnih ročic na hidravličnih ventilih

- Pnevmatska varnostna zapornica v rdeče beli barvi na obeh bočnih straneh vozila za zaščito delovnega področja

- Hidravlično dvigalo mora biti del pomožne šasije, ki se montira na šasijo vozila neposredno za kabino voznika. V osnovi je sestavljeno iz stebra, glavne in pomožne roke ter dveh hidravličnih stabilizatorjev.  Dvigalo mora delovati avtomatizirano in ima na pomožni roki vgrajen avtomatski mehanizem za vpenjanje kontejnerjev po sistemu enojnega vpetja – gobica. Sistem mora med celotnim ciklusom praznjenja zagotavljati minimalno prečno in navpično nihanje vpetega kontejnerja ali zvona.

- Vpenjalni mehanizem mora omogočati avtomatski zaklep in odklep kontejnerja ter avtomatsko odpiranje in zapiranje spodnjih vrat kontejnerja. Sistem mora imeti v vseh fazah praznjenja vgrajene varnostne in kontrolne mehanizme, ki nadzirajo celoten ciklus, še posebej vpetje kontejnerja ali zvona. Po končanem ciklusu praznjenja kontejnerja mora sistem avtomatsko le tega vrniti na odjemno mesto na točno tisto točko, kjer je bil pred praznjenjem

- Avtomatski dvo točkovni hidravlični sistem stabiliziranja vozila med ciklusom praznjenja kontejnerjev

- Doseg roke mora biti min. 4500 mm (od sredine glavnega stebra do sredine vpetja na podzemnem kontejnerju ali zvonu), minimalna teža, ki jo mora dvigalo dvigniti na razdalji 4500 mm je min 1500 kg

- Doseg roke od roba vozila do sredine vpetja na podzemnem kontejnerju ali zvonu mora biti min. 3400 mm (v primeru da sta dva podzemna kontejnerja vgrajena vzporedno s smerjo kamiona, mora sistem omogočiti tudi praznjenje oddaljenejšega kontejnerja)

- Sistem mora omogočati praznjenje kontejnerjev in zvonov tudi na ulicah z naklonom do 50 tako vzporedno kot prečno na postavitev kontejnerjev.

- Celoten ciklus praznjenja 'stop&go' maksimalno 120 sekund tako za podzemne kontejnerje kot za zvone

- Sistem ima vgrajen PLC, ki je povezan z vsemi električnimi komponentami (senzorika, enkoderji, sonar,..)

- Programska oprema mora podpirati in omogočati izvajanje avtomatskega ciklusa praznjenja kontejnerjev

- Video nadzor nad celotnim ciklusom praznjenja sestoji iz najmanj 4 zunanjih kamer in dveh monitorjev v kabini voznika

- Nadzorni sistem v kabini sestoji iz krmilne palice, nadzorne konzole (zaslon na dotik) ter dveh monitorjev

- Sistem mora imeti vgrajen GSM modul za možnost oddaljene povezave na PLC nadgradnje za namen nagraditve oziroma posodobitve programske opreme, ugotavljanje morebitnih napak,..

- Hidravlična črpalka mora podpirati delovanje stiskalnice, kontejnerskega nakladalnika in dvigala

VOZILO D – 1 kom:

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: EURO 6 Diesel 4 valjni, 16 ventilski z direktnim vbrizgavanjem

- Moč: min. 130 kW (160 KM – 2998 cm³)

- Navor: min. 430  Nm pri 1500 - 2750 vrtl/min.

- Sistem vbrizga s skupnim vodom – common rail

- Največja dovoljena skupna masa vozila: 7200 kg

- Lastna teža šasije s kabino maksimalno : 2500 kg

- Medosna razdalja: 4000 - 4200 mm (možna dolžina nadgradnje 4200 mm)

- Menjalnik: 6+1 stop.

- Pogon: 4x2 (dvojna kolesa na zadnji osi)

- Vzmetenje: semieliptično na pogonski osi

- Barva: bela

Oprema šasije:

- Zatemnjena atermična stekla

- 3D nastavljiv vzmeten sedež voznika

- Klop za dva sopotnika spredaj

- Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

- Kodiran ključ

- Minimalno 110 Ah akumulator

- Servo volan

- ABS+ASR+ESP

- Varnostni pasovi in vzglavniki, oprema po zakonu o CPP

- Vzmeten sedež voznika

- Električni pomik stranskih stekel

- Tempomat

- Ročna klimatska naprava

- Polica nad vetrobranskim steklom

- Meglenke

- Centralno zaklepanje kabine

- LED svetlobni blok na strehi kabine

- Nosilec rezervnega kolesa z rezervnim kolesom

- Pnevmatike: 225/75 R16

- Minimalno 90 I rezervoar za gorivo

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo

Tehnični opis nadgradnje keson:

- Dolžina nadgradnje minimalno: 4100 mm

- Širina nadgradnje maksimalno: 2300 mm

- Nakladalna dolžina min.: 4030 mm

- Nakladalna širina min.: 2200 mm

- Pomožna šasija mora biti izdelana iz jeklenih pravokotnih cevi in krivljenih profilov, vroče cinkano, nadgradnja mora biti prirejena za vgradnjo dvigala za kabino

- Tla kesona min. 18 mm vodoodporna plošča s proti drsnim nanosom

- Bočni stranici Al, višine 600 mm, luksirana

- Čelna stranica Al, višine 1000 mm, luksirana, izrez za zadnje steklo kabine, zamreženo

- Stebri, 4 kos, Fe vroče cinkani, zadnji fiksni in prirejeni za vgradnjo nakladalne ploščadi

- Demontažni poviški stranic višine 400 mm

Oprema:

- 2 kos PVC blatniki

- Bočne svetilke z odsevniki

- 2 kos pozicijskih luči

- 4+4 talne rinke

- II. stopenjska homologacija

Tehnični opis nakladalne ploščadi:

- Maksimalna obremenitev platoja 750 kg na oddaljenosti 600 mm

- 2 delovna hidravlična cilindra

- Ploščad iz aluminija

- CE-izvedba (preobremenitveni in zaviralni ventil pri spuščanju)

- Dvižni mehanizem zaščiten, lakiran RAL 9005(črna)

- Zaščita batnic

- Zavesice (odsevne)

- Enodelni zadnji branik

- Kontrolna lučka v voznikovi kabini

- Avtomatska izravnava ob nasedu na tla

- EG-Zadnji odbijač

- Upravljanje od zunaj z dvema ročnima komandama

- Upravljalski pult odporen proti vdoru vode

- Elektro hidravlični agregat 12 V ali 24 V, testiran napolnjen z oljem

- Elektro hidravlični agregat integriran v prečnem profilu

- Nožne komande na nakladalni ploščadi

- Zaščita proti odkotaljenju

- Plus/minus priključni kabel

Hidravlično dvigalo

- Največji moment dviganja neto 38,3 kNm (3,9 mt)

- Dvigalo opremljeno po standardu EN12999:2011

- Različica oz. verzija HC1 HD4/B3 po EN 12999

- Nadzor ter varovanje transportne pozicije dvigala čez keson (TRAN2)

- Nadzor ter varovanje prečnikov stabilizatorja (AUSVW oz. AUSW)

- OM Indikator preobremenitve – manometer ter izklop v sili

- Moment obračanja 3,9 kNm (0,4 mt)

- Največji hidravlični doseg 4,9 m

- Kot obračanja 370

- Z dvema stransko ročno izvlačljivima hidravličnima stabilizatorjema na širino 2,9 m

- Obojestranska krmilna napeljava

- Vsi hidravlični cilindri dvojno delujoči

- Blokirni ventili na cilindru dvižne, nihajne in teleskopske roke ter na bočnem cilindru

- Vključno z lakiranjem RAL 3020 in priborom (kavelj , pritrdilni

- Vijaki in 25 l oljnim rezervoarjem s filtrom na povratnem vodu)

- Standardna elektro napeljava 24 V (po želji 12 V)

- Manometer

- Lastna teža dvigala 580 kg ( A izvedba s 2 hidr. teleskopoma)

- Potreben vgradni prostor 0,52 m

- Potrebna količina olja 15 l/min

- A Dvojno hidravlično izvlačenje od 4,9 m – 6,5 m

- R2 Obojestranski stabilizatorji

VOZILO E – 1 kom:

## Tehnično tehnološke zahteve za šasijo:

- Motor: število valjev: 6  EURO 6

- Prostornina min.: 7600 ccm

- Moč: min  170 kW

- Navor: min. 950 - Nm pri 1600/min

- Dovoljene teže:

  - skupna masa šasije: 16000 kg

  - lastna teža šasije max.: 6000 kg

  - prednja os min.: 6000 kg

  - pogonska os min.: 10500 kg

- Motorni del:

  - elektronsko upravljanje motorja

  - elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h

  - protihrupna zaščita 80 db

  - vserežimski regulator

  - predgrelec goriva

  - rezervar za gorivo volumna: min. 180 I s ključavnico

  - ad blue rezervoar: min. 30 I

  - vertikalni izpuh

- Menjalnik:

  - min. 6 stopenjski

  - pomožni odgon prilagojen zahtevam nadgradnje

- Diferencial:

  - pogon 4x4

  - zapora diferenciala na zadnji in prednji premi

- Zavorni sistem:

  - bobnaste zavore na sprednji in zadnji osi

  - ABS

  - ročna zavora na zadnji osi

- Krmilni mehanizem:

  - hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu

- Kolesa in vzmetenje:

  - pnevmatike: 275/70 R22,5 na pogonski osi

  - rezervno kolo brez nosilca na šasiji

  - parabolično vzmetenje prednje in zadnje  osi

- Električne naprave:

  - baterije: 2 x 12 V / min 110 Ah

  - generator: 28 V min. 100A

- Oprema kabine:

  - kompaktna kratka nizka

  - električno nastavljiva in ogrevana ogledala

  - zadnja stena brez oken

  - senčnik nad vetrobranskim steklom

  - LED rumeni blok na strehi kabine

  - ročna klima naprava v kabini

  - CD avtoradio

  - zračno vzmeten sedež voznika

  - klop za dva sopotnika

  - dnevni digitalni tahograf za dva voznika

  - tempomat

  - H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči

  - jeklen prednji branik

  - dvigalka in pripadajoče orodje

  - barva: bela

- Okvir šasije:

  - medosna razdalja: 3500 mm - 3700 mm

  - opozorilni znak za vzvratno vožnjo

  - podložna zagozda 2x

  - zadnji branik

Tehnično tehnološke zahteve za nadgradnjo:

Predvidena uporaba

Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti namenjeno zbiranju in prevažanju gospodinjskih, bioloških in manjših kosovnih odpadkov, ter različnih ločeno zbranih odpadkov. Odpadki se zbirajo v posodah za zbiranje odpadkov in se nato nakladajo v vozilo. Vozilo mora biti opremljeno z mehanizmom za stiskanje. Tip vozila mora biti vozilo z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se morajo nakladati mehansko preko vsipnega roba v korito. Mehanizem za stiskanje jih mora nato potisniti iz korita in stisniti v keson vozila. Vrata oz. zadnja sekcija kesona se mora odpirati vsled praznjenja polnega kesona. Vrata pri vozilih z nakladanjem z zadnje strani morajo biti sestavljena iz korita in mehanizma za stiskanje. Vozilo za zbiranje odpadkov mora sestavljati šasija s kabino na katero mora biti montirana nadgradnja. Nadgradnja mora biti sestavljena iz dveh osnovnih delov kesona in vrat, ki morajo biti standardno opremljena z iztresalnim mehanizmom.

Specifikacija nadgradnje

- Skupna dovoljena masa vozila: 16000 kg

- Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov: najmanj 4600 kg

- Skupna višina opremljenega vozila: največ 3200 mm

- Skupna širina opremljenega vozila: največ 2500 mm

- Skupna dolžina opremljenega vozila: največ 7700 mm

- Kapaciteta nadgradnje: min. 10 m3 brez korita

- Kapaciteta korita: min. 1,5 m3

KESON (možna verzija kesona z ravnima ali zaobljenima stranicama) mora ustrezati naslednjim zahtevam:

- Okvir iz jeklenih varjenih pravokotnih cevi dimenzije 3 x 80 x 80 mm in 5 x 80 x 120 mm

- Pokrivna pločevina debeline 3 in 4 mm

- Celotna konstrukcija je 100% povarjena

- Sistem praznjenja z iztisno ploščo

- Pomožni okvir in pritrditev na šasijo je izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije

VRATA:

  - Korito iz visokokvalitetnega jekla HARDOX 400 (Rm>1.250 N/mm2, Rs >1.250 N/mm2) debeline 6 mm

  - Nosilni in obremenitvam izpostavljeni deli jeklene konstrukcije morajo biti izdelani iz kvalitetne pločevine Weldox 700 ali ekvivalent

  - Posamezni deli vrat morajo biti 100% povarjeni

  - Sistem stiskanja po principu drsne in potisne plošče (štirje dvostransko delujoči hidravlični cilindri)

SISTEM STISKANJA:

  - Avtomatski sistem z enojnim ciklom "SINGLE" in kontinuiranim ciklom "AUTO"

  - V primeru zagozditve mehanizma stiskanja z odpadki se mora ciklus po določenem času zaključi sam tudi v primeru, da drsna plošča ne doseže spodnjega položaja

TESNENJE:

- Tesnjenje med vrati in kesonom mora biti celi višini vrat

- Izvedba v kombinaciji: oblike pokrivnih pločevin, gumijastih tesnilnih profilov in posebnega napihljivega gumijastega tesnilnega profila mora zagotavljati 100% tesnost nadgradnje

- Vodotesno zaprtje kesona v spodnjem delu

IZTRESALNI MEHANIZEM:

  - Ročno voden z električno ročico pridrževalnega tipa

  - Možnost zvezne regulacije hitrosti mehanizma

  - Oblikovan za dviganje, prekuc in praznjenje spodaj navedenih posod za odpadke:

Standardne posode za odpadke:

  - Premične posode za odpadke na 2. kolesih kapacitete od 120 do 390 l za dviganje z glavnikom,  dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1.

  - Premične posode za odpadke na 4. kolesih kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2.

  - Premične posode za odpadke na 4. kolesih kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami, dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE IN LASTNOSTI:

- Dimenzije in kapaciteta nadgradnje morajo biti usklajene s šasijo

- Čas praznjenja (iztiskanje 18 - 22 s)

- Odpiranje vrat max. 19 s in zapiranje vrat max 20 s)

- Ciklus stiskanja 20 do 22 s

- Ciklus iztresalnega mehanizma nastavljen na 12 do 14 s

- Razmerje stiskanja do 5:1

VARNOSTNE NAPRAVE V SKLADU S STANDARDOM SIST EN 1501:

  - Samodejen zagona mehanizma za stiskanje ni možen, če se le ta iz kateregakoli razloga ustavi

  - Ventili proti pokanju cevi montirani direktno na hidravličnih cilindrih za dvig vrat

  - Avtomatično odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat

  - Mehanska zaščita pred padcem in nenamernim zapiranjem vrat v času vzdrževalnih del ali čiščenja

  - Mehanska zaščita mora biti trajno montirana na vratih nadgradnje

  - Dvoročna krmilna naprava za spuščanje vrat, locirana na mestu s katerega ima operater jasen pogled na področje zapiranja

  - Vse krmilne naprave morajo biti varovane pred naključnim delovanjem

  - Minimalni čas spuščanja vrat je 20 s

  - Iztresalni mehanizem mora biti konstruiran za predpisane posode za odpadke

  - Iztresalni mehanizem mora biti konstruiran za maksimalno dopustno obremenitev predpisanih posod za odpadke. Testna obremenitev je 1,25 krat maksimalna obremenitev.

  - Iztresalni mehanizem mora biti opremljen z napravo, ki preprečuje dviganje težjih posod od predpisanih

  - Iztresalni mehanizem mora biti opremljen z napravo, ki natančno pozicionira predpisane posode za odpadke v mehanizem

  - Iztresalni mehanizem mora biti opremljen z napravo, ki natančno avtomatsko priklene predpisane posode za odpadke v mehanizem. Predpisana posoda za odpadke mora ostati priklenjena do zaključka cikla.

  - Obodna hitrost izstresalnega mehanizma ne sme presegati 2,5 m/s

  - Razdalja med podlago in iztresalnim mehanizmom mora biti zaradi preprečevanja poškodb stopal vsaj 120 mm

  - S sproščanjem krmilne ročice za krmiljenje iztresalnega mehanizma, se gibanje mehanizma v trenutku ustavi

  - Krmilna ročica izstresalnega mehanizma mora biti montirana izven območja gibanja posode za odpadke

  - Ventili proti pokanju cevi montirani direktno na hidravličnih cilindrih za prekuc mehanizma

  - Hidravlične cevi in priključki morajo biti dimenzionirani z varnostnim faktorjem 2 krat delovni tlak

  - Navedene barve so uporabljene samo za elemente povezane z varnostjo sistema:

- rdeča: stop/izklop v sili

- zelena: start mehanizma za stiskanje

- rumena: reševanje v sili

- Zaobljeni robovi stopnic z nedrsečo ravno nastopno površino

- Če kdorkoli stoji na stopnici mora biti avtomatsko preprečena:

- vožnja z več kot 20 km/h

- vzvratna vožnja. Dodana mora biti komanda, ki v izjemnih prometnih pogojih zaobide blokado vzvratne vožnje. Komanda mora biti montirana v voznikovem dosegu. Komanda zaustavlja tudi mehanizem stiskanja in iztresalni mehanizem. Po uporabi je potrebno komando resetirati s ključem. Ključ je potrebno hraniti ločeno od vozila za zbiranje odpadkov.

Preprečeno mora biti delovanje mehanizma za stiskanje, če je zaznana prisotnost osebe na stopnici. Teža 30 kg na sredini stopnice avtomatično sproži omejitve.

- Vozilo mora biti na zadnjem delu opremljeno z dodatnimi pozicijskimi in stop lučmi ter smernimi kazalci, če to dovoljujejo nacionalni cestnoprometni predpisi

- Dodatno k običajnim sistemom signalizacije mora biti vozilo za zbiranje odpadkov opremljeno z rotacijsko lučjo montirano na zadnjem delu vozila na mestu kjer ne moti operaterjev. Barva luči mora biti oranžna, če ni drugače določeno z nacionalnimi cestnoprometnimi predpisi.

- Dodatno k običajnim sistemom osvetlitve mora biti vozilo za zbiranje odpadkov opremljeno z dvema lučema, v območju nakladanja (korito, cesta in pločnik), ki ne motijo operaterjev, ki sledijo vozilu

- Iztisna plošča mora biti konstruirana tako, da se ne more pomikati proti vratom, ko so le ta zaprta

- Avtomatsko delovanje mehanizma za stiskanje se mora avtomatsko preklopiti na pol-avtomatsko ali ročno, če niso zagotovljeni vsi varnostni pogoji

- Mehanizem za stiskanje se lahko giba samo v primeru, ko so vrata zaprta ali dvignjena več kot 2500 mm nad nivojem tal

- Vse cevi, ki se nahajajo znotraj območja 500 mm od operaterja morajo biti zaščitene pred nenadnim puščanjem olja. Zaščita zadostuje za zaustavitev ali preusmeritev oljnega curka stran od operaterja.

- Prigrajen je zaprt televizijski sistem (CCTV), ki mora vozniku zagotavljati jasen vpogled (podnevi in ponoči) v delovno področje na zadnjem delu vozila za zbiranje odpadkov

- Prigrajena je zunanja zvočna signalna naprava za opozarjanje v primeru vzvratne vožnje vozila

GRAFIČNI SIMBOLI

  - Vse krmilne funkcije morajo biti opremljene s piktogrami (grafičnimi simboli)

KOMANDE

Komande v kabini morajo biti integrirane v armaturo šasije ali v samostojnem krmilnem pultu. Lokacija in pozicija posameznih komand je odvisna od možnosti, ki jih ponuja šasija. Komandna plošča v kabini mora vsebovati:

- Glavno stikalo

- Stikalo za pomožni pogon (PTO) (glej navodila proizvajalca šasije)

- Stikalo za vklop rotacijske signalne luči

- Števec delovnih ur, vklaplja se skupaj z delovanjem hidravlične črpalke

- Stikalo s ključem za izklop v sili

- Krmiljenje praznjenja iz kabine

- Vklop delovnih luči

- Preklop med zunanjim in notranjim krmiljenjem praznjenja

Na glavni komandni plošči nameščeni na desni strani vrat morajo biti naslednje komande:

- Stikalo za reševanje v sili

- Stikalo STOP za zaustavitev vseh funkcij nadgradnje

- Stikalo za vklop delovnih luči

- Stikalo za zagon mehanizma stiskanja

- Preklopno stikalo za izbiro sistema stiskanja

- Stikalo za zvonec

- Stikalo za izklop v sili

Pomožna krmilna plošča mora biti nameščena na lahko dostopnem mestu z leve strani vrat. Krmilna plošča mora vsebovati:

- Stikalo za zvonec

- Stikalo za izklop v sili

- Iztresalni mehanizem mora biti proporcionalno krmiljen z električno krmilno ročico nameščeno z desne strani vrat. Krmilni funkciji ročici sta dvig in spust izstresalnega mehanizma.

Krmilna plošča na kesonu mora biti nameščena z leve strani kesona. Krmilna plošča mora vsebovati:

- Stikalo za izklop v sili

- Stikalo za dvig vrat

- Stikalo za iztiskanje odpadkov iz kesona

- Stikalo za povratni gib iztisne plošče

- Dvoročni sistem za spuščanje vrat

HIDRAVLIČNI SISTEM

  - Rezervoar za hidravlično olje 120 l

  - Dvojna krilna črpalka enakovredna Denison T6CC

  - Elektro-hidravlično krmiljeni smerni ventili enakovredni  Denison 4D02 in Danffoss PVG 32 (proporcionalni   krmilni segmentni blok) za krmiljenje funkcij nadgradnje

  - Ventili proti pokanju cevi, sekvenčni ventili, sedežni in varnostni ventili proizvajalca Oil Control ali ekvivalent

  - Hidravlični cilindri  enakovredni Hyposs z vgrajenimi dušilkami, kjer je to potrebno zaradi zmanjševanja hrupnosti nadgradnje (testni tlak do 250 bar)

  - Povratni filter (10 μm absolutno)

  - Olje v hidravličnem sistemu ISO VGS 32

ELEKTRIČNI SISTEM

  - Električni sistem nadgradnje mora biti prilagojen električnemu sistemu šasije in standardno uporabljati 24 V napetost

  - Električna krmilna omara v kabini

  - Vse operacije morajo biti krmiljene preko programabilnega PLC krmilnega modula, ki poenostavlja krmilne funkcije in zagotavlja maksimalni nivo varnosti. Preko indikacije signalov na vhodih in izhodih mora biti omogočena diagnostika okvar sistema

  - Avtomatični dvig vrtljajev motorja na 700 – 1.000 vrt/min., odvisno od prestave pomožnega odgona

  - Vse zunanje enote morajo biti vodotesne izvedbe IP 65 ali več

OSTALA OPREMA

- Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila, ki morata biti skladni z veljavnimi predpisi

- Blatnika za zadnja kolesa

- Bočni naletni odbojniki

- Mehanska zaščita zadnjih signalnih luči na koritu.

MAZANJE

- Minimalno št. mazalnih mest

ZAŠČITA

- Visokokvalitetna zaščita in barva (vsi elementi morajo biti peskani, temeljno barvani z dvokomponentno temeljno barvo, končni sloj je dvokomponentna PUR barva, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi)

- Barva bela enako kot kabina

- Poseben design

DODATNA OPREMA

  - LED bliskavke (2x maska spredaj, 2x keson ali kabina spredaj, 2x vrata zadaj)

  - LED dodatne zgornje luči zadaj

  - Zaščitna zavesa po celi širini vrat

  - Nosilec za metlo in lopato

  - Barva nadgradnje v barvi kabine

  - Zaboj za orodje PVC