Simbio d.o.o.

Teharska cesta 49

3000 CELJE

Št. JN: 9/JN-2017/B

Datum: 13. 6. 2017

# TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila je: »Dobava zaščitnih sredstev«. Naročilo je razdeljeno na tri sklope:

- Sklop št. 1: zaščitni čevlji

- Sklop št. 2: zaščitne rokavice, maske in očala

- Sklop št. 3: delovna oblačila

Ponudnik mora zagotoviti, da so ponujena zaščitna sredstva izdelana iz materiala, ki ustreza spodaj navedenim zahtevam.

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti oštevilčene vzorce po ponudbenem predračunu naročnika.

Znamke proizvajalcev so navedene, kot orientacija kakovosti izdelka.

Priporočljiv je ogled vzorcev. Ogled je možen po predhodni najavi na telefonsko številko 031-352-533 (Maja Papič Lindič).

SKLOP ŠTEVILKA 1:

1. ČEVLJI ZAŠČITNI NIZKI S3 SRC (BRYNJE 234)

- EN ISO 20345, S3 SRC, FO

- teža čevlja št. 42 – 1 kos: max 655 g

- protizdrsen in fleksibilen podplat, PU/PU

- zgornji del iz vodoodpornega usnja z dodanimi odsevnimi detajli

- mehko oblazinjen jezik

- blaženje energije

- antibakterijski vložek, ki diha

- kompozitna zaščitna kapica

- barva: pretežno črna

- velikosti številk: 37 – 48

2. ČEVLJI ZAŠČITNI VISOKI S3 SRC (BRYNJE 232)

- EN ISO 20345, S3, SRC, FO

- teža čevlja št. 42 – 1 kos: max 684 g

- protizdrsen in fleksibilen podplat, PU/PU

- zgornji del iz vodoodpornega usnja z dodanimi odsevnimi detajli

- mehko oblazinjen jezik

- blaženje energije

- antibakterijski vložek, ki diha

- kompozitna zaščitna kapica

- barva: pretežno črna

- velikosti številk: 37 – 50

3. ZAŠČITNI ČEVLJI NIZKI S3 WR SRC (BASE B0898)

- EN ISO 20344:2012, EN ISO 20345:2012

- teža čevlja št. 42 – 1 kos: max 566 g

- zaščitni čevlji morajo biti primerni za delo v delavnicah in na prostem v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah

- zgornji del vodoodporno usnje in tehnični tekstil z membrano, ki preprečuje vhod vode, 100% vodoodporni

- 100% antibakterijska podloga, ki preprečuje neprijeten vonj, nastanek glivic in bakterij,

- kapica je nekovinska, lahka, nemagnetna in termoizolirana

- protipreboden  podplat je elastičen z mehkobnim učinkom, in blaženjem energije v petnem delu

- podplat mora biti obdelan z tehnologijo proti zdrsu na suhih in mokrih podlagah. Povečana vzdržljivost podplata na delovnih mestih z tekočinami na vodni osnovi

- čevelj ne vsebuje kovinskih delov

- velikosti številk: 39-50

4. ZAŠČITNI ČEVLJI VISOKI S3 WR SRC (BASE B0897)

- EN ISO 20344:2012, EN ISO 20345:2012

- teža čevlja št. 42 – 1 kos: max 612 g

- zaščitni čevlji morajo biti primerni za delo v delavnicah in na prostem v vseh letnih časih in vseh vremenskih razmerah

- zgornji del vodoodporno usnje in tehnični tekstil z membrano, ki preprečuje vhod vode, 100% vodoodporni

- 100% antibakterijska podloga, ki preprečuje neprijeten vonj, nastanek glivic in bakterij

- kapica je nekovinska, lahka, nemagnetna in termoizolirana

- protipreboden  podplat je elastičen z mehkobnim učinkom, in blaženjem energije v petnem delu

- podplat mora biti obdelan z tehnologijo proti zdrsu na suhih in mokrih podlagah. Povečana vzdržljivost podplata na delovnih mestih z tekočinami na vodni osnovi,

- čevelj ne vsebuje kovinskih delov

- velikosti številk: 39-50

5. ŠKORNJI GUMI ZAŠČITNI S5 S FILCEM

- EN20345:2012

- material: podplat in gornji del naravna guma, notranja podloga: volneni regenerat filca

- kovinska kapica in nepreboden podplat

- SRA odporen proti drsenju, na keramičnih tleh z detergentom

- barva - črna

- velikosti številk: 39-47

SKLOP ŠTEVILKA 2:

1. ROKAVICE ZAŠČITNE BOMBAŽNE

- EN 420

- material: 100% bombaŽ

- barva - bela

- velikost: 10

2. ROKAVICE ZAŠČITNE KISLINOODPORNE

- EN 420, EN 388(4121), EN 374

- dolge

- rokavica ne sme dovoliti pronicanja v času minimalno 30 min

- barva - rdeča

- velikosti: 9-11

3. ROKAVICE ZAŠČITNE PREVILON SUPER

- EN 420, EN 388 (4243)

- previlon super T9-3

- velikost: 6-11

4. ROKAVICE ZAŠČITNE USNJENE

- EN 420, EN 388 (3121)

- kratke

- material: gladko goveje usnje

- elastika v zgornjem delu zapestja

- velikosti: 9-11

- barva - bela

5. ROKAVICE ZAŠČITNE BOXER 912 (MODRE)

- EN 420, EN 388 (4221)

- visokoodporna na mehansko obrabo

- odpornost na emulzije in oljne madeže

- material: tekstilna podloga, nanos nitril, cela zalita

- debelina 1,40 mm

- gladka, odprta manšeta

- barva: modro-bela

- velikosti: 9-10

6. ROKAVICE ZAŠČITNE LATEKS

- EN 420, EN 455

- pudrane, nesterilne

- material: naravni lateks, visoke kvalitete

- obojeročne, gladke, manšeta-svaljkast rob

- obstojnost 5 let od datuma proizvodnje

- velikosti: XS-XL

- barva - naravna bela

7. ROKAVICE ZAŠČITNE TANKE (PREVLEČENE Z SIVIM POLIURETHANOM)

- EN 420, EN 388 (4131)

- rokavica , dlan prekrita s sivim poliurethanom

- velikosti: 6-11

- barva – siva

8. ROKAVICE ZAŠČITNE VRTNARSKE (Issa Line-Soft grip-07204)

- EN 420, EN 388 (2223)

- Visoko tehnične rokavice z mehko sintetično usnjeno dlanjo

- dlan rokavice je povezana s silikonom, da zagotovi dober oprijem

- neopremska obloga za ublažitev udarcev za zaščito členkov

- velikost: M, L, XL, XXL

- barva: črno-oranžna

9. ROKAVICE ZAŠČITNE ZIMSKE (Powergrap Thermo)

- EN 420, EN 388 (1231), EN 511 (01X)

- osnova tekstila podloga, nanos lateks

- udobne, tople, dober oprijem, patent v zapestju za boljše prilagajanje

- velikosti: 7-11

- barva - zgornji del oranžen, spodnji temno siv

10. ROKAVICE ZAŠČITNE PROTI VBODU IGLE

- EN 388 (4534) – testirane po ameriškem standardu na preboj, ASTM 1342-05, ASTM F2878-10

- maksimalna zaščita dlani

- rokavice iz mehkega sintetičnega usnja z dodatno okrepitvijo PVC za večjo vzdržljivost in boljši oprijem

- Alycore tehnologija na notranji strani roke in okoli prstov

- ščiti dlan roke in prste pred iglami in ostrimi predmeti

- dlan ima največjo Alycore zaščito, 15 plasti Alycore na dlani in 5 plasti Alycore na prstih in na zgornji strani prstov

- velikost: 8-11

11. MASKA ZAŠČITNA

- EN 149:2001+A1:2009

- FFP3 NR D 832

- 4 točkovni nastavljivi nosilni trakovi širine 12 mm – 2x zgornji plus 2x spodnji

- sponka spodnjih nosilnih trakov omogoča nošenje okoli vratu

- 100% brez PVC

- komfortna obrazna obroba absorbira pot

- zaščitna mrežica za krepko in dolgotrajno strukturo

- brez kovinskih delov

12. OČALA ZAŠČITNA UNIVERZALNA

- EN 166, EN 170

- večja zaščita oči pred trdimi delci, UV svetlobo ter bočno zaščito

- očala so enostavna in antistatična

- okvir je iz najlona, steklo je iz polikarbonata

SKLOP ŠTEVILKA 3:

Vsako oblačilo mora imeti našitek z oznako velikosti in našitek s surovinsko sestavo materiala ter navodilo za vzdrževanje.

Emblem mora biti v velikosti 9x3 cm.

Artikli pod zaporedno številko 1, 2, 3 in 4 ponudbenega predračuna OBR - 2.3 morajo biti izdelani iz blaga z naslednjimi parametri:

MEŠANICA

Kakovostni parameter		Vrednost

Sestava:			65%/35% Poliester/Bombaž

Teža:				245gr/m²

Finoča preje:			Osnova	Nm 28/1

Votek Nm 20/1

Število niti/cm:			Osnova	37,0 /cm

Votek 19,0 /cm

Vrsta vezave:			Keper 2/1

Krčenje/širjenje: 		Osnova	+/- 2%

Votek +/- 2%

Artikli pod zaporedno številko 8, 10 in 11 ponudbenega predračuna OBR – 2.3 morajo biti izdelani iz blaga z naslednjimi parametri:

BOMBAŽ

Kakovostni parameter		Vrednost

Sestava:			100% Bombaž

Teža:				245gr/m²

Finoča preje:			Osnova	Nm 28/1

Votek Nm 28/1

Število niti/cm:			Osnova	39,0 /cm

Votek 22,0 /cm

Vrsta vezave:			Keper 2/1

Krčenje/širjenje:	 	Osnova	+/- 2%

Votek +/- 2%

Ostali artikli morajo biti izdelani iz blaga kot je opisano v tehnični dokumentaciji.

1. BLUZA DELOVNA

- EN ISO 13688:2013

- bluza je izdelana v dveh barvah, osnova modra z oranžno kombinacijo

- bluza je angleška z odsevnimi 3M trakovi širine 2,5 cm na prsnem in hrbtnem delu bluze

- bluza ima tri žepe in se zapenja na gumbe

- na rokavih so manšete

- material – mešanica

- vezen emblem na levem prsnem žepu

2. HALJA DELOVNA

- EN ISO 13688:2013

- zapenja se na gumbe

- dva žepa spodaj in en na levem prsnem delu

- zadaj je razporek in pas

- barva - modra

- material – mešanica

- vezen emblem na levem prsnem žepu

3. HLAČE DELOVNE FARMER

- EN ISO 13688:2013

- barva - modra

- elastične naramnice

- hlače imajo prsni žep, dva žepa spodaj in zadnji žep

- material – mešanica

- vezen emblem na prsnem žepu

4. HLAČE DELOVNE DO PASU

- EN ISO 13688:2013

- barva - modra

- zapenjajo se na gumbe

- na pasu so našite zanke za pas

- hlače imajo dva žepa spredaj in zadnji žep, ter stranski žep za meter

- material - mešanica

5. JAKNA DELOVNA

- EN 342, EN 343

- Frankfurt, proizvajalec Mascot

- zimska, podložena, zračno propustna, zaščita pred vodo in vetrom

- odsevna telesa (jakna ni namenjena komunalnim delavcem, ki delajo v prometu)

- preprosto dostopen žep za mobilni telefon, všit v prsni žep

- žep z zadrgo pod poklopcem za zaščito pred vremenskimi vplivi, ki je dostopen brez odpiranja jakne

- kapuca s prešito podlogo in elastično vrvico omogoča preprosto snemanje

- izboljšana varnost zaradi velikih, vendar nevpadljivih odsevnih trakov

- ergonomsko prilagajanje z rahlo zaokroženim spodnjim robom, ki omogoča neovirano gibanje

- tiskan emblem na levem prsnem delu

6. KAPA DELOVNA LETNA

- barva - modra

- material – mešanica

- vezen emblem

7. KAPA DELOVNA ZIMSKA Z UŠESNIKI

- 100% najlon na zunanji strani

- lepljeni šivi

- 100% poliester podloga iz flisa

- enotna velikost

- vodoodbojni material, ki diha

- barva – temno modra

- elastična vrvica z plastično zaponko za prilagoditev velikosti

- tiskan emblem

8. KOMBINEZON DELOVNI LETNI

- EN ISO 13688:2013

- barva - modra

- zgoraj ima dva žepa z obrobnikom, ki se zapenjata na zadrgo

- spodaj ima dva žepa in zadaj žep

- na hrbtu sta dve gubi

- material – bombaž

- vezen emblem na levem prsnem žepu

9. KOMBINEZON DELOVNI TYVEK

- EN1149-5, EN1073-2, EN13034, EN ISO 13982-1, EN14126, EN14605

- Tyvek Classic Plus

- enkratna uporaba

- barva - bela

- velikosti: S-3XL

10. KOMBINEZON DELOVNI ZIMSKI

- EN ISO 13688:2013

- barva - modra

- material – bombaž

- osnova 250g/m2

- podložen z 100 g prešitim materialom

- zgoraj ima dva žepa  na zadrgo, spodaj dva žepa in zadnji žep

- vezen emblem na levem prsnem žepu

11. MAJICA DELOVNA MODRA

- EN ISO 13688:2013

- kratek rokav

- material – bombaž

- vezen emblem na levem rokavu

12. MAJICA DELOVNA ORANŽNA

- EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

- kratek rokav

- funkcionalno perilo z odsevnimi trakovi

- permanentno antimikrobno delovanje

- hitro sušenje, hitro vpijanje

- ob strani luknjice za večjo zračnost po dolžini pod rokavi

- odlična UV zaščita UPF 50+

- V izrez obroba temno siva

- 100% SIO-COOL lahek poliester +/- 130g/m2

- barva - oranžna

- velikost: S-XXXL

- tiskan emblem na hrbtnem vratnem delu

13. MAJICA DELOVNA ZELENA

- EN ISO 13688:2013

- polo majica

- kratek rokav

- barva - zelena

- majica se zapenja z tremi črnimi gumbi

- osnova majice je vezava pique, zelena  približno pantonu 16-6340 TPX, kombinacija črn ovratnik in obrobe na rokavih

- na prsnem delu je mali žep

- material - bombaž 190 g/m2

- 100 % bombaž

- vezen emblem na levem prsnem žepu

14. OBLEKA DELOVNA DEŽNA

- nepremočljiva in dobro vidna (jakna s kapuco in hlače)

- na jakni tiskan emblem

Jakna dežna:

- EN ISO 20471:2013 3/2, EN 343:2003+A1:2007 3/3

- material: 100 % poliester s pu nanosom, 155 g/m2, odporen na obrabo in trganje (pretržna sila po iso 13934-1 = 800 n), odsevni trakovi

- značilnosti: nepremočljivi – varjeni šivi, raven ovratnik s kapuco v ovratniku, zapiranje z zadrgo in pritisnimi gumbi s prekrivno letvijo, ventilacijske odprtine pod pazduho, dva sprednja žepa s poklopcem, notranja podloga – mrežica, poliamid v rokavih, nastavitev širine rokavov v zapestju s pritisnimi gumbi, hrbtna dolžina 85 cm

- barva - visokovidna oranžna

- velikosti: S-3XL

Hlače dežne:

- EN ISO 20471:2013 1/2, EN 343:2003+A1:2007 3/3

- material: 100 % poliester s pu nanosom, 155 g/m2, odporen na obrabo in trganje (pretržna sila po iso 13934-1 = 800 n), odsevni trakovi

- značilnosti: nepremočljivi – varjeni šivi, elastika v pasu, nastavitev širine hlačnic s pritisnimi gumbi

- podloga: poliamid

- barva - visokovidna oranžna

- velikosti: S-3XL

15. TELOVNIK DELOVNI ZIMSKI

- EN ISO 13688:2013

- barva - modra

- material: prešita 150g/m2 tkanina (štepex)

- zapenja se na zadrgo

- ima prsni žep ter spodnja žepa

- vezen logotip na levem prsnem žepu

- material - 100% poliester

- krčenje 1% po dolžini in širini

16. TELOVNIK DELOVNI Z ODSEVNIMI TRAKOVI

- EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

- visokovidni telovnik z 3M trakovi širine 5 cm

- 100 % polyester

- barva - oranžna z odsevnimi trakovi

- teža 130 – 150 g/m2

- telovnik se zapenja na zadrgo

- velikosti: S-XXL

- tiskan emblem na hrbtnem vratnem delu

17. HLAČE DELOVNE VRTNARSKE

- EN ISO 13688:2013

- Sestava: - 65% poliester, 35% bombaž - 260g/m2

- do pasu

- vezava platno ali keper

- ojačano-kolena za vstavljanje kolenčnikov

- spredaj dva žepa notranja

- žepi z poklopci - zadnji žep, na stegnu na levi in desni strani

- žep za mobilni telefon

- trojni šivi na žepih

- barva – črna

- olje in vodoodbojni premaz

- pranje do 60°

18. JAKNA DELOVNA VRTNARSKA

- EN ISO 13688:2013, EN ISO 20471:2013

- material: 92% poliester, 8% elastan

- soft shell

- barva - svetlo modra

- vezen emblem na levem prsnem delu

19. PULOVER DELOVNI VRTNARSKI

- EN ISO 13688:2013

- dolgi rokavi, rebrast patent na rokavih, na spodnjem robu in ovratniku

- material - 50 % bombaža, 50 % poliestra, 280g/m2

20. TELOVNIK DELOVNI VRTNARSKI

- EN ISO 13688:2013

- z več žepi

- barva - temno modra

- vodoodporen

- podaljšan zadnji del trupa

- z ježki za prilagoditev širine

- material 100 % poliester

- podloga 100 % poliester

21. VETROVKA DELOVNA VRTNARSKA

- EN ISO 13688:2013

- 190g/m²

- 100% nylon Taslan

- raglan rokavi

- kapuca

- žepi z zadrgo

- vodoodporna na 2.000mm vodnega stolpca

- 2.000g/m² v 24h (zračna propustnost)

- vodoodporno

- odporna na veter

- PU-premaz

- barva – svetlo modra

- varjeni šivi

- tiskan emblem na levem prsnem delu