PROJEKTNA NALOGA

Izvedba geodetskih del na komasacijskem območju  Videm 3

1. 	SPLOŠNI PODATKI O KOMASACIJSKEM OBMOČJU

| Ime komasacijskega območja | Videm 3 |
| --- | --- |
| Površina območja | 273 ha |
| Število parcel | 842 |
| Število lastnikov parcel | 277 |

Grafični prikaz območja (predlog idejna zasnove) je priložen v prilogi.

2. 	VRSTA IN OBSEG DEL:

- ureditev meje na obodu komasacijskega območja,

- izdelava elaborata ureditve meje na obodu komasacijskega območja,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata obstoječega stanja zemljišč,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata vrednotenja zemljišč komasacijskega sklada,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje elaborata idejne zasnove ureditve

komasacijskega območja,

- ureditev meje znotraj komasacijskega območja - gozdovi, trajni nasadi, ohišnice,...,

- zamejničenje in izmera dolžinskih objektov znotraj komasacijskega območja - ceste, poti, melioracijski jarki, potoki,....,

- izmera objektov v komasacijskem območju - stanovanjski objekti, gospodarski objekti, ...

- izmera objektov v območju, ki so pomembni za izdelavo projekta nove razdelitve

zemljišč - terase, elektro drogovi, ...,

- izdelava, razgrnitev in usklajevanje projekta nove razdelitve zemljišč,

- zamejničenje novih parcel v naravi in seznanitev lastnikov,

- izdelava elaborata komasacije,

- sodelovanje pri reševanju pritožb na odločbo o novi razdelitvi zemljišč in izvedba

analiz in morebitnih sprememb na terenu in v elaboratih – do pravnomočnosti odločbe, v skladu s pogodbo.

Kot zaključitev komasacijskih del je mišljena faza komasacijskega postopka, v kateri izvajalec del preda celoten elaborat komasacije upravni enoti in pristojni območni geodetski upravi. To se pravi, da je komasacija v upravnem smislu pripeljana do faze, ko so izpolnjeni vsi pogoji, da lahko upravna enota izda odločbo o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada.

Po končanem delu bo izvajalec predal pristojni geodetski upravi tehnični del elaborata, pristojni upravni enoti pa upravni del elaborata v skladu z zakonskimi predpisi.

3. 	VSEBINA ELABORATA IN OPERATA:

Po končanem delu bo izvajalec predal naročniku elaborat komasacijskega postopka v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12 in 27/16), z Zakonom o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 – odl. US in 79/12 – odl. US), s Pravilnikom o izvajanju komasacij kmetijskih zemljišč (Uradni list RS, št. 95/2004 in 98/2006) in s Pravilnikom o urejanju mej ter spreminjanju in evidentiranju podatkov v zemljiškem katastru (Uradni list RS, št. 8/2007 in 26/2007).

Ob zaključku komasacijskega postopka je izvajalec geodetskih in ostalih operativnih del dolžan sestaviti tehnično poročilo v digitalni obliki v treh izvodih, ki vsebuje naslednje podatke:

a) stanje pred in po komasaciji, ki se nanaša na površino območja, število parcel, število lastniških kosov, število lastnikov, ipd.

b) stare parcelne številke zajete v komasacijo,

c) nove parcelne številke s podatki o lastništvu po komasacijskih odločbah o novi razdelitvi,

d) časovni pregled poteka komasacijskega postopka,

e) morebitne posebnosti v postopku.

Tehnično poročilo se pripravi v 3 (treh) izvodih. Tehničnemu poročilu je potrebno v digitalni obliki priložiti tudi grafične in opisne podatke o parcelah novega stanja v formatih, ki so predpisani  s strani Geodetske uprave RS ter v SHP formatu, s priloženo DBF datoteko – z naslednjo strukturo (SIFKO, SIFDELKO, SIFVRAB, IMEVRAB, OZNVRAB, RAZRED, POVRSINA, STEV, PODD, VRSTAP, PARCELA).

Tehnično poročilo se pripravi ob izstavitvi zadnje in končne situacije.

3.	ROK

Rok za izvedbo pogodbenih del je  30.11.2019

4.	DODATEK:

- Priloga: Grafični prikaz območja – predlog idejne zasnove ureditve komasacijskega območja