Naročnik:

Gasilska brigada Ljubljana,

Vojkova cesta 19,

1000 Ljubljana

- NASLOV NAROČILA:

JAVNO NAROČILO ZA dobavo gasilskega vozila z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim lestvenikom

PONUDBA

I. PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PARTNERJIH

| VODILNI PARTNER |  |
| --- | --- |
| POLNA FIRMA |  |
| NASLOV |  |
| DAVČNA ŠT. |  |
| ZAVEZANEC ZA DDV | DA NE |
| MATIČNA ŠT. |  |
| TELEFON |  |
| FAKS |  |
| E-POŠTA |  |
| SPLETNA STRAN |  |
| KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA |  |
| NAZIV |  |
| ZAPOSLEN/A PRI |  |
| E-POŠTA |  |
| TELEFON |  |
| PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO |  |
| POLNA FIRMA IN NASLOV VSAKEGA PARTNERJA (ponudnik po potrebi kopira številko vrstic) |  |

ii.tehnične karakteristike ZAHTEVANEGA GASILSKEGA VOZILA

- Splošne karakteristike

  - Splošno

Osnovni namen vrtljive dvižne lestve je reševanje oseb iz nevarnih situacij na višini, uporablja pa se tudi za gašenje na višini in za tehnične intervencije.

Izdelava vozila mora temeljiti na pravilnikih in standardih:

• Pravilnik o varnosti strojev (Ur.l.RS št. 75/2008), v skladu z direktivo 2006/42/EC Evropskega parlamenta in Sveta Evrope;

• SIST EN 1846-1:2011 , Gasilska in reševalna vozila - 1. del: Poimenovanje in označevanje;

• SIST EN 1846-2:2010+A1:2013 , Gasilska in reševalna vozila - 2. del: Splošne zahteve - Varnost in obnašanje pri uporabi;

• SIST EN 1846-3:2013 , Gasilska in reševalna vozila - 3. del: Trajno vgrajena oprema - Varnost in zahteve za obnašanje v uporabi;

• SIST EN 14043:2014 Prevozne dvižne naprave za gasilske enote - Zglobne vrtljive gasilske avtolestve - Zahteve za varnost in obnašanje v uporabi in preskusne metode;

• SIST EN ISO 13857:2008 , Varnost strojev - Varnostne razdalje, ki preprečujejo doseg nevarnih območij z zgornjimi in spodnjimi udi;

• SIST EN 349:1997+A1:2008, Varnost strojev - Najmanjši razmiki, ki preprečujejo zmečkanine na delih človeškega telesa;

• SIST EN 60204-1:2006, Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve;

• SIST EN 60529:1997, Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje;

• ter drugih standardih ter predpisih, ki zadevajo strojegradnjo ter izdelavo vozil.

Upoštevane morajo biti smernice za površine za gasilce po SIST DIN 14090:2005.

  - Dimenzije vozila:

- dolžina 	do 10.250 mm

- širina (brez vzvratnih ogledal)	  do 2.500 mm

- višina	  do 3.350 mm

- skupna teža (upoštevajoč posadko in opremo)	  do 15.000 kg

  - Manevrirane sposobnosti vozila:

- krog obračanja vozila (upoštevajoč previs košare) 	      do 20m

- vstopni kot (spredaj)	  min 12°

- izstopni kot (zadaj) 	  min 10°

  - Območje delovanja:

- delovna višina (tla košare)	min 30 m

- reševalna višina	min 32 m

- dvižni kot vsaj	   +75o / -15o

  - Zahtevan horizontalni doseg pri nosilnosti košare:

- 500 kg 	 min 15 m

- 450 kg (5 oseb)	 min 16 m

- 360 kg (4 osebe)	 min 17 m

- 270 kg (3 osebe)	 min 18 m

- 180 kg (2 osebi)	 min 19 m

- 90 kg (1 oseba)	 min 21 m

- Prazna košara	 min 23 m

  - Zmogljivost lestve:

Celotni operativni čas po SIST EN 14043, ki vključuje stabilizacijo vozila (maksimalni izteg podpor), rotacija 900, premik košare iz voznega položaja do najvišje točke reševanja (maksimalna višina in maksimalni kot naklona) ne sme presegati 90 sekund.

# Podvozje

## Splošno

Podvozje naj bo predvidoma Mercedes Benz Atego 1530 F (gasilska verzija), ali enakovredno. Pogon 4x2, medosje 4.760 mm, moč motorja: 220 kW, Euro 6, dovoljena skupna masa 15,5 t. Namestiti avtomatske snežne verige Rotogrip. Ostale zahteve:

Izvedba šasije

V1D	novi Atego, dostavnik

V1W	STANDARD

C2Q	medosna razdalja 4760 mm

Porazdelitev osnih obremenitev

T2U	kategorija nosilnosti 15,0 t (5,7/10,5)

*	JTBF	kategorija nosilnosti 15,5 t (5,7/10,5)

Motor

Z5C	OM 936

M2D	motor OM936, R6, 7,7 l, 220 kW (299 KM), 1200 Nm

M5M	izvedba motorja Euro VI, z OBD-C

M8Z	predgretje goriva

M5V	High Performance Engine Brake

Sklopka & menjalnik

G1D	menjalnik G 90-6/6,70-0,73

N6Z	hlajenje olja v menjalniku

G5H	prestavljanje, ročno

N0X	NA MB 61-10b, prirobnica, N-vrtilna frekvenca

Z5M	pomožni pogon, enojen

N6K	zapora menjalnika za pomožni pogon

Preme & obese

A1L	sprednja prema 6,1 t

A2L	zadnja prema, krožn. zobnik 390, hipoidni, 11,0 t

A5X	prestavno razmerje preme i = 4,300

Q1H	sprednje vzmeti 5,7 t, parabolne

Q2J	zadnje vzmeti, 10,5 t, parabolne, 1-stopenjske

C5R	vzmetenje za spuščeno višino konstrukcije

C6Y	stabilizator, pod okvirjem, zadnja prema

Platišča & pnevmatike

R1H	strmo-ramenska platišča 8.25 x 19.5

R8F	držalo rezervnega kolesa, provizorično

R8P	rezervno kolo/rezervno platišča

R0Z	zaščitni pokrov za kolesne matice

1.A.	P39L78 80   2x   305/70 R 19,5   trakcija (M+S)   Michelin   XDE 2+ (147/145 M)

2.A.	P39L78 80   4x   305/70 R 19,5   trakcija (M+S)   Michelin   XDE 2+ (147/145 M)

P39L78 80   1x   305/70 R 19,5   trakcija (M+S)   Michelin   XDE 2+ (147/145 M)

Okvir & montažni deli za okvir

C9T	predoprema okvirja za montažo stremena

C6D	krmilo ZF 8098

K0F	plastičen rezervoar 130 l, gasilno vozilo

K3R	rezervoar za AdBlue 80 l

K7H	izpušna naprava, gasilsko vozilo

C7E	sprednji spodnji ščitnik (ECE), jeklen

Zavorni sistem

B2A	kolutna zavora na sprednji in zadnji premi

B1B	elektronski zavorni sistem z ABS in ASR

B1C	elektron. enota za stisnjeni zrak, nizka

B4A	kontrola kondenzata za sistem stisnj. zraka

B1F	gretje, elektron. enota za stisnjeni zrak

B5N	priklj. za polnjenje s stisnjenim zrakom, spredaj

B2Z	parkirna zavora, dodatno na sprednji premi

Zunanjost kabine

F1P	kratka kabina S

F1Y	S-kabina ClassicSpace,podaljš. 2,30m,tunel

F2U	ClassicSpace

F3Z	hidravl.olje za prekucne naprave, pod  -25 stopinj

F6B	sprednje steklo brezbarvno, ogrevano

F8X	senzor padavin/svetlobe

D8A	strešna lina

F7V	vhod v kabino z dvema stopnicama

F6J	glavno ogledalo, električno, na voznikovi strani

F6I	sprednje ogledalo ogrevano

F5L	senčnik zunaj, transparenten

F8E	zapiralna naprava s centralnim zaklepanjem

F9Y	ključ vozila brez transponderja

Notranjost kabine

D1A	voznikov togi sedež, Standard

D1M	sovoznikov togi sedež, enojen

D3X	sedežna prevleka, gladka tkanina

D1Z	srednji sedež s 3-točkovnim varnostnim pasom

D5Y	gumijasti predpražniki za voznika in sovoznika

D4A	standardni kokpit

D4W	električni pomik oken na obeh straneh

J1C	kombinirani inštrument, 12,7 cm, z videofunkcijami

J9J	predoprema za kamero za vzvratno vožnjo

J1Z	tahometer, opustitev tahografa

E6Y	opozor. na vzvrt.o vožnjo, komb. z opozor. utrip.

J9F	predoprema za 12 V radio, poznejša vgradnja

J3N	FleetBoard Eco Support

E4B	vmesnik, uravnavanje voznega parka FMS

J9H	predoprema za 12 V iskalnik proste frekvence

E3A	napetostni pretvornik 24 V/12 V, 10 A

E3F	dodatna vtičnica 12 V/15 A, višina prsi

E2J	varnostni avtomati

D6Y	filter za cvetni prah

D6F	klimatska naprava

D7L	odlagališče, nad vetrobr.steklom, 1 predal

Elektrika/elektronika

E1H	akumulatorja 2 x 12 V/165 Ah, malo vzdrževanja

E0Z	akumulatorski kabli, podaljšani

E1N	generator 28 V/100 A

*	JE1M	Generator 28 V/150 A

E3Y	PSM, CAN nadgradnje in priklopnika, ISO 11992

E3Z	PSM, CAN nadgradnje, ISO 11896 namesto 11992

L1C	LED luči za dnevno vožnjo

L1H	meglenke, halogenske

L1T	držalo zadnjih luči, za prevoz vozila

L2P	LED konturne luči

L9A	predoprema za vrtečo se signalno luč

L1Z	steklo za smernike belo

S5G	omejevalnik hitrosti 120 km/h

S1D	asistent za uravnavanje stabilnosti (ESP)

S5Z	tempomat

Druge dobave

L1Y	paket LED-luči, spredaj, z belimi stekli smernikov

M0S	zvočna izolacija po ECE

S8A	torbica s prvo pomočjo

S8C	varnostni trikotnik

S8D	opozorilna luč

S8F	dodaten varnostni trikotnik

Y4G	dvigalka na šasiji

Y4W	avtomobilsko orodje, razširjeno

Y4X	cev za polnjenje pnevmatik, 25 m

Y4J	2 zagozdi

V8A	številka šasije FIN

X3Z	garancija ATS po AGB, 3 leta/250.000 km

V5Y	vozilo za državne naloge

V2T	Atego modelska generacija 1

X2E	tipska ploščica EU

X4G	inštrument/ploščice/tiskovine slovenski

Z5X	vozilo z volanom na levi strani

Z5Y	vozilo za desni promet

## Zunanje električno napajanje

Na levem sprednjem delu mora imeti vozilo nameščen avtomatski odklopnik sistema za oskrbo vozila z zunanjimi viri energije Turbostarter podjetja Medved Robert s.p. Idrija. Sistem obsega: vzdrževalec akumulatorjev vozila, polnilec vseh vgrajenih naprav ki potrebujejo polnjenje (svetilke, bliskavice, plinski detektor…) ter priklop na stisnjen zrak. Naprave ki so priklopljene na polnilec morajo imeti ločeno elektro vezavo pri mirovanju vozila ki pa se sklene z elektro shemo vozila kadar je le to v obratovanju. Predmet naročila je tudi dobava in montaža vzdrževalca akumulatorjev in polnilca vgrajenih naprav ter dovod stisnjenega zraka v garaži naročnika.

## Opombe

Možna je zamenjava prestavnega razmerja odgona. Možne so dodatne kode po izbiri proizvajalca nadgradnje. Spremembe glede na zgornje zahteve naročnika so možne. Ponudnik mora navesti vso opremo s proizvajalčevimi kodami, s katerimi je opremljeno podvozje.

V srednjem sovozniškem sedežu, na sredini kabine, naj ne bo v okviru armature nobenih pomembnejših gumbov, da se onemogoči nehote vklop naprav.

# Opozorilno signalne naprave

Na strehi vozniške kabine sta na levi in desni strani nameščeni dve LED modri bliskavici integrirani v okrova iz umetne mase. Dve modri bliskavici v LED tehniki sta integrirani v maski motorja vozila. Ena modra bliskavica je nameščena na dno košare spodaj, še dve pa bočno. V zadnjem delu vozila sta na nadgradnji nameščeni dve modri LED bliskavici, levo in desno, dve modri LED bliskavici pa še na nosilcu lestvenikov (zgoraj).

Vklop /izklop vseh omenjenih luči mora biti izveden z ustreznim krmiljenjem, z možnostjo posamičnega vklopa/izklopa vseh zadnjih modrih bliskavic. Vse opozorilne luči morajo biti v skladu s homologacijskimi zahtevami oziroma v skladu z ECE predpisi.

Vozila mora imeti kvalitetno svetlobno napravo v LED tehniki za opozarjanje in preusmerjanje prometa v zadku vozila zgoraj. Naprava mora imeti več programov delovanja: od leve proti desni, od desne proti levi, od sredine navzven in utripanje vseh luči. Naprava mora biti zaščitena pred udarci ali integrirana v nadgradnjo.

Elektronski ojačevalnik za sirene naj bo proizvajalca Premier Hazard, Federal Signal ali Haensch, zvočnik pa ustrezno nameščen za dobro slišnost. Poleg elektronsko krmiljene sirene mora imeti vozilo tudi zračne sirene proizvajalca Martin Horn model 2298 GM, ločen vklop.

Ob premiku menjalnika v vzvratno prestavo se morajo vključiti smerne utripalke, osvetlitev okolice nadgradnje in akustični signal. Vozilo mora imeti barvno kamero, ki se samodejno vklopi pri vzvratni vožnji, hkrati pa tudi senzorje gibanja zadaj z zvočnim opozorilom v kabini.

# Komunikacijske naprave

## Interna komunikacija

Lestev mora biti opremljena z internim komunikacijskim sistemom med reševalno košaro in glavnim krmilnim prostorom, z regulacijo glasnosti. Sestavljajo ga zvočniki in mikrofoni v košari in na glavnem krmilnem mestu. Na slednjem je stalna slišnost zvokov iz košare, vklop govora pa je ročni oziroma nožni.

## Mobilna radijska postaja

V vozniški kabini se namesti digitalna radijska postaja proizvajalca Motorola tip DM 4601, ali enakovredno, programirana za nacionalni sistem Zare. Nameščena mora biti tako, da je upravljanje in uporaba omogočena tako vozniku kot sovozniku.

## Nadzorni sistem delovanja

Vozilo mora imeti vgrajen sistem za nadzor nad delovanjem. Ta omogoča reševanje in pomoč pri težavah, diagnostiko in odpravljanje napak. Cilj je optimizacija obratovanja ter znižanje stroškov za vzdrževanje in popravilo. Ponudba naj zajema minimalno 5-letno obdobje delovanja sistema z vsemi morebitnimi nadgradnjami v tem času, z možnostjo kasnejšega podaljšanja nudenja te ali nove ustrezne storitve. Naročnik dopušča dva sistema:

Prvi temelji na brezžičnem prenosu podatkov ( npr. GSM/GPRS ali podobno) od sistema CAN-BUS nadgradnje vozila do centralnega oziroma regionalnega računalnika (serverja). S sistemom mora biti možno posneti vse važne podatke o delovanju, ki se morajo shranjevati in s tem omogočati, da se jih lahko uporabi kadarkoli, bodisi za nadzor, za servis kot tudi za samo izobraževanje. Podatki so dostopni tudi Tehnični službi naročnika, predvidi se vsaj dve licenci.

Drugi sistem, ki se dopušča, je snemanje vseh podatkov o delovanju z snemalno napravo z možnostjo izvažanja teh podatkov oziroma pregledovanja s ustreznim programom, ki se namesti na dva računalnika Tehnične službe.

Za oba sistema je ponudnik dolžan izvesti ustrezno usposabljanje v roku, ki ni daljši od 1 meseca od dobave vozila.

# Nadgradnja

## Splošno

Nadgradnja vozila naj bo izdelana iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Izvedena je lahko tudi kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja), ali temu podoben tehnološki sistem. Nadgradnja mora biti izvedena tako, da je torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša.

Za vozniško kabino se nahaja povišan prostor, katerega višina je približno enaka njeni višini. Namenjen je za namestitev opreme za gašenje in reševanje. Z obeh strani je zaprt z roletami. Poševni del povišanega prostora se na obeh straneh dodatno opremi z vratci, da se popolnoma izkoristi tudi ta prostor. Vratca se lahko nadomesti z dodatnim dostopom do opreme s podesta nadgradnje. Prostor se nahaja med obema lestvama za dostop, zaprt je z roleto ali vrati. Na obeh straneh, zgoraj in s strani, ima prostor povišan rob iz umetnih mas. Prostor med kabino in povišanim prostorom pokriva zaslonka, z možnostjo odpiranja. Ta prostor se lahko izkoristi za prečno namestitev opreme, npr. dodatne lestve za sestop, ipd.

Pred in za zadnjo osjo sta na obeh straneh še po dva prostora, zaprta z roletami, tudi namenjena za shranjevanje opreme. Notranjost vseh omenjenih prostorov za opremo je tesno obložena z aluminijasto pločevino.

Zadnji del nadgradnje vozila naj bo oblikovan iz plastične mase ojačane s steklenimi vlakni. Nadzorno/kontrolni plošči za upravljanje podpor sta integrirani v nadgradnjo in zaščiteni s pokrovi.

Nadgradnja ima za potrebe izvleka spredaj in zadaj po dva škopca, nosilnost okrog 80 kN vsak.

Oprema mora biti nameščena tako, da je ergonomsko dosegljiva in hitro uporabljiva. Večja in težja oprema naj bo nameščena čim nižje. Pri namestitvi opreme naj se izdelovalec kjer je le mogoče izogiba pritrjevanju s trakovi (z ježkom, z zaponkami..), prednost naj imajo druge, rešitve(npr. mehanske).

Ponudnik predlaga razpored opreme, v ta namen predloži načrte. Pri končni razporeditvi opreme je poleg tehničnih možnosti potrebno upoštevati tudi želje in predloge naročnika.

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji morajo biti označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru pa s slovenski napisi. Prav tako morajo biti vsi informacijski in opozorilni napisi, ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku. Vsak prostor posebej se opremi s prozorno PVC »srajčko« ki služi za namestitev seznama opreme v tem prostoru.

## Prostor za akumulatorje

Akumulatorji se namestijo v zaprt zaščiten prostor. Omogočeno mora biti zračenje za izpust škodljivih plinov na prosto, v kolikor gre za kislinske akumulatorje. Obvezno morajo biti na izvlečnih saneh, kar omogoča enostavno vizualno kontrolo akumulatorske tekočine, vzdrževanje ter menjavo. Akumulatorji morajo imeti senzorje, ki zaznajo kritično zmanjšanje napetosti, na kar opozorijo upravljalca na zaslonu, bodisi v košari ali na glavnem kontrolnem mestu. V kabini je glavno odklopno stikalo za akumulatorje, ki pa ne odklopi naprav, ki potrebujejo polnjenje tudi kadar vozilo miruje.

## Rolete

Rolete naj bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija, ki so med seboj povezani s spoji. Med posameznimi profili morajo biti elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih ščitijo prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo droga (t.i. barlock). V primeru, da je katera izmed rolet odprta, se mora to kot opozorilo prikazati v vozniški kabini. Zunanjost rolet je prašno lakirana v grafitno sivo barvo.

## Dostop do nadgradnje

Na vsaki strani vozila se nahajata po dva dostopa, da je v vsakem trenutku omogočen hiter in enostaven dostop in sestop z nadgradnje. Prednja dva dostopa naj bosta izvedena kot stopnice vgrajene v oblogo nadgradnje, zadnja dva pa kot vgreznjena lestev. Za varnejšo uporabo služijo oprijemala, protidrsna podlaga stopenj ter nočna osvetlitev. V kolikor izdelovalcu namestitev prednjega desnega dostopa predstavlja oviro zaradi položaja izpušnega sistema motorja razreda Euro6, ta ni obvezen v zahtevani obliki (stopnice), ampak je lahko izveden tudi kot vgreznjena lestev, v enaki oblik kot sta zadnja dva dostopa. Drugih opcij naročnik ne dopušča.

Dostop na streho povišanega predelka za opremo se izvede preko dveh poševnih lestev, ki morata biti nameščeni na zadnji levi in desni strani tega prostora. Lestve morajo imeti ustrezna oprijemala, da je omogočen varen dostop do košare.

## Osvetlitev nadgradnje

Osvetlitev bližnje okolice vozila naj bo izvedena z ustreznim številom LED svetilk na vsaki strani nadgradnje, osvetljena mora biti tudi okolica zadaj. Osvetlitev v obliki LED traku mora biti nad roletami povišanega prostora in na celotni dolžini nadgradnje, levo in desno. Svetiti mora navzdol, da ne zaslepi gasilcev, ki opravljajo naloge. Vozilo mora samodejno vklopiti osvetlitev okolice pri vzvratni vožnji.

Rob pohodne ploščadi nadgradnje mora biti okrog in okrog označen z integriranim trakom svetlečih LED diod. Ta osvetlitev omogoča uporabniku varno zaznavanje roba nadgradnje.

Vsi našteti LED trakovi morajo biti zaščiteni pred udarci, vodo in prahom.

Prostori za opremo morajo biti primerno osvetljeni v primeru odpiranja rolet oziroma vrat. Vozilo mora imeti optični opozorilni signal v kabini, v kolikor so rolete ali vrata odprta.

Pohodna ploščad nadgradnje ter vsi dostopi na nadgradnjo, tudi na dvignjen prostor za kabino, morajo biti osvetljeni.

Vsa razsvetljava na nadgradnji mora biti zaščitena proti udarcem z zaščitno mrežico ali z drugo ustrezno konstrukcijsko rešitvijo.

# Hidravlični sistem

Predvidoma je pogon hidravlične črpalke izveden preko izvoda iz menjalnika podvozja. Črpalka proizvaja ustrezno hidravlično moč (pretok oziroma tlak) hidravličnega olja, ki je potrebna za celotno obratovanje lestve. Delovanje v temperaturnem območju od – 150C  do + 45 0C. Vsi hidravlično gnani gibi lestve delujejo na principu proporcionalne kontrole in jih je zaradi tega mogoče varno in natančno krmiliti. Vsi gibi lestve se morajo izvesti hkrati, seveda pa tudi posamično.

Rezervoar za hidravlično olje ustrezne velikosti mora biti take oblike in tako nameščen, da je omogočeno ustrezno hlajenje hidravličnega olja. Količino olja v rezervoarju mora biti moč optično preveriti na stransko nameščenem prikazovalniku nivoja.

# Podpiranje

## Splošno

Štirje hidravlični podporniki prenašajo silo podpiranja z vozila na podlago. Gibe pri premikanju podpor je mogoče brezstopenjsko krmiliti znotraj območja oziroma širine podpiranja. Vsako podporo je mogoče optimalno pozicionirati glede na zahteve okolice. Z zaznavanjem širine postavitve posameznih podpor krmilnik določi doseg lestve.

Podporniki morajo imeti gibljive talne plošče, kar omogoča prilagajanje neravnim površinam.

Tlak vseh priključkov se spremlja elektronsko. Začetek delovanja same lestve je mogoč le, če sistem registra dovolj tlaka za varno delovanje.

Za zmanjšanje ploščinskega pritiska na tla morajo biti na razpolago štiri dodatne plošče za namestitev pod podpore, ki se jih lahko uporabi tudi za kompenziranje neravnosti tal ali za nagib vozila. Predvidoma so iz vezanega lesa s kovinsko obrobo.

Področje podpiranja vsake podpore posamično se koncentrirano osvetli z LED svetili.

Podpore so opremljene z integrirani ali zaščitenimi utripajočimi lučmi rumene barve, nalepljeni pa morajo biti tudi odsevni trakovi.

## Krmiljenje

Krmiljenje podpiranja je s pomočjo krmilnih ročic, ki se nahajajo na dveh nadzorno/krmilnih ploščah. Te so integrirane v zadnji del vozila, po ena na vsaki strani. Podpore naj bo možno premikati posamično ali paroma (levo/desno). Sistem krmiljenja mora nadzorovati tudi morebitno posedanje tal med obratovanjem lestve. Varnostni sistem mora takoj prepoznati te spremembe in s tem povezane kritične situacije, na kar opozori z alarmom. Optični prikazovalniki (libele) v vozniški kabini, v zadnjem delu vozila in na glavni nadzorni plošči prikazujejo kot nagiba vozila. S pomočjo teh prikazovalnikov je mogoče vozilo enostavno postaviti v horizontalni položaj tudi ročno. Krmilna mesta morajo imeti nočno osvetlitev.

## Zadnja os

Zadnja os ima mehansko zaporo (zaskočni element, jeklena pletenica, hidravlični cilinder, ali podobno. itd), ki blokira os, kadar se vozilo podpira.

# Glavni nadzorni prostor

## Splošno

Glavni nadzorni (kontrolni) prostor je nameščen na levi strani vrtljivega venca oziroma okvirja. Prostor sestavljajo:

• prikazovalniki za nadzor vseh stanj obratovanja in varnostnih naprav;

• kontrole, kot so ročice, nožno stikalo in stikala za upravljanje, ki jih lahko kontrolira uporabnik tudi, če uporablja zaščitne gasilske rokavice in zaščitne škornje.

• ergonomsko oblikovano sedišče. Sedišče mora biti iz vremensko odpornih materialov oziroma zaščiteno pred takimi vplivi. Sedež mora biti ogrevan. Sedež se sinhrono nagiba v odvisnosti od nagiba lestve. Nagib se lahko dodatno krmili tudi ročno. V predelu glave sta nameščena zvočnika internega komunikacijskega sisteme. Omogočeno mora biti tudi poslušanje radijskega prometa – povezava z radijsko postajo v kabini.

Ves nadzorni prostor, vključno z dostopom do njega mora biti ustrezno osvetljen. Dostop do prostora je zaščiten z ograjo.

## Kontrole in prikazovalniki

Ukazi, ki se vnesejo preko glavnega nadzornega prostora imajo prednost pred ukazi iz reševalne košare.

Kontrolni elementi v naslonih za roke:

• krmilna ročica za izteg/uvlek lestvenikov ter nagib zadnjega lestvenika

• krmilna ročica za vrtenje ter dvigovanje/spuščanje

Kontrolni elementi v predelu nog:

• varnostno nožno stikalo za sproščanje toka hidravličnega olja za preprečevanje neželenega in nekontroliranega gibanja lestve v primeru, če bi upravljalec postal nesposoben upravljati z lestvijo.

Ostali kontrolni elementi:

• vklop/izklop motorja

• vklop/izklop razsvetljave okolice

• vklop/izklop in nastavljanje razsvetljave na lestvi

• vklop/izklop razsvetljave na reševalni košari

• vklop/izklop generatorja električnega toka

• vklop/izklop internega komunikacijskega sistema

• nastavljanje glasnosti internega komunikacijskega sistema

• varnostna stikala

Prikazovalniki:

• večnamenski barvni LCD zaslon, na katerem morajo biti podane zanesljive informacije o vseh pomembnih funkcijah lestve. Zaslon mora biti zaščiten pred vplivom sonca in vremenskih pojavov. Napisi in opozorila morajo biti v slovenskem jeziku (sičniki in šumniki niso obvezni).

• optični prikazovalnik kota nagiba lestve, ki je nameščen na osnovnem delu lestve na desni strani upravljavskega prostora.

# Lestev

## Splošno

Lestev je predvidoma (odvisno od proizvajalca) sestavljena iz štirih ali petih delov, t.i. lestvenikov, od katerih je prvi (ožji) pregiben. Izdelani so iz visoko kakovostnega votlega profilnega jekla, korozijsko zaščiteni in prašno lakirani. Vsi deli lestvenikov so tesno povarjeni, da se prepreči notranja korozija. Teleskopsko se pomikajo navzven in navznoter s pomočjo hidravličnega vlečnega vitla oziroma kombinacije hidravličnih cilindrov in vlečnega vitla. Vodila lestvenikov sestavljajo drsni deli iz umetne mase oziroma valjčki. Izravnavanje prečnikov med posameznimi lestveniki mora biti avtomatsko z ukazom. Prečniki so obloženi z proti drsno gumo.

Pregibni lestvenik – pregibni del - ne sme biti krajši od 3,8 m, merjeno od točke pregiba lestvenika do košare. Konstrukcija oziroma nagib pregibnega lestvenika mora omogočati, da se lahko reševalno košaro postavi pred voznikovo kabino (t.i. vstopna funkcija) v razponu, ki ni večji od 3,5 m, merjeno od sprednjega odbijača do košare. Ta postavitev reševalne košare pred kabino se mora izvesti samodejno z ukazom z glavnega kontrolnega prostora. Prednost ponudbe predstavlja dodatna varnostna funkcija za vstop v košaro, ki se jo aktivira s pomočjo gumbov nameščenih na sprednjem delu kabine, eden levo, eden desno. Omogoča neposredno kontrolo upravljalca nad vstopom /izstopom oseb v/iz košare, ni potrebe po dodatnem gasilcu v sami košari. Aktivacija te dodatne varnostne vstopne funkcije je mogoča le, če je sproženo varnostno nožno stikalo na glavnem kontrolnem prostoru. Ponudnika, ki ima ta sistem, se dodatno točkuje (glej merila). V primeru, da ponudnik nima opisanega sistema, mora obvezno namestiti dodatno kamero s katero nadzira osebe v košari.

Lestev mora doseči delovno višino (vsaj 32 m) tudi v primeru, ko je širina podpiranja minimalna (cca 2.500 mm), torej brez iztega podpor.

Med vožnjo je lestev shranjena (zložena) v naslonu za lestev. V tem primeru jo je mogoče le dvigniti, vsi drugi gibi morajo biti avtomatsko izklopljeni in so omogočeni šele, ko se lestev nahaja izven območja naslona.

Med obratovanjem lestve se vsi gibi (dvigovanje, spuščanje, izteg, zlaganje, vrtenje in nagib) samodejno upočasnijo in zaustavijo, ko se lestev približa skrajnim obremenitvam. Če pride lestev v stik z oviro, se morajo vsi gibi lestve takoj zaustaviti.

Na osnovno lestev je mogoče pritrditi dodatno lestev (predmet ponudbe) zato, da je mogoče splezati na lestev, ko je le-ta že dvignjena.

Lestev je opremljena z okvirjem z valjčki, ki se ga natakne na začetek lestvenikov (spodaj), kadar se uporablja tlačno cev B-30 kot dovod vode. Služi varovanju lestvenikov in same cevi pri rotaciji lestve.

Bremena oziroma tovore je mogoče dvigovati in prenašati s pomočjo očesa za dvigovanje, ki se nahaja na vrhu zadnjega lestvenika. Maksimalna kapaciteta dvigovanja znaša 40 kN.

Lestev mora imeti dva certificirana sidriščna mesta na koncu pregibnega lestvenika in dva na območju vrtišča lestve. Sidrišča so jasno označena s posebno barvo, da so takoj vidna.

## Delovanje

Dvigovanje in spuščanje:

Lestev se dviguje in spušča s pomočjo dveh dvojno delujočih hidravličnih cilindrov, ki omogočata dvigovanje do kota +75O in spuščanje do kota -15O (vsaj). Cilindra morata zagotavljati popolno varnost pri spuščanju ali dviganju lestve. To pomeni, da pri morebitni okvari ali poškodbi enega od cilindrov, drugi zadrži lestev v želenem položaju.

Vrtenje:

Lestev je mogoče neskončno zavrteti ne glede na kot dviga, razen v primeru geometričnih omejitev, kot so vozniška kabina ipd.

Pregib

Vrednost gibanja pregibnega dela prvega lestvenika navzdol je 750.

Sistem za samodejno izravnavanje:

Avtomatski, hidravlično krmiljeni sistem za samodejno izravnavanje lestve mora omogočati avtomatsko izravnavo lestve vsaj 80, pri vsakem kotu nagiba lestve, za vse vrste položajev in naklonov. Sistem mora zagotavljati, da so prečke lestve in glavni nadzorni prostor vedno v horizontalnem položaju. Pri polaganju lestve v naslon se izravnava zvezno odpravi, lestev se avtomatično nastavi nazaj v osnovni položaj. Sistem mora imeti možnost izklopa izravnave preko glavnega nadzornega prostora in preko nadzorne plošče v košari. Ponudnik, ki bo imel največji kot avtomatske izravnave, bo točkovan v skladu z merili.

## Zlaganje v osnovni položaj

Lestev naj bo mogoče v osnovni položaj zložiti s pomočjo posebnega ukaza. To avtomatsko shranjevanje lestve se sproži z izbiro omenjene funkcije.

## Oskrba z vodo

Po lestvi je speljan fiksni cevovod za vodo Storz 75, ki omogoča hitro dobavo vode do porabnikov v košari. Cevovod je zaprt z slepima spojkama in ventilom.

## Varnostni sistem proti preobremenitvi

S pomočjo nameščenih merilnih senzorjev se merijo vse sile, ki delujejo na lestev. Merilni rezultati se preko procesorja stalno primerjajo z maksimalno dovoljenimi obremenitvami lestve. Ko je enkrat dosežena ta skrajna obremenitev, se vsa gibanja lestve avtomatsko zaustavijo, dovoljeni pa so le gibi, ki zmanjšujejo obremenitev lestve.

## Osvetlitev

Na levi in desni strani lestve sta nameščena dva 24V LED žarometa (svetilnost min 4.000 lm vsak). Žaromete je mogoče električno vklopiti in nastavljati rotacijo (gor/dol) na glavnem nadzornem prostoru in iz reševalne košare. Pod osnovnim delom lestve je nameščen še en 24 V LED žaromet, (svetilnost min 4.000 lm), ki je namenjen za osvetlitev spodnjega dela lestve.

# Reševalna košara

## Splošno

Reševalna košara je izdelana pretežno iz aluminija, nekateri najbolj obremenjeni in izpostavljeni deli pa iz jekla. Izdelana je tako, da lahko nosi obremenitev petih oseb z dodatno opremo - 500 kg. Tla košare morajo biti izdelana iz nedrsne pločevine ali premazana s protidrsno barvo.

V transportnem položaju je poveznjena preko lestve. Samodejno se postavi v položaj za obratovanje, ko se preko upravljalnih konzol na obeh nadzornih ploščah za podpiranje prične postopek podpiranja vozila s podpornimi nogami. Prav tako se košara samodejno postavi nazaj v transportni položaj, ko se zaključi postopek podpiranja lestve.

Dostop v košaro je s sprednje strani omogočen z dvojimi vratci, ki se nahajajo v kotih košare levo in desno. Za hitra posredovanja ali reševanja oseb je dostop v košaro možen tudi preko same lestve. Za ta namen je mogoče košaro odpreti tudi na zadnji strani. Košara mora imeti skupno torej dva vhoda s sprednje in en vhod z zadnje strani.

Košara mora imeti izvlečni podest, ki omogoča lažje vstopanje v košaro z balkonov ali ograj. Izvlek je ročni ali pa strojni, s pomočjo elektro motorja oziroma hidravlike. Nosilnost vsaj 150 kg, izvlek pa vsaj 400 mm. V primeru iztega podesta je onemogočena uporaba monitorja. Na vsaki strani košare, ob izstopnih vratih, je nameščen po en zatezni varnostni pas, navit v kolutu v zaščitenem ohišju. Služita za varovalno pridržanje gasilcev pri izhodu iz košare na podest. Dolžina vsaj 1,5 m, zaključek s karabinom z varovalom. Tako pas kot pritrditev na košaro sta certificirana. Ponudnik, ki bo imel izvlek podesta s pomočjo elektro motorja ali hidravlike, bo ustrezno točkovan (glej merila).

Košara ima avtomatski sistem izravnave, ki jo pri vseh položajih ohranja v vodoravnem položaju.

Po potrebi je mogoče reševalno košaro tudi odstraniti, energijske in upravljalne vode pa razvezati.

## Oprema košare

Na zunanji strani košare se nahajajo ohlajevalne vodne šobe za samozaščito. Odpiranje ročno s pomočjo ventila.

V košari oziroma pregibnem lestveniku se nahaja merilna naprava za merjenje hitrosti vetra (anemometer), katere merilni rezultati so prikazani na zaslonu na glavnem nadzornem prostoru in na zaslonu v košari.

Košara je opremljena s pritrdišči, ki s pomočjo dodatnih nosilcev omogočajo namestitev različne dodatne opreme, kot so reševalna nosila, nadtlačni prezračevalnik in oprema za varno delo na višini. Za našteto opremo ponudnik predvidi dobavo vseh potrebnih nastavkov za namestitev le-teh. Pritrdišča morajo biti opremljena s senzorji, ki preprečujejo zlaganje košare v transportni položaj, kadar je nameščena dodatna oprema oziroma nastavki za to opremo.

Vrtljivi nastavek za pritrditev nosil mora biti prirejen za reševalna nosila po DIN 13024 ter koritasta nosila tipa Ferno model 71, ali enakovredno, nosilnost pa vsaj 250 kg. Nastavek oziroma nosila je možno pritrditi na levo ali desno stran košare, biti mora tudi vrtljiv.

Na dnu košare, spodaj, je vgreznjen očesni priključek z nosilnostjo 500 kg.

Košara mora imeti vsaj 4 pritrdilna očesa oziroma pritrdilne točke, za pripenjanje statičnih varovalnih gasilskih pasov. V košari je možno pritrditi nastavek za sidrišče z nosilnostjo vsaj 200 kg v skladu s SIST EN 795:2012, za pritrditev priprave za dvig in spust. Ponudnik, ki ponudi sidrišče z večjo nosilnostjo od zahtevane, bo ustrezno točkovan (glej merila).

V košari mora biti tlačni izhod Strorz 52, zaprt s slepo spojko in krogelnim ventilom. Povezan je s cevovodom na lestvi.

V košari je manjši alu zaboj s pokrovom namenjen za opremo. Velikost za namestitev vsaj 1 kos C-5 cevi in 1 kos Turbo ročnik C (oboje nameščeno).

Na košari mora biti na prednji strani montirana barvna kamera s prikazovalnikom na glavnem krmilnem prostoru. Vgrajen senzor za avtomatično nočno prilagoditev. Druga kamera se nahaja na začetku pregibnega lestvenika (pri vrtišču) in omogoča vpogled na dogajanje na samem lestveniku in košari. Aktiviranje obeh na glavnem krmilnem prostoru.

## Krmilna konzola

Krmilna konzola je nameščena znotraj košare, je vedno dostopna in vidna, tudi v primeru, ko se uporablja dodatna oprema, kot so nosila, monitor ipd. Imeti mora zaščitni okrov ki ščiti pred zunanjimi vplivi ko ni v uporabi. Nadzorna plošča je sestavljena iz dveh krmilnih ročic za krmiljenje delovanja lestve (izteg/uvlek, dvigovanje/spuščanje, pregib in vrtenje), funkcijskih stikal (za zaustavitev v sili, vklop-izklop motorja, agregata, izravnava lestvenikov itd) in večnamenskega barvnega LCD zaslona (kot na glavnem nadzornem prostoru). Ena od ročic se uporablja tudi za krmiljenje vodnega monitorja, vklop te funkcije je s tipko. Deluje kadar ni aktivirano varnostno nožno stikalo, sicer se izvaja gibanje lestve. Manevrirne funkcije in hitrosti so enake tistim na glavnem nadzornem prostoru. Krmiljenje iz glavnega nadzornega prostora ima prednost pred krmiljenjem iz košare.

Na dnu košare je nameščeno varnostno nožno stikalo za sproščanje toka hidravličnega olja za preprečevanje neželenega in nekontroliranega gibanja lestve v primeru, če bi upravljalec postal nesposoben upravljati z lestvijo.

## Osvetlitev in električna napeljava

Ob lestvi je do košare speljana električna inštalacija, ki omogoča preskrbo z električno energijo v košari. V košari se nahajajo vsaj tri vtičnice 230V in ena vtičnica 400V, razporejene levo in desno v košari: na eni strani dve vtičnici 230 V, na drugi pa ena 400 V in ena 230 V. Pohodna tla košare morajo biti osvetljena. V sprednjem delu košare sta integrirana dva LED žarometa 24V moči vsaj 20 W. Na levi in desni strani košare sta na ročici nameščena še po dva LED žarometa na vsaki strani, od katerih eden sveti široko-kotno, drugi pa usmerjeno. Napetost 24V, moči okrog 50W vsak, proizvajalec Nordiclights, tip Scorpius, ali enakovredno.

# Generator električnega toka

Generator je nameščen na desni strani vrtljive plošče. Tehnični podatki: moč vsaj 9 kVA, napetost 230/400 V, frekvenca 50 Hz, elektronsko krmiljenje, pogon s 4-taktnim motorjem z notranjim zgorevanjem, daljinski elektro zagon, izdelava po DIN 14685, nadzor nad izolacijo z izklopom. Generator je rdeče barve (RAL 3000). Generator je mogoče vklopiti/izklopiti s pomočjo stikal, ki se nahajajo v reševalni košari, na glavnem nadzornem prostoru in na nadzornih ploščah za podpiranje. Imeti mora urejeno polnjenje akumulatorja.

# Vodni monitor

Monitor je fiksno nameščen v reševalni košari. Prednost je, če je integriran v obod košare, s tem je zaščiten pred udarci in poškodbami. Taka namestitev se točkuje v skladu z merili. Krmiljenje gibanj je električno, s krmilno palico, iz košare ali iz glavnega nadzornega prostora. Zmogljivost vsaj 1.200 l/min pri 10 bar. Opremljen je s šobo z uravnavanjem za polni in razpršeni curek. Minimalno zahtevano področje obračanja: vertikalno +/- 40°, horizontalno +/- 30°.

# Obratovanje v sili

V primeru motenj v delovanju oziroma okvar hidravličnih komponent ali krmilnih naprav mora lestev omogočati, da se podpore in vsa gibanja lestve izvajajo. Gibanja se v tem primeru krmili s pomočjo krmilnih ročic, ki se nahajajo pri krmilnih ploščah za podpore, pri glavnem krmilnem prostoru ali drugem ustreznem mestu. Prostor z ročicami mora biti osvetljen.

Hidravlično moč za obratovanje v sili se dobi s pomočjo ločenega elektro - hidravličnega sistema, kjer zahtevani hidravlični tlak ustvari hidravlična črpalka s pomočjo nameščenega elektro agregata. Dodatno je nameščen še elektro priklop za zunanji vir napajanja sistema za obratovanje v sili.

V primeru izpada elektronike za izravnavo košare, jo je mogoče izravnavati tudi ročno. Za ta namen ima upravljalec na razpolago ločen sistem. Hidravlična črpalka doseže tlak s pomočjo pedala ali pa se napaja preko akumulatorjev vozila.

# Napredni sistemi delovanja

Vozilo mora imeti naslednje sisteme:

## CAN-bus tehnologija

Nadzor in spremljanje celotnega sistema delovanja lestve je na osnovi t.i. CAN-bus tehnologije.

## Funkcija avtomatskega samodejnega vračanja

Ta funkcija je varnostni element ki omogoča avtomatsko vračanje košare na določen izhodiščni položaj.

## Funkcija avtomatskega vertikalnega gibanja

Funkcija se vklopi se v košari ali na glavnem nadzornem prostoru. Košara se giblje navpično ob sinhronem iztegu/uvleku in dvigu/spustu lestve.

## Ciljni pomnilniški sistem

Z ciljnim pomnilniškim sistemom se lahko večkrat doseže določen cilj na osnovi gibanja, ki je že bilo izvedeno in se zabeleži. Nato se lahko gibanja večkrat ponovijo.

# Barve in oznake

## Barve

Barva kabine, nadgradnje in vrtljivega podstavka je rdeča RAL 3000, okvir nadgradnje je originalna barva podvozja, blatniki in odbijači grafitno sivi, prav tako rolete, platišča koles srebrna (oziroma original proizvajalca podvozja), lestev prašno lakirana, predvidoma sive barve. Ponudnik lahko predlaga tudi druge barve posameznih elementov, razen delov ki so pobarvani v rdečo.

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene odsevne trakove. Odsevni trakovi za označitev obrisa vozil po ECE 104 na boku naj bodo rumene barve, zadaj pa rdeče. Zadaj mora biti ravna površina nadgradnje polepljena s poševno tekočo odsevno folijo rdeče/rumene po DIN 14502-3. Ostalo polepitev oziroma oblikovanje predlaga ponudnik, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. Dokončno obliko se uskladi z naročnikom.

## Napisi

Na roletah povišanega prostora sta na levi in desni strani nameščena odsevna znaka - t.i. CGP (celostna grafična podoba - logo) enote naročnika. CGP se dobi na zahtevo na mail primoz@gb.ljubljana.si.

## Oznake in opozorila

Vsi napisi in varnostna opozorila morajo biti v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti vsi informacijski napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje s posameznimi napravami obvezno v slovenskem jeziku. Označbe na vozilu so izdelane v skladu z metričnim sistemom.

# Oprema

## Zaščitna oprema

- izolirni dihalni aparat MSA AirMaxx Extreme 6,8l /300 bar	2 kos

- maska MSA G1	2 kos

- reševalni komplet RespiHood v vrečki	1 kos

- rezervna tlačna posoda 6,9l /300 bar	2 kos

- torba za varno delo na višini 60 x 40 x 30 cm	1 kos

- torba - vrvi za reševanje na višini Φ 25 x 60 cm	3 kos

- komplet za dviganje in spuščanje po DIN 14800-16; razmerje 3:1,

Rollgliss, ali enakovredno	1 grt

- protivrezne hlačnice Stihl, oblika C, zaščitna st.1, pri uporabi mot. žage,

po EN 381-5, velikost 56; ali enakovredno	1 kos

- reševalna vrv 30 m v zaščitni vrečki – oranžna	2 kos

## Oprema za gašenje

- reševalna negorljiva ponjava-zapakirana po EN 1869 (cca 160x200 cm)	1 kos

- ročni gasilni aparat na prah S-9	1 kos

- ročni gasilni aparat Bioversal 9 l, QF	1 kos

## Cevi, armature in oprema

- tlačna cev B-30 z varovalnim zatičem	2 kos

- tlačna cev B-15		2 kos

- tlačna cev C-15		4 kos

- tlačna cev C-5		1 kos

- hidrantni nastavek 2B	1 kos

- ključ za podtalne hidrante	1 kos

- univerzalni ključ za nadtalne hidrante, velikost B, Pohorje ali podobno	1 kos

- turbo ročnik C 	2 kos

- omejilec tlaka B	1 kos

- zaporni zasun B	1 kos

- zaporni zasun C	1 kos

- ključ za spojke ABC	2 kos

- ključ za odpiranje pokrovov jaškov	1 kos

- razdelilec B-CBC	1 kos

- cevni pritrdilec	4 kos

- cevna obveza B	2 kos

- cevna obveza C	2 kos

- prehodna spojka B-C	2 kos

- cevni most, gumiran, za 2 B cevi	1 grt

## Naprave in orodje:

- nadtlačni prezračevalnik, elektro pogon 230 V, premer ventilatorja cca 40 cm,

kompaktna izvedba	1 kos

- vskočnica po DIN 14151, SP 16, cca 350x350x170 mm, Vetter, ali enakovredno	1 kos

- tlačna posoda 6 l, 300 bar	1 kos

- motorna žaga Stihl MS 362 C-Q 37 cm	1 kos

- rezervna veriga za motorno žago 37 cm	1 kos

- kombinirana kantica za motorno žago za gorivo/olje	1 kos

- reševalno orodje »Hooligan Tool«, ali podobno	1 kos

- gasilska sekira	1 kos

- gasilski kavelj, dvodelni	1 kos

- lopata štiharica mala	1 kos

- Alu kovček z orodjem po DIN 14881 – FWKa	1 kos

## Elektrooprema:

- elektro podaljšek na kabelski roleti, 30 m, 3x1,5 mm2, 230 V, 16 A	2 kos

- elektro podaljšek na kabelski roleti 30m, 5x2,5 mm2, 400 V, 16 A	1 kos

- prenosna svetilka Adaro Adalit L-3000	2 kos

- polnilec za svetilko Adalit za montažo v vozilo	2 kos

- nastavek za svetilko Adalit za upravljanje s prometom	2 kos

- izpušna cev za elektroagregat, kovinska, rebrasta	1 kos

## Opozorilna signalizacija

- cestni stožci odsevni zložljivi z integriranimi LED lučkami	6 kos

- odsevni opozorilni trak v kolutu, rdeče-bel 500 m	2 kos

- plastični zabojček za opozorilni trak	2 kos

- bliskavica akumulatorska Euro Blitz	2 kos

- avtomobilski polnilec za bliskavico Euro Blitz	2 kos

- triopan gasilski v zaščitni vrečki	2 kos

## Prva pomoč

- prva pomoč GBL v torbi / nahrbtniku, vsebina B, 60 x 40 x 30 cm	 1 grt

- vratna opornica univerzalna Laerdal Stiefneck Select, ali enakovredno	2 kos

- zajemalna nosila Ferno EXL plastična po EN 1865 v zaščitni torbi, ali enakovredno	1 kos

- vratna opora Ferno 65 EXL za zajemalna nosila EXL; ali enakovredno	1 kos

- nosila koritasta Ferno model 71 v zaščitni vreči, ali enakovredno	1 kos

- odeja volnena	1 kos

## Ostala oprema:

- delovna vrv, v vrečki, 30 m	2 kos

- kantica 20 l za rezervno gorivo diesel, z nalivkom	1 kos

- kantica 20 l za rezervno gorivo bencin, z nalivkom	1 kos

- laserski merilec razdalj Bosch GLM 50 C, ali enakovredno	1 kos

- rebrasta izpušna cev za vozilo	1 kos

- jeklena pletenica za vleko, fi 16mm, 5 m, očesni zaključek	 1 kos

- škopec 40 kN	 2 kos

Opomba: podčrtano opremo zagotovi naročnik, ponudnik zagotovi namestitev.

# Tehnični načrti in izračuni

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:

- tehnični načrt ponujenega vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti, obračalni krog…) ter osnovnimi podatki o vozilu;

- načrte razporeda opreme v nadgradnji v dveh pogledih; levem in desnem pogledu, komisija ne bo upoštevala ponudb samo s tekstualnim opisom razporeditve opreme v vozilu;

- delovni diagram – horizontalni in vertikalni dosegi pri različnih obremenitvah – za popolnoma iztegnjene podpore

- načrt ali sliko oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov,

- slike ali načrte večnamenskih zaslonov in kontrol v reševalni košari, glavnem krmilnem prostoru in prostora za krmiljenje podpor, s prikazom funkcij;

- razčlenjen izračun teže ponujenega vozila in osnih obremenitev. Pri teži vozila se upošteva vsa oprema, gorivo in posadka vozila.

# Dobava vozila

## Predhodni prevzem vozila

Predhodni prevzem vozila v trajanju najmanj en delovni dan se izvede pri izdelovalcu nadgradnje, ko je izdelana večina vozila in nameščen večji del opreme.

## Prevzem vozila

Prevzem vozila se izvede pri izdelovalcu nadgradnje. Izdelovalec mora omogočiti prevzem v trajanju ki je potreben za preverjanje pogodbenih obveznosti. V kolikor prevzem vozila ni opravljen v dveh delovnih dneh, se šteje, da prevzem ni bil uspešen. O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem, morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje, da prevzem ni bil uspešen, v kolikor ponudnik naročniku ob prevzemu ne izroči popolne prevzemne dokumentacije. Ta obsega: dokumente o podvozju, izjavo o skladnosti celotnega vozila, dokazila o skladnosti s predpisi in standardi, osnovna navodila za uporabo in vzdrževanje vozila ter vseh vgrajenih naprav in nameščene opreme ter drugi dokumenti ki izkazujejo skladnost in tehnično brezhibnost. Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku! Vozilo, nadgradnja in oprema mora ustrezati vsem standardom in tehničnim predpisom v Republiki Sloveniji in EU na dan dobave vozila.

## Testiranje vozila

Po uspešnem prevzemu mora proizvajalec omogočiti in izvesti vse potrebne preizkuse in testiranja, ki definirajo tehnične karakteristike vozila. Testiranja v celoti organizira proizvajalec (osebje, merilna oprema, poligon, porabljena sredstva, transport ipd.) in krije vse stroške, povezane s temi testiranji. V primeru, da proizvajalec določenih preizkusov ne more izvesti, le-te izvede neodvisna ustanova iz držav EU. Vsi preizkusi in testiranja morajo biti pisno dokumentirani.

Ponudnik mora v ponudbi natančno opredeliti in specificirati vse preizkuse, ki se bodo opravili ob prevzemu vozila. Naročnik lahko za dokazovanje karakteristik vozila zahteva tudi dodatne preizkuse na stroške ponudnika.

## Obseg aktivnosti ob prevzemu in testiranju vozila

Ne glede na gornje navedbe pa mora prevzem/testiranje vozila obsegati vsaj:

- pregled tehnične dokumentacije,

- pregled skladnosti podatkov o funkcijah vozila,

- meritve teže in dimenzij,

- preverjanje deklariranih podatkov proizvajalca o uporabi,

- statično testiranje stabilnosti lestve,

- dinamično testiranje stabilnosti lestve,

- statično testiranje stabilnosti lestve pri preobremenitvi,

- testiranje lestve pri mostovnem reševanju,

- testiranje varnostnih naprav,

- testiranje funkcionalnosti lestve,

- testiranje naprav in priprav (monitorja, prezračevalnika, nosil ipd)

- pregled ostalih zahtev na vozilu (predali, podvozje, nadgradnja, oprema…).

V primeru, da so preizkusi neuspešni ali rezultati ne dosegajo zahtevanih oziroma ponujenih karakteristik, se šteje da prevzem/testiranje ni bil uspešno.

Stroške, nastale s pregledom, nastanitvijo, testiranjem, dodatnimi preizkusi ali morebitnimi preizkusi v pooblaščenih institucijah bremenijo ponudnika ponujenega vozila.

# Usposabljanje uporabnikov

Po uspešnem prevzemu je proizvajalec dolžan skupaj s ponudnikom organizirati usposabljanje za uporabnike v slovenskem jeziku v kraju naročnika:

- Osnovno usposabljanje za uporabnike, v dveh skupinah, po dva dni za vsako skupino. Vsaka skupina šteje 10 oseb. Usposabljanje je dolžan izvesti najkasneje dva tedna po dobavi vozila.

- Nadaljevalno usposabljanje, prav tako v dveh skupinah, po dva dni na skupino, skupina šteje 10 gasilcev; usposabljanje se izvede v roku, ki ni krajši od 6 in ne daljši kot 8 mesecev od dobave vozila;

- Taktično usposabljanje se izvede po enem letu po prevzemu vozila, vendar ne v roku ki je daljši od 14 mesecev; trajanje usposabljanja je 3 dni na skupino, velja za dve skupini po 10 gasilcev, skupno torej 6 dni usposabljanja.

Za vsa usposabljanja morajo udeleženci prejeti pisna potrdila.

# Garancija

Garancija za podvozje je 3 leta oziroma 250.000 km. Garancija za nadgradnjo (brez opreme) je najmanj 24 mesecev. Ponudnik lahko ponudi tudi daljše garancijske dobe, v skladu z merili za ocenjevanje ponudb.

# Servisiranje

Ponudnik predloži natančen terminski plan servisiranja nadgradnje lestve (brez podvozja) za 12 let po dobavi, za vsako leto posebej. Servisiranje se opravlja na sedežu naročnika, razen za 10-letni servis, ko se dopušča servis pri proizvajalcu. Ponudnik opredeli vsa opravila in vse rezervne dele, ki jih je potrebno menjati v skladu s programom vzdrževanja za omenjeno dobo, vključno s transportnimi stroški, stroški dela in nastanitve serviserjev. Serviserji morajo biti zaposleni v matični tovarni, kjer se je izdelala lestev, pogodbena podjetja oziroma serviserji niso sprejemljivi.

Specifikacija materiala in storitev naj obsega tudi ves potreben material in opravila za t.i. generalno obnovo, po 10-tih letih uporabe lestve.

Za vsako leto se v ponudbi navede cena kompletnega servisiranja (rezervni deli, storitev, nastanitev, prevozni in transportni stroški), ponudnik to izpolni v Tabeli 1. Naročnik plačuje storitev vsako leto sproti, 30 dni po opravljenem delu, na podlagi pisnega dokumenta oziroma poročila o pregledu.

Za ocenjevanje ponudb se upošteva skupni znesek ponudbe, torej seštevek ponudbene cene za lestev in skupnega zneska za servisiranje iz Tabele 1. Za zneske iz Tabele 1 se cene lahko spremenijo po preteku 12 mesecev od dneva dobave vozila na podlagi pisnega predloga ponudnika skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/04), pri čemer se upošteva indeks dviga cen, ki ga uradno objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

III. PONUDBENA CENA IN POGOJI IZVEDBE

A1) PONUDBENI PREDRAČUN ZA DOBAVO VOZILO:

| postavka | CENA V EUR (BREZ DDV) | VREDNOST DDV (22%) | CENA V EUR (Z DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| # SKUPNA PONUJENA CENA ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA Z VRTLJIVO DVIŽNO LESTVIJO S PREGIBNIM LESTVENIKOM (ki vključuje vse zahteve, opremo in storitve skladno s točko II tehnične karakteristike zahtevanega gasilskega vozila) |  |  |  |

A2) PONUJENE CENE ZA STORITVE VZDRŽEVANJA DO LETA 2029:

| postavka | CENA V EUR (BREZ DDV) | VREDNOST DDV (22%) | CENA V EUR (Z DDV) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis v letu 2019 |  |  |  |
| Servis v letu 2020 |  |  |  |
| Servis v letu 2021 |  |  |  |
| Servis v letu 2022 |  |  |  |
| Servis v letu 2023 |  |  |  |
| Servis v letu 2024 |  |  |  |
| Servis v letu 2025 |  |  |  |
| Servis v letu 2026 |  |  |  |
| Servis v letu 2027 |  |  |  |
| Servis v letu 2028 |  |  |  |
| Servis v letu 2029 |  |  |  |
| SKUPNA PONUJENA CENA VZDRŽEVANJA |  |  |  |

C) PODATKI O PONUJENEM GASILSKEM VOZILU

| IZVAJALEC REDNEGA SERVISA |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec podvozja ponujenega vozila |  |
| Model ponujenega podvozja |  |
| IZDELOVALEC ponujene nadgradnje |  |
| Kraj izdelave ponujene nadgradnje |  |
| - PONUJEN GARANCIJSKI ROK ZA NADGRADNJO | mesecev |
| - Dolžina vozila | mm |
| - Višina vozila | mm |
| - Vstopno/izstopni kot vozila | Vsota obeh kotov v stopinjah |
| - Kot samodejne izravnave lestvenikov | stopinj |
| - Horizontalni doseg pri obremenitvi 500 kg | m |
| - Horizontalni doseg s prazno košaro | m |
| - Delovna višina – tla košare | m |
| - Operativni čas po SIST EN 14043 | sekund |
| - Položaj vodnega monitorja v košari | Priložiti fotografijo položaja |
| - Sistem vstopne funkcije v košaro s pomočjo gumbov na kabini | Priložiti fotografijo funkcije (gumba) in opis delovanja |
| - Sidrišče v košari po SIST EN 795 - nosilnost | kg |

Ponudnik vpiše v tabele točne vrednosti, brez toleranc. Navedene mere morajo skladne z merami iz tehničnih načrtov, vsako neskladje pomeni izločitev ponudbe. Naročnik bo mere preveril pri predhodnem prevzemu vozila, v primeru odstopanj ne bo prevzel vozila.

C) POGOJI IZVEDBE

| ROK DOBAVE | 11 mesecev od podpisa pogodbe |
| --- | --- |
| KRAJ DOBAVE | Sedež naročnika po principu DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid). |
| PLAČILNI POGOJI | 30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem končnem prevzemu vozila. |
| STALNOST CEN | Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe. |
| MINIMALNI GARANCIJSKI ROKI | Garancijska doba za podvozje: najmanj 36 mesecev. Garancijska doba za nadgradnjo: najmanj 24 mesecev. |
| PREVZEM NA SERVIS | V roku 2 dni. |
| ČAS ODPRAVE NAPAKE | Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake 3 dni. Za večja popravila lahko stranki uskladita daljši rok odprave napak. |

IV. PODATKI O VSEH PODIZVAJALCIH

| Podatki o podizvajalcu (naziv, naslov, matična št., davčna št., TRR) | Povezana Družba | Vrsta, predmet in opis del, ki jih prevzame posamezen podizvajalec | Količina | Vrednost v eur (brez DDV) | Vrednost DDV | Vrednost v EUR (z DDV) | Rok izvedbe del |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |
|  | DA NE |  |  |  |  |  |  |

V primeru, da pusti ponudnik tabelo prazno, bo naročnik štel, da izjavlja, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev v primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira ali doda vrstice

V. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA

| # DOBAVITELJ REFERENČNEGA VOZILA |  |
| --- | --- |
| # KONČNI UPORABNIK |  |
| # DATUM PREVZEMA REFERENČNEGA VOZILA |  |
| # TOVARNIŠKO NOVO VOZILO | # DA NE |
| # POGODBENA VREDNOST REFERENČNEGA VOZILA V EUR Z DDV |  |
| # OPIS # REFERENČNEGA POSLA |  |
| # ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL | # Naziv: # Tel: # E-mail: |
| # IZJAVA NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA: # Potrjujemo, da je izvajalec referenčnega posla dobavo opravil kvalitetno in v dogovorjenih rokih, brez reklamacij in unovčenih pogodbenih kazni ter finančnih zavarovanj.. |  |
| # ŽIG IN PODPIS NAROČNIKA REFERENČNEGA POSLA |  |

V primeru zahtevanih več referenčnih poslov ponudnik obrazec kopira.

VI. SEZNAM REFERENČNIH POSLOV IZDELOVALCA NADGRADNJE

| Št. | Končni uporabnik | Tip referenčnega vozila | Leto dobave | gasilsko vozilo z vrtljivo dvižno lestvijo s pregibnim lestvenikom |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | DA / NE |
| 2 |  |  |  | DA / NE |
| 3 |  |  |  | DA / NE |
| 4 |  |  |  | DA / NE |
| 5 |  |  |  | DA / NE |
| 6 |  |  |  | DA / NE |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |

V primeru potrebe ponudnik obrazec kopira.

VII. IZJAVA

Izjavljamo:

1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe;

2. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

3. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

4. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;

5. da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

6. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

7. da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat ni bila izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

8. da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

9. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

10. da nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja,

11. da nismo iz malomarnosti predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

12. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

13. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

14. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

15. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

16. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb;

17. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo ponudbo;

18. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

19. da bomo izvedli ustrezno usposabljanje pri naročniku;

20. da je ponujeno vozilo tovarniško novo, izdelano v EU in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji;

21. da razpolagamo z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu;

| PONUDNIK | ŽIG IN PODPIS |
| --- | --- |
| VODILNI PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |
| PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |
| PARTNER: IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: |  |

Ponudniki v primeru več partnerjev dodajo nove vrstice.