PRILOGA: NAROČNIKOVE ZAHTEVE – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# MORS 323/2017-ODP

KUHINJSKA OPREMA

okoljsko manj obremenjujoče blago iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14);

veza z razpisno dokumentacijo, točka:

V.1.b  SPECIFIKACIJA ARTIKLOV - BLAGA IN KOLIČIN, V POSAMEZNIH SKLOPIH IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, TER DRUGE NAROČNIKOVE ZAHTEVE;

sklopi:

1. sklop:  drobni inventar za strežbo hrane

2. sklop:  drobni inventar za pripravo hrane

3. sklop:  mize in stoli za jedilnico

4. sklop:  pečica parnokonvekcijska z opremo

5. sklop:  kuhinjski stroji in naprave

6. sklop:  vozički in ročni paletni viličarji

7. sklop:  univerzalni kuhinjski stroj

8. sklop:  hladilne in zamrzovalne omare in kombiniran voziček

9. sklop:  hladilne omare samopostrežne

10. sklop:  mali gospodinjski aparati

11. sklop:  stroj za mokro čiščenje talnih površin

12. sklop:  hladilne naprave gospodinjske, pralni in sušilni stroji.

Ponudnik lahko odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezno zaključeno celoto - sklop javnega naročila, vendar obvezno za vse razpisane pozicije artiklov v sklopu!

- V tehničnih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika za razpisani predmet javnega naročila. V kolikor ponujeno blago ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

- V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko na portalu javnih naročil predlaga spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

- Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga.

OPOMBA: vse fotografije, pri vseh posameznih sklopih, so informativnega značaja, in kot take, izključno v pomoč ponudnikom za pripravo ustrezne ponudbe.

specifikacije:

1. sklop:  DROBNI INVENTAR ZA STREŽBO HRANE

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krožnik servirni | kos | 1.020 | 1.000 | 2.020 |
| 2 | Krožnik desertni | kos | 520 | 500 | 1.020 |
| 3 | Skodelica za juho | kos | 1.220 | 1.500 | 2.720 |
| 4 | Skodelica za solato | kos | 1.070 | 1.250 | 2.320 |
| 5 | Žlica jedilna | kos | 770 | 1.000 | 1.770 |
| 6 | Vilica jedilna | kos | 920 | 1.150 | 2.070 |
| 7 | Nož jedilni | kos | 670 | 1.150 | 1.820 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga – 1. sklop |  |
| --- | --- | --- |
| 1.01 | Krožnik servirni - Krožnik mora imeti pravilno okroglo linijo, brez očitnega odstopanja v ovalni obliki. - Izdelan mora biti iz kvalitetnega porcelana, ki je odporen na udarce (se ne kruši) in primeren za profesionalno uporabo v gostinstvu. - Zunanji rob mora biti odebeljen. - Premer mora biti od 248 do 255 mm. - Dno mora biti rahlo poglobljeno, z robom premera od 20 do 30 mm. - Krožnik mora biti v beli barvi. - Krožnik mora biti brez poslikave in/ali reliefov. - Krožnik mora biti skladen z desertnim krožnikom (točka 1.02). |  |
| 1.02 | Krožnik desertni - Krožnik mora imeti pravilno okroglo linijo, brez očitnega odstopanja v ovalni obliki. - Izdelan mora biti iz kvalitetnega porcelana, ki je odporen na udarce (se ne kruši) in primeren za profesionalno uporabo v gostinstvu. - Zunanji rob mora biti odebeljen. - Premer mora biti od 175 do 185 mm. - Krožnik mora biti v beli barvi. - Krožnik mora biti brez poslikave in/ali reliefov. - Krožnik mora biti skladen s servirnim krožnikom (točka 1.01). |  |
| 1.03 | Skodelica za juho - Volumen mora biti od 0,30 do 0,35 l. - Premer skodelice ne sme biti večji od 140 mm. - Višina skodelice ne sme biti večja od 50 mm. - Izdelana mora biti iz kvalitetnega porcelana, ki je odporen na udarce (se ne kruši) in je primeren za profesionalno uporabo v gostinstvu. - Robovi morajo biti trdni (odporni na krušenje). - Barva mora biti bela in brez vzorca ali reliefa. - Skodelice se morajo lepo zlagati ena v drugo. - Skodelica mora biti brez ročk. |  |
| 1.04 | Skodelica za solato - Material mora biti prozorno kvalitetno opalno steklo. - Imeti mora odebeljen rob in brez reliefa ali vzorca. - Skodelice se morajo lepo zlagati ena v drugo. |  |
|  | 1.04.01 Varianta A Premer (upoštevani zunanji rob) mora biti od 160 do 170 mm. Premer zunanjega roba (višina) mora biti od 22 do 30 mm. | 1.04.02 Varianta B Premer (upoštevani zunanji rob) mora biti od 160 do 170 mm. Premer zunanjega roba (višina) mora biti od 15 do 20 mm. |
| 1.05 | Žlica jedilna - Material mora biti inox 18/10. - Dolžina žlice mora biti od 205 do 215 mm. - Robovi morajo biti polirani. - Žlica mora biti brez izrazitega reliefa (razni vzorci) in ovalne oblike (ne okrogla). - Ročaj mora imeti lepo zaobljeno (ovalno) obliko. - Debelina mora biti najmanj 2,5 mm. - Žlica se v predelu prehoda ne sme prepogibati že ob manjši sili. - Žlica mora biti v kompletu z vilico (pozicija 1.06) in nožem (pozicija 1.07). |  |
| 1.06 | Vilica jedilna - Material mora biti inox 18/10. - Dolžina vilice mora biti od 205 do 215 mm. - Robovi morajo biti polirani. - Vilica mora biti brez reliefa (razni vzorci) . - Ročaj mora imeti lepo zaobljeno (ovalno) obliko. - Debelina mora biti najmanj 2,5 mm. - Vilica se v predelu prehoda ne sme prepogibati že ob manjši sili. - Vilica mora biti v kompletu z žlico (pozicija 1.05) in nožem (pozicija 1.07). |  |
| 1.07 | Nož jedilni - Material mora biti inox 18/10. - Dolžina noža mora biti od 225 do 235 mm. - Robovi morajo biti polirani. - Nož mora biti brez reliefa (razni vzorci). - Ročaj mora imeti lepo zaobljeno (ovalno) obliko. - Nož mora biti v kompletu z žlico (pozicija 1.05) in vilico (pozicija 1.06). |  |

2. sklop:  DROBNI INVENTAR ZA PRIPRAVO HRANE

| z.š. | blago/artikel 2. sklop: Drobni inventar za pripravo hrane | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lonec cca. 24 l | kos | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Pokrovka za lonec cca. 24 l | kos | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Lonec cca. 33 l | kos | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Pokrovka za lonec cca. 33 l | kos | 4 | 2 | 6 |
| 5 | Lonec cca. 50 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 6 | Pokrovka za lonec cca. 50 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 7 | Lonec cca. 72 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 8 | Pokrovka za lonec cca. 72 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 9 | Kozica nizka cca. 13 l | kos | 5 | 2 | 7 |
| 10 | Pokrovka za kozico nizko 13 l | kos | 5 | 2 | 7 |
| 11 | Kozica nizka cca. 27 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 12 | Pokrovka za kozico nizko cca. 27 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 13 | Kozica nizka 39 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Pokrovka za kozico nizko 39 l | kos | 3 | 2 | 5 |
| 15 | Kozica visoka cca. 20 l | kos | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Pokrovka za kozico visoko cca. 20 l | kos | 4 | 2 | 6 |
| 17 | Kozica visoka cca. 31 l | kos | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Pokrovka za kozico visoko cca. 31 l | kos | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Kozica visoka cca. 44 l | kos | 2 | 2 | 4 |
| 20 | Pokrovka za kozico visoko cca. 44 l | kos | 2 | 2 | 4 |
| 21 | Kotliček za stepanje | kos | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Cedilo | kos | 6 | 4 | 10 |
| 23 | Ponev za palačinke | kos | 14 | 4 | 18 |
| 24 | Ponev inox | kos | 6 | 4 | 10 |
| 25 | Pladenj samopostrežni | kos | 960 | 1500 | 2460 |
| 26 | Kozarec iz umetne mase | kos | 1.350 | 600 | 1950 |
| 27 | Deska za obdelavo živil – zelena barva | kos | 16 | 16 | 32 |
| 28 | Deska za obdelavo živil – bela barva | kos | 10 | 10 | 20 |
| 29 | Deska za obdelavo živil – rdeča barva | kos | 16 | 16 | 32 |
| 30 | Deska za obdelavo živil – rumena barva | kos | 16 | 16 | 32 |
| 31 | Deska za obdelavo živil – modra barva | kos | 16 | 3 | 19 |
| 32 | Deska za obdelavo živil – rjava barva | kos | 16 | 3 | 19 |
| 33 | Nož kuharski cca. 25 cm/široko rezilo/za meso | kos | 10 | 12 | 22 |
| 34 | Nož kuharski cca. 20 cm/široko rezilo/za meso | kos | 10 | 12 | 22 |
| 35 | Nož kuharski cca. 25 cm/široko rezilo/za perutnino | kos | 10 | 8 | 18 |
| 36 | Nož kuharski cca. 18 cm/ozko rezilo/za ribe | kos | 10 | 2 | 12 |
| 37 | Nož kuharski cca. 25 cm/ozko rezilo/za ribe | kos | 10 | 2 | 12 |
| 38 | Nož kuharski cca. 25 cm/široko rezilo/za zelenjavo | kos | 10 | 12 | 22 |
| 39 | Nož kuharski cca. 20 cm/ozko rezilo/za zelenjavo | kos | 10 | 12 | 22 |
| 40 | Nož za kruh cca. 25 cm | kos | 10 | 0 | 10 |
| 41 | Nož za zelenjavo cca. 6 cm | kos | 150 | 150 | 300 |
| 42 | Nož za lupljenje | kos | 150 | 150 | 300 |
| 43 | Strgalnik – »ribežen« ročni | kos | 7 | 6 | 13 |
| 44 | Cedilo »duršlak« | kos | 2 | 3 | 5 |
| 45 | Posoda za sol in poper | kpl | 150 | 150 | 300 |
| 46 | Garnitura za kis in olje | kpl | 47 | 20 | 67 |
| 47 | Odpirač teleskopski za konzerve | kos | 4 | 4 | 8 |

2. sklop: Drobni inventar za pripravo hrane

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga – 2. sklop: drob.invent. za prip.hrane |
| --- | --- |
| 2.01 | Lonec s pokrovko 23-25 l Volumen mora biti od 23 do 25 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. |
| 2.02 | Lonec s pokrovko 33-35 l Volumen mora biti od 33 do 36 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. |
| 2.03 | Lonec s pokrovko 50-52 l Volumen mora biti od 50 do 52 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. |
| 2.04 | Lonec s pokrovko 70-72 l Volumen mora biti od 70 do 72 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.05 | Kozica nizka s pokrovko 13-15 l Volumen mora biti od 13 do 15 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.06 | Kozica nizka s pokrovko 25-27 l Volumen mora biti od 25 do 27 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.07 | Kozica nizka s pokrovko 38-40 l Volumen mora biti od 38 do 40 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.08 | Kozica visoka s pokrovko 20-22 l Volumen mora biti od 22 do 22 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.09 | Kozica visoka s pokrovko 30-32 l Volumen mora biti od 30 do 32 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.10 | Kozica visoka s pokrovko 43-45 l Volumen mora biti od 30 do 32 l. Material mora biti inox 18/10. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Dno mora biti odebeljeno, z vgrajenim toplotnim medijem iz aluminija. Ročaja morata biti iz inox in toplotno slabo prevodna. Pokrovka mora biti iz inox 18/10. |
| 2.11 | Kotliček za stepanje Volumen mora biti od 10 do 15 l. Material mora biti inox. Vgrajena morata biti dva ročaja. |
| 2.12 | Cedilo za juho Premer mora biti od 22 do 24 cm. Žičnato. Material mora biti inox. Ročaj mora biti brez lesenih ali umetnih materialov. |
| 2.13 | Ponev za palačinke Premer mora biti 26 cm. Rob ponve mora biti nižji. Ročaj ponve mora biti kovinski in toplotno slabo prevoden. |
| 2.14 | Ponev Premer mora biti od 28 do 30 cm, Višina roba mora biti od 5 do 6 cm. Izdelana mora biti iz inox. Ročaj mora biti iz inox in toplotno slabo prevoden. |
| 2.15 | Pladenj za samopostrežbo obrokov - Dimenzije: 450 x 350 mm. - Material mora biti polipropilen. - Debelina mora biti najmanj 2,5 mm. - Barva mora biti rumena ali »krem« - oker. - Pladenj mora imeti zaobljene robove in povišan rob. - Površina mora biti strukturno obdelana na način, da zmanjšuje drsenje servirne posode (ne sme biti gladka). |
| 2.16 | Kozarec iz umetne mase - Volumen mora od 0,35 do 0,40 l. - Material mora biti polipropilen ali polikarbonat. - Primerni morajo biti za večkratno uporabo. - Odporni morajo biti na visoko temperaturo: >100°C. - Material mora biti odporen na pomivanje v profesionalnih pomivalnih strojih. - Morajo se zlagati eden v drugega. - Lahko so prozorni ali matirani ali z »učinkom leda«. |
| 2.17 | Deska za rezanje zelena - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti zelena. |
| 2.18 | Deska za rezanje bela - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti bela. |
| 2.19 | Deska za rezanje rdeča - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti rdeča. |
| 2.20 | Deska za rezanje rumena - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti rumena. |
| 2.21 | Deska za rezanje modra - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti modra. |
| 2.22 | Deska za rezanje rjava - Dimenzije morajo biti: 600 x 400 x 20 mm (+/- 2%). - Material je iz umetne mase - polietilen (koterm). - Barva mora biti rjava. |
| 2.23 | Nož kuharski široko rezilo 25 cm rdeča oznaka - Dolžina rezila mora biti od 25 do 26 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v rdeči barvi ali imeti rdečo oznako. |
| 2.24 | Nož kuharski široko rezilo 20 cm rdeča oznaka - Dolžina rezila mora biti od 20 do 22 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v rdeči barvi ali imeti rdečo oznako. |
| 2.25 | Nož kuharski ozko rezilo 20 cm rumena oznaka - Dolžina rezila mora biti od 20 do 22 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v rumeni barvi ali imeti rumeno oznako. |
| 2.26 | Nož kuharski ozko rezilo 18 cm modra oznaka - Dolžina rezila mora biti od 18 do 20 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v modri barvi ali imeti modro oznako. |
| 2.27 | Nož kuharski ozko rezilo 25 cm modra oznaka - Dolžina rezila mora biti od 25 do 26 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v modri barvi ali imeti modro oznako. |
| 2.28 | Nož kuharski široko rezilo 25 cm zelena oznaka - Dolžina rezila mora biti od 25 do 26 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v zeleni barvi ali imeti zeleno oznako. |
| 2.29 | Nož kuharski široko rezilo 20 cm zelena oznaka - Dolžina rezila mora biti od 20 do 22 cm. - Rezilo mora biti izdelano iz kvalitetnega kaljenega jekla. - Trdota rezila mora biti min. 54° HRC. - Ročaj mora biti iz umetne mase in ergonomsko oblikovan. - Ročaj mora biti v zeleni barvi ali imeti zeleno oznako. |
| 2.30 | Nož za kruh 25 cm - Dolžina mora biti od 22 do 25 cm. - Biti mora kovano. - Rezilo mora biti zobčano. - Ročaj mora biti v črni barvi. |
| 2.31 | Nož za zelenjavo 6 cm zelena oznaka - Ročaj mora biti iz umetne mase. - Barva ročaja mora biti zelena. - Rezilo mora biti iz nerjaveče kovine. - Dolžina rezila mora biti 6 cm. |
| 2.32 | Nož za lupljenje zelenjave (lupilec) - Ročaj mora biti iz kovine. - Oblika v obliki frače. |
| 2.33 | Strgalnik – »ribežen« ročni - Izdelan mora biti iz kovine. - Ročaj mora biti obložen z umetno maso. - Imeti mora pravokotno obliko. |
| 2.34 | Cedilo - »duršlak« - Premer mora biti od 40 do 45 cm. - Material mora biti inox. - Vgrajena morata biti dva ročaja. |
| 2.35 | Dozirnik za sol in poper - Posamezni posodici, poper in sol, morata biti kovinski. - Pokrovčki na posodicah morajo biti kovinski. - Posodica je lahko brez pokrovčka, s polnjenjem od spodaj. - Posodici sta lahko na podstavku ali ločeni. - Posodica morata imeti oznako za sol oz. poper, lahko v obliki vgraviranega napisa ali črkovne oznake. |
| 2.36 | Garnitura za olje in kis - Steklenički morata biti stekleni. - Pokrovčka na stekleničkah morata biti kovinska. - Stojalo mora biti kovinsko z ročajem. |
| 2.37 | Odpirač teleskopski za konzerve - Izvedba za pritrditev na delovni pult. - Višina najmanj 50 cm. - Kvalitetna kovinska izvedba. |

3. sklop:  MIZE IN STOLI ZA JEDILNICO

| z.š. | blago | e.m. | leto 2018 | leto 2019 | skupaj leto 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Miza za jedilnico dim. 160 x 80 cm | kos | 100 | 55 | 155 |
| 2 | Miza za jedilnico dim. 140 x 80 cm | kos | 20 | 0 | 20 |
| 3 | Stol za jedilnico | kos | 480 | 220 | 700 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 3. sklop |
| --- | --- |
| 3.1 | Miza za jedilnico dim. 160 x 80 cm |
| 3.1.01 | Splošni opis in namen: Mize so namenjene uporabi v jedilnicah. Konstrukcija in izvedba mize mora biti trdna in odporna na večje obremenitve. Noge miz morajo biti preko kovinskega ogrodja stabilne in trdne, da omogočajo premik miz brez posledic na konstrukcijo. |
| 3.1.02 | Dimenzije plošče morajo biti: - Izvedenka 1: 1600 x 800 mm. - Izvedenka 2: 1400 x 800 mm. Višina mize mora biti 750 mm, od tega višina nog okvirno 70 mm. Dimenzije nog morajo biti 45-50 x 45-50 mm. |
| 3.1.03 | Plošča: Plošča mora biti debeline od 30 do 35 mm. Material plošče je iveral, robljen z ABS 2 mm. Barva plošče mora biti v naravnem odtenku bukve. Plošča je površinsko zaščitena in odporna na uporabo profesionalnih čistil, ki se uporabljajo v živilski tehnologiji. Plošča je na kovinsko konstrukcijo pritrjena z najmanj osmimi (8.) vijaki. |
| 3.1.04 | Kovinska konstrukcija: - Povezana kovinska konstrukcija je pravokotne oblike. - Noge so prečno med seboj povezane s pravokotnim kovinskim profilom dimenzije najmanj 40 x 30 mm, vzdolžno pa s pravokotnim kovinskim profilom dimenzije najmanj 40 x 20 mm. - Vzdolžni kovinski profil je od zunanjega roba plošče pomaknjen v notranjost od 100 do 180 mm. - Profili so barvani v sivi strukturni barvi. - Profil nog je zaključen z nastavkom iz umetne mase, ki omogoča regulacijo višine mize (nog) ter varuje tla pred mehanskimi poškodbami. - Kovinski elementi konstrukcije so med seboj lahko varjeni ali trdno povezani s pohištvenim sistemom (utori in zatiči). |
| 3.1.05 | fco: dobava na naročnikovo lokacijo uporabe (mikrolokacijo po prostoru uporabe; in morebitna montaža-glede na dobaviteljevo transportno pakiranje): količina 2018: - Vojašnica barona Andreja Čehovine, Ljubljanska cesta 37, Postojna – 100 kos; količina 2019: - Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, Celje – 55 kos. |
| 3.1.06 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 3.2 | Miza za jedilnico dim. 140 x 80 cm glej vse kot je pri 3.1, razen spodnji dve točki različno: |
| 3.2.02 | Dimenzije plošče morajo biti: 1400 x 800 mm. Višina mize mora biti 750 mm, od tega višina nog okvirno 70 mm. Dimenzije nog morajo biti 45-50 x 45-50 mm. |

| 3.2.05 | fco: dobava na naročnikovo lokacijo uporabe (mikrolokacijo po prostoru uporabe; in morebitna montaža-glede na dobaviteljevo transportno pakiranje): količina 2018: - Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Kočevska Reka – 20 kos. |  |
| --- | --- | --- |
| 3.3 | Stol za jedilnico |  |
| 3.3.01 | Splošni opis in namen: Ergonomsko oblikovan stol je namenjen za uporabo v jedilnicah. Izdelan je v kombinaciji lesa in kovinske konstrukcije. |  |
| 3.3.02 | Dimenzije: - Širina stola mora biti najmanj 53 cm. - Globina sedeža mora biti najmanj 40 cm. - Višina sedeža mora biti najmanj 45 cm oz. prilagojeno višini mize 750 mm. - Skupna višina stola znaša okvirno 80 cm. |  |
| 3.3.03 | Stol mora imeti kovinsko pohištveno konstrukcijo okrogle ali ovalne oblike, ki je med seboj kvalitetno varjena ali povezana z vijačenjem. Vari morajo biti kakovostni in trdni. Konstrukcijski elementi morajo biti lepo zaključeni (čepi iz umetne mase). Kovinska konstrukcij mora biti kromirana in dimenzije 30-35 x 15-20 mm. |  |
| 3.3.04 | Material sedalnega dela in naslonjala mora biti vezana bukova plošča debeline najmanj 9 mm. Sedalni del in naslonjalo sta lakirana z visoko odpornim UV lakom. |  |
| 3.3.05 | Barva sedalne plošče in naslona mora biti v naravnem odtenku bukve. |  |
| 3.3.06 | Noge stola so opremljene z nastavki iz umetne mase, ki preprečujejo poškodbo tal. |  |
| 3.3.07 | Konstrukcija stola mora omogočati nakladanje stolov eden na drugega in sicer najmanj 4 stole. |  |
| 3.3.08 | fco: dobava na naročnikovo lokacijo uporabe (mikrolokacijo po prostoru uporabe; in morebitna montaža-glede na dobaviteljevo transportno pakiranje): količina 2018: - Vojašnica barona Andreja Čehovine, Ljubljanska cesta 37, Postojna – 400 kos; - Vojaški objekt Škrilj-Zdihovo, Kočevska Reka – 80 kos; količina 2019: - Vojašnica Franca Rozmana Staneta, Mariborska cesta 29, Celje – 220 kos. |  |
| 3.3.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |  |

OPOZORILO - 3. sklop:  mize in stoli za jedilnico;

Predmet javnega naročila (blago) - oprema mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14), kot sledi:

  - Priloga 8: 	Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

  - Temeljne okoljske zahteve za pohištvo

| Predmet javnega naročila: Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi |  |
| --- | --- |
| 8.1.2 Tehnične specifikacije |  |
| Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, določi: |  |
| 1. | Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 2. | Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali - potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali - dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 3. | Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in njihovo težo in: - potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 4. | Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: - R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.), - R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.), - R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.), - R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.), - R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.), - R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.), - R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.), - R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.), - R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.), - R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.), - R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.), - R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.), - R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.), - R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme.), - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.), - R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.), - R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.), - R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.), - R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.), - R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.). Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: - R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.), - R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.), - R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 5. | Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 6. | Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS). Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali - seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. |
| 7. | Embalaža mora biti: - iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali - iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali - ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. |

4. sklop:  PEČICA PARNOKONVEKCIJSKA Z OPREMO

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pečica parnokonvekcijska | kos | 1 | 1 | 2 |
| 1 (17) | Voziček za pečico parnokonvekcijsko (dodatni) | kos | 1 | 1 | 2 |
| 1 (19) | Mehčalec za vodo za pečico parnokonvekcijsko | kos | 1 | 1 | 2 |
| 1 (20a) | Posoda GN 1/1-20 za pečico parnokon. | kos | 10 | 10 | 20 |
| 1 (20b) | Posoda GN 1/1-65 za pečico parnokonvekcijsko | kos | 10 | 10 | 20 |
| 1 (20c) | Posoda GN 1/1-65 perforirana za pečico parnokon. | kos | 10 | 10 | 20 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 4. sklop |
| --- | --- |
| 4.1.01 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 4.1.02 | Priklopna moč mora biti od 32 do 39 kW. |
| 4.1.03 | Kapaciteta mora biti 20 x GN 1/1, na vozičku, ki se vstavi v parnokonvekcijsko peč. |
| 4.1.04 | Upravljanje mora biti povsem elektronsko, preko plošče na dotik, s prikazovalnikom LCD, kjer se prikazujejo vsi podatki o delovnem procesu (temperature, nastavljene vrednosti, delež pare, ipd.). |
| 4.1.05 | Podatki o nastavitvah in informacije o delovanju oz. delovnem procesu se morajo izpisovati v slovenskem jeziku. |
| 4.1.06 | Notranjost parnokonvekcijske peči mora imeti vgrajeno osvetlitev, obdelana mora biti na način, da je omogočeno hitro in učinkovito čiščenje (brez utorov). Vgrajena mora biti ventilacija, ki mora biti nastavljiva, najmanj na dveh stopnjah. |
| 4.1.07 | Vgrajena mora biti večtočkovna sonda, z najmanj 5 točkami za spremljanje temperature v notranjosti živila. |
| 4.1.08 | Vrata parnokonvekcijske peči morajo imeti najmanj dvojno zasteklitev, s prezračevanjem in enostavno zamenljivim tesnilom na vratih. Odpiranje vrat mora biti ergonomsko in enoročno. |
| 4.1.09 | Temperaturno delovanje mora biti: a) Para: do najmanj 120 ° C. b) Vroči zrak: do najmanj 250°C, želeno do 300° C. c) Kombinacija: do najmanj 250° C, želeno do 300° C. |
| 4.1.10 | Zahtevane so sledeče uporabniške funkcije: para, vroči zrak, kombinacija in regeneracija. |
| 4.1.11 | Poleg ročnega upravljanja mora parnokonvekcijska peč imeti vgrajene avtomatične oz. pred nastavljene programe za obdelavo posameznih vrst živil. Vsak program mora imeti možnost nastavitve min. 9 korakov. Pri ročnem načinu upravljanja se nastavitev pare mora upravljati deležno (v odstotkih). |
| 4.1.12 | Parnokonvekcijska peč mora imeti možnost ročnega vnosa programov za obdelavo posameznih vrst živil. |
| 4.1.13 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen zmogljiv generator (bojler) sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode. |
| 4.1.14 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem hitrega ohlajevanja notranjosti aparata ali vgrajen sistem avtomatskega prehoda iz enega programa v drugega brez potrebnega ohlajevanja. |
| 4.1.15 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen sistem/program avtomatskega čiščenja notranjosti, z integriranim tušem. |
| 4.1.16 | Parnokonvekcijska peč mora imeti vgrajen program avtomatske diagnostike napak v delovanju in informacije o vzdrževanju v slovenskem jeziku. |
| 4.1.17 | Parnokonvekcijska peč mora biti dodan 1 kos dodatni voziček GN 20 x 1/1. |
| 4.1.18 | Višina zadnjega zgornjega vodila za posodo GN ne sme biti višje od 180 cm. |
| 4.1.19 | Parnokonvekcijski peči mora biti dodan po kapaciteti ustrezen mehčalec za vodo. |
| 4.1.20 | Parnokonvekcijski peči morajo biti priložene posode GN iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10) in prevlečene s prevleko, ki preprečuje prijemanje živi po sledečem: - 10 kos posoda GN 1/1-20, - 10 kos posoda GN 1/1-65, - 10 kos posoda GN 1/1-65, perforirana. |
| 4.1.21 | Parnokonvekcijski peči mora biti priloženo: - 20 l namenskega čistila za čiščenje parnokonvekcijske pečice. - Varnostni list čistilnega sredstva. |
| 4.1.22 | Ponudnik mora zagotoviti strokovni priklop parnokonvekcijske peči na lokaciji naročnika na obstoječo infrastrukturo Priklop mora biti vključen v končno ceno. fco: dobava na naročnikovo lokacijo uporabe (mikrolokacijo), montaža (priklop na obstoječo napeljavo), zagon in izvedba šolanja: - količina 2018, vse pozicije: Vojašnica Petra Petriča, Bleiweisova 32, Kranj. - količina 2019, vse pozicije: Vojaški objekt Rudolfa Badjure, Srednja vas v Bohinju 165, Zgornje Gorje (Pokljuka). |
| 4.1.23 | Ponudnik mora zagotoviti šolanje kuhinjskega kadra, s praktičnim prikazom funkcij v trajanju 5 ur, na lokaciji montaže naprave. Šolanje mora izvesti KV kuhar, v slovenskem jeziku. Šolanje mora biti vključeno v končno ceno. |
| 4.1.24 | Zahtevan čas popolne garancije (brez posebnih omejitev ali pogojev): najmanj 12 mesecev. |
| 4.1.25 | V primeru napake v delovanju naprave mora ponudnik v času garancijske dobe zagotoviti pregled naprave v roku največ 48 ur od prejetega obvestila. |

5. sklop:  KUHINJSKI STROJI IN NAPRAVE

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Štedilnik plinski | kos | 2 | 3 | 5 |
| 2 | Mešalnik palični profesionalni (1x leto 2019 za Služ.za skup.zad.=SSZ) | kpl | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Stroj za lupljenje krompirja | kos | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Friteza | kos | 1 | 0 | 1 |
| 5 | Tehtnica kuhinjska | kos | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Voziček toplotna kopel | kos | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Voziček ogrevan za krožnike | kos | 3 | 4 | 7 |
| 8 | Mikrovalovna pečica gostinska (za Služ.za skup.zad.=SSZ) | kos | 0 | 1 | 1 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 5. sklop |
| --- | --- |
| 5.1 | Štedilnik plinski |
| 5.1.01 | Dimenzije morajo biti: 800 x 900 x 900 mm (+/- 10%). |
| 5.1.02 | Priključek plina: R 2/4". |
| 5.1.03 | Skupna moč plina mora biti najmanj 22 kW. |
| 5.1.04 | - Štedilnik mora imeti 4 odprte plinske gorilnike: - dva gorilnika morata biti moči najmanj 4 kW, - dva gorilnika morata biti moči najmanj 7 kW. - Gorilniki morajo imeti dvojno krono, izdelani morajo biti iz kromiranega litega železa in medenine. |
| 5.1.05 | Ohišje mora biti izdelano iz debelejše nerjaveče kovine AiSi 304 oz. podobnega – po kakovosti enakega ali boljšega materiala. Robovi morajo biti lepo zaobljeni. Spodaj mora biti konstrukcija odprta. |
| 5.1.06 | - Rešetke kuhališč morajo biti čvrste, dolgo obstojne in primerne za velike ali manjše lonce. - Izdelane morajo biti iz emajliranega litega železa. |
| 5.1.07 | Štedilnik mora imeti vgrajene enostavno odstranljive vložne posode oz. pladnje pod kurišči, ki omogočajo zbiranje politih tekočin. Lahko odstranljivi morajo biti tudi gorilniki. |
| 5.1.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 5.2 | Mešalnik palični profesionalni |
| --- | --- |
| 5.2.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 5.2.02 | Moč mora biti najmanj 500 W. |
| 5.2.03 | - Dolžina noge mešalca – sekljalnika mora biti najmanj 450 mm. - Noga in nož morata biti v celoti odstranljiva. |
| 5.2.04 | Vgrajena mora biti funkcija variabilne nastavitve hitrosti. |
| 5.2.05 | Pogonski del mora biti oblikovan na način, da omogoča uporabniku dober oprijem in upravljanje. |
| 5.2.06 | Noga mešalca in standardni nož morata biti izdelana iz kvalitetne nerjaveče kovine. |
| 5.2.07 | V kompletu mora biti metlica za stepanje. |
| 5.2.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 5. sklop |
| --- | --- |

| 5.3 | Stroj za lupljenje krompirja |
| --- | --- |
| 5.3.01 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 5.3.02 | Moč mora biti najmanj 1000 W. |
| 5.3.03 | Konstrukcija mora biti zasnovana na podstavku. |
| 5.3.04 | Kapaciteta mora biti najmanj 200 kg/uro. |
| 5.3.05 | Kapaciteta enega polnjenja mora biti najmanj 15 kg. |
| 5.3.06 | Boben in vrtljiv diska morata biti obložena z »abrazivno« (grobo) oblogo. |
| 5.3.07 | Vgrajen mora biti predal za olupke s filtrom. |
| 5.3.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| 5.4 | Friteza |
| --- | --- |
| 5.4.01 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 5.4.02 | Priključna moč 20 – 30 kW. |
| 5.4.03 | Dimenzije: 800 x 700 x 875 mm (+/- 15%). |
| 5.4.04 | Kapaciteta: 2 bazena od 15 do 18 litrov, z ločeno regulacijo. |
| 5.4.05 | Zunanje ohišje mora biti iz nerjaveče kovine AiSi 304 oz. podobnega – po kakovosti enakega ali boljšega materiala. Konstrukcija mora biti samostoječa in spodaj odprta. |
| 5.4.06 | Grelci se morajo regulirati elektronsko oz. preko stikala in termostata. |
| 5.4.07 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 5.5 | Tehtnica kuhinjska |
| 5.5.01 | Ohišje mora biti iz kvalitetne umetne mase, ABS, vodotesno in primerno za uporabo v okolju, kjer je nadpovprečna relativna vlažnost. |
| 5.5.02 | Enota mere mora biti kilogram (kg). |
| 5.5.03 | Območje tehtanja mora biti najmanj do 15 kg. |
| 5.5.04 | Resolucija mora biti 2-5 g. Overovitev tehtnice ni zahtevana. |
| 5.5.05 | Upravljanje mora biti elektronsko, z vgrajenim prikazovalnikom LCD. |
| 5.5.06 | Vgrajena mora biti polnilna baterija, avtonomija mora biti min. 15 ur. |
| 5.5.07 | Vgrajena mora biti funkcija »tara«. |
| 5.5.08 | Kalibracija mora biti avtomatska. |
| 5.5.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 5.6 | Voziček toplotna kopel |
| 5.6.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 5.6.02 | Moč mora biti najmanj od 0,8 do 1,0 kW. |
| 5.6.03 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 850 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 650 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |
| 5.6.04 | Kapaciteta: 2 bazena GN 1/1 – 200. |
| 5.6.05 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2 m. |
| 5.6.06 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |
| 5.6.07 | Bazen mora imeti možnost suhega ogrevanja ali ogrevanja z vodo. |
| 5.6.08 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox. Pri dveh mora biti vgrajena zavora. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - V bazenu mora biti vgrajen odtok. |
| 5.6.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

| z.š. |  | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 5. sklop |
| --- | --- | --- |
| 5.7 | Voziček ogrevan za krožnike |  |
| 5.7.01 | Električni priklop: 220-240 V. |  |
| 5.7.02 | Moč mora biti najmanj od 1,3 do 1,5 kW. |  |
| 5.7.03 | Zahtevane dimenzije vozička: - Dolžina: 950 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 %. - Širina: 500 mm, dovoljeno odstopanje +/- 4 % - Višina: 900 mm, dovoljeno odstopanje +/- 2 %. |  |
| 5.7.04 | - Tehnična zasnova z držali mora omogočati ogrevanje krožnikov različnih premerov od najmanj 220 do 320 mm. - Nosilnost posameznega dvigovala mora biti najmanj 70 kg. |  |
| 5.7.05 | - Konstrukcija vozička mora biti trdna in stabilna tudi ob polni obremenitvi, brez nevarnosti zasuka ali nagiba. - Vgrajena mora biti potisna ročka. - Vgrajena morajo biti 4 kolesa iz materiala inox. Pri dveh mora biti vgrajena zavora. - Vgrajena mora biti vogalna zaščita iz umetne mase. - Ohišje mora biti iz dvojne stene z izolacijo. - Sistem ogrevanja mora biti ventilacijski. |  |
| 5.7.06 | Regulacija temperature mora biti termostatska v razponu najmanj od +30° do 100°C. |  |
| 5.7.07 | Priklop preko spiralnega kabla, z dolžino min. 2 m. |  |
| 5.7.08 | Stikala morajo biti zaščitena pred udarci. |  |
| 5.7.09 | Razred zaščite: IP X5. |  |
| 5.7.10 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |  |

| 5.8 | Mikrovalovna pečica gostinska |
| --- | --- |
| 5.8.01 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 5.8.02 | Moč mora biti najmanj 3000 W. |
| 5.8.03 | Ohišje mora biti iz inox. |
| 5.8.04 | Komora mora biti iz inox, s keramičnim dnom. |
| 5.8.05 | Imeti mora dve etaži s snemljivo polico iz keramike. |
| 5.8.06 | Uporaben volumen mora biti najmanj 40 l. |
| 5.8.07 | Upravljanje mora biti elektronsko preko tipk in/ali vrtljivega gumba. |
| 5.8.08 | Imeti mora najmanj tri stopnje zmogljivosti. |
| 5.8.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

6. sklop:  VOZIČKI IN ROČNI PALETNI VILIČARJI

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Voziček - ena etaža skladiščni | kos | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Voziček - dve etaži kuhinjski | kos | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Viličar paletni ročni | kos | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Regali kuhinjski | kos | 40 | 0 | 40 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 6 sklop |
| --- | --- |
| 6.1 | Voziček – ena etaža skladiščni |
| 6.1.01 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji in skladišču prehrambnih artiklov. |
| 6.1.02 | Zahtevana nosilnost: najmanj 150 kg. |
| 6.1.03 | Dimenzije morajo biti 780-900 x 500-660 x 900-1000 mm (D x Š x V). |
| 6.1.04 | Konstrukcija mora biti iz nerjaveče kovine, v eni etaži, na štirih (4) kolesih, ki morajo biti gumirana. Konstrukcija mora biti čvrsta in stabilna. Imeti mora eno ali dve ročki za potiskanje. |
| 6.1.05 | Vogali nakladalne etaže morajo biti zaščiteni z umetno maso. |
| 6.1.06 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 6.2 | Voziček – dve etaži kuhinjski |
| 6.2.01 | Voziček je namenjen transportu živil v kuhinji. |
| 6.2.02 | Zahtevana nosilnost: najmanj 100 kg. |
| 6.2.03 | Konstrukcija mora biti iz nerjaveče kovine, v dveh etažah, na štirih (4) kolesih, ki morajo biti gumirana. Konstrukcija mora biti čvrsta in stabilna. Imeti mora eno ali dve ročki za potiskanje. |
| 6.2.04 | Dimenzije morajo biti 780-900 x 500-660 x 900-1000 mm (D x Š x V). |
| 6.2.05 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 6.3 | Viličar paletni ročni |
| 6.3.01 | Zahtevana nosilnost: 2500 kg. |
| 6.3.02 | Dolžina vilic: 1150 mm. |
| 6.3.03 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 6.4 | Regali kuhinjski |
| 6.4.01 | Splošni opis in namen: Regali so namenjeni shranjevanju živil in posode v kuhinjah ter v skladiščih prehrambnih artiklov. |
| 6.4.02 | Dimenzije regala: dolžina 100 cm x globina 60 cm x višina 200 cm. Dovoljeno odstopanje: +/- 1 %. |
| 6.4.03 | Regal mora imeti 5 polic. Police morajo biti nastavljive po višini in polne (brez rešetk ali perforacije). Lahko s sistemom vijačenja ali sistemom pritrditve preko utorov in zatičev. |
| 6.4.04 | Material mora biti nerjaveča kovina. Konstrukcija mora biti trdna in stabilna. Glede na tehnično rešitev so na zadnji steni lahko dodatno vgrajeni diagonalni vezni elementi. |
| 6.4.05 | Nosilnost posamezne sekcije mora biti najmanj 500 kg. |
| 6.4.06 | Vertikalni nosilci pravokotne ali kvadratne oblike morajo imeti nastavljive nogice min. 20 mm. |
| 6.4.07 | Obdelava mora biti brez ostrih robov in zasnovana na način, da je omogočeno čiščenje |
| 6.4.08 | V primeru, da so nastavljive police s sistemom vijačenja, morajo regali biti dostavljeni že sestavljeni. |
| 6.4.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

7. sklop:  UNIVERZALNI KUHINJSKI STROJ

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Univerzalni stroj za zelenjavo in planetarni mešalec (1x leto 2019 za Služ.za skup.zad.=SSZ) | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (5d) | Voziček s posodo | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (6a) | Nastavek za mehčanje mesa »steaker« | kos | 1 | 1 | 2 |
| 1 (6b) | Nastavek za mešanje in gnetenje – planetarni mešalec | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7a) | Plošča za rezanje, nastavljiva debelina reza do 8,0 mm, gladko rezilo | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7b) | Plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7c) | Plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7d) | Plošča za ribanje, debelina 3 mm | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7e) | Plošča za rezanje trakov, 2,0 x 2,5 mm | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7f) | Plošča za strganje, 2,8 mm, cilinder | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7g) | Nož za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7h) | Mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm | kos | 1 | 2 | 3 |
| 1 (7i) | Nož, srpast, 4,0 mm | kos | 1 | 2 | 3 |

| 7.1 | Univerzalni kuhinjski stroj |
| --- | --- |
| 7.1.01 | Splošni opis in namen: Univerzalni kuhinjski stroj, ki mora biti namenjen profesionalni rabi je namenjen obdelovanju zelenjave in sadja preko različnih nastavkov za rezanje, strganje in oblikovanje. Poleg tega komplet vključuje nastavek za mehčanje mesa in nastavek za mešanje in stepanje (planetarni mešalec). Kapaciteta stroja mora ustrezati za pripravo od 400 do 1200 obrokov dnevno. |
| 7.1.02 | Električni priklop: 3N 400 V/50 Hz. |
| 7.1.03 | Delovanje mora biti na dveh hitrostih vrtljajev, moči: - 1 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,2 do 1,5 kW in - 2 hitrost mora biti znotraj razpona od 1,7 do 2,1 kW. |
| 7.1.04 | - Konstrukcija mora biti samostoječa, na pomičnem stojalu, z vgrajenim nastavkom. Stojalo mora biti stabilno. Vgrajena morajo biti kolesa z zavoro. - Varnostna zaščita mora biti IP54. - Ohišje pogonske enote in cevna konstrukcija mora biti iz legiranega jekla. - Površine morajo biti obdelane tako, da omogočajo lahko vzdrževanje higiene. - Upravljanje mora biti varno, enostavno in tehnično zasnovano na uporabniku prijazen način. - Vgrajen mora biti varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru izpada električne energije. - Imeti mora varnostni mehanizem, ki preprečuje zagon stroja v primeru nepravilne namestitve oz. uporabe priključkov. |
| 7.1.05 | Nastavki in oprema za uporabo: - Imeti mora potiskalo in nastavek za rezanje zelenjave. - Imeti mora nastavek za rezanje manjše količine zelenjave. - Imeti mora nastavek v obliki lijaka za rezanje večjih količin zelenjave. - Stroj mora imeti voziček s posodo iz nerjaveče kovine, volumna najmanj 30 l. - Imeti mora vse ostale nastavke, ki jih naročnik ni posebej navedel in so nujno potrebni za uporabo zahtevanih rezil, strgal in cilindrov. |
| 7.1.06 | Modularna nastavka: - Imeti mora nastavek - modul za mehčanje mesa (t.i. »steaker«), ki mora imeti vgrajeno funkcijo za nastavitev. Nastavek se zahteva v kompletu dveh od skupno treh strojev. - Imeti mora nastavek - modul planetarni mešalec, z vsemi serijskimi nastavki za mešanje in stepanje. Kotliček mora biti volumna najmanj 40 l in izdelan iz nerjaveče kovine. |
| 7.1.07 | Imeti mora najmanj sledeče nastavke za obdelavo živil (kos): - 1 x plošča za rezanje, nastavljiva debelina reza do 8,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 1,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za rezanje, debelina reza 2,0 mm, gladko rezilo, - 1 x plošča za ribanje, debelina 3 mm, - 1 x plošča za rezanje trakov, 2,0 x 2,5 mm, - 1 x plošča za strganje, 2,8 mm, cilinder - 1 x nož za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelan mora biti iz inox, - 1 x mreža za rezanje kock 10,0 x 10,0 mm, izdelana mora biti iz inox, - 1 x nož, srpast, 4,0 mm. |
| 7.1.08 | Navodila za uporabo morajo biti v Slovenskem jeziku. |
| 7.1.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

8. sklop:  HLADILNE IN ZAMRZOVALNE OMARE IN KOMBINIRAN VOZIČEK

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omara hladilna | kos | 8 | 15 | 23 |
| 2 | Omara zamrzovalna | kos | 3 | 3 | 6 |
| 3 | Voziček kombiniran - hlajenje in ogrevanje | kos | 1 | 0 | 1 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 8 sklop |
| --- | --- |
| 8.1 | Omara hladilna |
| 8.1.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 8.1.02 | Energijski razred mora biti najmanj C. |
| 8.1.03 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: 700 x 800 x 2100 (Š x G x V). Dovoljeno odstopanje zunanjih dimenzij: +/-5 %. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 70 mm. |
| 8.1.04 | Neto volumen mora biti najmanj 480 l. |
| 8.1.05 | Imeti mora najmanj pet (5) nastavljivih polic 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 8.1.06 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 8.1.07 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. |
| 8.1.08 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 8.1.09 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 8.1.10 | Temperaturno območje hlajenja mora biti znotraj razpona od najmanj 0° C do najmanj +8° C. |
| 8.1.11 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.1.12 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 8.1.13 | Vgrajena morata biti sistema za avtomatsko odtajevanje in izparevanje kondenzacijske vode. |
| 8.1.14 | Hlajenje komore se mora izvajati s kroženjem hladnega zraka, ob zadnji steni, na način, da hladni zrak prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare, brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. (V uporabnem prostoru hladilne omare ni uparjalnika in ventilatorja uparjalnika.) |
| 8.1.15 | Hladilni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 8.1.16 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.1.18 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 8.2 | Omara zamrzovalna |
| 8.2.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 8.2.02 | Energijski razred mora biti najmanj C. |
| 8.2.03 | a) Zunanje dimenzije morajo biti: 700 x 800 x 2100 (Š x G x V). Dovoljeno odstopanje zunanjih dimenzij: +/ -5 %. b) Izolacija mora biti debeline najmanj 70 mm. |
| 8.2.04 | Imeti mora najmanj pet (5) nastavljivih polic 2/1 GN. Police morajo biti iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 8.2.05 | Zunanji in notranji plašč morata biti iz nerjaveče kovine AISI 304 (CrNi 18/10). |
| 8.2.06 | Notranjost mora biti obdelana tako, da so robovi zaokroženi, kar omogoča lahko čiščenje. Notranjost mora biti osvetljena. |
| 8.2.07 | Vrata morajo biti samozapiralna in imeti morajo tesnilo, ki se lahko menja brez uporabe orodja. Vrata morajo imeti vgrajeno ključavnico. |
| 8.2.08 | Nogice morajo biti regulacijske. |
| 8.2.09 | Temperatura zamrzovanja mora biti najmanj -20° C. |
| 8.2.10 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.2.11 | Vgrajen mora biti prikazovalnik notranje temperature. |
| 8.2.12 | Hlajenje komore se mora izvajati s kroženjem hladnega zraka, ob zadnji steni, na način, da hladni zrak prehaja do vseh delov (polic) hladilne omare, brez vgrajenih ventilatorjev. Pogonska enota je »monoblok«, z zunanjim izparilnikom. (V uporabnem prostoru hladilne omare ni uparjalnika in ventilatorja uparjalnika.) |
| 8.2.13 | Zamrzovalni omari mora biti priložen notranji mehanski termometer. |
| 8.2.14 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 8.2.16 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 8.3 | Hladilno – ogrevalni voziček |
| 8.3.01 | Splošni opis in namen: Hladilno – ogrevalni voziček s svojo tehnično zasnovo omogoča izbiro hlajenja ali ogrevanja hrane. Uporablja se za namen t.i. cateringa. Vsi tehnični elementi za hlajenje in ogrevanje morajo biti vgrajeni v voziček. |
| 8.3.02 | Električni priklop: 3N 400 V 50 Hz. |
| 8.3.03 | Priklopna moč mora biti od 6 do 7 kW. |
| 8.3.04 | Kapaciteta: 10 GN 1/1. Razmik med vodili 75 mm. |
| 9.3.05 | Dimenzije: 880 x 785 x 1600 mm (Š x G x V). Dovoljeno odstopanje pri zunanjih dimenzijah: - širina in globina +/-5 %. - višina: -10 % in +2 %. |
| 8.3.06 | Voziček mora biti stabilen. Na najmanj dveh kolesih mora biti vgrajena zavora. |
| 8.3.07 | Notranjost komore mora biti izdelana na način, da je omogočeno učinkovito čiščenje. |
| 8.3.08 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 8.3.09 | Vgrajen mora biti ročni ali avtomatski sistem odvajanja vlage. |
| 8.3.10 | Temperaturno območje delovanja: - hlajenje: od 0° do +5°C. - ogrevanje: do najmanj 160°C. |
| 8.3.11 | Priloženo mora biti: - 10 kos GN 1/1-20. - 10 kos polic iz nerjaveče kovine ali plastificirane. |
| 8.3.12 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

9. sklop:  HLADILNE OMARE SAMOPOSTREŽNE

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Omara hladilna z drsnimi vrati | kos | 7 | 15 | 22 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga – 9. sklop |
| --- | --- |
| 9.1 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 9.1.01 | - Samostoječa hladilna omara, brez vgrajenih koles. - Zunanji plač mora biti v beli barvi. - Imeti mora najmanj 5 polic, ki morajo biti nastavljive. - Notranji del mora biti osvetljen. - Vrata morajo biti steklena, dvojna, v drsni izvedbi. |
| 9.1.02 | Uporaben volumen mora biti najmanj 700 litrov (neto). |
| 9.1.03 | - Hlajenje mora biti dinamično. - Temperaturno območje znotraj od +2°C do 12°C. |
| 9.1.04 | - Regulacija hlajenja mora biti elektronska. - Vgrajen mora biti elektronski prikazovalnik temperature. |
| 9.1.05 | Hladilni omari mora biti dodan notranji mehanski termometer. |
| 9.1.06 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

10. sklop:  MALI GOSPODINJSKI APARATI

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mešalnik – »mikser« | kos | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Multipraktik | kos | 5 | 3 | 8 |
| 3 | Mešalnik palični | kos | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Pečica mikrovalovna | kos | 3 | 8 | 11 |
| 5 | Žar preklopni | kos | 2 | 5 | 7 |
| 6 | Plošča kuhalna indukcijska namizna | kos | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Likalnik | kos | 2 | 0 | 2 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 10. sklop |
| --- | --- |
| 10.1 | Ročni mešalnik – mikser |
| 10.1.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.1.02 | Moč mora biti najmanj 450 W. |
| 10.1.03 | Vgrajeno mora biti nastavljanje hitrosti, z minimalno 5. stopnjami. |
| 10.1.04 | Priložena morata biti :par metlic za stepanje in par metlic za gnetenje |
| 10.1.05 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.2 | Kuhinjski robot – multipraktik |
| 10.2.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.2.02 | Moč mora biti najmanj 1000 W. |
| 10.2.03 | Upravljanje mora biti z najmanj 2. stopnjami hitrosti in dodatna pulzna nastavitev |
| 10.2.04 | Volumen posode mora biti najmanj 1500 ml. |
| 10.2.05 | Omogočati mora najmanj sledeče funkcije mehanske obdelave: debelo in fino strganje, ribanje, sekljanje in gnetenje. |
| 10.2.06 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.3 | Palični mešalnik |
| 10.3.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.3.02 | Moč mora biti najmanj 700 W. |
| 10.3.03 | Upravljanje mora biti z najmanj 2. stopnjami hitrosti (normalno in turbo). |
| 10.3.04 | Snemljiva mešalna noga mora biti iz nerjavečega jekla. |
| 10.3.05 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.4 | Pečica mikrovalovna |
| 10.4.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.4.02 | Moč mora biti najmanj 800 W. |
| 10.4.03 | Uporaben volumen mora biti najmanj 20 l. |
| 10.4.04 | Upravljanje mora biti elektronsko preko tipk in/ali vrtljivega gumba. |
| 10.4.05 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.5 | Žar preklopni |
| 10.5.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.5.02 | Največja moč mora biti najmanj 1800 W. |
| 10.5.03 | Žar mora biti preklopni, z vgrajenima dvema grelnima ploščama. |
| 10.5.04 | Upravljanje je elektronsko ali mehansko preko tipk in/ali vrtljivega gumba. |
| 10.5.05 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.6 | Indukcijska kuhalna plošča |
| 10.6.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.6.02 | Največja moč mora biti najmanj 1800 W. |
| 10.6.03 | Vgrajena je ena kuhalna plošča z indukcijskem delovanjem. |
| 10.6.04 | Vgrajena mora biti zaščita pred pregrevanjem. |
| 10.6.05 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 10.6.06 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 10.7 | Likalnik |
| 10.7.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 10.7.02 | Največja moč mora biti najmanj 3000 W. |
| 10.7.03 | Imeti mora regulacijo pare. |
| 10.7.04 | Imeti mora vgrajen varnostni sistem samodejnega izklopa likalnika. |
| 10.7.05 | Imeti mora rezervoar za vodo volumna najmanj 350 ml. |
| 10.7.06 | Imeti mora sistem preprečevanja kapljanja vode. |
| 10.7.07 | Imeti mora sistem čiščenja vodnega kamna z zbiralnikom. |
| 10.7.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

11. sklop:  STROJ ZA MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stroj za mokro čiščenje talnih površin | kos | 5 | 6 | 11 |
| 1 (12) | Potrošni material | kpl | 5 | 6 | 11 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 11. sklop |
| --- | --- |
| 11.1 | Stroj za mokro čiščenje skladiščnih in kuhinjskih površin ter jedilnice |
| 11.1.01 | Splošni opis in namen: Stroj v kombinaciji mokrega čiščenja in sesanja je namenjen čiščenju talnih površin različnih materialov v skladiščih prehrambnih artiklov, kuhinji in jedilnici. Stroj mora biti tehnično zasnovan na način, da je uporabniku prijazen za uporabo, ter funkcionalen ter učinkovit pri čiščenju različnih talnih površin, z različno stopnjo umazanije. Dimenzijsko mora biti funkcionalen za čiščenje tudi (ožjih) prehodov med mizami v jedilnici in elementi v kuhinji. |
| 11.1.02 | Pogon stroja mora biti akumulatorski, s (teoretično) avtonomijo delovanja najmanj 90 minut oz. za čiščenje najmanj 1200 m2 površin dnevno. |
| 11.1.03 | Vgrajen mora biti litijev akumulator 24 V z najmanj 35 Ah. |
| 11.1.04 | Električni priklop za polnjene akumulatorja: 220-240 V. |
| 11.1.05 | Stroj mora imeti polnilno enoto vgrajeno v stroj. |
| 11.1.06 | Pogon stroja je »polavtomatski« preko vrtljive ščetke. |
| 11.1.07 | Širina ščetke za pranje mora biti od 400 do 450 mm. |
| 11.1.08 | Ščetka za pranje mora biti cilindrične zasnove. |
| 11.1.09 | Širina šobe za sesanje vode mora biti od 480 do 530 mm. |
| 11.1.10 | Sesalna šoba mora biti tehnično oblikovana in vrtljiva na način, da omogoča sesanje tudi ob pomiku stroja nazaj, kar omogoča funkcionalno uporabo stroja v obeh (naprej in nazaj) smereh čiščenja. |
| 11.1.11 | Ročaj za upravljanje stroja mora biti zasnovan uporabniku prijazno, z enostavnim sistemom upravljanja. Tehnično mora biti zasnovan na način, da se lahko zloži, kar olajša njegov transport in/ali hrambo v manjših prostorih. |
| 11.1.12 | Stroj mora v kompletu imeti priložen potrošni material: - 1 kos nosilna plošča za filce, primerna za gladke površine. - 10 kos filcev (rdeča trdota), prilagojenih dimenziji nosilne plošče (točka a). - 2 kos ščetka za splošno čiščenje debeline ščetin 0,6 mm. - 2 kpl nadomestnih sesalnih gum. - 25 l ustreznega namenskega čistila, primernega za čiščenje v živilskih obratih, s priloženim varnostnim listom. |
| 11.1.13 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

12. sklop:  HLADILNE NAPRAVE GOSPODINJSKE, PRALNI IN SUŠILNI STROJI

| z.š. | blago/artikel | enota mere | količina 2018 | količina 2019 | količina skupaj 18+19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hladilnik z zamrzovalnikom | kos | 7 | 8 | 15 |
| 2 | Skrinja zamrzovalna | kos | 5 | 12 | 17 |
| 3 | Hladilnik brez zamrzovalnika | kos | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Stroj pralni | kos | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Stroj sušilni | kos | 3 | 0 | 3 |

| z.š. | opis predmeta javnega naročila: artikla/blaga - 12 sklop |
| --- | --- |
| 12.1 | Hladilnik z zamrzovalnikom |
| 12.1.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 12.1.02 | Energijski razred mora biti najmanj A+. |
| 12.1.03 | Konstrukcija mora biti samostoječa. |
| 12.1.04 | Uporaben volumen hladilnega dela mora biti od 160 do 220 l. |
| 12.1.05 | Uporaben volumen zamrzovalnega dela mora biti od 35 do 50 l. |
| 12.1.06 | Upravljanje mora biti mehansko ali elektronsko. |
| 12.1.07 | Zunanji plašč mora biti v beli barvi ali sivi ali srebrni barvi oz. v teh kombinacijah. |
| 12.1.08 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 12.1.09 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 12.2 | Skrinja zamrzovalna |
| 12.2.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 12.2.02 | Energijski razred mora biti najmanj A+. |
| 12.2.03 | Uporaben volumen zamrzovalnega prostora mora biti najmanj 400 l. |
| 12.2.04 | Upravljanje mora biti elektronsko. |
| 12.2.05 | Zunanji plašč mora biti v beli barvi. |
| 12.2.06 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 12.2.07 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 12.3 | Hladilnik brez zamrzovalnika |
| 12.3.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 12.3.02 | Energijski razred mora biti najmanj A+. |
| 12.3.03 | Konstrukcija mora biti samostoječa. |
| 12.3.04 | Uporaben volumen mora biti od 42 do 50 l. |
| 12.3.05 | Upravljanje mora biti mehansko ali elektronsko. |
| 12.3.06 | Zunanji plašč mora biti v beli barvi. |
| 12.3.07 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 12.3.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 12.4 | Stroj pralni |
| 12.4.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 12.4.02 | Energijski razred mora biti najmanj A+. |
| 12.4.03 | Konstrukcija s polnjenjem od spredaj. |
| 12.4.04 | Količina polnjenja mora biti najmanj 8 kg. |
| 12.4.04 | Število obratov ožemanja mora biti najmanj 1200 obr/min. Učinkovitost ožemanja mora biti najmanj razreda B 1 – 12.4.04. |
| 12.4.05 | Upravljanje mora biti mehansko ali elektronsko. |
| 12.4.06 | Zunanji plašč mora biti v beli barvi. |
| 12.4.07 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 12.4.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |
| 12.5 | Stroj sušilni |
| 12.5.01 | Električni priklop: 220-240 V. |
| 12.5.02 | Energijski razred mora biti najmanj A+. |
| 12.5.03 | Sušenje mora biti kondenzacijsko, z učinkovitostjo najmanj razreda A 2 - 12.5.03. |
| 12.5.04 | Količina polnjenja mora biti najmanj 8 kg. |
| 12.5.05 | Upravljanje mora biti mehansko ali elektronsko. |
| 12.5.06 | Zunanji plašč mora biti v beli barvi. |
| 12.5.07 | Ponudnik mora ponudbi priložiti energetsko izkaznico (lahko kopija). |
| 12.5.08 | Zahtevan čas garancije: najmanj 12 mesecev. |

nadaljevanje za: 12. sklop:  HLADILNE NAPRAVE GOSPODINJSKE, PRALNI IN SUŠILNI STROJI

Opozorilo:

Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15-ZJN-3);

zaradi točkovanja ekonomsko najugodnejše ponudbe – energijske učinkovitosti (merilo: IV., c), B: višji razred energijske učinkovitosti), mora biti še posebej razvidna in dokazana energijska učinkovitost!

Dokazilo: Ponudnik mora v slovenskem jeziku, k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. Ponudnik s ponudbo, v kateri ima indeks energijske učinkovitosti EEI < 33, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A++ ali višji razred energijske učinkovitosti, prejme 25,00 točk, ostali pa 0. Vsi artikli v sklopu morajo imeti višji razred energijske učinkovitosti, sicer se točke ne podelijo.

1 – 12.4.04  Pralni stroj mora zagotavljati, da je delež vsebnosti preostale vlage D < 54, zaradi česar je pralni stroj uvrščen v razred učinkovitosti ožemanja najmanj B. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o učinkovitosti ožemanja ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

2 - 12.5.03  Sušilni stroj - »višji razred kondenzacijske učinkovitosti«. Ponudba mora vsebovati kondenzacijski sušilni stroj, ki ima ponderirano kondenzacijsko učinkovitost Ct > 80, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A. Način dokazovanja: Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo izdala dovoljenja o zakonitosti proizvodnje. Več o tem na spletni strani http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.