Mestna občina Novo mesto

Seidlova cesta 1

8000 Novo mesto

PROJEKTNA NALOGA ZA UMESTITEV ATLETSKE STEZE NA VELODROMU V ČEŠČI VASI

- Osnovni podatki o objektu

Predmet investicije je (v notranjosti ovala velodroma) postavitev 200 metrske 4 stezne atletske proge, postavljene po standardih IAAF in postavitev površine za ostale atletske discipline (skladno s pravilnikom IAAF). Na velodromu že potekajo gradbena dela za postavitev betonske stene na katero se bo namestila napihljiva membrana, tako da bo pokrita tudi atletska steza, ki je predmet tega dokumenta. Ker bo objekt velodroma v nadaljevanju preimenovan v Olimpijski vadbeni center Češča vas (krajše OVC Češča vas), se v nadaljevanju dokumenta uporablja ta naziv. Objekt leži v Mestni občini Novo mesto, ki obsega 298,5 km² in je del statistične regije Jugovzhodna Slovenija ter je hkrati tudi njeno središče.

- Predmet razpisa

Mestna občina Novo mesto želi v sredini ovala kolesarke steze namestiti atletsko stezo, ki bo zadovoljevala potrebe vseh dvoranskih atletskih disciplin skladnih s predpisi IAAF.

Velikost sredinskega bazena znaša cca 3.711,40 m2 (glej risbo) . V ta prostor je potrebno umestiti dvoranski atletski stadion in varnostni pas za kolesarje.

Atletski objekt mora vsebovati:

Ravno površino za:

- šprinte,

- tek preko ovir,

- skok ob palici,

- skok v daljino/troskok,

- skok v višino

- ter suvanje krogle.

ter ovalno tekališče

dolžine 200 m (prva notranja steza) s štirimi stezami v izmeri 0,90 m vsaka v skladu z IAAF standardi kot so navedeni v IAAF TRACK AND FIELD FACILITIES MANUAL 2008 chapter 8 – Facilities for Indoor Athletics

Ravna površina steze

Na ravno površino asfalta je potrebno položiti sintetično podlago za atletska tekmovanja, ki ima certifikat IAAF.  V ravno površino asfalta bo urezalo doskočišče za daljino/troskok, zabetonirano korito za skok ob palici in zabetoniral podstavek zaletne pregrade za šprint in ovire ter jaški za priklop vode, elektrike in računalniškega omrežja, kot je prikazano na priloženi risbi.

Ovalno tekališče

Ovalno tekališče bo postavljeno na premične elemente, ki omogočajo prestavitev le te v primeru potrebe. Ovalno tekališče sestavljajo štiri steze širine 0,90 m in 0,225 m širokim varnostnim pasom na zunanjem robu steze, dve krivini z radijem 15 m na prvi stezi in nagibom 13 stopinj. Krivine morajo biti opremljene z 1 m visoko zaščitno ograjo na dvignjenem delu ovala. Na notranji strani steze pa zaščitni aluminijasti robniki. Za ciljno krivino (šprinti) je potrebno postaviti zaletno pregrado za šprint/ovire. Prehod iz ovinka v ravnino mora biti tekoč in enakomeren. Iz površine dvignjene krivine morajo biti zaščitene v smeri kolesarske steze.

- Ponudba mora zajemati še:

Dobavo in vgradnjo enake sintetične prevleke debeline najmanj 13 mm za ravni del in ovalno tekališče ter tudi odstavni pas (tukaj je lahko debelina drugačna). Kjer se prekrivata varnostni pas in deli ovala atletske steze bo varnostni pas izvedel izbrani ponudnik atletske steze na način, kot ga predvidevajo pravila UCI.

Izvedba podlage mora biti v skladu z IAAF certifikatom bodisi s polaganjem na licu mesta ali z lepljenjem že izdelane steze. Kot primer navajamo VSS-1, CONIPUR SW, SPORTFLEX SUPER X270 ali sličnih karakteristik oziroma tehnologij izvedbe.

Med ovalnim tekališčem in  ravnim delom atletske steze za šprint/ovire je potrebno  postaviti premični povezovalni pas za zagotavljanje gladkega prehoda šprinterjev/ovirašev iz ravnega dela na nagnjeni del ovalne steze pri ustavljanju po cilju.

Poleg tega je potrebno dobaviti in vgraditi nerjaveča korita za skok ob palici, tri odrivne deske in zaščitne pokrove za skok v daljino/troskok ter zaščito (lovilec mivke ) okoli doskočišča za daljino/troskok.

Za vse navedeno velja, da mora imeti certifikat IAAF.

Dela se priznajo kot izvedena, ko izvajalec priloži IAAF certifikat za celoten objekt.

Od izvajalca pričakujemo:

- zagotovljeno ceno pri kateri mora zaradi primerljivosti ponudb biti izražena tudi v ceni na m2.

- garancijski rok najmanj 2 leti

- podroben terminski plan in finančni plan (glej vzorec pogodbe)

- skupni rok izvedbe največ 6 mesecev od podpisa pogodbe

- izvajalcu se omogoči pregled izvedenih del asfalta

- Izjavo o upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju Ur.l. 51/2017

- način zagotovitve požarne varnosti

- Izvajalec mora zagotoviti, da certifikat IAAF za dobavljen dvoranski stadion omogoča:

  - Najmanj 2. tekmovalno kategorijo po IAAF normativih

  - Najmanj III. konstrukcijsko kategorijo po IAAF normativih (publikacija: Track and field Facilities Manual – izdaja 2008/poglavje 8.1/strani 261 in 262, oziroma morebitno posodobljeno verzijo/izdajo veljavno na dan pričetka izvajanja del)

Novo mesto, 5.1.2018

Pripravila: Slavko Malnar

Pavle Jenič