SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IKT oprema SIO-2020 |
| Predmet javnega naročila | NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME ZA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNE ZAVODE: osebni računalniki, prenosni računalniki, tablični računalniki, zasloni, projektorji |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| SKLOP 1: ENERGIJSKO UČINKOVIT OSEBNI RAČUNALNIK – tip 1 (i3/4GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i3 (najmanj 7. generacija) ali AMD A8 (7. generacija), 2 jedri (cores), 4 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 3GHz |  |
|  | delovni pomnilnik 4 GB DDR4, 1 prosta reža za pomnilnik, možnost nadgradnje do 32GB |  |
|  | PCI Express slot 3.0 x16 |  |
|  | grafična kartica z vsaj 256 MB pomnilnika, lahko na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena PCI Express; če je grafična kartica na osnovni plošči (onboard) lahko shared memory; VGA D-sub 15 (RGB) in digitalni izhod (Display Port ali HDMI) |  |
|  | zvočna kartica na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | SSD disk 256 GB |  |
|  | vgrajena DVD+/-RW enota, dual layer |  |
|  | mrežna kartica 10/100/1000, UTP, na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | integrirani vodili USB 2.0 in USB 3.0, skupaj 8 vtičev, od tega 4 USB 3.0, vsaj 2 vtiča USB 3.0 dostopna spredaj, ostali vtiči dostopni z zadnje strani |  |
|  | ohišje convertible small form factor (SFF), mini tower ali convertible mini tower, dimenzije: - višina: do 380 mm - širina: do 200 mm - globina: do 390 mm - po vgradnji vseh notranjih naprav mora biti prosto eno dodatno mesto za vgradnjo ene dodatne notranje naprave velikosti 3,5" (ne da bi bilo zato potrebno iz računalnika vzeti DVD enoto) |  |
|  | optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1.5 m dolgim povezovalnim kablom |  |
|  | podloga za miško z enobarvnim potiskom: - grafiko, ki mora biti odtisnjena na podlogah, bo dobaviteljem v formatu .pdf poslal Arnes. Grafika bo pripravljena za podloge dimenzij 240x190 mm. Dobavitelj mora prilagoditi velikost, če se izkaže, da celotna grafika ne bi bila v celoti odtisnjena na podlagah manjše velikosti. Podloge morajo biti primerne za uporabo laserskih in optičnih miši. |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | računalniki in komponente morajo biti proizvedeni v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede ohišja) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - osebni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - ohišje mora biti zasnovano tako, da se lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja (priloženo mora biti potrdilo, da ima ohišje znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve), - glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - osebni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano naročniku po pogodbi Microsoft Enrollment for Education Solutions dovoljuje legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future), - dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije osebnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo, kamor bodo dobavljeni osebni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Professional slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava zagonskih medijev ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Dodatna zahteva: vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, ki jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Velja za energijsko učinkovite osebne računalnike: 1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Osebni računalniki z ohišji: – »small form factor« – »mini tower factor« ali – »convertible mini tower« morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Če naročnik v posameznem povpraševanju zahteva drugačno ohišje, navedene zahteve niso obvezne. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih osebnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 48 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 2: ENERGIJSKO UČINKOVIT OSEBNI RAČUNALNIK – tip 2 (i5/8GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i5 (najmanj 7. generacija) ali AMD Ryzen 3, 4 jedra (cores), 4 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 3.2GHz. |  |
|  | delovni pomnilnik 8 GB DDR4, 1 prosta reža za pomnilnik, možnost nadgradnje do 32GB |  |
|  | PCI Express slot 3.0 x16 |  |
|  | grafična kartica z vsaj 256 MB pomnilnika, lahko na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena PCI Express; če je grafična kartica na osnovni plošči (onboard) lahko shared memory; VGA D-sub 15 (RGB) in digitalni izhod (Display Port ali HDMI) |  |
|  | zvočna kartica na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | SSD disk 256 GB |  |
|  | vgrajena DVD+/-RW enota, dual layer |  |
|  | mrežna kartica 10/100/1000, UTP, na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | integrirani vodili USB 2.0 in USB 3.0, skupaj 8 vtičev, od tega 4 USB 3.0, vsaj 2 vtiča USB 3.0 dostopna spredaj, ostali vtiči dostopni z zadnje strani |  |
|  | ohišje convertible small form factor (SFF), mini tower ali convertible mini tower, dimenzije: - višina: do 380 mm - širina: do 200 mm - globina: do 390 mm - po vgradnji vseh notranjih naprav mora biti prosto eno dodatno mesto za vgradnjo ene dodatne notranje naprave velikosti 3,5" (ne da bi bilo zato potrebno iz računalnika vzeti DVD enoto) |  |
|  | optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1.5 m dolgim povezovalnim kablom |  |
|  | podloga za miško z enobarvnim potiskom: - grafiko, ki mora biti odtisnjena na podlogah, bo dobaviteljem v formatu .pdf poslal Arnes. Grafika bo pripravljena za podloge dimenzij 240x190 mm. Dobavitelj mora prilagoditi velikost, če se izkaže, da celotna grafika ne bi bila v celoti odtisnjena na podlagah manjše velikosti. Podloge morajo biti primerne za uporabo laserskih in optičnih miši. |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | računalniki in komponente morajo biti proizvedeni v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede ohišja) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - osebni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - ohišje mora biti zasnovano tako, da se lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja (priloženo mora biti potrdilo, da ima ohišje znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve), - glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - osebni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano naročniku po pogodbi Microsoft Enrolment for Education Solutions dovoljuje legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future),dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije osebnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo, kamor bodo dobavljeni osebni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Professional slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava zagonskih medijev ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Dodatna zahteva: vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, ki jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Velja za energijsko učinkovite osebne računalnike: 1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Osebni računalniki z ohišji: – »small form factor« – »mini tower factor« ali – »convertible mini tower« morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Če naročnik v posameznem povpraševanju zahteva drugačno ohišje, navedene zahteve niso obvezne. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih osebnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 48 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 3: ENERGIJSKO UČINKOVIT OSEBNI RAČUNALNIK – tip 3 (i7/16GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i7 (najmanj 7. generacija) ali AMD Ryzen 5, 4 jedra (cores), 8 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 3.5GHz. |  |
|  | delovni pomnilnik 16 GB DDR4, 1 prosta reža za pomnilnik, možnost nadgradnje do 32GB |  |
|  | PCI Express slot 3.0 x16 |  |
|  | grafična kartica z vsaj 256 MB pomnilnika, lahko na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena PCI Express; če je grafična kartica na osnovni plošči (onboard) lahko shared memory; VGA D-sub 15 (RGB) in digitalni izhod (Display Port ali HDMI) |  |
|  | zvočna kartica na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | SSD disk 256 GB |  |
|  | vgrajena DVD+/-RW enota, dual layer |  |
|  | mrežna kartica 10/100/1000, UTP, na osnovni plošči (onboard) ali vgrajena |  |
|  | integrirani vodili USB 2.0 in USB 3.0, skupaj 8 vtičev, od tega 4 USB 3.0, vsaj 2 vtiča USB 3.0 dostopna spredaj, ostali vtiči dostopni z zadnje strani |  |
|  | ohišje convertible small form factor (SFF), mini tower ali convertible mini tower, dimenzije: - višina: do 380 mm - širina: do 200 mm - globina: do 390 mm - po vgradnji vseh notranjih naprav mora biti prosto eno dodatno mesto za vgradnjo ene dodatne notranje naprave velikosti 3,5" (ne da bi bilo zato potrebno iz računalnika vzeti DVD enoto) |  |
|  | optična miška (Scroll, 3 gumbi, kolesce) z vsaj 1.5 m dolgim povezovalnim kablom |  |
|  | podloga za miško z enobarvnim potiskom: - grafiko, ki mora biti odtisnjena na podlogah, bo dobaviteljem v formatu .pdf poslal Arnes. Grafika bo pripravljena za podloge dimenzij 240x190 mm. Dobavitelj mora prilagoditi velikost, če se izkaže, da celotna grafika ne bi bila v celoti odtisnjena na podlagah manjše velikosti. Podloge morajo biti primerne za uporabo laserskih in optičnih miši. |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | računalniki in komponente morajo biti proizvedeni v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede ohišja) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - osebni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - ohišje mora biti zasnovano tako, da se lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja (priloženo mora biti potrdilo, da ima ohišje znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da ohišje izpolnjuje zahteve), - glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - osebni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano naročniku po pogodbi Microsoft Enrolment for Education Solutions dovoljuje legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future), - dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije osebnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo, kamor bodo dobavljeni osebni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Professional slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava zagonskih medijev ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Dodatna zahteva: vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, ki jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Velja za energijsko učinkovite osebne računalnike: 1. Osebni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Osebni računalniki z ohišji: – »small form factor« – »mini tower factor« ali – »convertible mini tower« morajo biti zasnovani tako, da se ohišje lahko sestavi brez uporabe posebnega orodja. Če naročnik v posameznem povpraševanju zahteva drugačno ohišje, navedene zahteve niso obvezne. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve 3. Glasnost osebnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 26 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih osebnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost nadomestnih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 48 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 4: 4. ENERGIJSKO UČINKOVIT ZASLON - tip 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | LCD zaslon minimalno 21,5", IPS matrika, ločljivost 1920x1080 pik |  |
|  | nesvetleč (antiglare) |  |
|  | TCO 6.0, EnergyStar 7.0 |  |
|  | nastavitev po višini vsaj 10 cm |  |
|  | nastavitev nagiba najmanj v razponu med 0° do +15° |  |
|  | odzivni čas do 8 ms (sivo/belo/sivo) |  |
|  | 16 milijonov barv |  |
|  | vidni kot: 178/178 (horizontal/vertical) |  |
|  | tipični kontrast 1000:1 |  |
|  | svetilnost 250 cd/m2 |  |
|  | analogen D-sub 15 (RGB) priključek in digitalna priključka HDMI ter DisplayPort |  |
|  | napajalnik vgrajen v ohišje |  |
|  | zvočnik, lahko zunanji (soundbar) |  |
|  | priložen VGA kabel in kabel za digitalno povezavo (HDMI ali DP); naročnik bo dobil računalnike s HDMI ali DP - dobavitelj dobavi ustrezen kabel, katerega se mu sporoči naknadno |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - zaslon mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima zaslon znak za okolje tip I – Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da zaslon izpolnjuje zahteve). - LCD zaslon – mrtve točke: - v obdobju trajanja garancije bo dobavitelj moral brez kakršnihkoli stroškov za vzgojno-izobraževalni zavod zamenjati zaslon, če bo na zaslonu okvarjena 1 točka (točka stalno sveti, točka je stalno temna, točka je stalno ene barve…). Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, ki jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Velja za energijsko učinkovite zaslone: 1. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 5: 4. ENERGIJSKO UČINKOVIT ZASLON - tip 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | LCD zaslon minimalno 23,8", IPS matrika, ločljivost 1920x1080 pik |  |
|  | nesvetleč (antiglare) |  |
|  | TCO 6.0, EnergyStar 7.0 |  |
|  | nastavitev po višini vsaj 10 cm |  |
|  | nastavitev nagiba najmanj v razponu med 0° do +15° |  |
|  | odzivni čas do 8 ms (sivo/belo/sivo) |  |
|  | 16 milijonov barv |  |
|  | vidni kot: 178/178 (horizontal/vertical) |  |
|  | tipični kontrast 1000:1 |  |
|  | svetilnost 250 cd/m2 |  |
|  | analogen D-sub 15 (RGB) priključek in digitalna priključka HDMI ter DisplayPort |  |
|  | napajalnik vgrajen v ohišje |  |
|  | zvočnik, lahko zunanji (soundbar) |  |
|  | priložen VGA kabel in kabel za digitalno povezavo (HDMI ali DP); naročnik bo dobil računalnike s HDMI ali DP - dobavitelj dobavi ustrezen kabel, katerega se mu sporoči naknadno |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - zaslon mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima zaslon znak za okolje tip I – Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da zaslon izpolnjuje zahteve). - LCD zaslon – mrtve točke: - v obdobju trajanja garancije bo dobavitelj moral brez kakršnihkoli stroškov za vzgojno-izobraževalni zavod zamenjati zaslon, če bo na zaslonu okvarjena 1 točka (točka stalno sveti, točka je stalno temna, točka je stalno ene barve…). Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Predmet javnega naročanja je okoljsko manj obremenjujoče blago in se pri oddaji javnega naročila upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju pri predmetih tega javnega naročila, ki jih opredeljuje Uredba o zelenem javnem naročanju. Velja za energijsko učinkovite zaslone: 1. Zasloni morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe, ali enakovredne standarde. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 6: ENERGIJSKO UČINKOVIT PRENOSNI RAČUNALNIK – tip 1 (i3/4GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i3 (najmanj 6. generacija) ali AMD A10 (7. generacija), 2 jedri (cores), 4 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 2GHz. |  |
|  | delovni pomnilnik 4 GB RAM DDR4, možnost nadgradnje do 16 GB |  |
|  | velikost zaslona 15,6", nesvetleč (antiglare), ločljivost 1920x1080. Matrika tehnologije IPS ali vidni kot vsaj +-80 stopinj (160 stopinj) vertikalno in horizontalno |  |
|  | SSD 256GB |  |
|  | vgrajeni stereo zvočniki (2), mikrofon in kamera ločljivosti 720p |  |
|  | vgrajena mrežna kartica 10/100/1000 in wireless kartica 802.11 ac/a/b/g/n in vmesnik Bluetooth 4.0 |  |
|  | sledilna ploščica in dodatna USB mini zunanja optična miška s koleščkom |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | Dva USB porta (vsaj 3.0) |  |
|  | VGA izhod in najmanj en digitalni izhod (HDMI ali Display Port) |  |
|  | vgrajen čitalec kartic (card reader) |  |
|  | ustrezna torbica za prenašanje |  |
|  | napajalnik s pripadajočimi kabli za napajanje |  |
|  | Li-Ion baterija (avtonomija delovanja po navedbi proizvajalca vsaj 6 ur) |  |
|  | teža prenosnika največ 2,5 kg |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | prenosni računalnik mora biti proizveden v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede dostopnosti pomnilnika) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - prenosni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati (priloženo mora potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima prenosni računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano dovoljuje naročniku po pogodbi Microsoft Enrolment for Education Solutions legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future), - dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije prenosnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo kamor bodo dobavljeni prenosni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Enterprise slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava medijev USB ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Velja za energijsko učinkovite prenosne računalnike: 1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 3. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter tipkovnice in njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 36 mesecev, baterija 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 7: ENERGIJSKO UČINKOVIT PRENOSNI RAČUNALNIK – tip 2 (i5/8GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i5 (najmanj 6. generacija) ali AMD A12 (7. generacija), 2 jedri (cores), 4 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 2.3GHz. |  |
|  | delovni pomnilnik 8 GB RAM DDR4, možnost nadgradnje do 16 GB |  |
|  | velikost zaslona 15,6", nesvetleč (antiglare), ločljivost 1920x1080. Matrika tehnologije IPS ali vidni kot vsaj +-80 stopinj (160 stopinj) vertikalno in horizontalno |  |
|  | SSD 256GB |  |
|  | vgrajeni stereo zvočniki (2), mikrofon in kamera ločljivosti 720p |  |
|  | vgrajena mrežna kartica 10/100/1000 in wireless kartica 802.11 ac/a/b/g/n in vmesnik Bluetooth 4.0 |  |
|  | sledilna ploščica in dodatna USB mini zunanja optična miška s koleščkom |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | Dva USB porta (vsaj 3.0) |  |
|  | VGA izhod in najmanj en digitalni izhod (HDMI ali Display Port) |  |
|  | vgrajen čitalec kartic (card reader) |  |
|  | ustrezna torbica za prenašanje |  |
|  | napajalnik s pripadajočimi kabli za napajanje |  |
|  | Li-Ion baterija (avtonomija delovanja po navedbi proizvajalca vsaj 6 ur) |  |
|  | teža prenosnika največ 2,5 kg |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | prenosni računalnik mora biti proizveden v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede dostopnosti pomnilnika) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - prenosni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati (priloženo mora potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima prenosni računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano dovoljuje naročniku po pogodbi Microsoft Enrolment for Education Solutions legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future), - dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije prenosnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo kamor bodo dobavljeni prenosni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Enterprise slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava medijev USB ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Velja za energijsko učinkovite prenosne računalnike: 1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 3. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter tipkovnice in njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 36 mesecev, baterija 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 8: ENERGIJSKO UČINKOVIT PRENOSNI RAČUNALNIK – tip 3 (i7/16GB/256GB) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako računalnika: |  |
|  | procesor Intel i7 (najmanj 7. generacija), 2 jedri (cores), 4 niti (threads), osnovna frekvenca delovanja 2.5GHz. |  |
|  | delovni pomnilnik 16 GB RAM DDR4, možnost nadgradnje do 32 GB |  |
|  | velikost zaslona 15,6", nesvetleč (antiglare), ločljivost 1920x1080. Matrika tehnologije IPS ali vidni kot vsaj +-80 stopinj (160 stopinj) vertikalno in horizontalno |  |
|  | SSD 256GB |  |
|  | vgrajeni stereo zvočniki (2), mikrofon in kamera ločljivosti 720p |  |
|  | vgrajena mrežna kartica 10/100/1000 in wireless kartica 802.11 ac/a/b/g/n in vmesnik Bluetooth 4.0 |  |
|  | sledilna ploščica in dodatna USB mini zunanja optična miška s koleščkom |  |
|  | tipkovnica s SLO znaki (ne nalepke): - razporeditev šumnikov v tretji vrstici: … čćž, v četrti vrstici …šđ), - razporeditev tipk levo, prva vrstica: CTRL, Windows, ALT, druga vrstica SHIFT, na isti tipki <>, Y, vrstice se štejejo od spodaj navzgor |  |
|  | Dva USB porta (vsaj 3.0) |  |
|  | VGA izhod in najmanj en digitalni izhod (HDMI ali Display Port) |  |
|  | vgrajen čitalec kartic (card reader) |  |
|  | ustrezna torbica za prenašanje |  |
|  | napajalnik s pripadajočimi kabli za napajanje |  |
|  | Li-Ion baterija (avtonomija delovanja po navedbi proizvajalca vsaj 6 ur) |  |
|  | teža prenosnika največ 2,5 kg |  |
|  | nameščena mora biti zadnja različica BIOS-a |  |
|  | prenosni računalnik mora biti proizveden v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zahtevane priloge (lahko v angleškem jeziku): - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede dostopnosti pomnilnika) - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve (glede glasnosti) Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Kompatibilnost: - prenosni računalnik mora biti skladen z najnovejšim standardom Energy Star (priloženo mora biti potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I − Energy Star, tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati (priloženo mora potrdilo, da ima računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm (Low power AM) v dB (priloženo mora biti potrdilo, da ima prenosni računalnik znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da računalnik izpolnjuje zahteve), - prenosni računalnik mora delovati tudi z »živo distribucijo« operacijskega sistema Linux Ubuntu, dosegljivo preko https://www.ubuntu.si/povezave/, ki se zaganja z DVD-ja ali USB-ja. Naročnik bo v primeru oddaje ponudbe za sklope domneval, da je ponudnik preizkusil delovanje operacijskega sistema Linux Ubuntu na ponujeni opremi ter da ta na ponujeni opremi deluje. Programska oprema: - dobavitelj bo za vsak računalnik dobavil licenco za operacijski sistem Windows 10 oz. drug operacijski sistem, ki pravno gledano dovoljuje naročniku po pogodbi Microsoft Enrolment for Education Solutions legalno namestitev Windows 10 Pro slo 64-bit, - POMEMBNO: ponudnik lahko licenco za operacijski sistem Windows 10 pridobi pod pogoji Microsoft-ove pobude Shape the Future kot je navedeno v Prilogi 2 razpisne dokumentacije (ponudnik s predložitvijo dokumenta iz Priloge 2 in spiska zavodov, ki prejmejo osebne računalnike, nabavi licence preko OEM partnerja pri čemer so vsi zavodi, ki prejmejo računalnike po tem razpisu, upravičeni do licenc v okviru pobude Shape the Future), - dobavitelj bo na vse računalnike namestil operacijski sistem Windows 10 Pro slo 64-bit z vsemi potrebnimi gonilniki, - po navodilu naročnika bo dobavitelj pripravil disk (2 particiji) in na vse računalnike namestil tudi drugo programsko opremo (ponudniku sporočeno po zaključenem razpisu). # Pred prvo dobavo mora dobavitelj od naročnika dobiti potrditev konfiguracije prenosnih računalnikov. Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo kamor bodo dobavljeni prenosni računalniki dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (USB) z nameščenim operacijskim sistemom Windows 10 Enterprise slo 64-bit (Recovery USB), - na internetu dostopno sliko (image) diska, iz katere je omogočena izdelava medijev USB ter omogoča klonirano namestitev celotnega diska z vsemi razdelki (particijami) ter vsaj en (1) izvod medijev z vsemi potrebnimi gonilniki in servisnimi paketi za nameščanje in konfiguracijo, - vsaj en (1) izvod pisnih slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - najmanj 2 delovna dneva pred dobavo se bo dogovoril s pooblaščeno osebo končnega uporabnika (direktor, ravnatelj) o predvideni uri dobave opreme, - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme (ne zajema priključitev računalnikov v lokalno omrežje, nameščanje gonilnikov, npr. za tiskanje). Velja za energijsko učinkovite prenosne računalnike: 1. Prenosni računalniki morajo izpolnjevati najnovejše standarde ENERGY STAR za energijsko učinkovitost, veljavne na dan objave obvestila o javnem naročilu ali na dan povabila k oddaji ponudbe. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I - ENERGY STAR, tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 2. Prenosni računalniki morajo biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoče zamenjati. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 3. Glasnost prenosnega računalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne sme presegati 33 dB v času zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti označen z oznako LpAm v dB. Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ePRO - Specifikacije in kot dokazilo o izpolnjevanju navedenega pogoja, ponudbi priloži potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. Ponudnik mora v primeru dobav energijsko učinkovitih prenosnih računalnikov zagotavljati razpoložljivost in združljivost baterij in napajalnikov ter tipkovnice in njenih delov najmanj dve leti po izteku garancijske dobe. Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 36 mesecev, baterija 24 mesecev, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 9: TABLIČNI RAČUNALNIK - tip 1 (Windows 10) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | procesor Intel® Atom™ x5, quad-core, 1.44GHz |  |
|  | pomnilnik 4 GB RAM |  |
|  | trdi disk 64 GB |  |
|  | zaslon na dotik Zaslon 10.1'' (1920x1200), multitouch, IPS |  |
|  | operacijski sistem Windows 10 |  |
|  | brezžična povezava Wi-Fi najmanj 802.11bgn, Bluetooth 4.0 |  |
|  | kamera sprednja 2 MP, zadnja 5 MP |  |
|  | baterija 20 Wh |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 24 mesecev, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 10: TABLIČNI RAČUNALNIK - tip 2 (Android) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | procesor Octa-core, vsaj 4 jedra s frekvenco 1.6GHz |  |
|  | pomnilnik 2 GB RAM |  |
|  | trdi disk 16 GB + prost MicroSD slot |  |
|  | zaslon na dotik Zaslon 10.1'' (1920x1200), multitouch, IPS/PLS |  |
|  | operacijski sistem Android 7.0 (lahko s posodobitvijo) |  |
|  | brezžična povezava Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |  |
|  | kamera sprednja 2 MP, zadnja 5 MP |  |
|  | baterija 25 Wh |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 24 mesecev, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 11: TABLIČNI RAČUNALNIK - tip 3 (Windows 10 s tipkovnico) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | procesor: Intel® Atom™ x5, quad-core, 1.44GHz |  |
|  | pomnilnik 4 GB RAM |  |
|  | trdi disk 64 GB |  |
|  | zaslon na dotik Zaslon 10.1'' (1920x1200), multitouch, IPS |  |
|  | operacijski sistem Windows 10 |  |
|  | brezžična povezava Wi-Fi najmanj 802.11bgn, Bluetooth 4.0 |  |
|  | kamera sprednja 2 MP, zadnja 5 MP |  |
|  | baterija 30 Wh |  |
|  | dodatno snemljiva fizična tipkovnica, namenski konektor (ne bluetooth) |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 24 mesecev, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 12: TABLIČNI RAČUNALNIK - tip 4 (iOS) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | procesor: Procesor A9 M9, 64-bit |  |
|  | pomnilnik 2 GB RAM |  |
|  | trdi disk 32 GB |  |
|  | zaslon na dotik 9,7'' (2048 x 1536), multitouch, IPS |  |
|  | operacijski sistem iOS 10 |  |
|  | brezžična povezava Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |  |
|  | spletna kamera sprednja 1.2 MP, zadnja 8 MP |  |
|  | baterija 30 Wh |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 12 mesecev, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 13: PROJEKTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako projektorja: |  |
|  | osnovna (native) ločljivost: XGA 1024x768 |  |
|  | podprta ločljivost 1920 x 1080 (interpolacija) |  |
|  | svetilnost 3000 ANSI lumnov po specifikaciji proizvajalca (meritev izvedena skladno s standardom ISO21118-2005), barvna globina 16 milijonov barv - v normalnem načinu delovanja |  |
|  | kontrast vsaj 2000:1 - v normalnem načinu delovanja (meritev izvedena skladno s standardom ISO21118-2005) |  |
|  | diagonala slike 1,1 m do 7 m |  |
|  | projekcijska razdalja 1,5 m do 7 m |  |
|  | korekcija trapezne slike |  |
|  | VGA in HDMI vhoda, audio vhod, vgrajen zvočnik (min. 8 W) |  |
|  | ročni zoom, optični zoom in fokus |  |
|  | daljinsko vodenje z možnostjo upravljanja miške ali daljinsko vodenje z vgrajenima gumboma »pageUp« in »pageDown« |  |
|  | laser pointer (laser pointer je lahko priložen posebej, ni nujno, da je integriran v daljinski upravljalec; poleg serijskega daljinskega upravljalca je lahko priložena daljinska miška, ki ima vgrajeno lasersko kazalko) |  |
|  | življenjska doba žarnice 5.000 ur v ECO načinu |  |
|  | RGB izhod za zaslon (Mini D-sub 15 pin) - možnost hkratnega priklopa na zaslon računalnika vključno s potrebnimi kabli (brez množilnika signala), kabli za povezavo med projektorjem in računalnikom |  |
|  | možnost stropne montaže |  |
|  | glasnost do 32 dB v ECO načinu po navedbi proizvajalca – v normalnem načinu delovanja |  |
|  | teža do 3,5 kg |  |
|  | ustrezna torbica za projektor in kable |  |
|  | projektor mora biti proizveden v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo kamor bodo dobavljeni projektorji dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (CDROM oz. DVD) z vso potrebno programsko opremo za nameščanje in konfiguracijo (če je programska oprema za nameščanj in konfiguracijo potrebna za delovanje projektorja, - vsaj en (1) pisni izvod slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme. Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 48 mesecev, 36 mesecev žarnica, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

| SKLOP 14: ŠIROKOKOTNI PROJEKTOR |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno opiše ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako in lastnosti ponujenega blaga) oziroma ponujeno storitev. Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
|  | ponudnik navede proizvajalca in model oz. točno oznako projektorja: |  |
|  | osnovna (native) ločljivost: WXGA 1280x800 |  |
|  | podprta ločljivost 1920 x 1080 (interpolacija) |  |
|  | svetilnost 3000 ANSI lumnov po specifikaciji proizvajalca (meritev izvedena skladno s standardom ISO21118-2005), barvna globina 16 milijonov barv - v normalnem načinu delovanja |  |
|  | kontrast vsaj 3000:1 - v normalnem načinu delovanja (meritev izvedena skladno s standardom ISO21118-2005) |  |
|  | diagonala slike med 1.1 m in 3 m |  |
|  | projekcijska razdalja med 0.5 m in 1.5 m |  |
|  | korekcija trapezne slike |  |
|  | VGA in HDMI vhoda, audio vhod, vgrajen zvočnik (min. 8 W) |  |
|  | optični fokus |  |
|  | daljinsko vodenje z možnostjo upravljanja miške ali daljinsko vodenje z vgrajenima gumboma »pageUp« in »pageDown« |  |
|  | laser pointer (laser pointer je lahko priložen posebej, ni nujno, da je integriran v daljinski upravljalec; poleg serijskega daljinskega upravljalca je lahko priložena daljinska miška, ki ima vgrajeno lasersko kazalko) |  |
|  | življenjska doba žarnice 8.000 ur v ECO načinu |  |
|  | RGB izhod za zaslon (Mini D-sub 15 pin) - možnost hkratnega priklopa na zaslon računalnika vključno s potrebnimi kabli (brez množilnika signala), kabli za povezavo med projektorjem in računalnikom |  |
|  | možnost zidne montaže z nosilcem |  |
|  | glasnost do 30 dB v ECO načinu po navedbi proizvajalca – v normalnem načinu delovanja |  |
|  | teža do 4,5 kg |  |
|  | projektor mora biti proizveden v letu 2017 ali kasneje |  |
|  | Zaželene priloge (lahko v angleškem jeziku): - Tehnična dokumentacija ponujene opreme (prospekti). V primeru razlikovanja med podatki v splošnem prospektu in navedbami ponudnika pod »Ponujeno« bo naročnik štel, da je ponujeno »Ponujeno«, naročnik pa si pridržuje od ponudnika pravico zahtevati dodatna dokazila, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje ponujenega. | Kot je zahtevano, priloženo v prilogi ponudbe. |
| DODATNI OPIS |  |  |
| Dobavitelj bo moral za vsako lokacijo kamor bodo dobavljeni projektorji dobaviti: - vsaj en (1) izvod medijev (CDROM oz. DVD) z vso potrebno programsko opremo za nameščanje in konfiguracijo (če je programska oprema za nameščanj in konfiguracijo potrebna za delovanje projektorja, - vsaj en (1) pisni izvod slovenskih navodil za uporabo. Dobavitelj bo dobavo izvedel na naslednji način: - na lokaciji vsakega vzgojno-izobraževalnega zavoda bo testno zagnal in preizkusil delovanje vse dobavljene opreme. Dodatna zahteva: - vsa oprema mora biti polepljena z nalepkami projekta SIO-2020, ki jih zagotovi naročnik. Pogoji dobave, vzdrževanja in garancijski pogoji Dobavni rok: do 45 dni od podpisa posamične pogodbe. Garancija: 48 mesecev, 36 mesecev žarnica, ponudnik bo v času garancijskega roka zagotavljal servis na lokaciji končnega uporabnika na lastne stroške, vsi stroški (npr. rezervni deli, delo, potni stroški), ki nastanejo pri popravilu opreme v garancijskem roku, bremenijo ponudnika. Odzivni čas: 1 delovni dan. Doba zagotavljanja rezervnih delov: 5 let. Čas popravila: 5 dni. Zamenjava opreme, če popravilo ni izvršeno v pogodbenem roku ali se ista napaka pojavi več kot 2-krat: po 45 dneh. |  |  |

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Žig in podpis: