SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana ki izvaja javno naročilo v imenu in za račun končnih uporabnikov (vzgojno-izobraževalnih zavodov), ki so navedeni v Prilogi 1 v dokumentaciji tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Aktivna omrežna oprema SIO-2020 |
| Predmet javnega naročila | Nakup aktivne omrežne opreme za vzpostavitev brezžičnih omrežij na vzgojno-izobraževalnih zavodih v okviru projekta SIO-2020 |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| SKLOP 1: Usmerjevalniki |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | - Usmerjevalnik prometa | Proizvajalec: Model: |
| 2. | - Izobraževanje za ponujeni usmerjevalnik Ponudnik opreme zagotovi dvodnevno (vsaj 16 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalce ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in bo fizično prisoten na lokaciji izobraževanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |
|  | Zahteve za ponujeno opremo Fizične lastnosti usmerjevalnika - vsaj 2x ethernet vmesnik v vlogi WAN z vmesnikom RJ-45 s podporo hitrosti 100/1000 Mb/s (lahko z UTP SFP vtičnim modulom) - vsaj 1x ethernet vmesnik v vlogi LAN za povezavo na interno LAN omrežje, hitrosti 10/100/1000 Mb/s, z bakrenim priključkom RJ-45 - največja dovoljena višina usmerjevalnika 2 HU - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232, 8 podatkovnih bitov, brez paritete, 9600 bauds/s) - pribor za vgradnjo v 19˝ omaro Zmogljivost pretoka podatkov Zmogljivost usmerjevalnika ob uporabi ACL in QoS, pri čemer se uporabijo ACL, kot so definirani v prilogi usmerjevalniki-test-zmogljivosti-ACL.zip. Zahteve morajo biti izpolnjene za oba protokola: IPv6 in IPv4. - vsaj 80.000 pkt/s (paketov na sekundo) usmerjenega (angl. routed) prometa IP med dvema vmesnikoma ethernet (med LAN in WAN vmesnikom) - vsaj 60.000 pkt/s (paketov na sekundo) prometa IP skozi tunel GRE na WAN vmesniku Upravljanje z usmerjevalnikom in orodja Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz enega usmerjevalnika lahko naredimo telnet na naslednjega - dostop do usmerjevalnika in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem usmerjevalnika - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v usmerjevalniku - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim. Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščeno rezervno kopijo sistemske programske opreme - med kopijama se lahko preklopi z ukazom na napravi in po resetu naprave deluje z drugo različico. Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Usmerjevalnik vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - testi oz. dogodki: - Obremenitev CPU nad XX% - BGP peer up/down - OSPF neighbour up/down - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise (promet, cpu,..) - sprememba konfiguracije glede na rezultate testov Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM (https://github.com/napalm-automation). Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje tunelov GRE in IPSEC, - nastavljanje usmerjevalnih protokolov, - branje usmerjevalnih tabel, - nastavljanje statičnih usmerjevalnih poti. Podpora protokolom Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežji iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863. Obvezno morajo podpirati pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajte - pakete (vse vrste) - unicast pakete - non-unicast pakete - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) Branje podatkov s SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - možnost branja tabele IPv6 sosedov (angl. ND, Neighbour Discovery table) Spanning tree: STP, RSTP, MSTP LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - vmesnik s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni, angl. trunk mode - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - vmesnik z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - usmerjevalnik podpira vsaj 25 VLANov - najmanj 4000 različnih VLAN IDjev - podpirati mora IP naslavljanje na in usmerjanje med vsaj 15 logičnimi VLAN vmesniki VRRPv3 Podpora VRRPv3, angl. Virtual Router Redundancy Protocol, RFC 5798 Tuneli GRE - delovanje OSPFv2 in OSPFv3 ter statičnega usmerjanja prometa IPv4 in IPv6 skozi tunel GRE - GRE: tuneli GRE z delujočim prometom IPv4 in IPv6 v tunelu (oba hkrati) - podpora mehanizmu PATH MTU Discovery - podpora mehanizmu TCP MSS Adjust Tuneli IPv6IP (protokol 41) Mehanizem TCP MSS Adjust Usmerjevalnik omogoča spreminjanje nastavitev MSS (angl. maximum segment size) pri vzpostavljanju sej TCP, ki gredo skozi usmerjevalnik. S tem se končnim napravam sej TCP signalizira, da pošiljajo zmanjšane segmente, ki lahko gredo skozi tunele, kot so PPPoE, GRE ter IPSEC, brez fragmentacije. Podpora enkapsulacijam na vmesniku ethernet - Enkapsulacija PPPoE (angl. Point-to-Point Protocol over ethernet) Protokol za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov, s katerih pridobi trenutni čas DHCP - IPv4 DHCP - DHCP Relay - Option 82 insert - Option 82 overwrite - IPv6 DHCP relay - izvorni naslov oziroma vmesnik preposlanega paketa DHCPv6 je iz istega omrežja kot zahtevek originalnega odjemalca Podpora IPSEC Možnost naknadnega dokupa podpore/licence za IPSEC, v kolikor ni vsebovana že v osnovni verziji usmerjevalnika. Podpora mora biti združljiva s StrongSWAN 5.5.1, zahtevane funkcionalnosti: - IPSEC tunel podpira nastavitev TCP MSS Adjust - Podpora mehanizmu PATH MTU - NAT Traversal - način tunel (angl. tunnel mode), kot je določen v RFC4301 in RFC6040 - enkapsulacija prometa z ESP - dinamična izmenjava ključev z IKEv2 z - AES enkripcija z 256CBC ali 256GCM - SHA256 ali SHA384 - DH 20 ali DH 21 WS-C3560CX-12PD-S - enkripcija tunela z AES 256CBC ali 256GCM - prepustnost IPSec tunela vsaj 40 Mb/s pri 500 bajtnih paketih Omrežni usmerjevalni protokoli Splošno Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - Hkratno delovanje OSPFv2, OSPFv3 in Multiprotocol BGP - Policy-Based Routing (PBR) - podpora BFD - Podpora statičnih poti - Vsaj 500 IPv4 poti - Vsaj 500 IPv6 poti - Kontrola širjenja informacij za usmerjanje prometa - Znotraj posameznega protokola - Pri vstopu usmerjevalne informacije v usmerjevalnik - Pri izstopu usmerjevalne informacije iz usmerjevalnika - Med različnimi protokoli za usmerjanje - Statičnih poti v usmerjevalne protokole (npr. statičnih v OSPF ...) BGP - BGP multiprotocol (IPv4, IPv6, Multicast) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti (angl. routes) pošilja sosed BGP (angl. BGP peer) (received routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti je usmerjevalnik namestil od iskanega soseda BGP (installed routes) - BGP prikaz, katere usmerjevalne poti usmerjevalnik pošilja iskanemu sosedu BGP (advertised routes) - podpora 32-bitnim ASN Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov in prometa - Razhroščevanja usmerjevalnih protokolov - Izpis stanj in dogodkov protokola - Izpis komunikacijskih paketov protokola (angl. PDU, Protocol Data Unit) - Razhroščevanje prometa - zajem želenih paketov na vmesniku v notranji pomnilnik usmerjevalnika - izbiro želenih paketov določi ACL - vsebina paketa z osnovno interpretacijo se izpiše preko upravljalnega vmesnika ali pa ima možnost izvoza na zunanji strežnik Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. ACL, access lists): - s seznami za kontrolo dostopa (ACL), ki omogočajo določanje prometa (angl. ACE, access list entry) glede na: - MAC naslove, - IP naslove, - protokole - TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na navideznem vmesniku) - ob vstopu paketa v usmerjevalnik (angl. ingress) - ob izstopu paketa iz usmerjevalnika (angl. egress) - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv4 - Podpora vsaj 25 ACL na usmerjevalniku na protokol IPv6 - Podpora vsaj 500 ACE v posameznem ACL - Skupno vsaj 10.000 ACE QoS - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika (absolutno ali relativno), ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale (WRR). - Podpora za Strict Priority (oz. Low Latency - LLQ) vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Podpora za inteligentno odmetavanje paketov iz vrste (RED – Random Early Detect) z možnost nastavljanja RED parametrov za vsako vrsto posebej. Na ta način dosežemo, da se manj prioritetni paketi začnejo odmetavati prej, kot bolj prioritetni. Pri nastavitvah se mora upoštevati vsaj DSCP. - Možnost hkratne uporabe več različnih mehanizmov za strežbo vrst, npr. ena vrsta je strict priority, med ostalimi pa se vrši WRR. - Razvrščanje paketov (classifying) glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije biti 802.1p) - vrednost DSCP polja v paketu IP - ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na vmesnikih ethernet: - na posameznem vhodnem in izhodnem vmesniku - Možnost definiranja povprečne količine poslanega prometa v časovni enoti z vrednostjo CIR (commited information rate) in velikosti presežkov (bursts) - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - Odmetavanje - Prebarvanje/označevanje (remarking/marking) - Za traffic policing možnost določanja prometa, ki ga bo obdelal policer na osnovi: - Vrednost DSCP polja v paketu IP. - ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Možnost glajenja prometa, ki pripada posameznemu razredu (traffic shaping) - omejevanje posameznega razreda prometa. Pripadnost razredu določimo na osnovi DSCP ali ACL. - Označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - ethernet polja CoS - možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v usmerjevalnik - ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - Možnost prepisa vrednosti DSCP na zunanje polje v primeru uporabe tunelov (GRE, IPSec…) ter strežba v skladu s tem poljem. - Podpora za »hierarhični« QoS, tako da bo usmerjevalnik uporaben za priklop npr. na DSL, kjer je potrebno količino prometa od lokalnega omrežja proti DSL modemu gladiti na naročeno prepustnost DSL linije proti ponudniku, obenem pa znotraj te prepustnosti vršiti ustrezno obravnavo posameznih razredov prometa: - Usmerjevalnik mora podpirati razvrščanje prometa vsaj v 4 razrede, s tem, da je eden izmed razredov lahko obravnavan prioritetno (PIP, gre v Strict priority vrsto), hkrati pa ves promet lahko gladimo (shaping) na izbrano vrednost. - V primeru zasičenja deluje shaping in QoS na nivoju IP tako, da se prometu, ki usmerjevalnik zapušča, zagotavlja zahtevani nivo prepustnosti. - Prioritetni promet (PIP) mora prehajati brez izgub z majhnimi zakasnitvami in majhnim trepetanjem, tudi ko je vsota vsega prometa več kot je dovoljeno in ga je zato treba gladiti. Seveda mora biti PIP prometa manj, kot je nastavljena vrednost, na katero se gladi celoten promet. - V kolikor v nekem trenutku ni PIP prometa, čeprav so zanj nastavljeni mehanizmi, mora biti pasovna širina, ki bi jo PIP promet sicer lahko zasedal a je ne, na voljo ostalim razredom. - V primeru, da je kakšnega prometa manj ali ga ni, se mora prosto pasovno širino pravično razdeliti preostalim razredom. - Če je v običajnih (ne-PIP) razredih prometa manj, kot ga pripada posameznem razredu, mora ta prehajati brez izgub. - V kolikor je vsega prometa več, kot je nastavitev glajenja, lahko pri prometu, katerega je preveč v posameznem razredu, prihaja do izgub in povečanih zakasnitev (toda mehanizem glajenja ne sme odmetavati prioritetnega prometa. Zanj se tudi zakasnitve ne smejo povečati). IPV6 Router Advertisement - SLAAC (angl. Stateless Address Auto-configuration) (IPv6 RA) RFC 7217 - IPv6 RA se da nastaviti za oglaševanje brez bita A (angl. Autonomous Address Configuration Flag, usmerjevalnik se oglašuje, a se informacije ne uporabi za SLAAC; potrebno na primer za dodeljevanje naslovov samo preko DHCPv6) - IPv6 RA DNS information. Oglaševanje strežnikov DNS v IPv6 RA, kot je določeno v RFC 6106 Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo naročniki (VIZ, Arnes) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročnikom. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. Nalaganje konfiguracije na usmerjevalnik Dobavitelj bo od Arnesa za vsako naročilo prejel specifično konfiguracijo, ki jo bo naložil na usmerjevalnik, preden ga bo poslal na lokacijo naročnika. Nalepke za opremo Ponudnik aktivne WLAN opreme bo moral vsak kos opreme označiti z: - SIO-2020 nalepko, ki jih bo priskrbel Arnes Nalepko z oznako mikrolokacije, iz katere bo razvidno mesto montaže opreme na VIZ. Oznako lokacije, kamor se namesti posamezen kos opreme, bodo določili izvajalci strukturiranega ožičenja v spletni aplikaciji WIP. Ponudnik aktivne opreme bo (npr. z ročnim terminalom za branje črtne kode) v aplikacijo WIP vnesel še serijsko številko in MAC naslov posameznega kosa aktivne opreme, od aplikacije pa dobil spisek oznak mikrolokacij aktivne opreme za posamezen VIZ, ki ga bo uporabil za tiskanje nalepk. Ponudnik natisne dve nalepki. Eno nalepi na aktivno opremo, in sicer na takšno mesto, da bo vidna tudi po montaži opreme. Drugo nalepi na škatlo, v kateri bo oprema shranjena in dobavljena na VIZ. Podroben opis postopka bo na voljo v aplikaciji WIP. - naročnik bo ponudniku pred dostavo posredoval natančna navodila, na katero ploskev opreme mora nalepiti posamezno nalepko. - nalepke morajo biti narejene iz materiala, ki bo zagotovil obstojnost namestitve in napisa v celotni življenjski dobi opreme. Zahteve za nalepke: obstojne sintetične nalepke, močno obstojno akrilno lepilo, UV odporna nalepka in tisk, bela barva/črn tisk .Naročnik bo ponudniku po podpisu okvirnega sporazuma posredoval specifikacijo oblike in velikosti nalepk z oznako lokacije ter specifikacijo napisa (velikost, pisava) - v primeru okvare opreme mora dobavitelj nadomestno opremo ustrezno opremiti z nalepkami. Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla. |  |

|  | Zaželena dodatna funkcionalnost. Odgovorite z DA zzgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila | Ponujeno DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | - Konfiguriranje naprave: nastavitve se ureja na napravi, spremembe pa se atomarno uveljavijo šele po potrditvi (angl. Commit) Prinese 2 točki |  |
|  | - Podpora »BGP Large Communities«, RFC8092 Prinese 1 točko |  |

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

| SKLOP 2: Stikala |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE | Proizvajalec: Model: |
| 2. | stikalo z vsaj 8x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE, ter vsaj 2x reža za vtični modul SFP prepustnosti vsaj 1 Gb/s | Proizvajalec: Model: |
| 3. | stikalo z vsaj 8x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, brez PoE, ter vsaj 2x reža za vtični modul SFP prepustnosti vsaj 1 Gb/s | Proizvajalec: Model: |
| 4. | stikalo z vsaj 24x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE; ter vsaj 4x reža za vtični modul SFP prepustnosti vsaj 1 Gb/s | Proizvajalec: Model: |
| 5. | stikalo z vsaj 8x ethernet vmesnik 10/100/1000 Mb/s z UTP priključkom, PoE; ter vsaj 2x reža za vtični modul SFP+ prepustnosti 10 Gb/s. Reži morata podpirati tudi SFP prepustnosti 1 Gb/s | Proizvajalec: Model: |
| 6. | Power injector za 12 vmesnikov UTP, 10/100/1000, POE+ po standardu 802.3at - skladen s standardom IEEE 802.3af (15,4W izhodne moči na vmesnik) - skladen s standardom IEEE 802.3at (30W izhodne moči na vmesnik) - možno napajati vsaj 12 IEEE 802.3at naprav hkrati z 30W moči/vmesnik - vsaj 12x "Data" vhodni vmesnik RJ45 (10/100/1000Base-T) - vsaj 12x "Data + Power" izhodni vmesnik RJ45 (10/100/1000Base-T) - pribor za vgradnjo v 19” omaro - napajanje 240V 50Hz AC | Proizvajalec: Model: |
| 7. | Power injector za 1 vmesnik UTP, 10/100/1000, POE+ po standardu 802.3at, 30W moči - skladen s standardom IEEE 802.3af (15,4W izhodne moči na vmesnik) - skladen s standardom IEEE 802.3at (30W izhodne moči na vmesnik) - vsaj 1x "Data" vhodni vmesnik RJ45 (10/100/1000Base-T) - vsaj 1x "Data + Power" izhodni vmesnik RJ45 (10/100/1000Base-T) - napajanje 240V 50Hz AC | Proizvajalec: Model: |
| 8. | Vtični modul SFP, 1000Base-T - Vtični modul SFP mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal). - Vtični moduli 1000Base-T SFP morajo podpirati hitrost 1.000 Mbit/s. - Vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih v postavkah 1 do 4 - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 9. | Vtični modul SFP, 1000Base-SX, 850nm, domet najmanj 550m - Domet najmanj 550m - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 10. | Vtični modul SFP, 1000Base-LX - 1 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 1 Gbit/s etherneta preko dveh optičnih vlaken. - vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora imeti podporo za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 11. | Oprema za povezavo dveh stikal preko enega enorodovnega vlakna, 1 Gb/s - 1 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10 km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 1 Gbit/s etherneta, preko enega optičnega vlakna. Za povezavo med sosednjima stikaloma bo na voljo le eno samo vlakno. Posamezen dvosmerni optični kanal se tako realizira s pomočjo dveh različnih valovnih dolžin, ki uporabljata isto vlakno – vsaka v svojo smer. Ista valovna dolžina se ne sme uporabiti v obeh smereh. - Sprejemljivi sta dve vrsti rešitve: - Vtična modula, ki delata preko enega vlakna (Single Fiber SFP) - Vtična modula, ki delata po dveh vlaknih, ter ustrezna WDM filtra, ki združita/razdružita signal iz dveh vlaken na eno vlakno. - V zalogi moči ponujenih vtičnih modulov naj se upošteva tudi slabljenje WDM filtrov, v kolikor jih je ponudnik vključil v ponujeno rešitev, tako da bo skupaj z WDM filtri še vedno mogoč prenos najmanj do 10 km - WDM filtri naj imajo LC/PC priključke - Ohišje WDM filtrov naj bo višine 1 HU, primerno za montažo v 19” komunikacijsko omaro - V WDM filtrih naj se uporabi standardne CWDM oz. DWDM valovne dolžine - Vtični modul mora imeti podporo za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - vtični moduli morajo delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 12. | Vtični modul SFP, CWDM, domet najmanj 10km - 1 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 1 Gbit/s etherneta preko dveh optičnih vlaken. - vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - Valovne dolžine bo naročnik podal ob podpisu pogodbe - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 13. | Vtični modul SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm, domet najmanj 300m - Domet najmanj 300m. - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 14. | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR - 10 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 10 Gbit/s etherneta preko dveh optičnih vlaken. - vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - Vtični modul mora imeti podporo za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 15. | Oprema za povezavo dveh stikal preko enega enorodovnega vlakna, 10 Gb/s - 10 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10 km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - Rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 10 Gbit/s etherneta, preko enega optičnega vlakna. Za povezavo med sosednjima stikaloma bo na voljo le eno samo vlakno. Posamezen dvosmerni optični kanal se tako realizira s pomočjo dveh različnih valovnih dolžin, ki uporabljata isto vlakno – vsaka v svojo smer. Ista valovna dolžina se ne sme uporabiti v obeh smereh. - Sprejemljivi sta dve vrsti rešitve: - Vtična modula, ki delata preko enega vlakna (Single Fiber SFP+) - Vtična modula, ki delata po dveh vlaknih, ter ustrezna WDM filtra, ki združita/razdružita signal iz dveh vlaken na eno vlakno. - V zalogi moči ponujenih vtičnih modulov naj se upošteva tudi slabljenje WDM filtrov, v kolikor jih je ponudnik vključil v ponujeno rešitev, tako da bo skupaj z WDM filtri še vedno mogoč prenos najmanj do 10km - WDM filtri naj imajo LC/PC priključke - Ohišje WDM filtrov naj bo višine 1 HU, primerno za montažo v 19” komunikacijsko omaro - V WDM filtrih naj se uporabi standardne CWDM oz. DWDM valovne dolžine - Vtični moduli morajo imeti podporo za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - vtični moduli morajo delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperatur - Garancijski rok 3 leta; | Proizvajalec: Model: |
| 16. | Vtični modul SFP+, CWDM, domet najmanj 10km - 10 Gbit/s ethernet - domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - rešitev mora omogočati dvosmeren prenos 10 Gbit/s etherneta preko dveh optičnih vlaken. - vtični modul mora delovati v ponujenih stikalih - podpora za digitalno diagnostiko (Digital Diagnostic Monitoring Interface – DMI - SFF-8472) - Vtični modul mora podpirati menjavo med delom stikala (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Optični priključni konektor vtičnih modulov naj bo tipa LC/PC - Valovne dolžine bo naročnik podal ob podpisu pogodbe - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki, ki obsega vsaj: - Blok diagram vtičnega modula - Specifikacije oddajnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Specifikacije sprejemnega dela za optični in električni del vtičnega modula - Podatke o mejnih vrednostih napetosti, toka in temperature - Garancijski rok 3 leta | Proizvajalec: Model: |
| 17. | Par CWDM filtrov, 1 vlakno, 4 dvosmerni kanali, konektorji LC/PC - 4 valovne dolžine v eno smer, druge 4 v drugo smer - Ohišje WDM filtrov naj bo višine 1 HU, primerno za montažo v 19” komunikacijsko omaro - V WDM filtrih naj se uporabi standardne valovne dolžine, območje 1490-1610 nm - Garancijski rok 5 let | Proizvajalec: Model: |
| 18. | - Izobraževanje za ponujena stikala Ponudnik opreme zagotovi enodnevno (vsaj 8 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - Usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisoten na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |
|  | Skupne zahteve za ponujena stikala - Fizične lastnosti stikala: - največja dovoljena višina 2 HU - Pribor za vgradnjo v 19” omaro - pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem usmerjevalnika (firmware) - možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232, 8 podatkovnih bitov, brez paritete, 9600 bauds/s) - Vmesniki ethernet - Stikala z zahtevano PoE podporo morajo podpirati POE+ po standardu 802.3at, LLDP-MED ter dovolj moči za vsaj po 15,4W za celotno zahtevano število UTP vmesnikov hkrati. - Stikala, za katera je zahtevana podpora za vtične module SFP oz. SFP+, morajo podpirati vtične module drugih proizvajalcev - če so zahtevani vmesniki SFP kombinirani z bakrenim priključkom RJ-45 (torej se lahko uporablja le enega, ne obeh hkrati), se zahtevano število teh vmesnikov šteje kot priključki SFP in se ne štejejo k bakrenim vmesnikom RJ-45 - Možnost ročne nastavitve vmesnikov ethernet na bakrenih RJ-45 vmesnikih na half/full-duplex ter izbrano prepustnost (10, 100 ali 1000 Mb/s) - Podpora za vsaj 9.198 bajtne okvirje ethernet (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih, MTU vsaj 9000 bajtov - Tabela MAC stikala podpira vsaj 5.000 hkratnih naslovov MAC - Podpora za SPAN (angl. Switched Port Analyzer) - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov) - Podpora za RSPAN (angl. Remote Switched Port Analyzer) – SPAN funkcionalnost preko L2 omrežja: možnost nadzora prometa na oddaljenem stikalu s pomočjo posebnega VLAN-a, preko katerega se prenaša kopirani promet Zmogljivost pretoka podatkov - Delovati mora s polno zmogljivostjo (angl. Line rate) na vseh vmesnikih hkrati - Pri prenosu z Iperf3 TCP z uporabo PATH MTU mehanizma, mora dosegati hitrost vsaj 900Mb/s. Varnostni mehanizmi vmesnika (angl. Port security) - možnost statične nastavitve naslova MAC na vmesnik - možnost omejitve števila naslovov MAC na vmesnik - sporočanje kršitev - samodejno obveščanje o kršitvah omejitev - nastavljiv samodejni izklop vmesnika v primeru kršitev nastavitev oz. problemov z vmesnikom (angl. error-disable) - nastavljiv čas po katerem se zaradi kršitev samodejno izklopljeni vmesnik znova omogoči (angl. error-disable recovery) Podpora IPv4 varnostnim mehanizmom na nivoju L2: DHCP snooping Podpora zaščiti protokola DHCP: - Določi se vmesnik preko katerega se dopušča pošiljanje odgovorov DHCP (vmesnik je avtoriziran, da je na njem strežnik ali posrednik DHCP), ostali vmesniki, kjer so navadni uporabniki, pa ne morejo pošiljati odgovor DHCP (se pretvarjati, da so strežnik DHCP) - Spremlja se odgovore DHCP, kjer si stikalo zabeleži podatke o naslovu MAC, vmesniku in naslovu IPv4, ki ga je dodelil strežnik DHCP ARP inspection Podpora zaščiti protokola ARP, ki uporabnikom prepreči pošiljanje okvarjenih ali zlonamernih paketov ARP. Na stikalu se nastavi, na katerih vmesnikih se lahko pojavijo uporabniki in stikalo opravlja varnostni pregled paketov ARP. Podpora IPv6 varnostnim mehanizmov na nivoju L2/L3: IPv6 RA Guard Z mehanizmom IPv6 RA Guard določimo, na katerih vmesnikih dovolimo sprejemanje sporočil RA (angl. RA, router advertisement). Tak vmesnik je avtoriziran, da je na njem usmerjevalnik. Sporočila, sprejeta na ostalih vmesnikih, se zavržejo. Določimo lahko tudi, s katerih naslovov dovolimo RA sporočila in katere zastavice lahko oz. morajo sporočila vsebovati. IPv6 ND Inspection Preverja pravilnost ND (angl. Neighbor Discovery) sporočil. IPv6 ND sporočila, ki niso v skladu s povezovalno tabelo dovoljenih naslovov ("binding table", ki povezuje MAC naslov z IPv6 naslovom), naprava zavrže. Tabela se lahko gradi na osnovi analize DHCPv6 sporočil ali ND sporočil. IPv6 DHCP Guard Mehanizem posluša DHCPv6 promet. Iz spremljanja DHCPv6 komunikacije med odjemalcem in veljavnim DHCPv6 strežnikom izlušči par MAC naslov + dodeljeni IPv6 naslov ter ta par zapiše v tabelo dovoljenih naslovov ("binding table"). Na napravi določimo vmesnike, na katerih dovolimo DHCPv6 odgovore. Odgovore DHCPv6 na nedovoljenih vmesnikih se zavrže. Performančne zahteve izvajanja IPv6 varnostnih mehanizmov: - Izvajanje IPv6 varnostnih mehanizmov na nivoju L2/L3 ne sme vplivati na odzivnost naprave do mere, da bi bila ogrožena pravilnost njenega delovanja (STP,…), da bi se zmanjšala prepustnost ali bi postala neodzivna; - Zaželjena je implementacija varnostnih mehanizmov v strojni opremi in s tem dosežena popolna neobčutljivost naprave na količino prometa, ki ga obravnavajo varnostni mehanizmi. V primeru, da izvajanje ni implementirano v strojni opremi, ampak s pomočjo procesorja, mora biti možno omejiti količino multicast prometa. Naprava mora izpolnjevati zahtevo iz prvega odstavka v primeru, da se dovoli 1 Mb/s multicast prometa, tudi če ves multicast promet predstavlja napad na delovanje IPv6 mehanizmov. Storm Control Zaščita pred poplavo neželenih paketov (angl. Storm Control). Za vsak vmesnik ethernet se lahko določi največje količino določene vrste prometa (multicast ali broadcast) na vse naslednje načine: - v bajtih na sekundo - v procentih celotne kapacitete vmesnika Če količina prometa preseže nastavljeno vrednost, se okvirje odmetava, dokler ne pade količina prometa pod dovoljeno raven. Upravljanje s stikalom in orodja Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz ene omrežne naprave lahko naredimo telnet na naslednjo - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v stikalu - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim. Povrnitev konfiguracije - Podpira zgodovino nastavitev do 5 (na ukaz povrne eno izmed prej shranjenih (angl. Rollback)) - podpira "varni način" nastavljanja, če uporabnik med spreminjanjem nastavitev izgubi dostop, se čez čas (<10min) povrne zadnja nastavitev Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščeno rezervno kopijo sistemske programske opreme - med kopijama se lahko preklopi in po resetu deluje z drugo različico. Proženje spremembe nastavitev glede na dogodke Stikalo vsebuje orodje, ki omogoča definiranje in proženje testov ter ukrepov glede na rezultate testov. Podpirati mora naslednje: - Testi: - Obremenitev CPU nad XX% - interface up/down - ip tracking (pinga nastavljeni IP vsake X [ms] in sproži event, če ni N odzivov) N=1..5, X=200..10000 - ukrepi: - shrani izpise ob konicah (promet, cpu) - sprememba konfiguracije glede na rezultate testov Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). Autoinstall v4 Usmerjevalnik s tovarniškimi nastavitvami samodejno zažene odjemalec DHCPv4, pridobi naslov IPv4, naslov prehoda, seznam strežnikov DNS, lokacijo začetne nastavitvene datoteke ter programske opreme (angl. firmware). Datoteke prenese preko TFTP, FTP ali HTTP, posodobi programsko opremo ter naloži začetno nastavitveno datoteko. Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje usmerjevalnika z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM (https://github.com/napalm-automation). Podprto mora biti vsaj: - branje števcev vmesnikov, - nastavljanje nastavitev vmesnikom Ethernet, - nastavljanje VLANov. Podpora protokolom Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNPMv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežij, iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863, in sicer podprto pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajtov - paketov (vse vrste) - unicast paketov - non-unicast paketov - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) Branje podatkov s stikala z SNMP, preko API ali s CLI - branje tabele ARP - branja tabele naučenih naslovov MAC na stikalnih oz. bridge vmesnikih - branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, dodeljene preko DHCPv6 Spanning tree: STP, RSTP, MSTP - Podpora za 802.1w (RSTP, angl. Rapid Spanning Tree Protocol) - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) Združevanje vmesnikov ethernet v en kanal (angl. Etherchannel, link aggregation) LACP Možnost združevanja vsaj dveh Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno ethernet povezavo po standardu 802.3ad (LACP, angl. Link Aggregation Control Protocol). Porazdeljevanje prometa Stikalu se lahko nastavi po kakšnem ključu naj deli promet med posamezne vmesnike. Upoštevati mora naslednja polja v poljubnih kombinacijah: - izvorni naslov MAC - ponorni naslov MAC - izvorni naslov IP - ponorni naslov IP Podpora 802.1x s podporo strežniku RADIUS (a) Možnost avtentikacije uporabnika po standardu IEEE 802.1x, priključenega na določen vmesnik (b) Možnost dinamične določitve VLAN-a za posameznega uporabnika, priključenega na vmesnik (c) Podpora za poseben VLAN za uporabnike, ki nimajo podpore za 802.1x (Guest VLAN, v katerega se vmesnik umesti, v kolikor se uporabnik ne uspe avtenticirati). LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. Podpora VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q. Vmesnike se lahko nastavi kot: - port s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni (angl. trunk mode) - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - port z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - najmanj 255 VLAN-ov nastavljenih hkrati na stikalu - najmanj 4000 možnih različnih VLAN IDjev Podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov s katerih pridobi trenutni čas Multicast: - IPv4 IGMP snooping v1, v2 in v3 - IPv6 MLD snooping v1 in v2 Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. access lists – ACL): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na virtualnem vmesniku) - ob vstopu paketa v stikalo (ingress) - ob izstopu paketa iz stikala (egress) vsaj na L3 VLAN vmesnikih - beleženje kršitev access-list (IP access list violation logging) - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv4 - najmanj 100 ACE (Access Control Entry) za IPv6 Podpora za QoS - najmanj 4 izhodne vrste (queues) na vsakem vmesniku - kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) na Gigabit Ethernet vmesnikih: - možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale - možnost določitve maksimalnega deleža prepustnosti vmesnika, ki pripada posamezni vrsti. Na ta način se doseže glajenje (shaping) prometa, streženega s posamezno vrsto - podpora za prioritetno vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. Prioritetna vrsta se prazni pred strežbo ostalih vrst - razvrščanje paketov (classifying) glede na - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) - vrednost DSCP polja v paketu IP - Extended ACL (IP naslovi, številke UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Traffic policing (omejevanje prometa na določeno kapaciteto) na Ethernet vmesnikih - na posameznem vhodnem vmesniku - odmetavanje presežnega prometa - označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polja IP paketa - Ethernet CoS polja - Možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - vrednost CoS polja v okvirju ethernet (trije 802.1p biti) ob vstopu okvirja v stikalo - vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v stikalo - Extended ACL (IP naslovi, številke protokolov in UDP/TCP vrat) - vmesnik, preko katerega je okvir/paket prišel v stikalo - Vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so line-rate. Njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala. Port security (vsaj na osnovi MAC naslovov) - možnost določitve, s katerih MAC naslovov je lahko dohodni promet na posameznem vmesniku. - sporočanje kršitev - avtomatsko obveščanje administratorja o dodanih oziroma odstranjenih MAC naslovih, s katerih se je pojavil promet na vmesniku (obvestilo o novih oz. ukinjenih naslovih MAC) Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno opremo in posodabljanje sistemske programske opreme - Vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo naročniki (VIZ, Arnes) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročnikom. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. Nalepke za opremo Ponudnik aktivne WLAN opreme bo moral vsak kos opreme označiti z: - SIO-2020 nalepko, ki jih bo priskrbel Arnes, - Nalepko z oznako mikrolokacije, iz katere bo razvidno mesto montaže opreme na VIZ. Oznako lokacije, kamor se namesti posamezen kos opreme, bodo določili izvajalci strukturiranega ožičenja v spletni aplikaciji WIP. Ponudnik aktivne opreme bo (npr. z ročnim terminalom za branje črtne kode) v aplikacijo WIP vnesel še serijsko številko in MAC naslov posameznega kosa aktivne opreme, od aplikacije pa dobil spisek oznak mikrolokacij aktivne opreme za posamezen VIZ, ki ga bo uporabil za tiskanje nalepk. Ponudnik natisne dve nalepki. Eno nalepi na aktivno opremo, in sicer na takšno mesto, da bo vidna tudi po montaži opreme. Drugo nalepi na škatlo, v kateri bo oprema shranjena in dobavljena na VIZ. Podroben opis postopka bo na voljo v aplikaciji WIP, - naročnik bo ponudniku pred dostavo posredoval natančna navodila, na katero ploskev opreme mora nalepiti posamezno nalepko, - nalepke morajo biti narejene iz materiala, ki bo zagotovil obstojnost namestitve in napisa v celotni življenjski dobi opreme. Zahteve za nalepke: obstojne sintetične nalepke, močno obstojno akrilno lepilo, UV odporna nalepka in tisk, bela barva/črn tisk . Naročnik bo ponudniku po podpisu okvirnega sporazuma posredoval specifikacijo oblike in velikosti nalepk z oznako lokacije ter specifikacijo napisa (velikost, pisava), - v primeru okvare opreme mora dobavitelj nadomestno opremo ustrezno opremiti z nalepkami. Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik na testiranje prinese stikalo iz točke - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. - V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla. |  |

|  | Zaželena dodatna funkcionalnost. . Odgovorite z DA zzgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila | Ponujeno DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | - IPv6 Source Guard Mehanizem preveri, ali izvorni IPv6 in MAC naslov obstaja v tabeli dovoljenih naslovov ("binding table") in s tem zagotovi veljavnost naslova. Promet z neveljavnih naslovov se zavrže. Prinese 1 točko |  |
|  | - Branje podatkov s stikala z SNMP, preko API ali s CLI branje tabele, ki povezuje IPv6 naslove z MAC naslovi, pridobljene z IPv6 varnostnimi mehanizmi na nivoju L2/L3, in sicer za naslove, ki si jih priključena naprava nastavi preko SLAAC. Prinese 1 točko |  |
|  | - Konfiguracije naprave nastavitve se ureja na napravi, spremembe pa se atomarno uveljavijo šele po potrditvi (angl. Commit) Prinese 2 točki |  |

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

| SKLOP 3: WLAN sistem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | Osnovni tip dostopovne točke: interna, optimizirana (antene) za montažo na strop | Proizvajalec: Model: |
| 2. | Dostopovna točka z antenami, ki pokrivajo določen kot (npr.30, 60 ali 90 stopinj | Proizvajalec: Model: |
| 3. | Dostopovna točka z antenami, ki pokrivajo določen kot. V kolikor imate le en model, ga pod to točko ponovite, sicer navedite drug model. | Proizvajalec: Model: |
| 4. | Dostopovna točka z antenami, ki pokrivajo določen kot. V kolikor imate le en model, ga pod to točko ponovite, sicer navedite drug model. | Proizvajalec: Model: |
| 5. | Dostopovna točka z antenami, ki pokrivajo določen kot. V kolikor imate le en model, ga pod to točko ponovite, sicer navedite drug model. | Proizvajalec: Model: |
| 6. | Razvojni sistem: celoten sistem s štirimi dostopovnimi točkami osnovnega tipa in ustreznim centralnim krmilnikom ter morebiti potrebno dodatno programsko opremo za postavitev v razvojnem okolju, tako da bo možno simulirati vsaj dva priključena zavoda. Dobavni rok teden dni po podpisu pogodbe. |  |
| 7. | Postavitev WLAN za dve lokaciji Izvajalec bo za dve lokaciji, ki jih izbere naročnik, skonfiguriral vso dobavljeno opremo (dostopovne točke, krmilnik,…), tako da bodo delovala vsa zahtevana funkcionalnost. Za samo fizično instalacijo dostopovnih točk in njihovo povezavo v omrežje bo poskrbel naročnik oz. njegovi izvajalci. |  |
| 8. | Delovna ura WLAN specialista za pomoč pri konfiguriranju dodatnih funkcionalnosti, ki jih oprema podpira, niso pa bile zahtevane ob prvi postavitvi |  |
| 9. | Prva delovna ura WLAN specialista za reševanje problemov na lokaciji VIZ, prva ura (vsebuje pavšal za potne stroške) |  |
| 10 | Dodatna delovna ura WLAN specialista za reševanje problemov na lokaciji VIZ |  |
| 11. | - Izobraževanje za ponujeno opremo Ponudnik opreme zagotovi osebju naročnika tridnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - Arnes zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca certifikate proizvajalca o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma |  |
|  | Zahteve za ponujeno opremo - Opis projekta in zahtevane splošne značilnosti rešitve V okviru projekta bomo v naslednjih nekaj letih postopno zgradili brezžična omrežja (WLAN) na skoraj tisoč lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov (VIZ) po Sloveniji. Arnes izvaja javno naročilo v svojem imenu ter v imenu VIZ. Z izbranim ponudnikom bo sklenjen okvirni sporazum, ki bo omogočal tako začetni nakup opreme kot naknadno dokupovanje dodatne opreme. Vsak VIZ bo z izbranim ponudnikom sam sklepal pogodbe za nakup in podporo aktivne opreme (dostopovnih točk, stikal, usmerjevalnikov) in bo tudi lastnik te opreme. Morebitni centralni krmilniki bodo postavljeni na centralni lokaciji Arnesa in v lasti Arnesa. Za izgradnjo WLAN-ov bodo potrebna tudi fizična dela na lokaciji posameznega VIZ (priprava strukturiranega ožičenja ter montaža opreme). Tovrstna dela bodo opravljali izvajalci, izbrani na ločenem javnem naročilu. Naloga izbranih ponudnikov aktivne opreme (WLAN sistem, stikala in usmerjevalniki) bo dobava opreme in nudenje ustrezne podpore/garancije. Pred dobavo aktivne opreme bodo posamezne kose opreme označili v skladu z navodili iz tehničnih zahtev. Grob pregled zahtevane funkcionalnosti ponujenega sistema WLAN (podrobnosti sledijo pod to točko): - Arnesu mora omogočati centralno upravljanje, konfiguriranje in nadzor dostopovnih točk, - za potrebe centralnih funkcij mora ponujati API, ki bo omogočil integracijo v obstoječi centralni sistem za upravljanje in nadzor omrežne opreme, - posamezne lokacije morajo biti s stališča upravljanja, konfiguriranja in nadzora med seboj neodvisne, - med drugim mora omogočati uporabo istega SSID na vseh VIZ (SSID = eduroam na vseh lokacijah, nekatere nastavitve, kot npr. default VLAN, odvisne od lokacije), - omogočati mora uporabo obstoječih strežnikov RADIUS in DHCP, - promet brezžičnih odjemalcev se ne sme tunelirati na centralno lokacijo. Za dostavo tega prometa bo poskrbela omrežna oprema lokalnega omrežja posamezne lokacije, - odjemalci bodo uporabljali zgolj IPv4, zgolj IPv6 ali oba protokola hkrati, - posamezne odjemalce se bo uvrščalo v VLAN-e glede na informacijo prejeto preko protokola RADIUS (čeprav bodo izbrali isti SSID). Pozor: uvrščanje mora delovati tudi za zgolj IPv6 odjemalce, - omogočati mora delovanje obstoječih in tudi prijavo novih odjemalcev tudi v primeru nedelovanja centralnega krmilnika, na katerega je povezana posamezna dostopovna točka, seveda pod pogojem, da bodo strežniki RADIUS in DHCP dosegljivi. V kolikor je povezava do delujočega centralnega krmilnika nujno potrebna, mora ponujeni sistem vsebovati njihovo redundantno postavitev, vključno z vsemi za to potrebnimi licencami in mehanizmi za preklop dostopovne točke na drug krmilnik, - lokacije so v omrežje povezane z različnimi tehnologijami in prepustnostmi, od 10 Gb/s preko optike do DSL povezav s prepustnostjo proti internetu tudi zgolj 256 kb/s. Ponujena rešitev mora biti primerna za uporabo tudi na lokacijah, povezanih s šibkimi povezavami. Na povezavi, ki povezuje lokacijo v omrežje, lahko v smeri proti omrežju zagotovimo prometu med dostopovnimi točkami in centralnim krmilnikom prednost pred ostalim prometom. Implementacija mehanizmov, potrebnih za izpolnitev tehničnih zahtev, je lahko porazdeljena med gradnike na posamezni lokaciji ter centralne strežnike, pod pogojem, da se promet odjemalcev ne vozi na centralno lokacijo. - Lastnosti brezžičnega sistema - Splošne tehnične zahteve - sistem vsebuje dostopovne točke s podporo 802.11ac wave2 - sistem po potrebi vsebuje navidezne krmilnike za nadzor in upravljanje brezžičnih omrežij. Krmilniki bodo tekli na arnesovih strežnikih na centralni lokaciji. - zmogljivost celotnega sistema vsaj 20.000 dostopovnih točk - zmogljivost posameznega virtualnega krmilnika: vsaj 1.000 dostopovnih točk. - podpirati mora vsa naslednja brezžična omrežja: - s samo IPv4 - s samo IPv6 - IPv4 + IPv6 v istem omrežju (tako imenovani angl. “dual stack”) - na posamezni lokaciji je lahko krati poljubna kombinacija zgoraj naštetega - promet odjemalcev, katerih naslovniki so izven dostopovne točke, se ne sme tunelirati iz dostopovne točke do krmilnika in obratno: promet uporabnikov WLAN se iz dostopovne točke pelje preko žičnega vmesnika v lokalno omrežje in od tam do naslovnika (angl. »local switching« oz. »local bridging«) - v primeru izgube povezave do krmilnika na centralni lokaciji morajo: - obstoječe povezave odjemalcev delovati nemoteno - priklop novih odjemalcev delovati nemoteno (tako z WPA2-PSK kot tudi z WPA2-Enterprise) - enak SSID se lahko uporabi na vseh lokacijah, pri čemer so seveda ostali parametri (default VLAN, radijski parametri,…) lahko različni. - Možnost pobiranja podatkov (preko SNMPv2c ali API) Spodnje točke so lahko izpolnjene direktno na dostopovni točki ali posredno na kontrolerju: - možnost branja podatkov o napravah, priključenih na dostopovno točko: - moč prejetega signala odjemalca - radijski vmesnik, na katerega je odjemalec priključen - omrežje ESSID, v katerega je odjemalec priključen - naslov MAC odjemalca - hitrost, s katero je odjemalec priključen - status povezave (povezan, v povezovanju, odklopljen...) - podpora branja podatkov o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). - možnost branja MAC naslova dostopovne točke - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu - pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajte - pakete (skupno vseh tipov paketov) - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) - Podpora protokolu RADIUS - preverjanje istovetnosti preko protokola 802.1x + EAP (delovati mora z mehanizmi EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP) - paketi RADIUS Access-Request morajo vsebovati polja z ustreznimi, veljavnimi vrednostmi: - User-Name - Calling-Station-Id - Called-Station-Id - NAS-IP-Address - NAS-Port-Type - NAS-Port ali NAS-Port-Id - evidenca sej (angl. Accounting) RADIUS, paketi Accounting-Start morajo vsebovati naslednja polja z veljavnimi vrednostmi: - User-Name (enaka vrednost kot je bila poslana v paketu Access-Accept, glej RFC2865) - Calling-Station-Id - Called-Station-Id - NAS-IP-Address - NAS-Port-Type - NAS-Port ali NAS-Port-Id - Acct-Session-Id - evidenca sej (angl. Accounting) RADIUS, paketi Accounting-Stop morajo vsebovati naslednja polja z veljavnimi vrednostmi: - User-Name (enaka vrednost, kot je bila poslana v paketu Access-Accept, glej RFC2865) - Calling-Station-Id - Called-Station-Id - NAS-IP-Address - NAS-Port-Type - NAS-Port ali NAS-Port-Id - Acct-Session-Id - Acct-Session-Time - Acct-Input-Octet - Acct-Output-Octet - Acct-Input-Packet - Acct-Output-Packet - Podpora proxy ARP - Dostopovna točka sama odgovori na ARP zahtevke za naslove, ki pripadajo nanjo priklopljenim napravam (WLAN odjemalcem). - Dostopovne točke - splošno Dostopovne točke morajo imeti samodejne mehanizme za odkrivanje svojega krmilnika v omrežju ARNES. Celoten sistem mora delovati v omrežju, ki ni povezano v Internet in nima ostopa do strežnikov proizvajalca, ima pa dostop do obstoječih strežnikov DNS, DHCP, RADIUS in drugih strežnikov Arnesa. - nenastavljene dostopovne točke pridobijo informacijo o naslovu IP krmilnika, ki jih bo konfiguriral in upravljal, preko protokola DHCP. Kot alternativa se lahko za dostop do naslova, kjer se nahaja začetna konfiguracija, uporabi DNS. - promet za upravljanje med dostopovno točko in krmilnikom mora biti varnostno šifriran - definirajte podprt način šifriranja: - ukazna vrstica na dostopovni točki dosegljiva preko: zaporednega vmesnika (angl. serial port) ali preko WLAN preko posebnega recovery SSID, do katerega se pride z resetom ali preko SSH, različica 2 ali novejša. - možnost onemogočanja direktnega prometa med odjemalci, priklopljenimi na isto dostopovno točko (nastavljivo) - podpora zunanjega strežnika Syslog. Delovati mora preko UDP in/ali TCP, lahko posredno preko krmilnika - podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP), lahko posredno preko krmilnika - zmogljivost dostopovne točke - podpora vsaj 100 hkratnih odjemalcev (naprav) na dostopovno točko - podpora vsaj 32 hkratnih odjemalcev (naprav), od katerih vsak gleda prenos prepustnosti 2,5 Mb/s, in sicer - X odjemalcev tipa 802.11n, 1x1:1 - (32-X) odjemalcev tipa 802.11ac, 2x2:2 - Podpora VLAN 802.1q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1q. - dinamično umeščanje uporabnika v VLAN glede na nastavitve RADIUS (Parameter RADIUS Tunnel-Type=VLAN kot je definiran v RFC3580) - dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na SSID, na katerega se uporabnik priključuje (statična nastavitev privzetega VLAN-a, ki pripada posameznemu SSID) - ločeni VLAN za upravljanje dostopovne točke (angl. management access), lahko tudi zgolj neoznačen (angl. untagged, native). - Radijski vmesnik - vsaj dva ločena radijska vmesnika, ki delujeta hkrati; eden na 2.4GHz pasu in eden na 5GHz pasu - vsaj en 2.4 GHz radijski vmesnik 802.11n, navzdol združljiv z odjemalci 802.11g - vsaj en 5 GHz radijski vmesnik 802.11ac, wave 2, navzdol združljiv z odjemalci 802.11a - radijska vmesnika morata znati delovati z dvema ali večimi antenami v načinu MIMO, z vsaj dvema prostorskima tokovoma (angl. spatial stream); torej vsaj 2x2:2 - ustrezati mora slovenskim predpisom za radijske naprave glede moči oddajnika, frekvenc in ostalih tehničnih določil - hkratna uporaba vsaj 4 SSIDjev - zmožnost oglaševanja vsaj 4 SSIDjev hkrati - šifriranje brezžične povezave z WPA2 (s strojno podprtim šifriranjem AES), po standardu 802.11i - podpora WPA2-PSK - podpora WPA2 + 802.1x (WPA2-Enterprise) - hkratna uporaba WPA2-PSK in WPA2-Enterprise na ločenih SSIDjih - podpora WMM QoS po priporočilih organizacije Wi-Fi Alliance - možnost omejevanja uporabnika (njegove naprave) na določeno maksimalno prepustnost (rate limit) - možnost omejevanja prepustnosti, s katero se lahko povezujejo naprave, na določeno minimalno prepustnost ali določeno vrednost SNR, da se onemogoči priklop napravam, ki so predaleč - Žični priklop na omrežje ethernet - priključek 10/100/1000 BASE-T - samodejno zaznavanje hitrosti ethernet 802.3 10/100/1000 Mb/s - zaznavanje vrste kabla UTP in samodejno obračanje parov (angl. Auto MDI/MDIX) - napajanje preko omrežnega priključka po standardu 802.3af ali 802.3at (angl. POE - Power over ethernet) - podpora LLDP IEEE 802.1AB-2009 - Pribor za montažo Priložen mora biti pribor za montažo, ki omogoča montažo dostopovne točke na vse našteto: - Letvice spuščenega stropa - Montaža na površino iz mavčnih plošč - Montaža na zidano površino - Montaža na betonsko površino - Montaža na leseno površino Ni potrebno, da so priloženi ustrezni zidni vložki in vijaki. - Krmilnik Zaradi zelo različnih tolmačenj, kaj je krmilnik in kaj ni, za potrebe tega dokumenta Arnes določa, da je krmilnik brezžičnega omrežja naslednje: - navidezni strežnik, ki omogoča neposredno centralno upravljanje z dostopovnimi točkami in je instaliran na strežniku Arnesa na centralni lokaciji. V komunikaciji med dostopovnimi točkami in krmilnikom so samo omrežne naprave, ki delujejo na ravni protokolov ethernet, IP in TCP/UDP. Dopušča se, da so določene funkcije krmilnika implementirane neposredno na dostopovnih točkah - dostopovne točke se prijavljajo in registrirajo na krmilnik - krmilnik je omrežni element , ki skrbi neposredno za konfiguriranje in nadzor dostopovnih točk - Splošna funkcionalnost krmilnika - Zmogljivost posameznega krmilnika, instaliranega na strežnik Arnesa na centralni lokaciji: - število podprtih dostopovnih točk: vsaj 1.000 - število sej brezžičnih odjemalcev (naprav): vsaj 30.000 - število neodvisnih lokacij VIZ z dostopovnimi točkami: vsaj 100 V povprečju na eno lokacijo torej vsaj 10 dostopovnih točk ter 30 sej na dostopovno točko. V praksi bo prišlo do odstopanj od povprečja (npr. več dostopovnih točk na določeno lokacijo, več sej na posamezno dostopovno točko). Ponudnik mora zagotoviti dovolj zmogljivosti krmilnika (oz. dovolj veliko število krmilnikov), da bo možno pokriti zahteve vseh prodanih dostopovnih točk, pri čemer se bo upoštevala dejanska porazdelitev dostopovnih točk po lokacijah in vsaj 20% rezerva na posamezni lokaciji za kasnejše dokupe dostopovnih točk. - krmilnik mora omogočati popolno konfiguriranje dostopovnih točk – podprte morajo biti vse možnosti konfiguriranja, tako da se ne bo potrebno na posamezno dostopovno točko povezati preko omrežja in jo »ročno« konfigurirati preko ukazne vrstice - sistem mora podpirati API (ang. application programming interface). V kolikor API ni zagotovljen na dostopovnih točkah ali krmilniku, mora ponudnik zagotoviti dodatno rešitev, ki bo v kombinaciji z dostopovnimi točkami in/ali krmilnikom zagotavljala zahtevane API. API mora zagotavljati dostop do mehanizmov: - avtorizacije dostopovne točke (dostopovna točka je v začetnem postopku odkrivanja vstavljena v nek čakalni seznam in čaka na ustrezno konfiguracijsko umestitev, v tem načinu dostopovna točka ne deluje in čaka na avtorizacijo) - vpis imena dostopovne točke, na primer: »aps1n2b1« - vpis lokacije, komentarja ali opisa, ki je lahko unikaten na dostopovno točko na organizaciji. Omogočati mora vpis vsaj 14 črkovnega niza, na primer vpis: »Stavba1-N2-Bio« - nastavitev profila ali profilov dostopovne točke, ki določajo: - katera brezžična omrežja se oglašuje (angl. SSID – Service Set ID) - kateri privzeti VLAN pripada določenemu SSID - kateri radijski kanali, hitrosti in ostali radijski parametri se nastavijo radijskim vmesnikom dostopovne točke - možnost branja tabele priključenih naprav v brezžični sistem. Tabela mora vsebovati: - moč prejetega signala odjemalca - dostopovna točka, na katero je odjemalec priključen - radijski vmesnik, na katerega je odjemalec priključen - omrežje ESSID, v katerega je odjemalec priključen - naslov MAC odjemalca - hitrost, s katero je odjemalec priključen - status povezave (povezan, v povezovanju...) V kolikor je funkcionalnost v točkah (i) do (iv) še v razvoju in v trenutku odpiranja ponudb še ne bo na voljo, mora veljati naslednje : - krmilnik mora omogočati avtorizacijo dostopovnih točk ter dodelitev dostopovnih točk posamezni lokaciji z masovnim vnosom identifikacijskih podatkov dostopovnih točk npr. preko CSV datoteke - API mora za posamezno lokacijo omogočati vsaj definiranje nastavitev za PSK: SSID ter pripadajoče geslo - manjkajoča funkcionalnost API mora biti implementirana in primerna za uporabo najkasneje 1.6.2018. Ponudnik za to jamči z bančno garancijo. Ponudnik v ponudbo priloži potrjeno izjavo proizvajalca, da bodo te manjkajoče funkcionalnosti implementirane na voljo najkasneje do v tej alineji določenega datuma. - možnost grupiranja dostopovnih točk v skupine (npr. glede na posamezno organizacijo oz. lokacijo) za potrebe: - konfiguriranja - statistik - podpora za multi-tenant način delovanja sistema: npr. posamezno lokacijo/zavod bi definirali kot svoj tenant z določenim naborom dostopovnik točk - podpora za Radio Resource Management (RRM): avtomatska optimizacija nastavitev frekvence signala na dostopovnih točkah. Lahko je implementirano tudi na samih dostopovnih točkah brez potrebe po posredovanju centralnega krmilniku - Upravljanje z opremo in orodja: - dostop do dostopovnih točk preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost konfiguriranja opreme preko omrežja med njenim delovanjem - orodje ping - orodje traceroute - podpora obstoječega zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla WLAN odjemalcev (FreeRADIUS 2 ali novejši) ter za accounting - Zaželjeno je, da teče promet do RADIUS strežnikov direktno iz dostopovnih točk. V kolikor je v normalnem delovanju tuneliran preko krmilnika, mora v primeru nedosegljivosti centralnega krmilnika biti promet avtomatsko preusmerjen na iste RADIUS strežnike mimo nedosegljivega krmilnika ali pa na redundantni krmilnik. - Možnost reseta dostopovne točke na tovarniške nastavitve in ponovnega zagona »auto-config« s pomočjo reset gumba na dostopovni točki ali preko centralnega krmilnika ali preko CLI. - poročanje o vključenih komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report): krmilnik z naprave pobere serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). - Programska oprema navideznega krmilnika - delovati mora s sistemi za virtualizacijo KVM ali VMware. - Definirajte operacijski sistem, na katerem teče krmilnik (zaželjeno Linux): - Vzdrževanje in podpora v času garancije - 5 let garancije na strojno in programsko opremo in posodabljanje sistemske programske opreme na nove verzije - vzdrževanje in podpora za ponujeno opremo v času garancije vključuje: - za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Okvarjeno opremo bodo naročniki (VIZ, Arnes) poslali direktno dobavitelju, popravljeno opremo pa dobavitelj direktno naročnikom. Stroški pošiljanja bremenijo dobavitelja. - dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. - Nalepke za opremo Ponudnik aktivne WLAN opreme bo moral vsak kos opreme označiti z: - SIO-2020 nalepko, ki jih bo priskrbel Arnes - Nalepko z oznako mikrolokacije, iz katere bo razvidno mesto montaže opreme na VIZ. Oznako lokacije, kamor se namesti posamezen kos opreme, bodo določili izvajalci strukturiranega ožičenja v spletni aplikaciji WIP. Ponudnik aktivne opreme bo (npr. z ročnim terminalom za branje črtne kode) v aplikacijo WIP vnesel še serijsko številko in MAC naslov posameznega kosa aktivne opreme, od aplikacije pa dobil spisek oznak mikrolokacij aktivne opreme za posamezen VIZ, ki ga bo uporabil za tiskanje nalepk. Ponudnik natisne dve nalepki. Eno nalepi na aktivno opremo, in sicer na takšno mesto, da bo vidna tudi po montaži opreme. Drugo nalepi na škatlo, v kateri bo oprema shranjena in dobavljena na VIZ. Podroben opis postopka bo na voljo v aplikaciji WIP. - naročnik bo ponudniku pred dostavo posredoval natančna navodila, na katero ploskev opreme mora nalepiti posamezno nalepko. - nalepke morajo biti narejene iz materiala, ki bo zagotovil obstojnost namestitve in napisa v celotni življenjski dobi opreme. Zahteve za nalepke: obstojne sintetične nalepke, močno obstojno akrilno lepilo, UV odporna nalepka in tisk, bela barva/črn tisk .Naročnik bo ponudniku po podpisu okvirnega sporazuma posredoval specifikacijo oblike in velikosti nalepk z oznako lokacije ter specifikacijo napisa (velikost, pisava) - v primeru okvare opreme mora dobavitelj nadomestno opremo ustrezno opremiti z nalepkami. - Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - testiranje bo sestavljeno iz dveh delov: testiranje izpolnjevanja zahtev po funkcionalnosti celotnega sistema ter testiranje zmogljivosti ponujenih dostopovnih toč. Predvideno je, da bo prvo testiranje izvajano v laboratorijskem okolju, drugo pa na enem od vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). Predvidena je simulacija uporabe ponujene opreme na dveh ločenih vzgojno-izobraževalnih zavodov hkrati. - Ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - Testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. - Testiranje zmogljivosti dostopovnih točk traja največ 8 ur. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane zmogljivosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla. - Licence, progamska oprema Cena nakupa in podpore krmilnika ter morebiti potrebne dodatne programske opreme za dopolnitev funkcionalnosti krmilnika mora biti enaka 0 (nič) oz. porazdeljena med stroške nakupa in podpore dostopovnih točk. V kolikor so za delovanje sistema in njegovih programskih nadgradenj potrebne licence (npr. za uporabo krmilnika), mora biti njihova cena všteta v ceno dostopovnih točk. Omogočena mora biti uporaba licenc na krmilniku, ki je v lasti druge organizacije (dostopovne točke ter licence kupijo vzgojno-izobraževalni zavodi (VIZ), krmilnik in ostala centralna oprema pa je v lasti Arnesa). Ta pristop mora veljati tudi za naknadne razširitve – nakupe dostopovnih točk s strani zavodov v času trajanja okvirnega sporazuma kot tudi po izteku okvirnega sporazuma. Rešitev mora omogočati uporabo poljubnega števila različnih poimenskih (ang. »named«) uporabnikov, ki bodo z WLAN napravami dostopali do omrežja preko dostopovnih točk. Uporabniki bodo namreč definirani v obstoječih imenikih LDAP, njihovo število in uporabniška imena se bodo s časom spreminjala. Rešitev ne sme predstavljati posebno vejo razvoja programske opreme, narejeno posebej za naročnika, razen v primeru, da bo v roku enega leta integrirana redno verzijo in bo s tem zagotovljeno redno posodabljanje. V kolikor je podpora in pravica uporabe novih verzij programske opreme za dostopovne točke na voljo zgolj za z veljavno garancijo/podporo, se bodo VIZ po izteku garancije/podpore sami odločali za podaljšanje podpore za dostopovne točke in potrebne licence za centralno opremo. Ker se nekateri VIZ za tovrstno podaljšanje morebiti ne bodo odločili, mora ponujena rešitev omogočati delitev VIZ dve skupini: - VIZ z veljavno garancijo/podporo - VIZ brez garancije/podpore Opomba: gre torej za nekakšno hierarhično grupiranje dostopovnih točk: najprej na točke, ki pripadajo posameznemu VIZ (tenant), nato pa VIZ na zgornji dve skupini. Rešitev mora omogočati nadaljevanje nemotene uporabe vseh v tem dokumentu zahtevanih funkcionalnosti za vse VIZ, razen nadgradenj na nove verzije programske opreme ter garancije in podpore, ki bo na voljo zgolj dostopovnim točkam VIZ iz skupine (a). Za nemoteno delovanje dostopovnih točk VIZ iz skupine (b) se torej ne sme zahtevati dodatnih plačil. V kolikor ponujena rešitev ne omogoča tovrstnega ločevanja dostopovnih točk na enem krmilniku, mora ponudnik zagotoviti prenos dostopovnih točk VIZ iz skupine (b) na ločene krmilnike brez dodatnih stroškov (za zagotovitev dodatnih krmilnikov, licenc,…). V ponudbi razložite, kako se bo s ponujenim sistemom reševalo problem enega VIZ, ki bo postopoma dokupoval dostopovne točke in se bo lahko zgodilo, da točke ne bodo podpirale iste verzije programske opreme. - Reference proizvajalca - Gospodarski subjekt izkaže, da je bil WLAN sistem s centralnim upravljanjem (krmilnikom) ponujenega proizvajalca opreme (ne glede na to ali gre za isto serijo/modele opreme) dobavljen poljubnemu naročniku, pri čemer je vrednost prodanega sistema znašala najmanj 1 MIO EUR brez DDV - Gospodarski subjekt izkaže, da je bilo prodanih vsaj 100.000 kosov dostopovnih točk ponujenega proizvajalca opreme (ne glede na to ali gre za isto serijo/modele opreme) Reference proizvajalca se dokazuje s podpisano izjavo proizvajalca, ki potrjuje, da proizvajalec izpolnjuje v tej točki navedene zahteve. Zahteve morajo biti v izjavi ekplicitno navedene. Izjava je lahko v angleškem jeziku. |  |

|  | - Zaželena dodatna funkcionalnost. . Odgovorite z DA zzgolj v primeru, če je vsebovana v ponudbi brez doplačila | Ponujeno DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | - možnost postopnega nadgrajevanja dostopovnih točk na novo verzijo programske opreme: za posamezno dostopovno točko ter posamezno skupino dostopovnih točk. Ni potrebe, da bi vse dostopovne točke imele isto verzijo programske opreme. Prinese 1 točko |  |
|  | - podpora za Radio Resource Management (RRM): avtomatska optimizacija nastavitev moči signala na dostopovnih točkah. Lahko je implementirano tudi na samih dostopovnih točkah brez potrebe po posredovanju centralnega krmilnika Prinese 1 točko |  |

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: - Potrdilo o zagotovitvi manjkajoče funkcionalnosti API (glej točko 4.a).(c).viii), v kolikor ta funkcionalnost še ni na voljo. - Referenca proizvajalca (glej točko 9) - Dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e. Dokumentacija dostopovnih točk mora vsebovati tudi navodila za montažo in sevalne diagrame.