Opis testov zmogljivosti usmerjevalnika z vklopljenimi ACL in mehanizmi za QoS

Teste zmogljivosti opreme izvajamo s testnim prometom iz smeri zunanjega vmesnika (WAN) proti notranjemu (LAN) vmesniku. Najprej se izvaja teste z IPv4 prometom, nato teste ponovimo še z IPv6 prometom. Teste izvajamo z 64 in 1000 bajtnimi IP paketi. Hitrost pošiljanja IP paketkov povečujemo, dokler ne pride do izgube paketov na testirani opremi. Veljaven rezultat testa je največja prepustnost (paketi/sek), ki je dosežena brez izgube paketov.

IP QoS (Quality of Service) mehanizmi so vklopljeni na WAN vmesniku v izhodni smeri. Da ne bi prišlo od izgub zaradi glajenja prometa, je med testom le to nastavljeno na dovolj visoko vrednost. Vklopljeni so naslednji QoS mehanizmi:

- klasifikacija in barvanje IP paketkov

- razvrščanje IP paketkov v štiri (4) različne vrste

- upoštevanje nastavljene pasovne širine posamezne vrste, pri čemer velja, da je ena izmed vrst prioritetna vrsta (strict priority).

- glajenje (shape) vsega izhodnega prometa na zunanjem (WAN) vmesniku na določeno pasovno širino

Izpolnjevanje vseh funkcionalnosti glede QoS in ACL, definiranih v specifikacijah, bo izvedeno z ločenim testom.

Slika 1: prikaz lokacije posameznih filtrov na testirani napravi

V datotekah so pripravljene definicije ACL-jev v večih formatih. Osnoven format je format, ki ga pozna orodje Capirca. S tem orodjem smo ACL-je iz tega formata prevedli še v formata za opremo Cisco in Juniper.

Capirca je orodje za generiranje pravil filtriranja IP prometa (access control lists) za različne platforme. Razvita je bila s strani Google-a za njihovo interno uporabo, a je sedaj odprtokodna. Orodje je prosto dostopno na naslovu https://github.com/google/capirca