SPREMEMBA: ZAHTEVE NAROČNIKA

za dobavo materiala za vzdrževanje javne razsvetljave in

prometne signalizacije SKLOP 4 – KABLI

| Tehnični pogoji: |  |
| --- | --- |
| 1. | Postavka 05.01: Dvodelna omarica mora biti kompletirana, da je razpored omaric ena nad drugo, mora imeti strešico, pod omarico montažni adapter in montažni podstavek (temelj) s stabilizacijsko ploščo za vgradnjo. Omarica mora biti narebrane konstrukcije. Zgornja omarica mora imeti pripravljeno zaprto okence za merilni del. Omarice morajo biti opremljene s priključno ploščo iz izolacijskega materiala. Obe omarici morata imeti ločeno zaklepanje. Spodnji del mora imeti perforiran nosilec kabla dimenzije kabla do 240 mm2, distančnik za čelne obremenitve in priloženo 50l hidroskopnega polnila. Postavka 05.01 mora biti istega proizvajalca kot pod točko 05.02, 05.03.; 05.04., 05.05! |
| 2. | Postavka 05.02.Enodelna omarica mora imeti strešico, pod omarico montažni adapter in montažni podstavek (temelj) s stabilizacijsko ploščo za vgradnjo. Omarica mora biti narebrane konstrukcije. Omarica mora biti opremljena s priključno ploščo iz izolacijskega materiala. Imeti mora perforiran nosilec kabla za dimenzije kabla do 240 mm2, distančnik za čelne obremenitve in priloženo 50l vrečo hidroskopskega polnila. Postavka 05.02 mora biti istega proizvajalca kot pod točko 05.01, 05.03.; 05.04., 05.05! |
| 3. | Postavka 05.03.; 05.04., 05.05; Dvodelna omarica (ena zraven druge) mora imeti strešico, pod omarico montažni adapter in montažni podstavek (temelj) s stabilizacijsko ploščo za vgradnjo. Omarica mora biti narebrane konstrukcije. Omarica mora biti opremljena s priključno ploščo iz izolacijskega materiala. Spodnji del mora imeti perforiran nosilec kabla za dimenzije kabla do 240 mm2, distančnik za čelne obremenitve in priloženo 50l vrečo hidroskopskega polnila. Postavka 05.03.; 05.04., 05.05 mora biti istega proizvajalca kot pod točko 05.01 in 05.02! |
| 4. | Predvideti je možnost naročanja dolžin krajših kot 500m/boben, vendar ne manj kot 150 m. |