SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-DRC-2-005/18-B

SKLOP 1: Cisco UCS

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 1:

Predmet naročila je nakup in implementacija opreme s 5-letnim garancijskim vzdrževanjem 24/7 za primarni in sekundarni podatkovni center ter usposabljanje delavcev naročnika:

- 2x šasija za UCS in

- 4x dodatne strežniške rezine.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

1.1 Cisco UCS 5108 mini šasija za obstoječe in nove strežniške rezine s povezovalnima moduloma v redundančni konfiguraciji (2 kosa)

- Redundančno napajanje in hlajenje dimenzionirano na polno zasedenost šasije (4 napajalniki).

- Povezovalni modul UCS6324 z 4 UP, 1x40G Exp Port, 16 10Gb (2 kosa).

- 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC (4 kosi).

- 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire (1 kos).

- 10GBASE-CU SFP+ Cable 5 Meter (2 kosa).

- Ohišje mora podpirati obstoječe strežniške rezine UCS B200-M4.

1.2 Dodatne dvoprocesorske strežniške rezine UCS B200 M5 (4 kosi)

- Polovična širina.

- Osemnajst jedrni procesor Intel Xeon 6140 (2 kosa).

- 1,5 TB DDR4 RAM.

- 300 GB SAS 10K RPM SFF Hot swap disk v RAID 1 konfiguraciji, z ustreznim RAID krmilnikom (2 kosa).

- Dvojni 10Gb FCoE vmesnik za redundančni priklop na povezovalni modul.

- Oprema mora biti certificirana za VMware ESX 6.5 U1 in Windows 2016 Server.

1.3 Implementacija (1 kpl)

- Dobava in vgradnja strežniškega sistema Cisco UCS mini na primarni in sekundarni lokaciji:

  - izvedba pred-instalacijske delavnice in priprava načrta,

  - izvedba fizičnega priklopa strežniškega sistema na omrežja LAN, DMZ in SAN,

  - osnovna konfiguracija sistema (nastavitev IP, DNS, email obveščanje ),

  - priprava strežniških profilov za nove rezine in pomoč pri selitvi obstoječih rezin iz starega strežniškega sistema na novega,

  - nadgradnja infrastrukture na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Ponudnik mora priskrbeti tudi vse potrebne priključne kable za šasiji – napajanje, baker, optika,… kar naj upošteva v ceni vgradnje.

- Nadgradnja dobavljene opreme na zadnjo priporočljivo verzijo.

- Testiranje sistema.

- Predaja izvedbene dokumentacije naročniku v elektronski in fizični obliki.

- Usposabljanje delavcev naročnika

  - Informativna delavnica za 8 ljudi za vso dobavljeno opremo.

  - Podrobna delavnica za 2 administratorja sistema za vso dobavljeno opremo.

Opis trenutnega stanja:

Primarna lokacija Ljubljana, Miklošičeva 24:

- Dve Cisco MDS 9124 FC stikali, na vsakem je prostih vsaj 8 vmesnikov.

- Hitachi HUS 130 diskovno polje z neto kapaciteto 21 TB na SAS diskih in 64 TB na sata diskih, slednji se uporabljajo za hranjenje varnostnih kopij.

- Cisco UCS šasija z dvema UCSB-B200-M4 strežnikoma, ki imata nameščen ESX 6.5, na katerih teče cca 180 virtualnih strežnikov. Poleg tega so v šasiji še trije starejši UCSB-B200-M2 strežniki za rezervo in en, ki deluje kot domenski krmilnik.

- Na voljo je dovolj prostora v rack omarah za takojšnjo namestitev opreme, ki je predmet tega sklopa.

Sekundarna lokacija bo postavljena popolnoma na novo v Ljubljani. S primarno bo povezana preko DWDM sistema z največ 20 km dolgo podvojeno optično povezavo. Razlika v dolžini optičnih povezav bo znašala največ 50m. Operativna bo predvidoma po 17.9.2018, takrat bo tudi možen pričetek namestitve opreme, ki je predmet tega razpisa.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 1:

- Rok dobave: 45 dni od sklenitve pogodbe. Pričetek implementacije: takoj po dobavi.

- Kraj dobave: primarna in sekundarna lokacija.

- Strežniška šasija in rezine morajo biti akreditirane pri Arhivu RS. Ker gre za razmeroma novejše sisteme naročnik dopušča, da ponudnik zagotovi certifikat do 31.12.2018. Če do tega datuma ponudnik ne predloži certifikata, mora zagotoviti menjavo celotnega strežniškega sistema in rezin s certificiranimi.

- Skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponudnik mora izkazati nivo sodelovanja s proizvajalcem ponujene opreme ali distributerjem, v katerem je jasno opredeljena pristojnost za prodajo ponujene tehnologije, podporo proizvajalca za prodajo, implementacijo in vzdrževanje in iz katere je razvidno, da ima ponudnik omogočen neposreden dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč. Dokazilo: certifikat, pogodba, izjava, … o nivoju sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa izvedel vsaj 1 referenčni posel prodaje in implementacije opreme, kot je predmet tega sklopa. Za referenco šteje vsaka posamična pogodba, katere vrednost je vsaj 100.000 EUR brez DDV. Dokazila: Izpolnjen obrazec V-4a »Reference« in potrjene reference ali kopije pogodb, če naročnik to naknadno zahteva.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Garancija in vzdrževanje v času garancije:

- garancija: 5 let

- odzivni čas servisne službe: 2 uri

- čas za odpravo napake: 24 ur, v režimu 7/24/365 na primarni in sekundarni lokaciji

- svetovanje, pomoč pri diagnostiki in odpravi napak