SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-DRC-2-005/18-B

SKLOP 2: Diskovni in SAN sistemi

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 2:

Predmet naročila je nakup in implementacija opreme s 5-letnim garancijskim vzdrževanjem za primarni, sekundarni in terciarni podatkovni center, ter usposabljanje delavcev naročnika:

- 2x diskovno polje s flash nosilci za centralno podatkovno skladišče,

- 3x diskovno polje za hranjenje varnostnih kopij,

- 4x SAN stikalo za priklop podatkovnega skladišča in strežniškega sistema.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

2.1 Visokorazpoložljivo diskovno polje za raztegnjeno VMware strežniško gručo na primarni in sekundarni lokaciji (2 kosa)

- Najmanj 50 TiB uporabnega neto diskovnega prostora na flash nosilcih na vsaki lokaciji (brez kompresije in/ali deduplikacije) pri raid 6 konfiguraciji in zadostnem številu rezervnih (hot spare) diskov.

- Možnost nadgradnje na najmanj 100 TiB uporabnega neto diskovnega prostora na vsaki lokaciji.

- Zmogljivost vsaj 100.000 IOPS pri 8k velikih blokih in 70/30 razmerju R/W 100 % random R in W pri raid 6 konfiguraciji.

- Vgrajeni Flash moduli ali SSD diski morajo imeti vsaj 3 DWPD (drive writes per day), v petih letih.

- Virtualni strežniki na obeh lokacijah morajo diskovni polji na obeh lokacijah videti kot enoten diskovni prostor z možnostjo sočasnega branja in pisanja z obeh lokacij.

- Popolna redundanca glede napajanja in krmiljenja, krmilniki morajo biti v active/active konfiguraciji, diskovno polje ne sme imeti ene točke odpovedi ali servisne akcije, ki bi povzročila prekinitev delovanja sistema, 99,999 % zanesljivost.

- Vsaj 8 aktivnih FC vmesnikov 16 Gb/s na vsakem diskovnem polju.

- RAID podpora 1,5,6.

- Vsaj 128 GB predpomnilnika v vsakem diskovnem polju.

- Podpora za thin provisioning.

- Baterijska zaščita predpomnilnika za primer izpada napajanja.

- Nadgradnja mikrokod in firmware-ov krmilnikov med delovanjem.

- Podpora sinhrone in asinhrone replikacije vseh podatkov med lokacijama, ki bosta oddaljeni največ 20 km.

- Podpora za vSphere 6.5 Enterprise plus stretched cluster postavitev.

- Programska oprema za centralni nadzor in konfiguracijo sistema.

- Konfiguracija preko grafičnega vmesnika in ukazne vrstice.

- Vključene vse potrebne licence za raztegnjeno gručo, vključno z nadzorom za daljše časovno obdobje (več kot teden dni) za celotno ponujeno kapaciteto. Vključena licenca za izdelavo kopij in popolnih kopij (snapshoti) in licenca za kompresijo.

- Podpora za šifriranje podatkov.

- Če diskovni sistem omogoča deduplikacijo, mora biti licenca vključena. Enako velja tudi za sisteme, ki jo načrtujejo v prihodnjih nadgradnjah - brezplačen vklop funkcionalnosti.

- Centralni nadzor za vsaj sledeče parametre: latenca, prepustnosti, IOPS na volumnih in back endu, cache hit, block size, razmerje read/write, razmerje random/sequential, CPU utilizacija, utilizacija na FC portih.

- Izvedba za vgradnjo v 19 inčno IBM omaro.

- Avtomatsko sporočanje napak vzdrževalcu po elektronski poti, funkcija call home.

- SNMP podpora vsaj v2c.

- Popolna kompatibilnost z obstoječo strojno in programsko opremo naročnika (nova oprema ne sme zahtevati menjave ostalih že obstoječih komponent, ki jih ima naročnik).

- Diskovno polje mora biti akreditirano pri Arhivu RS. Ker gre za razmeroma novejše sisteme, naročnik dopušča, da ponudnik zagotovi certifikat do 31.12.2018. Če do tega datuma ponudnik ne predloži certifikata, mora zagotoviti menjavo celotnega diskovja s certificiranim.

2.2 Diskovno polje za hranjenje varnostnih kopij na primarni, sekundarni in terciarni lokaciji (3 kosi)

- Najmanj 100 TiB neto diskovnega prostora na vsaki lokaciji (brez kompresije in/ali deduplikacije) pri raid 6 konfiguraciji in zadostnem številu rezervnih (hot spare) diskov.

- Možnost nadgradnje na najmanj 200 TiB neto diskovnega prostora na vsaki lokaciji.

- Zmogljivost vsaj 5.000 IOPS pri 8k velikih blokih in 70/30 razmerju R/W 100 % random R in W pri raid 6 konfiguraciji.

- Popolna redundanca glede napajanja in krmiljenja, krmilniki morajo biti v active/active konfiguraciji, diskovno polje ne sme imeti ene točke odpovedi.

- Vsaj 4 aktivni FC vmesniki 16 Gb/s na vsakem diskovnem polju za primarno in sekundarno lokacijo.

- Vsaj 4 aktivni iscsi 1/10 Gb/s bakreni vmesniki za terciarno lokacijo.

- RAID podpora 1,5,6.

- Nadgradnja mikrokod in firmware-ov krmilnikov med delovanjem.

- Podpora za vSphere 6.5 Enterprise plus.

- Programska oprema za centralni nadzor in konfiguracijo sistema.

- Konfiguracija preko grafičnega vmesnika in ukazne vrstice.

- Podpora za šifriranje podatkov.

- Če diskovni sistem omogoča kompresijo in/ali deduplikacijo, mora biti licenca vključena. Enako velja tudi za sisteme, ki to načrtujejo v prihodnjih nadgradnjah - brezplačen vklop funkcionalnosti

- Izvedba za vgradnjo v 19 inčno IBM omaro.

- Avtomatsko sporočanje napak vzdrževalcu po elektronski poti, funkcija call home.

- SNMP podpora vsaj v2c.

- Popolna kompatibilnost z obstoječo strojno in programsko opremo naročnika (nova oprema ne sme zahtevati menjave ostalih že obstoječih komponent, ki jih ima naročnik).

- Diskovno polje mora biti akreditirano pri Arhivu RS. Ker gre za razmeroma novejše sisteme, naročnik dopušča, da ponudnik zagotovi certifikat do 31.12.2018. Če do tega datuma ponudnik ne predloži certifikata, mora zagotoviti menjavo celotnega diskovja s certificiranim.

Vseh 5 diskovnih polj mora biti od istega proizvajalca in morajo uporabljati isto programsko opremo za nadzor in upravljanje. Če naročnik preseže razpoložljiva sredstva, lahko nabavi le 2 diskovni polji za hranjenje varnostnih kopij.

2.3 SAN stikala s 24 priključki 4/8/16 Gb/s (4 kosi)

- Vsaj 24 aktivnih priključkov, z vgrajenimi s strani proizvajalca stikala certificiranimi SFPji.

- Dva AC napajalnika, ki delujeta v redundančnem načinu. V primeru izpada morajo biti izmenljivi napajalniki in optični vmesniki med delovanjem stikala (Hot Swap).

- Zagotovljeno mora biti med stikalno povezovanje ISL (Inter Switch Link).

- Združevanje medstikalnih povezav.

- Podpora deljenju prometa med do 8 enakovrednimi potmi ter dinamično preusmeritvijo prometa v primeru okvare z uporabo protokola FSPF (Fabric Shortes Path First).

- Popolna kompatibilnost z DWDM infrastrukturo (na primer Adva), za priklop bodo na voljo 16 GB/s multimode vmesniki.

- Sposobnost prenosa 2 x 16 Gb/s na razdalji 20 km (zadostno število buffer to buffer credit) pri izenačenosti dveh neodvisnih optičnih vodnikov na največ 50 m.

- Izvedba za vgradnjo v 19 inčno omaro.

- Upravljanje in nadzor:

- Nadzor in upravljanje preko namenskega Ethernet vmesnika (out-of-band management).

- Zagotovljen nadzor in upravljanje stikala preko ukazne vrstice in grafičnega uporabniškega vmesnika.

- Podpora SSH, SNMPv2c.

- Shranjevanje (varnostna kopija) konfiguracije.

- NTP za časovno sinhronizacijo.

- Zagotovljena kontrola dostopa in upravljanja stikala z vlogami ter uporabniškim imenom in geslom.

- Popolna kompatibilnost z obstoječo strojno in programsko opremo naročnika.

2.4 Implementacija diskovnih in SAN sistemov

Od ponudnika zahtevamo postavitev novega SAN/diskovnega sistema na ključ, kar vključuje:

- Izdelava ter uskladitev načrta o postavitvi nove strojne opreme na lokacijah naročnika.

- Dostava ter vgradnja vse strojne ter programske opreme v za to predvidene IT RACK omare na vse tri lokaciji naročnika.

- Ponudnik izvede vse priklope na električno, SAN in LAN omrežje za vse ponujene naprave. Naročnik ocenjuje, da bo za to potrebno cca 100 ustreznih priključnih kablov (napajanje, baker, optika), kar naj ponudnik zajame v ceni postavitve.

- Ponudnik nadgradi vse mikrokode na novo dobavljeni opremi na zadnjo s strani principala podprte mikrokode, ter v skladu z kompatibilnostno matriko skupaj s programsko opremo, katera uporablja to strojno opremo.

- Ponudnik izvede vse konfiguracije sistemov skladno s potrjenim načrtom implementacije ter po načelih dobre prakse in priporočilih (diskovni sistemi, SAN stikala, strežniki).

- Ponudnik izvede vse inštalacije ter konfiguracije nadzorne ter spremljevalne programske opreme po načelih dobre prakse in priporočilih proizvajalca.

- Ponudnik naredi prenos znanja o postavljenih sistemih ter nadzornih sistemih na naročnikove administratorje.

- Ponudnik izdela ter naročniku preda dokumentacijo o postavitvi sistema.

- Testiranje celotnega novo postavljenega okolja:

  - Izdelava in uskladitev načrta o testiranju novo postavljenega okolja.

  - Izvedba in dokumentiranje redundančnih testov na novo postavljenem okolju naročnika (napajalniki, krmilniki, diski - znotraj naprav ...).

  - Izvedba in dokumentiranje testov visoke razpoložljivosti na novo postavljenem okolju naročnika (izpad strežnikov, izpad diskovja ... - znotraj site-a).

  - Izvedba ter dokumentiranje testov neprekinjenega poslovanja na novo postavljenem okolju naročnika (transparentni preklop na drugo lokacijo, rolling disaster ... end-to-end testi celotnega okolja).

- Migracija podatkov iz obstoječega naročnikovega okolja na novo postavljeno naročnikovo okolje

  - Izdelava in uskladitev načrta o migraciji podatkov iz obstoječega okolja na novo postavljeno okolje.

  - Transparentna migracija vseh podatkov iz obstoječega diskovja na nov diskovni sistem brez prekinitve delovanja strežnikov.

  - Reorganizacija in optimizacija virtualnih strežnikov ter podatkov na novo postavljenem okolju.

  - Posodobitev dokumentacije.

- Usposabljanje delavcev naročnika:

  - Informativna delavnica za 8 ljudi za vso dobavljeno opremo.

  - Podrobna delavnica za 2 administratorja sistema za vso dobavljeno opremo.

Opis trenutnega stanja:

Primarna lokacija Ljubljana, Miklošičeva 24:

- Dve Cisco MDS 9124 FC stikali, na vsakem je prostih vsaj 8 vmesnikov.

- Hitachi HUS 130 diskovno polje z neto kapaciteto 21 TB na SAS diskih in 64 TB na sata diskih, slednji se uporabljajo za hranjenje varnostnih kopij.

- Cisco UCS šasija z dvema UCSB-B200-M4 strežnikoma, ki imata nameščen ESX 6.5, na katerih teče cca 180 virtualnih strežnikov. Poleg tega so v šasiji še trije starejši UCSB-B200-M2 strežniki za rezervo in en, ki deluje kot domenski krmilnik.

- Na voljo je dovolj prostora v rack omarah za takojšnjo namestitev opreme, ki je predmet tega sklopa.

Sekundarna lokacija bo postavljena popolnoma na novo v Ljubljani. S primarno bo povezana preko DWDM sistema z največ 20 km dolgo podvojeno optično povezavo. Razlika v dolžini optičnih povezav bo znašala največ 50m. Operativna bo po 17.9.2018, takrat bo tudi možen pričetek namestitve opreme, ki je predmet tega razpisa.

Terciarna lokacija bo obstoječa lokacija območne enote naročnika v Mariboru (Sodna ulica 15). S primarno in sekundarno lokacijo bo povezana z najmanj 1x1Gb/s povezavo. Namestitev opreme bo možna takoj po dobavi.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 2:

- Rok dobave: 45 dni od sklenitve pogodbe. Pričetek implementacije: takoj po dobavi.

- Kraj dobave: primarna, sekundarna in terciarna lokacija.

- Skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponudnik mora izkazati nivo sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem, v katerem je jasno opredeljena pristojnost za prodajo ponujene tehnologije, podporo proizvajalca za prodajo, implementacijo in vzdrževanje in iz katere je razvidno, da ima ponudnik omogočen neposreden dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč. Dokazilo: certifikat, pogodba, izjava, … o nivoju sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa vsaj en referenčni posel prodaje in implementacije opreme, ki je predmet tega sklopa. Za referenco šteje vsaka posamična pogodba, katere vrednost je vsaj 100.000 EUR brez DDV. Dokazila: Izpolnjen obrazec V-4a »Reference« in potrjene reference ali kopije pogodb, če naročnik to naknadno zahteva.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Garancija in vzdrževanje v času garancije:

- garancija: 5 let

- odzivni čas servisne službe: 2 uri

- čas odprave napake: 24 ur na lokaciji naročnika, v režimu 7/24/365 na primarni in sekundarni lokaciji ter v režimu 8/5 na terciarni lokaciji

- svetovanje, pomoč pri diagnostiki in odpravi napak

- 1x letna (oziroma po priporočilih izvajalca) nadgradnja programske opreme na diskovnih sistemih (firmware), vsakih 6 mesecev pregled delovanja diskovnih sistemov ter poročilo o njihovem delovanju

- 1x letno pregled in preverba delovanja diskovnih sistemov ter pisna performančna analiza skupaj z priporočili

- 2 človek/dneva na letnem nivoju (16 ur) storitev za potrebe svetovanja, reorganizacije diskovja, konfiguracije diskovja