SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-DRC-2-005/18-B

SKLOP 4: LAN mrežna oprema

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 4:

Predmet naročila je nakup opreme s 5-letnim vzdrževanjem 24/7 za primarni in sekundarni podatkovni center:

- 4x centralno stikalo podatkovnega centra za priklop strežnikov, SAN in enot za varnostno ščitenje podatkov,

- 2x razširitveno stikalo za priklop ethernet naprav na centralno stikalo,

- 1x skladovno stikalo za priklop oddelčnih stikal,

- ustrezno število povezovalnih kablov in SFP vmesnikov,

- 4x požarni zid.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

4.1. Centralno stikalo podatkovnega centra (primer: Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX) (4 kosi)

- Tip stikala:

- zmogljivo stikalo primerno za podatkovni center,

- vsaj 48 x 1/10/25 Gbps optičnih rež,

- vsaj 6 x 40/100 Gbps rež za QSFP28 module,

- velikost 1HE in primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro.

- Napajanje:

- vsaj dva napajalnika (redundantna zasnova),

- možnost zamenjave napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala),

- zamenljivi hladilni moduli.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- možnost redundantne topologije,

- možnost vzpostavitve EtherChannel (IEEE 802.3ad) povezav na obe redundantni stikali,

- podpora za LACP.

- Zmogljivosti:

- Wire-speed usmerjanje IPv4 in IPv6 prometa ne glede na usmerjevalni protokol,

- latenca manj kot  1 mikrosekunda,

- propustnost posameznega stikala vsaj 3 Tbps,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 2.6 milijard paketov,

- zagotavlja vsaj 40 Mb bufferje,

- vsaj 1 milijon vnosov v posredovalni tabeli (forwarding table),

- podpora IEEE 802.1ae MAC Security (MACsec) na vseh portih stikala (wire-speed),

- vsaj 32 000 multicast usmerjevalnih pravil,

- vsaj 32 000 IGMP snooping groups,

- vsaj 4000 VLAN-ov.

- Funkcionalnosti:

- podpora za Virtual Extensible LAN (VXLAN),

- podpora za BGP (Border Gateway Protocol) in EVPN (Ethernet Virtual Private Network),

- vPC (virtual PortChannel) ali podobna funkcionalnost,

- avtomatizacija preko EEM (Embedded Event Manager) skript in skriptnega jezika kot je Python,

- BGP, Open Shortest Path First (OSPF), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2), Protocol Independent Multicast Sparse Mode (PIM-SM), Source-Specific Multicast (SSM), and Multicast Source Discovery Protocol (MSDP).

- Lastnosti vmesnikov:

- optične reže s podporo za 1 Gbps SFP module,

- optične reže s podporo za 10 Gbps SFP+ module,

- optične reže s podporo za 40 Gbps QSFP+ module,

- optične reže s podporo za 100 Gbps QSFP28 module,

- optični moduli s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX/LH).

- Varnost:

- centralno overjanje, avtorizacija in beleženje izvedenih ukazov administratorjev na mrežni opremi (podpora protokolu TACACS+); določitev vlog dostopa in nabora dovoljenih ukazov na mrežni opremi,

- popolna podpora protokolu 802.1x (auth-failed VLAN, guest-VLAN, MAB, WEB Auth; CoA),

- podpora CoA za izvedbo centralne Web avtentikacije odjemalcev v kombinaciji s strežnikom RADIUS,

- podpora RSTP-Per VLAN,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo.

- Nadzor in upravljanje:

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI (SSH),

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN).

4.1.1. Programska oprema centralnega strežniškega stikala (4 kosi)

Programska oprema ponujenega stikala mora omogočati vsaj funkcionalnosti: OSPF, MP-BGP, VXLAN.

4.1.2. Povezovalni kabli (primer: 4 kosi SFP-H10GB-CU5M)

Vsi potrebni povezovalni kabli in moduli za vzpostavitev VPC (ali podobne) funkcionalnosti med dvema stikaloma v primarnem podatkovnem centru in dvema stikaloma v sekundarnem podatkovnem centru.

4.1.3. 10 Gbps optični moduli (primer: SFP-10G-SR-S) (16 kosov)

Optični moduli (kompatibilni s ponujenim stikalom) za priklop 10 Gbps optičnih povezav. Gre za multimode (850 nm) optične povezave, krajše od 60 m.

4.1.4. 10 Gbps povezava za priklop na centralno stikalo

Vsi potrebni povezovalni moduli in kabli potrebni za priklop centralnega strežniškega stikala na obstoječe centralno stikalo serije Cisco Catalyst 6500. Strežniško stikalo na posamezni lokaciji mora biti priklopljeno na obe centralni stikali v VSS paru s povezavo vsaj 10 Gbps. Primarno centralno stikalo ima na voljo dve reži za 10 Gbps XENPAK module. Sekundarno centralno stikalo ima na voljo dve reži za 10 Gbps XENPAK module in 4 reže za 10 Gbps X2 module. Trenutno sta prosta še dva 10 Gbps XENPAK modula.

4.2. Razširitveno stikalo podatkovnega centra (primer: Cisco Nexus N2K-C2248TP-E) (2 kosa)

- Tip stikala:

- stikalo velikost 1HE in primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,

- primerno za vgradnjo v strežniške omare s pretokom zraka od spredaj nazaj ali obratno

- Napajanje:

- vgrajena vsaj dva napajalnika,

- vgrajeni vsaj trije ventilatorji za hlajenje, ki omogočajo redundanco N:1,

- možnost menjave napajalnikov in ventilatorjev med delovanjem.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- podpora združevanju Ethernet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora izločanja zank in zagotavljanja redundance na OSI L2:

  - podpora protokolu Rapid Spanning Tree, ki deluje za vsak VLAN posebej

  - podpora protokolu Multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (angl. storm control)

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 1.44 Tb/s oziroma vsaj 2Gpak/s,

- podpora paketom (MTU) dolžine vsaj 9000 zlogov (tim. jumbo paketi).

- Lastnosti vmesnikov:

- 48 100M/1GBASE-T/10GBASE-T vmesnikov,

- 4 10Gb/s QSPF+ vmesnikov,

- podpora PortChannel in virtual PortChannel (vPC),

- podpora PFC (per-priority pause frame support),

- vsaj en konzolni port (HDMI),

- podpora Auto-MDIX na vseh UTP vmesnikih.

- Podpora VLAN:

- podpora 802.1Q (VLAN),

- podpora 4096 VLANov,

- podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta) ,

- podpora 802.1p (Priority Tagging).

- Varnost:

- podpora lokalni klasifikaciji (256 access control list [ACL]).

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko centralnega DCE stikala.

- Kvaliteta storitve (podpora za QoS):

- vsaj 8 izhodne vrste (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost konfiguriranja QoS na nivoju vmesnika,

- vsaj 32MB izravnalnega pomnilnika ,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu WRR (Weighted round robin),

- možnost omejevanja prometa po posameznem vmesniku (policing).

4.2.1 Povezovalni kabli (primer: 4 kosi SFP-H10GB-CU1M)

Vsi potrebni povezovalni kabli in moduli za priklop razširitvenega stikala na centralno strežniško stikalo.

4.3. Skladovno stikalo z optičnimi režami za agregacijo nadstropnih stikal (primer: Cisco Catalyst WS-C3850-24S-S) (1 kos)

- Tip stikala:

- skladovno stikalo velikost 1HE in primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro,

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje,

- možnost sestava sklada do 9 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij,

- vsaj 24 rež za 1 Gbps SFP module,

- vsaj 2 reži za 10 Gbps SFP+ module.

- Napajanje:

- možnost vgradnje dveh napajalnikov v stikalo - 100-240V AC;  50-60Hz,

- zagotavljanje napajanja drugim stikalom sklada, če njihovi napajalniki odpovedo,

- možnost dodeljevanja višek moči napajalnika enega stikala drugim stikalom v skladu,

- možnost spremljanja porabe moči na stikalo.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije,

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej,

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi,

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu,

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control),

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč (<1 sek).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 92 Gb/s,

- prepustnost sklada vsaj 480Gb/s,

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 68 Mpkt/s,

- podpora paketom (MTU) dolžine do 9216 zlogov (tim. jumbo paketi),

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Lastnosti vmesnikov:

- optični moduli SFP s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LX/LH, CWDM in DWDM) ter podporo 100BaseFX,

- modula za podporo UTP na hitrostih 10/100/1000Mb/s,

- možnost vgradnje dodatnega modula z 2 vmesnikoma SFP+ ali 4 vmesniki SFP.

- Podpora VLAN:

- podpora najmanj 1000 VLAN-ov,

- podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

- možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLANov do sosednjih vozlišč,

- podpora 802.1p (Priority Tagging),

- podpora 802.1Q (VLAN) .

- IP promet:

- možnost vsaj 1000 VLAN-ov,

- usmerjanje med VLAN-i,

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3:

  - IGMP snooping,

  - IGMP fitriranje v1 in v2.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora overjanju uporabnika preko vmesnika Web ali naslova MAC,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP),

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik,

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak,

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak,

- podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6,

- možnost upravljanja preko vmesnika USB,

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet,

- možnost upravljanja z obstoječim sistemom Cisco Prime Infrastructure,

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII,

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije,

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij,

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON,

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN),

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD),

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada.

4.3.1 Optični moduli za vzpostavitev optične povezave med stikali:

- modul SFP, deluje na večrodovni optiki (850 nm), dolžine vsaj 500 m (primer GLC-SX-MMD) – 2x 20 kosov (20 na strani novega stikala in 20 na strani obstoječih nadstropnih stikal)

- modul GLC-TE, 1000BASE-T SFP modul (primer GLC-TE= ) – 4 kosi

4.4 POŽARNI ZIDOVI

4.4.1 Požarni zid za Online (primer: Cisco ASA 5516-X s Firepower moduli) (2 kosa)

- Splošne zahteve:

- Višina ohišja mora biti 1U, ohišje mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro.

- Imeti mora namenski operacijski sistem.

- V osnovi mora brez dodatnih licenc podpirati virtualizacijo varnostnih pravil oz. logično segmentacijo naprave z uporabo vsaj 2 virtualnih kontekstov. Z uporabo dodatnih licenc mora omogočati razširljivost na najmanj 5 kontekstov.

- Omogočati mora vzpostavitev visoko razpoložljivih požarnih zidov, kjer je aktiven en gradnik drugi pa je v stanju pripravljenosti.

- Možnost nadgradnje celotne programske opreme podvojenih požarnih zidov brez prekinitve omrežnega prometa.

- Omogočati mora vklop funkcionalnosti sistema preprečevanje omrežnih vdorov (IPS) ter blokiranja datotek z zlonamerno kodo (malware) brez nadgradnje strojne opreme.

- Zmogljivost:

- Prepustnost požarnega zida vsaj 800 Mb/s prometa (1,5 Gb/s za UDP promet).

- V primeru omogočitve polne funkcionalnosti za detekcijo in preprečevanje napadov mora biti prepustnost požarnega zida najmanj 400 Mb/s.

- Podpirati mora vsaj 250.000 sočasnih sej in vsaj 20.000 novih sej na sekundo.

- Prepustnost vsaj 250 Mb/s prek tunelov IPsec VPN s 3DES oz. AES.

- Vmesniki:

- Vgrajenih mora biti vsaj 8 gigabitnih ethernet vmesnikov in 1 namenski vmesnik za nadzor in upravljanje.

- Vgrajena mora biti podpora za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q.

- Omogočati mora sočasno uporabo vsaj 100 VLAN-ov.

- Podprt mora biti:

  - transparentni način delovanja ("bridged mode"),

  - usmerjevalni način delovanja ("routed mode"),

  - mešani način delovanja (del virtualnih kontekstov požarnega zida deluje v transparentnem, del pa v usmerjevalnem načinu).

- Vmesniki morajo podpirati povezovanje do 16 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – »link aggregation« po protokolu IEEE 802.1ad (LACP).

- Usmerjanje prometa:

- Podprto mora biti usmerjanje prometa IP:

  - z uporabo statičnih smeri,

  - z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, IS-IS in BGP,

  - z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - redistribucija smeri iz enega usmerjevalnega protokola v drugi,

  - filtriranje oglaševanja smeri z uporabo filtrov IP (ACL »distribute-list«).

- Varnostna politika:

- Omogočati mora tvorbo varnostne politike z uporabo objektov.

- Omogočati mora preverjanje skladnosti protokola HTTP s standardi RFC in filtriranje v njem gnezdenih protokolov (npr. instant messaging, različni načini tuneliranja prek HTTP).

- Podpirati mora aplikativno filtriranje vsaj naslednjih protokolov: HTTP, FTP, SMTP in ESMTP, DNS in DNS prek TCP. Imeti mora možnost prepuščanja minimalnega nabora protokolnih ukazov z možnostjo filtriranja dostopa do posameznih objektov (pošiljateljev ali naslovnikov, datotek) znotraj posameznega protokola, ter možnostjo omejevanja količine določenega tipa protokolnega ukaza na časovno enoto.

- Podpirati mora striktno filtriranje prometa aplikacij VoIP (protokoli SCCP, H.225, MGCP, RTP, CTIQBE) na transportnem sloju OSI.

- Podpirati mora preprečevanje napadov DoS SYN flooding z mehanizmi, ki ne potrebujejo pomnjenja stanja (SYN cookies ali ekvivalentne metode).

- Podpirati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa (zagotavljanje nizke zakasnitve) in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov.

- VPN - LAN2LAN in oddaljeni dostopi:

- Požarni zid mora biti sposoben zaključevati najmanj:

  - 300  povezav LAN2LAN IPSec,

  - oz. 300  povezav VPN po protokolu SSL z odjemalci oddaljenih uporabnikov (lahko z dodatno licenco).

- Podpirati mora zaključevanje povezav VPN s porazdeljevanjem bremena v gruči naprav (VPN Load Balancing and Clustering).

- Omogočati mora transport šifriranega prometa po protokolu DTLS.

- Omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev:

  - RADIUS,

  - TACACS+,

  - LDAP,

  - RSA SecurID,

  - z uporabo digitalnih potrdil X.509 v3.

- Podpirati mora spremembo avtorizacije z uporabo sporočil RADIUS CoA (RFC 5176).

- Omogočati mora uporabo IKEv2 in varnostnih protokolov skladno z RFC 6379 ("suite B").

- Visoka razpoložljivost:

- Požarni zid mora omogočati visoko razpoložljivost v načinih aktivno/aktivno in aktivno/v pripravljenosti s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej, konfiguracij in nameščenih digitalnih potrdil.

- Upravljanje in odpravljanje težav:

- Ponujena rešitev mora omogočati upravljanje požarnega zida:

  - z uporabo ukazne vrstice prek konzolnega dostopa ali seje SSH,

  - z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS,

  - in osrednje aplikacije za upravljanje požarnih zidov.

- Omogočati mora:

  - nadzor po protokolu SNMP v2c in v3,

  - zajem paketov, ki prečkajo požarni zid in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo,

  - simulacijo prehoda prometa prek požarnega zida in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa,

  - izvoz podatkov o prometnih sejah v formatu NetFlow ali ekvivalentnemu formatu,

  - avtomatizacijo z uporabo EEM (Embedded Event Manager),

  - uporabo protokola NTP za časovno sinhronizacijo,

  - uporabo vmesnika USB za nadgradnjo programske opreme,

  - centralno overjanje, avtorizacijo in beleženje izvedenih ukazov administratorjev na požarnem zidu (podpora protokolu TACACS+); določitev vlog dostopa in nabora dovoljenih ukazov na mrežni opremi.

- Podpora za IPv6:

- Požarni zid mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6:

  - naslavljanje omrežnih vmesnikov,

  - usmerjanje prometa,

  - usmerjanje z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - uporabo dinamičnega usmerjevalnega protokola OSPFv3,

  - izdelavo varnostne politike s filtriranjem naslovov IPv6,

  - prevajanje (NAT) med naslovi IPv6 ter NAT64,

  - dodeljevanje naslovov IPv6 in drugih omrežnih parametrov odjemalcem oddaljenih uporabnikov.

- Sistem za preprečevanje omrežnih vdorov:

- Ponujena rešitev mora vsebovati sistem za preprečevanje omrežnih vdorov (IPS). Ta mora podpirati:

  - upravljanje IPS in nadzor nad delovanjem IPS z uporabo centralnega strežnika,

  - samodejno prilagajanje nabora uporabljenih pravil IPS glede na značilnosti omrežnega prometa,

  - profiliranje zaznanih omrežnih naprav s pasivnim spremljanjem omrežnega prometa ali z uporabo aktivnega skeniranja,

  - integracijo s sistemi SIEM,

  - samodejno izdelavo periodičnih poročil o zaznanih omrežnih grožnjah.

- Licence in vzdrževanje:

- Zagotovljene morajo biti ustrezne licence za delovanje obeh požarnih zidov vsaj v redundantnem načinu aktivno/pasivno ter delovanje sistema IPS.

4.4.2 Požarni zid za intranet (primer: Cisco ASA 5525-X s Firepower moduli) (2 kosa)

- Splošne zahteve:

- Višina ohišja mora biti 1U, ohišje mora omogočati vgradnjo v standardno 19-palčno omaro.

- Imeti mora namenski operacijski sistem.

- V osnovi mora brez dodatnih licenc podpirati virtualizacijo varnostnih pravil oz. logično segmentacijo naprave z uporabo vsaj 2 virtualnih kontekstov. Z uporabo dodatnih licenc mora omogočati razširljivost na najmanj 20 kontekstov.

- Omogočati mora vzpostavitev visoko razpoložljivih požarnih zidov, kjer je aktiven en gradnik drugi pa je v stanju pripravljenosti.

- Možnost nadgradnje celotne programske opreme podvojenih požarnih zidov brez prekinitve omrežnega prometa.

- Omogočati  mora vklop funkcionalnosti sistema za detekcijo in preprečevanje napadov brez nadgradnje strojne opreme.

- Zmogljivost:

- Prepustnost požarnega zida vsaj 1 Gb/s prometa (2Gb/s za UDP promet).

- V primeru omogočitve polne funkcionalnosti za detekcijo in preprečevanje napadov mora biti prepustnost požarnega zida vsaj 600Mb/s.

- Podpirati mora vsaj 500.000 sočasnih sej in vsaj 20.000 novih sej na sekundo.

- Prepustnost vsaj 300 Mb/s prek tunelov IPsec VPN s 3DES oz. AES.

- Vmesniki:

- Vgrajenih mora biti vsaj 8 gigabitnih ethernet vmesnikov in 1 namenski vmesnik za nadzor in upravljanje.

- Imeti mora vsaj eno razširitveno mesto za dodatne omrežne vmesnike.

- Omogočati mora vgradnjo vsaj 5 dodatnih vmesnikov. Vmesniki morajo podpirati dva tipa priključkov – RJ45 za bakrene priključke in SFP module za zaključevanje optičnih povezav preko eno ali več-rodovnih optičnih vlaken.

- Vgrajena mora biti podpora za uporabo navideznih LAN-ov (VLAN) po protokolu IEEE 802.1q.

- Omogočati mora sočasno uporabo vsaj 200 VLAN-ov.

- Podprt mora biti:

  - transparentni način delovanja ("bridged mode"),

  - usmerjevalni način delovanja ("routed mode"),

  - mešani način delovanja (del virtualnih kontekstov požarnega zida deluje v transparentnem, del pa v usmerjevalnem načinu).

- Vmesniki morajo podpirati povezovanje do 16 fizičnih vmesnikov v en logični vmesnik – »link aggregation« po protokolu IEEE 802.1ad (LACP).

- Usmerjanje prometa:

- Podprto mora biti usmerjanje prometa IP:

  - z uporabo statičnih smeri,

  - z uporabo dinamičnega usmerjanja po protokolih RIP, OSPF, IS-IS in BGP,

  - z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - redistribucija smeri iz enega usmerjevalnega protokola v drugi,

  - filtriranje oglaševanja smeri z uporabo filtrov IP (ACL »distribute-list«).

- Varnostna politika:

- Omogočati mora tvorbo varnostne politike z uporabo objektov.

- Omogočati mora preverjanje skladnosti protokola HTTP s standardi RFC in filtriranje v njem gnezdenih protokolov (npr. instant messaging, različni načini tuneliranja prek HTTP).

- Podpirati mora aplikativno filtriranje vsaj sledečih protokolov: HTTP, FTP, SMTP in ESMTP, DNS in DNS prek TCP. Imeti mora možnost prepuščanja minimalnega nabora protokolnih ukazov z možnostjo filtriranja dostopa do posameznih objektov (pošiljateljev ali naslovnikov, datotek) znotraj posameznega protokola, ter možnostjo omejevanja količine določenega tipa protokolnega ukaza na časovno enoto.

- Podpirati mora striktno filtriranje prometa aplikacij VoIP (protokoli SCCP, H.225, MGCP, RTP, CTIQBE) na transportnem sloju OSI.

- Podpirati mora preprečevanje napadov DoS SYN flooding z mehanizmi, ki ne potrebujejo pomnjenja stanja (SYN cookies ali ekvivalentne metode).

- Podpirati mora mehanizme kakovosti storitev (QoS) in omogočati prioritizacijo občutljivega prometa (zagotavljanje nizke zakasnitve) in omejevanje pasovne širine aplikacijam na vhodu in izhodu omrežnih vmesnikov.

- VPN - LAN2LAN in oddaljeni dostopi:

- Požarni zid mora biti sposoben zaključevati najmanj:

  - 750  povezav LAN2LAN IPSec ,

  - oz. 750  povezav VPN po protokolu SSL z odjemalci oddaljenih uporabnikov (lahko z dodatno licenco).

- Podpirati mora zaključevanje povezav VPN s porazdeljevanjem bremena v gruči naprav (VPN Load Balancing and Clustering).

- Omogočati mora transport šifriranega prometa po protokolu DTLS.

- Omogočati mora overjanje in avtorizacijo uporabnikov z uporabo vsaj naslednjih protokolov oz. sredstev:

  - RADIUS,

  - TACACS+,

  - LDAP,

  - RSA SecurID,

  - z uporabo digitalnih potrdil X.509 v3.

- Podpirati mora spremembo avtorizacije z uporabo sporočil RADIUS CoA (RFC 5176).

- Omogočati mora uporabo IKEv2 in varnostnih protokolov skladno z RFC 6379 ("suite B").

- Visoka razpoložljivost

- Omogočati mora visoko razpoložljivost v načinih aktivno/aktivno in aktivno/v pripravljenosti s samodejno sinhronizacijo aktivnih sej, konfiguracij in nameščenih digitalnih potrdil.

- Upravljanje in odpravljanje težav:

- Ponujena rešitev mora omogočati upravljanje požarnega zida:

  - z uporabo ukazne vrstice prek konzolnega dostopa ali seje SSH,

  - z uporabo grafičnega vmesnika prek HTTPS,

  - in osrednje aplikacije za upravljanje požarnih zidov.

- Omogočati mora:

  - nadzor po protokolu SNMP v2c in v3,

  - zajem paketov, ki prečkajo požarni zid in izvoz zajetega prometa za kasnejšo analizo,

  - simulacijo prehoda prometa prek požarnega zida in analizo varnostnih nastavitev, ki se aplicirajo v primeru simuliranega prometa,

  - izvoz podatkov o prometnih sejah v formatu NetFlow ali ekvivalentnemu formatu,

  - avtomatizacijo z uporabo EEM (Embedded Event Manager),

  - uporabo protokola NTP za časovno sinhronizacijo,

  - uporabo vmesnika USB za nadgradnjo programske opreme,

  - centralno overjanje, avtorizacijo in beleženje izvedenih ukazov administratorjev na požarnem zidu (podpora protokolu TACACS+); določitev vlog dostopa in nabora dovoljenih ukazov na mrežni opremi.

- Podpora za IPv6:

- Požarni zid mora omogočati vsaj naslednje funkcije z uporabo IPv6:

  - naslavljanje omrežnih vmesnikov,

  - usmerjanje prometa,

  - usmerjanje z uporabo nastavljive politike (angl. "policy based routing"),

  - uporabo dinamičnega usmerjevalnega protokola OSPFv3,

  - izdelavo varnostne politike s filtriranjem naslovov IPv6,

  - prevajanje (NAT) med naslovi IPv6 ter NAT64,

  - dodeljevanje naslovov IPv6 in drugih omrežnih parametrov odjemalcem oddaljenih uporabnikov.

- Sistem za preprečevanje omrežnih vdorov in blokiranje datotek z zlonamerno kodo (malware):

- Ponujena rešitev mora vsebovati sistem za preprečevanje omrežnih vdorov (IPS). Ta mora podpirati:

  - upravljanje IPS in nadzor nad delovanjem IPS z uporabo centralnega strežnika;

  - samodejno prilagajanje nabora uporabljenih pravil IPS glede na značilnosti omrežnega prometa,

  - profiliranje zaznanih omrežnih naprav s pasivnim spremljanjem omrežnega prometa ali z uporabo aktivnega skeniranja,

  - integracijo s sistemi SIEM,

  - samodejno izdelavo periodičnih poročil o zaznanih omrežnih grožnjah.

- Ponujena rešitev mora vsebovati sistem za zaznavanje in blokiranje datotek, ki vsebujejo zlonamerno kodo. Ta sistem mora omogočati:

  - zaznavanje datotek z zlonamerno kodo najmanj po protokolih:

    - HTTP,

    - FTP,

    - SMB,

    - SMTP,

    - IMAP,

    - POP3,

  - zaznavanje zlonamerne kodo najmanj v naslednjih tipih/formatih datotek:

    - datoteke MS Office,

    - grafične datoteke,

    - datoteke PDF,

    - izvedljive datoteke,

  - pregledovanje datotek v oblaku proizvajalca in analizo obnašanja datotek v peskovniku (sandbox),

  - prikaz omrežne poti prenosa okuženih datotek,

  - samodejno izdelavo periodičnih poročil o zaznanih okuženih datotekah.

- Licence in vzdrževanje:

- Zagotovljene morajo biti ustrezne licence za delovanje obeh požarnih zidov vsaj v redundantnem načinu aktivno/pasivno ter delovanje sistema IPS z blokiranjem datotek z zlonamerno kodo.

4.4.3 Implementacija požarnih zidov

- Implementacija se prične takoj po dobavi. Terminski plan pripravi ponudnik in uskladi aktivnosti v sodelovanju z naročnikom.

- Montaža novih požarnih zidov v 19″ omaro.

- Prenos konfiguracije z obstoječih požarnih zidov na nova za Online in intranet.

- Prenos konfiguracije iz obstoječega požarnega zida za testno okolje Online na obstoječa požarna zidova za intranet ter vzpostavitev delovanja v redundantnem načinu.

- Vključitev novih funkcionalnosti FirePower na novih požarnih zidovih za Online ter vzpostavitev beleženja za morebitno vzpostavitev omejevanja dostopa iz slovenskega IP naslovnega prostora.

- Vključitev funkcionalnosti Identity Firewall na požarnih zidovih za intranet.

- Vključitev opreme v nadzorna orodja.

- Potrditev pravilnosti delovanja.

- Predaja izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

V primeru ponujene opreme drugega proizvajalca, mora ponudnik pri implementaciji upoštevati naslednje dodatne naloge:

- Pripraviti plan fizične implementacije novih požarnih zidov v omrežje. Ker požarni zidovi različnih proizvajalcev običajno različno številčijo omrežne vmesnike oz. jih imajo različno število, mora plan zajemati preslikave fizičnih in logičnih vmesnikov med starimi in novimi požarnimi zidovi.

- Izvesti izvoz konfiguracij obstoječih požarnih zidov.

- Narediti pretvorbo konfiguracij starih požarnih zidov v konfiguracije novih – bodisi samodejno z uporabo ustreznega orodja ali ročno. Pri tem se mora ohraniti vsa varnostna politika s pripadajočimi objekti, varnostnimi conami, omejitvami in omrežnimi translacijami.

- Ohraniti oz. prenesti konfiguracijo sistemov za preprečevanje vdorov (senzorjev IPS) s starih na nove naprave. V primeru, da prenosa konfiguracij ni možno narediti neposredno, mora naročnik izvesti ustrezno prilagoditev (angl. tuning) konfiguracij senzorjev IPS oz. ekvivalentne funkcionalnosti, pri čemer mora zagotoviti enak ali boljši varnostni nivo.

- Ohraniti oz. prenesti konfiguracijo blokiranja okuženih datotek (funkcionalnost anti-malware) z naprav za intranet na nove naprave.

- Obstoječo konfiguracijo sistemov za preprečevanje vdorov je treba prenesti na nove požarne zidove za intranet. V primeru, da prenosa konfiguracij ni možno narediti neposredno, mora naročnik izvesti ustrezno prilagoditev (angl. tuning) konfiguracij senzorjev IPS oz. ekvivalentne funkcionalnosti.

- Ponudnik mora implementirati funkcionalnost Identity Firewall na požarnih zidovih za intranet tako, da se varnostna politika požarnih zidov lahko sklicuje na objekte (uporabniška imena, skupine uporabnikov) iz imenika Microsoft Active Directory. Pri tem mora ponudnik zagotoviti delujoč vmesnik med AD in požarnimi zidovi.

- Ponudnik mora dobaviti vse potrebne licence, s katerimi bo zagotovil delovaje zgoraj naštetih funkcionalnosti.

- Ponudnik mora zagotoviti vsa potrebna orodja za administracijo in nadzor požarnih zidov ter z njimi povezanih funkcionalnosti:

  - preprečevanje vdorov,

  - blokiranje okuženih datotek,

  - Identity Firewall.

- Ponudnik mora tudi pripraviti enaka ali ekvivalentna poročila, kot jih uporablja naročnik na strežniku FMC. Poročila so namenjena rednemu vpogledu v delovanje senzorjev IPS in pregledu blokiranja okuženih datotek.

- Če naprave drugega proizvajalca uporabljajo take SNMP O.I.D. (t.j. drugačne kot obstoječa oprema Cisco), da je potrebno prilagoditi konfiguracijo nadzornega sistema HP OV NNM v okolju On-line, mora to ponudnik urediti skupaj z inženirji naročnika, tako da učinkovitost nadzora v okolju On-line ne bo okrnjena.

- Ponudnik mora implementirati pošiljanje dnevniških zapisov syslog na naročnikove strežnike, predvsem strežnike syslog, strežnik What's Up Gold in IBM QRadar.

- Ponudnik mora poskrbeti za usposabljanje inženirjev naročnika tako, da bodo ti usposobljeni za administracijo novih požarnih zidov in vseh z njimi povezanih funkcionalnosti.

4.5 implementacija mrežne opreme

- Rok zaključka implementacije opreme za jedrno omrežje obeh podatkovnih centrov je 16.9.2018.

- Rok za implementacijo skladovnega stikala za agregacijo nadstropnih stikal je 31.10.2018.

- Izdelava na ključ za opremo na lokacijah naročnika (Miklošičeva 24 in DRC, Ljubljana), ki vsebuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov.

- Zahtevana opravila:

  - Izdelava terminskega plana in mikroplana namestitve opreme.

  - Priklop in zagon centralnih stikal podatkovnega centra na obeh lokacijah.

  - Vzpostavitev L3 povezljivosti z obstoječim centralnim stikalom.

  - Vzpostavitev redundantne povezave med dvema stikaloma znotraj istega podatkovnega centra.

  - Vzpostavitev direktne povezave centralnih stikal podatkovnega centra (povezava med lokacijama).

  - Priprava konfiguracije za priklop strežnikov.

  - Priklop in konfiguracija razširitvenega stikala podatkovnega centra.

  - Priklop in konfiguracija stikala za agregacijo nadstropnih vozlišč vključno s konfiguracijo novega vmesnika na stikalih nadstropnih vozlišč.

  - Vzpostavitev povezave do nadstropnih vozlišč (19 vozlišč) in povezave do stikala podatkovnega centra na DRC.

  - Testiranje delovanja.

  - Vključitev opreme v nadzorna orodja.

  - Priprava dokumentacije izvedenih del.

- Predaja izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

- Tabela 1 predstavlja porazdelitev zahtevane opreme po lokacijah naročnika:

| Zap. št | Vrsta blaga | Miklošičeva 24 | DRC |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Centralno stikalo podatkovnega centra | 2 kosa | 2 kosa |
| 4.1.1 | Programska oprema centralnega strežniškega stikala | 2 kosa | 2 kosa |
| 4.1.2 | Povezovalni kabli | 2 kosa | 2 kosa |
| 4.1.3 | 10 Gbps optični moduli | 8 kosov | 8 kosov |
| 4.1.4 | 10 Gbps povezava za priklop na centralno stikalo | Po priporočilu dobavitelja | Po priporočilu dobavitelja |
| 4.2 | Razširitveno stikalo podatkovnega centra | 1 kos | 1 kos |
| 4.2.1 | Povezovalni kabli | 2 kosa | 2 kosa |
| 4.3 | Skladovno stikalo z optičnimi režami za agregacijo nadstropnih stikal | 1 kos (2. nadstropje) |  |
| 4.3.1 | Optični moduli za vzpostavitev optične povezave med stikali | 2x po 20 kosov SFP 4x GLC-TE |  |
| 4.4 | Požarni zidovi | 4 kosi |  |

Tabela 1 : Porazdelitev opreme po lokacijah

4.6 Razklenitev obstoječe mrežne opreme na sekundarni lokaciji

Rok zaključka razklenitve obstoječe mrežne opreme na 2 lokaciji je: 30.9.2018.

Komunikacijsko omrežje naročnika je sestavljeno iz dveh vzporednih vej komunikacijske opreme. Posamezna veja vsebuje:

- stikalo za vzpostavitev povezljivosti s ponudniki javnih telekomunikacijskih storitev (internet, MPLS, IPT),

- zunanji in interni požarni zid,

- usmerjevalnik za zaključevanje GRE tunelov,

- govorni prehod telefonije IP,

- dve povezovalni stikali za vzpostavitev povezljivosti med zgoraj naštetimi napravami

- stikalo in požarni zid namenjen OOB (out of band) dostopu do omrežja,

- terminalni strežnik za dostop do komunikacijskih naprav,

- požarni zid, dve stikali omrežja OZZ,

- usmerjevalnik za povezavo v zNET.

Vse povezave med naštetimi napravami bodo povezane znotraj istega podatkovnega centra, razen:

- povezava med stikalom za vzpostavitev povezljivosti s ponudniki javnih telekomunikacijskih storitev,

- povezava med povezovalnimi stikali.

Te naprave bodo med seboj povezane preko DWDM sistema med obema podatkovnima centroma. Topologija in konfiguracija obstoječih naprav, ki se prenašajo, se ne bo spreminjala med posegom. Vse morebitne potrebne spremembe bo naročnik opravil pred razklenitvijo sistema.

Postopek razklenitve opreme zajema:

- Izdelava terminskega plana in mikroplana premestitve opreme.

- Izdelava na ključ za opremo na lokacijah naročnika (DRC, Ljubljana), ki vsebuje demontažo obstoječe opreme iz Mi24, prevoz, montažo, nujno potrebne dodatne spremembe konfiguracije, testiranje ter izdelavo projektne dokumentacije in standardov.

- Predaja izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

4.7 Usposabljanje delavcev naročnika

- Informativna delavnica za 8 ljudi za vso dobavljeno opremo.

- Podrobna delavnica za 2 administratorja sistema za vso dobavljeno opremo.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 4:

- Rok dobave za vso opremo iz tega sklopa je 45 dni od sklenitve pogodbe.

- Implementacija v skladu z zgoraj navedenimi datumi.

- Garancijski rok: 5 let.

- Vzdrževanje v času garancije je opredeljeno na koncu tega dokumenta.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena. Dokazilo: potrdilo Cisco Systems Slovenija oziroma potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo Cisco Systems Slovenija oziroma potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponudnik mora izkazati nivo sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem, v katerem je jasno opredeljena pristojnost za prodajo ponujene tehnologije, podporo proizvajalca za prodajo, implementacijo in vzdrževanje. Dokazilo: certifikat, pogodba, izjava, … o nivoju sodelovanja s proizvajalcem opreme ali distributerjem.

- Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca opreme, s katero izjavlja, da je seznanjen, da ponudnik sodeluje v postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje mrežne opreme in tehnično pomoč, katere proizvajalec je, in da bo v primeru, če bo ponudnik izbran v predmetnem javnem naročilu, za novo dobavljeno opremo z njim sklenil pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj programske opreme in strojne – programske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe z naročnikom.

- Ponudnik mora biti s strani proizvajalca opreme specializiran za naslednja področja:

- usmerjanje in preklapljanje na naprednem nivoju in brezžična omrežja LAN na naprednem nivoju (Cisco Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization),

- varnost na naprednem nivoju, navidezna privatna omrežja, kriptiranje (Advanced Security Specialization),

- podatkovnih centrov (Advanced Data Center Architecture Specialization).

Dokazilo: s podpisom in žigom opremljena pisna izjava proizvajalca opreme ali fotokopija kakršnegakoli drugega uradnega dokazila oziroma certifikata, izdanega s strani proizvajalca opreme, da je ponudnik specializiran za navedena področja.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa vsaj en referenčni posel prodaje in implementacije opreme, ki je predmet tega sklopa. Za referenco šteje vsaka posamična pogodba, katere vrednost je vsaj 100.000 EUR brez DDV. Dokazila: Izpolnjen obrazec V-4a »Reference« in potrjene reference ali kopije pogodb, če naročnik to naknadno zahteva.

- Dodatne zahteve za novo opremo:

Naročnik pri opisu proizvodov navaja tudi proizvajalca in tip opreme, funkcionalnost pa le ožje. Ponudnik lahko ponudi tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enako funkcionalnost kot oprema proizvajalca Cisco in zahtevane pogoje implementacije. Če opreme ni mogoče upravljati z obstoječimi nadzornimi orodji (IBM QRadar, Cisco Prime Infrastructure, HP OV NNM, Cisco ISE, Cisco ASDM, Cisco FMC), mora ponudnik brezplačno ponuditi tudi ustrezno nadzorno programsko opremo, vključno z integracijo le-te v nadzorna orodja ter izobraževanjem zaposlenih strokovnjakov za uporabo nove strojne in programske opreme. Ponujena nadzorna oprema mora prevzeti tudi nadzor nad obstoječo Cisco opremo v polni funkcionalnosti.

- Kadri ponudnika za implementacijo in vzdrževanje morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet tega sklopa. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri. Kot ustrezna funkcionalna znanja štejejo certifikat oziroma šolanje proizvajalca opreme/tehnologije, ki je predmet tega sklopa. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 3 let pred objavo tega javnega naročila za tiste, za katere je s strani proizvajalca predpisano obnavljanje. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na več področjih ponudbe. Vsak ponujeni delavec mora imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz posameznega razpisanega področja.

Ponudnik mora razpolagati s strokovnjaki, ki pokrivajo naslednja področja:

- Najmanj 2 najvišje usposobljena strokovnjaka za LAN/WAN.

- Najmanj 1 usposobljen strokovnjak za podatkovne centre.

- Najmanj 1 najvišje usposobljen strokovnjak za varnost.

Dokazilo: izpolnjeni obrazci V-4b »Podatki o ponujenih delavcih« za vsakega od ponujenih strokovnjakov, ter predložitev potrdil o pridobljenih znanjih/certifikatov.

- Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz prejšnje točke. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi nominiranega kadra.

- Ponudnik mora zagotavljati strokovno usposobljen kader z aktivnim znanjem slovenskega jezika. Če ponudnik ponudi strokovnjaka, ki nima aktivnega znanja slovenskega jezika, bo moral ponudnik na svoje stroške zagotoviti tudi prisotnost prevajalca, s poznavanjem strokovne terminologije.

- Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

Specifikacije vzdrževanja mrežne opreme v času garancije (5 let):

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu (»Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,

- zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),

- takojšnja instalacija vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika,

- zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,

- periodične storitve.

I.) Vzdrževanje dobavljene opreme v času garancije

Vsa nova dobavljena oprema se vzdržuje v režimu B (točka »Režimi vzdrževanja opreme«) razen »Skladovno stikalo z optičnimi režami za agregacijo nadstropnih stikal«, ki se vzdržuje v režimu C.

## Vzdrževanje v času garancije mora vključevati:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme (Dokazilo: Izjava proizvajalca opreme, da ima ponudnik licenčno pravico do dobave novih verzij programske opreme naročniku za vso opremo, ki je predmet razpisa).

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu, prav tako evidenca koriščenja ur v okviru mesečnega pavšala.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

Režimi vzdrževanje opreme:

a) Režim vzdrževanja A (24/7):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »A« odpravil najkasneje v 4 urah (Ljubljana in okolica), oz. najkasneje v 8 urah od prijave okvare.

- Režim vzdrževanja B (24/7 – failover):

  - Definicija: Oprema, ki deluje v failover načinu (redundančna postavitev) se obravnava kot celota. Predstavljata ga dve identični napravi (Primary, Secondary). V sistemu je aktivna (active) ena naprava, druga pa je v stanju pripravljenosti (standby).

  - V primeru odpovedi celotnega sistema (Primary in Secondary), mora ponudnik zagotoviti delujoče stanje v skladu z režimom vzdrževanja A.

  - V primeru, da odpove samo ena od naprav v redundančni postavitvi ter delovanje omrežja ni moteno ali onemogočeno, je dopusten čas zamenjave okvarjene naprave z identično napravo 2 (dva) dni.

- Režim vzdrževanja C (24/7 – isti dan):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »C« odpravil v istem delovnem dnevu od prijave okvare.

- Režim vzdrževanja D (24/7 – naslednji delovni dan):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »D« odpravil najkasneje naslednji delovni dan od prijave okvare.

Vzdrževanje programske opreme:

Naročnik ima nameščeno množico mrežne nadzorne in varnostne programske opreme, ki jo je potrebno sproti posodabljati in nadgrajevati in je nujno potrebna za nemoteno delovanje omrežja. V vzdrževanje mora biti vključeno:

- osveževanje varnostnih podpisov,

- nove verzije in nadgradnje,

- varnostni in funkcionalni popravki,

- prilagajanje in odprava težav v delovanju,

- neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center) in vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

Vzdrževanje programske opreme je zahtevano za naslednjo programsko opremo:

- Požarni zidovi.

Tehnična pomoč:

- 1 ekspertna ura mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece.

- Ponudnik mesečno posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

II.) Periodične storitve v času garancije

1x letno pregled delovanja in optimizacija: nastavitve, promet, nadzor in upravljanje. Priporočila za nadgradnjo in razširitve. Ocena dela: 40 ekspertnih ur.

POSEBNI POGOJI:

Diagnostična oprema:

- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo lastno ali izposojeno diagnostično opremo:

- analizator protokolov (Ethernet 10/100/1000, FC) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do 7 OSI nivoja protokolov,

- generator prometa za preverjanje zmogljivosti prenosnih omrežij po specifikacijah,

- RFC 2544 (izguba, zakasnitve in trepetanje paketov pri hitrostih do 1Gb/s za naslove MAC, IP in IPv6 pri različno velikih paketih),

- RFC 2889 (testiranje omrežja ali naprave z več vmesniki istočasno; promet eden-na-več in več-na-en vmesnik),

- preverjanje zmogljivosti protokolov DNS, DHCP, LDAP, HTTP/S, SSL, FTP,

- reprodukcija posnetega prometa z analizatorjem omrežja obeh sogovornikov (stran strežnika in odjemalca),

- možnost testiranja omrežja z obremenitvijo prenosnih protokolov OSPF, BGP, MPLS.

- Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe nenajavljeno preveri, če ponudnik storitev dejansko razpolaga z navedeno lastno ali izposojeno diagnostično opremo. V primeru uporabe izposojene diagnostične opreme mora predložiti izjavo lastnika opreme, iz katere je nedvoumno razvidna možnost izposoje opreme.

Organizacija sistema za tehnično podporo:

- Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu ali po faksimilni napravi ali po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

- Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v režimu vzdrževanja »A« in »B« (mission critical naprave). Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor razpoložljivosti komunikacijskih naprav v omrežju

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav

- nadzor odzivnosti posameznih oddaljenih lokacij

- obveščanje naročnika v primeru izpadov ali preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja v roku 30 minut:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja naročnika in po elektronski pošti.

2) Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 7h do 20h.

- Izdelava kratkih mesečnih poročil:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

- Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo (virtualni strežnik v VMware okolju).

- Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.