SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-DRC-2-005/18-B

SKLOP 5: DWDM mrežna oprema

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 5:

Predmet naročila je nakup opreme s 5-letnim vzdrževanjem 24/7 za primarni in sekundarni podatkovni center:

- 4 kosi DWDM naprav za povezavo primarnega in sekundarnega podatkovnega centra,

- ustrezno število povezovalnih kablov in SFP vmesnikov.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

5.1 DWDM mrežna oprema za povezavo dveh podatkovnih centrov (primer: ADVA FSP3000R7) (4 kosi)

Tehnične zahteve in funkcionalnost DWDM sistema:

- Optični komunikacijski sistem mora biti osnovan na DWDM tehnologiji z uporabo valovnih dolžin v frekvenčnem pasu C.

- DWDM sistem mora podpirati uporabo valovnih dolžin v razmikih 50GHz in 100GHz v skladu s priporočilom ITU G.694.1.

- DWDM sistem mora omogočati namestitev v standardne komunikacijske omare širine 19 inch.

- DWDM sistem mora biti projektiran za prenos 40 valovnih dolžin na vsaki optični liniji (2 temna vlakna) in biti razširljiv na 80 valovnih dolžin.

- DWDM sistem mora podpirati mrežne topologije: Point-to-Point, Add/Drop, Star, Ring in Mesh.

- DWDM sistem mora biti modularnega tipa z možnostjo razširitev z dodajanjem več šasij v verigo. Takšna veriga mora biti upravljana s pomočjo enega upravljavskega modula, na katerem je vpisan en IP naslov za nadzor.

- DWDM sistem mora omogočati šifrirani prenos vseh storitvenih kanalov preko optične linije tipa temno vlakno DF (dark fiber).

- V namen povečanja razpoložljivosti omrežja mora biti DWDM sistem podvojen (redundanten) in mora delovati po dveh ločenih optičnih DF linijah (dark fiber, temno vlakno). Podvojenost sistema zagotavlja aktivno / aktivno funkcionalnost in nemoteno delovanje v primeru izpada ene optične DF linije. Polovica storitev, ki potekajo preko izpadle linije, se s tem prekine, pri tem druga polovica storitev deluje nemoteno.

- DWDM sistem mora imeti možnost redundance na nivoju kontrolnega modula na vsaki šasiji.

- DWDM sistem mora omogočati „In band management“ z uporabo ECC kanala (embedded communication channel).

- DWDM sistem mora podpirati programsko nastavljiv FEC (forward error correction) tako, da je doprinos FEC-a k skupni zakasnitvi minimalen.

- DWDM sistem mora omogočati dinamično “end-to-end” merjenje in kontrolo zakasnitve brez vpliva na uporabniški promet.

- Sistem DWDM mora biti zasnovan za optična vlakna po standardu G.652 SSMF (standard single mode fiber). Ponudnik mora priložiti dokumentacijo z optičnim izračunom (OSNR, disperzija, zakasnitev, nivoji moči signala) za vsako uporabljeno valovno dolžino. Ponudnik mora priložiti pripadajočo tehnično dokumentacijo.

- DWDM sistem mora biti projektiran tako, da njegove aktivne in pasivne komponente vnašajo minimalne zakasnitve, ker je to zelo pomembno za aplikacijske rešitve IBM GDPS® (geographically dispersed parallel sysplex). Komponente sistema, ki sodelujejo v procesu šifriranja in dešifriranja (muxponder/transponder module) ter ostale komponente, ki sodelujejo pri prenosu segnala med primarno in sekundarno lokacijo (optični filtri, optični ojačevalniki in kompenzatorji disperzije) morajo biti optimizirani na način, da v eni smeri pri prehodu skozi vse komponente DWDM sistema vnašajo manj kot 15 mikrosekund zakasnitve. Največja vrednost zakasnitve signala v eni smeri z upoštevanje trase temnega vlakna mora biti manjša od 120 mikrosekund.

- Napajanje šasije (shelf) sistema DWDM mora biti tipa AC 230V in omogočiti delo v zaščiteni konfiguraciji, tako da sestoji iz dveh ločenih in popolnoma neodvisnih napajalnih modulov.

- Napajanje vsake šasije DWDM sistema mora biti projektirano za polno obremenitev šasije in omogočiti visoko energetsko učinkovitost, oziroma čim manjšo porabo vseh komponent sistema. Ponudnik mora predstaviti skupen energetski izračun porabe celotnega DWDM sistema, kot tudi porabo vsake komponente posebej.

- DWDM sistem mora podpirati šifriranje vseh storitev na najnižjem OSI sloju (Layer 1) in pri tem ohraniti zakasnitev na vmesnikih muxponder / transponder. Šifriranje na kartici muxponder / transponder mora biti uporabljen na vsakem multipleksnem signalu (valovni dolžini) in nuditi podporo različnih vrst vhodnih signalov / protokolov z zajamčeno pasovno širino. Pri tem mora biti:

  - Vrsta šifriranja AES-256 brez možnosti izklopa šifriranja.

  - Izmenjava ključev Diffie-Helman DH-group#5/DH-group#14 po RFC3526 z dolžinami ključev 1536/2048.

  - Odpornost proti vrsti napada "Man-in-the-middle".

  - Kriptografski moduli v skladu z NIST FIPS 140-2 "Security Requirements for Cryptographic Modules" 2. stopnja.

  - Za upravljanje s šifriranjem mora sistem imeti ločen uporabniški račun.

  - Sistem DWDM mora imeti integrirano zmogljivost ustvarjanja kripto ključev neposredno na določenem muxponder / transponder vmesniku na napravi DWDM kot tudi podporo za zmožnost ustvarjanja šifrirnih ključev prek komponent zunanjega sistema upravljanja in nadzora.

  - Sistem DWDM mora imeti možnost, da opozori na poskus fizičnega vdora na katerokoli kartico muxponder / transponder, kot tudi izbris vseh definiranih ključev v primeru izpada električne energije ali nepooblaščene odstranitve kartice muxponder / transponder iz šasije DWDM.

  - Dodatna zakasnitev, ki jo povzroča šifriranje, mora biti manjša od 110ns in ne sme vplivati na delo sistema GDPS

- Uporabniški vmesniki (priklop na Brocade stikala), morajo biti zamenljivi in združljivi z MSA (multi-source agreement; SFP, SFP+). Omrežni vmesniki (proti trasi - temno vlakno) morajo imeti možnost programske nastavitve parametrov (tunable) in sicer izbiro valovne dolžine v C-valovnem spektru v razmiku 50 GHz po standardu ITU-T G.694.1/ITU-T G-694.

- Muxponder/transponder vmesniške kartice morajo podpirati najmanj naslednje protokole:

  - 1G Fiber Channel/1G FICON/1GbE

  - 4G Fiber Channel/4G FICON

  - 8G Fiber Channel/8G FICON

  - 5G PSIB(Parallel Sysplex Infiniband)

  - 10G Fiber Channel/10GbE/10G PSIB

  - 10Gb RoCE (Coupling Express)

  - 16G Fiber Channel

- Muxponder/transponder moduli morajo podpirati spremljanje napak in nadzor izvedb (performance monitoring), tako na uporabniški (client interface), kot tudi na omrežni strani (network interface) in omogočati nadzor izvedbe šifriranja.

- Muxponder/transponder moduli morajo podpirati konfiguriranje programskih zank na uporabniških in omrežnih vmesnikih v namen testiranja sistema in odprave napak.

- DWDM sistem mora podpirati “in-service” (brez prekinitev) nadzor optičnih vlaken z možnostjo zaznave in lokalizacije napake, večjega slabljenja ali prekinitve optičnih vlaken v realnem času v režimu 24/7/365.

- DWDM sistem mora vključevati modul za izvajanje meritev z OTDR (optical time domain reflectometer) tehnologijo na valovni dolžini 1650nm v realnem času brez vpliva na ostale DWDM signale. Pri teh meritvah ne sme priti do prekinitve optične trase ali kakršnega koli vpliva na uporabniški promet.

- Nadzor optičnih vlaken mora minimalno zadovoljiti naslednjim kriterijem na vsaki trasi:

  - Dolžina trase največ 20km, ki vključuje tudi vse povezovalne kable med optičnim razdelilnikom in DWDM sistemom.

  - Slabljenje 25 dB na valovni dolžini 1550nm.

  - Tip optičnega vlakna ITU G.652D.

- Nadzor optičnih vlaken mora zadovoljiti minimalne potrebe naročnika po nadzoru 4 vlaken in mora biti razširljiv do 16 vlaken.

- Nadzor optičnih vlaken mora omogočati povezovanje v DWDM nadzorni sistem s pomočjo protokola SNMP.

- Nadzor optičnih vlaken mora imeti možnost povezovanja s sistemom GIS (OSPinsight, ConnectMaster, Cocon, NetGEO).

5.2 Nadzorna programska oprema za nadzor DWDM sistema

- Sistem za nadzor in upravljanje mora omogočati centralizirano upravljanje in nadzor vseh elementov DWDM sistema vključno z nadzorom optičnih vlaken.

- Sistem za nadzor mora biti osnovan na relaciji strežnik-odjemalec (server-client) konfiguraciji in istočasno podpirati povezavo in delo večjih uporabnikov (client).

- Nadzor in administracija izvedbe sistema mora potekati v realnem času.

- Nadzor in prikaz alarmov morata potekati v realnem času.

- Sistem za nadzor mora imeti več ravni dovoljenj za različne uporabnike nadzornega sistema.

- Sistem za nadzor mora imeti možnost generiranja inventurnih poročil za komponente DWDM sistema, vključno s pasivnimi komponentami.

- Sistem za nadzor mora imeti grafični vmesnik s prikazom celotne mreže.

- Sistem za nadzor mora omogočati spremembe konfiguracije, preusmerjanje, administracijo in nadzor storitvenih kanalov.

- Sistem za nadzor mora imeti možnost za delo v visoko razpoložljivem režimu dela.

- Sistem za nadzor mora podpirati transport valovnih dolžin drugih proizvajalcev DWDM sistemov, tako imenovani “alien wavelength”.

- Sistem za nadzor mora  imeti možnost za delo s kontrolno ravnino GMPLS (generalized multiprotocol label switching).

- Sistem za nadzor mora imeti možnost za kreiranje storitvenih kanalov od konca do konca (end-to-end).

- Sistem za nadzor mora omogočati spremljanje storitvenih kanalov od konca do konca (end-to-end).

- Sistem za nadzor mora podpirati filtriranja alarmov po stopnji važnosti in možnost generiranja SLA (service level agreement) poročil.

- Ponudba mora vsebovati vse potrebne licence za nadzorni sistem vključno s povezovalnimi licencami, če takšne obstajajo.

- Strežniški del nadzornega sistema mora biti podprt najmanj za:

  - VMware ESX vSphere 6.5 U1,

  - Windows Server 2016.

- Klientski del nadzornega sistema mora biti podprt najmanj s strani naslednjih operacijskih sistemov:

  - Windows 7

  - Windows 10

  - Linux RHEL 6.4

  - Linux RHEL 7.3

- Sistem za nadzor mora podpirati RADIUS in TACACS+ overjanje (authentication).

- Sistem za nadzor mora podpirati SNMP protokol V1, V2c in V3 (šifrirano).

- Sistem za nadzor mora omogočati centralizirano arhiviranje datotek s konfiguracijami in nadgrajevanje programskih delov vseh elementov sistema. Za aktiviranje navedenih opcij mora obstajati možnost trenutnega in periodičnega aktiviranja (timer) le teh.

5.3 Optični moduli, napajalni in povezovalni kabli

Ponujen DWDM sistem mora vključevati naslednje optične module (v spodnji tabeli so upoštevane količine potrebnih vmesnikov za obe trasi skupaj):

| Tip optičnega modula | Minimalna količina | Opis |
| --- | --- | --- |
| SFP/ tip Električni | 32 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 1GbE in dvosmerno komunikacijsko opremo preko bakrenega kabla CAT6. |
| SFP+/ tip konektorja LC | 8 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 8G Fiber Channel in dvosmerne komunikacije preko 62.5 μm/50 μm več rodovnega optičnega vlakna na valovni dolžini 850nm. |
| SFP+/ tip konektorja LC | 16 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 10GbE in dvosmerne komunikacije preko 62.5 μm/50 μm več rodovnega optičnega vlakna na valovni dolžini 850nm. |
| SFP+/ tip konektorja LC | 16 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 10Gb RoCE in dvosmerne komunikacije preko enorodovnega optičnega vlakna na valovni dolžini 1310nm. |
| SFP+/ tip konektorja LC | 8 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 16G Fiber Channel in dvosmerne komunikacije preko 62.5 μm/50 μm več rodovnega optičnega vlakna na valovni dolžini 850nm. |
| SFP+/ tip konektorja LC | 16 | MSA kompatibilen uporabniški vmesnik za prenos 16G Fiber Channel in dvosmerne komunikacije preko enorodovnega optičnega vlakna na valovni dolžini 1310nm. |

Na vsaki lokaciji bosta nameščeni dve šasiji v redundantnem načinu delovanja. Vključeni morajo biti štirje optični povezovalni kabli (vsak kabel z dvema eno rodovnima vlaknoma) za povezavo med šasijami in povezovalni (patch) paneli. Na povezovalnih (patch) panelih je zaključena optična trasa med primarno in sekundarno lokacijo. Dolžina teh kablov v ponudbi mora biti 25 m, po ogledu in instalaciji naprav na lokacije se dolžina kabla ustrezno prilagodi. V ponudbi mora biti vključenih tudi 8 napajalnih kablov za priklop na električno omrežje (standarden tip C13/E13 za priklop na PDU v 19'' omare).

5.4 Implementacija opreme

Implementacija opreme na ključ obsega najmanj:

- Projektno vodenje (priprava terminskega plana, seznama aktivnosti…).

- Dobava in fizična montaža DWDM opreme (šasij, muxponder/transponder kartic, ojačevalnikov, optičnih filtrov, povezovalnih optičnih kablov) na primarni in sekundarni lokaciji v že pripravljene 19'' omare z zadostnim številom enofaznih električnih priključkov (vsaka naprava ima vsaj dva priključka 230V/800W).

- Nadgradnja programske mikrokode (firmware) na nadzornih vmesnikih in muxponder/ transponder karticah na programsko verzijo priporočeno s strani proizvajalca opreme.

- Konfiguracija komunikacijskih povezav Fiber Channel in Ethernet/Gigabit Ethernet in Coupling Express na dobavljeni opremi.

- Vzpostavitev šifriranja podatkov na povezavah Fiber Channel, Ethernet in Coupling Express:

  - Priklop na uporabniške (client) vmesnike IBM Z serije (Coupling Express), SAN stikal Brocade (Fiber Channel), LAN (Ethernet).

  - Končni preizkus delovanja Fiber Channel, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet in Coupling Express povezav na dobavljeni DWDM opremi med primarno in sekundarno lokacijo.

- Izdelava dokumentacije, ki obsega skico povezav, opis rešitve in datoteke s konfiguracijo vgrajenih DWDM sistemov. Izvedbena dokumentacija mora biti predana v fizični in elektronski obliki.

- Usposabljanje delavcev naročnika:

  - Informativna delavnica za 15 ljudi za vso dobavljeno opremo (predstavitev nameščene opreme in predajo dokumentacije, vključno s prikazom delovanja in upravljanja monitoring sistema).

  - Podrobna delavnica za 2 administratorja sistema za upravljanje z vso dobavljeno opremo.

- Najkasnejši rok zaključka implementacije DWDM opreme obeh podatkovnih centrov je 5.9.2018.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 5:

- Rok dobave za celotno opremo iz tega sklopa je 45 dni od sklenitve pogodbe.

- Implementacija v skladu z zgoraj navedenimi datumi.

- Garancijski rok: 5 let.

- Vzdrževanje v času garancije je opredeljeno na koncu tega dokumenta.

- Sestavni deli sistema DWDM sistema morajo biti IBM GDPS® certificirani. Ponudnik mora predložiti dokazilo o kvalifikaciji IBM GDPS®, ki ni starejše od enega leta, na dan oddaje ponudbe.

- Sistem DWDM mora biti certificiran za delo s komunikacijsko opremo proizvajalca Brocade in mora omogočiti uporabo funkcionalnosti Brocade ISL Trunking, Brocade Long Distance in Brocade Extended Fabric na povezavah tipa Brocade Fiber Channel in FICON. Ponudnik mora predložiti dokazilo o kvalifikaciji Brocade, ki ni starejše od enega leta, na dan oddaje ponudbe.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena. Dokazilo: potrdilo proizvajalca oziroma potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca, da je oprema nova.

- Ponujena oprema mora biti dobavljena z vsemi potrebnimi licencami. Dokazilo: potrdilo proizvajalca oziroma potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca.

- Ponudnik mora podati izjavo s strani proizvajalca opreme, s katero potrjuje, da je ponudnik ustrezno usposobljen za dobavo in implementacijo ponujene opreme.

- Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca opreme, da je ponudnik - po kriterijih proizvajalca opreme - kadrovsko in tehnično sposoben v zahtevanem režimu odpraviti okvaro na okvarjeni opremi ali pa vzpostaviti delujoč funkcionalen ekvivalent okvarjeni opremi na kateremkoli kosu vzdrževane opreme.

- Ponudnik mora predložiti izjavo s strani proizvajalca opreme o avtoriziranosti za prvi in drugi nivo vzdrževanja ponujene opreme.

- Ponudnik mora izkazati, da je imel urejena pogodbena razmerja za servis tehnologije, ki je predmet vzdrževanja, neprekinjeno dve leti pred letom objavo tega javnega naročila in ima urejeno pogodbeno razmerje za tekoče leto. Dokazilo: S podpisom in žigom opremljena pisna izjava proizvajalca opreme ali fotokopija kakršnegakoli drugega uradnega dokazila oziroma certifikata, izdanega s strani proizvajalca opreme, da je ponudnik avtoriziran oz. specializiran za navedena področja.

- Ponudnik mora k ponudbi predložiti s podpisom in žigom opremljeno pisno izjavo proizvajalca opreme, s katero izjavlja, da je seznanjen, da ponudnik sodeluje v postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje DWDM opreme in tehnično pomoč, katere proizvajalec je, in da bo v primeru, če bo ponudnik izbran v predmetnem javnem naročilu, z njim sklenil pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj programske opreme in strojne – programske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe z naročnikom.

- Naročnik pri opisu proizvodov navaja tudi proizvajalca in tip opreme, funkcionalnost pa le ožje. Ponudnik lahko ponudi tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enako funkcionalnost kot oprema proizvajalca ADVA in zahtevane pogoje implementacije ter integracijo v obstoječ nadzorni sistem naročnika (HP OMW).

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila izvedel prodajo, implementacijo in vzdrževanje opreme, ki je predmet tega razpisa. Za referenco šteje vsaka posamična pogodba, katere skupna vrednost znaša vsaj 100.000,00 EUR brez DDV. Minimalni pogoj je 1 referenca. Dokazila: Izpolnjen obrazec V-4a »Reference« in potrjene reference ali kopije pogodb, če naročnik to naknadno zahteva.

- Kadri ponudnika za implementacijo morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet tega sklopa. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri. Kot ustrezna funkcionalna znanja štejejo certifikat oziroma šolanje proizvajalca opreme/tehnologije, ki je predmet tega sklopa. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od 3 let pred objavo tega javnega naročila za tiste, za katere je s strani proizvajalca predpisano obnavljanje. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na več področjih ponudbe. Vsak ponujeni delavec mora imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz posameznega razpisanega področja. Pogoj: 2 strokovnjaka za DWDM. Dokazilo: izpolnjeni obrazci V-4b »Podatki o ponujenih delavcih« za vsakega od ponujenih strokovnjakov, ter predložitev certifikata »Certified Expert« ali drug certifikat primerljivega nivoja za ponujeno DWDM opremo.

- Ponudnik mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevano število kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje iz te točke. Ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.

- Ponudnik mora zagotavljati strokovno usposobljen kader z aktivnim znanjem slovenskega jezika. Če ponudnik ponudi strokovnjaka, ki nima aktivnega znanja slovenskega jezika, bo moral ponudnik na svoje stroške zagotoviti tudi prisotnost prevajalca, s poznavanjem strokovne terminologije.

- Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

Opis trenutnega stanja:

Primarna lokacija Ljubljana, Miklošičeva 24:

- Na voljo je dovolj prostora v rack omarah za takojšnjo namestitev opreme, ki je predmet tega razpisa.

- Na voljo je dovolj prostora tudi za namestitev opreme predvidene za sekundarno lokacijo, tako da je mogoče konfiguracijo in nekatere teste opraviti tudi vnaprej

Sekundarna lokacija bo postavljena popolnoma na novo v Ljubljani. S primarno bo povezana preko ponujenega DWDM sistema z največ 20 km dolgo podvojeno optično povezavo. Razlika v dolžini optičnih povezav bo znašala največ 50m. Operativna bo od 1.9.2018 Optični povezavi po obeh trasah bosta na obeh lokacijah pripravljeni predvidoma do 14.8.2018.

Specifikacije vzdrževanja DWDM opreme v času garancije (5 let):

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu (»Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,

- zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),

- zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,

- periodične storitve.

I.) Vzdrževanje dobavljene opreme v času garancije

Vsa nova dobavljena oprema se vzdržuje v režimu opisanem v točki »Režimi vzdrževanja opreme«.

## Vzdrževanje v času garancije mora vključevati:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme (Dokazilo: Izjava proizvajalca opreme, da ima ponudnik licenčno pravico do dobave novih verzij programske opreme naročniku za vso opremo, ki je predmet razpisa).

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Obravnava opravljenih vzdrževalnih posegov v okviru (predlaganih) rednih mesečnih sestankov.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

Režimi vzdrževanje opreme:

Režim vzdrževanja 24/7 – odprava napake v 24 urah:

  - Ponudnik bo okvaro na opremi odpravil najkasneje v 24 urah od prijave okvare.

Vzdrževanje programske opreme:

Naročnik bo uporabljal programsko opremo za nadzor DWDM opreme, ki jo je potrebno sproti posodabljati in nadgrajevati in je nujno potrebna za nemoteno spremljanje DWDM naprav. V vzdrževanje mora biti vključeno:

- nove verzije in nadgradnje,

- varnostni in funkcionalni popravki,

- prilagajanje in odprava težav v delovanju,

- neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center) in vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

Tehnična pomoč:

- 2 ekspertni uri mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece znotraj zahtevanega pogodbenega obdobja.

- Ponudnik na rednih mesečnih sestankih posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

II.) Periodične storitve v času garancije

1x letno pregled delovanja in optimizacija: nastavitve, promet, nadzor in upravljanje. Priporočila za nadgradnjo in razširitve. Ocena dela: 16 ekspertnih ur.

III.) Ostale zahteve za vzdrževanje v času garancije

Diagnostična oprema:

- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo lastno ali izposojeno diagnostično opremo za mikroskopski optični pregled dark fiber vlaken in povezovalnih optičnih kablov FIP (Fiber Inspection Probe).

- Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe nenajavljeno preveri, če ponudnik storitev dejansko razpolaga z navedeno lastno ali izposojeno diagnostično opremo. V primeru uporabe izposojene diagnostične opreme mora predložiti izjavo lastnika opreme, iz katere je nedvoumno razvidna možnost izposoje opreme.

Organizacija sistema za tehnično podporo:

- Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu ali po faksimilni napravi ali po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

- Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v ponujenem režimu vzdrževanja. Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor moči signala oz. spremljanje slabljenja signala komunikacijskih naprav v omrežju

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav (npr utilizacija pomnilnika, status aktivnih povezav)

- nadzor odzivnosti posameznih oddaljenih lokacij

- proaktivno obveščanje naročnika v primeru preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja naročnika in po elektronski pošti.

- Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 8-ih do 16-ih.

- Predstavitev in obravnava kratkih poročil v okviru rednih mesečnih sestankov, kar vključuje predvsem:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

- Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo.

- Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.