SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-DRC-2-005/18-B

SKLOP 6: HOST mrežna oprema

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 6:

Predmet naročila je nakup mrežne opreme za povezavo IBM HOST sistemov primarnega in sekundarnega podatkovnega centra:

- 8x Coupling Express LR karte s pripadajočimi dodatki za povezavo HOST System Z strežnikov na razdaljo do 20 km,

- 4x FICON SAN stikala za povezavo HOST System Z strežnikov s pripadajočimi diskovnimi sistemi, s 5-letnim vzdrževanjem 24/7,

- 4x Juniper LAN stikala za nadgradnjo Juniper LAN omrežja za povezavo HOST System Z strežnikov s podatkovnimi pospeševalniki IDAA in aplikacijskimi požarnimi pregradami Data Power, s 5-letnim vzdrževanjem 24/7,

- ustrezno število povezovalnih kablov in SFP vmesnikov.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

6.1 Coupling Express LR karte za sistem IBM Z13 (8 kosov – na vsak procesor 4)

6.1.1 Tehnične zahteve in funkcionalnost kart

Za povezavo HOST IBM System Z strežnikov med primarno in sekundarno lokacijo naročnik potrebuje visoko razpoložljive coupling povezave, ki omogočajo komunikacijo med sistemi na razdalji do 20 km z naslednjimi karakteristikami:

- Karte Coupling Express LR morajo biti kompatibilne s strežniki IBM z13 in IBM z14 oz. naslednikom IBM z14,

- omogočati morajo prenos do 40 Gbps na strežnik,

- ponudba mora vsebovati ustrezno število povezovalnih kablov in SFP vmesnikov za povezavo na DWDM stikala.

Specifikacija zahtevane opreme:

Za primarno lokacijo:

| Tip/model | Opis | Količina |
| --- | --- | --- |
| 2964-N30 | IBM z13 (upgrade) |  |
| 173 | PCIe Fanout | 2 |
| 401 | PCIe Interconnect | 2 |
| 433 | Coupling Express LR 2 ports | 4 |

Za sekundarno lokacijo:

| Tip/model | Opis | Količina |
| --- | --- | --- |
| 2964-N30 | IBM z13 (upgrade) |  |
| 173 | PCIe Fanout | 2 |
| 401 | PCIe Interconnect | 2 |
| 433 | Coupling Express LR 2 ports | 4 |

6.1.2 Implementacija opreme

Izbrani ponudnik mora:

- ponujeno opremo fizično instalirati,

- implementirati in konfigurirati sistemsko programsko opremo,

- postaviti in integrirati vse komponente v naročnikovo produkcijsko okolje,

- zaključiti produkcijsko vzpostavitev povezave vseh komponent strežnikov Z lokalno na primarni lokaciji najkasneje do 15.10.2018,

- zaključiti produkcijsko vzpostavitev povezave vseh komponent strežnikov Z med primarno in sekundarno lokacijo najkasneje do 30.11.2018.

6.2 FICON SAN stikala za povezavo HOST System Z strežnikov s pripadajočimi diskovnimi sistemi (4 kosi)

6.2.1 Tehnične zahteve in funkcionalnost FICON SAN okolja

V obstoječem okolju so HOST IBM System Z strežniki povezani do primarnih in sekundarnih diskovnih enot lokalno preko FICON kanalov. Ob razklenitvi opreme bo potrebno za povezavo HOST IBM System Z strežnikov do diskovnih enot, ki bodo postavljene na remote lokaciji,  vzpostaviti visoko razpoložljivo SAN FICON okolje. Preko teh stikal bo tekla tudi sinhrona replikacija med diskovnimi sistemi na primarni in sekundarni lokaciji. Zaradi visoke razpoložljivosti naročnik potrebuje na primarni in na sekundarni lokaciji po dve FICON SAN stikali. Lokaciji bosta med seboj povezani preko redundančnega DWDM sistema na predvideni do 20 kilometrski razdalji. Optični priključki na DWDM sistemu za priključitev SAN stikal so 16 Gbitni LW konektorji z LC priklopi. Na vsakem DWDM sistemu so predvidene 4 povezave (skupaj 8 med lokacijama) za FICON SAN stikala.

IBM System Z strežniki uporabljajo protokol FICON, zato morajo biti vsa SAN stikala uradno certificirana za FICON protokol.

Zahteve za posamezno stikalo:

- SAN stikalo mora podpirati hitrosti do 16 Gbit na posameznem portu,

- vsaj 24 polno licenciranih aktivnih portov,

- 24x 16 Gb ELW SFP,

- strojna oprema mora omogočati priklop 16 Gbit naprav z uporabo polne hitrosti na vseh portih,

- SAN stikalo mora podpirati in biti certificirano s strani principala za FICON protokol in priklop na IBM System Z strežnike,

- SAN stikalo mora imeti vklopljeno funkcionalnost FICON CUP,

- SAN stikalo mora podpirati povezljivost med lokacijam do 50 km brez dodatnih licenc pri polni hitrosti vsaj 16 Gbit preko 4-ih poti,

- SAN stikalo mora omogočati virtualizacijo brez dodatnih licenc,

- zahtevajo se vse licence za zahtevano količino priključkov,

- SAN stikalo mora podpirati/imeti licenco za Trunking funkcionalnost,

- SAN stikalo mora imeti priloženo programsko opremo za upravljanje, nadzor, obveščanje o napakah in za zbiranje ter analizo performančnih podatkov,

- 24x kablov LC-LC single mode 25 m.

6.2.2 Implementacija opreme

Izbrani ponudnik mora:

- ponujeno opremo fizično instalirati,

- implementirati in konfigurirati sistemsko programsko opremo,

- postaviti in integrirati vse ponujene sisteme v naročnikovo produkcijsko okolje.

Ponudnik mora zagotoviti implementacijo visoko razpoložljivega in odzivnega okolja z namenom zagotavljanja neprekinjenega delovanja. Obe ključni sistemski komponenti (strežniška in podatkovna) morata biti implementirani na način, da je zagotovljena čim večja učinkovitost, fleksibilnost in enostavnost vzdrževanja ter možnost centraliziranega upravljanja na primarni in sekundarni lokaciji.

Vzpostavitev FICON SAN omrežja:

- fizična postavitev 4x novo dobavljenih FICON SAN stikal na primarno in sekundarno lokacijo naročnika,

- priklop 4x FICON SAN stikal na naročnikovo električno in LAN omrežje,

- konfiguracija FICON SAN stikal na naročnikovo omrežje (Ip, NTP, obveščanje,...),

- kabliranje FC povezav med SAN napravami (2x IBM System Z, 4x IBM DS8000) in FICON SAN stikali,

- vzpostavitev 2x redundančnih fabricov in testiranje konfiguracije le-tega,

- konfiguracija Aliasov, ZON in SAN omrežja na FICON SAN stikalih,

- izvedba osnovnih redundančnih testov na FICON SAN stikalih,

- izdelava tehnične dokumentacije o postavitvi in konfiguraciji novega naročnikovega SAN okolja (izvedbena dokumentacija mora biti predana v fizični in elektronski obliki).

Migracija naprav na novo SAN omrežje:

- preklop obstoječih naročnikovih naprav na nova FICON SAN stikala in rekonfiguracija replikacije na IBM DS8000 napravah,

- aktivna pomoč pri preklopu IBM system Z strežnikov na FICON SAN stikala,

- aktivno spremljanje performans pri preklopu naročnikovih obstoječih naprav na FICON SAN stikala,

- najkasnejši rok fizične postavitve in izvedbe osnovnih testov FICON SAN stikal v obeh podatkovnih centrih je 5.9.2018,

- najkasnejši rok zaključka produkcijske vzpostavitve povezave vseh komponent System Z strežnikov na FICON SAN omrežje na primarni lokaciji je 15.10.2018,

- najkasnejši rok zaključka produkcijske vzpostavitve povezave vseh komponent System Z strežnikov FICON SAN omrežje na sekundarni lokaciji je 30.11.2018.

6.3 Nadgradnja obstoječih LAN stikal Juniper Networks EX4300 z dodatnimi napravami  (4 kosi)

6.3.1 Tehnične zahteve

Z razklenitvijo HOST opreme na dve lokaciji bo potrebno nadgraditi obstoječa LAN stikala Juniper Networks EX4300. Nova stikala bodo zagotovila visoko razpoložljivo LAN okolje za povezavo IBM System Z strežnikov, pospeševalnikov IDAA, aplikacijskih požarnih pregrad Data Power ter ZZZS LAN core stikal. Na sekundarni lokaciji bo vzpostavljena enaka konfiguracijo Juniper stikal, kot je obstoječa konfiguracija na primarni lokaciji. Nova Juniper stikala na sekundarni lokaciji bodo povezana preko DWDM sistema do obstoječih Juniper stikal na primarni lokaciji. Za povezave med Juniper stikali in DWDM sistemom bodo uporabljeni optični kabli. Stikala so povezana v virtualno šasijo preko posebnih kablov (virtual chassis cable).

4x LAN stikalo za sekundarno lokacijo z zahtevami za posamezno stikalo:

- Ethernet stikalo proizvajalca Juniper Networks,

- model stikal EX4300-24T (PN: EX4300-24T),

- dodaten uplink modul 1 kos 4x1G/10G SFP/SFP+ (PN: EX-UM-4X4SFP),

- 2 napajalna modula tipa AC 2130V 350W (PN: JPSU-350-AC-AFO-A),

- 2 kosa originalnih Juniper 10GE modulov SFP+ tipa multi-mode (PN: EX-SFP-10GE-SR),

- 1 kabel dolžine 1m za povezavo v virtualno šasijo (PN: QFX-QSFP-DAC-1M),

- 1 optični kabel LC-LC tipa multi-mode dolžine 25 m za povezavo do DWDM naprave.

Dodatno:

- 4 napajalni moduli tipa AC 230V(PN: JPSU-350-AC-AFO-A) za obstoječa stikala Juniper Networks EX4300 na primarni lokaciji,

- 2 kosa originalnih Juniper 10GE modulov SFP+ tipa multi mode (PN: EX-SFP-10GE-SR),

- 4 optični kabli tipa LC-LC multi-mode dolžine 25 m za povezavo obstoječih stikal Juniper Networks EX4300 na primarni lokaciji do DWDM naprav na primarni lokaciji,

- 4 optični kabli tipa LC-LC multi-mode dolžine 25 m za povezavo naprav IDAA na stikala Juniper,

- 28 optičnih kablov tipa LC-LC single-mode dolžine 25 m za povezave:

  - povezavo kartic Coupling express LR od z13 do DWDM sistemov,

  - Adapterjev OSA na Juniper/customer network na sekundarni lokaciji,

  - direktno povezavo diskovnega sistema DS8K z Z13 na sekundarni lokaciji,

- 19 bakrenih kablov tipa RJ45 kategorije 6 dolžine 25 m za povezave:

  - bakrenih OSA adapterjev na Juniper/customer network,

  - konzol HMC/SE na stikala Juniper,

  - diskovnih sistemov DS8K na nadzorno stikalo,

- 10 bakrenih kablov tipa RJ45 kategorije 6 dolžine 3 m za povezave naprav DataPower na stikala Juniper.

6.3.2 Implementacija opreme

Izbrani ponudnik mora zagotoviti:

- fizično instalacijo ponujene opreme na sekundarni lokaciji naročnika,

- vzpostavitev virtualne šasije in vklop v naročnikovo nadzorno omrežje,

- nadgradnjo stikal na programsko verzijo priporočeno s strani Juniper Networks,

- prenos in prilagoditev konfiguracije iz obstoječih stikal na primarni lokaciji na nova stikala na sekundarni lokaciji,

- dodatno konfiguriranje parametrov (Jumbo Frame MTU, Vlan trunk, LACP) na povezavi med primarno in sekundarno lokacijo preko DWDM sistema,

- preizkus delovanja redundantnih elementov v stikalih (routing engine, line card, power supply),

- integracijo stikal v naročnikov nadzorni sistem HP Operations manager,

- priklop IBM systems Z serije, IDAA, Data Power in ZZZS LAN stikal na nova stikala EX4300,

- spuščanje v obratovanje novih stikal EX4300,

- preverjanje delovanja novo povezanih naprav (Strežniki IBM System Z, IDAA, Data Power in ZZZS LAN stikal) preko novih stikal EX4300 med primarno in sekundarno lokacijo,

- tehnično dokumentacijo s shemo postavitve naprav v TK omare,

- tehnično dokumentacijo s shemo priklopa naprav: IBM Systems Z serije, IDAA, Data Power in ZZZS LAN stikal,

- izvedbeno dokumentacijo v fizični in elektronski obliki.

6.4 Garancijsko vzdrževanje opreme pod točko 6.2 in 6.3

6.4.1 Specifikacija predmeta vzdrževanja

V času 5-letne garancije naročnik kupuje storitve vzdrževanja ter tehnično pomoč pri uporabi naslednje opreme:

- 4x FICON SAN stikala za povezavo HOST System Z strežnikov s pripadajočimi diskovnimi sistemi,

- 4x Juniper LAN stikala za povezavo HOST System Z strežnikov s podatkovnimi pospeševalniki IDAA in aplikacijskimi požarnimi pregradami Data Power

- Dodatna programska oprema za upravljanje, nadzor, obveščanje o napakah in za zbiranje ter analizo performančnih podatkov na SAN FICON stikalih

6.4.2. Zahteve garancijskega vzdrževanja

Vsa nova dobavljena oprema se vzdržuje v režimu vzdrževanja 24/7 – odprava napake v 24 urah.

## VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME V ČASU GARANCIJE VKLJUČUJE:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na lokaciji naročnika z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Garancijsko vzdrževanje vključuje vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje naprav .

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (mikrokode):

  - Licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme.

  - Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - Enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Ponujeni FICON SAN sistemi morajo imeti možnost samodejnega javljanja napak v podporni center proizvajalca.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Obravnava opravljenih vzdrževalnih posegov v okviru (predlaganih) rednih mesečnih sestankov.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehničnih informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

VZDRŽEVANJE PROGRAMSKE OPREME V ČASU GARANCIJE VKLJUČUJE:

V vzdrževanje programske opreme za nadzor in upravljanje FICON SAN sistemov mora biti vključeno:

- nove verzije in nadgradnje,

- varnostni in funkcionalni popravki,

- prilagajanje in odprava težav v delovanju,

- neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center) in vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

TEHNIČNA POMOČ:

- 2 ekspertni uri mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece znotraj pogodbenega obdobja.

- Ponudnik na rednih mesečnih sestankih z naročnikom posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

PERIODIČNE STORITVE V ČASU GARANCIJE:

1x letno pregled delovanja in optimizacija: nastavitve, promet, nadzor in upravljanje. Priporočila za nadgradnjo in razširitve. Ocena dela: 16 ekspertnih ur v času trajanja pogodbe.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 6:

- Rok dobave za celotno opremo iz tega sklopa je 45 dni od sklenitve pogodbe.

- Implementacija v skladu z zgoraj navedenimi datumi.

- Garancijski rok: 5 let.

- Ponudnik mora priložiti tehnično dokumentacijo vse ponujene opreme, iz katere je nedvoumno razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev in skladnost ponujene opreme z opremo naročnika. Dokazilo: tehnična dokumentacija.

- Ponujena oprema mora biti nova in ne tovarniško obnovljena. Dokazilo: potrdilo proizvajalca oziroma potrdilo uradnega zastopnika proizvajalca, da je oprema nova.

- Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo s strani proizvajalca ponujene opreme, s katero potrjuje, da je ponudnik ustrezno usposobljen za dobavo, implementacijo in vzdrževanje ponujene opreme.

- Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo tega javnega naročila izvedel implementacijo opreme, ki je predmet tega razpisa (IBM z13 strežniška oprema, Juniper LAN in FICON SAN stikala). Za referenco šteje vsaka pogodba, katere skupna vrednost znaša vsaj 50.000 EUR brez DDV. Minimalni pogoj je 1 referenca. Dokazila: Izpolnjen obrazec V-4a »Seznam referenc ponudnika« in potrjene reference ali kopije pogodb, če naročnik to naknadno zahteva.

- Ponudnik mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu ali po faksimilni napravi ali po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

  - možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

  - možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

  - možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

- Kadri ponudnika za implementacijo morajo imeti ustrezno strokovno izobrazbo in funkcionalna znanja za opremo, ki je predmet tega sklopa. Kot ustrezna strokovna izobrazba šteje vsaj V. stopnja izobrazbe ustrezne tehnične smeri. Kot ustrezna funkcionalna znanja štejejo certifikat oziroma šolanje proizvajalca opreme/tehnologije, ki je predmet tega sklopa. Upoštevani bodo certifikati, šolanja in tečaji, ki ne bodo starejši od leta 2015. Upoštevani bodo le certifikati, ki izkazujejo praktično šolanje oziroma uspešno zaključeno izobraževanje. Zgolj potrdila o udeležbi ne dokazujejo pridobitve funkcionalnih znanj. Posamezni zaposleni se glede na znanja, ki jih ima, lahko upošteva na več vsebinskih področjih. Vsak ponujeni delavec mora imeti najmanj 2 leti delovnih izkušenj iz posameznega razpisanega področja.

Pogoj:

- vsaj 2 strokovnjaka za IBM System Z13 opremo.

- vsaj 2 strokovnjaka za Juniper opremo (JNCIP).

- vsaj 1 strokovnjak za SAN.

Dokazilo: izpolnjeni obrazci V-4b »Podatki o ponujenih delavcih« za vsakega od ponujenih strokovnjakov, ter predložitev certifikatov za vsako od zahtevanih področij.

- Ponudnik mora zagotavljati strokovno usposobljen kader z aktivnim znanjem slovenskega jezika. Če ponudnik ponudi strokovnjaka, ki nima aktivnega znanja slovenskega jezika, bo moral ponudnik na svoje stroške zagotoviti tudi prisotnost prevajalca, s poznavanjem strokovne terminologije.

- Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

Opis trenutnega stanja:

Primarna lokacija Ljubljana, Miklošičeva 24:

- Na voljo je dovolj prostora v rack omarah za takojšnjo namestitev opreme, ki je predmet tega razpisa.

- Na voljo je dovolj prostora tudi za namestitev opreme predvidene za sekundarno lokacijo, tako da je mogoče konfiguracijo in nekatere teste opraviti tudi vnaprej

Sekundarna lokacija bo postavljena popolnoma na novo v Ljubljani. S primarno bo povezana preko ponujenega DWDM sistema z največ 20 km dolgo podvojeno optično povezavo. Razlika v dolžini optičnih povezav bo znašala največ 50 m. Operativna bo od 1.9.2018 Optični povezavi po obeh trasah bosta na obeh lokacijah pripravljeni predvidoma do 14.8.2018.