SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-MRKO-14-008/18-S

SKLOP 1: Lokacije ZZZS

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 1:

Predmet naročila je izgradnja in 3-letni najem MPLS L3 povezav med lokacijami ZZZS preko dveh neodvisnih ponudnikov:

- priklop centralne lokacije (z vodi),

- priklop rezervnega komunikacijskega vozlišča na lokaciji DRC, Stegne 19, Ljubljana (skupni vodi),

- 9x primarne in sekundarne povezave do območnih enot (OE),

- 45x primarne in sekundarne povezave do izpostav,

- vod za testiranje.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

| Št. post. | Tipi vodov / MPLS L3 povezave med lokacijami ZZZS |
| --- | --- |
| 1.1 | MPLS PRIMARNE POVEZAVE do OE Optika pasovne širine 20/20 Mbit/s z možnostjo kasnejše nadgradnje na večje pasovne širine |
| 1.2 | MPLS SEKUNDARNE POVEZAVE do OE Optika pasovne širine 10/10 Mbit/s oziroma xDSL pasovne širine najmanj 10/10 Mbit/s |
| 1.3 | MPLS PRIMARNE POVEZAVE do IZPOSTAV SHDSL oz. optika pasovne širine najmanj 4/4 Mbit/s oziroma VDSL pasovne širine najmanj 5/5 Mbit/s |
| 1.4 | MPLS SEKUNDARNE POVEZAVE do IZPOSTAV VDSL pasovne širine najmanj 5/5 Mbit/s ali SHDSL oziroma optika pasovne širine najmanj 4/4 Mbit/s |
| 1.5a | MPLS priklop centralne lokacije Miklošičeva 24, Ljubljana Optika 300/300 Mbit/s z možnostjo nadgradnje na večje pasovne širine v korakih po 100 Mbit |
| 1.5b | MPLS priklop na rezervni lokaciji DRC, Stegne 19, Ljubljana Optika 300/300 Mbit/s z možnostjo nadgradnje na večje pasovne širine v korakih po 100 Mbit |
| 1.5c | Vod za testiranje Miklošičeva 24, Ljubljana xDSL pasovne širine najmanj 4/2 Mbit/s |

- Za vode do območnih enot (OE) in izpostav lahko ponudnik skladno z razpisno dokumentacijo ponudi eno ali več tehnologij, na primer: za sekundarno povezave do OE 5x optika 10/10, 4x SHDSL 10/10 in 1x VDSL 10/10. Merila dajejo prednost simetričnim tehnologijam z manjšimi zakasnitvami (delay). Za izračun skupne ocene je treba podati ceno za vsako ponujeno tehnologijo posebej. Seznam vseh lokacij in obrazec za izpolnitev je v Prilogi 1.

- Na lokacijah izpostav, kjer ni tehničnih možnosti, lahko ponudnik ponudi tudi manjše pasovne širine, vendar ne manj kot 4/2 Mbit/s. Takšnih vodov je lahko največ 10 %.

Dokazilo: Pojasnilo ponudnika v ponudbi.

- Ponudnik mora vsaj na 80 % lokacij znotraj posameznih točk tega sklopa upravljati lastno aktivno infrastrukturo, ki je ločena od drugih ponudnikov. V to ne šteje fizični dostopovni vod (telefonska parica do centrale – t.i. »last mile«) in pa kolokacija (skupen prostor), šteje pa npr. DSLAM.

Dokazilo: Pojasnilo ponudnika v ponudbi.

- Ponudnik vzpostavi MPLS na L3 nivoju za vse ponujene oddaljene lokacije (izpostave, območne enote), vključno z optično povezavo in MPLS-om do centralne lokacije (Miklošičeva 24, Ljubljana) in lokacije DRC.

- Do centralne in rezervne lokacije DRC mora ponudnik poleg prioritetnega MPLS prometa omogočiti tudi internetni promet. V ta namen lahko na ti dve lokaciji namesti ustrezne naprave, ki bodo ločevale MPLS od interneta. Za testni xDSL vod na centralni lokaciji naj bo omogočen samo internetni promet.

- Vsak ponudnik mora ponuditi za centralno lokacijo Miklošičeva 24, Ljubljana, optično povezavo pasovne širine 300/300 Mbit/s in za rezervno lokacijo DRC, Stegne 19, Ljubljana, optično povezavo 300/300 Mbit/s, z možnostjo nadgradnje na večje pasovne širine na obeh lokacijah v korakih po 100 Mbit/s.

- Vse ponujene povezave morajo biti zaključene v naročnikovi komunikacijski omarici ali drugi dogovorjeni lokaciji znotraj naročnikovih prostorov. Izjema je lokacija DRC, kjer je komunikacijska povezava zaključena v najeti komunikacijski omarici zraven naročnikove opreme. Za zaključek se šteje ethernet priključek na zadnji ponudnikovi napravi, ki je hkrati zadnji element, za katerega je odgovoren ponudnik.

- Ponudnik lahko odda ponudbo za katerokoli izmed točk 1.1 do 1.4, obvezno pa mora podati ponudbo za točko 1.5.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠIH PONUDNIKOV:

Naročnik bo izbral več različnih ponudnikov podatkovnih vodov (za vsako od točk od 1.1 do 1.4) na podlagi za naročnika cenovno najugodnejših kombinacij, upoštevaje cene skupnih vodov (1.5).

Pri točkah 1.2 in 1.3 se vrste tehnologije različno vrednotijo, in sicer:

Točka 1.2 (MPLS Sekundarne povezave do OE):

- VDSL 10/10 prinese 0%

- SHDSL 10/10 prinese 40%

- Optika ali FTTH 10/10 prinese 80%

Točka 1.3 (MPLS Primarne povezave do izpostav):

- VDSL 5/5 prinese 0%

- SHDSL 4/4 prinese 40%

- Optika ali FTTH 10/10 prinese 80%

Za ti dve točki se izračuna (o)cena po naslednji formuli:

najemnina posameznega voda

ocena =      ∑ ------------------------------------------

1 + %

Z vsakim ponudnikom, ki bo izbran za posamezno točko (1.1 do 1.4) se sklene pogodba za izgradnjo in najem samo enega podatkovnega voda za centralno in enega za DRC lokacijo ter enega voda za testiranje (točka 1.5), tudi če bo izbran kot najugodnejši ponudnik pri več točkah.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 1:

- Izgradnja priključkov

Rok za izgradnjo priključkov na centralni lokacij, območnih enotah in izpostavah je  pričetek zaračunavanja povezav, tj. 1.10.2018, rok za izgradnjo priključka na lokaciji DRC je 14.9.2018. Ponudnik izdela in z naročnikom uskladi natančen časovni plan izgradnje priključkov po posameznih lokacijah.

Pogodbena kazen za vsak dan prekoračitve dogovorjenega roka izgradnje po krivdi ponudnika, znaša za vsako lokacijo 5 % od mesečne najemnine voda. V primeru, da je zamuda večja od 20 dni, se pogodbena kazen obračuna v višini dvomesečne najemnine podatkovnega voda za vsako lokacijo z zamudo.

Če priključka ni možno vzpostaviti po krivdi katere koli stranke, je ta dolžan drugemu povrniti dejanske stroške prihoda ekip na lokacijo.

- Spremembe priključkov

Pod spremembe priključkov štejejo: izgradnja nove lokacije, premestitev priključka, večje nadgradnje hitrosti povezav, pa tudi večje spremembe na konfiguraciji opreme.

Zahteve naročnika:

- Izgradnja nove lokacije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Premestitev priključka v roku 14 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Konfiguracijske spremembe naprav v roku 48 ur od zahtevka

- Konfiguracijske spremembe naprav na povezavah centralne in rezervne lokacije proti internetu v roku 4 ur od zahtevka – velja predvsem za primere, ki ogrožajo varnost, zanesljivost in razpoložljivost

- Sprememba hitrosti v roku 3 delovnih dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Sprememba tehnologije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- SLA parametri

Za nadzor in spremljanje vseh parametrov SLA mora poskrbeti ponudnik najkasneje v treh (3) mesecih od podpisa pogodbe. Pogodbena kazen za zamudo pri vzpostavitvi celotnega sistema za nadzor in spremljanje je 1000 EUR za vsak začeti mesec zamude. Izbrani ponudnik mora naročniku preko ustrezno varovane spletne strani omogočiti istočasen (online) vpogled v trenutno stanje nekaterih parametrov robnih naprav naročnika in povezav, spremljanje statistike in zgodovine izpadov ter grafe beleženih SLA parametrov po sistemu 24/7/365:

- obremenjenost CPU

- stanje RAMa

- uptime naprav

- promet za dogovorjene vmesnike

- ostale parametre za zagotavljanje SLA, ki so navedeni v tabeli SLA parametrov

Sistem mora omogočiti alarmiranje ob dogodkih, kot so prekinitev in vzpostavitev povezav, trenutne čezmejne prekoračitve SLA parametrov, ipd. Alarmi naj bodo poslani v obliki elektronskega sporočila na dogovorjene naslove.

Sistem mora meritve opravljati iz ene točke v ponudnikovem omrežju.

Izbrani ponudnik mora v začetku vsakega meseca (do petega delovnega dne) izdelati poročilo za prejšnji mesec in ga dostaviti naročniku po elektronski pošti. V vsakem trenutku mora biti naročniku omogočena izdelava SLA poročila za vsa pretekla obdobja vključno z dnevom izdelave poročila. Naročnik lahko zahteva tudi izredno poročilo za poljubno obdobje v kolikor je potrebno razrešiti kakšno nepredvideno situacijo ali preveriti izpolnjevanje pogojev iz SLA.

- Poročanje o izpolnjevanju parametrov SLA

Poročilo o izpolnjevanju SLA je priloga k mesečnemu računu in je osnova za izračun morebitnih pogodbenih kazni. Naročnik ima pravico kadarkoli pregledati in preveriti pravilnost izračuna pogodbenih kazni. Podatki, ki so osnova za izračun, morajo biti naročniku vedno na voljo in dostopni vsaj v delovnem času.

Po vzpostavitvi nadzornega sistema lahko naročnik in izbrani ponudnik sporazumno korigirata SLA parametre v kolikor pomembneje odstopajo od zahtevanih. To velja tako za povečanje kot za zmanjšanje določenih vrednosti.

Izbrani ponudnik mora v okviru proaktivnega upravljanja s storitvami zagotavljati tehnična poročila iz svojega nadzornega sistema glede na postavljene kriterije v SLA. Poročila dostavlja mesečno, naročniku pa omogoči vpogled preko zunanjega portala. Vsebina poročila:

- razpoložljivost po posamezni lokaciji,

- prepustnost povezave v obe smeri (downstream in upstream) merjeno najmanj enkrat dnevno,

- povzetek pregleda drugih parametrov kakovosti po lokaciji in klasi storitve (RTT, PLOSS),

- povzetek vseh prijav in odprav napak v tekočem mesecu,

- povzetek vseh napovedanih izpadov in motenj v opravljanju storitev v tekočem mesecu.

Zahtevan je tudi kasnejši vpogled v opravljene storitve in vpogled v trenutne parametre kakovosti (real-time reporting) za vse ključne storitve.

Pregled opravljanja storitev je zaželeno obravnavati vsaj 4x letno na sestankih med naročnikom in izbranim ponudnikom. Na sestanku se pregleda poročilo, obravnavajo posamezne prekoračitve, izvede se analiza vzrokov in sprejmejo se sklepi za izboljšanje storitve. Zapisnik piše ponudnik.

- Prijava napak, odzivni časi in roki odprave napak

Ponudnik mora zagotavljati enotno točko prijave napak preko telefona, faksa in elektronske pošte v režimu 24 ur na dan 7 dni v tednu. Potrditev prejema prijave napak mora biti izvedena v roku 30 minut.

Ponudnik mora naročnika redno obveščati o vseh načrtovanih vzdrževalnih posegih najmanj 3 delovne dni pred dogodkom. Ponudnik se mora za vzdrževalna dela držati pogodbenih časovnih okvirov, razen če se izrecno dogovori z naročnikom in mu ta to pisno dovoli (fax, email). Praviloma naj bodo vzdrževalna dela izvajana v nočnem času med 22:00 in 6:00 ter med vikendom.

Tabela 1: Aktivnosti in časi do rešitve aktivnosti

| Aktivnost | Dan prijave napake | Ura prijave napake | Čas do odprave oddaljene lok. | Čas do odprave MI24 in DRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrditev prejema prijave napake | ponedeljek – nedelja | 00.00 - 24.00 | 30 minut po prejemu prijave | 30 minut po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 07.00 - 17.00 | 5 ur po prejemu prijave | 4 ure po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 17.01 - 24.00 | do 12:00 nasl. dne | do 10:00 nasl. dne |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 00.01 - 06.59 | do 12:00 | do 10:00 |
| Odprava lažjih napak | sobota – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24:00 | do 12:00 nasl. delovnega dne | do 10:00 nasl. delovnega dne |
| Odprava težjih napak | ponedeljek – četrtek | 00.00 - 24.00 | 36 ur po prejemu prijave | 24 ur po prejemu prijave |
| Odprava težjih napak | petek – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24.00 | 48 ur po prejemu prijave | 36 ur po prejemu prijave |

Za lažjo napako se šteje: nedelovanje oziroma okvara na komunikacijski opremi ponudnika, sistemske nastavitve naprav ponudnika, nepravilno delovanje naprav ponudnika, ipd.

Za težjo napako se šteje fizična prekinitev katerega koli podatkovnega voda.

Če je potreben fizičen poseg na lokaciji naročnika in dostop do prostorov naročnika oziroma do notranjih vodnikov ni mogoč, se čas odprave napake sporazumno podaljša.

- Kazni za prekoračitve odzivnih časov odprave napak:

Na posameznih podatkovnih vodih (izpostave, OE) :

- 1 mesečna najemnina za zamude do 12 ur,

- 2 mesečni najemnini za zamude do 24 ur,

- 3 mesečne najemnine za zamude nad 24 ur.

Podatkovni vodi do centralne in rezervne lokacije:

- 2 mesečni najemnini za zamude do 12 ur,

- 4 mesečne najemnine za zamude do 24 ur,

- 6 mesečnih najemnin za zamude nad 24 ur.

- Razpoložljivost

Razpoložljivost obravnavamo na mesečnem nivoju. Iz časa razpoložljivosti se izvzamejo vsa ustrezno napovedana vzdrževalna dela, izpadi zaradi višje sile, izjemoma in po dogovoru pa tudi izpadi pri delih, ki so nujna in jih ni mogoče opraviti v običajnih s pogodbo določenih časovnih terminih. Izračun izvedemo po sledeči formuli (vse mere so v sekundah):

Tp – ∑Ti + ∑Tr

Razpoložljivost (A) =                                       * 100 %

Tp

Tp	= čas ponujanja storitev (št. dni v obravnavanem mesecu * 24 * 60 * 60)

∑Ti = vsota časov vseh izpadov v enem mesecu

∑Tr = vsota časov izpadov, ki so bila izvzeta zaradi napovedanih vzdrževalnih del ali višje sile

Največje povprečne zakasnitve paketov

Največje povprečne zakasnitve paketov obravnavamo na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje zakasnitev za posamezno ponujeno tehnologijo ne sme presegati vrednosti določenih v tabeli SLA parametrov. Zakasnitve paketov merimo v milisekundah (ms). V izračun ne sodijo časi, ko meritve niso bile opravljene.

Odstopanje od povprečnih zakasnitev

Odstopanje od povprečnih zakasnitev obravnavamo na mesečnem nivoju. Odstopanje obravnavamo kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Največje povprečne izgube paketov

Največje povprečne izgube paketov obravnavamo na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje izgub ne sme presegati vrednosti, določenih v tabeli SLA parametrov. Izgube paketov merimo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. V izračun ne sodijo časi, ko meritev ni bilo moč opraviti.

Odstopanje od povprečnih izgub

Odstopanje od povprečnih izgub obravnavamo na mesečnem nivoju. Odstopanje obravnavamo kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Tabela 2: SLA parametri in kazni za prekoračitve

| SLA parametri / tehnologija | VDSL | SHDSL | Optika | Kazni za prekoračitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razpoložljivost | 99,50% | 99,80% | 99,90% | Glej tabelo 3 |
| Največje povprečne zakasnitve | 25 ms | 15 ms | 8 ms | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih zakasnitev | 10 ms | 7 ms | 5 ms | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje povprečne paketne izgube | 0,50% | 0,30% | 0,10% | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih paketnih izgub | 0,10% | 0,05% | 0,03% | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Minimalna prepustnost povezave* | 85% | 90% | 95% | 3% MN za vsakih 5% zmanjšanja prepustnosti |
| Največje dovoljeno število prekinitev na dan | 3 | 2 | 1 | 5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |

*Če povprečna prepustnost povezave pade pod polovico dovoljene vrednosti, se šteje, da je povezava nedelujoča in se kazen obračuna v celotni višini mesečne najemnine (MN).

- Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

V primeru, da znaša razpoložljivost storitve za posamezno dostopovno povezavo manj od zahtevane za posamezen tip povezave, je ponudnik naročniku dolžan priznati dobropis na pogodbeno obveznost za posamezno dostopovno povezavo v skladu z naslednjo tabelo:

Tabela 3: Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

| Razpoložljivost povezave |  |  | Pogodbena kazen |
| --- | --- | --- | --- |
| VDSL | SHDSL | Optika |  |
| 99,50 % | 99,80 % | 99,90 % | 0 % MN |
| 99,00 - 99,49 % | 99,40 – 99,79 % | 99,70 - 99,89 % | 10 % MN |
| 98,00 - 98,99 % | 98,40 – 99,39 % | 99,00 - 99,69 % | 20 % MN |
| 95,00 - 97,99 % | 96,00 – 98,39 % | 97,00 - 98,99 % | 30 % MN |
| 90,00 - 94,99 % | 92,00 – 95,99 % | 94,00 - 96,99 % | 50 % MN |
| pod 90 % | pod 92 % | pod 94 % | 100 % MN |