SPECIFIKACIJE PREDMETA

javnega naročila z oznako

IC-MRKO-14-008/18-S

SKLOP 4: Mi24 - DRC

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 4:

Predmet naročila je izgradnja in 3-letni najem 1Gbps MPLS L2 podatkovnega voda med naslednjima priključnima točkama:

- A: Ljubljana, Miklošičeva 24, mikrolokacija: mrežna omarica v II. nadstropju.

- B: Ljubljana, Stegne 19 (lokacija DRC), mikrolokacija: komunikacijska omara v prostoru najemodajalca.

Tehnične zahteve povezave:

Povezava bo v pripravljenosti, torej praktično neaktivna z izjemo mesečnih periodičnih preizkusov in nadzornega prometa ponudnika ter kontrolnega s strani naročnika (npr. STP protokol). Povezava se aktivira ročno in služi za prevezavo mrežnih omaric na Miklošičevi 24 direktno na lokacijo DRC (Stegne 19, Ljubljana).

Ponudnik mora zagotoviti transparentno L2 povezljivost med lokacijama A in B.

POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 4:

- Izgradnja priključkov

Rok za izgradnjo priključkov na centralni in DRC lokaciji je 30.11.2018. Ponudnik izdela in z naročnikom uskladi natančen časovni plan izgradnje priključkov po posameznih lokacijah.

Pogodbena kazen za vsak dan prekoračitve dogovorjenega roka izgradnje po krivdi ponudnika, znaša za vsako lokacijo 5 % od mesečne najemnine voda. V primeru, da je zamuda večja od 20 dni, se pogodbena kazen obračuna v višini dvomesečne najemnine podatkovnega voda za vsako lokacijo z zamudo.

Če priključka ni možno vzpostaviti po krivdi katere koli stranke, je ta dolžan drugemu povrniti dejanske stroške prihoda ekip na lokacijo.

- Spremembe priključkov

Pod spremembe priključkov štejejo: izgradnja nove lokacije, premestitev priključka, večje nadgradnje hitrosti povezav, pa tudi večje spremembe na konfiguraciji opreme.

Zahteve naročnika:

- Izgradnja nove lokacije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika).

- Možnost premestitve priključka v roku 14 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika)

- Konfiguracijske spremembe naprav v roku 48 ur od zahtevka.

- Konfiguracijske spremembe naprav na povezavah centralne in rezervne lokacije proti internetu v roku 4 ur od zahtevka – velja predvsem za primere, ki ogrožajo varnost, zanesljivost in razpoložljivost.

- Sprememba hitrosti v roku 3 delovnih dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika).

- Sprememba tehnologije v roku 30 dni od zahtevka (v okviru tehničnih možnosti ponudnika).

- SLA parametri*

Za nadzor in spremljanje vseh parametrov SLA mora poskrbeti ponudnik najkasneje v treh (3) mesecih od podpisa pogodbe. Pogodbena kazen za zamudo pri vzpostavitvi celotnega sistema za nadzor in spremljanje je 1.000 EUR za vsak začeti mesec zamude. Izbrani ponudnik mora naročniku preko ustrezno varovane spletne strani omogočiti istočasen (online) vpogled v trenutno stanje nekaterih parametrov robnih naprav naročnika in povezav, spremljanje statistike in zgodovine izpadov ter grafe beleženih SLA parametrov po sistemu 24/7/365:

- obremenjenost CPU

- stanje RAMa

- uptime naprav

- promet za dogovorjene vmesnike

- ostale parametre za zagotavljanje SLA, ki so navedeni v tabeli SLA parametrov

Sistem mora omogočiti alarmiranje ob dogodkih, kot so prekinitev in vzpostavitev povezav, trenutne čezmejne prekoračitve SLA parametrov, ipd. Alarmi naj bodo poslani v obliki elektronskega sporočila na dogovorjene naslove.

Sistem mora meritve opravljati iz ene točke v ponudnikovem omrežju.

Izbrani ponudnik mora v začetku vsakega meseca (do petega delovnega dne) izdelati poročilo za prejšnji mesec in ga dostaviti naročniku po elektronski pošti. V vsakem trenutku mora biti naročniku omogočena izdelava SLA poročila za vsa pretekla obdobja vključno z dnevom izdelave poročila. Naročnik lahko zahteva tudi izredno poročilo za poljubno obdobje v kolikor je potrebno razrešiti kakšno nepredvideno situacijo ali preveriti izpolnjevanje pogojev iz SLA.

*Način in izvajanje meritev naročnik in ponudnik sporazumno dogovorita v okviru tehničnih možnosti opreme na strani ponudnika in naročnika. Naročnik mora aktivno sodelovati pri zagotavljanju pogojev za spremljanje SLA parametrov.

- Poročanje o izpolnjevanju parametrov SLA

Poročilo o izpolnjevanju SLA je priloga k mesečnemu računu in je osnova za izračun morebitnih pogodbenih kazni. Naročnik ima pravico kadarkoli pregledati in preveriti pravilnost izračuna pogodbenih kazni. Podatki, ki so osnova za izračun, morajo biti naročniku vedno na voljo in dostopni vsaj v delovnem času.

Po vzpostavitvi nadzornega sistema lahko naročnik in izbrani ponudnik sporazumno korigirata SLA parametre v kolikor pomembneje odstopajo od zahtevanih. To velja tako za povečanje kot za zmanjšanje določenih vrednosti.

Izbrani ponudnik mora v okviru proaktivnega upravljanja s storitvami zagotavljati tehnična poročila iz svojega nadzornega sistema glede na postavljene kriterije v SLA. Poročila dostavlja mesečno, naročniku pa omogoči vpogled preko zunanjega portala. Vsebina poročila:

- razpoložljivost po posamezni lokaciji

- prepustnost povezave v obe smeri (downstream in upstream) merjeno najmanj enkrat dnevno

- povzetek pregleda drugih parametrov kakovosti po lokaciji in klasi storitve (RTT, PLOSS)

- povzetek vseh prijav in odprav napak v tekočem mesecu

- povzetek vseh napovedanih izpadov in motenj v opravljanju storitev v tekočem mesecu

Zahtevan je tudi kasnejši vpogled v opravljene storitve in vpogled v trenutne parametre kakovosti (real-time reporting) za vse ključne storitve.

Pregled opravljanja storitev je zaželeno obravnavati vsaj 4x letno na sestankih med naročnikom in izbranim ponudnikom. Na sestanku se pregleda poročilo, obravnavajo posamezne prekoračitve, izvede se analiza vzrokov in sprejmejo se sklepi za izboljšanje storitve. Zapisnik piše ponudnik.

- Prijava napak, odzivni časi in roki odprave napak

Ponudnik mora zagotavljati enotno točko prijave napak preko telefona, faksa in elektronske pošte v režimu 24 ur na dan 7 dni v tednu. Potrditev prejema prijave napak mora biti izvedena v roku 30 minut.

Ponudnik mora naročnika redno obveščati o vseh načrtovanih vzdrževalnih posegih najmanj 3 delovne dni pred dogodkom. Ponudnik se mora za vzdrževalna dela držati pogodbenih časovnih okvirov, razen če se izrecno dogovori z naročnikom in mu ta to pisno dovoli (fax, email). Praviloma naj bodo vzdrževalna dela izvajana v nočnem času med 22:00 in 6:00 ter med vikendom.

Tabela 1: Aktivnosti in časi do rešitve aktivnosti

| Aktivnost | Dan prijave napake | Ura prijave napake | Čas do odprave oddaljene lok. | Čas do odprave MI24 in DRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Potrditev prejema prijave napake | ponedeljek – nedelja | 00.00 - 24.00 | 30 minut po prejemu prijave | 30 minut po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 07.00 - 17.00 | 5 ur po prejemu prijave | 4 ure po prejemu prijave |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 17.01 - 24.00 | do 12:00 nasl. dne | do 10:00 nasl. dne |
| Odprava lažjih napak | ponedeljek – petek | 00.01 - 06.59 | do 12:00 | do 10:00 |
| Odprava lažjih napak | sobota – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24:00 | do 12:00 nasl. delovnega dne | do 10:00 nasl. delovnega dne |
| Odprava težjih napak | ponedeljek – četrtek | 00.00 - 24.00 | 36 ur po prejemu prijave | 24 ur po prejemu prijave |
| Odprava težjih napak | petek – nedelja in državni prazniki | 00.00 - 24.00 | 48 ur po prejemu prijave | 36 ur po prejemu prijave |

Za lažjo napako se šteje: nedelovanje oziroma okvara na komunikacijski opremi ponudnika, sistemske nastavitve naprav ponudnika, nepravilno delovanje naprav ponudnika, ipd.

Za težjo napako se šteje fizična prekinitev katerega koli podatkovnega voda.

Če je potreben fizičen poseg na lokaciji naročnika in dostop do prostorov naročnika oziroma do notranjih vodnikov ni mogoč, se čas odprave napake sporazumno podaljša.

- Kazni za prekoračitve odzivnih časov odprave napak:

- 2 mesečni najemnini za zamude do 12 ur,

- 4 mesečne najemnine za zamude do 24 ur,

- 6 mesečnih najemnin za zamude nad 24 ur.

- Razpoložljivost

Razpoložljivost obravnavamo na mesečnem nivoju. Iz časa razpoložljivosti se izvzamejo vsa ustrezno napovedana vzdrževalna dela, izpadi zaradi višje sile, izjemoma in po dogovoru pa tudi izpadi pri delih, ki so nujna in jih ni mogoče opraviti v običajnih s pogodbo določenih časovnih terminih. Izračun izvedemo po sledeči formuli (vse mere so v sekundah):

Tp – ∑Ti + ∑Tr

Razpoložljivost (A) =                                       * 100 %

Tp

Tp	= čas ponujanja storitev (št. dni v obravnavanem mesecu * 24 * 60 * 60)

∑Ti = vsota časov vseh izpadov v enem mesecu

∑Tr = vsota časov izpadov, ki so bila izvzeta zaradi napovedanih vzdrževalnih del ali višje sile

Največje povprečne zakasnitve paketov

Največje povprečne zakasnitve paketov obravnavamo na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje zakasnitev za posamezno ponujeno tehnologijo ne sme presegati vrednosti določenih v tabeli SLA parametrov. Zakasnitve paketov merimo v milisekundah (ms). V izračun ne sodijo časi, ko meritve niso bile opravljene.

Odstopanje od povprečnih zakasnitev

Odstopanje od povprečnih zakasnitev obravnavamo na mesečnem nivoju. Odstopanje obravnavamo kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Največje povprečne izgube paketov

Največje povprečne izgube paketov obravnavamo na mesečnem nivoju. Mesečno povprečje izgub ne sme presegati vrednosti, določenih v tabeli SLA parametrov. Izgube paketov merimo v odstotkih na dve decimalni mesti natančno. V izračun ne sodijo časi, ko meritev ni bilo moč opraviti.

Odstopanje od povprečnih izgub

Odstopanje od povprečnih izgub obravnavamo na mesečnem nivoju. Odstopanje obravnavamo kot standardni odklon od izmerjenega povprečja v tekočem mesecu.

Tabela 2: SLA parametri in kazni za prekoračitve

| SLA parametri / tehnologija | VDSL | SHDSL | Optika | Kazni za prekoračitve |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razpoložljivost | 99,50% | 99,80% | 99,90% | Glej tabelo 3 |
| Največje povprečne zakasnitve | 25 ms | 15 ms | 8 ms | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih zakasnitev | 10 ms | 7 ms | 5 ms | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje povprečne paketne izgube | 0,50% | 0,30% | 0,10% | 1% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Največje odstopanje od povprečnih paketnih izgub | 0,10% | 0,05% | 0,03% | 0,5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |
| Minimalna prepustnost povezave* | 85% | 90% | 95% | 3% MN za vsakih 5% zmanjšanja prepustnosti |
| Največje dovoljeno število prekinitev na dan | 3 | 2 | 1 | 5% MN za vsak mnogokratnik prekoračitve zaokroženo navzgor |

*Če povprečna prepustnost povezave pade pod polovico dovoljene vrednosti, se šteje, da je povezava nedelujoča in se kazen obračuna v celotni višini mesečne najemnine (MN).

- Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

V primeru, da znaša razpoložljivost storitve za posamezno dostopovno povezavo manj od zahtevane za posamezen tip povezave, je ponudnik naročniku dolžan priznati dobropis na pogodbeno obveznost za posamezno dostopovno povezavo v skladu z naslednjo tabelo:

Tabela 3: Kazni za prekoračitve razpoložljivosti

| Razpoložljivost povezave |  |  | Pogodbena kazen |
| --- | --- | --- | --- |
| VDSL | SHDSL | Optika |  |
| 99,50 % | 99,80 % | 99,90 % | 0 % MN |
| 99,00 - 99,49 % | 99,40 – 99,79 % | 99,70 - 99,89 % | 10 % MN |
| 98,00 - 98,99 % | 98,40 – 99,39 % | 99,00 - 99,69 % | 20 % MN |
| 95,00 - 97,99 % | 96,00 – 98,39 % | 97,00 - 98,99 % | 30 % MN |
| 90,00 - 94,99 % | 92,00 – 95,99 % | 94,00 - 96,99 % | 50 % MN |
| pod 90 % | pod 92 % | pod 94 % | 100 % MN |