OBR-I

Naš znak:  KPV-21-2018/III/NS-105814-DV

IZJAVA PONUDNIKA

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da snov katero ponujamo izpolnjuje vse zahteve glede kvalitete zunanjega vira ogljika.

Zahteve glede kvalitete zunanjega vira ogljika:

- Snov je definirana kot produkt z veljavnim varnostnim listom in analiznim listom.

- Snov je deklarirana za uporabo v procesu čiščenja odpadnih vod, za dodajanje v proces denitrifikacije, kot zunanji vir ogljika.

- Sestava snovi je mešanica alkoholov sladkorja in proteinov, ki so lahko dostopni kot hrana za denitrifikacijske mikroorganizme.

- Snov je popolnoma biorazgradljiva.

- Snov ni strupena, gorljiva ali nevarna (v skladu z Uredbo GHS).

- Snov je uporabna ne glede na letni čas.

- Snov ima takšne lastnosti, da je možno njeno pretakanja do -15°C.

- Snov ne zahteva posebnih sistemov skladiščenja in je primerna za skladiščenje  v 15 m3 velikem PE-HD rezervoarju.

- Snov zagotavlja, da se ji ne spremenijo lastnosti pri skladiščenju za obdobje najmanj 6 mesecev.

- Za snov ni potrebno zagotavljati ADR, RID ali IMDF prevoza.

- Pretakanje snovi se izvaja preko priključka EURO TIP Φ 80 mm, moški.

- Fizikalne in kemijske lastnosti, ki jih izpolnjuje snov:

  - Gostota največ do 1.300 kg/m3;

  - Viskoznost, ki dovoljuje črpanje do 0°C;

  - pH vrednost od 6,,5 do 9,0;

  - Vrednost KPK najmanj 1.000.000 mg O2/L;

  - Baker < 1,0 mg/L;

  - Cink < 2,5 mg/L;

  - Kadmij < 0,05 mg/L;

  - Nikelj < 2,5 mg/L;

  - Arzen < 0,1 mg/L;

  - Živo srebro < 0,02 mg/L;

  - Svinec < 1,0 mg/L;

  - Krom < 1,5 mg/L;

  - AOX < 0,5 mg/L;

  - EOX < 0,1 mg/L.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava zunanjega vira ogljika«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________