| PROJEKTNA NALOGA |  |  |
| --- | --- | --- |

investitor:

OBČINA KRŠKO

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo IZP, DGD in PZI dokumentacije za novogradnjo prizidka knjižnice in rekonstrukcijo dela obstoječe knjižnice v Krškem

Projektno nalogo pripravila: OBČINA KRŠKO, Oddelek za družbene dejavnosti

Valvasorjeva knjižnica Krško

Datum: julij 2018

Vsebina

1.	NAMEN IN CILJI PROJEKTNE NALOGE	4

2.	ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE	5

3.	URBANISTIČNA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA PRIZIDAVE KNJIŽNICE	7

3.1	SPLOŠNI POGOJI	7

3.2	PROSTORSKI NAČRT – ureditev knjižničnega gradiva in njegove rabe	13

3.2.1	Vhodni del	14

3.2.2	Knjižnična kavarna	15

3.2.3	Ustvarjalno podstrešje	16

3.2.4	Ustvarjalna / pisateljska rezidenca	16

3.2.5	Izposoja	16

3.2.6	Oddelek za odrasle	17

3.2.7	Časopisna čitalnica	19

3.2.8	Študijska čitalnica	19

3.2.9	Oddelek za otroke in mladino	19

3.2.10	Domoznanski oddelek s posebnimi zbirkami	22

3.2.11	Delovni prostori	23

4	URBANISTIČNI POGOJI UMESTITVE PRIZIDKA KNJIŽNICE ………………………….27

4.1	STROKOVNE OSNOVE ZA UMESTITEV OBJEKTA V PROSTOR	27

4.2	PROSTORSKA PREVERITEV	27

4.3	KOMUNIKACIJE V PROSTORU	27

4.4	LOKACIJA NOVE KNJIŽNICE	28

4.5	DOSTOPI DO NOVE KNJIŽNICE IN OPIS PROMETNE UREDITVE	29

4.6	DOPUSTNE TOLERANCE VIŠINE NOVEGA VHODA V KNJIŽNICO	30

4.7	ARHITEKTURNA ZASNOVA PRIZIDKA KNJIŽNICE	30

4.8	DOVOLJENA ODSTOPANJA V GABARITIH OBJEKTA:	31

4.9	KONSTRUKCIJA NOVOGRADNJE PRIZIDKA	32

4.10	ZAHTEVE PO ENERGIJSKI UČINKOVITOSTI OBJEKTA PRIZIDKA	32

4.11	OBLIKOVANJE STREHE	33

4.12	FASADE	33

4.13	STAVBNO POHIŠTVO	34

4.14	OKENSKA SENČILA	34

4.15	ZAŠČITA PRED HRUPOM	34

4.16	DOSTOPNOST GIBALNO OVIRANIM OSEBAM	35

5	ARHITEKTURNA ZASNOVA REKUNSTRIKCIJE DELA SAMOSTANA ZA POTREBE KNJIŽNICE	36

5.1	REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA	37

5.1.1	SANACIJA STREHE	37

5.1.2	VGRANJA DVIGALA	37

5.1.3	STOPNIŠČE	37

5.2	PREDVIDENA VZDRŽEVALNO-SANACIJSKA DELA NA SAMOSTANU	37

5.2.1.	Splošno	37

5.2.2.	Sanacija vlage v stenah	38

5.2.3.	Izvedba zunanjih drenaž ob objektu	38

5.2.4.	Sanacija notranjih in zunanjih ometov (fasade)	38

5.2.5.	Sanacija tlakov	39

5.2.6.	Sanacija strehe in kleparskih izdelkov	39

5.2.7.	Sanacija stavbnega pohištva	40

6	VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA KNJIŽNIČARSTVA	42

7	VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV	42

- NAMEN IN CILJI PROJEKTNE NALOGE

Valvasorjeva knjižnica Krško deluje v prostorih kapucinskega samostana, katerega večinski lastnik je Občina Krško. Oddelek knjižnice - izposojevališče deluje na lokaciji Videm, mladinski oddelek pa deluje na dislocirani lokaciji.

Knjižnica trenutno še izpolnjuje pogoje za izvajanje javne službe, ki jih določa Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe , vendar je nadaljnji razvoj, zaradi prostorske stiske ogrožen. Z ustanovitvijo visokošolskih programov je Krško postalo fakultetno mesto in s tem se potrebe po izvajanju te javne službe širijo.

Delovanje knjižnice je že pred leti preseglo prostorske zmogljivosti, v sedanjih pogojih kakovost delovanja zelo težko še sledi splošnim usmeritvam delovanja splošnih knjižnic. Potrebe sodobnega uporabnika knjižnice terjajo hiter in enostaven dostop do gradiva in informacij, česar pa Valvasorjeva knjižnica v obstoječih prostorih ne more zagotavljati, saj je veliko gradiva v zaprtih skladiščih, v prostem dostopu dostopno gradivo pa ne omogoča nemotene rabe.

Za projekt izgradnje  nove knjižnice je bilo prelomno leto 2015. Takrat so se ustavile aktivnosti okrog umeščanja nove knjižnice v območju nekdanjih delavnic tehnične šole v starem mestnem jedru. Istočasno se je začelo z aktivnostmi za umestitev nove knjižnice v območje kapucinskega samostana. Za ta namen je bil realiziran nakup dela kapucinskega samostana in izdelana splošno sprejemljiva idejno arhitektonska zasnova nove knjižnice, ki vsebuje preureditev obstoječe knjižnice, širitev v prostore kapucinskega samostana ter novogradnjo na severni strani samostanskega kompleksa. Občinski svet občine Krško je na 18. seji novembra  2016 sprejel sklep o potrditvi investicijske dokumentacije o umestitvi nove knjižnice v območje kapucinskega samostana z ocenjeno predračunsko vrednostjo  4.301.419 EUR z DDV.

Idejna zasnova nove knjižnice je bila predhodno usklajena z Zavodom za varstvo kulturne dediščine iz Ljubljane.

Namen te projektne naloge je natančen opis zahtev in pričakovanj investitorja in uporabnika vezanih na  izgradnjo nove knjižnice v Krškem.  Predmet projektiranja je prizidava knjižnice in rekonstrukcija samostana. Projektna dokumentacija se mora izdelati ločeno za prizidavo in ločeno za rekonstrukcijo.

- ZAHTEVE ZA PROJEKTIRANJE

Projekt za izgradnjo nove knjižnice v Krškem obsega gradnjo novega objekta – prizidave Knjižnice in rekonstrukcijo obstoječega dela kapucinskega samostana za potrebe Knjižnice v Krškem. V prostorih samostana sedaj že deluje Valvazorjeva knjižnica. Za nameravano gradnjo in rekonstrukcijo je potrebno pridobiti dve gradbeni dovoljenji – ločeno za novogradnjo in rekonstrukcijo. Prav tako je potrebno izdelati dve PZI proj. dokumentaciji – za vsak del objekta. V prvi fazi je predvidena izvedba novogradnje prizidka, zato je potrebno izdelati vso potrebno dokumentacijo (DGD; PZI ). Objekt novogradnje se mora projektirati tako, da bo možno pridobiti uporabno dovoljenje neodvisno od rekonstrukcije. Kar pomeni, da bo potrebno prizidek tudi energetsko oskrbeti , ker bo knjižnica v starih prostorih do selitve v novi del prizidka še delovala v starih prostorih samostana. Rekonstrukcija se lahko začne šele po selitvi knjižnice v prizidek.

Samostanski del, v katerem sedaj že deluje knjižnica, se bo rekonstruiral na podlagi Konservatorskega načrta. Ta načrt je osnova za izdelavo DGD in PZI projekta rekonstrukcije in ga projektantu posreduje naročnik.

Ker se bosta oba dela knjižnice izvajala v terminskem zamiku, je potrebno pripraviti projektno dokumentacijo v dveh ločenih a vsebinsko povezanih delih.

Predmet javnega razpisa je naročilo naslednje dokumentacije in sicer ločeno za prizidavo in ločeno za rekonstrukcijo:

- idejna zasnova za pridobitev mnenj in drugih pogojev na projekt (IZP), projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) in projekta za izvedbo (PZI) s priloženimi popisi del s podrobno navedbo materialov,

- izdelava makete IZP v merilu 1: 200

- izdelava projekta notranje pohištvene opreme, skladno s strokovnimi priporočili in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028).Vsa načrtovana oprema in igrala morajo biti certificirana v skladu z veljavno zakonodajo,

- izdelava projekta zunanje ureditve vključno z vsemi komunalnimi priključki in prometno rešitvijo (vodovod, prestavitev kanalizacije, optični priključek, toplovod itd…..)

- izbrani izvajalec del bo po pooblastilu naročnika tudi vložil vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja

- za prijavo na razpis EKO sklada za prizidavo pa mora  ponudnik izdelati tudi:

- DGD in PZI v merilu 1:50;

- izračun energijske učinkovitosti novogradnje po metodi »PHPP« (tiskani izpis in MS Excel datoteka), ki se, ne glede na dejansko lokacijo stavbe, poda za klimatske podatke mesta Ljubljana (T1996-2005/J1981-2000), ki so objavljeni na spletni strani www.ekosklad.si;

- izračun volumskih deležev toplotno izolacijskih materialov v odstotkih (%) po skupinah, določenih v tem javnem pozivu;

- izračun deleža obnovljivih virov energije v odstotkih (%) pri zagotavljanju potrebne energije za delovanje stavbe (ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, priprava tople vode in razsvetljava);

- dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;

- dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;

- dokazila o tehničnih karakteristikah naprav za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje.

Izvajalec mora pri pripravi ponudbe, pri projektiranju in pri izvedbi upoštevati vse zahteve in rešitve, ki so predvidene v tej projektni nalogi in zahteve navedene v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, tudi če v tej projektni nalogi niso izrecno opredeljene. Upoštevati mora tudi vse  zahteve navedenega razpisa Ekosklada za skoraj ničenergijske stavbe.

V primeru neskladja med pogodbo in to projektno nalogo je dolžan ponudnik investitorja na neskladje opozoriti v času izvajanja javnega naročila, v nasprotnem primeru je dolžan izvedbo prilagoditi naknadnim navodilom investitorja. Pred dokončno predajo naročene projektne dokumentacije, vključno s popisi del, mora izvajalec z uporabnikom in naročnikom uskladiti vse podrobnosti in sicer glede dokumentacije objekta in zunanje ureditve, projekta notranje pohištvene opreme in zunanje opreme. Izvajalec del mora DGD in PZI dokumentacijo uskladili najkasneje 14 dni pred rokom za oddajo dokumentacije na Upravno enoto Krško.

Pri pripravi popisov del, ki bodo priloga PZI dokumentacije, bo potrebno podrobno specificirati materiale, opremo itd., ter s pripisom kot npr. navesti točno določeno opremo oz. dobavitelja itd., ponuditi pa ponudnikom možnost, da v poseben stolpec navedejo svoj predlog, v kolikor se z opisi naročnika ne strinjajo, s tem, da si naročnik kadarkoli pridružuje pravico, da zahteva tudi fizično predložitev posameznega materiala ali opreme. V objekt se bodo lahko vgrajevali samo materiali in oprema, ki bodo predhodno potrjeni s strani investitorja.

Popisi del morajo biti pripravljeni ločeno za prizidek in ločeno za rekonstrukcijo samostana.

Sama zasnova objekta mora zagotavljati optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko vzdrževanje in mora biti usklajena z željami uporabnika in naročnika, ki so delno opredeljene v tej projektni nalogi.

- URBANISTIČNA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA OBJEKTA PRIZIDAVE KNJIŽNICE

- SPLOŠNI POGOJI

Po analizi prostorske situacije, strokovnem mnenju pristojne enote ZVKDS in programu potrebnih vsebin v novi knjižnici, je bila izdelana IDZ knjižnice, ki jo je izdelal ARHITEKTURNI ATELJE, Vera Klepej Turnšek s.p. . Izdelovalka IDZ je pridobila potrditev projektnih rešitev od pristojne enote ZVKDS.

Idejna zasnova za pridobitev mnenj in drugih pogojev na projekt (IZP) mora biti skladna s kulturno varstvenimi  smernicami ZVKDS in za nadaljevanje projekta v DGD je potrebno pridobiti soglasje ZVKDS.

IDZ, ki je del te naloge, je usklajena tudi s strokovno službo Valvasorjeve knjižnice.

V izdelavi so spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice) – faza izdelave: dopolnjen osnutek, ki je javno razgrnjen od 29. junija do 30. julija 2018 (http://www.krsko.si/objava/111559). Dopolnjen osnutek vsebuje odlok, tekstualni in grafični del ter priloge. Sprejem predmetnih  sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (predvidoma oktobra 2018) predstavlja pravno podlago za pridobivanje dovoljenj za gradnjo oz. razširitev obstoječe knjižnice.

Zakonodaja na področju knjižničarstva je dokaj obsežna in konkretna.

Knjižnična dejavnost je javna služba, ki zajema:

– zbiranje, obdelovanje, hranjenje in posredovanje knjižničnega gradiva,

– zagotavljanje dostopa do knjižničnega gradiva in elektronskih publikacij,

– izdelovanje knjižničnih katalogov, podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov,

– posredovanje bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev,

– sodelovanje v medknjižnični izposoji in posredovanju informacij,

– pridobivanje in izobraževanje uporabnikov,

– informacijsko opismenjevanje,

– varovanje knjižničnega gradiva, ki je kulturni spomenik,

– drugo bibliotekarsko, dokumentacijsko in informacijsko delo.

Težišče storitev splošne knjižnice je v izpolnjevanju ključnih nalog, ki so vezane na informacije, pismenost, izobraževanje, raziskovanje in kulturo:

- oblikovanje in utrjevanje bralnih navad pri otrocih od zgodnjega otroštva naprej,

- podpiranje individualnega lastnega in formalnega izobraževanja na vseh stopnjah,

- nudenje možnosti za ustvarjalni razvoj osebnosti,

- spodbujanje domišljije in ustvarjalnosti pri otrocih in mladini,

- gojenje zavesti o kulturni dediščini in o pomenu umetnosti, znanstvenih dosežkov in inovacij,

- zagotavljanje dostopa do kulturnega sporočila vseh oblik poustvarjalne umetnosti,

- krepitev znanja o lokalnem okolju,

- pospeševanje dialoga med kulturami in spodbujanje različnosti kultur,

- podpiranje ustno prenašajočih se tradicij, zagotavljanje dostopa do vseh vrst informacij, nastalih v lokalni skupnosti ali pomembnih zanjo,

- nudenje ustreznih informacijskih storitev lokalnim podjetjem, združenjem in interesnim skupinam,

- pomoč pri razvijanju informacijske pismenosti in uveljavljanju veščin informacijskega opismenjevanja,

- podpiranje, sodelovanje v programih in akcijah opismenjevanja vseh starostnih skupin.

Knjižnica mora zagotavljati storitve za vse prebivalce brez omejitev s knjižničnimi zbirkami in zunanjimi viri informacij, delavci in informacijsko tehnologijo na naslednjih področjih: kulturne storitve, vseživljenjsko učenje, formalno izobraževanje, splošne informacije, referenčne lokalne informacije, tekoče informacije, poslovne, potrošniške, vladne in lokalne upravne informacije, domoznanstvo, osnovna pismenost in informacijska pismenost.

Naloge za knjižnično mrežo:

- vzdrževanje katalogov in drugih knjižničnih informacijskih virov,

- ponujanje obsežnejšega izbora gradiva,

- koordinacija domoznanske dejavnosti,

- strokovno-svetovalna dejavnost,

- izdelava in širjenje tematskih informacij,

- medknjižnična izposoja,

- izbor in izposoja gradiva za posebne skupine prebivalcev,

- vzdrževanje računalniške in komunikacijske tehnologije,

- dopolnilno izobraževanje kadra.

Velikost knjižničnega prostora je sorazmerna s številom nalog, ki jih knjižnica opravlja in s številom oziroma potrebami potencialnih uporabnikov, ki jim je namenjena. Prostor, kjer deluje knjižnica, mora omogočati varno in pregledno ureditev in dostop do knjižničnega gradiva in tehnične opreme namenjene uporabnikom, dostop in uporaba knjižničnih storitev za vse uporabnike, ustrezne delovne pogoje za knjižničarje ter zadostna skladišča za gradivo. Pri gradnji novih knjižnic in adaptaciji obstoječih se prostor oblikuje skladno z veljavnim strokovnimi standardi, ki veljajo za splošne knjižnice.

Splošna knjižnica je samostojna pravna oseba (samostojna knjižnica), ki izvaja knjižnično dejavnost na območju ene ali več občin s skupaj najmanj 10.000 prebivalci.

Velikost knjižnice pogojujejo:

- število in struktura prebivalcev na določenem območju;

- število enot knjižničnega gradiva;

- vloga knjižnice na območju delovanja.

Primarnega pomena za knjižnično zgradbo je pravilno izbrana lokacija, ki omogoča enostaven dostop in je praviloma v središču gravitacijskega območja. Komunikacijska (računalniška in prometna) dostopnost. Smiselno je, da se pri načrtovanju v skladu s sedanjim delovanjem in vplivom knjižnice na širšem okolju (Krško knjižnico zaradi raznolike ponudbe strokovnega gradiva že sedaj obiskuje velik delež uporabnikov iz sosednjih občin) upošteva potreba po razvoju kakovostnih in posebnih storitev za celotno posavsko regijo.

POSAVJE – geografske in demografske lastnosti občin Krško, Kostanjevica, Brežice in Sevnica:

|  | Občina | Povr. v km² | Štev. naselij | Štev. preb. | Delež preb. v % | Otroci do 14 leta | Odrasli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. | KRŠKO KOSTA- NJEVICA | 286,5 58,3 | 158 28 | 25.802 2.441 | 36,93 3,49 | 4.113 397 | 21.689 2.044 |
| 3. | BREŽICE | 268,1 | 109 | 24.143 | 34,56 | 3.349 | 20.794 |
| 4. | SEVNICA | 272,2 | 118 | 17.484 | 25,02 | 2.404 | 15.080 |
|  | SKUPAJ |  |  | 69.870 | 100.0 | 10.263 | 59.607 |

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2017, Podatkovni portal SI-STAT, Stanje na dan 1. 7. 2017

Izgled zgradbe predstavlja simbolni pomen knjižnice v lokalni skupnosti.

Zgradba je zasnovana fleksibilno, tako da je možno prilagajanje potrebam uporabnikov glede razporeditve funkcionalnih področij, gradiva, pohištva in opreme.

Pri načrtovanju prostorskih rešitev je potrebno upoštevati:

- knjižnično zbirko in njeno rabo v prostem pristopu in v zaprtih skladiščih,

- knjižnične delavce,

- odprtost knjižnice in gostoto obiska,

- vlogo knjižnice v mreži izposojevališč in v Posavski regiji (posebne zbirke in storitve, delavnice, predavanja, koordinacija projektov, prireditve, razstave, delovni sestanki),

- komunikacijsko omrežje.

Knjižnična zgradba naj bi zadostila naslednjim kriterijem:

  - dostopnost – zagotovljena mora biti nemotena dostopnost do objekta za vse od zunaj in do gradiva in storitev znotraj, z razumljivim načrtom prostorske razporeditve,

  - prilagodljivost -  s strukturo in prilagodljivimi storitvami,

  - dobra prostorska umeščenost – med posameznimi segmenti oz. oddelki ni prevelikih razdalj tako za zaposlene kot tudi uporabnike,

  - možnost prostorske širitve,

  - razgibanost ureditve / raznolikost,

  - dobra notranja organiziranost – neoviran pretok gradiva med zaposlenimi in zaposlenimi ter uporabniki,

  - udobnost – prostorska umestitev posameznih bivanjskih okolij, večja izkoriščenost knjižničnih zmogljivosti,

  - varnost – omogočen nadzor nad dogajanjem v posameznih prostorih,

  - gospodarnost – kadrovsko in finančno ugodna za vzdrževanje,

  - bivanjska stalnost – sredstva za zaščito knjižničnega gradiva, ki vzdržujejo stalno temperaturo, vlažnost, svetlobo in stopnjo hrupa.

Knjižnični prostor osrednje knjižnice mora imeti pregledno in funkcionalno ureditev gradiva in delovnih mest tako za uporabnike kot tudi zaposlene.

Če je knjižnica sestavni del drugega objekta, morajo biti njeni prostori ločeni od drugih prostorov v zgradbi in imeti ločen vhod.

Knjižnična zgradba mora imeti skupen vhod za vse obiskovalce. Prostori v zgradbi morajo biti funkcionalno povezani, s kratkimi, preglednimi komunikacijami in s čim manj pregradami, udobni in varni za zaposlene in obiskovalce ter dostopni invalidom.

Območje za izposojo knjižničnega gradiva na dom naj bo po možnosti v pritličju in naj ima:

-  prostor za postavitev in pregledovanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu za odrasle;

- prostor za postavitev in pregledovanje knjižničnega gradiva v prostem pristopu za mladino;

- prostor za tehnično-manipulativna opravila pri izposoji.

Prostor mora omogočiti postavitev in uporabo knjižnične zbirke osrednje knjižnice (priporočila so, da se knjižnica načrtuje vsaj za dvajset let), in sicer 132.000 enot gradiva (konec leta 2017) s predvidenim letnim prirastom cca. 5000 enot gradiva na leto (dosedanja povprečja).  Pri načrtovanju za dvajset let naprej, ob rednem odpisu, predvidevamo postopno rast števila enot na prebivalca ob sprotnem izločanju gradiva, knjižnica pa naj ne bi presegal 150.000 enot gradiva.

V knjižnični zgradbi je potrebno zagotoviti funkcionalen, vodoraven in navpičen mehanski prevoz knjižničnega gradiva. Knjižnično gradivo in opremo je potrebno zavarovati pred različnimi neugodnimi vplivi, npr. vlago, izsušitvijo, prahom, krajo, požarom, vodo ipd., v prostoru pa zagotoviti ustrezno ogrevanje, prezračevanje in osvetlitev.

Knjižnica ima za uporabnike ustrezne prostore za točno določen namen. Pri njihovi razporeditvi upošteva vidike vidnosti, hrupa in povezanosti.

Knjižnični prostori so namenjeni predšolskim otrokom, osnovnošolskim otrokom, mladostnikom in odraslim. Za vsako od teh uporabniških skupin ima knjižnica lahko ločen oddelek.

Knjižnica ima prostore za delo z uporabniki, postavitev knjižničnega gradiva, uporabo knjižničnega gradiva in opreme. Vključujejo ustrezna stojala za gradivo, pohištvo in opremo za uporabo gradiva ter delovna mesta za knjižnično osebje, ki dela z uporabniki (izvajanje izposoje, svetovanja, informiranja itn.). Glede na potrebe in možnosti vključujejo prostori, namenjeni uporabnikom, tudi: časopisne čitalnice, študijske čitalnice in študijske celice, ustrezno tehnično opremljen prostor za usposabljanja, ustrezno tehnično opremljene prostore za dogodke, ustrezno opremljen prostor za razstave, vhodni prostor, prostor za druženje, garderobo za uporabnike.

Knjižnica ima ustrezne prostore za upravne naloge, za strokovno delo, ki ni neposredno povezano z delom z uporabniki (vključno s sejnimi sobami, prostori za skupinsko delo), prostor za izobraževanja in usposabljanja, čajno kuhinjo (prostor za odmor), toaletne prostore, garderobo, ipd.

Knjižnica ima lahko ločene priročne prostore za knjižnično gradivo, do katerih lahko dostopajo samo knjižnični delavci, vključno s prostorom z ustreznimi pogoji za hranjenje in varovanje posebnega gradiva (npr. domoznanska zbirka), prostor za urejanje gradiva (npr. z uporabo knjigomata vrnjeno gradivo, priprava kolekcij gradiva za izposojo v premični zbirki), vložišče, prostore za tehnična opravila, čistila ter ravnanje z odpadki, prostore za upravljanje s tehničnimi sistemi v zgradbi, prostore za knjigoveška opravila, prostore za opremo gradiva, prostore za reprografijo in digitalizacijo, prostor za informacijsko tehnologijo (strežniška soba).

Knjižnica mora imeti zagotovljene ustrezne klimatske pogoje (temperatura, vlaga). Prostori knjižnice morajo biti  ustrezno osvetljeni. Predvideno mora biti protivlomno varovanje skupaj z video nadzorom.

Novogradnja – prizidek h knjižnici naj bo sodobno oblikovan interier z občutkom za prostor knjižnice, ki ima vse lastnosti prostora za druženje. Prostori novogradnje naj bodo barvno živahni in oblikovani ambientalno – vsak oddelek- oz. območje za določeno vrsto gradiva, naj ima svojo barvno tonaliteto, primerno vsebini postavitve gradiv – otroški oddelek ima drugačen izbor barv kot oddelek za odrasle ali študijska čitalnica. Izbor barv se nanaša na finalni pod, ki naj bo oblikovan po posebnem načrtu z različnimi barvami. Vsi ambienti, pa se morajo vklapljati v skladno celoto.

Enake so zahteve za osvetlitev posameznih ambientov. Vsako območje ima svojo specifiko uporabe in glede na to je potrebno oblikovati kotičke za posedanje, za branje, brskanje po internetu ali poslušanje glasbe.

Okolica knjižnice in knjižnični prostori (npr. vhod, prostori za uporabnike, toaletni prostori, stopnišča, dvigala) so dostopni osebam z različnimi oblikami oviranosti. Vhod v knjižnico je praviloma v pritličju. Osebi na invalidskem vozičku je omogočen dostop do vseh prostorov knjižnice. Oseba z okvaro vida ima možnost, da se neovirano giblje po knjižnici s palico za slepe ali s psom vodnikom. (na primer: komunikacijske oznake in vsi napisi v celotni knjižnici tudi v Braillovi pisavi, kontrasti barv na tleh, stenah, itd.). Oseba z zmanjšanimi kognitivnimi sposobnostmi ima možnost, da zlahka najde knjige in drugo knjižnično gradivo. Osebi z disleksijo ali drugačno obliko težav pri branju je omogočeno, da samostojno uporablja knjižnico. Prostori kot so kavarna, vhodni del, računalniška učilnica, večnamenska dvorana so opremljeni z indukcijsko zanko. Dostop do knjižnice in njena uporaba sta omogočena tudi osebam z drugimi oblikami oviranosti.

Knjižnično opremo sestavljajo: enostranska in obojestranska knjižna stojala za postavitev in uporabo knjig, sredinski elementi s policami za gradivo, elemente za postavitev periodičnega tiska, oprema za neknjižno gradivo, delovne mize, omare, stoli, vozički za knjige, elementi za odlaganje knjižničnega gradiva, korita za slikanice in druga oprema (knjižni oporniki, oprema za označevanje, table, oglasni in razstavni panoji, vitrine, varovalni sistemi, sistemi za štetje obiska, naprave za avtomatsko izposojanje in vračanje knjižničnega gradiva, naprave za razvrščanje knjižničnega gradiva, naprave za ovijanje knjig idr.) ter oprema za uporabo gradiva in prostore knjižnice za vizualno, slušno in fizično ovirane posameznike ipd.

Tehnično opremo sestavlja: reprodukcijska oprema (fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijska naprava itd.), računalniška in komunikacijska oprema (telefonska in internetna povezava, server, računalniške delovne postaje, uporaba brezžičnega omrežja idr.), oprema za uporabo mikrooblik (čitalci); avdiovizualna oprema (televizijski sprejemnik, DVD predvajalnik, kamera, projektor, gramofon, radio, cd predvajalnik in drugo podobno opremo.), tehnična oprema za vizualno, slušno in fizično ovirane uporabnike ipd.

Knjižnica je ustrezno opremljena za delo knjižničnega osebja (delovne mize, stoli, omare, računalniške delovne postaje itn.).

Upravljanje in varovanje knjižničnega gradiva bo potekalo na osnovi radioferkvenčne identifikacije. Ponudbo bo pridobil knjižnica, projektant se zaveže, da bo upošteval pogoje izbranega ponudnika.

Pri prostorskem načrtovanju knjižnice se upošteva vsota površin, izračunanih po naslednjih merilih:

Površina za knjižnično gradivo

- Knjige za odrasle: 10,8 m2 za 1.000 enot.

- Knjige za otroke: 13,1 m2 za 1.000 enot.

- Periodični tisk: 10 m2 za 100 naslovov.

- Neknjižno gradivo (DVD): 4,3–21,3 m2 za 1.000 enot (odvisno od vrste stojala in postavitve gradiva).

Uporabniška mesta

- Uporabniška mesta za uporabo gradiva: za eno mesto 2–2,5 m2.

- Uporabniška mesta za uporabo gradiva v oddelkih za otroke: 2 m2.

- Uporabniška mesta z informacijsko-komunikacijsko opremo: 1,5–3,7 m2 (odvisno od namena in opreme).

- Prostori za usposabljanje in izobraževanje: za eno uporabniško mesto 3–3,5 m2, mesto za učitelja 7 m2.

- Prostor za dogodke (večnamenska dvorana): za en sedež 1 m2, za prostor namenjen izvajalcu (oder) 7 m2. Kapaciteta prostora zagotavlja udeležbo za vsaj 20 ljudi, v večjih krajevnih knjižnicah je kapaciteta ustrezno večja glede na potrebe.

- Prostor za sprostitev in družabnost: 4–8 m2.

Površina delovnih mest za knjižnično osebje (za eno delovno mesto)

- Izposojevalni pult 10 m2.

- Informacijski pult 5 m2.

- Pomožna pisarna za osebje, ki dela z uporabniki: 9 m2.

- Pisarna za delo pri nabavi, katalogizaciji in opremi knjižničnega gradiva: 15 m2.

- Pisarna za administrativno delo: 12 m2.

- Pisarna za vodstveno osebje: 18–24 m2.

Knjižnična oprema

- Stojala za gradivo.

- Priporočena širina prehoda med stojali za gradivo je vsaj 120 cm.

- Višina stojal za gradivo za odrasle naj ne presega 180 cm, za otroke pa ne 150 cm.

- Višina stojal za gradivo v zaprtih skladiščih je 225 cm.

- Globina polic za knjige je 30 cm.

- Najnižja polica naj bo od tal odmaknjena vsaj 20 cm.

Brez komunikacij naj bi stavba obsegala okoli 2825 m² uporabne površine. Za komunikacijske površine stavbe je ocenjeno potrebnih 367 m² (13 %). Če se predvidi rešitev, pri kateri komunikacije zavzamejo manj prostora se lahko preostali prostor, do maksimalne dovoljene bruto površine, uporabi po lastni presoji.

- PROSTORSKI NAČRT – ureditev knjižničnega gradiva in njegove rabe

Pri načrtovanju notranje prostorske ureditve je potrebno upoštevati  funkcijsko povezavo med posameznimi prostori in komunikacijske poti, ki omogočajo hitre in kvalitetne storitve za naše uporabnike. Knjižnični prostori morajo biti svetli, zračni, opremljeni z materiali, ki ustvarjajo povezavo z naravnim okoljem. V prostorih mora biti zagotovljena tudi tehnična oprema zgradbe – dvigala, hodniki, prezračevanje.

Pri oblikovanju je potrebno upoštevati ustreznost delovnega okolja za uporabnike knjižnice in zaposlene ter tudi za hrambo gradiva. Zato je potrebno zagotoviti ustrezno osvetljenost (naravno in umetno) in mikroklimatske pogoje (temperatura, vlaga, zračenje), saj dostikrat prav zaradi neustreznih mikroklimatskih pogojev pride do obolenj med zaposlenimi in poškodb gradiva, saj v knjižnici hranimo tudi gradivo, ki ima status kulturnega spomenika, in takemu gradivu je potrebno zagotoviti posebne pogoje.

Opredeljena je le okvirna prostorska razporeditev po posameznih etažah in prostorih, ki je vezana predvsem na vsebinske sklope, ki se med seboj dopolnjujejo. Projektant pa naj v skladu z upoštevanjem funkcionalnosti in racionalizacije najde ustrezne prostorske rešitve in pri tem upošteva smiselne komunikacijske poti in vsebinske povezave.

Vsi deli stavbe morajo biti dostopni gibalno oviranim in mamicam z vozički, knjižnica mora biti opremljena z indukcijsko zanko in brezžičnim omrežjem.

- Vhodni del

Stavba mora že z zunanjostjo opozarjati na vsebino dejavnosti ter naj bo tudi brez v okolici dostopnih smerokazov dovolj opazna. Vhod v knjižnico naj bo prepoznaven, zavarovan pred vremenskimi vplivi, osvetljen. Pred zgradbo naj bo tabla z logotipom knjižnice in urnikom, pa tudi oglasna deska za obvestila o prireditvah, praznikih, novostih, ipd. V bližini vhoda naj bo nabiralnik za vračanje gradiva in v steno vgrajen knjigomat,  blizu  naj bodo tudi stojala za kolesa, v zelenem okolju pa klopi.

Vhod

Na voljo naj bosta dva vhoda:

- skupni vhod za zaposlene in uporabnike, ki naj bo dostopen tudi za uporabnike s posebnimi potrebami, predvsem za gibalno ovirane,  opremljen tudi za slušno in vidno prizadete,

- službeni vhod, ki je namenjen samo zaposlenim, skozi katerega je možen čim lažji dostop do delovnih prostorov.

Vhodna avla

V območju izposoje oz. vhodnega dela naj bo predviden eden ali več sedežnih kotičkov za uporabnike, kjer lahko pregledujejo dnevno časopisje in ostalo gradivo ali opravljajo nekatere osebne opravke – npr. telefoniranje, tudi eno računalniško mesto za uporabnike. Opremljena naj bo z indukcijsko zanko.

Prostor: 90 m²

Vhodni prostor z garderobo in toaletnimi prostori.

- Zaščitna naprava za knjižnično gradivo ob vhodu v knjižnične prostore,

- prostor za predstavitev načrta knjižničnih prostorov, lahko na steni ali na računalniku,

- prostor za informativno gradivo o knjižnici, njenih storitvah, prireditvah in lokalnih informacijah ter drugih informacijah z različnih področij,

- garderoba za obiskovalce,

- dvigalo (predvsem zaradi uporabnikov s posebnimi potrebami),

- sanitarije za obiskovalce (prilagojene tudi invalidom),

- prostor za avtomate napitkov in prigrizkov oz podobne druge,

- prostor za samostojno vračanje in izposojo gradiva (knjigomat),

- računalniško dostopen katalog za obiskovalce – 1 mesto,

- razstavni prostor za razstave večjega obsega (z možnostjo otvoritvene slovesnosti – 40 ljudi).

- Knjižnična kavarna

Prostor: 50 m²

Knjižnična kavarna naj bo prostor, ki ga lahko ima v uporabi samostojna pravna oseba ali je v upravljanju knjižnice.

Knjižnična kavarna naj bo ločen prostor s samostojnim vhodom, vendar smiselno povezan z vhodno avlo in večnamenskima prostoroma (dvorana za prireditve, računalniška učilnica, ki se po potrebi združita v en prostor), na drugi strani pa naj se kavarna navezuje na dnevno časopisno čitalnico v knjižnici in na vrt. Opremljena naj bo z indukcijsko zanko. Zaradi možnosti oddaje v najem zunanjim najemnik mora biti predvideno ločeno merjenje porabe električne in toplotne energije, vode…

Vsebuje:

- prostor s točilnim pultom,

- garderobo in sanitarije za zaposlene,

- skladišče.

Sanitarije za obiskovalce so vštete pri glavnih sanitarijah.

Večnamenska prostora, kavarna, vhodna avla z garderobo in sanitarijami naj bodo zaključena celota, ki deluje samostojno, tudi zunaj odpiralnega časa knjižnice. Iz vhodne avle je vhod, ki ga varujejo zaščitna vrata, v območje izposoje in postavitve gradiva.

- Ustvarjalno podstrešje

Prostor: 100 m2

Ustvarjalno podstrešje naj ima ločen vhod oziroma dostop mogoč tudi v času, ko knjižnica ni odprta. V njem bo dostop do različnih orodij, programov in opreme ter druge sodobne elektronike s katero lahko pridobljene teoretične informacije uporabniki preizkusijo v praksi. Uporabniki ustvarjalnega podstrešja v knjižnici bodo predvsem ljudje, ki radi ustvarjajo, izdelujejo stvari ter pridobivajo in delijo znanje.

- Ustvarjalna / pisateljska rezidenca

Prostor: 50 m2

Ustvarjalna rezidenca naj ima ločen vhod. Sestavljata jo dva prostora. V manjšem prostoru je spalni del, kuhinja in ločena kopalnica. V večjem prostoru je bralni kotiček in zapuščina Alfonza Gspana. V obeh prostorih se nahajajo knjižne police z različnim gradivom in prostorom za knjige, ki jih »zapustijo« gostje rezidence. Stanovanje naj ima brezžično omrežje.

- Izposoja

Iz avle je vstop v območje izposoje, kjer uporabniki opravljajo storitve vpisa, rezervacije, izposoje, vračanja gradiva, informacije/poizvedbe, ter ločenim prostorom za vodjo izposoje, kjer se pripravljajo opomini, izvedejo krajši sestanki, pregleduje poškodovano gradivo.

Osrednji izposojevalni pult mora biti zasnovan tako, da je dostopen z območja postavitve gradiva in po možnosti tako, da imajo knjižničarji čim lažji pregled nad prostorom postavitve gradiva in vhodno avlo. V bližini izposojevalnega pulta mora obstajati tudi možnost za dostavo gradiva iz obdelave (delovni prostori) kot tudi iz skladišča (dvigalo).

Prostor obsega 2 delovni mesti za knjižničarje, prostor za fotokopiranje, dodaten prostor za vodjo izposoje + še eno delovno mesto  = 35 m2

Vpis, izposoja in vračanje knjižničnega gradiva

- S potrebno računalniško in ostalo opremo (termični tiskalnik, 3 čitalci črtne kode, 2 telefona, 1 tiskalnik za črtno kodo, …) – izposojevalni pult z dvema delovnima mestoma (po potrebi možnost širitve na tri delovna mesta),

- osnovne informacije o knjižnici in njenem poslovanju,

- vpisovanje novih članov,

- skupna izposoja in podaljševanje knjižničnega gradiva za vse oddelke,

- skupno (samostojno: knjigomati) vračanje gradiva za vse oddelke,

- rezervacija gradiva,

- medknjižnična izposoja,

- tovorno dvigalo (za dostavo gradiva iz skladišča, v zgornjo etažo),

- prostor za pravkar vrnjeno gradivo,

- prostor za predstavitev aktualnega gradiva in informacij.

Fotokopiranje in razmnoževanje gradiva

Prostor: 5 m²

Uporabniki imajo možnost samostojne uporabe opreme

Delovni prostor za vodjo izposoje + še eno delovno mesto

- Opremljen z računalnikoma, tiskalnikom, skenerjem, strojem za čiščenje gradiva, faksom, telefonom, rezalnikom papirja (dodaten prostor za izposojevalnim pultom) – 1 delovno mesto,

- pisanje opominov, vabil, obvestil,

- izdelava seznamov,

- reševanje pritožb, individualni pogovori z uporabniki,

- priprava poškodovanega gradiva za vezavo in odpis,

- pregledovanje darov,

- možnost krajših delovnih sestankov zaposlenih (do 6 ljudi).

- Oddelek za odrasle

Prostor: 630 m²

Prostor za gradivo + za 3 zaposlene, 12 računalniških delovnih mest za uporabnike, 4 mesta z možnostjo uporabe AV-gradiva za uporabnike, 14 čitalniških mest

Knjižnična zbirka v prostem pristopu.

Leposlovje

Na oddelku leposlovja za odrasle uporabnike naj bo prostor za bibliotekarja - informatorja dobro označen in razporejen v središču območja postavitve gradiva, saj na tak način lahko hitreje zazna potrebe uporabnikov in je komunikacijska pot gradiva krajša in kvalitetnejša. Prostor naj omogoča udobno pregledovanje gradiva in daje možnost za sprostitev in medsebojno komunikacijo uporabnikov.

Prostor: 220 m²

Zbirka gradiva: 20.000 enot

Prostor za gradivo, 1 delovni prostor za informatorja, 3 delovna mesta za uporabnike

- Delovni prostor za informatorja opremljen z računalnikom, tiskalnikom in telefonom – 1 delovno mesto,

- računalniško dostopen katalog za obiskovalce – 3 mesta,

- postavitev knjižnega gradiva,

- dovolj prostora med policami in ob koncu niza polic prostor za  pregledovanje knjig,  sedeži;  nekaj združenih sedežev za srečevanje občanov, posamezni sedeži za sprostitev, poslušanje glasbe, povezave z av oddelkom,

- razstavni prostor za predstavitev knjižnih novosti in drugega gradiva.

Strokovno gradivo

Uporabniki iščejo gradivo za študij, za preživljanje prostega časa in običajno pridejo že z izoblikovanimi zahtevami, pri iskanju gradiva si uporabniki in knjižničarji - informatorji vzamejo nekoliko več časa.

Na oddelku strokovne literature za odrasle uporabnike naj bo prostor za bibliotekarja - informatorja dobro označen in razporejen v središču območja postavitve gradiva, saj na tak način lahko hitreje zazna potrebe uporabnikov in je komunikacijska pot gradiva krajša in kvalitetnejša.

Prostor: 330 m²

Zbirka gradiva: 31.000 enot

Prostor za gradivo, 1 delovni prostor za informatorja, 3 delovna mesta za uporabnike

- Delovni prostor za informatorja, opremljen z računalnikom, tiskalnikom in telefonom – 2 delovni mesti, in sicer tam, kjer je preglednost nad gradivom največja,

- postavitev gradiva po UDK sistemu (tematski otoki kot npr. dom, družina, vrt; zdravje in rekreacija; izobraževanje, zaposlovanje, s knjižničnim gradivom in možnostjo pregledovanja; sedeži),

- računalniško dostopen katalog za uporabnike – 3 delovna mesta,

- dve študijski celici (2 in 4 sedeži z možnostjo priključitve računalnika).

Neknjižno gradivo

Prostor:  80 m²

AV-zbirka: 6.000 enot

Prostor za gradiva, 1 delovno mesto za informatorja,  1 rač. delovno mesto za uporabnik, 2 mesti z možnostjo poslušanja glasbe za uporabnike, 2 mesti z možnostjo ogleda AV gradiva za uporabnike

- Delovni prostor za informatorja z računalnikom, tiskalnikom, telefonom in aparaturami za pregled neknjižnega gradiva in pomoč uporabnikom – 1 delovno mesto

- računalniški katalog za uporabnike – 1 mesto

- postavitev gradiva (opremljeno z ustreznimi omarami, stojali, poličniki, ...)

- prostor za možnost poslušanja avdio gradiva za uporabnike, opremljen z glasbenimi stolpi, slušalkami – 4 mesta

- prostor za možnost ogleda AV-gradiva, opremljen s televizijo, DVD-jem, videorekorderjem, slušalkami – 3 mesta.

- Časopisna čitalnica

Časopisna čitalnica naj bo razporejena v bližini vhodnega in izposojevalnega dela knjižnice, saj časopisno čitalnico zaradi informiranja ali preživljanja prostega časa obiskujejo tudi drugi uporabniki in ne samo člani knjižnice. Opremljena naj bo udobno in prijazno.

Prostor:  30 m²

Zbirka periodike: 130 naslovov

Postavitev gradiva, (130 naslovov = 130 osnovnih sestavljivih elementov), 1 rač. delovno mesto za uporabnike - 7 čitalniških sedežev

- računalniško dostopen katalog za uporabnike – 1 delovno mesto

- postavitev časnikov in časopisov,

- pregledovanje časnikov in časopisov – 7 čitalniških sedežev

- Študijska čitalnica

Vsebuje referenčno zbirko, strokovno periodiko, uporabniške sedeže brez in z računalniki ter sedeže z možnostjo priključka prenosnega  računalnika. Med študijsko čitalnico in strokovno gradivo naj se umesti študijski celici.

Prostor: 40 m²

Referenčna zbirka: 2.200 enot gradiva

Zbirka periodike: 50 naslovov

- Oddelek za otroke in mladino

Pri postavitvi mladinskega oddelka v tej etaži je potrebno upoštevati, da starši velikokrat čas, ko otroci iščejo gradivo, se igrajo v pravljični sobi, ali obiskujejo pravljične urice in ustvarjalne delavnice, izkoristijo za branje dnevnega časopisja ali za izposojo leposlovnega gradiva ali pa pregledujejo pedagoško literaturo.

Prostor, v katerega bo umeščen mladinski oddelek, mora biti sicer ločen od oddelka za odrasle, vendar s potrebnimi povezavami in komunikacijskimi potmi. Poleg postavitve leposlovnega in strokovnega knjižnega gradiva je potrebno umestiti tudi avdiovizualno gradivo. Na oddelku pa je potrebno predvideti tudi udobne sedežne postavitve, da se lahko otroci in mladostniki družijo, pregledujejo ali prebirajo gradiva, se med seboj pogovarjajo ali samo preživljajo prosti čas v knjižnici

Celoten prostor: 400 m²

Prostor za gradivo, delovno mesto za informatorja, 7 čitalniških mest za uporabnike, 3 računalniška delovna mesta za uporabnike, 3 mesta za uporabnike za uporabo AV gradiva, pravljična soba, središče za mlade, 1 delovno mesto za knjižničarja, ki nadzoruje tudi čitalnico, sanitarije za uporabnike s previjalnico

Za celotni mladinski oddelek (brez središča za mlade):

- delovni prostor za informatorja – 1 delovno mesto, opremljeno z računalnikom, tiskalnikom in telefonom (namenjen leposlovju in strokovni literaturi)

- delovni prostor za informatorja -  1 delovno mesto, opremljeno z računalnikom, tiskalnikom in telefonom ter aparaturami za pregled neknjižnega gradiva (namenjen neknjižnemu gradivu)

- računalniško dostopen katalog – 3 mesta (1 s tiskalnikom, skenerjem)

- prostor za informativno gradivo

- prostor za predstavitev knjižnih in neknjižnih novosti, ustvarjalnosti otrok

- prostor za uporabo av gradiva – 3 mesta za uporabnike

- uporabniško mesto z računalnikom – 2 mesti za uporabnike

Zbirka gradiva leposlovje + strokovna literatura: 24.500 enot

Leposlovje

Prostor: 240 m²

Zbirka gradiva: 18.300 enot

Leposlovje   0-9. leta  (C-stopnja)

- postavitev gradiva na policah

- postavitev slikanic v boksih za slikanice

- igralni kotiček z možnostjo poslušanja cd-plošč ipd.

Leposlovje  10.- 12. leta (P stopnja)

- postavitev gradiva

Leposlovje mladina  13.-16. leta (M stopnja)

- postavitev gradiva

Strokovna literatura za otroke in mladino

Prostor: 80 m²

Zbirka gradiva: 6.200 enot

- postavitev gradiva po UDK

Prostor za neknjižno gradivo za otroke in mladino

Prostor: 30 m²

3.000 enot gradiva

- postavitev gradiva (omare, stojala, police)

Čitalnica za P in M stopnjo

V čitalnici, ki naj bo fizično ločen prostor, otroci in mladina lahko prebirajo časopisje, pišejo domače naloge in seminarske naloge ali le preživljajo prosti čas.

Prostor: 20 m²

300 enot gradiva + 20 naslovov periodike

- priročna zbirka za otroke in mladino

- serijske publikacije (20 naslovov)

- možnosti za individualno ali skupinsko delo in učenje – 10 mest, od tega  + 4 mesta opremljena z računalnikom in tiskalnikom

Središče za mlade

Prostor: 27 m² (5 m² del. mesto + 22 m² sedeži za mlade)

Poličke za zgibanke in letake, računalniško delovno mesto za informatorja, 11 sedežev za skupinsko ali individualno delo, učenje, informiranje, sprostitev, wi-fi.

Pravljična soba

Pravljična soba naj bo fizično ločena od ostalega prostora, vendar z možnostjo, da se ob večjih otroških prireditvah odpre v ostali prostor.

Prostor: 30 m²

Prostor, ki naj bo umeščen blizu oddelka za C-stopnjo in kotička za starše), je namenjen za izvedbo pravljičnih in igralnih ur, ustvarjalnih delavnic, lutkovnih predstav – 20-30 otrok.

V pravljični sobi je zaradi narave dela potrebno: šest otroških mizic, premični panoji, table, boksi za igrače, 4 omare za igrače, avdiovizualna oprema (TV, DVD, glasbeni stolp), 30 stolčkov, blazine, manjši oder za predstave.

Posebne zahteve: oprema, ki je primerna in varna za otroke, fleksibilno, zložljivo in pomično pohištvo, domiselno in udobno oblikovano, mehki, topli, prijetni in materiali.

Sanitarije za uporabnike (s previjalnico za majhne otroke)

Skupne zahteve za celotni oddelek:

Dovolj velika osvetljenost (naravna in umetna), dobri mikroklimatski pogoji - prezračevanje, ustrezna talna obloga (za vzdrževanje, hojo, za preprečevanje hrupa), dobre komunikacijske označitve, majhni kotički z možnostjo druženja, samostojnega učenja, možnost izpostavitve gradiva na sredinskih elementih s policami, možnost postavitve večjih ekranov za potrebe promocije po celi knjižnici.

Komunikacijske povezave: dobra fizična povezava do skladišča (vodoravne in navpične komunikacije), povezava tudi z vhodnim območjem, kjer je naprava za varovanje gradiva, dobre povezave s čitalniškimi deli in obdelavo gradiva.

- Domoznanski oddelek s posebnimi zbirkami

Prostor:  258  m²

158 m² (domoznanski oddelek) + 100 m² (posebne zbirke) = 258 m²

Domoznanski oddelek načrtujemo kot samostojno enoto z vsebinsko in oblikovno bogato zbirko domoznanskega gradiva: prikazuje posebnosti in značilnosti okolja: npr. jedrska elektrarna, papirniška industrija, številne znane osebnosti (Valvasor, Bohorič, Gspan), speedway. Za raznoliko gradivo je potrebno oblikovati posebno ureditev  z opremo in ureditvijo, ki bo omogočala uporabo in hrambo raznolikega gradiva.

Domoznanska zbirka

Preko domoznanskega oddelka, kjer se že sedaj hrani različna gradiva o posavskem prostoru, je knjižnica najtesneje povezana z lokalno skupnostjo in tako sooblikuje njeno kulturno identiteto. Za svoje delovanje potrebuje dobro tehnično in komunikacijsko opremljenost, kot tudi prostor za mirno delo in pregledovanje gradiva ter za obdelavo in postavitev gradiva.

Prostor: 158 m²

Domoznanska zbirka: 13.000 enot gradiva

Prostor za 13.000 enot gradiva, 1 del. mesto za informatorja, 2 rač. del. mesti, 1 mesto za uporabo AV- gradiva,1 mesto za  poslušanje glasbe

- delovno mesto za informatorja in obdelavo domoznanskega gradiva, opremljeno z računalnikom, tiskalnikom, telefonom,  – 1 delovno mesto

- 2 rač. del. mesti, ki omogočajo dostop zaposlenim in uporabnikom do fotografskega, filmskega in digitaliziranega gradiva

- 1 delovno mesto z večjo površino za uporabnika z možnostjo pregledovanja gradiva in tudi z možnostjo poslušanja glasbe

- možnost uporabe AV opreme – 1 delovno mesto za uporabnika

- postavitev zmogljivejšega skenerja, ognjevarne omare za dragocenejše gradivo, kamera

- 1 predalnik za drobne tiske in plakate

- 1 predalnik za različne dokumente, umetniška dela

- 1 predalnik za kartografsko gradivo

- 1 omara za video- in avdio-gradivo

- 1 omara za rokopisno gradivo

- 2 omari za fotografsko gradivo, razglednice

- 1 omara za domoznanske serijske publikacije

- računalniško dostopen katalog za uporabnike – 1 delovno mesto

- postavitev domoznanskega gradiva

prosti pristop 5000 enot = 54 m²

omejen dostop do gradiva 8.000 enot gradiva (načini hranjenja police, omare, predalniki) = 86 m²

Oprema: V domoznanskem oddelku je zaradi narave dela in raznovrstnega gradiva, ki se zbira, potrebna specifična oprema – skenerji, optični čitalec, kamera, mikrofilmski čitalec, AV-oprema za neknjižno gradivo, tiskalnik, zmogljivejši računalnik.

Funkcijske povezave: delno fleksibilen prostor, smiselne in neposredne komunikacijske povezave s študijsko čitalnico, možnost zapiranja oddelka.

Posebne zbirke

Posebnega pomena so posebne zbirke, ki potrebujejo različne ločene prostore za svojo postavitev (npr. zbirka o speedwayu, o jedrski energiji, papirništvu) in niso v prostem pristopu, vendar postavljene v prostoru tako, da je uporabnikom in obiskovalcem tako iz Posavja kot tudi od drugod omogočen ogled.

Prostor: 100 m²

Posebni pogoji: visoka stopnja protivlomne in protipožarne zaščite, pravilna osvetljenost (dodatni reflektorji), stalna temperatura, .

Zbirka Speedway v Sloveniji – 70 m2

Oprema: spominska soba, v kateri se razporedijo predmeti in gradivo o tem športu in ponuditi možnost interaktivnih predstavitev.

Druge zbirke – 30 m2

Oprema: soba, v kateri se razporedijo predmeti in gradivo ter ponuditi možnost interaktivnih predstavitev. Prostor in oprema naj bosta takšna, da se lahko razstave menjajo.

- Delovni prostori

Delovni prostori so sicer razporejeni v drugi etaži, vendar je potrebno tu upoštevati predvsem funkcionalne povezave in kratke komunikacijske poti med nabavo, obdelavo in izposojo gradiva. »Pot knjige« od prihoda v knjižnično zgradbo do uporabnika mora biti racionalna in čim krajša, zato naj bodo delovni prostori za nabavo in obdelavo gradivo skupaj. Zaradi lažje komunikacije in planiranja ter povezav in usklajevanja dela med posameznimi oddelki, je tukaj tudi uprava (direktor, računovodja, tajnica), razvojno-svetovalna služba in drugi prostori.

Prostor: 175 m²

Nabava in strokovna obdelava gradiva

- nabava knjižnega gradiva – 1 delovno mesto z večjo površino, 16 m²

- obdelava knjižničnega gradiva - 3 delovna mesta

- oprema in popravila gradiva  – 1 delovno mesto z večjo delovno  površino, 16 m²

Oprema: Delovna mesta morajo biti opremljena z delovnimi mizami, ustrezno računalniško in komunikacijsko opremo, tiskalniki za nalepke (3), tiskalniki, strojem za zavijanje gradiva, vozički za odlaganje gradiva, knjižnimi policami za odlaganje gradiva.

Funkcijske povezave: Dostop naj bo omogočen iz izposojevalnega dela in tudi s službenega vhoda in upošteva naj se tekoči trak obdelave knjižničnega gradiva.

Razvojno-svetovalna služba

1 delovno mesto, komunikacijska, računalniška in ostala oprema, telefon

Uprava in računovodstvo

Prostor: 22 + 12 + 12 m² = 46 m2

- direktor – 1 delovno mesto

- administracija in kadrovske zadeve – 1 delovno mesto

- računovodstvo – 1 delovno mesto

- prostor za fotokopirni stroj (interna uporaba)

Drugi prostori

- čajna kuhinja s prostorom za malico za zaposlene – 6 sedežev, garderoba,

- sejna soba za zaposlene – okoli 20 zaposlenih,

- toaletni prostori,

- tehnični prostor.

Sistemski računalnik

Prostor: 12 m²

Komunikacijska oprema (strežniki, modemi, …) in druga računalniška oprema z delovno mizo, telefonom, računalnikom. Prostor je po možnosti fleksibilen.

Večnamenska prostora

Prostor: 120 m²

Večnamenski prireditveni prostor

Prireditvena dvorana naj ima možnost posebnega vhoda, saj se jo lahko uporablja tudi izven obratovalnega časa knjižnice. Zato naj se tu predvidi tudi garderoba za obiskovalce, sanitarije, prostor za tehnično opremo. Prostor naj bo opremljen z indukcijsko zanko.

Prostor: 80 m²

- večnamenski prostor za prireditve, predavanja, literarna srečanja, bibliopedagoško delo, …

Oprema: večnamenski prireditveni prostor mora biti opremljen fleksibilno, s predelnimi stenami, ki omogočajo manjše prostore za različne potrebe, z ustrezno multimedijsko in komunikacijsko opremo (platno, LCD-projektor, prenosni računalnik, ozvočenje, mikrofoni, …)

Funkcijska povezava: Prostor mora biti razporejen tako, da je omogočen čim lažji dostop, smiselno povezan še s predprostorom, ki se lahko uporabi ob večjih dogajanjih, in z računalniško učilnico. Projektant naj upošteva funkcionalnost in večnamembnost prostorov, priporočljiva je uporaba steklenih predelnih sten (povezava z avlo) ob zagotavljanju zvočne izolativnosti.

Računalniška učilnica za otroke, mladino in odrasle

Prostor: 40 m²

Opremljena naj bo z indukcijsko zanko.

- Računalniška učilnica je po potrebi lahko tudi predavalnica za okoli 20

uporabnikov.

- računalniška mesta, opremljena z računalniki in tiskalniki  - 7 mest je

opremljenih z računalniki, ostalo brez računalnikov.

Oba prostora, večnamenska dvorana in računalniška učilnica sta medsebojno povezana.

Interni del – skladišče za knjižnično gradivo (knjižno in neknjižno)

Potreben prostor: 312,5 m²  (302,5 m² skladišče + 10 m² prostor za vzdrževanje stavbe)

-   postavitev knjižnega in neknjižnega gradiva

-   postavitev darovanih knjig

-   prostor za odpisano gradivo

-   prostor za poškodovano gradivo, pripravljeno za vezavo in odpis

-   prostor za arhiv

-   prostor za opremo in vzdrževanje stavbe, 10 m²

Dodatne zahteve:

Prehod med etažami mora biti omogočen za vse uporabnike, tudi za gibalno prizadete (dvigalo) in za starše z majhnimi otroki v vozičkih (dvigalo).

Predlagane kvadrature lahko odstopajo do maximalno 20 %. Pri prostem pristopu gradiva so lahko odstopanja samo navzgor, odstopanja navzdol pri gradivu v prostem pristopu odstopanja niso dopustna.

- URBANISTIČNI POGOJI UMESTITVE PRIZIDKA KNJIŽNICE

- STROKOVNE OSNOVE ZA UMESTITEV OBJEKTA V PROSTOR

- Arhitekturna idejna zasnova: ARHITEKTURNA IDEJNA ZASNOVA VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO, izdelal: ARHITEKTURNI ATELJE, Vera Klepej Turnšek s.p. datum: september 2016;

- Projektna naloga, ki jo je izdelala strokovna služba Valvasorjeve knjižnice, za umestitev nove knjižnice v samostan in povezan prizidek k samostanu;

- Strokovno stališče ZVKDS OE Ljubljana: Krško – Kapucinski samostan (EŠD 10286) številka zadeve: 6221-0001/2015-8, datum:3. 2. 2016: Prenova z dozidavo Valvasorjeve knjižnice Krško v samostanu;

- Usklajevalna sestanka na Občini Krško dne 6. 7. 2017 in 19. 9. 2017;

- Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III, IV in V zgodovinskega jedra mesta Krško - območje kapucinskega samostana - razširitev obstoječe knjižnice), št. zadeve: 35O-OOO9/2017-18, datum: 1. 12. 2017;

- Dopolnjen in popravljen IDZ: datum: februar 2018;

- Dopis ZVKDS, datum: 15. 3. 2018 / Usklajenost prejetega IDZ s podanimi smernicami in navodili.

- PROSTORSKA PREVERITEV

Umestitev nove knjižnice poseže v zeleni rob ob starem mestnem jedru. Lokacija je izven strnjene mestne pozidave in je na severnem robu mestnega parka. Zahodno stran omejuje samostan s cerkvijo, na jugu pa večje zelene površine parka in objekt vrtca.

Vstopna točka se navezuje na že obstoječ dostop do knjižnice, ohrani se tudi povezava z Bohoričevo ulico. Glavni peš dostop in dostop za dostavo je iz Ceste krških žrtev (kot obstoječe). Predvidena je nova povezava med objektom in občinskim parkirnim prostorom na severu. Povezava je preko vhoda skozi obnovljen samostanski zid.

- KOMUNIKACIJE V PROSTORU

- LOKACIJA NOVE KNJIŽNICE

Lokacija se nahaja v starem mestnem jedru Krškega v območju Kapucinskega samostana. Gre za zelo občutljiv poseg v staro mestno jedro Krškega, kjer je potrebno oblikovati mestno knjižnico v prenovljenem Kapucinskem samostanu in novogradnji.

SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

| Zahtevnost objekta | Objekt knjižnice spada med zahtevne objekte |  |
| --- | --- | --- |
| Klasifikacija celotnega objekta | 12620 Muzeji in knjižnice |  |
| Navedba aktualnega prostorskega akta | O D L O K o Občinskem prostorskem načrtu občine Krško , Ul. RS št. 61/2015 ( V POSTOPKU SPREMEMBE) |  |
| Lokacija | CKŽ 26 , 8270 Krško |  |
| Seznam zemljišč za nameravano gradnjo | Katastrska občina k.o. 1322 Krško | Parcelne številke 53/1, 53/15 in 3083 |

- DOSTOPI DO NOVE KNJIŽNICE IN OPIS PROMETNE UREDITVE

Glavni vhod v knjižnico je omogočen po obstoječem cestnem priključku iz Ceste Krških žrtev (CKŽ). Dostop je mogoč za dostavna vozila in vozila za intervencijo. Dostopi za obiskovalce so omogočeni po obstoječem cestnem priključku iz CKŽ, po peš dostopu iz Bohoričeve ulice, iz mestnega parka in iz javnih parkirišč. Povezava je preko vhoda skozi obnovljen samostanski zid. Samostanski del knjižnice ima še službeni vhod za zaposlene in pomožni vhod za potrebe uporabe Ustvarjalne rezidence.

Za določitev pogojev oblikovanja arhitekture prizidka je določena referenčna višinska točka – GID (geodetska izhodiščna točka – v shemi).

Točka je določena, kot izhodiščni nivo in je višina sedanjega finalnega tlaka ob samostanskem objektu in znaša 162,50 m. (podatek: Geodetski načrt, izdelovalec Kataster d.o.o., št. načrta 2016-15, datum izdelave: 11. 7. 2016 )

TOČKE VHODOV V OBJEKT:

VHOD 1 IN 2: vhoda v novograjeni del prizidka.

VHOD 3: prehod iz novega prizidka v samostanski del knjižnice

VHOD 4: služben  vhod v samostanski del knjižnice in vhod v Gspanovo sobo

VHOD 5: služben  vhod v samostanski del knjižnice

VHODI 6, 7, 8: v samostan in cerkev

- DOPUSTNE TOLERANCE VIŠINE NOVEGA VHODA V KNJIŽNICO

Dovoli se spust nivoja pritlične etaže novega dela za 50 cm pod nivo sedanjega vhoda v knjižnico, pod pogojem, da se zunanja ureditev izvede v klančini do objekta v radiju od 8 – 10 m.

KOTA PRITLIČNE ETAŽE NOVOGRADNJE V VHODNEM OBMOČJU KNJIŽNICE JE ±0,00 = +162,50 mnv, oz. 162,00 mnv ob upoštevanju DOPUSTNE TOLERANCE!

KOTA PRITLIČNE ETAŽE NOVOGRADNJE V OSREDNJEM OBMOČJU KNJIŽNICE JE -0,80 m.

*GRAFIČNA PRILOGA: UMESTITEV OBJEKTA V PROSTOR , PREREZ IN FASADE

ODMIKI OD SOSEDNJIH OBJEKTOV

ODMIK PRIZIDKA OD SAMOSTANA: objekt novogradnje jev celoti odmaknjen od samostanskega objekta, povezava je zgolj funkcionalna v območju vhoda št. 3.

ODMIK OD SAMOSTANSKEGA ZIDU: objekt je odmaknjen od samostanskega zidu min. 1,2 m; merjeno od finalne obdelave fasade novega objekta.

* GRAFIČNA PRILOGA: SITUACIJA IDZ

- ARHITEKTURNA ZASNOVA PRIZIDKA KNJIŽNICE

OBLIKOVANJE PRIZIDKA KNJIŽNICE

Predviden objekt nove knjižnice je dvoetažen: pritličen in delno podkleten.

VIŠINSKA KOTA PRITLIČNE ETAŽE NOVOGRADNJE ZNAŠA ±0,00 = +162,50 mnv MOŽNA TOLERANCA +- 5 cm ALI ±0,00 = +162,00 mnv Z UPOŠTEVANJEM DOVOLJENE TOLERANCE.

Pritlična etaža vključuje vsa glavna območja postavitve knjižnih gradiv za postavitev v prosti pristop za otroke, mladino in odrasle, v kleti pod novogradnjo je predvideno skladišče. Ostale vsebine so predvidene v prenovljenem delu samostana – povzeto po arhitekturnem preizkusu: ARHITEKTURNA IDEJNA ZASNOVA VALVASORJEVE KNJIŽNICE KRŠKO, datum: september 2016, izdelovalec: ARHITEKTURNI ATELJE, Vera Klepej Turnšek s.p.

|  | PRIZIDEK - NOVOGRADNJA | KNJIŽNICA V SAMOSTANU |
| --- | --- | --- |
| PRITLIČJE: KLET: | Neto tlorisna površina: 1687,26 m2 393,98 m2 | Uporabna površina –ocenjeno: P + 1N + PO = 1.011,97 m2 |
| SKUPAJ KNJIŽNICA (NOVOGRADNJA + SAMOSTAN): 2.902,28 m2 NETO POVRŠIN SKUPAJ KNJIŽNICA (NOVOGRADNJA + SAMOSTAN): 3.520,00 m2 BRUTO POVRŠIN |  |  |
| Število etaž Etažnost | 2 K+ P | 3 P + 1N + PO |
| Višinska točka pritličja: GID TOČKA | ±0,00 =+162,50mnv TOLERANCA +- 5 CM - 0.80 m v osrednjem delu prizidka | ±0,00 = +162,50 mnv TOLERANCA +- 5 CM |
| Klet Pritličje 1. nadstropje Podstreha | Relativne višinske kote etaž: -4.80 m ±0,00 m / -0.50 m DOVOLJENA TOLERANCA | Relativne višinske kote etaž: ±0,00 m +3.30 m +6.05 m |
| višina strešne kapi samostana |  | +6.55 m2 |
| višina atike novega objekta | 5,00 m2 |  |

NETO POVRŠINA OBJEKTA:

Površina pritlične etaže in kleti (po arhitekturnem preizkusu) skupaj znaša 1.776,74 m2, in je zahtevana minimalna površina za prizidek knjižnice, dovoljeno je tudi povečanje površin do 15 %, znotraj parcelnih meja, na parcelah namenjenih gradnji.

GLAVNI GABARITI OBJEKTA:

Maksimalna dolžina objekta prizidka v smeri S-J znaša: 72,80 m + vezni člen med novogradnjo in samostanom dolžine 10.50 m. Možna so minimalna odstopanja znotraj parcelnih mej, ki so predvidene gradnji.

Maksimalna širina objekta prizidka v smeri V-Z znaša: 22,60 m. Možna so minimalna odstopanja znotraj parcelnih mej, ki so predvidene gradnji.

Višine objekta: maksimalen gabarit  ravne strehe v delu, ker se objekta priključujeta je 1,6 m pod venčno obrobo – spodnji rob žlebu samostana v točki GID.

Dovoljen maksimalen gabarit valovite strehe v drugem delu strehe je v višini venčne obrobe samostana v točki GID.

* GRAFIČNA PRILOGA: IDZ

- DOVOLJENA ODSTOPANJA V GABARITIH OBJEKTA:

V tlorisnih gabaritih so možna minimalna odstopanja znotraj parcelnih mej, ki so predvidene gradnji.

Dovoljena odstopanja pri površinah – dovoljena večja površina od navedene, manjša ni mogoča.

Višinski gabarit objekta: dovoljeno je manjše odstopanje v delu »valovite« strehe in sicer + 1.00 m nad koto venčne obrobe samostana. Kot dovoljeno toleranco se šteje najvišja točka valovite strehe in ne celotna streha!

Prav tako je možno na določenem delu strehe izvesti primerno arhitekturno oblikovan prostor za strojno lopo za strojne naprave, ta prostor lahko v tlorisu velik največ 30 m2 in visok 2,00 m – merjeno od kote nove ravne strehe. Prostor se lahko umesti v SV del ravne strehe.

UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI PROJEKTA DGD: Območje priključka strehe in oblikovanje strehe določi projektant arhitekture in skladno s tem izdela študijo umestitve v prostor v modelu – maketi, ter jo predloži službi ZVKDS OE Ljubljana v soglasje.

- KONSTRUKCIJA NOVOGRADNJE PRIZIDKA

Objekt prizidave bo dvoetažen – delno podkleten. Predvidena je AB konstrukcija kletne etaže in dela pritličja. Del pritličja se lahko izvede v leseni montažni gradnji, temeljeni na AB plošči. Konstrukcija mora biti zasnovana tako, da njene karakteristike ustrezajo skoraj nič energijski gradnji. Vsi konstrukcijski elementi, ki so vidni, morajo biti ustrezno izvedeni in zaščiteni. Kjer je potrebno, se lesena konstrukcija dopolnjuje z jekleno ojačitvijo.

Za gradnjo je potrebno uporabiti čim več naravnih materialov (les) in materialov z nizkimi stroški energije za proizvodnjo in transport.

Nosilne in predelne  stene objekta se predvidijo skalno s statičnim izračunom, gradbeno fiziko in zahtevami zaščite pred hrupom. Morebitne jeklene konstrukcije morajo biti ustrezno požarno in antikorozijsko zaščitene.

Vse instalacije se izvedejo v talnih in stropnih sendvičih. Stropne obloge sekundarnih stropov so lahko lesene, mavčno kartonske ipd. Obdelane morajo biti skladno s teh. predpisi za tovrstne prostore.

Novogradnjo prizidka je potrebno načrtovati ekonomično in stroškovno obvladljivo.

- ZAHTEVE PO ENERGIJSKI UČINKOVITOSTI OBJEKTA PRIZIDKA

Objekt mora zadostiti pogojem skoraj nič energijskega razreda:

- projekt mora predvideti vse potrebne izolacije in način gradnje,

- stavba mora imeti izračun fizike (PURES, PHPP,IDA) in upoštevati zakonodajo, veljavno v času pridobivanja gradbenega dovoljenja,

- naročnik želi za objekt pridobiti sredstva Eko sklada, zato je potrebno zagotoviti vse pogoje za pridobitev subvencije.

Pri projektiranju in izvedbi mora projektant upoštevati splošno zahtevo, da bo za novi objekt izračunana energijska učinkovitost znašala Qh ≤ 6 kWh/m3a. Obvezna bo vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo U ≤ 0,9 W/m2K, toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe ne bo smela presegati 0,15 W/m2K, obvezna bo vgradnja energijsko učinkovitih sistemov prezračevanja prostorov z vračanjem toplote odpadnega zraka in vgradnja sodobnih generatorjev toplote in hladu ter naprav z visoko energijsko učinkovitostjo. Poleg tega bo obvezen tudi preizkus zrakotesnosti stavbe. Najmanj 50 % letne dovedene energije za delovanje stavbe mora biti pokritih iz obnovljivih virov energije.

Prav tako mora PZI projekt predvideti vse ukrepe, ki bodo omogočili  da bo  tekom izvedbe zagotovljena  ustrezna zrakotesnost ovoja stavbe, ki mora doseči izmerjeno izmenjavo zraka < 0,6 h-1. Pred sprejemom in izročitvijo del je dolžan izvajalec zagotoviti  preizkus zračne prepustnosti in na ta način zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829 ob prisotnosti strokovnega nadzora in investitorja.

- OBLIKOVANJE STREHE

Objekt prizidka ima ravno streho, oblikovano na približno 2/3 dolžine strehe, kot zgubana, rahlo valovita zelena streha, na 1/3 dolžine strehe – v delu, ki se priključuje samostanu, pa se oblikuje ravna ozelenjena nepohodna streha.

Višinski gabarit v območju priključevanja novega objekta k samostanu (v delu ravne strehe v »manjšem delu« glavne južne fasade in vzhodnem delu objekta, kar je pribl 1/3 strehe) ne sme preseči višine 1,6 m pod strešnim vencem samostana (najnižje višinske kote strehe so na stiku s samostanom in na vzhodnem delu nove gradnje).

Razgibanost strehe nad ostalim delom novogradnje se lahko doseže z npr. v delu neozelenjeno streho, v pretežnem delu ozelenjeno, vendar višinsko razgibano z nalaganjem različnih slojev, ki so potrebni za izvedbo ozelenjene strehe glede na izbrano zasaditev (enostavna ekstenzivna ozelenitev z nizkimi trajnicami, ki potrebuje malo zemljine ali intenzivne z grmovnicami in drevesi, ki potrebuje tudi več kot meter zemljine) ali »npr. valovitimi organskimi oblikami podkonstrukcije«. Izvedba strehe je v celoti nepohodna zelena streha. Najvišja kota razgibane zelene strehe je v višini kapne venčne obrobe samostana.

- FASADE

JUŽNA FASADA  je v celoti zastekljena. Stekleni pas fasade sega do talnega zidca višine do max. 40 cm, ki pa ni obvezen. Valovitost fasade je mogoče oblikovati z ravnimi steklenimi fasadnimi ali okenskimi lamelami, osne širine 1.2 m (radiji so zelo veliki, tako da ravne ploskve lamel vzdolž fasade oblikujejo zvezno valovito fasado. Preverjeno v risbi - priloga). Fasada se oblikuje s skritimi nosilnimi profili, izgled steklene fasade naj bo čimbolj enovit brez poudarjenih prekinitev.

ZAHODNA FASADA je prav tako zastekljena v čim večji možni meri, zaradi bližine ceste in padca terena. Struktura fasade enaka kot na J strani – skrita podkonstrukcija fasade.

SEVERNA FASADA poteka vzdolž samostanskega zidu in je polna (fasadni omet v beli barvi ipd.), okenski pas je horizontalen, višina do max. 1,5 m višine oken.

VZHODNA FASADA oblikuje priključek k samostanu. Oblikovanje celotnega dela je čimbolj transparentno, zastekljeno s konstrukcijo, ki je na fasadi čim manj vidna. Povezavo med objektoma je potrebno izvesti v minimalnem obsegu (tako tlorisni in višinski gabarit), z asketskim oblikovanjem, ki bo povezoval staro in novo arhitekturo in se zaradi postavitve veznega člena v fasado samostana bistveno ne posega oziroma preoblikuje.

- STAVBNO POHIŠTVO

Stekleni pas fasade NA JUŽNI STRANI sega do talnega zidca viš max. do 40 cm, ki pa ni obvezen. Valovitost fasade je mogoče oblikovati z ravnimi steklenimi fasadnimi ali okenskimi lamelami, osne širine min. 1.2 m. Fasada se oblikuje s skritimi nosilnimi profili, izgled steklene fasade naj bo čimbolj enovit brez poudarjenih prekinitev.

Stavbno pohištvo – okna in zunanja vrata naj bodo v poljubnem materialu s troslojnim steklom, Ug = 0,7 W/m2K, ki ustreza energetski smernici objekta.

Vsaj 30 % oken v pritlični etaži mora imeti možnost odpiranja po celoti, kar omogoča kvalitetno naravno prezračevanje. Zaželeno pa je, da je čim več oken z možnostjo pripiranja z nagibom z ustrezno varnostno zasteklitvijo (kaljeno in lepljeno steklo) po celotni višini okna.

Vhodna vrata in vrata v vetrolovu morajo biti drsna, steklena. Vsa vrata v stavbi so brez pragov.

- OKENSKA SENČILA

Zaradi južne lege steklenih površin bo potrebno senčenje. Predvidi se zunanja senčila oken, in sicer kovinske žaluzije skrite v konstrukcijo stene. Odpiranje in zapiranje okenskih senčil naj bo upravljano z električnim mehanizmom. Dopustne so tudi druge rešitve senčenja npr. z alu paneli, ipd. v kolikor zadostijo zahtevanim energetskim karakteristikam stavbe.

- ZAŠČITA PRED HRUPOM

Knjižnica je prostor, kjer mora biti nivo hrupa znižan na minimum.  Potrebno je pametno oblikovanje kotičkov znotraj večjih prostorov, kjer so uporabniki knjižnice tudi slišni in moteči za ostale uporabnike. Zato je potrebna izbira ustreznih materialov za pregradne polstene, uporaba perforiranih akustičnih plošč …

Pri zasnovi konstrukcije je potrebno izpolnjevati zakonske zahteve in tehnične smernice za stavbe, namenjene za knjižnice.

Upoštevane morajo biti mejne vrednosti izoliranosti in maksimalne ravni zvočnega tlaka udarnega hrupa notranjih ločilnih elementov.

- DOSTOPNOST GIBALNO OVIRANIM OSEBAM

Knjižnica je javni objekt, ki mora zagotavljati neoviran dostop za gibalno ovirane osebe. Glavni vhod je dostopen brez ovir višjih od 1 cm. Po potrebi se dostop uredi po klančini.

Objekt prizidka je dvoetažen. V kleti se predvidi skladišče gradiv in prostor za vzdrževalca. Ker je kletna etaža internega značaja, za dostop zadostuje osebno dvigalo in stopnišče za zaposlene.

Invalidom oz. gibalno oviranim morajo biti ustrezno prilagojene min. ene sanitarije v pritlični etaži.

- ARHITEKTURNA ZASNOVA REKUNSTRIKCIJE DELA SAMOSTANA ZA POTREBE KNJIŽNICE

V osnovi je potrebno pri načrtovanju za posodobitev, oziroma delno spremembo rabe traktov samostana, ohraniti identiteto pravokotno zasnovanega in štiri-traktno sklenjenega troetažnega objekta, z ohranjenimi prvinami izvirne prostorske zasnove, ki jo tvorijo trakti okoli osrednjega komunikacijskega središča - križni hodnik. Potrebno je ohraniti odprtost traktov navznoter, na nekdanji križni hodnik, in zaprtost fasad navzven.

Za posege v samostanu se bo izdelal Konservatorski načrt, ki bo osnova za izdelavo DGD. V osnovi je potrebno pri umeščanju novih vsebin slediti prvotni zasnovi. Na podlagi IZP dokumentacije in nove vloge bo ZVKDS OE Ljubljana izdal nove kulturno varstvene pogoje in v njih določil tudi  obseg Konservatorskega načrta.

V Idejni zasnovi je predvidena naslednja funkcionalna raba prostorov:

Pritlični del:

- vhod v prizidani del knjižnice,

- večja dvorana, internetna učilnica in teh. prostor,

- prostor za Speedway zbirko,

- ustvarjalna  rezidenca z Gspanovo sobo,

- komunikacije (stopnišče in dvigalo),

- službeni vhod za zaposlene in

- sanitarije za obiskovalce.

1. nadstropje:

- domoznanska zbirka,

- kapucinska knjižnica,

- upravni prostori: direktorica, tajništvo, računovodstvo, sejna soba,

- strokovna služba: obdelava gradiv, priročno skladišče,

- komunikacije (stopnišče in dvigalo) in

- sanitarije.

Podstreha:

- razvojna služba,

- ustvarjalno podstrešje,

- pomožni tehnični prostori (server, shramba, prostor za strojno opremo),

- komunikacije (stopnišče in dvigalo) in

- sanitarije.

- REKONSTRUKCIJA SAMOSTANA

- SANACIJA STREHE

Streha samostanskega dela knjižnice se po idejnem projektu za rekonstrukcijo in obnovo za namen nove knjižnice  v ničemer ne spreminja. Glede na starost strešne kritine (cca 30 let) in neustrezno toplotno zaščito ter dotrajane kleparke izdelke, je smiselno v celoti  sanirati streho. Vsa dela se bodo načrtovala skladno s konzervatorskim načrtom.

Na strehi bo potrebno izdelati nove frčade, verjetno bo potrebno zamenjati del špirovcev in strešnih letev. Izvesti bo potrebno tudi prezračevano streho in jo toplotno izolirati.

- VGRANJA DVIGALA

V samostan je potrebno vgraditi tudi dvigalo, ki omogoča dostop gibalno oviranim osebam v vse etaže. Dvigalo je potrebno umestiti in sprojektirati skladno s konzervatorskim načrtom in požarno študijo. Potrebno je predvideti sanacijska dela konstrukcijskih elementov, ki so povezana z izvedbo novega dvigala.

- STOPNIŠČE

Glede na idejno zasnovo prenove samostana se predvidi novo stopnišče v vse etaže. Obstoječe stopnišče se ukine na mestu obstoječega stopnišča pa se izvede nova armirano betonska plošča v vseh etažah. Potrebno je predvideti sanacijska dela konstrukcijskih elementov, ki so povezana z izvedbo novega stopnišča. Stopnišče je potrebno  sprojektirati skladno s konzervatorskim načrtom.

- PREDVIDENA VZDRŽEVALNO-SANACIJSKA DELA NA SAMOSTANU

Ta dela je potrebno vključiti v projekt IZP, DGD IN PZI

    - Splošno

Pri prenovi prostorov samostana za potrebe knjižnice je potrebno ob rekonstrukciji predvideti vsa vzdrževalno sanacijska dela:

- sanacija vlage v stenah (zidovi),

- sanacija strešnih konstrukcij in streh – kritin,

- sanacija notranjih in zunanjih ometov (fasade),

- sanacija oz. zamenjava stavbnega pohištva (okna, vrata),

- sanacija stavbno-kleparskih elementov in

- sanacija dela tlakov.

    - Sanacija vlage v stenah

V pritlični etaži je povsod viden dvig kapilarne vlage. Vlaga se dviga, ker v objektu ni hidroizolacij. V prostorih knjižnice se sedaj to sanira z začasnimi ukrepi: pogostejše obnove opleska. Dolgoročno bi bilo potrebno sanirati vlago v obodnih stenah in nosilnih stenah v objektu.

Objekt je star približni 400 let, obodne stene so debeline pribl. 80 cm, notranje predelne stene so deb. 60 cm. Glede na starost objekta in debelino sten, predvidevam, da so zidovi mešane strukture – kamen, drobir, opeka.

    - Izvedba zunanjih drenaž ob objektu

Podrobno v načrtu zunanje ureditve

Za učinkovitost pri izsuševanju zidov je potrebno predvideti drenaže ob objektu. Možna je tudi odstranitev betonskega pločnika na delih ob samostanu, saj močno vpliva na vlaženje sten. Ob stenah se kot zaključni sloj uporabi rečne prodnike z zaključno muldo in požiralnike za odvajanje površinske meteorne vode, postavljene v naklonu stran od zidu. Zaradi poenotenega izgleda zunanjosti celotnega samostana se predvidijo rečni prodniki.

Slika 1: Poškodovana južna fasada zaradi kapilarne vlage

    - Sanacija notranjih in zunanjih ometov (fasade)

Vlaga v zidovih povzroča luščenje ometa, kar je vidno v objektu in na fasadi. Notranje zidove je potrebno očistiti do višine potrebne za sanacijo pribl. 2,5 m in na novo ometati s sušilnim ometom ter paro propustnim opleskom. Fasada je do višine pribl. 1,5 m poškodovana zaradi vlage, omet odpada in se lušči, zaradi predvidene obnove strehe je potrebno preveriti statično nosilnost obstoječih vencev in jih na poškodovanih mestih ustrezno sanirati.

Predvidena je menjava oken, nova okna se vgradijo na fasado na mesto obstoječih. Po vgradnji bo potrebna obnova okenskih špalet, zato se k sanaciji vlage, strehe in oken vključi obnova celotne fasade.

Poškodovane dele fasadnega ometa je potrebno rekonstruirati po vzoru obstoječe.

Obrobe v ometu okoli oken in ločno zaključen strešni venec so bili dodani v sklopu obnove leta 1988. Strešni venec se v sklopu obnove fasade temeljito pregleda in predvidoma sanira po zatečenem stanju. Enako velja za obrobe oken v ometu.

Podrobni kulturno varstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jo bo potrdil konservator ZVKDS, OE Ljubljana.

Vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno.

Nameščanje zunanjih enot klimatskih naprav na fasadi ni dopustno.

Oblikovanje, barve in detajli se izdelajo, kot obstoječe skladno z kulturno varstvenimi pogoji.

    - Sanacija tlakov

V delu objekta se bodo sanirali tlaki, zaradi vdora vlage je tlak ponekod poškodovan. Sanacija se izvede s kompletno zamenjavo talnega sestava v pritličju. Tlaki se v večji meri zgledujejo po obstoječih, razen v delih, kjer je potrebna zamenjava finalnih tlakov zaradi tehničnih zahtev (nedrsni tlaki).

    - Sanacija strehe in kleparskih izdelkov

Streha samostanskega dela knjižnice se po idejnem projektu za rekonstrukcijo in obnovo za namen nove knjižnice v ničemer ne spreminja. Glede na starost strešne kritine (pribl. 30 let) in neustrezno toplotno zaščito ter dotrajane kleparske izdelke, je smiselno razmišljati o sanaciji strehe. Na strehi se obnovijo obstoječe frčade, verjetno bo potrebno zamenjati del špirovcev.

Pri prenovi strehe je potrebno predvideti opečno kritino v obliki in opečni barvi enaki obstoječi (neglaziran opečni bobrovec).

Novo streho je sprejemljivo izvesti v skladu s pravili stroke kot prezračevano streho. Nalaganje  izolativnih materialov na špirovce ni dopustno.

Na streho je dopustno namestiti linijski tračni snegolov, uporaba točkovnega snegolova je s spomeniškovarstvenega stališča manj primerna. Po potrebi se linijski dopolni s točkovnimi v spodnjem delu strešine na kritičnih mestih (med frčadami ipd.).

Pri izvedbi kleparskih detajlov je potrebno upoštevati veljavne standarde (zgibi, odkapni nos, stičenje v zid), vsi stiki morajo biti pravilno kleparsko izvedeni. Vse pločevinaste obrobe, širše od 10 cm, morajo biti prekrite s strešniki. Strešna kritina mora biti položena do odkapa oz. napušča. Vsi kleparski izdelki so v bakru, spodnji del odtočnih vertikal do višine 2 m se izdela v drugem materialu – kot npr. v pocinkani pločevini ali podobno …

Slika 2: Dotrajana kritina in delno poškodovano ostrešje

    - Sanacija stavbnega pohištva

Samostan ima več tipov oken:

v pritličju: dvojna okna na fasadi

z rešetkami med okni,

- v atriju: večja novejša okna,

- v nadstropju: dvojna okna brez rešetk,

- na strehi: manjša okna v strešnih linah.

Slika 3: Obstoječa okna z rešetkami

Slika 4: Novejša okna v atriju

Slika 5: Obstoječa okna na južni fasadi, z obrobami

Nova okna morajo biti po izgledu enaka obstoječim, z enakim odpiranjem in delitvami okenskih kril. Svetle mere oken se ne spreminjajo, ampak ostajajo popolnoma enake, kot so obstoječe. Nova lesena okna se predvidijo kot dvojna dvokrilna, enakega izgleda, kot obstoječa iz lepljenega macesnovega sušenega lesa, I. kvalitete, finalno obdelano - krtačeno in oljeno z oljem. Notranja krila zastekljena s termoizolacijskim prozornim steklom, zunanja krila z enojnim prozornim steklom 4 mm z vmesnimi razdelitvami po detajlu. Zaradi energetske učinkovitosti oken, je potrebno predvideti notranje okno tako, da zadošča kriterijem o učinkoviti rabi energije in ima priporočene koeficiente toplotne prevodnosti.

OKNA V PRITLIČJU: rešetke se odstranijo, obdelava okenskih špalet, okovje kovinsko, kovaško izdelano s starinsko kljuko, barvano, na notranjem oknu.

STREŠNA OKNA v frčadah se zamenjajo z novimi tipske proizvodnje v enaki barvi kot okna na fasadah.

Nova OKNA V ATRIJU se izvedejo kot zasteklitev križnega hodnika, s kovinskim okvirjem minimalnih dimenzij, finalno opleskana v barvi, kot jo določi ZVKDS, zastekljena s termoizolacijskim prozornim steklom. Okna so fiksno zastekljena, manjša okna, na južni in severni strani pa imajo nadsvetlobo z odpiranjem na ventus.

Zamenjava obstoječih notranjih vrat z novimi lesenimi vrati, enakega izgleda, kot obstoječa iz lepljenega macesnovega sušenega lesa, I. kvalitete, finalno obdelano – krtačeno. Vrata se predvidijo z vmesnimi razdelitvami.

- VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA KNJIŽNIČARSTVA

Priporočila za načrtovanje opreme so obdelana v dokumentu Strokovna priporočila in standardih za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028), ki jih je 15. 3. 2018 izdal Nacionalni svet za knjižnično dejavnost.

Ob tem je treba smiselno upoštevali tudi ostalo zakonodajo s področja knjižničarstva:

- Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02-ZUJIK),

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. list RS, št. 73/2003, 70/08, 80/12),

- Strokovna priporočila in standardi za splošne knjižnice (za obdobje 2018-2028) (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 15. 3. 2018)

- Standardi za splošne knjižnice (Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 21. april 2005)

- in drugi.

- VELJAVNI PREDPISI S PODROČJA GRADITVE OBJEKTOV

- Gradbeni zakon  (Ur.l. RS, št. 61/17)

- Zakon o gradbenih proizvodih (Ur. l. RS, št. 82/13)

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/2010 in 61/17 – GZ))

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)

- ter vsi veljavni predpisi, ki se nanašajo na graditev objektov v RS.

PRILOGE: - Arhitekturna situacija - Situacija geodetska karta - Tloris 1. nadstropje IDZ - Tloris klet IDZ - Tloris podstreha IDZ - Tloris pritličje IDZ - Tloris strehe IDZ - Prerezi, fasade IDZ - Projektna naloga za izdelavo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta ožjih območij III., IV. in V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana - Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta (SDUN) ožjih ureditvenih območij III., IV. In V. zgodovinskega jedra mesta Krško – območje Kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice) – dopolnjen osnutek za javno razgrnitev, št. projekta 3169/U-17, junij 2018, Region d. o. o. Brežice – (z vsemi prilogami!) - Dopis ZVKD št. 350-0009/2017-18, z dne 01.12.2017, Zadeva: Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III, IV in V zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice) - Dopis ZVKDS št. 6221-0001/2015-8, z dne 03.02.2016 Krško – Zadeva: Strokovna stališča, Krško – Kapucinski samostan (EŠD10286) - Prenova z dozidavo Valvasorjeve knjižnice Krško v samostanu - Dopis ZVKDS, št. 35102-0021/2017-7, z dne 15.03.2018, Zadeva: Krško – Kapucinski samostan (EŠD 10286), Dozidava Valvasorjeve knjižnice v samostanu, Usklajenost prejetega IDZ s podanimi smernicami in navodili - Geodetski načrt s certifikatom – sestavni del izdelka Region d. o. o. Brežice - Poročilo o geološko – geomehanski sestavi tal za izvedbo projektne dokumentacije faza PGD – PZI za dozidavo Valvasorjeve knjižnice v Krškem, izdelovalec Geostern d.o.o. Krško, št. GG 23/16, marec 2016 - Idejna zasnova Valvasorjeve knjižnice - Ocena investicije OPOMBA: - Veljaven prostorski načrt: Predlog sprememb in dopolnitve ureditvenega načrta ožjih ureditvenih območij III, IV in V zgodovinskega jedra mesta Krško – območje kapucinskega samostana (razširitev obstoječe knjižnice) – SDUN je v fazi izdelave in bo sprejet predvidoma na septembrski seji OS občine Krško. - Predhodne arheološke raziskave – poročilo: Pogodba o sofinanciranju predhodnih arheoloških raziskav v letu 2018 (občina – izvajalec – Ministrstvo) je bila podpisana dne, 20.06.2018, izvajalec je dne 12.07.2018 začel dela na terenu, poročilo bo na voljo projektantu, ko bodo raziskave dokončane. - konzervatorski načrt: bo naročen - Priloge bodo na spletni strani občine Krško mogoče razporejene po abecedi