# Opis/navodila:

Ponudba mora vsebovati tudi vso strojno in programsko opremo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«, je obvezno! Ponudnik mora z »DA« ali »NE« označiti vsako zahtevo/lastnost v specifikaciji, glede na to, če oprema iz njegove ponudbe taki zahtevi ustreza ali ne ustreza. Če je zahtevan dodaten opis in zanj ni dovolj prostora, uporabite dodaten list, pri tem pa obvezno označite, h kateri alineji pripada razlaga.

| # Postavka | # ZAHTEVANO | Ponujeno (DA/NE) |
| --- | --- | --- |
|  | Dvoprocesorski strežnik I.: - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo VMware vSphere 6.5 (oziroma novejšo različico te programske opreme) in za uporabo Redhat Enterprise Linux 7 (oziroma novejšo različico te programske opreme). - Strežnik ima dva 10-core Xeon Silver 4114 procesorja, takt 2.2 GHz ali zmogljivejša Xeon procesorja. - Pomnilnik: - Strežnik ima vsaj 24 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 64 GB DDR4 ECC Dual-rank Registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32GB, delujočega na vsaj 2400 MHz, razporejenih po kanalih tako, da delujejo s hitrostjo 2400 Mhz. - Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor s spodnjimi lastnostmi: - možnost kontrole napajanja - možnost ponovnega zagona sistema - sporočanje o napakah sistema preko SNMP sporočil - grafični KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika - možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) - komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika - uporaba sistema preko CLI (command line interface) - krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku. - Napajanje: - Strežnik ima dva napajalnika (vsaj 80 PLUS Platinum učinkovitosti), ki sta v redudantnem delovanju z delitvijo bremena (230V) - V primeru izpada enega preostali prevzame celotno breme - Podpora istočasnega napajanja iz vsaj dveh neodvisnih virov (230V) - Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima izmenljive redundantne ventilatorje. Število ventilatorjev v sistemu mora biti tako veliko, da bo sistem deloval v polni konfiguraciji (vgrajeni vsi možni diski, pomnilniški moduli in razširitvene kartice) tudi ob izpadu vsaj enega ventilatorja (redundanca vsaj N+1). Ventilatorji so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: - Ima vse pripravljeno za vgradnjo vsaj štirih “hot-swap” 2,5” SAS/SATA diskov in možnost vgradnje vsaj dveh NVMe diskov z dodatno opremo. - Vgrajena sta vsaj dva “hot-swap” SSD diska velikosti vsaj 200 GB. - Strežnik ima interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0 in 5 funkcionalnostjo in vsaj 2 GB cache pomnilnika s flash zaščito. - Strežnik ima vsaj 2 10GE SFP+ porta. - Strežnik ima vsaj 2 USB 3.0 vhoda. - Strežnik ima vsaj 3 prosta razširitvena mesta PCI-E 3.0 x8 ali hitrejša. - Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe z izvlečnimi vodili za standardno 19 inčno omaro. Izvlečna vodila morajo omogočati vgradnjo v standardno 19 inčno omaro globine 90cm, v kateri sta na zadnji strani nameščena dva 0U PDU-ja. Skupna dolžina, ki je na voljo za izvlečna vodila je 77cm, razdalja med nosilnimi vodili v omari pa je 74cm. - Višina strežnika je 1U. Dimenzije strežnika ne smejo presegati globine 74 cm. |  |
|  | Dvoprocesorski strežnik II.: - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo Redhat Enterprise Linux 7 (oziroma novejšo različico te programske opreme). - Strežnik ima dva 10-core Xeon Silver 4114 procesorja, takt 2.2 GHz ali zmogljivejša Xeon procesorja. - Pomnilnik - Strežnik ima vsaj 24 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module - Strežnik ima vgrajenega vsaj 64 GB DDR4 ECC Dual-rank Registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32 GB, delujočega na vsaj 2400 MHz, razporejenih po kanalih tako, da delujejo s hitrostjo 2400 Mhz. - Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor s spodnjimi lastnostmi: - možnost kontrole napajanja - možnost ponovnega zagona sistema - sporočanje o napakah sistema preko SNMP sporočil - grafični KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika - možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) - komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika - uporaba sistema preko CLI (command line interface) - krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku. - Napajanje: - Strežnik ima dva napajalnika (vsaj 80 PLUS Platinum učinkovitosti), ki sta v redudantnem delovanju z delitvijo bremena (230V) - V primeru izpada enega preostali prevzame celotno breme - Podpora istočasnega napajanja iz vsaj dveh neodvisnih virov (230V) - Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima izmenljive redundantne ventilatorje. Število ventilatorjev v sistemu mora biti tako veliko, da bo sistem deloval v polni konfiguraciji (vgrajeni vsi možni diski, pomnilniški moduli in razširitvene kartice) tudi ob izpadu vsaj enega ventilatorja (redundanca vsaj N+1). Ventilatorji so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: - Ima vse pripravljeno za vgradnjo za vsaj 12 “hot-swap” 2,5” SAS/SATA diskov. - Vgrajena sta vsaj 2 “hot-swap” 2,5” SSD diska velikosti vsaj 200GB. - Strežnik ima interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0, 5 in 6 funkcionalnostjo in vsaj 2 GB cache pomnilnika s flash zaščito, na katerega morajo biti priklopljeni vsaj 2,5” SAS3 diski. SSD diski so lahko priklopljeni na ločen krmilnik, ki mora podpira RAID1 funkcionalnost. - Strežnik ima vsaj 2 10GE SFP+ porta. - Strežnik ima vsaj 2 USB 3.0 vhoda. - Strežnik ima vsaj 4 prosta razširitvena mesta PCI-E 3.0 x8 ali hitrejša. - Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe z izvlečnimi vodili za standardno 19 inčno omaro. Izvlečna vodila morajo omogočati vgradnjo v standardno 19 inčno omaro globine 90cm, v kateri sta na zadnji strani nameščena dva 0U PDU-ja. Skupna dolžina, ki je na voljo za izvlečna vodila je 77cm, razdalja med nosilnimi vodili v omari pa je 74cm. - Višina strežnika je največ 2U. Dimenzije strežnika ne smejo presegati globine 74 cm. |  |
|  | Dvoprocesorski strežnik III.: - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo Redhat Enterprise Linux 7 (oziroma novejšo različico te programske opreme). - Strežnik ima dva 10-core Xeon Silver 4114 procesorja, takt 2.2 GHz ali zmogljivejša Xeon procesorja. - Pomnilnik: - Strežnik ima vsaj 24 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 64 GB DDR4 ECC Dual-rank Registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32GB, delujočega na vsaj 2400 MHz, razporejenih po kanalih tako, da delujejo s hitrostjo 2400 Mhz. - Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor s spodnjimi lastnostmi: - možnost kontrole napajanja - možnost ponovnega zagona sistema - sporočanje o napakah sistema preko SNMP sporočil - grafični KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika - možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) - komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika - uporaba sistema preko CLI (command line interface) - krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku. - Napajanje: - Strežnik ima dva napajalnika (vsaj 80 PLUS Platinum učinkovitosti), ki sta v redudantnem delovanju z delitvijo bremena (230V) - V primeru izpada enega preostali prevzame celotno breme - Podpora istočasnega napajanja iz vsaj dveh neodvisnih virov (230V) - Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima izmenljive redundantne ventilatorje. Število ventilatorjev v sistemu mora biti tako veliko, da bo sistem deloval v polni konfiguraciji (vgrajeni vsi možni diski, pomnilniški moduli in razširitvene kartice) tudi ob izpadu vsaj enega ventilatorja (redundanca vsaj N+1). Ventilatorji so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: - Ima vse pripravljeno za vgradnjo za vsaj 12 “hot-swap” 3,5” SAS/SATA diskov in 2 “hot-swap” 2,5” SAS/SATA diska. - Vgrajena sta vsaj 2 “hot-swap” 2,5” SSD diska velikosti vsaj 200GB. - Vgrajeni so vsaj 4 “hot-swap” 3.5” SAS3 diski velikosti vsaj 6TB, 7.200 RPM. - Strežnik ima interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0 in 5 funkcionalnostjo in vsaj 2 GB cache pomnilnika s flash zaščito. - Strežnik ima vsaj 2 10GE SFP+ porta. - Strežnik ima vsaj 2 USB 3.0 vhoda. - Strežnik ima vsaj 3 prosta razširitvena mesta PCI-E 3.0 x8 ali hitrejša. - Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe z izvlečnimi vodili za standardno 19 inčno omaro. Izvlečna vodila morajo omogočati vgradnjo v standardno 19 inčno omaro globine 90cm, v kateri sta na zadnji strani nameščena dva 0U PDU-ja. Skupna dolžina, ki je na voljo za izvlečna vodila je 77cm, razdalja med nosilnimi vodili v omari pa je 74cm. Višina strežnika je 2U. Dimenzije strežnika ne smejo presegati globine 74 cm. |  |
|  | Dvoprocesorski strežnik IV.: - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo VMware vSphere 6.5 (oziroma novejšo različico te programske opreme) in za uporabo Redhat Enterprise Linux 7 (oziroma novejšo različico te programske opreme). - Strežnik ima dva 20-core Xeon Gold 6138 procesorja, takt 2.0 GHz ali zmogljivejša Xeon procesorja. - Pomnilnik: - Strežnik ima vsaj 24 rež za pomnilniške module. - Podpirati mora tudi 64 GB pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 512 GB DDR4 ECC Dual-rank Registered delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 32GB, delujočega na vsaj 2400 MHz, razporejenih po kanalih tako, da delujejo s hitrostjo 2400 Mhz. - Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor s spodnjimi lastnostmi: - možnost kontrole napajanja - možnost ponovnega zagona sistema - sporočanje o napakah sistema preko SNMP sporočil - grafični KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika - možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) - komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika - uporaba sistema preko CLI (command line interface) - krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku. - Napajanje: - Strežnik ima dva napajalnika (vsaj 80 PLUS Platinum učinkovitosti), ki sta v redudantnem delovanju z delitvijo bremena (230V) - V primeru izpada enega preostali prevzame celotno breme - Podpora istočasnega napajanja iz vsaj dveh neodvisnih virov (230V) - Napajalniki so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima izmenljive redundantne ventilatorje. Število ventilatorjev v sistemu mora biti tako veliko, da bo sistem deloval v polni konfiguraciji (vgrajeni vsi možni diski, pomnilniški moduli in razširitvene kartice) tudi ob izpadu vsaj enega ventilatorja (redundanca vsaj N+1). Ventilatorji so “hot-swap” izmenljivi. - Strežnik ima spodaj navedene interne diskovne zmogljivosti: - Ima vse pripravljeno za vgradnjo vsaj štirih “hot-swap” 2,5” SAS/SATA diskov in možnost vgradnje vsaj dveh NVMe diskov z dodatno opremo. - Vgrajena sta vsaj dva “hot-swap” SSD diska velikosti vsaj 200 GB. - Strežnik ima interni SAS/SATA 12Gbps RAID krmilnik z RAID 0, 1, 1+0 in 5 funkcionalnostjo in vsaj 2 GB cache pomnilnika s flash zaščito. - Strežnik ima vsaj 2 10GE SFP+ porta. - Strežnik ima vsaj 2 USB 3.0 vhoda. - Strežnik ima vsaj 3 prosta razširitvena mesta PCI-E 3.0 x8 ali hitrejša. - Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe z izvlečnimi vodili za standardno 19 inčno omaro. Izvlečna vodila morajo omogočati vgradnjo v standardno 19 inčno omaro globine 90cm, v kateri sta na zadnji strani nameščena dva 0U PDU-ja. Skupna dolžina, ki je na voljo za izvlečna vodila je 77cm, razdalja med nosilnimi vodili v omari pa je 74cm. Višina strežnika je 1U. Dimenzije strežnika ne smejo presegati globine 74 cm. |  |
|  | Enoprocesorski strežnik V.: - Strežnik je na dan dobave certificiran za uporabo Redhat Enterprise Linux 7 (oziroma novejšo različico te programske opreme). - Strežnik ima en Xeon 4-core E3-1230v6 procesor ali zmogljivejši Xeon procesor. - Pomnilnik - Strežnik ima vsaj 4 reže za pomnilniške module. - Strežnik ima vgrajenega vsaj 16 GB DDR4 ECC delovnega pomnilnika v modulih velikih vsaj 8 GB, delujočega na vsaj 2400 MHz, razporejenih po kanalih tako, da delujejo s hitrostjo 2400 Mhz. - Strežnik ima sistem za oddaljen nadzor s spodnjimi lastnostmi: - možnost kontrole napajanja - možnost ponovnega zagona sistema - sporočanje o napakah sistema preko SNMP sporočil - grafični KVM (keyboard, video, mouse) dostop preko Ethernet vmesnika - možnost uporabe oddaljenih medijev (remote media) - komunikacija s sistemom preko 1GbE vmesnika - uporaba sistema preko CLI (command line interface) - krmilnik deluje tudi pri ugasnjenem strežniku. - Strežnik ima vgrajena vsaj dva SATA SSD diska velikosti vsaj 200GB. - Strežnik ima interni SATA vsaj 6Gbps RAID krmilnik z RAID1 funkcionalnostjo. - Strežnik ima vsaj 1 10GE SFP+ port. - Strežnik ima vsaj 1 1GE UTP port. - Strežnik ima vsaj 2 USB 3.0 vhoda. - Strežnik je t.i. “rack mount” izvedbe za standardno 19 inčno omaro. Globina strežnika ne sme presegati 50,8cm (20 inčov). - Višina strežnika je 1U. |  |
|  | - 8GB DDR4 ECC UDIMM, vsaj 2400MHz pomnilniški modul, združljiv s strežniki na pozicijah 1.5 |  |
|  | - 16GB DDR4 ECC Dual Rank Registered vsaj 2400MHz pomnilniški modul, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - 32GB DDR4 ECC Dual Rank Registered vsaj 2400MHz pomnilniški modul, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - 1GE 2 port RJ45, PCIe kartica, združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - 10GE 2 port SFP+, PCIe kartica (brez transceiverja), združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - 25GE 2 port SFP28, PCIe kartica (brez transceiverja), združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - 100GE 1 port QSFP28, PCIe kartica (brez transceiverja), združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Enoportna FC 16Gb PCIe kartica, ki ustreza spodnjim kriterijem: - Proizvalajec FC kartic je Qlogic - Podpora za „boot from SAN” - Podpora za „HBA failover” - Kartica je certificirana za delo z vsaj EMC VNX 5300 serijo diskovnim sistemom. - združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Dvoportna FC 16Gb PCIe kartica, ki ustreza spodnjim kriterijem: - Proizvalajec FC kartic je Qlogic - Podpora za „boot from SAN” - Podpora za „HBA failover” - Kartica je certificirana za delo z vsaj EMC VNX 5300 serijo diskovnim sistemom. - združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - LSI SAS 9207-8e, 6Gb/s SAS 2.1 združljiva, 2x Mini-SAS SFF8088 kartica, združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - LSI SAS 9300-8e, 12Gb/s SAS 2.1 združljiva, 2x Mini-SAS SFF8644 kartica, združljiva s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti 1.2 TB, vsaj SAS3 10.000 RPM, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 200 GB SSD, vsaj 1 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 400 GB SSD, vsaj 1 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 800 GB SSD, vsaj 1 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 1.6 TB SSD, vsaj 1 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 400 GB SSD, vsaj 3 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 800 GB SSD, vsaj 3 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 1.6 TB SSD, vsaj 3 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 800 GB NVMe, vsaj 10 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 1.6 TB NVMe, vsaj 10 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Dodatna oprema za vgradnjo vsaj dveh NVMe diskov, združljiva s strežnikom na poziciji 1.1. |  |
|  | - Dodatna oprema za vgradnjo vsaj štirih NVMe diskov, združljiva s strežnikom na poziciji 1.2. |  |
|  | - Dodatna oprema za vgradnjo vsaj dveh SAS diskov, združljiva s strežnikom na poziciji 1.1. |  |
|  | - Dodatna oprema za vgradnjo vsaj štirih SAS diskov, združljiva s strežnikom na poziciji 1.2. |  |
|  | - Vtični SFP+ modul, 10GBASE-SR, združljiv s kartico na poziciji 1.12. |  |
|  | - Vtični SFP28 modul, 25GBASE-SR, združljiv s kartico na poziciji 1.12. |  |
|  | - Vtični QSFP28 modul, 100GBase-SR4, združljiv s kartico na poziciji 1.13. |  |
|  | - Disk velikosti 6 TB, vsaj SAS3 7.200 RPM, združljiv s strežnikom na poziciji 1.3 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 900 GB NVMe, vsaj 0,8 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 1,9 TB NVMe, vsaj 0,8 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 900 GB NVMe, vsaj 3 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 1,9 TB NVMe, vsaj 3 DWPD, združljiv s strežniki na pozicijah 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 |  |
|  | VZDRŽEVANJE V ČASU VELJAVNOSTI GARANCIJE - Garancija in vzdrževanje za opremo, ponujeno pod zgornjimi postavkami mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, je odzivni čas ponudnika v primeru okvare najkasneje naslednji delovni dan po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu naročnika. - Dobava novih verzij strojne programske opreme (firmware, BIOS), ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko dosegljivost ponudnika ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Garancijski rok za ponujeno opremo je 3 leta. - V Sloveniji je s strani proizvajalca zagotovljena certificirana servisna mreža. Cena garancije mora biti všteta v ceno posameznih postavk. |  |

Za vsako postavko mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo (data sheet) z navedbo tipa opreme in proizvajalca opreme.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: