SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Stikala 2018 |
| Predmet javnega naročila | Nakup datacenter stikal in podpora |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA/PONUDBE

| Stikala 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO |  |  |
|  | Opis projekta in zahtevane splošne značilnosti rešitve Ponujena rešitev mora biti zasnovana na ethernet stikalih z uporabo arhitekture list/hrbtenica (angl. Leaf/Spine) in tehnologije EVPN z MP-BGP v kontrolni ravnini ter VXLAN v podatkovni ravnini. V prvi fazi bo postavljena v dveh podatkovnih centrih, z možnostjo dodajanja novih podatkovnih centrov v prihodnosti. Podpirati mora medsebojno povezovanje postavitev, ki so v posameznih podatkovnih centrih, z redundantnimi povezavami. Grob pregled značilnosti in zahtevane funkcionalnosti ponujenega sistema (podrobnosti sledijo v naslednjih poglavjih): - oprema bo postavljena na dveh lokacijah, pri čemer velja - Na posamezni lokaciji je ločena postavitev VXLAN (ločen “fabric”) list/hrbtenica, sestavljena iz dveh “hrbteničnih” stikal in vsaj dveh “listov”. Listi bodo v omare montirani v parih. - Lokaciji sta med seboj povezani z dvema povezavama, realiziranima kot Ethernet preko (C/D)WDM, pri čemer velja: - Za zagotavljanje redundance se povezavi zaključita na različnih stikalih, po možnosti v vlogi hrbtenice (spine). - Na začetku bo posamezna povezava kapacitete 2x10 GE - V nekaj mesecih je predvidena nadgradnja obeh povezav iz 10GE na 100GE. Vtični moduli za 100GE povezave med lokacijami bodo del ločenega javnega naročila. - Rešitev mora omogočati kasnejšo nadgradnjo povezav iz 1x 100GE v 2x 100GE, z uporabo LACP (L2) ali ECMP (routing). - Obe povezavi sta hkrati v uporabi (delitev bremena). - (C/D)WDM vtični moduli 10GE oz. 100GE za povezavo med obema lokacijama niso del tega javnega naročila. Po potrebi bodo uporabljeni zunanji transpoderji. - Ponujena rešitev omogoča med lokacijama podaljšati tako L2 storitev (VLAN) kot tudi L3 skupine uporabniških naprav (VRF oz. tenant). Kontrolna ravnina mora poskrbeti, da med lokacijama ne bo nepotrebnega prometa, ki bi ga povzročal “Flood and Learn”, preprečiti mora širjenje problemov iz ene lokacije v drugo ter zagotavljati delovanje tudi v primeru izpada ene od obeh povezav ali enega od stikal, na katerem se povezava zaključuje. - Na obeh lokacijah bo na fabric (na list ali na hrbrtenico) priklopljen tudi požarni zid in usmerjevalnik za povezavo v Internet. - Požarna zidova trenutno delujeta v Active/Pasive načinu. Med njima je posebna prečna povezava za signalizacijo. Imata po en vmesnik proti zunanjemu usmerjevalniku ter več “notranjih” vmesnikov proti stikalom lokalnega omrežja posameznega podatkovnega centra. Na nekaterih vmesnikih se uporablja 802.1Q. Na “notranjih” vmesnikih so lahko VLAN-i, ki so prisotni na obeh lokacijah. V tem primeru je VLAN povezan s požarnim zidom na obeh lokacijah. Požarna zidova uporabljata mehanizem za generiranje virtualnega IP in MAC naslova, ki je v nekem trenutku aktiven zgolj na požarnem zidu, ki je v aktivni vlogi. Tovrsten način uporabe mora ponujena rešitev ohraniti. - Enako kot požarni zid je na obeh lokacijah prisoten tudi po en usmerjevalnik za izhod v internet. V nekatere VLAN-e, ki so prisotni na obeh lokacijah, sta povezana oba usmerjevalnika. S pomočjo VRRP3 se na usmerjevalnikih generirajo virtualni naslovi IP in MAC, ki napravam iz posameznega VLAN-a služijo kot privzeti prehod. Tovrsten način uporabe mora ponujena rešitev ohraniti. - Postavitev na posamezni lokaciji (fabric) mora med drugim zagotavljati : - Stikalo v vlogi List mora biti povezano na obe stikali v vlogi Hrbtenica z 100GE. - Naprave bodo vezane na stikala v vlogi List z 1GE, 10GE, 25GE in 100GE ali z v snope povezanimi večimi povezavami ob uporabi LACP. - L2 storitev: ekvivalent tradicionalnim VLAN-om, toda preko VXLAN tunelov, tako da odpade potreba po STP. - L3 storitev: IP podomrežja (angl. subnet) posameznega tenanta lahko združimo v VRF. Fabric mora zagotavljati usmerjanje med podomrežji posameznega VRF. - L2 in L3 storitev se lahko podaljša iz enega podatkovnega centra v drug. Primer uporabe v primeru L2 storitve: strežnik prestavimo v drug podatkovni center, pri čemer ohrani svoj IP in MAC naslov ter L2 soseščino s strežniki v prvem podatkovnem centru, ki so v istem VLAN-u. - Usmerjanje med L2 segmenti/VLAN-i (oz. pripadajočimi IP subneti). Na voljo morata biti dve možnosti - Uporaba obstoječih redundatnih usmerjevalnikov ali požarnih pregrad, ki imajo vmesnik v istem VLAN-u. Na napravah se kot privzeti prehod uporabi virtualni IP usmerjevalnika oz. požarne pregrade. - Uporaba mehanizma anycast prehodov, ki so implementirani na vseh stikalih v vlogi listov, na katerih je posamezen VLAN prisoten. (angl. Anycast gateway: prehodi na vseh listih imajo isti IP in MAC naslov). - L2 in L3 storitev morata podpirati tako IPv4 kot IPv6. Naprave, povezane na stikala, so lahko zgolj-IPv4, zgolj-IPv6 ali dual-stack. - Možnost uporabe obstoječih požarnih pregrad, sistemov za porazdeljevanje bremen in usmerjevalnikov za povezavo v internet. - Načini priklopa naprav na ponujeni fabric: - Priklop naprave na list. Povezava je lahko sestavljena iz večih Ethernet linkov s pomočjo LACP. - Priklop naprave na dva lista. Podprta morata biti dva načina: - naprava povezavi do posameznih listov združi v eno logično povezavo s pomočjo LACP. Ne zaveda se, da je povezana na dve različni stikali. - naprava obravnava povezavi kot dve ločeni Ethernet povezavi. - Priklopljena naprava ima naslednje možnosti usmerjanje IP prometa - Privzeti prehod naslov je na listu . - Privzeti prehod je na drugi napravi, priklopljeni v isti VLAN (oz. VXLAN), npr. na obstoječem usmerjevalniku ali požarni pregradi. - Med napravo in listom se uporabi dinamični usmerjevalni protokol. Podprt mora biti vsaj BGP. Rešitev mora omogočati, da več naprav preko usmerjevalnega protokola oglašuje isti naslov oz. isti prefix. Storitve, ki te naslove uporabljajo, so potem dosegljive na različih strežnikih z istim naslovom (princip anycast), kar omogoči porazdeljevanje bremena oz. visoko razpoložljivost storitve. - Na liste se lahko priklopi tudi obstoječe stikalo Ethernet ali celotno omrežje Ethernet, na povezavi se lahko uporabi 802.1Q. - Rešitev mora Arnesu omogočati centralno upravljanje, konfiguriranje in nadzor stikal. V ta namen morajo stikala ponujati API, ki bo omogočil integracijo v obstoječi lasten centralni sistem za upravljanje in nadzor omrežne opreme. |  |  |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | Stikalo Hrbtenica (Spine) z vsaj: - Vsaj 24x 40/100 Gigabit Ethernet vmesnik za QSFP28 oz. QSFP+ za 40G. - Vmesniki morajo podpirati tudi hitrosti 10 G in 25 G | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v stikalu: |  |
| 2. | Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije za postavko 1 |  |  |
| 3. | Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti podaljšane garancije za postavko 1 |  |  |
| 4. | Stikalo List (leaf) z vsaj: - Vsaj 48x 1/10/25 Gigabit Ethernet vmesnik za SFP, SFP+ in SFP28 module - Vsaj 8x 40/100 Gigabit Ethernet vmesnik za QSFP28 oz. QSFP+ za 40G - podpora za 1 Gigabit Ethernet SFP module | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v stikalu: |  |
| 5. | Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije za postavko 4 |  |  |
| 6. | Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti podaljšane garancije za postavko 4 |  |  |
| 7. | Vtični modul SFP, 1000Base-T - Vtični moduli 1000Base-T SFP morajo podpirati hitrost 1.000 Mbit/s. - Modul mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 8. | Vtični modul SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 300 metrov - Modul mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |

| 9. | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, 1310nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - Modul mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10. | DAC kabel 10G, SFP+ - Dolžina vsaj 1 meter - Pasivni bakreni kabel - SFP+ na SFP+ - Kabel mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 11. | DAC kabel 10G, SFP+ - Dolžina vsaj 3 metre - Pasivni bakreni kabel - SFP+ na SFP+ - Kabel mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 12. | DAC kabel 10G, SFP+ - Dolžina vsaj 5 metrov - Pasivni bakreni kabel - SFP+ na SFP+ - Kabel mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 13. | Povezava do naprav/strežnikov - 25G - dolžina vsaj 5 metrov - SFP28 na SFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list (leaf) stikal in naprav - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 14. | # 25G SFP28 AOC ali DAC - Dolžina vsaj 1 meter - Pasivni bakreni kabel ali aktivni optični kabel - SFP28 na SFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 15. | # 25G SFP28 AOC ali DAC - Dolžina vsaj 3 metre - Pasivni bakreni kabel ali aktivni optični kabel - SFP28 na SFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 16. | Vtični modul SFP28, 25G-SR, 850 nm - Primeren za 25G ethernet povezavo - Domet najmanj 100 metrov - Modul mora delovati v ponujenih list stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 17. | Povezava list/hrbtenica (leaf/spine stikal) – 100G - Dolžina vsaj 1 meter - QSFP28 na QSFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list/hrbtenica (leaf/spine) stikal - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 18. | Povezava list/hrbtenica (leaf/spine stikal) – 100G - Dolžina vsaj 3 metre - QSFP28 na QSFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list/hrbtenica (leaf/spine) stikal - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 19. | Povezava list/hrbtenica (leaf/spine stikal) – 100G - Dolžina vsaj 5 metrov - QSFP28 na QSFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list/hrbtenica (leaf/spine) stikal - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 20. | Povezava list/hrbtenica (leaf/spine stikal) – 100G - Dolžina vsaj 10 metrov - QSFP28 na QSFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list/hrbtenica (leaf/spine) stikal - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta.. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 21. | Povezava list/hrbtenica (leaf/spine stikal) – 100G - Dolžina vsaj 15 metrov - QSFP28 na QSFP28 - Rešitev mora delovati v ponujenih stikalih za povezavo list/hrbtenica (leaf/spine) stikal - Priložene morajo biti tehnične specifikacije uporabljenih modulov/kablov proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 22. | Vtični modul QSFP28, 100G-SR4, 850 nm - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 100 metrov - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 23. | Vtični modul QSFP28, 100G-LR4 - Primeren za 100G ethernet povezavo - Domet najmanj 10 km - Modul mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta | Proizvajalec: Model: |  |
| 24. | Kabel DAC 100G na 4x 25G adapter - Dolžina vsaj 2 metra - Pasivni bakreni kabel - QSFP28 na 4xSFP28 - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Proizvajalec: Model: |  |
| 25. | Kabel DAC ali AOC, 40G na 4x 10G adapter - Dolžina vsaj 3 metre - Pasivni bakreni kabel ali aktivni optični kabel - QSFP+ na 4xSFP+ - Kabel mora delovati v ponujenih stikalih hrbtenica (spine) - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. Garancijski rok za module/kable - 3 leta. | Vrsta povezave: Proizvajalec: Model: |  |
| 26. | Postavitev fabrica v dveh podatkovnih centrih # Izvajalec bo v dveh centrih skonfiguriral fabric, tako da bo deloval »underlay«, EVPN kontrolna ravnina ter podatkovna ravnina VXLAN, tako da bo delovala vsa zahtevana funckionalnost. V okviru postavitve bo vzpostavil tudi povezljivost med obema postavitvama vključno z vsemi potrebnimi mehanizmi. Uspešnost postavitve se bo preverila s priklopom strežnikov in testiranjem povezljivosti (enojno vpetje, dvojno vpetje z ali brez LACP, L2 in L3 storitev, BGP do strežnika, IPv4 in IPv6) # Za samo fizično instalacijo stikal in njihove medsebojne povezave bo poskrbel naročnik. |  |  |
| 27. | # Delovna ura specialista za pomoč pri konfiguriranju dodatnih funkcionalnosti, ki jih oprema podpira, niso pa bile zahtevane ob prvi postavitvi |  |  |
| 28. | # Delovni dan specialista za pomoč pri konfiguriranju dodatnih funkcionalnosti, ki jih oprema podpira, niso pa bile zahtevane ob prvi postavitvi |  |  |
| 29. | # Izobraževanje za ponujena stikala Ponudnik opreme zagotovi trodnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij VXLAN, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, - ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj štiri inženirje naročnika, - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisoten na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |  |
|  | Skupne zahteve za ponujena stikala - lastnosti stikala # Fizične lastnosti stikala - največja dovoljena višina 2 HU - Pribor za vgradnjo v 19” omaro - V kolikor je na izbiro za stikala hrbtenica (spine), pihanje zraka v smeri proti vmesnikom za priklop naprav (zajem hladnega zraka na strani, kjer ni vmesnikov). - Za stikala list (leaf), pihanje zraka v smeri proti vmesnikom za priklop naprav (zajem hladnega zraka na strani, kjer ni vmesnikov). - Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). V primeru izpada enega morajo preostali napajalniki prevzeti celotno breme. Vsak napajalnik mora imeti lasten napajalni kabel. Sistem mora podpirati priklop posameznih napajalnih modulov na različne vire napajanja. - Napajalni kabli primerni za priklop v PDU z vtičnico IEC320 C13 - Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem stikala (firmware) - Možnost konfiguriranja preko konzolnega vmesnika (zaporedni vmesnik RS-232, 8 podatkovnih bitov, brez paritete, 9600 bauds/s ali višja hitrost) # Vmesniki Ethernet - V ponujenih stikalih morajo delovati tudi moduli SFP, SFP+, SFP28, QSFP+ in QSFP28 in kabli (DAC, AOC) drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oz. kable posamezno stikalo podpira. - Velikost skupnega pomnilnika za vmesnike vsaj 16 MB (Buffers) - UniDirectional Link Detection (UDLD) ali identični mehanizem za preverjanje morebitne enosmernosti L2 povezave preko optičnega vmesnika. V primeru enosmernosti se vmesnik samodejno izključi. - Podpora za vsaj 9.198 bajtne okvirje ethernet (Jumbo Frames) na vseh vmesnikih. - Tabela MAC stikala podpira vsaj 35.000 hkratnih naslovov MAC - Podpora za SPAN (angl. Switched Port Analyzer) - na vsaj enega od vmesnikov je možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov) - Podpora za RSPAN ali ERSPAN (angl. Remote Switched Port Analyzer oz. Encapsulated RSPAN) – SPAN funkcionalnost preko L2 omrežja ali L3 omrežja: možnost nadzora prometa na oddaljenem stikalu s pomočjo posebnega VLAN-a ali tunela, preko katerega se prenaša kopirani promet. # Varnostni mehanizmi vmesnika (angl. Port security) - možnost statične nastavitve naslova MAC na vmesnik - možnost omejitve števila naslovov MAC na vmesnik - sporočanje kršitev - samodejno obveščanje o kršitvah omejitev (npr. preko syslog ali SNMP trapa) - nastavljiv samodejni izklop vmesnika v primeru kršitev nastavitev oz. problemov z vmesnikom (angl. error-disable) - nastavljiv čas po katerem se zaradi kršitev samodejno izklopljeni vmesnik znova omogoči (angl. error-disable recovery) # Upravljanje s stikalom in orodja Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja: - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko telneta, tudi rekurzivnega - iz ene omrežne naprave lahko naredimo telnet na naslednjo - dostop do stikala in interaktivno konfiguriranje preko SSH, različice 2 ali novejše - možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem stikala - možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in nalaganja novih verzij programske opreme kot FTP odjemalec ali preko SSH (SCP strežnik in/ali SFTP strežnik), konfiguracijska datoteka mora biti shranjena v obliki ASCII - orodje ping - orodje traceroute - uporabniško ime in geslo za dostop je shranjeno v stikalu - geslo je šifrirano z enosmerno varnostno funkcijo (angl. Hash) - podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim. # Rezervna kopija programske opreme Sistem podpira nameščeno rezervno kopijo sistemske programske opreme - med kopijama se lahko preklopi in po resetu deluje z drugo različico. # Poročanje o vključenih komponentah Poročanje o komponentah in serijskih številkah (angl. Inventory report). Naprava sporoči serijske številke modulov, komponent ter ohišja (angl. modules and chasiss S/N). # Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju) Oprema mora podpirati nastavljanje stikala z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM (https://github.com/napalm-automation). # Podpora zunanjega strežnika Syslog Delovati mora preko UDP in/ali TCP # SNMP v2c Podpora SNMP v2c ter branje naslednjih podatkov preko SNMP. Podatki morajo biti dosegljivi preko standardnih MIBov ali pa morajo biti ustrezni MIBi priskrbljeni. - nastavitev več različnih gesel SNMPv2c »community« - vsakemu se ločeno nastavi ali je dostop samo za branje ali tudi pisanje (angl. ro/rw – read only/read write). - vsakemu se ločeno nastavi seznam ip omrežij, iz katerih se lahko izvaja dostop SNMP - branje podatkov o vhodnem in izhodnem prometu kot je določeno v MIB-II v RFC 2863, in sicer podprto pobiranje števcev na vmesnikih, ki štejejo: - bajtov - paketov (vse vrste) - unicast paketov - non-unicast paketov - odvrženi (angl. discarded) paketi - paketi z napakami (error packets) # Spanning tree: STP, RSTP, MSTP - Podpora za 802.1w (RSTP, angl. Rapid Spanning Tree Protocol) - Podpora za 802.1s (MSTP, angl. Multiple Spanning Tree Protocol) - Podpora Spanning Tree Root guard (napravam, ki niso pod skupno administracijo, prepreči postati koren STP drevesa) - Bridge Protocol Data Unit guard (preprečitev sprejemanja BPDU paketov preko določenih vmesnikov) # Združevanje vmesnikov ethernet v en kanal (angl. Etherchannel, link aggregation) z LACP Možnost združevanja vsaj dveh Gigabit Ethernet vmesnikov v enotno ethernet povezavo po standardu 802.3ad (LACP, angl. Link Aggregation Control Protocol). # Porazdeljevanje prometa v LACP povezavi Stikalu se lahko nastavi po kakšnem ključu naj deli promet med posamezne vmesnike. Upoštevati mora naslednja polja v poljubnih kombinacijah: - izvorni naslov MAC - ponorni naslov MAC - izvorni naslov IP - ponorni naslov IP - izvorna TCP oz. UDP vrata - ponorna TCP oz. UDP vrata # LLDP - IEEE 802.1AB-2009 Podpora 802.1AB LLDP, angl. Link Layer Discovery Protocol - protokol za razširjanje podatkov o stanju vmesnika ter sosednji aktivni omrežni napravi. # Podpora VLAN 802.1Q Podpora VLAN po standardu IEEE 802.1Q vsaj na stikalih v vlogi Lista. Vmesnike se lahko nastavi kot: - port s snopom 802.1q, kjer so vsi VLANi označeni (angl. trunk mode) - dodatno mora obstajati način, da se enega izmed vlanov v snopu 802.1q (angl. trunk mode) nastavi kot neoznačen (angl. Untagged, Native vlan) - port z enim neoznačenim vlanom (angl. access mode) - najmanj 250 VLAN-ov nastavljenih hkrati na stikalu - najmanj 3.000 možnih različnih VLAN IDjev # Podpora protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa (NTP ali SNTP) - Podpora RFC1305 ali RFC5905 - Podpora nastavitvi vsaj dveh strežnikov s katerih pridobi trenutni čas # Filtriranje prometa - ACL Vse naslednje zahtevane funkcionalnosti morajo delovati, kjer je smiselno, tako preko samo IPv4, samo IPv6 kot tudi IPv4 + IPv6 dual stack omrežja. Filtriranje prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (angl. access lists – ACL): - s seznami za kontrolo dostopa, ki omogočajo določanje prometa glede na MAC naslove, IP naslove, protokole in TCP oziroma UDP vrata pošiljatelja in/ali prejemnika - na fizičnem vmesniku - na logičnih vmesnikih (po posameznih VLAN-ih na virtualnem vmesniku) - najmanj 3.000 ACE (Access Control Entry) za IPv4 - najmanj 1.500 ACE (Access Control Entry) za IPv6 # Multi chassis Link Agregation ali identična funkcionalnost z drugim imenim Multi-chassis Link Agregation je funkcionalnost, implementirana na paru stikal, ki omogoča, da naprava, ki je fizično priključena na obe stikali, ti dve povezavi s pomočjo protokola LACP združi v eno logično povezavo. Naprava se ne zaveda, da je povezana na dve stikali. # Virtual routing and forwarding (VRF) Virtual routing and forwarding (VRF) nam omogoča uporabo večih neodvisnih usmerjevalnih tabel, ki delujejo istočasno na istem stikalu. # Usmerjevalni protokoli - podpora statičnih poti - podpora za OSPFv2 in OSPFv3 - podpora za MP-BGP - eBGP Multihop - nam omogoči izmenjavo usmerjevalnih poti s sosedi, ki so več kot en hop daleč. - BGP load sharing and multipath – eBGP ali iBGP ima lahko v routing tabeli več različnih poti po katerih lahko promet doseže ciljni IP naslov. Promet do ciljnega naslova se potem porazdeli čez vse poznane poti # Velikost usmerjevalne tabele - vsaj 50.000 IPv4 unicast poti - vsaj 25.000 IPv6 unicast poti # ECMP (load sharring) Če se routing protokol nauči prefix P z isto ceno od različnih sosedov, mora biti v routing tabeli potem omogočen pretok prometa do prefix-a P preko vseh omenjenih sosedov. - Vsaj 30 ECMP poti - ko je več enakovrednih rout v routing tabeli, se stikalo odloči po kateri poti bo določen tok promet poslan na podlagi (hashing mehanizem): - Izvornega IPv4 ali IPv6 naslova - IPv4 ali IPv6 naslova kamor je promet namenjen - Izvornih in ciljnih TCP/UDP vrat - Paketki z enakim izvornim/ciljnim nalovom IP in enakimi izvornim/ciljnim TCP/UDP vrati morajo vedno iti po isti poti do soseda. # Podpora VXLAN (Virtual Extensible Local Area Network) Nam omogoča izgradnjo virtualnega Layer 2 omrežja nad L3 omrežno infrastukturo. Originalni ethernet paket poslan z naprave se skupaj z VXLAN zaglavjem enkapsulira v UDP paket in je potem poslan naslovniku preko usmerjanja v L3 »underlay« omrežju. - VXLAN usmerjanje (VXLAN routing, inter-VXLAN routing) - mora biti na stikalih v vlogi lista realizirano z mehamizmom »anycast gateway«. - VXLAN usmerjanje mora biti izvedeno na stikalu brez notranjih ali zunanjih zank (internal or external loop), kar pomeni, da odpadejo stikala z nekaterimi čipi družine Tomahawk. - To velja za stikala v vlogi Lista - V kolikor je VXLAN usmerjanje npr. za potrebe povezave dveh podatkovnih centrov potrebno tudi na stikalih v vlogi hrbtenice, velja ta zahteva tudi za ta stikala - Rešitev mora pri povezovanju dveh podatkovnih centrov (oz. fabrikov posameznega centra) omogočati, da sta fabrica ločena s stališča - Kontrolne ravnine - Transportnega nivoja (angl. »underlay«) - Podatkovna ravnina: omejevanje BUM prometa, preprečevanje zank,… - Povezava med podatkovnima centroma, povezanima preko (C/D)WDM, ne sme zahtevati dodatnih stikal ali usmerjevalnikov. |  |  |
|  | # Vzdrževanje in podpora v času veljavnosti garancije |  |
|  | Vzdrževanje mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobava novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali naročnika) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. |  |  |
|  | # Vzdrževanje in podpora v času podaljšane garancije |  |
|  | Vzdrževanje mora vključevati: - Podaljšanje garancije za dobo vzdrževanja. - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim podaljšanja garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku 10 delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Ljubljana. - Dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro - Zagotovljen dostop za ponudnika ali naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika. |  |  |

# Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme

Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik na testiranje prinese naslednje opremo: dva krat Spine in dva krat Leaf ter ustrezne kable za medsebojno povezavo stikal (tudi Spine med seboj) ter štirih naprav (slednje z 10GE: s SFP+ moduli in optičnimi vrvicami ali z. DAC oz. AOC kabli). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno. # V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

|  | # Dodatna funkcionalnost/lastnosti . # Odgovorite z DA zgolj v primeru, če je funkcionalnost/lastnost vsebovana v ponudbi brez doplačila | Ponujeno DA/NE |
| --- | --- | --- |
|  | - Stikalo List (Leaf) ima vsaj 12x 40/100 ethernet vmesnik Prinese 3 točke |  |
|  | - Poveza med podatkovnima centroma je realizirana preko stikal v vlogi hrbtenice (Spine). Prinese 2 točki. |  |

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: # Tehnična dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e. # Opis rešitve Opis rešitve mora vsebovati: - Shemo rešitve, iz katere je razvidno: - Topologija fabrica z vsaj dvemi stikali v vlogi hrbtenice in vsaj dvemi stikali v vlogi lista na posamezni lokaciji (stikala z oznako modela, njihova vloga (list/hrbtenica), povezave med stikali) - Povezave med lokacijami (mora biti razvidno, s katerih stikal gredo) - Predlagana lokacija vezave požarnih pregrad in zunanjih usmerjevalnikov (list/hrbtenica) - S kakšnimi mehanizmi je rešena povezava med lokacijami, kako je poskrbljeno za redundanco, omejevanje BUM, preprečevanje zank prometa, kakšne so omejitve rešitve (za podrobnosti lahko npr. originalni dokument proizvajalca, toda prej mora biti identificirano, kateri mehnizmi bodo uporabljeni) - Na kak način bo možno povezati tretjo lokacijo, do katere bo na voljo zgolj zmogljiva redundatna IP povezava.