NAROČNIK

Kemijski Inštitut

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Razpisna dokumentacija za javno naročilo

»Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«

Oznaka: JN 6 /2018

Ljubljana, avgust 2018

KAZALO

1.	Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2.	Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3.	Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije	5

4.	Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5.	Veljavnost ponudbe	6

6.	Skupna ponudba	6

7.	Ponudba s podizvajalci	7

8.	Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	7

9.	Posredovanje podatkov naročniku	8

10.	Sklenitev pogodbe	8

11.	Merilo in ponudbena cena	8

12.	Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti	9

12.1	Predhodna nekaznovanost	9

12.2	Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK	9

12.3	Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	9

12.4	Pretekla slaba izvedba	10

12.5	Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil	10

12.6	Neupravičen vpliv na odločanje naročnika	10

12.7	Sklenitev kartelnega dogovora	11

12.8	Registracija dejavnosti	11

12.9	Ponudnik ni v insolvenčnem postopku oziroma postopku likvidacije	11

12.10	Reference	11

12.11	Dobavni rok	12

12.12	Finančno zavarovanje	12

12.12.1	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	12

13.	Tehnične specifikacije	14

14.	FT-IR spektrometer s FT-IR mikroskopom	14

15.	Pravna podlaga in pravno sredstvo	20

16.	Vsebina ponudbene dokumentacije	20

17.	Priloge	21

a.	Predračun	22

b.	Reference	23

c.	Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe	24

d.	Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe	25

e.	Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	26

f.	Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	27

1.	Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi	28

g.	Vzorec pogodbe	30

# NAVODILA PONUDNIKOM

# Predmet in podatki o javnem naročilu

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem., v nadaljevanju: ZJN-3), Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo skladno s to razpisno dokumentacijo.

Predmet javnega naročila je nakup, dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom  ter druge obveznosti, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba mora biti popolna, vsebovati mora vse artikle ter izpolnjevati vsa druga določila, ki so navedena v tej razpisni dokumentaciji. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval. V okviru predmetnega javnega naročila bo naročnik skladno s pogoji in merili razpisne dokumentacije sklenil pogodbo za predmet javnega naročila z enim ponudnikom.

# Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbe oddati do roka za oddajo ponudb dne 14. 9. 2018 do 10.00

KEMIJSKI INŠTITUT

Hajdrihova 19

1000 Ljubljana

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Takšna ponudba naročniku ne bo vidna ali dostopna. V kolikor bo ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremenil, bo naročniku dostopna le zadnja verzija oddane ponudbe.

Ponudnik se mora za elektronsko oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je mogoč preko klika na označbo »e«, ki je zapisana na Portalu javnih naročil, ob navedbi konkretnega naročila.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno preko portala e-JN, in sicer sistem ob izteku roka za oddajo ponudb samodejno prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Navedeni podatki bodo dostopni 60 min od roka za odpiranje ponudb. Ponudniki, ki bodo oddali ponudbe lahko do navedenih podatkov v informacijskem sistemu e-JN dostopajo v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 14.9.2018 od 10.30 do 11:30 v informacijskem sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .

# Pridobitev razpisne dokumentacije in pojasnila razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.siwww.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 30. 8. 2018 do 10.00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje 31. 8. 2018 do 16.00. Naročnik se ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način do določenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Jasmina Štiftar, e-pošta: jasmina.stiftar@ki.sijasmina.stiftar@ki.si

# Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko.

Ponudbe se oddajo v slovenskem ali angleškem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik.

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki jo bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, v naknadno določenem roku uradno prevesti v slovenski jezik.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, tj. na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar ni izrecno zahtevano, ni potrebno predložiti originalnega dokumenta, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in obsega. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 3. 2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba kot nepopolna izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

# Skupna ponudba

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Pri posameznem pogoju je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev ter katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi poleg druge dokumentacije, ki je navedena v tej razpisni dokumentaciji, predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava vseh partnerjev, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- izjava, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak partner posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla, lahko pa tudi zoper kateregakoli partnerja. Partnerji za obveznosti naročniku odgovarjajo solidarno

# Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ponudbi. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD in izpolnjevati pogoje, ki so v tej razpisni dokumentaciji določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom in izpolnitvijo obrazca ESPD ali z drugimi dokumenti, ki jih predvideva ta razpisna dokumentacija. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, ki ga mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

•	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

•	navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

•	predložiti s strani podizvajalcev izpolnjene obrazce ESPD,

•	priložiti zahtevo posameznega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti:

•	izjavo podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

•	izjavo ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene dobave in storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo ponudnik nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti v tej razpisni dokumentaciji navedena dokazila. Navedena dokazila mora ponudnik predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v roku petih dni od spremembe.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivala na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo naročnik zavrnil spremembo ali naknadno priglasitev podizvajalca v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

# Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov o specifikacijah ponujenega blaga in storitev in količine iz te specifikacije, cen na enoto, vrednosti posameznih postavk in skupne vrednost ponudbe ter vseh tistih podatkov, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru danih meril. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku ter v veljavni zakonodaji navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne bo preklical zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« ali vsebinsko smiselno enako oznako umakne sam.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku ali med izvajanjem pogodbenih obveznosti pridobijo zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi

# Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od prejema njegovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

# Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena s podpisom obeh pogodbenih strank.

Če ponudnik v roku petih (5) dni po pozivu k podpisu pogodbe le-te ne bo podpisal in predložil naročniku, lahko naročnik šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse morebitno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi mu bilo to v interesu.

# Merilo in ponudbena cena

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše  ponudbe. Ponudnik bo pogodbo o dobavi predmeta javnega naročila sklenil z enim ponudnikom.

Končna ponudbena cena z DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave..), davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost (popust velja za vse cene na enoto).

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam  iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik ne ponudi vsega blaga ter storitev (prazna mesta v tehničnih specifikacijah ali oznaka v tehničnih specifikacijah, ki kaže na to, da ponudnik določenega blaga ne ponuja) ali ponujeno blago in storitve ne ustrezajo tehničnih zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

# Razlogi za izključitev in pogoji za ugotavljanje sposobnosti

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo spodaj navedene pogoje.

  - Predhodna nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in tudi vsi zakoniti zastopniki partnerjev.

Dokazila: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec in predloži(jo) izpolnjena pooblastila

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe

## Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih subjektov iz ZIntPK

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

    - Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo  50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Pretekla slaba izvedba

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcij , ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika,  če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Neupravičen vpliv na odločanje naročnika

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Sklenitev kartelnega dogovora

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepala, da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

## Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

## Ponudnik ni v insolvenčnem postopku oziroma postopku likvidacije

Ponudnik:

•	ni v postopku prisilne poravnave oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo,

•	ni v stečajnem postopku oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo,

•	ni v postopku prisilnega prenehanja oziroma zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali je ponudnik opustil poslovno dejavnost oziroma je v katerem koli podobnem položaju.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalec.

Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredno plačilo«

## Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj dvema naročnikoma dobavil vakuumski spektrometer, ki ima primerljive lastnosti kot predmet tega javnega naročila, pri čemer mora biti vrednost posla s posameznim naročnikom vsaj  100.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj. Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom in predložitvijo obrazca  »Reference«.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

## Dobavni rok

Rok dobave predmeta javnega naročila je 6 mesecev od dneva podpisa pogodbe. Ponudnik mora v dobavnem roku predmet javnega naročila dobaviti ter priložiti navodila, ki bodo naročniku omogočila, da bo ta predmet samostojno instaliral in preveril, če dosega tehnične specifikacije, kot so navedene v razpisni dokumentaciji.

Če ob dobavi in testiranju predmet javnega naročila ne bo dosegal tehničnih zahtev, ki so zahtevane v tej razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v roku 15 dni po prejemu obvestila odpraviti pomanjkljivosti. Naročnik pridrži pravico, da plačilo izvede, ko naprava ustreza vsem zahtevanim tehničnim specifikacijam ter omogoča uporabo vseh funkcij, ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji. Naročnik mora o morebitnih nepravilnostih pri delovanju ali o nedoseganju vseh funkcionalnosti naprave ponudnika obvestiti v roku 15 dni od dobave predmeta naročila. V kolikor naročnik ponudnika o nepravilnostih ne obvesti, se šteje, da naprava deluje brez napak.

Dobavni rok se lahko spremeni le v primeru nastopa višje sile, sicer bo naročnik ponudniku od pogodbene vrednosti (v EUR brez DDV) za vsak dan zamude zaračunal pogodbeno kazen 0,3 % od pogodbene vrednosti. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti.

## Finančno zavarovanje

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

## Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po sklenitvi pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od končne ponudbene vrednosti z DDV.

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki znaša 10% končne ponudbene cene z DDV, ki bo skladna z vzorcem v razpisni dokumentaciji (priloga). Ponudnik mora podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga)

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj 7 mesecev dni od dneva sklenitve pogodbe.

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če ponudnik krši pogodbene obveznosti iz te razpisne dokumentacije ter pogodbe o dobavi ali dodatkov k pogodbi ali ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila ali obveznosti ne poravna v celoti, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika.

    - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti izjavo, da bo v 8 (osmih) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika naročniku izročil bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne ponudbene cene z DDV, ki je skladna z obrazcem (priloga) ter podpisati in ožigosati vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga).

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku osmih (8) dni po  po podpisu primopredajnega zapisnika kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od končne ponudbene vrednosti z DDV.

Bančna garancija mora biti veljavna še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša 1 leto po podpisanem končnem primopredajnem zapisniku, razen v primerih, kjer je za posamezen del oz. enote, ki je predmet tega naročila navedeno drugače.

Za predmet pogodbe bo ponudnik zagotovil odpravo napak in rezervne dele. V garancijski dobi je ponudnik dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Odzivni čas ponudnika za odgovor na javljeno napako v garancijskem roku je največ 48 ur ( pri tem se ne štejejo dela prosti dnevi v RS) od prejema naročnikovega pisnega obvestila o napaki, ki ga naročnik ponudniku posreduje preko elektronske pošte, na naslov:__________________. Ponudnik mora naročnika v roku 48 ur od prejema obvestila o napaki pisno obvestiti o pričakovanem času za odpravo napake in začeti odpravljati napako ter dela, ki so potrebna za odpravo napake v času 48 ur od prejema obvestila, razen v kolikor se naročnik in ponudnik o tem sporazumno pisno dogovorita.

V primeru zamude pri odpravljanju napake iz razlogov, ki so na strani ponudnika, bo ponudnik plačal naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v pogodbi o dobavi, ki je priloga k tej dokumentaciji.

Če ponudnik brez tehtnega razloga ne bo odpravil napake ali se ne bo odzval v tem poglavju navedenem roku, ima naročnik pravico izvesti odpravo napake z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca in unovčiti finančno zavarovanje. Če v takem primeru napako odpravi drug izvajalec, to ne vpliva na obveznosti, ki jih ima ponudnik iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj 8 dni pred iztekom prvotne garancije, v kolikor pa bo naročnik napako odkril manj kot 8 dni pred iztekom garancijske dobe, je ponudnik dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 4 delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v obeh primerih iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je potrebno za popolno odpravo napake. Če ponudnik podaljšane garancije ne izroči v navedenem roku, lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

Ponudnik mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele se najmanj deset (10) let po poteku garancijskega obdobja.

Po zaključenem posameznem posegu mora ponudnik naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi ponudnik. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen, ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Ponudnik je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne 2-letni garancijski rok teči znova. Ponudnik se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik lahko po odpiranju ponudb zaradi preveritve skladnosti ponujene naprave z razpisno dokumentacijo od ponudnika zahteva demonstracijo opreme glede na predpisane kriterije. Ponudnik mora naročniku demonstracijo omogočiti v roku osmih (8) dni od njegovega poziva. V kolikor ponudnik demonstracije ne omogoči, bo naročnik njegovo ponudbo zavrnil kot nepopolno. Demonstracija bo potekala v terminu in lokaciji, ki bo dogovorjena med ponudnikom in naročnikom.

Ponudnik lahko odda ponudbo le za predmet naročila v celoti. Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.

# Tehnične specifikacije

Ponudnik mora ponuditi napravo, ki je predmet tega javnega naročila in ki izpolnjuje spodaj opisane tehnične specifikacije ter storitve, ki so zajete v tej razpisni dokumentaciji.

Predmet javnega naročila je dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopa ter druge storitve skladno s to razpisno dokumentacijo.

Oprema mora vsebovati vso potrebno programsko in instrumentalno opremo in mora ustrezati vsem spodaj navedenim tehničnim zahtevam.

# FT-IR spektrometer s FT-IR mikroskopom

## Specifikacije FT-IR spektrometra:

- Minimalno spektralno območje: 8.000 – 350 cm-1.

- Spektrometer mora omogočati nadgradnjo spektralnega območja: 15 – 28.000 cm-1.

- Spektralna resolucija mora biti enaka ali boljša od 0,16 cm-1.

- Natančnost valovnega števila mora biti enaka ali boljša od 0,005 cm-1 (pri 1.554 cm-1).

- Razmerja signal-šum mora biti enako ali boljše kot 50.000:1 (1 min, »peak-to-peak«, resolucija 4 cm-1).

- Interferometer: Michelsonov tip interferometra, interferometer mora biti trajno uravnan, kakršnekoli dodatne ročne ali samodejne uravnave (npr. dinamično uravnavanje) niso sprejemljive, gibanje zrcal v interferometru ne sme povzročati obrabe (gibanje mora biti brez trenja).

- Laser: HeNe

- RT DLATGS detektor mora pokrivati območje: 12.000 – 350 cm-1.

- Spektrometer mora omogočati uporabo do do sedem notranjih detektorjev.

- IR izvor: ti. »Globar« izvor, elektronsko stabiliziran.

- Delilnik žarka: KBr

- Vsa reflektivna optika znotraj spektrometra mora biti prevlečena z zlatom.

- Notranjost spektrometra mora biti zatesnjena in sušena s sušilnim sredstvom. Spektrometer mora biti opremljen s sistemom za prepihovanje z inertnim plinom. Kompartment z interferometrom in vzorčni kompartment morata biti prepihovana ločeno.

- Spektrometer mora z računalnikom komunicirati preko ethernet povezave, ki uporablja TCP/IP protokola. Spektrometer naj ima svoj lasten IP naslov.

- Spektrometer mora biti zmožen avtomatske prepoznave merilnih nastavkov in avtomatske izbire ustreznim meritvenih parametrov na podlagi prepoznanega merilnega nastavka.

- Spektrometer mora biti zmožen avtomatske izvedbe OQ in PQ protokolov, ki ustrezajo regulativam cGMP.

- Spektrometer mora stalno spremljati svojo stabilnost in izvedbo oz. učinek. Spremljati mora tudi delovanje in stanje svojih glavnih komponent: (laser, IR izvor, detektor).

- Spektrometer mora biti kompatibilen s FT-IR mikroskopskim modulom in mora omogočati enostavno izbiro poti IR žarka med osnovnim in mikroskopskim modulom.

## Specifikacije FT-IR mikroskopa:

- FT-IR mikroskop mora ustrezati naslednjim specifikacijam:

- FT-IR mikroskop mora omogočati meritve v refleksiji, transmisiji in ATR merilni tehniki.

- FT-IR mikroskop mora biti opremljen z revolverjem, ki ima 4 pozicije za namestitev objektivov.

- FT-IR mikroskop mora biti zmožen zajemanja FT-IR signala in sočasne pridobitve vsaj 16.384 spektrov.

- Spektralno območje: 600 – 12.000 cm-1.

- Računalniško kontroliran sistem za samodejno ostrenje.

- Polarizacijski pripomočki z MIR polarizatorjem (ZnSe).

-  FT-IR mikroskop mora biti opremljen z naslednjimi objektivi:

- IR-objektiv 3,5x namenjen refleksijskim meritvam.

- 4x povečevalni objektiv za vidno analizo vzorca.

- 15x povečevalni objektiv zmožen IR in vidne analize vzorca v refleksiji in transmisiji.

- 20x povečevalni objektiv za IR analizo vzorca v ATR tehniki, opremljen z integriranim senzorjem pritiska in Ge ATR kristalom.

- 36x povečevalni objektiv namenjen IR in vidni analizi vzorca v refleksiji, NA 0,5.

- »Grazing angle« objektiv namenjen IR analizi MIR in NIR spektralnega območja (»grazing angle« = kot zrcalnega odboja oz. kot popolnega odboja).

- FT-IR mikroskop mora imeti vgrajeni dve notranji poziciji namenjeni namestitvi detektorjev in naslednja detektorja:

- MCT detektor srednjega območja, spektralno območje: 12.000 – 600 cm-1, hlajen s tekočim dušikom; čas delovanja brez dolivanja tekočega dušika mora biti vsaj 8 h.

- Ti. »Photovoltaic MCT Focal Plane Array Detector System« detektor z minimalno 128x128 slikovnih pik (16.384 spektrov na ploskev), hlajen s tekočim dušikom, spektralno območje: minimalno 4.000 – 900 cm-1; čas delovanja brez dolivanja tekočega dušika: najmanj 8 ur.

- FT-IR mikroskop mora biti opremljen z:

- nastavljivim okularjem (dvojni).

- IR in vidno osvetlitveno optiko za transmitanco.

- LED osvetlitvijo (nizka poraba energije in nizka toplotna obremenitev).

- Računalniško nadzorovanim sistemom samodejnega ostrenja.

- Nastavljivim paraboličnim zrcalom (angl. adjustable cassegrain condenser).

- »Knife edge« aparaturo, transparentna.

- X-Y merilno mizico, min. 50x75 mm, ki je računalniško kontrolirana z natančnostjo pozicioniranja 0,1 µm in ponovljivostjo boljšo kot 1µm.

- Možnostjo mapiranja v transmisiji, refleksiji in ATR tehniki.

- LCD zaslon.

- Nosilcem vzorca za ATR mikroskopijo.

- Prepihovanim ohišjem mikroskopa z inertnim plinom omogoča stabilno in kontrolirano okolje.

- Mikroskop mora omogočati nadgradnjo spektralnega območja: min. 100 – 25.000 cm-1

- FT-IR mikroskop mora omogočati hkratne meritve in analize v refleksiji in transmisiji.

## Programska in računalniška oprema:

- Spektroskopska progremska oprema mora biti vse vključujoča (angl. »all in one«) in mora vključevati: nadzor spektrometra, zmožnost avtomatske nastavitve merilnega kanala, napredne nastavitve merilnih parametrov ter zmožnost manipulacije, evaluacije in kreiranja poročil za pridobljene spektroskopske podatke.

- Programska oprema mora biti kompatibilna z OS Windows 10.

- Programska oprema mora omogočati nadzor FT-IR spektrometra in FT-IR mikroskopa in imeti funkcijo za samodejno preklaplanje med obema sistemoma.

- Programska oprema mora imeti naslednje funkcije za manipulacijo spektrov:

- Določitev pozicije spektralnih trakov, njihove površine in intenzitete.

- Napredna korekcija bazne linije.

- Napredna ATR korekcija.

- Ti. »Straylight« korekcija.

- Kompenzacija atmosferskih prispevkov.

- Programska oprema mora omogočati iskanje spektrov v spektralnih knjižnicah, napredno iskanje, kreiranje in urejanje knjižnic.

- Programska oprema mora omogočati kvantitativne analize na podlagi Lambert-Beerovega zakona.

- Programska oprema mora omogočati enostavno kreiranje poročil in eksportiranje podatkov.

- Programska oprema mora biti zmožna avtomatske izvedbe OQ in PQ protokolov, ki ustrezajo regulativam cGMP.

- Programska oprema mora biti možna zajema, vizualizacije in evaluacije 3D podatkov zajetih s FT-IR mikroskopom.

- Programska oprema mora omogočati napredne funkcije kemijske analize: porazdelitve intenzitete spektralnih trakov, površine spektralnih trakov, WTA analize, analize klastrov/skupkov, PCA analize.

- Računalnik, ki je vključen v ponudbo mora zadostovati naslednjim specifikacijam:

- Procesor >= 3 GHz.

- 16 GB RAM ali več.

- 256 GB SSD ali boljše in 1 TB HD ali boljše.

- Windows 10.

## Ostalo

- Spektrometerski sistem mora ponuditi naslednje garancije:

- Interferometer: min. 10 let od podpisa pogodbe

- IR izvor: min. 5 let od podpisa pogodbe

- Laser: min. 5 let od podpisa pogodbe.

## Vakumski FT-IR spektrometer

## Specifikacije FT-IR spektrometra:

Spektrometer mora ustrezati naslednjim specifikacijam:

- Minimalno spektralno območje: 8.000 – 50 cm-1.

- Minimalno spektralno območje brez menjave katerihkoli komponent: 6.000 – 50 cm-1.

- Spektralna resolucija enaka ali boljša od 0,4 cm-1.

- Natančnost valovnega števila mora biti enaka ali boljša od 0,005 cm-1 (pri 2.000 cm-1).

- Razmerja signal-šum mora biti enako ali boljše kot 50.000:1 (1 min, »peak-to-peak«, resolucija 4 cm-1).

- Interferometer: Michelsonov tip interferometra, interferometer mora biti trajno uravnan (angl. permanently aligned), kakršnekoli dodatne ročne ali samodejne uravnave (npr. dinamično uravnavanje) niso sprejemljive, gibanje zrcal v interferometru ne sme povzročati obrabe (gibanje mora biti brez trenja).

- Detektorji:

- Široko območni RT DLATGS detektor mora pokrivati območje: 12.000 – 20 cm-1.

- MCT detektor hlajen s tekočim dušikom naj pokriva spektralno območje: 8.000 – 420 cm-1, čas delovanja brez dolivanja tekočega dušika: najmanj 8 h.

- Laser: HeNe.

- Elektronsko stabiliziran IR.

- Delilniki žarka:

- KBr delilnik žarka.

- Široko spektralni delilnik žarka za srednje in daljne IR območje mora pokrivati spektralno območje: 6.000 – 10 cm-1.

- Vsa reflektivna optika znotraj spektrometra mora biti prevlečena z zlatom.

- Spektrometer mora biti vakumski spektrometer:

- Spektrometer mora biti zmožen ohranjati delovni tlak pod 0,2 hPa (mbar).

- Spektrometer mora biti prepihovan z inertnim plinom.

- Optične komponente morajo biti trajno nameščene na način, da je optično uravnavanje možno tako pri operacijah v vakumiranem kot tudi nevakumiranem sistemu.

- Vakumiranje kompartmenta z interferometrom in kompartmenta z vzorcem mora biti ločeno.

- Spektrometer mora z računalnikom komunicirati preko ethernet povezave, ki uporablja TCP/IP protokola. Spektrometer naj ima svoj lasten IP naslov.

- Spektrometer mora biti zmožen avtomatske prepoznave merilnih nastavkov in avtomatske izbire ustreznim meritvenih parametrov na podlagi prepoznanega merilnega nastavka.

- Spektrometer mora biti zmožen avtomatske izvedbe OQ in PQ protokolov, ki ustrezajo regulativam cGMP.

- Spektrometer mora stalno spremljati svojo stabilnost in izvedbo oz. učinek. Spremljati mora tudi delovanje in stanje svojih glavnih komponent: (laser, IR izvor, detektor).

## Nastavki

# Nastavki morajo ustrezati naslednjim specifikacijam:

- ATR celica z enim odbojem in diamantnim kristalom:

- Celica mora omogočati meritve v spektralnem območju: 10.000 – 10 cm-1.

- Celica mora omogočati ATR meritve v vakumu.

- Diamantni ATR kristal mora biti zamenljiv s strani uporabnika.

- Diamantni kristal mora biti pritrjen mehansko, brez uporabe lepila oz. drugih pritrjevalnih sredstev.

- Kristal mora biti monolitni diamant.

- ATR celica mora imeti tlačno spono, ki omogoča ponovljive meritve.

- Refleksijska celica z variabilnimi vpadnimi koti:

- Vpadni kot: 13° – 83° .

- Vpadni koti morajo biti računalniško nastavljivi in kontrolirani.

- Celica mora vsebovati nosilec za trdne vzorce in avtomatsko rotirajočo polarizacijsko enoto s KRS-5 MIR polarizatorjem (delovno spektralno območje: 250 – 5.000 cm-1).

- Pripomoček (adapter) za uporabo obstoječe Specac "Golden Gate" diamantne ATR celice.

- Visoko temperaturno - Visoko tlačna celica:

  - Namenjena uporabi v vzorčnem kompartmentu spektrometra.

  - Programska nastavitev temperature do 800 °C.

  - Delovanje pod različnimi stopnjami tlaka, od vakuma do 1000 psi.

  - Možne meritveni tehniki morata biti transmisija in refleksija.

  - ZnSe okna.

- Zunanji modul za emisijske meritve:

  - Programska kontrola emisijskih eksperimentov.

  - Ogrevan nosilec vzorca.

  - Vir sevanja črnega telesa:

    - Minimalno temperaturno območje: 50 – 1.050 °C.

    - Temperaturna resolucija 0,1 °C.

    - Minimalna moč izvora: 88 W.

    - Velikost oddajnika (ti. »emiter«): min. 1”.

- Adaptacija in integracija obstoječe zunanje integracijske sfere:

  - Adaptacija mora vsebovati namenski okvir za povezavo integracijske sfere in spektrometra.

  - Integracijska sfera mora biti nadzarovana preko programske opreme s ti. makro protokoli.

  - Adaptacija spektrometra z namenom povezave z zunanjo integracijsko sfero preko usmerjenega žarka.

## Programska in računalniška oprema:

# Oprema mora ustrezati naslednjim specifikacijam:

- Spektroskopska progremska oprema mora biti vse vključujoča (angl. »all in one«): tj. nadzor spektrometra, zmožnost avtomatske nastavitve merilnega kanala, napredne nastavitve merilnih parametrov ter zmožnost manipulacije, evaluacije in kreiranja poročil za pridobljene spektroskopske podatke.

- Programska oprema mora biti kompatibilna z OS Windows 10.

- Programska oprema mora imeti naslednje funkcije za manipulacijo spektrov:

- Določitev pozicije spektralnih trakov, njihove površine in intenzitete.

- Napredna korekcija bazne linije.

- Napredna ATR korekcija.

- Ti. »Straylight« korekcija.

- Kompenzacija atmosferskih prispevkov.

- Programska oprema mora omogočati iskanje spektrov v spektralnih knjižnicah, napredno iskanje, kreiranje in urejanje knjižnic.

- Programska oprema mora omogočati kvantitativne analize na podlagi Lambert-Beerovega zakona.

- Programska oprema mora omogočati enostavno kreiranje poročil in eksportiranje podatkov.

- Programska oprema mora biti zmožna avtomatske izvedbe OQ in PQ protokolov, ki ustrezajo regulativam cGMP.

- PC specifikacije:

- Procesor >= 3 GHz.

- 16 GB RAM ali več.

- 256 GB SSD ali boljše in 1 TB HD ali boljše.

- Windows 10.

## Ostalo

- Garancije na spektroskopski sistem:

- Celoten sistem: min. 1 leto.

- Interferometer: min. 10 let.

- Diamantna ATR celica: min. 10 let.

Usposobljenost serviserjev:

-	ponudnik mora izkazati, da ima zaposlenega serviserja, ki je usposobljen za izvajanje servisov del po tej pogodbi, dokazilo, certifikat proizvajalca, o tem morajo naročniku posredovati ob sklenitvi te pogodbe.

Predmet naročila mora biti dobavljen na naslov naročnika: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana. Stroške dostave v celoti nosi ponudnik.

Ponudnik mora ponudbi priložiti tehnične specifikacije naprave iz katerih je jasno razvidno, če naprava dosega zgoraj navedene karakteristike.

# Pravna podlaga in pravno sredstvo

V postopku oddaje javnega naročila se uporabljajo določila:

  - Zakon o javnem naročanju (Ur.l. RS, št 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-3);

  - Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s spremembo, v nadaljevanju: ZPVPJN)

  - Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ);

  - vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Pravno sredstvo:

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb. Zahtevka za revizijo ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnih ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu in javnem natečaju 2.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

# Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente ter podpisan vzorec pogodbe.

prof. dr. Gregor Anderluh,  direktor

# Priloge

# Predračun

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo.

Vse obveznosti, ki so predmet javnega naročila »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«, bomo opravili za naslednjo ceno:

Ponudbena cena (brez DDV) v €

_____________________

z besedo______________________________________________________(____/100) EUR.

Končna ponudbena cena brez DDV mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške (zavarovanje, dostave, carin,...), davke (razen DDV) in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Kraj in datum:							 Podpis in žig ponudnika:

# Reference

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v referenčnem obdobju vsaj dvema naročnikoma dobavil vakuumski spektrometer s primerljivimi lastnostmi kot je predmet tega javnega naročila,  v posamezni vrednosti vsaj  100.000 € brez DDV. Kot referenčno obdobje se šteje obdobje zadnjih treh let pred dnevom oddaje ponudbe.

Kot ustrezne reference se bodo šteli le referenčni posli, ki so bili v referenčnem obdobju zaključeni.

| Zap. št. | Naročnik | Kontakt naročnika | Datum/obdobje izvedbe dobav | Vrednost dobav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |

Podpis in žig ponudnika:

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe postopka oddaje javnega naročila »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«  pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Podatki o ponudniku: |  |
| --- | --- |
| Sedež podjetja:: |  |
| Občina sedeža podjetja: |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka): |  |
| Matična številka podjetja: |  |

Kraj in datum:							Ponudnik:

(žig in podpis)

# Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Spodaj podpisani _________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev osnovne sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom« pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje.

| Ime in priimek zakonitega zastopnika: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Občina rojstva: |  |
| Država rojstva: |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (obkrožite): |  |
| (Ulica in hišna številka) |  |
| (Poštna številka in pošta) |  |
| Državljanstvo: |  |
| Dekliški priimek se je glasil: |  |

Kraj in datum:								Podpis pooblastitelja:

# Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z javnim naročilom »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________.

___________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

izjavlja, da bomo v 8 (osmih) dneh po sklenitvi pogodbe naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in vzorcem.

| Kraj in datum: | Ponudnik: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Za:    Kemijski Inštitut , Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE: ___________

GARANT: _________________________ (ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: ______________________________________________________(podatki dobavitelja)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) je dobavitelj ____________________________________________________ , s katerim je naročnik dne _____________sklenil okvirni sporazum št. _________dolžan za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti , preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini ___________________ EUR, kar predstavlja 10% pogodbene vrednosti.

ZNESEK IN VALUTA:___________ (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO:

originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in

original Garancije št.__________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov ______________(navede se SWIFT naslova garanta)

DATUM VELJAVNOSTI: Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavna še najmanj 7 mesecev od podpisa pogodbe.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

__________________________________________(Dobavitelj vpiše svoje podatke)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega podpisnika, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma št. _____, sklenjen dne ______.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

garant												(žig in podpis)

# Bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi

Naziv banke (izdajatelja garancije): ______________________________

Kraj in datum: _________

Upravičenec: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Naročnik garancije: ________________________________________

Garancija št. _________

V skladu s pogodbo za izvedbo javnega naročila »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom« sklenjeno dne …. med upravičencem te garancije Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana in izvajalcem ............................, je dobavitelj dolžan po podpisu končnega primopredajnega zapisnika v garancijskem roku brezplačno odpravljati vse napake skladno z določili zgoraj citirane pogodbe.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v roku 15 dni na vaš prvi pisni poziv in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika garancije izplačali znesek ..................... EUR, ki predstavlja 5 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV), če dobavitelj v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svojih obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:

1. zahtevek za unovčenje garancije

2. pisna izjava upravičenca, da dobavitelj v dogovorjenem roku ni odpravil napak

3. original garancije št. __________.

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja še 60 dni po koncu splošnega garancijskega roka za odpravo napak, ki znaša eno leto od podpisa primopredajnega zapisnika.

Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično preneha ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali če izvajalcu ne bo uspelo izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma dobavitelj in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

Banka

(žig, podpis)

# Vzorec pogodbe

Matična številka: 5051592000

Identifikacijska št. (ID za DDV): SI33840890

(v nadaljevanju naročnik)

in

ponudnik __________________________________________________________________

ki ga zastopa _______________________________________________________________

Matična številka:        _________________________________________

Identifikacijska št. (ID za DDV):    _______________________________

Transakcijski račun (TRR):_______________________________________odprt pri

_____________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj)

sklepata

POGODBO

o dobavi in instalaciji visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom

- člen – Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil dobavitelj kot ponudnik izbran na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po postopku  javnega naročila male vrednosti za predmet pogodbe »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«, objavljenem na Portalu javnih naročil  z dne _________ 2018, pod št. objave  ______ ,

- da je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila,

- s to pogodbo naročnik oddaja, prodajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo, ki vključuje dobavo in instalacijo visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom,

- je ponudbena dokumentacija in razpisna dokumentacija javnega naročila sestavni del te pogodbe.

- člen – Predmet pogodbe

Naročnik kupuje, dobavitelj pa se zaveže, da bo opravil vse njegove obveznosti, ki izhajajo iz  javnega naročila male vrednosti za  predmet pogodbe »Dobava in instalacija visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom«, objavljenem na Portalu javnih naročil  z dne _________ 2018, pod št. objave  ______ .

Dobavitelj mora zagotoviti, da bo dobavljeno blago skladno z razpisno dokumentacijo javnega naročila ter z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami.

- člen – Pogodbena vrednost

Pogodbena vrednost za dobavo in instalacijo visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom ter za vse druge obveznosti, ki jih dobavitelj nosi skladno s to pogodbo in razpisno dokumentacijo javnega naročila (Ponudbeni predračun), znaša:

-	____________________________________________________(EUR brez DDV)

Dobavitelj bo naročniku račun za celotno pogodbeno vrednost posredoval po podpisu končnega primopredajnega zapisnika. Naročnik bo račun poravnal v roku 30 dni od prejema računa.

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da je cena po tej pogodbi nespremenljiva, ne glede na spremembe drugih kalkulativnih elementov cen in vključuje nabavno ceno, dostavo elementov na naslov naročnika  in druge morebitne stroške, ki bodo nastali do prevzema predmeta pogodbe s strani naročnika. Dobavitelj ni upravičen do nobenih dodatnih plačil.

- člen – Obveznosti naročnika

Naročnik bo:

- izvajalcu omogočil izvedbo del po pogodbi,

- spremljal in nadziral izvajanje dobave,

- izpolnil svoje obveznosti iz razpisne dokumentacije.

- člen - Obveznosti izvajalca

Izvajalec je dobavo in instalacijo visoko ločljivostnega vakumskega spektrometra z emisijsko celico in FTIR mikroskopom ter druge storitve dolžan izvesti v obsegu, na način in pod pogoji, kot izhajajo iz zgoraj navedene razpisne dokumentacije in na način, kot to ponuja v svoji ponudbi.

Izvajalec je zlasti dolžan izvesti naslednje:

- naročniku v dogovorjenih rokih dobaviti opremo ter opraviti druga dela, ki so predmet te pogodbe,

- naročniku izročiti potrebno dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo opreme,

- popraviti oz. povrniti vso škodo, ki bi nastala zaradi napak pri dobavi opreme, po splošnih pravilih odškodninskega prava,

  - prevzete obveznosti izvršiti skladno z razpisno dokumentacijo naročnika, strokovno pravilno, vestno in visoke kakovosti, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih ekonomskih in tehničnih pogojev, pri čemer bo upošteval zlasti:

    - da bo naročnika sproti obveščal o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti,

    - da bo izvedel druge obveznosti, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije,

    - da bo zagotavljal rezervne dele v obdobju najmanj 10 let let po podpisu te pogodbe.

- člen – Dobavni rok

Za blago, ki je predmet te pogodbe, je rok dobave najkasneje 6 mesecev po obojestranskem podpisu pogodbe.

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavil blago in opravil vsa druga potrebna dela, da bo mogoča uporaba vseh funkcionalnosti predmeta pogodbe, najkasneje v roku 100 dni od podpisa pogodbe. Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru nastopa višje sile, sicer bo naročnik ponudniku od pogodbene vrednosti (v EUR brez DDV) za vsak dan zamude zaračunal pogodbeno kazen, ki je določena v 11. členu te pogodbe.

- člen – Primopredajni zapisnik

Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi s prevzemnim zapisnikom za  dobavljeno.

Primopredajni zapisnik, po kakovostnem pregledu podpišeta naročnik in izvajalec.

- člen – način plačila

Izvajalec lahko izstavi račun za dobavljeno blago po podpisu primopredajnega zapisnika. Naročnik bo plačilo po računu poravnal v roku 30 dni po prejemu računa.

- člen – Pooblaščene osebe

Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je _________________________.

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je ________________________.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi zgoraj navedenega predstavnika v roku treh (3) delovnih dni po njegovi zamenjavi.

- člen – Delo s podizvajalci

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal sam ali s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo dobav, ki so predmet te pogodbe.

Podatki o podizvajalcih, blagu, ki jih bodo dobavili ter soglasja podizvajalcev za neposredno plačilo s strani naročnika, ki jih je dobavitelj predložil v svoji ponudbi, so sestavni del te pogodbe.

S podpisom pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov oziroma situacij neposredno plačuje podizvajalcem dobave, ki jih bodo ti opravljali po tej pogodbi; naročnik pa se ta plačila zavezuje opraviti v roku, kot velja za plačila naročnika izvajalcu po tej pogodbi.

Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalcev.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene za izvajanje predmeta te pogodbe pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po nastanku take spremembe naročniku predložiti:

-	svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan,

-	pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno novemu podizvajalcu in

-	soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu s strani naročnika.

- člen –odprava napak v garancijski dobi

Garancijski rok za brezhibno delovanje in odpravo napak na celoten aparat je eno (1) leto let. Rok začne teči z dnem uspešne primopredaje instrumenta.

Izvajalec se zavezuje, da bo v delovnih dneh po prijavi okvare instrumenta odgovoril v roku 48 ur ter v najkrajšem možnem roku začel odpravljati okvaro ter da bo dela, ki so potrebna za odpravo napake neprekinjeno opravljal do njene odprave. Naročnik mora ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v garancijskem roku prijaviti preko e-pošte ali telefonsko. V prijavi je potrebno navesti, do kakšne napake je prišlo.

Po zaključenem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški in stroški za povrnitev nastale škode, v celoti nosi izvajalec. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen oziroma je oprema zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Izvajalec je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list.

Izvajalec se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tako opremo zamenjal z enakovredno novo opremo.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

V primeru zamude pri odpravljanju napake iz razlogov, ki so na strani dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen za vsak dan zamude v višini določeni v 5. členu te pogodbe.

Če dobavitelj brez tehtnega razloga ne bo odpravil pomanjkljivosti ali se ne bo odzval v roku iz 3. odstavka tega člena, ima naročnik pravico izvesti odpravo z drugim strokovnjakom na stroške izvajalca in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak. Odprava napak po drugem izvajalcu ne vpliva na dobaviteljeve obveznosti iz naslova garancije.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom garancijskega roka, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku vsaj 8 dni pred iztekom prvotne garancije, sicer lahko naročnik uveljavi bančno garancijo upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V kolikor bo naročnik napako odkril manj kot 8 dni pred iztekom garancijske dobe, je dobavitelj dolžan naročniku izročiti podaljšano bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku 4 delovnih dni od prejema obvestila o napaki. Garancija mora biti v primeru iz tega odstavka podaljšana za obdobje, ki je do popolne odprave napake. V tem primeru se morebitni presežek uveljavljene garancije po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaze na račun izvajalca.

Dobavitelj mora v okviru odprave napak vgrajevati le originalne dele opreme. Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele se najmanj deset (10) let po poteku garancijskega obdobja.

Po zaključenem posameznem posegu je potrebno naročniku izročiti primopredajni zapisnik, na katerem so navedeni opis napake, datum odprave napake in druga opažanja. Stroške garancijskih popravil, vključno s prevoznimi stroški, stroški namestitve serviserjev ter drugimi stroški povezani s servisom in stroške za povrnitev nastale škode, v celoti nosi dobavitelj. Če je predmet javnega naročila v garancijskem roku bistveno popravljen ali je oprema v celoti zamenjana, začne garancijski rok teči znova. Dobavitelj je v tem primeru naročniku dolžan predložiti nov garancijski list. Na vse popravljene ali zamenjane dele začne 2-letni garancijski rok teči znova.

Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru, ko se bo enaka napaka na posameznem delu opreme ponovila najmanj trikrat, tak del zamenjal z enakovrednim novim.

Naročnik ne sprejema nikakršnih splošnih pogojev izvajalca, ki niso skladni z zgoraj navedenim.

V kolikor dobavitelj ne bo izpolnjeval obveznosti, ki izhajajo iz garancije, si naročnik pridržuje pravico, da unovči bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen - Pogodbena kazen

Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3 % od vrednosti vseh del za vsak zamujeni koledarski dan. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. Pogodbeno kazen in morebitno škodo nastalo zaradi zamude naročnik pobota pri končnem plačilu po tej pogodbi.

- Razdrtje pogodbe

Naročnik lahko od pogodbe brez odpovednega roka odstopi v primeru če:

-	pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

-	dobavitelj prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

-	dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika,

-	naročnik ugotovi, da dobavitelj ni priglasil podizvajalcev na način določen v 10. členu te pogodbe,

-	če dobavitelj malomarno in nepravočasno opravlja pogodbena dela.

Dobavitelj ima v primeru razdrtja pogodbe pravico do plačila dotlej kakovostno dobavljenega blaga, naročniku pa je dolžan poravnati vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov dobavitelj in sicer v 30 dneh od prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če je pogodba razdrta, mora dobavitelj takoj ustaviti dobavo po tej pogodbi.

- člen – Protikorupcijska klavzula

V kolikor se ugotovi, da je v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10) izvajalec sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun pri tej pogodbi, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je pogodba nična.

- člen – Končne določbe

Za vsa vprašanja, ki v tej pogodbi niso posebej opredeljena, se uporabljajo določbe prava Republike Slovenije.

Vse spremembe te pogodbe stranki urejata sporazumno s pisnimi dodatki.

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani. Za razlago posameznih določb te Pogodbe se uporabljajo predpisi Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme ta izvajalec in naročnik po dva izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Naročnik: | Dobavitelj: |

Ta obrazec morajo izpolniti vsi, v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe vsi zakoniti zastopniki partnerjev in glavnega ponudnika.