Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Poljanska 40

1000    Ljubljana

Razpisna dokumentacija v odprtem postopku v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Nakup raziskovalne opreme za laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov«

Datum: 03.09.2018

Razpisna dokumentacija za javni razpis št: 430-9-16/2018

1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	4

2.	NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE	5

2.1.	NAROČNIK	5

2.2.	NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	5

2.3.	OZNAKA, NAZIV IN PREDMET NAROČILA	5

2.4.	KOMUNIKACIJA S PONUDNIKI	6

2.5.	ROK ZA ODDAJO PONUDBE	6

2.6.	OBLIKA PONUDBE IN ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE	6

2.7.	PREDLOŽITEV PONUDBE	7

2.8.	ESPD OBRAZEC ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE	7

2.9.	OBRAZEC »PREDRAČUN«	8

2.10.	FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	8

2.11.	VELJAVNOST PONUDBE	9

2.12.	SPREMEMBE IN UMIK PONUDB	9

2.13.	JEZIK PONUDBE	9

2.14.	VARIANTNE PONUDBE, SKUPNE PONUDBE, PODIZVAJALCI, TUJI PONUDNIKI	9

2.15.	MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB	11

2.16.	MERILO ZA IZBIRO PONUDBE	11

2.17.	USTAVITEV JAVNEGA NAROČILA	12

2.18.	ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA	12

2.19.	LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA	12

2.20.	SKLENITEV POGODBE	12

2.21.	PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO	12

2.22.	ZAUPNOST PODATKOV	13

2.23.	PRAVNO VARSTVO	14

3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE (75. In 76. čl. ZJN-3)	14

3.1.	OSNOVNA SPOSOBNOST	14

3.2.	POGOJI ZA SODELOVANJE	18

3.2.1.	SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI	18

3.2.1.	PONUDNIK MORA BITI REGISTRIRAN ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA	18

3.2.2.	EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST	19

3.2.3.	TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST	19

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/ TECHNICAL DEMANDS	19

I.	Obrazec – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe	35

II.	Obrazec – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe	36

III.	Obrazec – Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	37

VI.	Obrazec – OSNUTEK POGODBE	1

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Zavod za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: naročnik oz. ZVKDS) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo za oddajo naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja in z zahtevami iz razpisne dokumentacije za:

»Nakup raziskovalne opreme za laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov«

V razpisni dokumentaciji je naročnik natančno opisal predmet javnega naročila in merila za izbor ponudnika. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Projekt vključuje operacijo "Renewable Materials and Healthy Environments Research and Innovation Centre of Excellence - InnoRenew CoE". Operacijo delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva« Prednostna naložba 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena« v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020.

Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na Portalu javnih naročil

(http://www.enarocanje.si).

Merilo za izbiro izvajalca je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=2717 .

Kot pravočasna se bo upoštevala vsaka ponudba, ki jo bo naročnik prejel preko sistema e-JN  do dne 03.10.2018 do 11:00 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.10.2018 in se začelo ob 11.10 uri na spletnem naslovu https:ejn.gov.si/eJN2.

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Jernej Hudolin, direktor

- NAVODILA PONUDNIKU ZA PRIPRAVO PONUDBE

Z razpisno dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila za »Nakup raziskovalne opreme za laboratorij za karakterizacijo ligno-celuloznih materialov« (v nadaljevanju: naročilo) naročnik določa razpisne pogoje oz. navodila za pripravo ponudbe ter pogoje oziroma zahteve, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati pri predložitvi ponudbe.

- NAROČNIK

Kontaktni podatki naročnika so:

Zavod za varstvo kulturne dediščine, Poljanska 40, 1000 Ljubljana, matična številka: 1423215000, ID za DDV: SI45991413

Kontaktna oseba naročnika: Polonca Ropret

Telefonska številka kontaktne osebe: 01 23 43 118

Elektronski naslov kontaktne osebe: polona.ropret@zvkds.si

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Naročilo za oddajo predmetnega naročila uporablja postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l. RS 91/2015), ostalimi določili ZJN-3 in veljavnimi podzakonskimi predpisi s področja javnega naročanja. Naročnik bo v skladu z merilom in pogoji, ki so navedeni v tej razpisni dokumentaciji, izbral najugodnejšega ponudnika.

- OZNAKA, NAZIV IN PREDMET NAROČILA

Javno naročilo: »Nakup raziskovalne opreme za laboratorij za karakterizacijo ligno - celuloznih materialov«.

Številka javnega naročila: 430-9-16/2018

Predmet javnega naročila je nakup raziskovalne opreme za laboratorij za karakterizacijo

ligno – celuloznih materialov za potrebe Javnega zavoda za varovanje kulturne dediščine.

Nakup raziskovalne opreme je razdeljeno na 7 sklopov:

- FTIR komponenta

- Ramanska komponenta

- Sistem EPR za spremljanje tvorbe prostih radikalov;

- Prenosni (ročni) ramanski spektrometer;

- Optični fluorescenčni mikroskop z možnostjo konfokalnega imaging-a;

- Prenosni spektrometer XRF

- Prenosni ramanski spektrometer s 532 nm vzbujanjem

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop, za več sklopov ali za vse razpisane sklope. Pri sklopu 1 in 5 se lahko za ločene komponente javijo tudi različni ponudniki.

Podrobnejši opis o predmeta javnega naročila je v dokumentu »Tehnične specifikacije«.

- KOMUNIKACIJA S PONUDNIKI

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS: www.enarocanje.si.

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do dne 28.09.2018 do 11:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila na zastavljena vprašanja najkasneje 3 dni od prejema vprašanja na portalu javnih naročil. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.

- ROK ZA ODDAJO PONUDBE

Kot pravočasna se upošteva vsaka ponudba, ki bo oddana preko informacijskega sistema e-JN  najkasneje do 03.10.2018 do 11:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Ponudbe, ki bodo oddane po izteku roka, določenega za prejem ponudb, bodo kot nepravočasne izločene iz postopka odpiranja ponudb.

- OBLIKA PONUDBE IN ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev, kjer je to zahtevano.

Vsi obrazci ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika morajo biti priloženi in podpisani ter po potrebi žigosani in pripeti v razdelek »druge priloge« sistema e-JN. Vsi ostali dokumenti, ki se predložijo kot sestavni del ponudbe in ki izvirajo od ponudnika, morajo biti opremljeni z žigom in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe, ki ga pripravi ponudnik sam.

Ponudnik lahko ponudbi predloži tudi ostale priloge, ki niso zahtevane v razpisnih pogojih (dodatna dokazila, referenčne izjave ipd.), za katere meni, da so pomembni pri predstavitvi vsebine ponudbe.

Ponudnik vse izjave, ki jih v skladu z zahtevami te razpisne dokumentacije prilaga k ponudbi, podaja pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik ob ponudbi (pri skupni ponudbi pa vodilni partner) predložiti bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo še vsaj 120 dni od roka za oddajo ponudbe. Vzorec garancije je na obrazcu III.

Opomba: V primeru, da se ponudnik prijavi na več sklopov ali na vse sklope, predloži garancijo za resnost ponudbe v višini skupne vsote zneskov zavarovanj za sklope, na katere se je prijavil.

Garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči v celoti, če ponudnik:

-	po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne,

-	ne izpolni ali zavrne podpis pogodbe v roku 8 dni od poziva naročnika k podpisu pogodbe,

-	ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, navedenem v pogodbi.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3664 , v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudbe e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spretnem naslovu https://ehn.gov.si/eJN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

- ESPD OBRAZEC ZA VSE GOSPODARSKE SUBJEKTE

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oz. izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršnikoli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik ali podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži nepodpisan ESPD v xml. Obliki in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

- OBRAZEC »PREDRAČUN«

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.

Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobava blaga, inštalacija opreme, uvedba v delo, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal skladno s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik v informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen  na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) – naloženem v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom – naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku izročiti originalno brezpogojno bančno garancijo (ali ustrezno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicno garancijo na prvi poziv), v zahtevani obliki, glede na vzorec iz razpisne dokumentacije, v višini 10% od pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), z veljavnostjo še najmanj 30 dni od predvidenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če:

- izvajalec ne izpolni svoje obveznosti skladno s pogodbo v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- naročnik prekine pogodbo po krivdi izvajalca.

Če bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti med trajanjem pogodbe, bo izvajalec v 10 dneh od unovčenja naročniku izročil novo garancijo z enakimi elementi, kot je opredeljeno v prvem odstavku te točke. Če izvajalec v navedenem roku naročniku ne dostavi nove bančne garancije, sme naročnik ne glede na dejansko nastalo škodo od izvajalca zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od roka določenega za oddajo ponudb. V primeru, da v ponudbi ni nobene navedbe o časovni veljavnosti ponudbe, bo naročnik štel, da je ponudba časovno neomejena.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki po pošti ali preko portala javnih naročil.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijski sistem e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni oddana in je naročnik v sistemu e-JN ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem smislu odprta zadnja oddana ponudba.

- JEZIK PONUDBE

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti predložena v slovenskem jeziku.

Ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

Prav tako mora biti v slovenskem jeziku ves prospektni material, strokovna literatura, originalne listine, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo. Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, bodo v slovenskem jeziku. Izjemoma je lahko ponudnikova ponudbena dokumentacija delno v tujem jeziku, zlasti v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo (npr. prospekti, tehnični material ipd.). Ponudnik mora ponudbo in morebitna vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo pripraviti v slovenskem jeziku.

- VARIANTNE PONUDBE, SKUPNE PONUDBE, PODIZVAJALCI, TUJI PONUDNIKI

Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopustne. Predmet javnega naročila je enovit in ni razdeljen na sklope.

Skupne ponudbe

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov. V poglavju 3 je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj. Reference skupnih ponudnikov, ki so upoštevane pri merilih se bodo pri ocenjevanju seštele.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

- določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

- navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Podizvajalci

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoj za udeležbo, da v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če tega pogoja ne izpolnjuje. Naročnik bo v skladu z zakonodajo izpolnjevanje tega pogoja preveril pri pristojnem organu.

Ponudnik mora v primeru izvedbe naročila s podizvajalcem, v ponudbo predložiti:

- lastno izjavo z navedbo podizvajalca (ime in sedež podjetja) s katerim bo v predmetnem javnem naročilu sodeloval

- lastno izjavo v kateri mora navesti v kolikšnem delu bo izvedbo javnega naročila oddal podizvajalcu, ter naloge, ki jih bo opravljal podizvajalec

- v kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, zahtevo (lastno izjavo) za neposredno plačilo podizvajalcu in soglasje ponudnika, da naročnik neposredno plača podizvajalcu

- pogodbo s podizvajalci oz. zunanjimi sodelavci (pogodbo lahko ponudnik predloži po podpisu pogodbe v kolikor bo izbran na predmetnem javnem razpisu)

Tehnične pogoje lahko ponudnik s podizvajalcem izpolnjuje kumulativno-skupno. Reference ponudnika in podizvajalca, ki so upoštevane pri merilih se bodo pri ocenjevanju seštele.

Tuji ponudniki

Tuji ponudnik (to je ponudnik, ki ima sedež v tuji državi) dokazuje izpolnjevanje obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi oziroma običajno prakso tuje države. Če izdaja listin o izpolnjevanju katerega od obveznih pogojev ni v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi tuje države, se prizna kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja zaprisežena izjava ponudnika (pisna izjava, ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in materialno odgovornostjo) ali v državah članicah, kjer ne obstaja določba o zapriseženi izjavi, zaprisežena izjava ponudnika pred pristojnim organom tuje države. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež.

Če izpolnjevanje enega od obveznih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo oziroma običajno prakso tuje države pomeni tudi izpolnjevanje enega ali drugih obveznih pogojev, pa to v listini ni izrecno zapisano, mora tuji ponudnik to dokazati s predložitvijo izvlečka iz relevantnega zakona ali predpisa, pisne izjave pristojnega organa tuje države ali svoje zaprisežene izjave ali zaprisežene izjave, ki jo potrdi pristojni organ tuje države.

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

- MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.10.2018 in se bo začelo ob 11:10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=3664 .

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- MERILO ZA IZBIRO PONUDBE

Merilo za izbor:

Sklop 1, 2, 3, 4, 5: Ekonomsko najugodnejša ponudba, 100% ujemanje z danimi tehničnimi specifikacijami.

- USTAVITEV JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb v skladu z 90. členom ZJN-3 kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik prav tako lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

- ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v skladu z 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike o svoji odločitvi z objavo odločitve preko portala javnih naročil.

Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil pogodbo. Merilo za izbor ponudnika navedeno v točki 2.13.

- LASTNIŠKA STRUKTURA PONUDNIKA

Skladno s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) je naročnik dolžan, pred sklenitvijo pogodbe, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Ponudnik s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral pred podpisom le tega, na poziv naročnika, predložiti merodajne podatke navedene zgoraj. V kolikor se ponudnik na poziv ne odzove v 8 dneh, se smatra da je odstopil od ponudbe in bo njegova ponudba izločena.

- SKLENITEV POGODBE

Ponudnik spremeni, doda oziroma izpusti besedilo le tam, kjer je to v osnutku predvideno. Vsaka stran osnutka pogodbe mora biti parafirana. Osnutek pogodbe mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe ponudnika.

Naročnik bo po pravnomočni odločitvi o izbiri ponudnika za sklenitev pogodbe izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe.

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

Pogodbeni stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe nobena pogodbena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist (kot je npr. denar, darilo, spodbuda, nagrada, itd.) kateremukoli zaposlenemu ali članu organov vodenja in nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki, za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni pogodbeni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni pogodbeni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična. V kolikor se pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru, ko se pojavi utemeljen sum, da je bilo pred ali pri samem sklepanju te pogodbe, izvedbi te pogodbe ali v zvezi z njo poskušeno ali storjeno dejanje korupcije ali katerokoli drugo nezakonito dejanje, bodisi s strani oseb na strani naročnika, ali z njim povezanih oseb, bodisi s strani izvajalca ali z njim povezanih oseb ali oseb, ki so bile ali so na kakršenkoli način povezane s tem poslom, tudi če niso podpisniki te pogodbe.

Stranke se strinjajo, da bodo v celotnem času veljavnosti pogodbe ravnale skladno z veljavno verzijo pravil ICC (International Chamber of Commerce), ki se nanašajo na ravnanje in priporočila za boj proti izsiljevanju in podkupovanju pri mednarodnih poslovnih transakcijah, in da bodo zagotovile, da bodo tudi njihovi podizvajalci, zaposleni in zastopniki ravnali skladno z vsakokratno veljavno verzijo pravil ICC. Omenjena pravila so sestavni del te pogodbe, kot da bi bile v celoti napisane v njej.

Naročnik je dolžan na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali na podlagi obvestila drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričeti z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- ZAUPNOST PODATKOV

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni izključno za namene naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje naročila.

Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka oziroma kasneje. Kot zaupne lahko ponudnik označi le tiste dokumente, za katere je tako določeno z veljavnimi predpisi (predpisi o gospodarskih družbah in drugi predpisi).

Ponudnik pa ne more v nobenem primeru označiti kot zaupne tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, na podlagi katerih bo naročnik ocenjeval ponudbe in ki se nanašajo na komercialne elemente ponudbe. Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. V primeru, če je zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rumeno barvo, v isti vrstici ob desnem robu strani pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni na takšen način.

- PRAVNO VARSTVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, skladno s 25. čl. ZPVPJN, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I) ne določata drugače.

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži najkasneje v roku petih delovnih dni od roka, določenega za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če je predmet javnega naročila blago in se javno naročilo oddaja postopku oddaje naročila male vrednosti 2.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-71112904309152018.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE (75. In 76. čl. ZJN-3)

Ponudnik (gospodarski subjekt) mora izpolnjevati vse, v tej točki, navedene pogoje.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila pri ponudniku, v katerega resničnost izjav bo podvomil, preveril obstoj in vsebino navedb v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da dokazi, ki jih je predložil ponudnik v okviru instituta popravnega mehanizma, zadoščajo, da se ponudnika ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno je naročnikova pravica in ne dolžnost. Če naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, ponudniku pošlje utemeljitev takšne odločitve.

- OSNOVNA SPOSOBNOST

1.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230.

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjena pooblastila Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe

- izpolnjen ESPD obrazec

Ponudnik potrdila iz kazenske evidence lahko predloži sam, če odražajo zadnje stanje in če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva oddaje ponudbe. V kolikor ponudnik sam predloži ustrezna dokazila, v ponudbi ni potrebno prilagati Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe.

2.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

3.

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe neplačane zapadle obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika dan ali prijave, ki znašajo 50 evrov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

4.

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

5.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

6.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnje pogodbe o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

7.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

8.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

9.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

10.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepala, da je z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

11.

Ponudniku je mogoče na kakršen koli način izkazati kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- izpolnjen ESPD obrazec

- POGOJI ZA SODELOVANJE

- SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

- PONUDNIK MORA BITI REGISTRIRAN ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET JAVNEGA NAROČILA

V primeru skupne ponudbe velja pogoj tudi za partnerje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Dokazilo ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (ponudnik lahko priloži podpisan in žigosan izpis iz sodnega oz. poslovnega registra) (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).

- EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe tekočo bonitetno oceno najmanj SB6 AJPES S.BON oz. primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch.

V primeru skupne ponudbe velja pogoj tudi za partnerje, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Dokazilo najmanj SB6 kot npr. AJPES S.BON 1 ali S.BON 1/P oz. primerljive bonitetne ocene agencij Moody's, S&P ali Fitch (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

Dokazilo ne sme biti starejše od 4 mesecev dneva določenega za oddajo ponudb.

- TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo, skladno z vsemi zahtevami naročnika.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE/ TECHNICAL DEMANDS

- mikroskop FT Raman, sklopljen z disperzivnim mikrospektrometrom (z možnostjo vzbujanja pri več valovnih dolžinah) in mikroskop FTIR z možnostjo FTIR imaging-a

Sistem spektrometrov nam mora omogočati FT in disperzivne ramanske meritve z mikroskopom za karakterizacijo organskih in anorganskih pigmentov in veziv ter njihovo mapiranje s FTIR mikroskopom.

- FT-Raman microscope coupled to dispersive Raman microscope (with multiple excitation wavelengths) and FTIR microscope with FTIR imaging options

The system needs to enable FT and dispersive Raman microscopy measurements for characterisation of organic, inorganic pigments and binders. Furthermore it needs to enable their imaging by FTIR microscopy.

  - SKLOP  FT-Raman microscope coupled to dispersive Raman microscope (with multiple excitation wavelengths)

Technical demands:

- Spectrometer must be standalone FT-Raman. FT-Raman module of FTIR is not acceptable.

- Minimal spectral range of spectrometer must be 3.500 - 50 cm-1.

- Spectral resolution of spectrometer must be better than 0.5 cm-1.

- FT-Raman spectrometer interferometer: Michelson type, must be permanently aligned, any additional manual or automatic alignments (e.g. dynamic alignment) are not acceptable, motion of the interferometer mirror must be wear-free (frictionless).

- Interferometer warranty: min. 10 years

- FT-Raman spectrometer Laser: Nd:YAG 1064 nm excitation wavelength with maximum power at least 2000 mW

- FT-Raman spectrometer must be able to extend with second excitation laser 785 nm

- FT-Raman spectrometer detector: Liquid nitrogen cooled Ge detector, hold time minimal 5 days.

- Spectrometer must have a large sample compartment accessible from 3 sides.

- Spectrometer must communicate with PC via ethernet TCP/IP protocol communication. Spectrometer must have own IP address.

- Spectrometer system must recognize connected accessory automatically and select appropriate measurement parameters according to individual sampling accessories.

- Spectrometer system must enable automated OQ and PQ testing according to cGMP.

- The FT-Raman spectrometer must be attached to the Raman microscope system to comply following specification:

- Raman microscope system must be hybrid (consist of both Dispersive and FT-Raman)

- Raman microscope must enable at least 4 excitation lasers.

- Raman microscope must be with at least 2 excitation lasers:

- 785 nm, spectral range at least 50-3,500 cm-1 and power min. 100 mW

- 532 nm, spectral range at least 50-4,200 cm-1 and power min. 25 mW

- Raman microscope must enable measurements with laser:

- 1064 nm, spectral range at least 50-3,500 cm-1 and power min. 2000 mW (by coupling to standalone FT-Raman spectrometer)

- Raman microscope must enable laser power control from 100 – 1%

- Raman microscope have at least 5x revolving nosepiece equipped and delivered with minimally following objectives:

- 20x objective

- 50x objective

- 100x objective

- 10x objective

- 50x objective, with long working distance min. 10,5mm

- Raman microscope must have spectral resolution better than 1,5 cm-1

- Raman microscope have motorized sample stage with minimal dynamic range 75 mm x 50 mm, minimum step size: 50 nm, minimum accuracy 1 μm and minimum step size in Z-dimension 100nm.

- Dispersive Raman microscope must comply following specification:

- Detector must be CCD with at least 1650x200 pixels, TE-cooled

- Minimal 2 grating 1) with minimal 400 lines/mm with minimal spectral range 4cm-1 and 2) 1200 lines/mm with minimal spectral range 1,5cm-1

- Dispersive microscope must be automatically and continuously controlled for wavelength precision. Wavelength calibration before or after the Raman measurement are not acceptable. Calibration should be performed simultaneously with the Raman spectra acquisition.

- Dispersive Raman microscope should allow to measure in confocal mode and a high throughput mode. The switch between modes must be automated.

- All-in-one spectroscopic software for control of FT-Raman spectrometer and hybrid Raman microscope:

- Compatible with OS Windows 10

- Software must be able of spectrometer and microscope control, must have function for automated switching between the lasers, advanced settings of measurement parameters and abilities of manipulation and evaluation of spectroscopic data.

- Software must be able of spectral search in spectral libraries, edit, advanced search, mixture analysis.

- Software must be able of quantitative analysis according to Lambert-Beer law.

- The software must contain an advanced function for efficient removal of typical backgrounds such as fluorescence by automatic treatment of the Raman spectrum.

- Software must be able to collect, visualize and evaluate 3D data collected by Raman microscope.

- Software must enable advanced chemical imaging functions – distribution of peak height, peak area, WTA analysis, Cluster analysis, PCA analysis etc.

- Software must enable easy reporting and data export

- Software enables automated OQ and PQ testing of instruments according to cGMP.

- PC Specifications:

- Processor >= 3 GHz

- 16GB RAM or more

- 256GB SSD or better and 1TB Hard Drive or better

- Windows 10

16. Training and installation included in the price.

- Warranty – 12 months.

  - SKLOP FTIR microscope with FTIR imaging options

Technical demands:

- Minimal spectral range: 8.000 - 340 cm-1.

- Spectral resolution must be better than 0.4 cm-1.

- Wavenumber accuracy must be better than 0.01 cm-1 (2,000 cm-1).

- Signal-to-Noise must be better than 45.000:1 (1 min, peak-to-peak, 4 cm-1 resolution).

- Spectra rate must be at least 25 spectra per second with 16 cm-1 resolution.

- Interferometer: Michelson type, must be permanently aligned, any additional manual or automatic alignments (e.g. dynamic alignment) are not acceptable, motion of the interferometer mirror must be wear-free (frictionless).

- Laser: Diode laser.

- Detector: Room temperature DLaTGS with integrated ADC.

- IR source: Globar, electronically stabilized.

- Beam splitter: KBr.

- All reflective optics inside the spectrometer must be gold-coated.

- Spectrometer interior must be sealed and desiccated.

- Spectrometer must communicate with PC via ethernet TCP/IP protocol communication. Spectrometer must have own IP address.

- Spectrometer system must recognize connected accessory automatically and select appropriate measurement parameters according to individual sampling accessories.

- Spectrometer system must enable automated OQ and PQ testing according to cGMP.

- Spectrometer system must enable continuous monitoring of its stability, performance and humidity inside the spectrometer.

- Spectrometer system must have minimal warranties for main components:

- Diode laser: min. 10 years

- Interferometer: min. 10 years

- Infrared source: min. 5 years

- Spectrometer must be compatible to FTIR microscopy module and must enable easy software-controlled switching of IR beam path between spectrometer and microscope.

- FTIR microscopic module must be compliant with following specification:

- FTIR Microscope must enable measurement in reflection, transmission and ATR modes

- FTIR microscope must have rotatable nosepiece with min. 4 objective positions

- FTIR microscope has to enable FTIR imaging and simultaneous acquisition of at least 4.096 spectra,

- Spectral range 600 – 12.000 cm-1

- Computer controller autofocus system

- Polarizing accessories with polarizers

-  FTIR microscope must be equipped with following objectives:

- 4x magnification glass-objective for visible observation of sample

- 15x magnification objective capable of IR and visible observation of sample in reflection and transmission mode

- 20x magnification objective for IR observation of sample in ATR mode, equipped with integrated pressure sensor and Ge-ATR-crystal

- 36x magnification objective capable of IR and visible observation of sample in reflection mode

- Grazing angle objective for MIR and NIR infrared regions

- FTIR microscope must have two inbuilt detector positions with following detectors:

- Mid-band MCT detector, spectral range min. 12,000-600cm-1, liquid nitrogen cooled, min. hold time 8h.

- Photovoltaic MCT Focal Plane Array Detector System with min. 64x64 pixel array, liquid nitrogen cooled, min. holdtime 8 -20h, spectral range min. 4,000-900cm-1

- FTIR microscope must be equipped with:

- Binoculars with adjustable eyepieces

- IR and visible illumination optics for transmittance

- LED illumination (low power consumption and low thermal load)

- Focusing optics

- Adjustable cassegrain condenser

- Knife edge aperture, transparent

- X-Y stage, min. 50x75mm, computer-controlled with adjustment accuracy 0.1µm and repeatability better than 1µm

- Mapping options for transmission, reflection and ATR modes

- LCD display

- Microscope has to be extendable to spectral range: min. 100 – 25.000 cm-1

- FTIR Microscope must enable simultaneous measurement and observation in reflection and transmission mode

- All-in-one spectroscopic software for control of FTIR spectrometer and FTIR microscope:

- Compatible with OS Windows 10

- Software must be able of spectrometer and microscope control, must have function for automated switching between instruments, advanced settings of measurement parameters and abilities of manipulation and evaluation of spectroscopic data.

- Software must be able of spectral search in spectral libraries, edit, advanced search, mixture analysis.

- Software must be able of quantitative analysis according to Lambert-Beer law.

- Software must be able to collect, visualize and evaluate 3D data collected by FTIR microscope.

- Software must enable advanced chemical imaging functions – distribution of peak height, peak area, WTA analysis, Cluster analysis, PCA analysis etc.

- Software must enable easy reporting and data export

- Software enables automated OQ and PQ testing of instruments according to cGMP.

24.	PC Specifications:

- Processor >= 3 GHz

- 16GB RAM or more

- 256GB SSD or better and 1TB Hard Drive or better

- Windows 10

25.	Training and installation included in the price.

26.	Warranty – 12 months.

  - SKLOP: Spektrometer za elektronsko paramagnetno resonanco (EPR)

Spektrometer EPR nam mora omogočati karakterizacijo paramagnetnih ionov, spremljanje tvorbe prostih radikalov pri procesih degradacije organskih veziv v barvah in sprememb v kemijskem okolju paramagnetnih ionov, ki gradijo pigmente v barvah.

EPR spectrometer

The EPR spectrometer needs to enable characterisation of paramagnetic ions, following of free radicals formation at the degradation processes of organic binders in paints and following of changes in chemical environment of paramagnetic ions that build pigments in paints.

Technical demands:

- Minimum requirements:

- Be a bench-top instrument

- Operate in X-Band

- No water cooling for at least +,- 3000G around g=2

- Have an integrated frequency counter with 1 kHz resolution

- Have a microwave power of at least 100 mW

- Allow kinetic studies: acquisition of spectra as a function of time

- Have a microwave resonator suitable for solids, liquids and aqueous solutions

- Signal Channel with a dynamic range of 24 BIT

- A modulation amplitude range that covers at least 10 mG to 10 G

- Auto tuning and auto matching routines

- A magnet field sweep of at least 6000 G

- Have a magnetic field resolution higher than 150000 points per sweep

- Have a PC and control software for data acquisition

- Have a tube holder

- Have a capillary holder set

- Be compatible with finger dewar for liquid N2

- Having a fast AFC, to avoid N2 bubble effect

- Have an Application Programming Interface for user defined tasks

- Have a data analysis software to elaborate data immediately after acquisition

19.a. The system software must allow a feature for easy spin quantification without reference, with minimum interaction by the user. Please attach details or screen shots of this feature of the system software.

19.b. The system Software must also support the not expert user in the easy interpretation of paramagnetic species spectra, including spin adducts through simulation and fitting of isotropic and anisotropic samples. Please provide details concerning the software function of isotropic and anisotropic recognition. Please also attach screenshots of the relevant software functionalities, in particular on how the user is supported in the interpretation

- A Field Stability of no more than 10 mG/h –please clarify how you determined the field stability

- Have a high sensitivity for both lossy and non lossy samples.  Lossy sample: a detection limit of not more than 10 nM; and for non lossy samples a detection limit no more than 50pM.

- The system must have an integrated marker for g-factor and quantitative EPR reference. Its position must be controlled and recorded by software and motorized, for high position repeatability. Moreover, the marker must be isotopically pure, in order to feature a single line, whose position is not overlapping the most common EPR spectra. Please explain how the positioning of marker is software controlled (therefore precise and reproducible) and attach some screenshot of the reproducibility test of its positioning.

- The system must allow the double acquisition of 1st and 2nd harmonics simultaneously.

- The system must be equipped with temperature control unit for variable temperature experiments using liquid or gaseous nitrogen (100 - 425 K).

The provider must:

- Have a CE certification

- Offer an exchange possibility to a larger instrument

- Have a Quality Control System certified by ISO 9000

- Be capable of  providing highly qualified application team

- Have a highly qualified and easily available technical support

- Training and installation included in the price.

- Warranty – 24 months.

- Options of EPR system

- The system must be compatible with UV irradiation directly in the system resonator.

  - SKLOP:  Prenosni (ročni) ramanski spectrometer (vzbujanje z več valovnimi dolžinami)

Prenosni (ročni) ramanski mikroskop nam mora omogočati karakterizacijo organskih in anorganskih pigmentov na licu mesta in brez odvzema vzorca.

Handheld Raman spectrometer (with multiple excitation wavelengths)

Handheld portable Raman spectrometer needs to enable organic and inorganic pigments characterisation on site and without sampling.

Technical demands:

- Minimal spectral range: 3200 – 170 cm-1

- Spectral resolution better than 12 cm-1

- Maximal weight 2 kg.

- Spectrometer must have rugged and sealed housing.

- Spectrometer must contain minimal two integrated excitation lasers in compliance with following parameters:

- Excitation wavelengths: 785 nm and 852 nm.

- Both lasers must be of low laser power below 100 mW.

- Both lasers must be of 1M laser safety class or safer.

- Laser wavelength must be calibrated automatically.

- Spectrometer must have incorporated system for active fluorescence mitigation for both used lasers.

- Fibre optic connections between sampling area and spectrometer are not acceptable

- Spectrometer must have user-exchangeable battery with hold time min. 8 hours.

- Spectrometer must have exchangeable measuring tips for direct measurements of solids and for measurement of samples in vials.

- Spectrometer must be operated via HD touchscreen display with screen size min 7“ with min resolution 1200x800 px.

- Spectrometer must enable Ethernet TCP/IP protocol communication with PC (directly or via docking station) and wireless remote Wi-Fi communication and control. Spectrometer must have own IP address.

- Spectrometer enables identification of known and unknown substances.

- All-in-one spectroscopic software:

- Compatible with OS Windows 10

- Software for spectrometer control, remote control of spectrometer, advanced settings of measurement parameters, manipulation and evaluation of spectroscopic data.

- Software must be able of spectral search in spectral libraries, edit, advanced search, mixture analysis.

- Easy reporting and data import/export

- Software enables automated OQ and PQ testing according to cGMP.

- PC Specifications:

- Processor >= 2.4GHz

- 4GB RAM or more

- 256GB HDU or better

- Windows 10

- Libraries:

- Dedicated library of > 150 spectra of common pigments, binders, waxes, resins

- Training and installation included in the price.

- Warranty – 12 months.

  - SKLOP: Optični fluorescenčni mikroskop z možnostjo konfokalnega imaging-a, primeren za spremljanje postopkov imunofluorescence.

Omenjeni sistem mora na konfokalni način omogočati opazovanje prostorske razporeditve na protitelesa konjugiranih flouroforjev (imunofluorescenca), tako na površinah, kot na presekih vzorcev, odvzetih s predmetov kulturne dediščine. S tem bi bila v predmetih kulturne dediščine omogočena specifična prepoznava in ugotavljanje položaja (razporeditve) različnih polimerov (predvsem proteinov) in drugih sestavin, na katere se lahko vežejo protitelesa. Poleg tega mora sistem omogočati napredno opazovanje površine vzorcev in opisovanje njihovih topografij (splošna oblika in značilnosti (hrapavost, poroznost, itd.), razpoke, vdolbine, izrastki (in podobne tvorbe) in druge značilnosti).

To lahko dosežemo z združevanjem mikroskopa (poglavje 1) z bodisi Enoto za skeniranje in detekcijo, Laserji in njima pripadajočo Programsko opremo (poglavja 2, 3 in 4), bodisi s Sistemom za konfokalno fluorescenco, temelječo na osvetljevanju s svetili LED, in njemu ustrezno Programsko opremo (poglavji 5 in 6). Ponudba mora izpolnjevati tudi Splošne lastnosti (poglavje 7), ki zagotavljajo pravilno in dolgoročno delovanje sistema.

Confocal fluorescence microscope with ability of imaging, suitable for immunofluorescence measurements

The system needs to provide the ability to observe spatial distribution of fluorophores conjugated with antibodies (immunofluorescence), in confocal mode, on surfaces and on cross-sections of samples, taken from the cultural heritage objects. The aim is to enable specific recognition and position determination of various polymers (mainly proteins) and other constituents, to which antibodies can bind, in the objects of cultural heritage. Moreover, the system should also provide advanced observation of the samples’ surfaces, and to describe their topography (general shape and qualities (roughness, porosity, etc.), cracks, crevices, effervescence (and other similar formations), and other features).

This can be accomplished by combining a microscope (section 1) with either Scan and Detection unit and Lasers working with appropriate Software (Sections 2, 3, and 4, respectively), or LED illumination-based confocal fluorescence system with its appropriate Software (Sections 5 and 6, respectively). General conditions (Section 7) also need to be met, to ensure proper and long-term functioning of the system.

Technical demands:

- Microscope

Necessary requirements:

Upright Motorized microscope frame (stable) for reflected light observations. Coarse and fine focus with objective up and down mechanism using intuitive touch panel controller. The ability to make transmitted light observations. Transmitted light illuminator with Koehler illumination (halogen transmitted light source), motorised field stop and field number at least 22 (preferred 25).

Nosepiece focus with 20 mm focus stroke, 0.01 μm resolution and maximum focus speed 3mm/sec.

Status indicator panel with LED display of light intensity, observation method and status of reflected light illuminator. Power supply integrated in external control.

Motorised nosepiece with at least 6 positions for objectives and fast objective nosepiece movement of at least 3 mm/s

At least 3 objectives, epi plan, apochromatic, optimised for confocal microscopy; (10x – NA at least 0,4; 20x-30x – NA at least 0,7; 40x-65x – NA at least 0,95)

Mechanical stage with holder for specimens

Fluorescence filters for at least UV (405nm emission) and Narrow Blue (488nm emission) that enable observations of the most common fluorophores (DAPI, FITC, Rodamin, etc.)

Binocular tube (light beam splitting 100:0/0:100) with an additional attachment for camera adaptation (motorised switching) or laser introduction

Colour microscopy camera. Resolution at least 2.8 Mega Pixels, sensor size at least 2/3ˮ, dynamic range >2500:1, integration time from 1 ms to at least 60 s, sensor cooling (18° C maximum), at least 14 bit digitalisation at 39 MHz or 13 MHz pixel clock, 38 fps full resolution live picture presentation speed, c-mount optical and USB 3.0 interface

The digital camera has to be fully integrated into the system, and has to be controlled by the same software as the confocal acquisition. A simple and complete overlap of the camera image with confocal acquisition has to be enabled.

Motorized Z-drive with height position accuracy of 10nm

Fluorescent light source de-coupled from the microscope frame and delivered via fibre optics to avoid thermal effects at the frame (long lifetime, no centring required)

Intuitive touch panel unit for convenient switching of observation methods and control of microscope components (and all motorised functions/functionalities) with possibility to use on both sides of microscope.

- Scan & Detection Unit

The ability to perform linear scanning within a rectangle (frame)

Galvanometric mirrors (Anti-oxidization silver coating) with reflection efficiency in the visible wavelength range from 90 to 95% in both excitation and emission light path, enabling ultra-short linear scanning and flyover (constant mirror control for artefact-free scanning)

Galvo scanner: at least 8 fps at 512x512 pixel, at least 16 fps at 512x256 pixel, at least 250 fps at 512x16 pixel; equal time of scanning individual pixels (linear scanning motion, enabling quantitative studies)

Resolution of 4x1 to at least 6144x6144 pixels in confocal mode, with user-defined capability within this range

Macro LSM imaging capability with low magnification objectives (up to 10x) for huge FOV studies with very good evenness of specimen illumination

Free line scan to stimulate & read out complex structures

Free 360-grad scan field rotation during image acquisition (0‐360⁰ in steps of 0,1°; only z, without change in x and y)

Technology with transmitted VPH grating for highest transmission values & spectral separation, enabling maximum detector efficiency

Two spectral detection channels, each capable of 400 – 800 nm detection

Spectral system should offer linear spectral separation throughout the visible wavelength range from 400 to at least 720 nm with resolution of 2nm and adjustable wavelength increment of 1nm

The investigated spectral width has to be freely user-defined. For the linear separation, the whole spectrum needs to be used. Linear separation of different fluorochromes, even the ones with a strong overlap (e.g. FITC, GFP, YFP and autofluorescence) needs to be enabled, based on previously acquired reference spectra

Upgradable at the user’s location to detection unit with high-sensitivity (GaAsP or PMTs arrays, not by deconvolution methods), for super-resolution confocal microscopy of at least 4096x4096 pixels, and lateral resolution of maximum 130 nm.

- Lasers

Laser platform concept with broad-band VIS AOTF for pixel-precise beam blanking and attenuation of up to at least 4 laser lines; minimally equipped by 405, 488, 561 and 640 nm laser lines or similar wavelengths.

All VIS lasers including 405 nm are delivered through same optical fibre; all lasers directly modulated and controlled through software, enabling concurrent use

All long lasting solid state laser solution for low heat and low noise, no maintenance required

- Software requirements

64 bit operating system

Control over all the laser lines, multitrack imaging

Online 3-D rendering (while acquisition of sample takes place)

Online spectral unmixing

Enable smart settings; easy control of hardware that adjusts automatically to the chosen fluorophore from the database. Several strategies need to be enabled (speed of acquisition, best signal, best compromise, etc.)

Easy management of experiment settings, enabling repetitive experiment set-ups and fast recall of all experiment settings

Multi-dimensional acquisition with easy combination of Z-axis acquisition, time resolved acquisition, and different channels combination; automated montage of several fields of view; Region Of Interest, Dynamic ROIs; mode conversion.

3d visualisation of surface information (topography) with possibility of exporting data (in different formats) and with the possibility to easy upgrade with a software module for topographical presentation of surfaces and visualisation of measurements’ results.

Advanced data (image) processing, including, but not limited to interactive bleaching (for photoactivation, photoconversion, etc. experiments), cut-out function (simultaneous zoom, distance, and rotation calculation), co-localisation analysis, individual image processing, Z-axis image processing, shade correction, focus correction maps, etc.

Basic and advanced measurement of features in images, data export with statistics.

Export of images and video into most commonly used formats.

- LED illumination confocal fluorescence system

Operating principal of such system should be structured illumination, spinning disk, 3 grid densities for matching sectioning and throughput to objective and sample.

16 wavelength LED fluorescence light source

Excitation range of at least 370 – 700 nm; Emission range of at least 410 – 750 nm; maximum Frame rates needs to exceed 20 fps (16-bit, confocal mode, full frame, 1x1 binning)

Disk rotation speed at least 3000 rpm, with minimum exposure time of 20 ms (1 full disk rotation)

Confocality needs to be provided in 3 sectors (1.2 μm, 1.0 μm, 0.8 μm (FWHM)), allowing for different acquisition scenarios (high sectioning, good sectioning / signal, high signal).

Filter cubes/sets turret with minimally 4 positions, user-replaceable cubes (easy to replace without the intervention of service engineer in case different filters are needed in the future), filter switching time <200 ms

At minimum, 4 filter cubes need to be provided, with characteristics that are suitable for use with the most commonly used fluorophores:

•	DAPI, Hoechst & BFP (e.g. Excitation 390/40, Dichroic 405, Emission 452/45)

•	GFP & FITC (e.g. Excitation 466/40, Dichroic 488, Emission 525/45)

•	RFP/DsRed & TRITC (e.g. Excitation 550/32, Dichroic 561, Emission 609/54)

•	CY5 (e.g. Excitation 635/18, Dichroic 652, Emission 680/42)

- LED-based system software

Control over all the microscope motorised features, as well as all of the aspects of the confocal fluorescence unit.

Automatic, semi-automatic and manual segmentation tools (i.e. surface, spots, region growing and surface scissors) for 3D and 4D observations of objects

Effective quantification and Surface visualization of objects within datasets of hundreds of gigabytes (interactive rendering and rendering on a slicer (xy, xz, yz or oblique)).

Strong 3D presentation of data, allowing the user to truly work in a 3D environment on a 2D computer screen, sorting and regrouping segmented objects according to their characteristics (e.g. number, volume, intensity, sphericity), and to make measurements between volumes and/or segmented objects; This should be possible for non-fluorescent EM, widefield), but also on fluorescent datasets

All determined parameters should be easily exportable into common file formats (such as Excel or Open Office, CSV, etc.).

Creation of region of interests (ROIs) for instance to measure FRAP

Automated acquisition of multiple fields of view and image montage (stitching of multiple adjacent fields of view, like 3x3 etc.)

- General

The system needs to be set onto an antivibration platform/ table whose dimensions do not exceed 910 x760mm (width and depth)

Initial training at the time of installation of the system, minimum 1 work day; time to installation maximum 12 weeks after order

Direct connection to an “applications centre” of the manufacturer (own facilities, not a reference laboratory) for support in the development of applications

Service provided in the Republic of Slovenia

Warranty – 12 months.

  - SKLOP: Prenosni spectrometer za x-žarkovno fluorescenco

Inštrument mora omogočati hitro, ne-destruktivno in ne-invazivno elementno analizo materialov kulturne dediščine na licu mesta. Omogočati mora natančno pozicijo vzorca za točkovno analizo z visokimi hitrostmi štetja in hitrimi meritvami, kvalitativno in semi-kvantitativno analizo. Inštrument mora imeti možnost za kasnejšo nadgradnjo za razporeditveno (mapping) analizo. Glava inštrumenta mora biti lahka, ki se enostavno montira na lahek tri-nožni nosilec in mora imeti možnost za opcijsko nadgradnjo z XY pomično mizico za elementno razporeditveno (mapping) analizo z avtomatskim skeniranjem in programsko opremo za analizo.

Portable energy dispersive X-ray fluorescence spectrometer

The instrument must allow in-situ, fast, non-destructive and non-invasive elemental analyses on cultural heritage materials. It must assure precise sample positioning for single point analysis with high counting rates and fast measurements, spectral deconvolution for qualitative analysis and for semi quantitative analysis. The instrument must have the possibility to upgrade the system for distribution (mapping) analysis. The instrument’s measurement head must be lightweight, easily mounted on a light tripod and have the possibility for being optionally equipped with an XY translator stage for elemental distribution mapping with an automatic scan and analysis software.

Technical demands:

The instrument must have:

- Rh-target X-ray tube, voltage 10 – 50 kV, current 5 – 200 μA, both adjustable by software. Power: 4 W.

- X-ray filter kit: Al, Ag, Cu, Ti for different applications.

- Single 1 mm collimator

- Sensor collimator multilayer, for no spurious peaks on spectra.

- SDD detector, resolution < 140 eV for Mn-Ka, active area: 17 mm², total area 25 mm².

- Possible option of 50 mm2 large area SDD.

- Ultra Fast Silicon Detection, for fast acquisitions; high energy of resolution and accuracy.

- MCA electronic board with > 8.000 channels, for high resolution and high count rate.

- Peak to background ratio:  > 8000

- Analysis range from Na to U, light element analysis with Helium purge.

Helium connector and flow meter.

- two video cameras (integrated and external) area. Collected images have to be added to the PDF analytical report.

- Integrated video microscope camera for magnified image of the analysis area, field of view ~ 10 mm x 10 mm.

- External USB HD video camera for large field of view image and for precise view of the measurement point.

- two lasers, Axial and Focal laser for precise analysis point adjustment.

- LEDs light, for sample illumination on analysis region with dimming.

- Portable battery for the on-site use without need of power supply.

- XRF head protection.

- The weight of the XRF head must be of no more than cca 2 kg to assure highly portability of the system

- Power supply 110V/230V.

- transport case.

Software package

Software package have to include: instrument control, data acquisition, data evaluation and report generation in one easy-to use interface, in the specific:

•	Instrument control with settings for excitation and measuring time.

•	Accurate sample positioning with microscope camera display.

•	Spectra acquisition, display and edit functions.

•	Comprehensive spectral evaluation and comparison tools.

•	View of axial and focal laser positions for precise analysis point adjustment.

•	Project files make data management easy. Each project file can include multiple measurements with spectra,

images and analysis results.

•	Report generation with predefined templates.

•	Export projects and spectra to various formats.

- Training and installation included in the price.

- Warranty – 12 months.

The instrument must have the possibility to upgrade the system with:

- MAPPING-SCANNING SYSTEM: The system must have the possibility to upgrade to mapping/scanning system, with the following minimum technical specifications:

- Two motorized X – Y stage and Z stage translator, mounted on the XRF detection head, with tripod for 1D and 2D mapping with a total travel of 100 mm x 100 mm.

- Accuracy: at least 30 µm.

- Fully integrated mapping software for automatic control, image processing and elemental maps visualization. In addition to the elemental maps, the software have to overlay optical images.

- The total weight of the system (XRF head and mapping) < 3,5 kg.

  - SKLOP: Prenosni Ramanski spectrometer s 532 nm vzbujanjem

Prenosni ramanski spektrometer, namenjen za ne invazivne Ramanske meritve in meritve brez dotika na površini objektov kulturne dediščine.

Portable Raman spectrometer with 532 nm excitation

Portable Raman spectrometer dedicated for non-invasive and non-contact Raman measurements at the surface of cultural heritage objects.

Technical demands:

1. Spectrometer must be equipped with 532 nm excitation, providing better than 1 cm-1 stability over the full range of adjustable output power.

2. The system must have a high quantum efficiency CCD array detector with QE > 85% at peak.

3. The spectral range must be minimum from 65 cm-1 to 4200 cm-1

4. The system spectral resolution (FWHM) must be better than 4.5 cm-1 at 614 nm.

5. The instrument must have a Double Pass transmission f/2 spectrograph.

6. System must have dynamic range of min. 50000:1 or better and 16-bit digitization resolution or better

7. The laser power of the system must be tunable in 1% steps with a full laser power of at least 42 mW at the probe output.

8. The system must be fully portable and weigh less than 5 kg (maximum dimensions: 20cm x 35 cm x 25 cm).

9. The Raman system must have an accessory - fibre optic probe (with length extension up to 5 m) to attach it to an optical microscope.

10. Video microscope sampling head must be included and must have following specifications:

- Options for dual wavelength, tripod mounting and positional adjustment.

- This accessory must be field portable and weigh less than 7 kg.

- must be equipped with LED illuminator for target sample alignment, video camera for sample viewing and accepts standard microscope objectives.

- Must be equipped with 20x LWD objective

11. The system must be equipped with manual tripod, very light, quick and easy to extend, able to orientate in any direction XYZ. The tripod must be equipped with XYZ manual translator of at least 50 mm travel with 1μm sensitivity. Holder & Extension Bar must be of about 60 cm including a secondary Ball-and-Socket Joint to be able to orientate at any direction the video-microscope. Optionally the holder must easily permit to extend the bar in horizontal position or vertical position, depending of the need where to measure. It must be equipped with a holder for the video microscope with quick and easy removing.

12. The system must have a rechargeable external battery that allows at least cca 6h of continuous operation

13. Software:

- must offer peak analysis options: center wavelength, peak height, peak area, FWHM

- must offer real-time peak monitoring for up to 6 peaks or calculations based on them (i.e. peak ratios)

- must contain basic spectral math: addition, subtraction, multiplication, and division

- must include derivative algorithms: point difference, Savitzky-Golay, & differential

- must include smoothing algorithms: FFT, Savitzky-Golay, & boxcar.

- must include manual and automatic baseline correction.

- must saves the unprocessed sample and background spectra in pixels, as well the processed spectrum with both X and Y axes calibrated.

- must offer spectral file formats: txt, txtr, spc & csv.

- must export spectral files also to Excel®

- the system should be compatible with USB 3.0 communications

14. Installation and training included in price

15. Warranty: min. 24 months

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA PROIZVAJALCA OPREME

Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca opreme, iz katerih izhaja, da so izpolnjene naročnikove zahteve, na lastnih obrazcih. Ponudnik mora predložiti tudi ostala dokazila, skladno z zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem naročanju, kot so:

- poročilo o preizkusu neodvisne akreditirane institucije, iz katerega izhaja, da blago izpolnjene zahteve,

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

- Obrazec – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe

Pooblastitelj

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku ZVKDS, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, da skladno s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-9-15/2018 s predmetom naročila »« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75.. člena ZJN- 3.

| IME IN PRIIMEK |  |
| --- | --- |
| (prejšnji priimek) |  |
| EMŠO |  |
| DATUM ROJSTVA |  |
| KRAJ ROJSTVA |  |
| OBČINA ROJSTVA |  |
| DRŽAVA ROJSTVA |  |
| STALNO/ZAČASNO BIVALIŠČE |  |
| DRŽAVLJANSTVO |  |

Kraj:	Žig:	Podpis:

Datum:

- Obrazec – Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe

Pooblastitelj

____________________________________________________________________

daje soglasje naročniku ZVKDS, Poljanska cesta 40, 1000 Ljubljana, da skladno s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-9-15/2018 s predmetom naročila »Poslovni najem (operativni leasing) osebnih vozil z nizkimi emisijami« od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot pravna oseba ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

| FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE |  |
| --- | --- |
| SEDEŽ PRAVNE OSEBE |  |
| OBČINA SEŽEA PRAVNE OSEBE |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER |  |

Kraj:	Žig:	Podpis:

Datum:

- Obrazec – Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kranju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

IV.	Obrazec – OSNUTEK PREDRAČUNA / BUDGET DRAFT

Company:			Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia

Customer:			Dr. Polonca Ropret

Street:				Poljanska ulica 40

Town:				1000 Ljubljana

Country:			Slovenia

Quotation No.:

Date:

Subject:

Terms and conditions:

Delivery time:		12 weeks

Offer validity:		90 days

Payment:		100% after delivery against invoice

Prices:		CIP Ljubljana, local taxes and VAT not included

| # | Qty | Description |  | Price |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 |  | EUR |  |
| 2. | 1 |  | EUR |  |
| 3. | 1 |  | EUR |  |
| 4. | 1 |  | EUR |  |
| 5. | 1 |  | EUR |  |
| 6. | 1 |  | EUR |  |
| 7. | 1 |  | EUR |  |
| 8. | 1 |  | EUR |  |
| 9. | 1 |  | EUR |  |
| 10. | 1 |  | EUR |  |
| 11. | 1 |  | EUR |  |
| 12. |  |  | EUR |  |
| 13. | 1 |  | EUR |  |
| 14. | 1 |  | EUR |  |
| 15. | 1 | Installation and training of the staff at customer´s site | EUR |  |
| 16. | 1 | Packing, insurance, transportation | EUR |  |
|  |  | Total price w/o VAT | EUR |  |
|  |  | Total price w/o VAT Discounted | EUR |  |

V.	Obrazec – POVZETEK PREDRAČUNA / REKAPITULACIJA

- Naziv gospodarskega subjekta:

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT  je NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU za Sklop na katerega se ponudnik prijavlja)

SKLOP 1:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 2:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 3:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 4:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 5:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 6:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

SKLOP 7:

Ponudbena cena brez DDV:

Ponudbena cena z DDV:

- Obrazec – OSNUTEK POGODBE

Nakup raziskovalne opreme za laboratorij za korekterizacijo ligno-celuloznih materialov

št. _________

NAROČNIK:

Zavod za varstvo kulturne dediščine

Poljanska cesta 40

1000 Ljubljana

Matična številka: 1423215000

Davčna številka: 45991413

Telefon: __________

Faks: ________________

e-pošta: ____________________,

ki ga zastopa direktor, Jernej Hudolin (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:

_________________

_________________

_________________

Matična št.: _______________

Davčna št.: _______________

Telefon: __________

Faks: ________________

e-pošta: ____________________,

ki ga zastopa direktor, _____________ (v nadaljevanju: izvajalec)

Uvodne ugotovitve

            - člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel javno naročilo za nakup raziskovalne opreme za laboratorij za korekterizacijo lingo-celuloznih materialov na podlagi odprtega postopka z oznako _______, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ______ (št. objave __________);

- naročnik kot kupec predmetno pogodbo sklepa v svojem imenu in za svoj račun;

- je bil prodajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila male vrednosti z dne ________ izbran kot najugodnejši ponudnik;

- to pogodbo sklepata z namenom natančnejše določitve pravic in obveznosti pogodbenih strank,

- naročnik sklepa to pogodbo le z enim ponudnikom.

- Predmet pogodbe

Predmet te pogodbe je dobava raziskovalne opreme, in sicer za laboratorij za korekterizacijo ligno-celuloznih materialov (v nadaljevanju: raziskovalna oprema) in izvedba usposabljanja po ponudbi, ki zajema ponudbeni predračun št. ______________ z dne _____________ in tehnične specifikacije, ki so tudi priloga in sestavni del te pogodbe.

- Pogodbena vrednost in cena

Pogodbena vrednost je ______________ EUR brez DDV, ter ___________________z DDV.

Cene predmeta pogodbe iz 1. Člena so fiksne. V pogodbeno vrednost je poleg cene raziskovalne opreme vključena carina, transportni stroški, 14 dni za inštalacijo opreme, usposabljanje in vsi ostali morebitni stroški.

Cene so izražene v evrih (EUR).

- Rok dobave in izvedba usposabljanja

Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu dobavil raziskovalno opremo najkasneje v roku:

|  | Raziskovalna Oprema | Čas Dobave | Čas Inštalacije |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | FTIR komponenta | 5 mesecev po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 2. | Ramanska komponenta | 5 mesecev po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 3. | Sistem EPR za spremljanje tvorbe prostih radikalov; | 4 mesece po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 4. | Prenosni (ročni) ramanski spektrometer; | 3 mesece po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 5. | Fluorescenčni mikroskop z možnostjo konfokalnega imaging-a; | 3 mesece po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 6. | Prenosni spektrometer XRF | 5 mesecev po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |
| 7. | Prenosni ramanski spektrometer s 532nm vzbujanjem | 5 mesecev po sklenitvi pogodbe | V roku 2 tednov po dobavi |

Uvedbo v delo in vsaj dvodnevno usposabljanje za dve osebi na lokaciji naročnika bo ponudnik zagotovil takoj naslednji dan po dobavi in inštalaciji opreme. Roki za dobavo raziskovalne opreme ter čas inštalacije so navedeni v zgornji tabeli.

Kupec lahko v primeru zamude pri dobavi raziskovalne opreme in/ali usposabljanja iz 1. Člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 promila skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot 10% od celotne pogodbene vrednosti.

- Primopredaja raziskovalne opreme

6. člen

Pred primopredajo raziskovalne opreme mora dobavitelj pripraviti raziskovalno opremo za njeno nemoteno delovanje. Preizkus se opravi na ZVKDS, Centru za konservatorstvo, Raziskovalnem inštitutu. Preizkusi se delovanje opreme v skladu z zahtevami tehnične specifikacije.

O preizkusu se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika dobavitelja in kupca. Zapisnik mora vsebovati ugotovitve, ali je dobavitelj dobavil raziskovalno opremo v skladu s to pogodbo in ali ima raziskovalna oprema vse lastnosti in sposobnosti, navedene v tehnični specifikaciji in v določilih te pogodbe, ugotovljene morebitne napake in pomanjkljivosti raziskovalne opreme, rok za njihovo odpravo, ki ne sme biti daljši od 1 meseca in navedbo faze preizkusa, ki glede na objektivne razloge (ki jih je potrebno navesti), ni bila opravljena.

Kupec raziskovalno opremo prevzame po uspešno opravljenem preizkusu iz prejšnjega člena te pogodbe, s čimer se šteje, da je primopredaja raziskovalne opreme opravljena. O primopredaji raziskovalne opreme se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. Sestavni del tega zapisnika je zapisnik o opravljenih preizkusih iz 6. člena te pogodbe.

Če posamezna faza preizkusa iz prejšnjega člena ni opravljena, kupec pa se odloči prevzeti raziskovalno opremo, sta pogodbeni stranki sporazumni, da se kupec s primopredajo raziskovalne opreme ni odpovedal jamčevalnim zahtevkom za nepravilno izpolnitev pogodbe.

Če preizkus ni bil uspešno opravljen in so bile ugotovljene napake in pomanjkljivosti na raziskovalni opremi, ki onemogočajo uporabo raziskovalne opreme za namen, za katerega ga kupec kupuje, si le ta pridržuje pravico zavrniti prevzem raziskovalne opreme, dobavitelj pa se zaveže, da bo napake in pomanjkljivosti odpravil v primernem roku, ki sta ga kupec in dobavitelj določila v zapisniku iz prejšnjega člena te pogodbe. Šteje se, da v tem času primopredaja raziskovalne opreme ni bila opravljena. Vsi nastali stroški v tem času bremenijo dobavitelja.

V primeru, da v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ni možno odpraviti napak in pomanjkljivosti, lahko kupec odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode.

V primeru količinskih in kakovostnih napak, ki se ugotovijo z zapisnikom iz prejšnjega člena te pogodbe, se dobavitelj obveže napake odpraviti brezplačno v roku 20 dni.

Če v navedenem roku dobavitelj ne odpravi napak, je dolžan dobaviti novo raziskovalno opremo, sicer lahko kupec zniža vrednost pogodbe ali od pogodbe odstopi. V vseh primerih je dobavitelj  dolžan povrniti kupcu vse nastale stroške in škodo.

Ob primopredaji raziskovalne opreme mora dobavitelj izročiti kupcu naslednjo dokumentacijo raziskovalne opreme:

- Tehnična navodila za uporabo raziskovalne opreme,

- Garancijske listine in

- Bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.

Dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Primopredaja raziskovalne opreme se ne izvede, če dobavitelj ne izroča kupcu dokumentacije, navedene v prejšnjem odstavku tega člena.

Pred primopredajo raziskovalne opreme mora dobavitelj na svoje stroške pri kupcu izvesti dvodnevno usposabljanje ekipe kupca. Za natančen termin usposabljanja se bosta pogodbeni stranki dogovorili.

- Rok plačila

Zavod za varovanje kulturne dediščine plača v roku 30 dni od datuma prejema računa oz. takoj po potrjenem zahtevku Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Prvi račun bo kupec plačal v roku 30 dni od dne uradnega prejema računa, ki ga bo dobavitelj izstavil po zapisniško izvršeni primopredaji raziskovalne opreme in izvedenem usposabljanju, na TRR:______________________________, odprt pri banki ________________________.

Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj kupcu zaračuna zakonite zamudne obresti.

- Garancijski roki in servisiranje

Dobavitelj zagotavlja naslednje garancijske roke skladno s svojo ponudbo št.____________ z dne ____________, in sicer zagotavlja servis raziskovalne opreme na ozemlju Republike Slovenije v garancijskem času 12 mesecev in po garancijskem času 10 let. Garancijska doba začne teči od dne zapisniško izvršene primopredaje raziskovalne opreme.

Dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov še (5) let po preteku garancijskega časa.

Dobavitelj zagotavlja servisiranje raziskovalne opreme v garancijskem in po garancijskem času na ozemlju Republike Slovenije, z odzivnim časom pooblaščenega serviserja 72 ur. Odzivni čas je čas od prejema obvestila o okvari s strani kupca do pričetka servisiranja. Dobavitelj bo v odzivnem času kontaktiral kupca in pričel s korektivnimi ukrepi za odpravo okvare oz. napake. Popravilo okvare lahko traja več kot 72 ur. Garancijski rok se podaljša za čas popravila.

Vsi stroški za odpravo okvar oz. napak v garancijskem roku bremenijo dobavitelja.

Finančna zavarovanja

Dobavitelj mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo 60 dni po roku za dokončanje del.

Izvajalec lahko pogoj izpolni s predložitvijo več zaporednih zavarovanj za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, pri čemer veljavnost posameznega zavarovanja ne sme biti krajše od 12 mesecev, hkrati pa je najemodajalec v tem primeru dolžan najkasneje 15 dni pred potekom predloženega zavarovanja najemniku predložiti pisno zavezujočo izjavo garanta, s katero le-ta podaljšuje veljavnost že predloženemu zavarovanju ali novo zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru lahko najemodajalec unovči predloženo garancijo.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da je izvajalec krši določila te pogodbe;

- če bo najemnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani najemodajalca

- če bo najemnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če najemnik v roku 15 dni pred potekom zadnjega predloženega oz. veljavnega zavarovanja ne predloži novega zavarovanja oz. izjave garanta o podaljšanju veljavnosti predloženega zavarovanja.

Kontaktne osebe in skrbniki pogodbe

Na strani naročnika ga. dr. Polonca Ropret (kontaktna številka: 01/ 23 43 118 , e-mail: polona.ropret@zvkds.si ).

Na strani izvajalca g./ga. ____________ (kontaktna številka: ______, e-mail: ____________).

Protikorupcijska klavzula

Stranki izjavljata, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja te pogodbe nobena stranka ni in ne bo ponudila, dala ali obljubila kakršnokoli nedovoljeno korist (kot je npr. denar, darilo, spodbuda, nagrada, itd.) kateremukoli zaposlenemu ali članu organov vodenja in nadzora pri nasprotni stranki, za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bi bila lahko nasprotni stranki povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi kateremukoli zaposlenemu ter članu organov vodenja ali nadzora pri nasprotni stranki.

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična. V kolikor se pogodba še ni pričela uporabljati, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi tudi v primeru, ko se pojavi utemeljen sum, da je bilo pred ali pri samem sklepanju te pogodbe, izvedbi te pogodbe ali v zvezi z njo poskušeno ali storjeno dejanje korupcije ali katerokoli drugo nezakonito dejanje, bodisi s strani oseb na strani Naročnika, ali z njim povezanih oseb, bodisi s strani Izvajalca ali z njim povezanih oseb ali oseb, ki so bile ali so na kakršenkoli način povezane s tem poslom, tudi če niso podpisniki te pogodbe.

Stranke se strinjajo, da bodo v celotnem času veljavnosti te pogodbe ravnale skladno z veljavno verzijo pravil ICC (International Chamber of Commerce), ki se nanašajo na ravnanje in priporočila za boj proti izsiljevanju in podkupovanju pri mednarodnih poslovnih transakcijah, in da bodo zagotovile, da bodo tudi njihovi podizvajalci, zaposleni in zastopniki ravnali skladno z vsakokratno veljavno verzijo pravil ICC. Omenjena pravila so sestavni del te pogodbe, kot da bi bile v celoti napisane v njej.

Naročnik je dolžan na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali na podlagi obvestila drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričeti z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Končne določbe

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitve delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pogodbo je mogoče spremeniti ali dopolniti samo v pisni obliki po sporazumu vseh pogodbenih strank.

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pogodbeni stranki se bosta v primeru nastanka dogodka višje sile dogovorile o prekinitvi ali nadaljevanju posla.

Za dogodek višje sile šteje vsak dogodek , ki nastane nepričakovano in neodvisno od volje pogodbenih strank, in ki ga ni bilo mogoče predvideti v naprej, kakor tudi njegovo trajanje, ter prepreči izpolnitev pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z dnem izpolnitve obveznosti dobavitelja, opredeljenih v prvem odstavku 16. Člena te pogodbe.

- člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki z aneksom k tej pogodbi.

- člen

Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerega prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

Kraj in datum:	  Kraj in datum:

IZVAJALEC: 	  NAROČNIK: