SPECIFIKACIJE

| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | Diskovni sistem 2018 |
| Predmet javnega naročila | Nakup diskovnih sistemov in podpore |

1. VRSTA, LASTNOSTI, KAKOVOST IN IZGLED PREDMETA JAVNEGA NAROČILA OZ. PONUDBE

| Diskovni sistem 2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ZAHTEVANO |  |  |
|  | Opis projekta in zahtevane splošne značilnosti rešitve Ponujena rešitev mora omogočati t.i. „3-site“ konfiguracijo. Na primarni in sekundarni lokaciji (v dveh različnih podatkovnih centrih v Ljubljani) bosta postavljeni all-flash diskovni polji v active-active t.i. „streched cluster“ konfiguraciji. Na tretji lokaciji (v Mariboru) bo postavljeno hibridno diskovje, ki se bo asinhrono repliciralo iz diskovnih polj v Ljubljani in bo namenjeno DR (disaster recovery). Le-tega se bo uporabilo samo v primeru hujših težav, če bosta primarna in sekundarna lokacija prenehali delovati. Primarno in sekundarno diskovno polje bo povezano preko FiberChannel povezav na strežnike, replikacija pa se bo lahko izdelovala preko FiberChannel ali Ethernet povezave. Povezava do tretje lokacije je lahko FiberChannel ali pa Ethernet. Vsa diskovna polja bodo v glavni meri služila kot datastore za VMware gručo, poleg tega pa se bodo nanj lahko priklopili tudi namenski strežniki z RHEL okoljem. |  |  |
| Številka postavke | ZAHTEVAMO | PONUJENO |  |
|  | Skupne zahteve - Rešitev mora podpirati 3-site konfiguracijo: active-active sinhronizacijo med primarno in sekundarno lokacijo in asinhrono replikacijo na tretjo lokacijo - Sistem mora podpirati deduplikacijo in kompresijo v realnem času z zanemarljivim vplivom na delovanje sistema - Rešitev mora biti certificirana za uporabo s programsko opremo: - VMware vSphere 6.5 ali novejšo ter VMware vSphere Metro Storage Cluster - RHEL 7 ali novejšo - Podpora za VAAI in VVOL - Rešitev mora podpirati priklop odjemalcev preko FC in iSCSI protokola - Replikacija se mora izvajati preko FC ali Ethernet protokola - Rešitev mora omogočati brezprekinitveno razširitev LUNov - Rešitev mora omogočati QoS (Quality of Service) prioritetizacijo - Rešitev mora omogočati izdelavo in brisanje kopij diskov v načinu clone in snapshot, ob zanemarljivem vplivom na delovanje sistema - Rešitev mora imeti možnost enkripcije podatkov - Podpirati mora thin provisioning - Celoviti nadzor: rešitev omogoča upravljanje (management) in nadzor (monitoring) preko GUI in CLI. Nadzor mora omogočati analizo preteklih in trenutnih dogodkov na podatkovni infrastrukturni rešitvi ter predlagati optimalno uporabo različnih virov. Performančna statistika (IOPS, latenca in prepustnost) morajo biti razvidni za vsak posamezen LUN. - Strojna oprema rešitve mora omogočati sprotno sporočanje kritičnih napak proizvajalcu ali vzdrževalcu (call-home) - Ponujena oprema mora biti polno redundantna, zmožna hot-swap menjave glavnih komponent (kontroler, napajalnik, disk/modul, ventilator), menjava pa se mora izvesti brez izpada delovanja sistema - Nadgradnje in dodajanje kapacitet mora biti mogoča brez izpada delovanja sistema - V ceni rešitve so zajete in omogočene vse licence za vse zahtevane funkcionalnosti - Vsa oprema, ki sestavlja ponujeno rešitev, mora biti od istega proizvajalca - Dodana mora biti vsa potrebna oprema za montažo v standardno 19” rack omaro in priklop rešitve (sfp moduli, napajalni kabli, FC in ethernet povezovalni kabli) - Usposabljanje naročnikovega kadra - Ponudnik opreme zagotovi usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - Usposabljanje vključuje uvodne aktivnosti pred izvedbo nameščanja opreme, predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete. Usposabljanje mora obsegati operativno delo z nastavitvami tehnologij, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji. Vključuje tudi razložitev načrta in navodila za nameščanje in posodobitev, z uporabo navodil namestiti in posodobiti sistem in pri tem opozoriti na posebnosti. - število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj štiri inženirje naročnika, - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s tovrstno opremo proizvajalca in je fizično prisoten na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - Izobraževanje se mora izvesti najkasneje v dveh tednih po podpisu okvirnega sporazuma. |  |  |
| 1. | Diskovna rešitev za primarno in sekundarno lokacijo - Temeljiti mora na flash tehnologiji - Rešitev mora zagotavljati 10 DWPD za celotno garancijsko obdobje - Končni sistem mora imeti na posamezni lokaciji vsaj 20 TB uporabne kapacitete brez uporabe tehnologij stiskanja podatkov in mora s pomočjo teh tehnologij ponuditi vsaj 50 TB uporabne kapacitete na posamezni lokaciji - Če proizvajalec ponuja orodje za oceno stisljivosti naročnikovih podatkov, lahko naročnik na željo ponudnika s pomočjo orodja pridobi želene podatke - Dosegati mora vsaj 100.000 IOPS operacij pri velikosti bloka 32kB in naključnem bremenu branje 70% / pisanje 30% - Sistem mora povprečno zagotavljati latenco pod 2ms, s konicami pod 10ms - Imeti mora 2 krmilnika, ki delujeta v active-active načinu - Podatki morajo biti pred izgubo zaščiteni tako, da lahko odpovesta vsaj 2 naključna diska/modula, ali z dvojno raid zaščito (sistemska zaščita in zaščita vsakega modula posebej) - Rešitev mora imeti vsaj 8 16Gb FC porte na posamezno lokacijo - Postavitev diskovnega polja v dveh podatkovnih centrih - Izvajalec bo v primarnem in sekundarnem podatkovnem centru skupaj z naročnikom vgradil opremo v strežniške omare, jo ustrezno priklopil/povezal in nastavil sistem tako, da bo delovala vsa zahtevana in morebitno ponujena dodatna funkcionalnost, povezava med dvema podatkovnima centroma. - Uspešnost postavitve in testiranje zmogljivosti se bo preverila s priklopom testne VMware gruče in simulacijo odpovedi diskov/diskovnih polj/povezav/VMware strežnika. |  |  |
|  | - Dodatne rešitve/funkcionalnost/lastnosti Odgovorite z DA zgolj v primeru, če je funkcionalnost/lastnost vsebovana v ponudbi brez doplačila in izpolnjuje vse podpostavke | Ponujeno DA/NE |  |
|  | SDS sistem (software defined storage) – programsko definirano diskovje - Logični in fizični nivo morata biti ločena. Logični nivo prestavlja dostop do podatkov, upravljanje in napredne funkcionalnosti. Fizični nivo pa predstavlja zaledno podatkovno okolje , kjer so shranjeni podatki. - Kot zaledno diskovje se uporabi »all-flash« diskovno polje - Programska oprema je nameščena na ločene krmilnike (appliance) in ne sme biti nameščena na diskovnih poljih - Na vsaki lokaciji je nameščen visokorazpoložljivi (HA) par, ki deluje vsaj v active-passive načinu - Podprta je online menjava vseh SDS krmilnikov in zalednih (t.i. backend) diskovnih polj - Podprta je virtualizacije zalednih (t.i. backend) diskovnih polj tudi drugih proizvajalcev diskovnih polj - »Thin-provisioning« na celotnem okolju, neodvisno od zalednih diskovnih polj - Mogoča je online migracija podatkov na celotnem SDS okolju - Podprta je vsaj dvonivojska tehnologija shranjevanja (tiering) - Zagotovljena je licenčna prenosljivost ponujene rešitve med različnimi proizvajalci virtualiziranih backend diskovnih polj (licenca ni vezana na posamezno zaledno diskovno polje) - Zagotovljena je licenčna prenosljivost ponujene rešitve ob zamenjavi/nadgradnji virtualizacijske platforme (licenca ni vezana na appliance strojno opremo) - Rešitev podpira kompresijo, deduplikacijo in enkripcijo podatkov v realnem času na nivoju programske opreme Prinese 20 točk. |  |  |
| 2. | Hibridno diskovje za tretjo lokacijo - Mora podpirati asinhrono replikacijo iz active/active gruče v postavki 1 - Mora imeti vsaj 2 krmilnika, ki delujeta v načinu active-active - Mora omogočati razširitev v 2-way active-passive cluster - Mora omogočati razširitev z dodatnimi ohišji (expander/JBOD) - Podpirati RAID zaščite 0, 1, 5, 6, 10 - Podpira dvonivojsko tehnologijo shranjevanja t.i. tiering - Mora imeti podatke zaščitene tako, da lahko odpovesta vsaj 2 naključna diska/modula - Mora imeti 40TB flash ali SAS uporabne kapacitete brez uporabe tehnologij stiskanja podatkov, od tega vsaj 10TB flash - Mora imeti vsaj 8 FC 16Gb porte |  |  |
|  | Vzdrževanje in podpora |  |  |
|  | - Vzdrževanje in podpora sta sestavni del in sta vključeni v ceno postavk 1 in 2 - Vsa ponujena oprema vključuje 5 letno garancijo, ki jo nudi proizvajalec opreme - Za strojno in programsko opremo je zahtevan nadzor 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, vse dni v letu z odzivnim časom 4h in odpravo napake v roku 24 ur od prijave napake za obdobje 5 let - Za programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravkov proizvajalca za obdobje vsaj 5 let - Za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika - Dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Zagotovljen dostop za ponudnika ali naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika - Zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je 3 leta po preteku garancijske dobe |  |  |
|  | - Podpora za ponujeno rešitev s strani proizvajalca na teritoriju Republike Slovenije Odgovorite z DA zgolj v primeru, če je pogoj vsebovan v ponudbi brez doplačila in izpolnjuje vse podpostavke |  | Ponujeno DA/NE |
|  | - Proizvajalec zagotavlja fizično prisotnost lastnih certificiranih strokovnjakov na teritoriju Republike Slovenije za izvajanje točk v postavki Vzdrževanje in podpora - Certifikacije iz točke a se morajo nanašati na sisteme, ki so uporabljeni v ponujeni rešitvi - Proizvajalec zagotavlja, da imajo strokovnjaki iz točke a praktične izkušnje s postavitvijo, upravljanjem in odpravljanjem težav na ekvivalentni produkcijski rešitvi, kot jo ponujajo v tem razpisu. Ponudnik je na zahtevo Arnesa dolžan izkazati ustrezne reference. - Sestavni del ponudbe je izjava proizvajalca, s katero potrjuje navedbe podpostavk a, b in c Prinese 14 točk. |  |  |

# Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme

Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot neprimerna. - Naročnik zahtevo pošlje po elektronski pošti na e-naslov, ki jo navede ponudnik v obrazcu ePRO – Ponudba-Okvirni sporazum. Naročnik oddajo zahteve dokazuje zgolj s tem, da je sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem in ne odgovarja za to, da bo ponudnik elektronsko sporočilo dejansko prejel. Morebitno spremembo elektronskega naslova ponudnik sporoči naročniku. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - Ponudnik za testiranje zagotovi vso ponujeno opremo, vendar lahko z manj uporabnih diskovnih kapacitet na lokacijo (vsaj 2TB). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot neprimerno. # V primeru izbire ponudnika se bo ta točka pred podpisom okvirnega sporazuma brisala, ker ne bo več relevantna za izvedbo posla.

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: # Tehnična dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje. # Opis rešitve Opis rešitve mora vsebovati shemo rešitve z vključenimi vsemi tremi lokacijami, iz katere so razvidni vsi elementi rešitve in fizične ter logične povezave med njimi.