| 1.1 | NASLOVNA STRAN |
| --- | --- |

| »1« NAČRT ARHITEKTURE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Investitor: |  | Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RIBIŠKA HIŠA |  |  |  |  |
| Vrsta projektne dokumentacije: |  | PZI – projekt za izvedbo |  |  |  |  |
| Za gradnjo: |  | Nova gradnja |  |  |  |  |
| Projektant: |  |  |  | Studio M, Tolmin Bazoviška 5, 5220 Tolmin |  |  |
|  |  | Odgovorna oseba: Lidija Manfreda, univ.dipl.inž.arh. |  |  |  |  |
| Odgovorni projektant: |  | Lidija Manfreda, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0191 A |  |  |  |  |
| Št. načrta: 19/17-1 |  |  | Kraj in datum: Tolmin, avgust 2017 |  | Št. izvoda: 1 2 3 4 A |  |
| Odgovorni vodja projekta: |  |  | Lidija Manfreda, univ.dipl.inž.arh. ZAPS 0191 A |  |  |  |
| 1.2 | KAZALO VSEBINE NAČRTA ARHITEKTURE |  |  |  |  |

| 1.1 1.2 1.4 1.5 | Naslovna stran Kazalo vsebine načrta arhitekture Tehnično poročilo: Tehnični opis načrtovanih del Projektantski popis gradbeno obrtniških del Risbe: Situacija Tloris temeljev in kanalizacije Tloris pritličja Tloris nadstropja Tloris ostrešja Prečni prerez Vzdolžni prerez Fasade Shema stavbnega pohištva Detajli |
| --- | --- |

| 1.4 | TEHNIČNO POROČILO |
| --- | --- |

1.  UVOD

Predmet projektne dokumentacije je gradnja novega objekta na mestu odstranjene stare mlekarne vasi Kal Koritnica pri Bovcu.

2.  LOKACIJA IN OBSTOJEČE STANJE

Investitor Občina Bovec je lastnik parcel št. 549, 550/1, 550/2 in 550/3, ki se nahaja v vasi Kal Koritnica, na območju redkejše pozidave, ujete med državno cesto Bovec – Trenta in lokalno cesto Koritnica – Kal.

Lokacija je služila manjšemu objektu, ki je bil prvotno v funkciji mlekarne za potrebe vasi, nazadnje pa je služil prostorom krajevne skupnosti Kal Koritnica.

Objekt je koristil vse potrebne infrastrukturne priključke, potrebni za njegovo normalno funkcioniranje. Komunalni priključki se nahajajo na sami obravnavani lokaciji. Dotrajani objekt je utrpel tudi večje poškodbe v obeh potresih (1998, 2004), tako je DTP Bovec-Kobarid odredila njegovo rušitev.

3.  PROSTORSKA ZASNOVA IN NAMEMBNOST NAČRTOVANEGA OBJEKTA

Na mestu odstranjenega objekta, se s prostorsko prilagoditvijo postavi nov objekt skoraj identičnih gabaritov, ki bo služil javni funkciji. Pritličje bo namenjeno predstavitvi rib in lovljenja rib v reki Soči. Predstavitev bo opisno, grafično in izkustveno obiskovalcem predstavila različne tehnike lovljenja, opise habitatov določenih vrst, prehranjevalne navade ter pestrost različnih vrst rib in drugih živali, ki jih najdemo v reki Soči. Pritličje bo dostopno funkcionalno oviranim osebam in bo vsebovalo temu primerne sanitarije in recepcijo. Nadstropje bo dostopno neposredno s terena (severna stran objekta), preko vetrolova zasnovanega v obliki izzidka, ki bo omogočal tudi vstop funkcionalno oviranim osebam. Nadstropje bo vsebovalo še manjšo kuhinjo, sanitarije ter večnamenski prostor, namenjen različnim prireditvam, predstavitvam in predavanjam v okviru delovanja ribiške hiše ter lokalne samouprave.

Velikost in zasnova objekta sta pogojena s programom, ki sta ga podali Občina Bovec, skupaj z lokalno samoupravo ter Ribiška zveza Slovenije. Objekt je v obliki enostavnega kubusa, njegov zunanji obod je tlorisno podolgovat pravokotnik. Po višini objekt obsega pritličje in nadstropje v obliki mansarde. Streha je simetrična dvokapnica s slemenom po daljši stranici in naklonom strešin 45°. Krita bodo ravne vlaknocementne plošče v sivi barvi.

Ker je teren na lokaciji v naklonu, je pritličje objekta na severni strani vkopano po celotni višini. Ureditev razpoložljivega zemljišča ob objektu, je zasnovano za potrebe dostopov (pešci in avtomobilski promet ter parkiranje) do objekta in v objekt, ter za izvedbo ustreznih komunalnih priključkov novega objekta na obstoječo infrastrukturo. Oblikovanje objekta izhaja iz tipologije bovških hiš in obenem z zunanjim prepoznavanjem njegovega javnega specifičnega programa.

Pri snovanju objekta se je poleg osnovnih standardnih zahtev upoštevalo tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju (osnovna Uredba in njene dopolnitve), to je v veliki meri uporaba »gradbenih proizvodov, ki temeljijo na obnovljivih virih«.

4.  UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU – upoštevana določila

Občina Bovec je kot naročnik zavezana k upoštevanju Uredbe o zelenem javnem naročanju.

Pri izdelavi projektne dokumentacije so se upoštevala določila Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS št.102/11 in dopolnitve št.18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14) ter njene Priloge 7:»Temeljne okoljske zahteve za stavbe«.

Glede na vrsto objekta se pri njegovem načrtovanju predvideva rešitve s cilji:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije,

- rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Pri izboru materialov se je sledilo cilju, da se uporabi tiste materiale, ki imajo v svoji življenjski dobi manjši vpliv na okolje, a so po lastnostih boljši kot njim podobni materiali.

V  »Temeljni okoljski zahtevi za stavbe« je podano določilo, da mora biti delež lesa ali lesnih tvoriv, ki se jih vgradi v stavbo, znašati vsaj 30% prostornine materialov, ki se jih vgrajuje, lahko pa se tretjina obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv (10% prostornine) nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali tipa III.

Najmanj 20% prostornine vseh načrtovanih materialov bo lesenih oz. iz lesnih tvorin, 10% prostornine vseh načrtovanih materialov bo materialov tipa I ali III.

V obravnavanem objektu se načrtuje vgradnja 28% prostornine iz lesa in lesnih tvorin.

5.  GRADBENA IZVEDBA

Temeljenje objekta

je z armiranobetonskimi pasovnimi temelji višine 50 cm in širine 60 cm (za kvaliteto betona, glej načrt gradbenih konstrukcij). Pod nosilnimi stebri so predvideni točkovni temelji 110 cm širine in dolžine ter 50 cm višine, katere se poveže z gredami širine 30cm in višine vsaj 40cm. Na območju bazena se poglobi temeljno ploščo pritličja in točkovni temelj stebra za 30 cm. Oporni zid na Z strani objekta ima celotno peto obrnjeno proti jugu in vzhodu. Temelj podpornega zidu je širine 200 cm in višine 50 cm (razen na območju nižjega zidu). Pod temelji je potrebno izvesti 10 cm plast podložnega betona. Dno temeljev mora biti pod cono zmrzovanja (80 cm pod terenom) ter izvedeno obvezno v raščenem terenu oz. v terenu z ustrezno nosilnostjo. Zato je potrebno na terenu preveriti dejansko stanje terena in po potrebi prilagoditi koto dna temeljev. Pred izvedbo temeljenja, mora temeljno podlago pregledati pooblaščeni inženir geomehanike. V primeru odstopanj v statiki predvidenih karakteristik, je potrebno pridobiti mnenje odgovornega projektanta gradbenih konstrukcij.

Hidroizolacija

Vsa hidroizolacija mora biti izvedena brezhibno, strokovno pravilno in po navodilih proizvajalca. Vsa hidroizolacija se izvede z bitumenskimi trakovi v enem sloju varjenem preko celotne površine. Podlago, kjer je predvideno varjenje, se predhodno očisti in premaže s hladnim bitumenskim premazom. Pod AB zidovi se hidroizolacijo izvede z  visoko elastično cementno vezano vodotesno maso v dveh slojih križno,  v pasu širine 60 cm. Horizontalno izolacijo tlaka se izvede na talni plošči preko celotne površine pritličja, pri čemer morajo biti izvedeni preklopi 10cm v prečni in 15cm v vzdolžni smeri.

Vertikalno hidroizolacijo se izvede na vseh zidovih, ki so pod nivojem terena. Ob temelju je potrebno izvesti poševni prehod z trikotno letvico min. 4/4cm, zgoraj pa se izolacijo zaključi minimalno 30cm nad nivojem terena. Hidroizolacijo se zaščiti z XPS ploščami in gumbasto folijo – glej opisane sestave na risbah. Vertikalno hidroizolacijo se izvede enako tudi ob coklu fasade – v pasu višine cca 60cm.

Hidroizolacijo sanitarij v objektu se izvede z visoko elastično cementno vezano vodotesno maso v dveh slojih križno.  V sanitarijah se hidroizolacijo ob zidu zaključi vetrikalno do višine 15cm,  z uporabo manšetnih tesnilnih trakov – po navodilih proizvajalca.

Zunanji nosilni zidovi

Obodni nosilni zidovi pritličja so armiranobetonski debeline 30cm. V nadstropju so obodni zidovi pozidani z opečnim termo blokom debeline 29cm. Za zidanje s termoblokom se uporabi termo malto. Nosilni zidovi so na odcepih in vogalih zaključeni z vertikalnimi AB vezmi. Na višinah medetažnih konstrukcij se izvede AB horizontalne vezi višine minimalno 20cm.

Notranji nosilni elementi,

so armirano betonski stebri, okrogli premera 20 cm.

Predelne stene

so pozidane z opečnim votlakom debeline 8 ali 15cm.

Medetažna konstrukcija

je masivna AB konstrukcija debeline 15 cm.

Notranji ometi

Vse notranje stene, stebre in stropno ploščo se grobo in fino ometa s podaljšano apneno malto, s predhodnim cementnim obrizgom. Finalno se ometane površine fino zagladi  ter pleska v barvi po izbiri investitorja.  Stene v sanitarijah se obloži s keramiko po izbiri investitorja.

Ostrešje

je zasnovano v obliki simetrične dvokapnice strmega naklona. Naklon strešin je 45 stopinj. Strešna konstrukcija je iz masivnega lesa, sestavljena iz slemena, vmesne lege, kapne lege, špirovcev in škarij. Leseno konstrukcijo, katere se ne bo videlo se premaže s protiinsekticidnim premazom. Ostale zunanje in notranje vidne lesene dele (obitje z deskami, škarje, lesne obloge in stebre) pa se obdela enako kot stavbno pohištvo (barvni vzorec je potrebno predložiti projektantu v potrditev pred vgradnjo). Dimenzije, pritrjevanje in detajli so prikazani na risbah in v načrtu gradbenih konstrukcij.

Kritina z vsemi potrebnimi vgradnimi elementi

mora biti vgrajena po navodilih oz. detajlih proizvajalca kritine. Kritina so cementni ravni strešniki – »Eternit ravna kritina«, položeni na lesene letve. Pri izvedbi strehe je potrebno zagotoviti ustrezno sekundarno kritino (ki je na stikih lepljena) in prezračevanje strehe. Pretok zraka mora biti od kapi objekta pa do slemena. Obvezna je tudi ustrezna namestitev točkovnih in linijskih snegobranov po navodilih proizvajalca kritine.

Vse strešne obrobe,

Žlebove, odtoke in kapo prezračevalnega jaška se izvede iz plastificirane pocinkane pločevine  v barvi kritine (barvni vzorec je potrebno predložiti projektantu v potrditev pred vgradnjo). Posebno pozornost je potrebno nameniti žlebovom, ki morajo biti pred vgradnjo preverjeni s strani projektanta. Žlebovi in vertikalni odtoki bodo ogrevani.

Tlaki

Vsi tlaki se izvedejo kot plavajoči cementni estrihi. V pritličju se jih toplotno izolira z XPS ploščami, v nadstropju pa s trdimi ploščami iz mineralne volne (zvočna izolacija). V tlaku so vgrajene cevi centralnega talnega ogrevanja. Estrih se izvede kot liti cementni estrih z dodanim plastifikatorjem za boljše zalitje cevi. Vsi tlaki morajo biti ob stenah dilatirani z namenskim EPS trakom.

Zaključni tlaki bodo keramične ploščice. Finalne obloge so po izbiri investitorja oz. projektanta.

Posamezne sestave tlakov in njihove debeline so razvidne iz grafičnih prilog.

Zunanje stopnišče

je armirano betonske konstrukcije, enoramno in ravno. Nastopne in čelne ploskve so enotno obdelane in nedrsljive (površinsko obdelan beton po izbiri projektanta). Stopnišče mora imeti nameščeno varnostno ograjo višine 100cm – za material in vgradnjo glej detajle. Prostor pod stopniščem je odprt.

Toplotna izolacija strehe, stropa

Streho se izolira na nivoju špiravcev s toplotno izolacijo iz lesenih vlaken, skupne debeline 16 cm nad celotno površino nadstropja (razen na S strani kjer del štrlečega kubusa zaobjema zunani prostor). Nad špirovci se vgradi še 8 cm trše izolacije iz lesenih vlaken, tipa agepan THD. Finalno oblogo stropa nad nadstropjem se izvede z mavčnokartonskimi ploščami (montirane preko parne zapore/ovire – na stikih in prebojih lepljena!). Plošče je potrebno na stikih bandažirat in finalno zagladiti po celotni površini ter opleskati.

Toplotno izolirana fasada

se izvede po sistemu prezračevane fasade z mineralno volno debeline 14 cm. Plošče izolacije se na zid montira med vertikalne lesene nosilce z dodatnim sidranjem na kritičnih mestih. Preko se izvede vetrna zapora, nato podaljševalne in prezračevalne letve. Zaključno oblogo se izvede z eternit ravno kritino sive barve. Prezračevana fasada mora imeti vse detajle vgradnje potrjene s strani proizvajalca kritine.

Toplotno ne izolirana fasada

Se izvede na S fasadi na območju štrlečega kubusa, ki vsebuje zunanji odprt prostor (glej načrte). Izvedba fasade se razlikuje samo po tem, da se med vertikalne lesene nosilce širine 14cm ne vgradi toplotne izolacije iz kamene volne.

Fasadno stavbno pohištvo

bo izdelano iz lesa – smreka ali jelka. Zastekljitev bo s trojnim termopan, ki vsebuje nizko emisijski nanos. Izdelki morajo biti izdelani in vgrajeni skladno z veljavnimi standardi. Izdelki morajo imeti veljavne ateste in certifikate o tesnjenju in toplotni prevodnosti.

Certificirane lastnosti za referenčno okno morajo biti izpolnjene in so natančno specificirane v shemah oken (primer ustreznega okna je Okno MSora, Natura Optimo L). Profili so oglatih linij, na zunanji strani sta okvir in krilo poravnana. Vsi alu deli okna so v sivi barvi. Vsa okna so enotne barve, ki jo določi projektant. Tesnjenje oz. vgradnja oken mora biti izvedena skladno z RAL smernicami.

Notranja vrata

Vsebujejo nevidne suhomontažne podboje s skritimi tečaji. Vratna krila so lesena ali pa imajo opcijo, da se jih zaključi kot slikopleskarske elemente. Natančen opis se nahaja v shemah (primer ustreznih vrat: M Sora Harmonija). Sledeča izpostavljena vrata imajo dodatne zahteve in so zato drugačna od zgoraj navedenih:

- Vrata v kurilnico morajo biti zvočno izolativna vsaj 47 dB (rešitev uskladiti s projektantom),

- Vrata v sanitarije vsebujejo prezračevalne rešetke v barvi vrat (glej načrte strojnih inštalacij),

- Vrata za vstop v predstavni prostor imajo samo lesen okvir v katerem je kaljeno steklo,

- Vrata za dostop do strojnice bazena so barvana v barvi okoliške stene in vsebujejo skrito kljuko,

- V kurilnici bodo tudi dvojna harmonična vrata, za katera je potrebno pred vgradnjo pridobiti potrditev od projektanta (preveriti ali ovirajo servisiranje strojnih elementov).

Večina stavbnega pohištva bo nestandardnih dimenzij in izvedbe. Pred vgradnjo notranjih vrat je potrebno pridobiti potrdilo projektanta.

5. INŠTALACIJE

Ogrevanje

Objekt se bo ogreval iz centralne kurilnice v nadstropju. Ogrevanje objekta bo s pomočjo toplotnih črpalk zrak-voda. Pri projektiranju se je upoštevalo Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 64/12, 02/13, 89/14) Za podrobnejše informacije glej načrte strojnih informacij, faza PGD in PZI.

Prezračevanje

prostorov bo potekalo prisilno (rekuperator toplote) in nekje opcijsko tudi preko oken. Predvideva se izvedba ventilacijskih kanalov, ki se jih vgradi ob in v zidove. V pritličju in nadstropju je potrebno zagotoviti ustrezne zračnike za vse prostore. V celotnem objektu se vlažnost v prostoru nadzira z klimati. Bolj natančni podatki so podani v načrtih strojnih inštalacij faza PGD in PZI.

Oskrba z električno energijo

Načrtovani objekt se bo priključil na javno NN električno omrežje v obstoječem el. jašku na SV strani obravnavane lokacije, z novim podzemnim el. vodom, ki se ga poveže z novo el. omarico, katero se samostoječo postavi na SZ delu obravnavane lokacije. Pri izgradnji el. priključka je potrebno upoštevati vse tehnične pogoje, ki jih bo v času gradnje podala strokovna služba Elektro primorske d.d.. Moč priključka bo 1x3x20A.

Kanalizacijo objekta

Obravnavani objekt se skladno z navodili Komunale Tolmin, priključi na javno fekalno kanalizacijo v obstoječem revizijskem jašku na parceli 1688/1 (4m JV od obravnavane lokacije).

Meteorne vode

Meteorne vode objekta se odvodnjava skladno z navodili Komunale Tolmin, v javno meteorno kanalizacijo, na katero se objekt priklopi v obstoječem jašku na JV delu obravnavane lokacije. Predviden je rezervni prostor za morebitno namestitev rezervoarja s priklopom na meteorno kanalizacijo objekta, namenjen za potrebe splakovanja WC školjk. ( Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11, 64/12, 02/13, 89/14), Prilogo 7 - Temeljne okoljske zahteve za stavbe, podpoglavja 7.1 Temeljne okoljske zahteve za fazo projektiranje, zadostitev zahtevam iz točke 7.1.2 Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti, 7.1.3 Tehnične specifikacije )

6.  ZUNANJA UREDITEV

Parkiranje osebnih vozil bo urejeno na J strani objekta za cca 5 parkirnih mest od tega je eno urejeno za invalide. Parkirne površine se preplasti z asfaltom, ostale urejene zunanje komunikacijske površine pa se predvidoma tlakuje z betonskimi tlakovci, položenimi v peščeni podlagi, tako da je površina vodopropustna. Vse preostale površine parcele bodo ozelenjene.

| 1.5 | RISBE |
| --- | --- |