SPECIFIKACIJE JAVNEGA NAROČILA ZA SKLOP 2

Obrazec P-5 »Specifikacije« je priloga kasneje sklenjene pogodbe.

| Naročnik | Ministrstvo za zunanje zadeve Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana |  |
| --- | --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | 026/18 JN MZZ |  |
| Predmet javnega naročila | Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave med več predstavništvi Republike Slovenije v tujini in centralno lokacijo Ministrstvom za zunanje zadeve |  |
| SKLOP 2 | Storitve globalnega ponudnika za posodobitev in zagotavljanje kvalitetne podatkovne povezave na centralni lokaciji Ministrstva za zunanje zadeve – sekundarna povezava |

| # Vrsta, lastnosti, kakovost predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |
| --- | --- |
| # Opis predmeta javnega naročila | Predmet javnega naročila je posodobitev komunikacijskih povezav na centralni lokaciji Ministrstva za zunanje zadeve preko katere se centralna lokacija Ministrstva za zunanje zadeve povezuje v internet in preko katere se potem stekajo povezave z vsemi konzularnimi predstavništvi. Povezava mora biti zmogljiva in zanesljiva in omogočati dovolj zmogljiv prenos podatkov kot tudi IP telefonije. |
| # Tehnične zahteve | Splošne zahteve: - internetni priključek kapacitete 100M/100M - ethernet priključek na končni točki naročnika - ponudnik mora potrditi , da ima stalne dvosmerne (100% fizično redundančna trasa) povezave s tujimi ponudniki Internet storitev. Število stalnih dvosmernih povezav s tujimi ponudniki Internet storitev naj bo najmanj 3, njihova posamična pasovna širina v obeh smereh pa vsaj 10 Gb/s pri vsaki od teh povezav. - povezava bo vključena v BGP redundandni način usmerjanja. Naročnik in ponudnika si posredujeta podatke, ki so vezani na BGP usmerjanje in oglaševanje (številka AS in naslovni prostor). Naročnik ima svojo številko avtonomnega sistema (AS41716) ter blok IPv4 naslovov (193.17.227.0/24). Ponudnik naj vključi IP blok za povezovalni segment za izvedbo BGP usmerjanja s "Full tabelo". - tehnična podpora v primeru napak 24/7/365 - zahtevana minimalna povprečna odzivnost (Slovenija - optimalno 10ms, največ 50ms, Evropa - optimalno 30ms, največ 200ms, ZDA - optimalno 50ms, največ 250ms) - zahtevana razpoložljivost storitve: 99,90% - odzivni čas – 1ura - čas odprave napake – 3 ure od preteka odzivnega časa - obveščanje v primeru napak in izpadov omrežja - rok za izvedbo: 30 dni - za podatkovne komunikacije med Ministrstvom za zunanje zadeve in predstavništvi Republike Slovenije v tujini se uporabljata dve ethernet najeti internetni povezavi. Povezavi sta vključeni v BGP redundantni način usmerjanja. V primeru izpada ene linije, druga zagotavlja povezljivost. Ponudnik zahtevane sekundarne internetne povezave mora imeti neodvisno infrastrukturo od internetnega ponudnika Ministrstva za zunanje zadeve primarne internetne povezave. |
| # Dodatni pogoji | Vsi dodatni pogoji so opredeljeni v Obrazcu N-1: Navodila ponudnikom in Obrazcu P-3a Vzorec pogodbe za SKLOP 2. |

Ponudba velja _____________ dni od dneva oddaje ponudbe (najmanj 90 dni).

Spodaj podpisani________________________ pooblaščeni predstavnik ponudnika pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije in zgoraj navedenim zahtevam in opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: