OBR – T

Naš znak:   KPV-56-2018/XI/NS-105814-DV

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

| I. VOZLO – tri osna šasija z dvižno zatečno (krmilno) osjo za desni promet |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. Navodila za uporabo naj bodo v slovenskih navodilih, zahtevana oprema naj ima tipsko odobritev. |  |  |  |
| 1. | Tehnična dovoljena skupna masa vozila 28 t |  |  |
| 2. | OSNOVNE KARAKTERISTIKE VOZILA | ZAHTEVA NAROČNIKA | PODATKI O PONUJENEM VOZILU |
|  | širina z nadgradnjo: | max. 2.550 mm |  |
|  | višina z nadgradnjo | max. 3.900 mm |  |
|  | dolžina z nadgradnjo | max. 8.300 mm |  |
|  | dolžina med prvo in drugo osjo | max. 3.600 mm |  |
|  | obračalni kot koles | max. 14 m |  |
|  | tehnična nosilnost prve osi: | min. 9.000 kg |  |
|  | tehnična nosilnost pogonske osi: | min. 13.000 kg |  |
|  | tehnična nosilnost zatečne osi: | min. 9.000 kg |  |
|  | skupna tehnična teža: | min. 28.000 kg |  |

| 3. | Motor: | Podatki o ponujenem vozilu DA / NE |
| --- | --- | --- |
|  | EURO VI dizelski motor s protihrupno zaščito vsaj 80 dB |  |
|  | Moč motorja minimalno 335 KW |  |
|  | Navor motorja minimalno 2.300 Nm |  |
|  | Delovna prostornina minimalno 12000 ccm |  |
|  | Naprava za hladni zagon motorja |  |
|  | Tempomat |  |
| 4. | Menjalnik: |  |
|  | Ročni menjalnik minimalno 16 prestav s prestavnim razmerjem prilagojenim namenu rabe vozila |  |
|  | Pomožni pogon iz menjalnika za trajno delovanje, max pogonskega momenta vsaj 1.000 Nm |  |
|  | Pomožni pogon neodvisen od sklopke tipa NMV, pogonskega momenta vsaj 1.300 Nm, primeren za trajno obratovanje |  |
|  | Hladilni sistem za hlajenje olja v menjalniku |  |
|  | Enokolutna sklopka za posebno uporabo z visokim deležem prostega teka |  |
| 5. | Platišča s pnevmatikami: |  |
|  | Jekleni kolesni obroči z zaščito kolesnih matic |  |
|  | Pnevmatike po izbiri proizvajalca, profil prilagojen namenu rabe vozila |  |
|  | Dimenzije pnevmatik na prvi in dvižni osi 385/65R/22.5 |  |
|  | Dimenzije pnevmatik na pogonski osi ter rezervnem kolesu brez nosilca pa 315/80R/22. |  |
|  | Zavesice spredaj in zadaj |  |
| 6. | Zahteve za šasijo: |  |
|  | Vozilo s tremi osmi (6x2-2), z dvižno in krmiljeno zatečno osjo z nosilnostjo min. 9t |  |
|  | Parabolično vzmetenje na prednji osi vsaj 9,5t |  |
|  | Stabilizatorji na prvi in zadnji osi |  |
|  | Zapora diferenciala na pogonski osi |  |
|  | Bočne naletne zaščitne letve |  |
|  | Opozorilni signal za vzvratno vožnjo |  |
|  | Omejitev hitrosti 89 km/h po homologaciji, ES |  |
|  | Izpušna cev zaščitena in dvignjena navzgor, za kabino, zaključena s krivino |  |
|  | Zajem zraka pokončno |  |
|  | Usmerjevalnik zraka za zmanjševanje prašenja okoli vozila |  |
|  | Grelec filtra za gorivo |  |
|  | Rezervoar za gorivo z vgrajenim sitom in ključavnico, prostornine vsaj 400 litrov |  |
|  | Rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico vsaj 50 litrov |  |
|  | Jekleni odbijač |  |
| 7. | Krmilni mehanizem: |  |
|  | Hidravlično krmilo nastavljivo po globini in višini |  |
|  | Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila |  |
|  | Rezervoar za olje krmilnega sistema |  |
|  | Ključavnica volana |  |
| 8. | Zavorni sistem: |  |
|  | Disk zavore s sistemom ABS |  |
|  | Sistem ASR za preprečevanje zdrsa pogonskih koles, pomoč pri speljevanju |  |
|  | Elektronski stabilizacijski program ESP |  |
|  | Ogrevan sušilec zraka |  |
|  | Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu |  |
|  | Disk zavore na vseh oseh |  |
|  | Pojačana in krmiljena motorna zavora |  |
| 9. | Električni sistem in oprema: |  |
|  | Akumulatorji v zaboju, 2 x 12 V, min. 175 Ah |  |
|  | Generator 28 V, vsaj 110 A |  |
|  | Dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator |  |
|  | Dostop do podatkov preko KSM vmesnika |  |
| 10. | Kabina: |  |
|  | Srednje dolga kip kabina z odlagalnim prostorom za sedeži |  |
|  | Širina kabine do 2300 mm |  |
|  | Vijačno vzmetenje kabine |  |
|  | Avtomatska klimatska naprava v kabini z avtomatsko regulacijo zraka z možnostjo nastavitve željene temperature |  |
|  | Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani |  |
|  | Ogrevana in električno nastavljivi vzvratni ogledali |  |
|  | EU ogledalo nad vetrobranskim steklom kabine |  |
|  | Ogrevana ogledala za kontrolo mrtvih kotov |  |
|  | Zračno vzmeten sedež voznika z naslonom za roko in statična sedeža za dva sovoznika z nasloni za glavo |  |
|  | Pralna notranja obloga vrat, |  |
|  | Zaščitne obloge za tla in motorni tunel, |  |
|  | Jezik na zaslonu armaturne plošče-slovenski, |  |
|  | Prikazovalnik polnilnega tlaka, |  |
|  | Zavesice na prednjih in zadnjih kolesih, |  |
|  | Blatniki iz umetne mase z lovilnikom nečistoč, |  |
|  | Veljaven komplet prve pomoči, varnostni trikotnik, rezervne žarnice, dvigalka min.12 t, 2 zagozdi, gasilni aparat |  |
|  | Varnostni pasovi za vse sedeže v kabini |  |
|  | Električni pomik stekel na vratih, upravljanje vseh stekel z voznikove strani. |  |
|  | Tonirana stekla |  |
|  | EG tahograf za 2 voznika |  |
|  | Opozorilno brenčalo za vzvratno vožnjo |  |
|  | Signalna LED blok luč v nizkem profilu v oranžni barvi na kabini delovnega vozila s fiksno pritrditvijo dolžine minimalno 100 cm ter stikalom in kontrolno lučko v kabini delovnega vozila |  |
|  | Daljinsko centralno zaklepanje |  |
|  | Radio RDS z vsaj 7 palčnim zaslonom na dotik z anteno in zvočniki ter predpripravo za kamero s sistemom za prostoročno telefoniranje. |  |
|  | Označitev kabine zunaj z odsevnimi znaki/nalepkami v skladu z veljavno zakonodajo |  |
| 11. | Barva: |  |
|  | kabina in nadgradnja naj bosta bele barve po želji naročnika, šasija – črne barve |  |
| 12. | Osvetlitev – zahtevane karakteristike: |  |
|  | Dnevne in pozicijske LED sprednje luči |  |
|  | Nastavitev dolžine svetlobnega snopa |  |
|  | Stranske markirne luči |  |
|  | Bralna luč v kabini za voznika |  |
|  | Osvetlitev stopnic kabine |  |
| 13. | Pnevmatski izhod na sistemu za zrak za zunanjo priključitev cevi in pištole za zrak z izločevalnikom vlage |  |
| 14. | Zračno vzmetenje z možnostjo nastavljanja višine vozila |  |

| II. NADGRADNJA |  | Podatki o ponujenem vozilu DA / NE |
| --- | --- | --- |
| Enoprekatna izvedba s cilindričnim plaščem in sprednjim ukrivljenim dnom, iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4301 DIN 17 440). Izdelana iz nerjavne jeklene pločevine, električno varjena, cilindrična, ustrezne debeline ovojne stene. Tesnenje zaklepnega dna zagotavljajo profilna, proti olju in abraziji odporna tesnila. |  |  |
| 1. | Cisterna: |  |
|  | Prostornina rezervoarja min. 10.000 l |  |
|  | Pokrov-vrata cisterne s hidravličnim odpiranjem, ki se odpirajo se navzgor po celotnem prečnem prerezu, min. dvig 80°, zavarovanje dvignjenih vrat pred nekontroliranim zaprtjem pri okvari hidravlike. |  |
|  | Hidravlično blokiranje pokrova – vrat cisterne z najmanj 4 zatiči. |  |
|  | Spodnji zaporni zasun DN 125 oziroma prilagojen moči črpalke mm nameščen na najnižjem mestu zaklepnega pokrova, s storz priključkom in slepo sklopko, ki se zapira in odpira pnevmatsko |  |
|  | Pokazatelj nivoja čiste vode viden brez odpiranja vrat na strani, kjer se polni |  |
|  | Pokazatelj nivoja umazane vode na zadnjem in stranskem delu, kjer se nahajajo komande za odpiranje dna in praznjenje, viden brez odpiranja vrat, s plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti |  |
|  | Ojačitveni obroči iz enega kosa na zunanji strani cisterne |  |
|  | Zaščita šasije pri praznjenju nadgradnje, nameščena preko celotne širine cisterne zadaj, izdelana iz aluminija ali nerjaveče pločevine. |  |
|  | Dodatna stranska rezervoarja za čisto vodo 2 x min. 2.000 l iz nerjaveče pločevine, polnjenje preko C – sklopke. Rezervoarja naj bosta z ventilom ločena od glavnega rezervoarja. |  |
|  | Fiksna nastavitev volumna cisterne v 2 pozicijah. Prekat za blato 7 m3, prekat za vodo 3 m3. |  |
|  | Hidravlični dvig cisterne z varovanjem pred nekontroliranim spustom v primeru okvare hidravlike. |  |
|  | Šobe za pranje notranjosti cisterne v prekatu za blato kot pomoč pri praznjenju v celi dolžini. |  |
|  | Pnevmatska pritrditev cisterne med prevozom. |  |
| 2. | Vakuumska črpalka: |  |
|  | sesalna črpalka kompresorski tip na tri lopute |  |
|  | Zmogljivost min. 2800 m3/h, vakuum 95% |  |
|  | Pnevmatsko uravnotežena sklopka z nizkim nivojem hrupa za vklop-izklop sesalne črpalke. |  |
|  | Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila, preko kardanske gredi in klinastih jermenov in sklopke, ki se pnevmatsko vklopi preko odgona, brez vmesnega menjalnika |  |
|  | Ciklonski odcejevalnik velikega volumna, optimiran tako, da zaustavlja pretok sesanega zraka iz cisterne in zadrži tekoče in blatne nečistoče. Zračni filter, ki se nahaja v ciklonu, iz inox pločevine, ki zadrži suhe delce majhne velikosti |  |
|  | Hlajenje črpalke z zrakom |  |
|  | Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko. |  |
|  | Števec obratovalnih ur |  |
|  | Stranska obloga iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4301 DIN 17 440), kot zvočna zaščita visokotlačne in vakuumske črpalke |  |
| 3. | Visokotlačno črpalka tip URACA ali enakovredna: |  |
|  | Zmogljivost min 340 l/min ali več |  |
|  | Tlak min 200 bar ali več (brezstopenjski od 0 do max) |  |
|  | Zaradi enostavnejšega vzdrževanja mora biti črpalka dostopna. |  |
|  | Števec obratovalnih ur |  |
|  | Črpalka mora imeti ustrezno varovalo proti pregrevanju in opozorilni izklop pri kritičnem nivoju vode. |  |
|  | Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi do gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen |  |
|  | Varovalo visokotlačne črpalke pred preobremenitvijo s fiksno nastavljenim varnostnim ventilom. |  |
|  | Pnevmatsko končno praznjenje visokotlačne črpalke in vseh vodnih delov. |  |
| 4. | Možnost istočasnega delovanja vakuumske in visokotlačne črpalke |  |
| 5. | Sesalna cev: |  |
|  | montirana na gornjem delu cisterne nameščena na kolutu, v celoti hidravlični pogon za razvijanje/navijanje, dviganje/spuščanje sesalne roke hidravlično, razvijanje sesalne cevi preko teleskopske sesalne roke vrtljivo nameščene na vrhu cisterne, obračanje za minimalno 270º. |  |
|  | Sesalni kolut izdelan iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4301 DIN 17 440), montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. |  |
|  | Razvijanje in navijanje sesalne cevi na kolutu mora biti zaščiteno pred nekontroliranim razvijanjem in navijanjem, |  |
|  | Dimenzije min DN125 mm oziroma naj bo premer cevi prilagojen moči vakuumske črpalke, gibljiva gumijasta cev, dolžine min 20 m |  |
|  | Brezstopenjska nastavitev višine cevi in izvlek teleskopa, ki se izvaja preko daljinskega upravljanja |  |
|  | Dvig roke min. 20°. |  |
|  | Podaljšanje teleskopske roke od središča koluta do min. 4.200 mm. |  |
|  | Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo. |  |
|  | Tlačna napeljava v konzolno roko za vračanje presežne umazane vode iz cisterne nazaj v kanal |  |
| 6. | Veliki navijalni boben za visokotlačno cev DN 25 |  |
|  | Kapaciteta maks. 250 m gibke cevi DN 25 z 200 m gibke VT cevi 250 bar |  |
|  | Nameščeno spredaj med voznikovo kabino in zbiralnikom na prednjem pokrovu zbiralnika |  |
|  | Pnevmatska kroglična zaporna pipa z varnostnim stikalom; visokotlačna črpalka se lahko vklopi šele, ko je zaporna pipa popolnoma odprta. |  |
|  | Pogon vretena gibke cevi je preko hidravličnega motorja, brezstopenjsko nastavljiv v obe smeri vrtenja z možnostjo nastavitve hitrosti navijanja/odvijanja ter varovanje pred nekontroliranim odvijanjem in navijanjem |  |
|  | Vodilo gibke cevi z ojačenim vodilnim vretenom in vodili. |  |
|  | Avtomatsko vodenje cevi |  |
|  | Visokotlačna cev speljana skupaj s sesalno cevjo preko teleskopske roke |  |
|  | Ohišje iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4301 DIN 17 440), |  |
|  | Samodejni izklop vretena gibke cevi, ko je dosežen konec gibke cevi. |  |
|  | Krmilna naprava z ročnim vzvodom za brezstopenjsko nastavitev števila vrtljajev v obe smeri vrtenja. |  |
| 7. | Mali navijalni boben za visokotlačno cev DN 13 |  |
|  | Kapaciteta min. 80 m gibke cevi DN 13. |  |
|  | Ohišje iz nerjavnega jekla V2A (material 1.4301 DIN 17 440), |  |
|  | Nameščeno na desnem zadnjem delu vozila |  |
|  | Kroglična zaporna pipa za zapiranje tlačnega voda. |  |
|  | Hidravlični pogon za vreteno visokotlačne gibke cevi DN13 |  |
|  | Krmilna naprava z ročnim vzvodom za brezstopenjsko nastavitev števila vrtljajev v obe smeri vrtenja. |  |
|  | Vgrajeno stikalo prostega teka za ročno odvijanje visokotlačne gibke cev na vozilu kot tudi na prenosnem upravljalnem pultu |  |
|  | Vodilo za enakomerno samodejno navijanje gibke cevi DN13. |  |
| 8. | Gumijasta cev za spiranje kanala na velikem bobnu |  |
|  | 200 m DN 25, obratovalni tlak maks. 250 barov |  |
|  | Gumijasta cev za spiranje kanala na malem navijalnem bobnu |  |
|  | 60 m DN 13, obratovalni tlak maks. 250 barov |  |
|  | Ročna pištola za visokotlačno pranje |  |
|  | Z možnostjo nastavitve širine curka |  |
|  | Delovni tlak max 250 bar |  |
|  | Odlagalno mesto pištole na zadnjem delu vozila ob malem navijalnem bobnu |  |
| 9. | Električni vitel na roki konzole |  |
|  | Električni vitel, dvižna moč min. 200 kg, z zaščito pred preobremenitvijo. |  |
|  | Dolžina pletenice 16 m z varnostnim kavljem in utežjo. |  |
|  | Krmiljenje s centralnega upravljalnega pulta in z daljinskim krmiljenjem. |  |

| 10. | Upravljanje | Podatki o ponujenem vozilu DA / NE |
| --- | --- | --- |
|  | Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje ; CAN – BUS krmiljenje. |  |
|  |  Osvetljen vodotesen centralni upravljalni pult narejen iz aluminija in nameščen zadaj desno na vozilu. |  |
|  | KOMANDE IN INSTRUMENTI: |  |
|  | Glavna komandna plošča iz inox (nerjavečega) jekla 1.4301 in zaščito po standardu IP 65, minimalno: |  |
|  |  manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar) |  |
|  |  manometer tlaka vode, |  |
|  |  svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo, |  |
|  |  svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode, |  |
|  |  svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke, |  |
|  |  varnostno zaustavitveno stikalo 1/0. |  |
|  | Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo: |  |
|  |  dodajanje - odvzemanje plina, |  |
|  |  komanda za vklop podtlak/nadtlak, |  |
|  |  varnostno stikalo, |  |
|  |  vklop visokotlačne črpalke, |  |
|  |  regulacija pritiska visokotlačne črpalke, |  |
|  |  vklop črpalke za sesanje, |  |
|  |  navijanje/odvijanje glavnega koluta za sesanje, |  |
|  |  vklop sesanja, |  |
|  |  vklop ventila za praznjenje odpadnih vod iz cisterne, |  |
|  |  navijanje/odvijanje majhnega koluta za visoki pritisk vode na zadnji strani vozila z možnostjo regulacije hitrosti vrtenja, |  |
|  |  navijanje/odvijanje glavnega koluta za visoki vodni pritisk z možnostjo regulacije hitrosti vrtenja, |  |
|  |  vklop/izklop ventila za visoki vodni pritisk, |  |
|  |  vrtenje levo/desno delovnega koluta za sesanje vključno s teleskopsko roko, |  |
|  |  vklop/izklop teleskopske roke (pomik naprej-nazaj), |  |
|  |  dvig/spust teleskopske roke, |  |
|  |  možnost povezave daljinca s kablom neposredno na nadgradnjo, |  |
|  |  zapiranje/odpiranje zadnjega pokrova, |  |
|  |  praznjenje cisterne, |  |
|  |  najmanj 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila, |  |
|  |  vklop/izklop pretočne črpalke. |  |
|  | PLC z ekranom v kabini |  |
|  |  Sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme. |  |
|  |  Zaslon na dotik v kabini min 7'' |  |
|  |  Prikaz trenutnega stanja nadgradnje |  |
|  |  Prikaz aktivnih alarmov |  |
|  |  Zaslon v realnem času stanje vseh vhodno / izhodnih sredstev, vključno s sredstvi povezane z motorjem vozila in na daljinskem upravljalniku |  |
|  |  Stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem. Sistem omogoča upravljanje ustreznih števcev, da se prilagodi načrtovano vzdrževanje v vnaprej določenih intervalih |  |
|  |  Snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek zapisati v črno skrinjico |  |
|  |  Možnost izbire dogodkov, ki se zapisujejo v črno skrinjico na tak način, da se ohrani "zgodovinski spomin«, na primer, da zazna prisotnost morebitnih nepravilnosti medija, ali za podporo za odpravljanje težav. |  |
| 11. | Merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev. |  |
| 12. | Priključek za hidrantno polnjenje na desni strani vozila, s sitom za nečistoče in s prostim prelivom. Polnjenje direktno brez odpiranja stranskih vrat. Preko priključka za polnjenje tudi praznjenje prekata za čisto vodo preko krogličnega ventila. |  |
| 13. | Oprema nadgradnje: | Podatki o ponujenem vozilu DA / NE |
|  | Zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od spodaj navzgor. Navarjeni levo in desno. Levi v celotni dolžini za hranjenje cevi. Desni predal vodotesen po standardu IP 65 in predeljen na dva dela ter s plinskimi nosilci za odprtje stranice z možnostjo zaklepanja pokrova. |  |
|  | 10 kosov rebrastih sesalnih cevi z gasilskimi sklopkami dimenzije DN 125 oziroma prilagojen premer moči črpalke dolžine min. 3 m, |  |
|  | Zaboja za cevi imata varovalo pred izpadom cevi |  |
|  | Brezstopenjsko uravnavanje plina motorja tovornega vozila s števnikom vrtljajev, |  |
|  | Motor Start / Stop z mesta upravljanja, |  |
|  | Vodotesen delovni žaromet z usmerjenim snopom z min. 20 m kabla in fiksni pritrdilni nosilec za žaromet lociran zadaj na nadgradnji z možnostjo blokade kabla |  |
|  | Rotacijske delovne led svetilke, 2 spredaj na kabini vozila in 1 zadnjem delu vozila |  |
|  | Svetilka za vzvratno vožnjo. |  |
|  | Svetilka za meglo. |  |
|  | Zaboj za orodje s pokrovom. |  |
|  | Držalo za metlo, lopato in grebljico s pritrjevalom |  |
|  | Vtičnica za delovni žaromet. |  |
|  | Označitev nadgradnje z odsevnimi oznakami (spredaj na kabini, na straneh in zadaj na nadgradnji), v skladu z zakonskimi določbami. |  |
|  | Snemljiva aluminijasta lestev min. 4 m s pritrdilnim mestom na nadgradnji, lahko tudi zložljiva. |  |
|  | Odpiranje zadnjega prekata za blato pri praznjenju z desne strani vozila s hidravličnim upravljanjem. Odpiranje mora biti omogočeno z daljinskim upravljanjem |  |
|  | 2 navijalna koluta za avtomatsko navijanje pritrdilne vrvi na premični roki z 20 m vrvi. |  |
|  | LED razsvetljava na nadgradnji z možnostjo osvetlitve 270 stopinj okoli vozila za delo v temi. |  |
|  | Pretočna črpalka : min. pretok 60m3/h z ustreznimi priključki prilagojenimi moči črpalke ter ostalim priključkom na vozilu, prost prehod delcev do min. 55mm. |  |
|  | Pralne šobe za visokotlačno cev DN13 in DN 25 z enim curkom naprej za pranje zunanjih površin. |  |
|  | DN 13: |  |
|  | Šoba za prebijanje, kot npr. ENZ ali enakovredna, za kanale od 50 mm do 200 mm s 6 curki nazaj in 1 naprej, dimenzije približno 30mm x 47mm, teže približno 0,12 kg, |  |
|  | Šoba za čiščenje granata, kot npr. ENZ ali enakovredna, za kanale od 60 mm do 150 mm, s 6 curki nazaj, dimenzije približno 50mm x 90mm in teže približno 0,85 kg, |  |
|  | Točkovna šoba z ostrimi robovi, kot npr. ENZ ali enakovredna, za kanale od 40 mm do 150 mm s 4 curki naprej in 3 nazaj, dimenzije približno 30mm x 55mm, teže približno 0,14 kg, |  |
|  | Radialno vrtljiva šoba, kot npr. ENZ ali enakovredna, za kanale od 70mm do 150 mm s 3 curki nazaj in 4 vrtljivimi, dimenzije približno 40mm x 80mm, teže približno 0,5 kg. |  |
|  | DN25: |  |
|  | Šoba za prebijanje, kot npr. ENZ ali enakovredna (8 curkov nazaj, 4 curke naprej dimenzij približno 60mm x 83mm, teže približno 0,75 kg) |  |
|  | Šoba za čiščenje kanalov do premera 300 mm kot npr. ENZ ali enakovredna (10 curkov nazaj, dimenzij približno 80mm x 176mm, teža približno 4,7 kg), |  |
|  | Šoba za sekanje korenin in čiščenje zamaščenih kanalov od 100 mm do 300 mm-set v kovčku z dodatnimi verigami in nastavki za različne dimenzije cevi kot npr. ENZ ali enakovredna, |  |
|  | Točkovna šoba za prebijanje z ostrimi robovi za premere cevi od 150 mm do 400 mm, kot npr. ENZ ali enakovredna , 6 curkov nazaj, 4 naprej, dimenzije približno 70mm x 185mm, teže približno 2,7 kg, |  |
|  | Semi radialno vrtljiva šoba, kot npr. ENZ ali enakovredna, za čiščenje kanalov od 100 mm do 300 mm, 4 curke za vrtenje in 3 curke nazaj, dimenzije približno 60mm x 110mm, teža približno 1,6 kg. |  |
|  | Ostale zahteve: |  |
|  | V odlagalnem prostoru naj bodo nastavki za privijačenje vseh šob zaradi preglednosti. |  |
|  | Prostor za odlaganje osebne varovalne opreme delavcev z možnostjo zaklepanja |  |
|  | Rezervoar za min. 25 l čiste vode za umivanje na desni strani vozila, ki se polni iz stranskih rezervoarjev ali preko zunanje odprtine s pokrovom opremljen z zložljivo pipo. |  |
|  | Daljinsko upravljanje vseh funkcij nadgradnje do 50 m od vozila z akumulatorji in polnilnim priključkom v kabini vozila |  |
|  | Vodoodporen daljinski upravljalec s pasom za pritrditev okoli pasu posluževalca |  |
|  | Vsi glavni in večkrat uporabljeni ventili pnevmatsko krmiljeni. |  |
| 14. | Ostala oprema: |  |
|  | Kamera zadaj in barvni LCD monitor v kabini voznika, |  |
|  | LED baterijska svetilka kot npr. MAG LITE ML50L 3 členska, C – navadni baterijski vložki |  |
|  | Ključ za hidrant, |  |
|  | 2 ključa za gasilske spojke na sesalnih ceveh |  |
|  | 5m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C - sklopko, |  |
|  | 3 kom gasilskih cevi dolžine 15 m s C – sklopko, |  |
|  | Primež, |  |
|  | Tlačno – zračno izpihovanje vode VT – črpalke, |  |
|  | Odlagališče cevi za odlaganje sesalnih cevi (za 10 kosov), |  |
|  | 10 kosov spiralne - sesalne in tlačne cevi DN 125 oziroma premer prilagojen priključkom na vozilu, 3m dolžine, vključno s spojko tipa »Storz«, odporno na fekalije, |  |
|  | 1 kos kovinske sesalne cevi s sklopko 2 m dolžine z zložljivim dvokrilnim lopatastim prestreznikom večjih delcev na koncu sesalne cevi z možnostjo nastavitve ter pritrjevalcem za vrv, |  |
|  | Aluminijasta grebljica lopataste oblike za odstranjevanje večjih kosov nečistoč iz kanalizacije, sestavljiva, dolžina sestavljivih delov približno max.1m, v skupni dolžini min. 5 m |  |
|  | Držalo orodja. |  |
|  | stranska posoda za nečistoče s praznjenje na prekuc na strani vozila. |  |
|  | Prostor za odlaganje označevalnih stožcev na gibljivi roki za min. 5 stožcev |  |
|  | 5 stožcev za označitev delovišča (srednjih), |  |
|  | 10 stožcev (malih) za označitev pasu vožnje |  |
|  | 3 triopan znaki (delo na cesti, izogibanje po levi ali desni, nevarnost na cesti), |  |
|  | Zložljivi označevalni znaki za usmerjanje na zadnjem delu vozila |  |
|  | Prehodni kosi dolžine 1m za prehode z novih spojk na obstoječe ter iz novih dimenzij na obstoječe (npr. DN125/DN100-moški in ženski prehod). Prehodni kosi morajo biti prilagojeni priključkom na vozilu. |  |
|  | Preusmerjevalni kolut-banana, kot npr. ENZ ali enakovreden, z uležajenimi koluti-pregibna-velikost srednja) spodnjega roba jaška za zaščito visokotlačne gibke cevi pred odrgnjenem in obrabo. |  |
|  | Preusmerjevalni kolut – banana za VT cev DN13 gibljiv iz nerjavečega jekla za manjše premere cevi |  |
|  | Vodilo VT cevi za zaščito pred obrabo za vrh jaška nastavljivo od 400 mm do 800 mm. |  |
|  | 2 pritrjevalca vrvi za premer vrvi do 12mm na za pritrjevanje varovalnih vrvi na zadnjem delu vozila na primernem lahko dostopnem mestu |  |
|  | Orodje UNIOR ali enakovredno: obročni in viličasti ključi od 6 mm do 32 mm, 2 x cevne klešče 1 cola, kombinirane klešče, kladivo srednje, garnitura izvijačev križnih (4 kom različnih širin) in navadnih (4 kom različnih širin), garnitura nasadnega orodja v kaseti, garnitura inbus ključev od 2 mm do 10 mm, |  |
|  | 1 kom mazalka za mast. Vsa mazalna mesta tudi enostavno dostopna za vizualno kontrolo mazanja. |  |

| OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU |  |
| --- | --- |
| Proizvajalec vozila: |  |
| Tip vozila: |  |
| Nabavna cena vozila z DDV v EUR: |  |
| Vrsta energenta: |  |
| Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km : |  |
| Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km: |  |
| Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km: |  |
| Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km: |  |
| Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km: |  |

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________