SPECIFIKACIJE

Obrazec Specifikacije je priloga kasneje sklenjene pogodbe v primeru oddaje javnega naročila konkretnemu ponudniku ali v primeru sklenitve okvirnega sporazuma.

# Dodaten opis/navodila:

Ponudba mora vsebovati vso strojno, programsko opremo, morebitne licence in podporo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«, je obvezno!. Ponudnik mora z »DA« ali »NE« označiti vsako zahtevo/lastnost v specifikaciji, glede na to, če oprema iz njegove ponudbe taki zahtevi ustreza ali ne ustreza. Če je zahtevan dodaten opis in zanj ni dovolj prostora, uporabite dodaten list, pri tem pa obvezno označite h kateri alineji pripada razlaga.

# Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe:

| # SKLOP |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Postavka | # ZAHTEVANO | Ponujeno (DA/NE) |
|  | Razširitev obstoječe IBM SVC rešitve Zeledno diskovno polje: - Diskovno polje mora biti certificirano in popolnoma podprto v IBM SAN Volume Controller verziji 8.1 (seznam podprtih rešitev se nahaja na http://www-03.ibm.com/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss) - Diskovno polje mora imeti vsaj 120TB neto kapacitete brez uporabe tehnologij za zmanjševanje porabe (kompresija, deduplikacija) - Diskovno polje mora dosegati vsaj 40.000 IO operacij na sekundo pod naslednjimi pogoji: - Povprečna latenca manj kot 5ms - Velikost blokov 28kB - Razmerje branje / pisanje: 70/30 - 40% sekvenčne obremenitve, 60% naključne obremenitve - Diskovno polje mora imeti vsaj 2 krmilnika, ki delujeta v načinu active-active - Diskovno polje mora omogočati razširitev z dodatnimi ohišji (expander/JBOD) - Podpira vsaj dvonivojsko tehnologijo shranjevanja t.i. tiering - Mora imeti vsaj 4 FC 16Gb porte - Končna konfiguracija diskovnega polja mora omogočati takšno zaščito, da lahko odpovesta 2 naključna diska/modula (RAID6 ali ekvivalent) - Diskovno polje mora omogočati priklop preko FiberChannel protokola - Diskovno polje mora omogočati sprotno sporočanje kritičnih napak proizvajalcu ali vzdrževalcu (call-home) - Ponujena oprema mora biti polno redundantna, zmožna hot-swap menjave glavnih komponent (kontroler, napajalnik, disk/modul, ventilator), menjava pa se mora izvesti brez izpada delovanja sistema - Nadgradnje in dodajanje kapacitet ter nadgradnja programske opreme mora biti mogoča brez izpada delovanja sistema - V ceni rešitve so zajete in omogočene vse licence za vse zahtevane funkcionalnosti - Dodana mora biti vsa potrebna oprema za montažo v standardno 19” rack omaro in priklop rešitve (16Gb SFP moduli, napajalni kabli, FC in ethernet povezovalni kabli) SDS licence: - Zahtevamo razširitev obstoječih SVC VSC (Virtual Storage Licenses) licenc z dodatnimi 120TB oz. za količino neto ponujenega prostora. Licence morajo vključevati enake funkcionalnosti kot že obstoječa osnova: - Licenca za end-to-end nazdor - Virtualizacija diskovja - “online” migracija podatkov - “Thinprovisioning” - “Volume mirroring” - Replikacija, sinhrona in asinhrona v obe smeri - Snapshots, full-clone, backup - QoS za posamezen volume Podpora: - Vzdrževanje in podpora sta sestavni del in sta vključeni v ceno - Vsa ponujena oprema vključuje 5 letno garancijo, ki jo nudi proizvajalec opreme - Za strojno in programsko opremo je zahtevan nadzor 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, vse dni v letu z odzivnim časom 4h in odpravo napake v roku 24 ur od prijave napake za obdobje 5 let - Za programsko opremo se zagotavlja namestitev novih verzij in popravkov proizvajalca za obdobje vsaj 5 let - Za ponujeno strojno opremo se izvaja odprava napak v garancijskem roku na lokaciji naročnika - Dobavo novih različic programske opreme takoj, ko so na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. ponudnika. - Zagotovljen dostop za ponudnika ali naročnika do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. - Direkten internetni dostop naročnika do tehnične dokumentacije na strežniku proizvajalca ali ponudnika - Zagotavljanja rezervnih delov za strojno opremo je še 3 leta po preteku garancijske dobe Opis storitev: - Vgradnja diskovnega polja v 19” komunikacijsko omaro in priklop kablov - Skupaj z naročnikom se opravi konfiguracija FC stikal, če je le-to potrebno - Vnos novih dodatnih licenc v SVC in Spectrum Control - Vključitev nove opreme v SVC - Nadgradnja programske opreme na zadnjo stabilno verzijo - Nastavitev nivojskega shranjevanja (ang. tiering), izdelava “pool-ov” in “volume-ov” - Testiranje delovanja (preverjanje, ali oprema doseže zahtevane performance) |  |
|  | Preverjanje zmogljivosti opreme |  |
|  | Naročnik si pridržuje pravico, da opremo takoj po uspešni montaži testira in preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - Da bo ponudnik ob oddaji ponudbe priložiti tudi dokaz, da oprema izpolnjuje zahtevane performančne zahteve. - Da bo k ponudbi priložil programsko opremo, s katero je opravil test, konfiguracijo programske opreme, ki so jo uporabili za testiranje in rezultate testiranja. Enako konfiguracijo bo naročnik lahko uporabil za testiranje opreme na svoji lokaciji. - Testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik zavrnil plačilo računa in razdrl okvirni sporazum. |  |
| # SKLOP |  |  |
| # Postavka | # ZAHTEVANO | Ponujeno (DA/NE) |
|  | - Disk velikosti vsaj 300GB 2,5'', 12G dual-port SAS 10 000RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 4 TB 3,5'', 12G dual-port SAS 7.200RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 6 TB 3,5'', 12G dual-port SAS 7.200RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 8 TB 3,5'', 12G dual-port SAS 7.200RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 10 TB 3,5'', 12G dual-port SAS 7.200RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | - Disk velikosti vsaj 12 TB 3,5'', 12G dual-port SAS 7.200RPM, 5 letno garancijo |  |
|  | SSD pogon 400GB - Pogon mora imeti SATA3 ali SAS3 vodilo. - Pogon mora biti namenjen za uporabo v profesionalnem (enterprise) okolju. - Pogon mora biti namenjen za delovanje v načinu 24/7. - Velikost pogona mora biti vsaj 400GB. - Pogon mora zdržati vsaj 1 prepis dnevno (1 DWPD) v 5 letih. - Pogon mora imeti zaščito proti izgubi podatkov v primeri izpada napajanja (Enhanced power-loss data protection feature). - Pogon mora biti »hot-plug« (OS-aware hot plug/removal). - Pogon mora biti zmožen konstantnih 30.000 operacij (IOPS) naključnega pisanja (random write) pri velikosti bloka 4kB. - Pogon mora biti zmožen pisati velike bloke podatkov (sequential write) s konstantno hitrostjo vsaj 500MB /s. - Pogon mora biti združljiv z opremo pod postavko 2.1. - Pogon mora imeti vsaj 5 letno garancijo. |  |
|  | SSD pogon 800GB - Pogon mora imeti SATA3 ali SAS3 vodilo. - Pogon mora biti namenjen za uporabo v profesionalnem (enterprise) okolju. - Pogon mora biti namenjen za delovanje v načinu 24/7. - Velikost pogona mora biti vsaj 800GB. - Pogon mora zdržati vsaj 1 prepis dnevno (1 DWPD) v 5 letih. - Pogon mora imeti zaščito proti izgubi podatkov v primeri izpada napajanja (Enhanced power-loss data protection feature). - Pogon mora biti »hot-plug« (OS-aware hot plug/removal). - Pogon mora biti zmožen konstantnih 30.000 operacij (IOPS) naključnega pisanja (random write) pri velikosti bloka 4kB. - Pogon mora biti zmožen pisati velike bloke podatkov (sequential write) s konstantno hitrostjo vsaj 500MB /s. - Pogon mora biti združljiv z opremo pod postavko 2.1. - Pogon mora imeti vsaj 5 letno garancijo. |  |
|  | SSD pogon 2TB - Pogon mora imeti SATA3 ali SAS3 vodilo. - Pogon mora biti namenjen za uporabo v profesionalnem (enterprise) okolju. - Pogon mora biti namenjen za delovanje v načinu 24/7. - Velikost pogona mora biti vsaj 1,9TB. - Pogon mora zdržati vsaj 1 prepis dnevno (1 DWPD) v 5 letih. - Pogon mora imeti zaščito proti izgubi podatkov v primeri izpada napajanja (Enhanced power-loss data protection feature). - Pogon mora biti »hot-plug« (OS-aware hot plug/removal). - Pogon mora biti zmožen konstantnih 30.000 operacij (IOPS) naključnega pisanja (random write) pri velikosti bloka 4kB. - Pogon mora biti zmožen pisati velike bloke podatkov (sequential write) s konstantno hitrostjo vsaj 500MB/s. - Pogon mora imeti vsaj 5 letno garancijo. |  |
|  | SSD pogon 4TB - Pogon mora imeti SATA3 ali SAS3 vodilo. - Pogon mora biti namenjen za uporabo v profesionalnem (enterprise) okolju. - Pogon mora biti namenjen za delovanje v načinu 24/7. - Velikost pogona mora biti vsaj 3,8TB. - Pogon mora zdržati vsaj 1 prepis dnevno (1 DWPD) v 5 letih. - Pogon mora imeti zaščito proti izgubi podatkov v primeri izpada napajanja (Enhanced power-loss data protection feature). - Pogon mora biti »hot-plug« (OS-aware hot plug/removal). - Pogon mora biti zmožen konstantnih 30.000 operacij (IOPS) naključnega pisanja (random write) pri velikosti bloka 4kB. - Pogon mora biti zmožen pisati velike bloke podatkov (sequential write) s konstantno hitrostjo vsaj 500MB/s. - Pogon mora imeti vsaj 5 letno garancijo. |  |

Za vsako postavko mora ponudnik priložiti tehnično dokumentacijo (data sheet) z navedbo tipa opreme in proizvajalca opreme.

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vsa ponujena oprema v celoti ustreza zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________

Ime in priimek:

Žig in podpis: