#### 2.1.2 	Lokalni usmerjevalnik

Ponujeni model usmerjevalnika mora, poleg tehničnih specifikacij zahtevanih za vse usmerjevalnike, izpolnjevati tudi naslednje dodatne zahteve:

- zmogljivost usmerjevalnika po prepustnosti vsaj 100 Mb/s,

- možnost nadgradnje po prepustnosti na vsaj 250Mb/s,

- vsaj 3 LAN/WAN 10/100/1000 ethernet vmesnike,

  - od tega naj imata vsaj 2 možnost priklopa RJ-45,

  - od tega naj vsaj 2 podpirata vgradnjo SFP modula,

- vsaj 2 razširitveni reži (NIM slot),

- vsaj 1 reža za servisni modul,

- vsaj 4 GB osnovnega flash pomnilnika,

- možnost kasnejše nadgradnje flash pomnilnika na 16 GB,

- vgrajena vsaj 4 portna 10/100/1000BASE-TX ethernet kartica s podporo za:

  - 802.1q, 802.1D, 802.1X, 802.1u, 802.1s, 802.1w, QoS, 802.1p,

  - statično in dinamično učenje MAC naslovov,

  - podpora za vsaj 32 VLAN-ov,

  - SPAN, IGMP, RMON, Jumbo Frames.

#### 2.1.3	Usmerjevalnik za IP telefonijo

Ponujeni model usmerjevalnika mora, poleg tehničnih specifikacij zahtevanih za vse usmerjevalnike, izpolnjevati tudi naslednje dodatne zahteve:

- zmogljivost usmerjevalnika po prepustnosti vsaj 50 Mb/s,

- možnost nadgradnje po prepustnosti na vsaj 100Mb/s,

- vsaj 2 LAN/WAN 10/100/1000 ethernet vmesnika,

  - od tega naj imata vsaj 2 možnost priklopa RJ-45,

  - od tega naj vsaj 1 podpira vgradnjo SFP modula,

- vsaj 2 razširitveni reži (NIM slot),

- vsaj 1 reža za servisni modul,

- vsaj 4 GB osnovnega flash pomnilnika,

- možnost kasnejše nadgradnje flash pomnilnika na 8 GB.

Zahtevane dodatne funkcionalnosti za IP telefonijo:

- podpora za prenos govora (V - Voice),

- vključene vse potrebne licence za vsaj 50 istočasnih klicev,

- 2 E1 porta za zaključevanje ISDN PRI povezav z vsemi potrebnimi DSP procesorji,

- DSP procesorji za transkodiranje 32 kanalov,

- podpora za vsaj 100 istočasnih SIP sej,

- zmožnost vzpostavitve vsaj 4 klicev na sekundo,

- podpora za RFC 2833 in SIP notify,

- možnost pretvarjanja med protokoli:

  - SIP – SIP,

  - SIP – H323,

  - RFC 2833 v G.711 in-band DTMF,

- omogočen zajem prometa za potrebe snemanja govornih sej,

- podpora za:

  - G.711 mu-law and a-law,

  - G.722,