SPECIFIKACIJE

SKLOP 1: LAN mrežna oprema

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-17-018/19-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne opreme |

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA ZA SKLOP 1:

Predmet naročila je nakup mrežne opreme s 3-letnim vzdrževanjem:

- Mrežna oprema stikala za jedrno omrežje,

- brezžični krmilniki in dodatne dostopovne točke,

- oprema za IP telefonijo,

- stikala za območne enote in izpostave.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

1.1 Oprema za jedrno omrežje

1.1.1 Centralno L3 stikalo jedrnega omrežja (primer: C9500-24Y4C-A, C9K-PWR-650WAC-R/2, C9500-DNA-L-A-3Y, Twinax (2 x QSFP-100GCU3M)) (2 kosa)

- Tip stikala:

- centralno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno IBM komunikacijsko omaro.

- Napajanje:

- vsaj dva neodvisna napajalnika s po vsaj 650W moči (redundantna zasnova)

- menjava napajalnika med delovanjem stikala (brez prekinitve stikala)

- sistem hladilnikov stikala, kjer za nemoteno delovanje lahko pride do izpada posameznega ventilatorja

- menjava hladilnikov stikala med delovanjem stikala

- »front-to-back airflow« gibanje zraka (zajem hladnega zraka na strani mrežnih priključkov).

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 rež za 1/10/25 Gbps (SFP/SFP+/SFP28) module

- vsaj 4 reže za 40/100G Gbps vmesnike (QSFP+/QSFP28).

- Razpoložljivost in razširljivost:

- podpora povezavi dveh stikal v enotno logično entiteto s skupno točko upravljanja:

  - podpora za SSO (Stateful Switchover)

  - podpora za NSF (Non-Stop Forwarding)

  - skupni upravljavski in kontrolni podsistem, združena podatkovna podsistema

  - podpora za vzpostavitev dvojne povezave (Multi-chassis Etherchannel - MEC) brez potrebe po uporabi algoritmov vpetega drevesa (STP)

- sposobnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- omogočati mora nadgradnje sistema brez izgube funkcionalnosti (In-Service Software Upgrade - ISSU)

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), vsaj do 8 povezav v grupi

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 2 Tb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 1 Bpps (miljon paketov na sekundo)

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora za istočasno hranjenje vsaj 80000 MAC naslovov

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov

  - usmerjanje med vsaj 4000 VLAN-i

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta)

  - avtomatsko razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- podpora protokolu RIP in OSPF

- podpora algoritmu BGP

- podpora protokolu PIM

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3

- IGMP snooping v1 in v2

- IGMP fitriranje v1 in v2

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu HSRP

- podpora za VXLAN in VRF.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter z dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping

  - IPv6 ND

  - IPv6 RA guard

  - IPv6 DHCP guard

  - IPv6 Source guard

  - IPv6 Prefix guard

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-256-bitov

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa

- podpora varnega zagona programske opreme; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 90000 istočasnih podatkovnih tokov

- strojna podpora za prepoznavanje vsaj 1300 aplikacij na omrežnem nivoju in možnost klasificiranja, izvajanje statistike in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost za aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij z in na napravo

- uporaba protokola NTP za časovno sinhronizacijo (sprejem in odajanje)

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON I in II

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- strojna podpora za pošiljanje SPAN prometa preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- možnost izvajanja Python skript na stikalu

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih kontejnerjih na samem stikalu

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe.

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora omogočati izkoriščanje funkcionalnosti nanj priklopljenih dostopovnih stikal Cisco Catalyst 2960S in 2960X,

- stikalo mora omogočati izkoriščanje funkcionalnosti nanj priklopljenih stikal podatkovnega centra Cisco Nexus 9000 (93180YC-EX)

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- potrebni povezovalni kabli za vzpostavitev 2 x 100 Gbps  povezave med dvema centralnima stikaloma. Razdalja med stikaloma ne bo daljša od 2 metrov.

1.1.2. Agregacijsko stikalo jedrnega omrežja za UTP (primer: C9300-48T-E, PWR-C1-350WAC-P/2, STACK-T1-50CM,CAB-SPWR-30CM, C9300-DNA-E-48-3Y, C9300-NM-8X, Twinax (2 x SFP-H10GBCU2M=, 2 x SFP-H10GBCU1M) (2 kosa)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno IBM komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal

- Napajanje:

- dva neodvisna napajalnika z vsaj 350 W moči

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- zagotavljanje napajanja drugim stikalom sklada, če njihovi napajalniki odpovedo

- možnost dodeljevanja višek moči napajalnika enega stikala drugim stikalom v skladu

- možnost menjave hladilnikov stikala med delovanjem stikala

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 48 10/100/1000 Ethernet priključkov

- vsaj 8 rež za 10 Gbps optične vmesnike SFP+

- možnost kasnejše zamenjave optičnih vmesnikov z zmogljivejšemi 40Gbps vmesniki

- podpora za optične module SFP+ (10Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM in DWDM)

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 480Gb/s

- namenski vmesniki za deljenje napajanja med stikali.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč (<100ms)

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 250 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 480Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 190 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora za istočasno hranjenje vsaj 32000 MAC naslovov.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1900 VLAN-ov

  - možnost usmerjanja med vsaj 1000 VLAN-i

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta)

  - avtomatsko razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN).

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping

  - IPv6 ND

  - IPv6 RA guard

  - IPv6 DHCP guard

  - IPv6 Source guard

  - IPv6 Prefix guard

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- s strojno podporo MACsec za AES-256 bitov z nadgradnjo licence

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 60000 podatkovnih tokov

- strojna podpora za prepoznavanje vsaj 1300 aplikacij na omrežnem nivoju in možnost klasificiranja, izvajanje statistike in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje (možnost aktivacije z dodatno licenco).

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- strojna podpora za pošiljanje SPAN prometa preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo (možnost aktivacije z dodatno licenco)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- možnost izvajanja Python skript na stikalu

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora omogočati izkoriščanje funkcionalnosti nanj priklopljenih dostopovnih stikal Cisco Catalyst 2960S in 2960X,

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad (za podatkovni prenos in za deljenje napajalne moči),

- priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli za vzpostavitev 10 Gbps povezave na obe centralni stikali v točki 1.1.1 teh specifikacij. Razdalja do prvega centralnega stikala ne bo daljša od 1 metra, do drugega centralnega stikala pa ne daljša od 2 metrov.

1.1.3. Centralno L3 jedrno stikalo na rezervni lokaciji (primer: C9300-24T-A, STACK-T1-50CM, CAB-SPWR-30CM, C9300-DNA-A-24-3Y, C9300-NM-8X) (2 kosa)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- Dva neodvisna napajalnika z vsaj 350 W moči

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- zagotavljanje napajanja drugim stikalom sklada, če njihovi napajalniki odpovedo

- možnost dodeljevanja višek moči napajalnika enega stikala drugim stikalom v skladu

- možnost menjave hladilnikov stikala med delovanjem stikala.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov

- vsaj 8 rež za optične 10 Gbps vmesnike SFP+

- možnost kasnejše zamenjave optičnih vmesnikov za zmogljivejše 40Gbps vmesnike

- podpora za optične module SFP+ (10Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM in DWDM)

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti 480Gb/s

- namenski vmesniki za deljenje napajanja med stikali.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč (<100ms).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 200 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 480Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 154 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1900 VLAN-ov

  - možnost usmerjanja med vsaj 1000 VLAN-i

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta)

  - avtomatsko razpošiljanje nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- podpora protokolu PIM

- podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3

- IGMP snooping v1 in v2

- IGMP fitriranje v1 in v2

- podpora usmerjevalnim protokolom BGP, OSPF in protokolu HSRP

- podpora za VXLAN in VRF.

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping

  - IPv6 ND

  - IPv6 RA guard

  - IPv6 DHCP guard

  - IPv6 Source guard

  - IPv6 Prefix guard

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- s strojno podporo MACsec za AES-256 bitov z nadgradnjo licence

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 60000 sočasnih podatkovnih tokov

- strojna podpora za prepoznavanje vsaj 1300 aplikacij na omrežnem nivoju in možnost klasificiranja, izvajanje statistike in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- strojna podpora za pošiljanje SPAN prometa preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- možnost izvajanja Python skript na stikalu

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih kontejnerjih na samem stikalu

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora omogočati izkoriščanje funkcionalnosti nanj priklopljenih dostopovnih stikal Cisco Catalyst 2960S in 2960X,

- stikalo mora omogočati izkoriščanje funkcionalnosti nanj priklopljenih stikal podatkovnega centra Cisco Nexus 9000 (93180YC-EX)

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad (za podatkovni prenos in za deljenje napajalne moči),

- priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli in moduli za vzpostavitev 10 Gbps (SFP+) povezave do obstoječih Nexus 9000 stikal. Razdalja do stikal ni daljša od 2 metrov.

1.1.4 8-portno povezovalno stikalo (primer: WS-C3560CX-8TC-S, RCKMNT-19-CMPCT) (3 kosi)

- Tip stikala:

- nadstropno stikalo

- vsaj 10 vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina dupleks

- vsaj 2 vrata tipa SFP (Small Factor Pluggable)

- podprti optični moduli (SFP) morajo omogočati podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH)

- primerno za vgradnjo v standardno 19'' omaro,

- priložena vsa potrebna oprema za montažo v standardno 19'' omaro,

- maksimalna višina stikala je 1 RU.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 30 Gbps

- prepustnost stikala po številu paketov vsaj 17 mpps

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- Razpoložljivost in razširljivost:

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi, najmanj osem grup

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Funkcionalnosti:

- Podpora IP usmerjanju:

  - možnost uporabe enega ali več VLAN-ov oz. logičnih vmesnikov za usmerjanje prometa IPv4 in IPv6 v stojni opremi,

  - podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3

  - IGMP snooping

  - podpora prenosu prometa multicast po ločenem VLANu, kot je odjemalec (MVR)

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1000 VLAN-ov,

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

  - podpora  razpošiljanja informacij tudi o privatnih VLAN-ih

- Podpora IEE Ethernet standardov:

  - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet)

  - 802.3x (Flow control)

  - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)

  - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

  - 802.1p (Priority Tagging)

  - 802.1Q (VLAN)

  - 802.1X avtentikacija uporabnikov

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora za uporabniški (poseben) VLAN, če se odjemalec ne uspe overiti,

- podpora ACL na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- podpora za varnostne filtre za promet IP med navideznimi omrežji,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IPV4 in IPV6, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in/ali RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora obveščanju o spremembah naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak (npr. Errdisable, IP ARP inspection, port security, BPDU guard, root guard, Port Error Disable),

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak.

- Podpora za QoS:

- vsaj 8 izhodnih vrste (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje qos bitov),

- vsi qos mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate -  njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,

- podpora protokolu NTP ali SNTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON, (alarm, dogodek, zgodovina in statistika vmesnikov),

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (mirror port),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN/mirroring),

- možnost analiziranja dolžine posameznega para v bakreni povezavi z metodo TDR (Time Domain Reflect),

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

1.2 Oprema za brezžično omrežje

1.2.1 Notranji krmilnik za dostopne točke (primer: AIR-CT5520-K9, LIC-CT5520-1A, SFP-H10GBCU2M) (2 kosa)

- Lastnosti krmilnika:

- združljivost z obstoječimi dostopnimi točkami naročnika: AIR-CAP2702I-E-K9 in AIR-CAP2802I-E-K9 proizvajalca Cisco Systems,

- prepustnost skozi krmilnik vsaj 20 Gbps,

- podpora vsaj 1500 dostopnih točk in vsaj 20,000 klientov,

- vsaj 2x 10 Gigabit Ethernet vmesnika s podporo SFP+,

- primeren za vgradnjo v standardno 19'' IBM komunikacijsko omaro (priložena vsa potrebna oprema za montažo),

- zmožnost združevanja dveh povezav preko Link Aggregation (LAG) funkcionalnosti,

- vsaj 1x Servisni vmesnik (SP) za podporo OOB upravljanju,

- vsaj 1x redundančni vmesnik (RP) za podporo visoki razpoložljivosti (HA),

- zmožnost upravljanja s konzolo preko ločenega fizičnega management vmesnika (konzola RJ-45),

- zmožnost upravljanja preko HTTP/HTTPS, Telnet, SSH in Cisco Prime Infrastructure,

- podpora dinamični spektralni analizi (npr: Cisco CleanAir ali ekvivalent),

- podpora navedenim standardom brezžičnih omrežij: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r,    802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave1 in Wave2,

- podpora navedenim varnostnim standardom:

  - Wi-Fi Protected Access (WPA)

  - IEEE 802.11i (WPA2, RSN),

  - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm,

  - RFC 1851 ESP Triple DES Transform,

  - RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication,

  - RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0,

  - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol,

  - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH,

  - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH,

  - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV,

  - RFC 2407 Interpretation for ISAKMP,

  - RFC 2408 ISAKMP,

  - RFC 2409 IKE,

  - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms,

  - RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile,

  - RFC 4347 Datagram Transport Layer Security,

  - RFC 5426 TLS Protocol Version 1.2,

- možnost uporabe navedenih šifrirnih algoritmov:

  - Wired Equivalent Privacy (WEP) and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check, (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys),

  - Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with CBC-MAC ,(CCM), Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP),

  - Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES,

  - Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit,

  - DTLS: AES-CBC,

  - IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC,

  - 802.1AE MACsec encryption,

- podpora CAPWAP in DTLS protokolov,

- zmožnost vzpostavitve visoke razpoložljivosti med dvema krmilnikoma (HA SSO) s pod-sekundnim prenosom dostopih točk in klientov v primeru izpada primarnega krmilnika,

- podpora sledečih standardov za Authentication, Authorization and Accounting (AAA):

  - RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes,

  - RFC 2716 PPP EAP-TLS,

  - RFC 2865 RADIUS Authentication,

  - RFC 2866 RADIUS Accounting,

  - RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting,

  - RFC 2869 RADIUS Extensions,

  - RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS,

  - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS,

  - RFC 3579 RADIUS Support for EAP,

  - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines,

  - RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP),

  - Web-based authentication,

- TACACS support for management users,

- redundanten napajalni modul,

- zagotavlja mehanizem za samodejno določanje radijskih kanalov dostopnih točk,

- zagotavlja mehanizem za samodejno prilagajanje moči oddajanja dostopnih točk,

- podpora šifriranju komunikacije z dostopnimi točkami,

- prepoznavanje 'tujih' oz. 'rogue' dostopnih točk,

- omogoča integriran varen dostop za goste s spletnim overjanjem (Guest Web Authentication),

- usklajevanje ure preko omrežja s protokolom NTP ali SNTP,

- naprava mora biti nadzorljiva in upravljiva z obstoječo opremo Cisco Prime Infrastructure 3.x,

- podpora IPv6 in dual-stack odjemalcem,

- umeščanje uporabnikov VLAN na podlagi overjanja preko strežnika RADIUS,

- zmožnost samodejne vzpostavitve šifriranega tunela med dostopno točko in krmilnikom iz oddaljene lokacije,

- temperaturno območje: 5°C do +40°C

- vlažnost zraka pri delovanju (nekondenzirajoča): 10 - 90%.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- krmilnik dostopnih točk mora zagotavljati priklop vsaj 69 dostopnih točk tipa AIR-CAP2702I-E-K9, AIR-CAP2802I-E-K9 in dostopnih točk ponujenih v tem razpisu.

- priložene morajo biti vse potrebne licence za priklop 69 dostopnih točk.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi morajo biti vsi potrebni povezovalni kabli in moduli SFP+ za povezovanje krmilnika dostopnih točk na centralno stikalo iz točke 1.1.1 in 1.1.3 teh specifikacij. Zahtevana je 2 x 10 Gbps (SFP+) povezava.

1.2.2 Zunanji krmilnik za dostopne točke (primer: AIR-CT3504-K9, AIR-CT3504-RMNT) (1 kos)

- Lastnosti krmilnika:

- združljivost z obstoječimi dostopnimi točkami naročnika: AIR-CAP2702I-E-K9 in AIR-CAP2802I-E-K9 proizvajalca Cisco Systems,

- prepustnost skozi krmilnik vsaj 4 Gbps,

- podpora vsaj 150 dostopnih točk in vsaj 3,000 klientov,

- vsaj 4x 1 Gigabit Ethernet vmesniki,

- primeren za vgradnjo v standardno 19'' komunikacijsko omaro (priložena vsa potrebna oprema za montažo),

- zmožnost združevanja dveh povezav preko Link Aggregation (LAG) funkcionalnosti,

- vsaj 1x servisni vmesnik (SP) za podporo OOB upravljanju,

- vsaj 1x redundantni vmesnik (RP) za podporo visoki razpoložljivosti (HA),

- zmožnost upravljanja s konzolo preko ločenega fizičnega management vmesnika (konzola RJ-45),

- zmožnost upravljanja preko HTTP/HTTPS, Telnet, SSH in Cisco Prime Infrastructure,

- podpora dinamični spektralni analizi (npr: Cisco CleanAir ali ekvivalent),

- podpora navedenim standardom brezžičnih omrežij: IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11d, WMM/802.11e, 802.11h, 802.11n, 802.11k, 802.11r, 802.11u, 802.11w, 802.11ac Wave 1 and Wave 2,

- podpora navedenim varnostnim standardom:

  - Wi-Fi Protected Access (WPA)

  - IEEE 802.11i (WPA2, RSN),

  - RFC 1321 MD5 Message-Digest Algorithm,

  - RFC 1851 ESP Triple DES Transform,

  - RFC 2104 HMAC: Keyed Hashing for Message Authentication,

  - RFC 2246 TLS Protocol Version 1.0,

  - RFC 2401 Security Architecture for the Internet Protocol,

  - RFC 2403 HMAC-MD5-96 within ESP and AH,

  - RFC 2404 HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH,

  - RFC 2405 ESP DES-CBC Cipher Algorithm with Explicit IV,

  - RFC 2407 Interpretation for ISAKMP,

  - RFC 2408 ISAKMP,

  - RFC 2409 IKE,

  - RFC 2451 ESP CBC-Mode Cipher Algorithms,

  - RFC 3280 Internet X.509 PKI Certificate and CRL Profile,

  - RFC 4347 Datagram Transport Layer Security,

  - RFC 5426 TLS Protocol Version 1.2,

- zmožnost uporabe navedenih šifrirnih algoritmov:

  - Wired Equivalent Privacy (WEP) and Temporal Key Integrity Protocol-Message Integrity Check, (TKIP-MIC): RC4 40, 104 and 128 bits (both static and shared keys),

  - Advanced Encryption Standard (AES): Cipher Block Chaining (CBC), Counter with CBC-MAC ,(CCM), Counter with Cipher Block Chaining Message Authentication Code Protocol (CCMP),

  - Data Encryption Standard (DES): DES-CBC, 3DES,

  - Secure Sockets Layer (SSL) and Transport Layer Security (TLS): RC4 128-bit and RSA 1024- and 2048-bit,

  - DTLS: AES-CBC,

  - IPsec: DES-CBC, 3DES, AES-CBC,

  - 802.1AE MACsec encryption,

- podpora CAPWAP in DTLS protokolov,

- zmožnost vzpostavitve visoke razpoložljivosti med dvema krmilnikoma (HA SSO) s pod-sekundnim prenosom dostopih točk in klientov v primeru izpada primarnega krmilnika,

- podpora sledečih standardov za Authentication, Authorization and Accounting (AAA):

  - RFC 2548 Microsoft Vendor-Specific RADIUS Attributes,

  - RFC 2716 PPP EAP-TLS,

  - RFC 2865 RADIUS Authentication,

  - RFC 2866 RADIUS Accounting,

  - RFC 2867 RADIUS Tunnel Accounting,

  - RFC 2869 RADIUS Extensions,

  - RFC 3576 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS,

  - RFC 5176 Dynamic Authorization Extensions to RADIUS,

  - RFC 3579 RADIUS Support for EAP,

  - RFC 3580 IEEE 802.1X RADIUS Guidelines,

  - RFC 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP),

  - Web-based authentication,

  - TACACS support for management users,

- zagotavlja mehanizem za samodejno določanje radijskih kanalov dostopnih točk,

- zagotavlja mehanizem za samodejno prilagajanje moči oddajanja dostopnih točk,

- podpora šifriranju komunikacije z dostopnimi točkami,

- prepoznavanje 'tujih' oz. 'rogue' dostopnih točk,

- omogoča integriran varen dostop za goste s spletnim overjanjem (Guest Web Authentication),

- usklajevanje ure preko omrežja s protokolom NTP ali SNTP,

- naprava mora biti nadzorljiva in upravljiva z obstoječo opremo Cisco Prime Infrastructure 3.x,

- podpora IPv6 in dual-stack odjemalcem,

- umeščanje uporabnikov VLAN na podlagi overjanja preko strežnika RADIUS,

- zmožnost samodejne vzpostavitve šifriranega tunela med dostopno točko in krmilnikom iz oddaljene lokacije,

- temperaturno območje: 5°C do +40°C

- vlažnost zraka pri delovanju (nekondenzirajoča): 10 - 90%.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- krmilnik dostopnih točk mora zagotavljati priklop vsaj 69 dostopnih točk tipa AIR-CAP2702I-E-K9, AIR-CAP2802I-E-K9 in dostopnih točk ponujenih v tem razpisu.

1.2.3 Brezžična dostopovna točka (primer: AP- AIR-2800-I-E) (4 kosi)

- Radijski del brezžične dostopovne točke:

- podpora standardom 802.11a/b/g/n/ac (wave 1 in wave 2),

- podpora standardom 802.11h in 802.11d,

- zmožnost hkratne uporabe vsaj 8 SSID-jev,

- zmožnost oglaševanja vsaj 8 SSID-jev hkrati,

- zadoščati mora slovenskim predpisom za radijske naprave glede moči oddajnika, frekvenc in ostalih tehničnih določil,

- moč in frekvenca oddajnika mora biti nastavljiva,

- podpora tehnologiji MU-MIMO (multiple in, multiple out):

  - radijski del mora znati delovati z vsaj štirimi ali več antenami v načinu MU-MIMO (4x4 MU-MIMO angl. Multiple user, multiple input, multiple output), z vsaj tremi prostorskimi tokov (angl. Spatial stream),

- vgrajeni dve ločeni anteni (radijska vmesnika):

  - ena s fleksibilnim radijem za uporabo v 2,4 GHz frekvenčnem spektru (4 dBi, 360° horizontalno) ali 5 GHz frekvenčnem spektru (6 dBi, 360° horizontalno),

  - ena z namenskim radijem za uporabo v 5 GHz frekvenčnem spektru (5 dBi, 360° horizontalno),

- podpora usmerjanja žarka (beamforming),

- podpora hitrosti prenosa radijskih vmesnikov:

  - 802.11b: 1, 2, 5.5 in 11 Mbps,

  - 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, in 54 Mbps,

  - 802.11n: z vsaj tremi prostorskimi tokovi tako na 2.4 GHz, kot na 5 GHz, ter podporo 40 MHz kanalov,

  - 802.11ac: z vsaj tremi prostorskimi tokovi in podporo 160 MHz kanalov,

- podpora spektralne analize:

  - vpogled v dogajanje znotraj frekvenčnega spektra,

  - samodejno zaznavanje motenj znotraj aktivnega kanala za kanale širine 20-, 40-, 80- in 160 MHz,

  - samodejno izogibanje radijskim motnjam,

- podpora protokolu CAPWAP,

- podpora standarda WMM QoS po standardu organizacije WiFi Alliance (WiFi Multimedia).

- Varnostni mehanizmi brezžične dostopovne točke:

- podpora šifrirnim mehanizmom WPA in WPA2, po standardu 802.11i,

- podpora šifrirnim mehanizmom AES,

- šifriranje in overjanje brezžične povezave v skladu z in podporo za:

  - standard 802.11i,

  - standard 802.11X,

  - Advanced Encryption Standards (AES),

  - Extensible Authentication Protocol (EAP) tipe:

    - EAP-Transport Layer Security (TLS),

    - EAP-Tunneled TLS (TTLS) ali Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol Version 2 (MCSHAPv2),

    - Protected EAP (PEAP) v0 ali EAP-MSCHAPv2,

    - EAP-Flexible Authentication via Seure Tunneling (FAST),

    - PEAP v1 ali EAP-Generic Token Card (GTC),

    - EAP-Subscriber Identity Module (SIM),

- podpora hkratne uporabe WPA2-Personal in WPA2-Enterprise na ločenih SSID-jih.

- Podpora VLAN:

- podpora IEEE 802.1Q (VLAN tagging, VLAN trunking),

- dinamično dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na nastavitve RADIUS (Parameter Tunnel-Type=VLAN kot je definiran v RFC3580)

- dodeljevanje uporabnika v VLAN glede na SSID, na katerega se uporabnik priključuje,

- ločen VLAN za upravljanje dostopovne točke (angl. management access) od VLANa s prometom uporabnikov.

- Fizične lastnosti brezžične dostopovne točke:

- podpora priklopa preko 2 portov s hitrostjo 100 ali 1000 Mb/s na omrežje Ethernet

  - samodejno zaznavanje hitrosti Ethernet 100/1000 Mb/s

- napajanje preko omrežnega priključka po standardu 802.3at PoE+ (angl. Power over Ethernet),

- možnost pritrditve na zid ali na strop (priloženi ustrezni nosilci ali utori),

- območje temperaturnega delovanja: 0°C do 40°C,

- vlažnost zraka pri delovanju (nekondenzirajoča): 10–90%,

- možnost priklenitve (zaščite proti kraji).

- Upravljanje:

- podpora protokola SNMP,

- dostop preko ukazne vrstice v znakovnem načinu (konzola RJ-45),

- dosegljiva z oddaljenega računalnika preko ukazne vrstice preko protokola SSH in TELNET,

- naprava mora bit nadzorljiva in upravljiva s kontrolerjem brezžičnih točk iz tega razpisa,

- naprava mora biti nadzorljiva in upravljiva z obstoječo opremo Cisco Prime Infrastructure.

- Ostale zahteve:

- dostopne točke morajo omogočati odlaganje prometa uporabnikov v žično omrežje mimo krmilnika, na mestu priklopa dostopne točke ali na priključenem stikalu dostopne točke,

- združljivost z brezžičnim krmilnikom iz tega razpisa,

- podpora centralnega upravljanja dostopne točke s pomočjo centralnega krmilnika

- sistemski spomin:

  - najmanj 1024 MB DRAM,

  - najmanj 256 MB Flash.

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- priložene morajo biti vse licence in naročnine za priklop na krmilnik ponujen v tem razpisu.

1.3 Oprema za IP telefonijo

1.3.1 Napredni telefon (primer: CP-8851-K9, CP-BEKEM) (10 kosov)

- Tip telefona:

- telefon s podporo protokola SIP

- podprt na telefonski centrali Cisco Unified Communications Manager verzije 11.x in naprej

- zagotavlja vsaj 20 programabilnih gumbov namenjenih telefonskim linijam ali hitrim tipkam za prevezovanje

- možnost razširitve števila programabilnih gumbov na vsaj 50 gumbov

- možnost spremljanja stanja linij ostalih telefonov (presence) na telefonu ali na morebitnem razširitvenem modulu

- prostoročno telefoniranje

- možnost priklopa naglavnih slušalk

- možnost sprejema klica preko brezžične slušalke (Electronic hook switch)

- možnost priklopa Bluetooth slušalke (Bluetooth 3.0 Enhanced Data Rate (EDR) Class 1)

- vsaj 5” barvni zaslon

- Podpora za IEEE 802.3af in 802.3at PoE

- možnost napajanja preko dodatnega napajalnika

- uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop v omrežje

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop računalnika

- gumb za nastavitev glasnosti zvonenja

- gumb za hiter dostop do telefonskega imenika

- kompatibilnost s Kensington Security Slot.

- Funkcionalnosti:

- prostoročno telefoniranje

- prevezava klicev

- vzpostavitev konferenčnega klica

- klic na čakanju

- parkiranje klica in prevzem iz drugega IP-telefona

- brskanje po telefonskem imeniku

- imenik organizacije

- prikaz zgrešenih, dohodnih in odhodnih klicev

- omogoča šifriranje govornih zvez (kot npr. SRTP) in signalizacije.

- Podpora standardom:

- 802.1p (Priority Tagging)

- 802.1Q (VLAN)

- 802.3af in 802.3at  (PoE)

- 802.1X avtentikacija uporabnikov (EAP-FAST, EAP-TLS)

- G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722

- SIP

- LLDP ali CDP

- RTCP, RTP, SRTP

- IPv4 in IPv6.

- Upravljanje:

- centralizirano upravljanje in konfiguriranje telefonov IP preko telefonske centrale

- centralizirana nadgradnja telefonov IP preko telefonske centrale

- avtokonfiguracija telefonov (ob priklopu se telefon avtomatsko nadgradi in registrira na telefonsko centralo)

- overjanje in enkripcija konfiguracijskih podatkov

- vgrajen tovarniški certifikat in možnost nalaganja dodatnih certifikatov.

1.3.2 Uporabniški telefon (primer: CP-7841-K9) (110 kosov)

- Tip telefona:

- telefon s podporo protokola SIP

- podprt na telefonski centrali Cisco Unified Communications Manager verzije 11.x in naprej

- zagotavlja vsaj 4 programabilne gumbe namenjene telefonskim linijam ali hitrim tipkam za prevezovanje

- možnost spremljanja stanja linij ostalih telefonov (presence) na telefonu

- prostoročno telefoniranje

- možnost priklopa naglavnih slušalk

- možnost sprejema klica preko brezžične slušalke (Electronic hook switch)

- vsaj 3.5” zaslon

- Podpora za IEEE 802.3af

- možnost napajanja preko dodatnega napajalnika

- uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop v omrežje

- vsaj 10/100/1000BASE-T Ethernet omrežni priključek za priklop računalnika

- gumb za nastavitev glasnosti zvonenja

- gumb za hiter dostop do telefonskega imenika.

- Funkcionalnosti:

- prostoročno telefoniranje

- prevezava klicev

- vzpostavitev konferenčnega klica

- klic na čakanju

- parkiranje klica in prevzem iz drugega IP-telefona

- brskanje po telefonskem imeniku

- imenik organizacije

- prikaz zgrešenih, dohodnih in odhodnih klicev

- omogoča šifriranje govornih zvez (kot npr. SRTP) in signalizacije.

- Podpora standardom:

- 802.1p (Priority Tagging)

- 802.1Q (VLAN)

- 802.3af in 802.3at  (PoE)

- 802.1X avtentikacija uporabnikov (EAP-FAST, EAP-TLS)

- G.711a, G.711µ, G.729a, G.729ab, G.722

- SIP

- LLDP ali CDP

- RTCP, RTP, SRTP

- IPv4 in IPv6.

- Upravljanje:

- centralizirano upravljanje in konfiguriranje telefonov IP preko telefonske centrale

- centralizirana nadgradnja telefonov IP preko telefonske centrale

- avtokonfiguracija telefonov (ob priklopu se telefon avtomatsko nadgradi in registrira na telefonsko centralo)

- overjanje in enkripcija konfiguracijskih podatkov

- vgrajen tovarniški certifikat in možnost nalaganja dodatnih certifikatov.

1.4 Stikala za območne enote (OE) in izpostave

1.4.1 Vozliščno stikalo za OE (primer: C9300-24P-E, C9300-DNA-E-24-3Y, C9300-NM-4G ali C9300-NM-8X) (9 kosov)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 700 W moči. Možnost vgradnje redundantnega napajalnika

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- zagotavljanje napajanja drugim stikalom sklada, če njihovi napajalniki odpovedo

- možnost dodeljevanja višek moči napajalnika enega stikala drugim stikalom v skladu

- možnost menjave hladilnikov stikala med delovanjem stikala

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W)

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vseh portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov,

- priložen modul za vsaj 4 reže za optične 1 Gbps vmesnike SFP (8 lokacij) ali modul z 8 režami za priklop 10 Gbps SFP+ (1 lokacija),

- možnost kasnejše zamenjave modula optičnih vmesnikov za zmogljivejše 10 Gbps ali 40 Gbps vmesnike,

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti 480Gb/s,

- namenski vmesniki za deljenje napajanja med stikali.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč (<100ms).

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 200 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 480Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 150 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1900 VLAN-ov

  - možnost usmerjanja med vsaj 1000 VLAN-i

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta)

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN).

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH, Kerberos in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- podpora IPv6 FHS (First Hop Security)

  - IPv6 snooping

  - IPv6 ND

  - IPv6 RA guard

  - IPv6 DHCP guard

  - IPv6 Source guard

  - IPv6 Prefix guard

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- s strojno podporo MACsec za AES-256 bitov z nadgradnjo licence

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 60000 podatkovnih tokov

- strojna podpora za prepoznavanje vsaj 1300 aplikacij na omrežnem nivoju in možnost klasificiranja, izvajanje statistike in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje (možnost aktivacije z dodatno licenco).

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- strojna podpora za pošiljanje SPAN prometa preko IP omrežja na oddaljeno lokacijo (možnost aktivacije z dodatno licenco)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- možnost izvajanja Python skript na stikalu

- možnost izvajanja namenskih aplikacij v izoliranih kontejnerjih na samem stikalu

- možnost izvajanja aplikacije Wireshark na samem stikalu (možnost aktivacije z dodatno licenco)

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora v celoti podpirati priklop na usmerjevalnik serije Cisco 2800,

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- eno od ponujenih stikal mora imeti možnost priklopa vsaj 8x 10 Gbps SFP+ modulov,

- ostala stikala morajo imeti možnost priklopa vsaj 4x 1 Gbps SFP module.

1.4.2 24-portno dostopovno stikalo za OE (primer: C9200-24P-E, C9200-DNA-E-24-3Y, C9200L-STACKKIT, C9200-NM-4G) (14 kosov)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 600 W moči

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W)

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vseh portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 24 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 1 Gbps vmesnike SFP,

- možnost kasnejše zamenjave optičnih vmesnikov za zmogljivejše 10Gbps vmesnike

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 120 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 160Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 90 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad, kjer je skladovna povezava zahtevana,

- skladovna povezava je zahtevana za 3 stikala.

- 8 stikal mora imeti možnost priklopa vsaj 4x 1 Gbps SFP module.

- 1 stikalo mora imeti dva SFP za priklop na stikalo iz točke 1.4.1 (ena lokacija)

1.4.3 48-portno dostopovno stikalo za OE (primer: C9200-48P-E, C9200-DNA-E-48-3Y, C9200-STACK-KIT, 9200-NM-4G) (20 kosov)

- Tip stikala:

- Skladovno stikalo velikosti 1HE primerno za vgradnjo v standardno 19-palčno komunikacijsko omaro

- možnost združevanja več stikal v eno skladovno enoto z enotno konfiguracijo in 1 naslovom IP za upravljanje

- možnost sestava sklada do 8 stikal, pri čemer so stikala lahko različnih konfiguracij znotraj iste družine stikal.

- Napajanje:

- napajalnik z vsaj 1000 W moči

- dodatna reža za možnost priklopa pomožnega napajalnika

- priklop na 100-240 V AC

- možnost menjave napajalnikov med delovanjem stikala

- možnost menjave ventilatorjev med delovanjem stikala

- stikalo lahko napaja priklopljene naprave (PoE):

  - podpora za PoE (15.4W) in PoE+(30W)

  - stikalo zagotavlja dovolj napajalne moči za PoE+ na vseh portih stikala hkrati.

- Lastnosti vmesnikov:

- vsaj 48 10/100/1000 Ethernet portov,

- vsaj 4 reže za optične 1 Gbps vmesnike SFP,

- možnost kasnejše zamenjave optičnih vmesnikov za zmogljivejše 10Gbps vmesnike

- podpora za optične module SFP (1Gb/s) s podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SR, LR, ER, CWDM in DWDM)

- namenski vmesniki za povezavo v sklad hitrosti vsaj 160 Gb/s.

- Razpoložljivost in razširljivost:

- vsa stikala v skladu imajo kopijo konfiguracije

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol),

- podpora protokolu STP za vsak VLAN posebej

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi

- podpora združevanju v grupo preko več stikalu v skladu

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control)

- preklop nadzora nad skladom ob odpovedi master stikala mora biti za uporabnike nemoteč.

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 170 Gb/s

- prepustnost sklada vsaj 160Gb/s

- prepustnost stikala po številu paketov najmanj 130 Mpkt/s

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- podpora vsaj 32000 naslovov MAC.

- Funkcionalnosti:

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 4000 VLAN-ov

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč

- podpora 802.1p (Priority Tagging)

- podpora 802.1Q (VLAN)

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov

- aktiviranje varnostnih filtrov preko protokola 802.1x

- podpora overjanju uporabnika preko spletnega vmesnika ali naslova MAC

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja, glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IP, TCP/UDP)

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in RADIUS

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku

- podpora preverjanju izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspecition)

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping)

- preprečevanje priklopa naprav z napačnim naslovom IP na fizični vmesnik

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak

- Podpora standardu 802.1ea (MACsec) na vseh vmesnikih z linijsko hitrostjo in šifriranjem AES-128-bitov

- podpora upravljanju šifrirnih ključev odjemalcem in stikalom preko sistema Cisco ISE

- strojna podpora za analizo šifriranega prometa z dodatno licenco

- podpora varnega zagona programske opreme v stikalu; vse datoteke morajo biti ustrezno kriptografsko podpisane in stikalo mora znati preveriti istovetnost.

- Podpora za QoS:

- 8 izhodih vrst (queues) na vsakem vmesniku

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin)

- vgrajen mehanizem za preprečevanje zasičenja vhodne/izhodne vrste (uteženo odmetavanje - WTD)

- razvrščanje paketov (classifying)

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik

- omejevanje poplavljanja s prometom Unicast, Broadcast in Multicast za vsakega posebej ločeno na vmesnik.

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje QoS bitov),

- vsi QoS mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate. Njihova uporaba ne sme vplivati na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada

- podpora za zbiranje informacij o podatkovnih tokovih in pošiljanje poročil na centralni sistem za upravljanje

- stikalo mora imeti kapaciteto za zbiranje statistike za vsaj 16000 podatkovnih tokov.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- možnost upravljanja preko vmesnika USB

- možnost upravljanja preko ločenega fizičnega vmesnika Ethernet

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- možnost aktiviranje prejšnje konfiguracije

- podpora TFTP in FTP za nadgradnjo programske opreme, ter prenosu konfiguracij

- podpora protokolu NTP za časovno sinhronizacijo

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (Neighbor learning)

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora RMON

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (SPAN)

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov  oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN)

- podpora mehanizmu za preverjanje in onemogočanje enosmernosti povezave na optičnih vmesnikih (UDLD)

- omogočanje prenosa informacij o nastavljenih VLAN-ih med sosednjimi vozlišči

- podpora za avtomatsko konfiguriranje stikala preko protokola iPXE (Plug&Play)

- podpora protokolom NETCONF in RESTCONF

- podpora protokolu gNMI

- podpora avtomatskemu proženju skript glede na različne akcije v stikalu (npr: sprememba konfiguracije, napaka na vmesniku, časovne definirane akcije, kritični alarmi,….)

- podpora pošiljanja e-mail sporočil neposredno iz stikala

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

- priloženi vsi potrebni povezovalni kabli za povezovanje stikal v sklad, kjer je skladovna povezava zahtevana,

- skladovna povezava je zahtevana za 16 stikal,

- 7 stikal mora imeti možnost priklopa vsaj 4x 1 Gbps SFP module

1.4.4 12-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave (primer: WS-C3560CX-12PC-S, RCKMNT-19-CMPCT) (9 kosov)

- Tip stikala:

- nadstropno stikalo

- vsaj 14 vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45, PoE+, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina dupleks

- vsaj 2 vrata tipa SFP (Small Factor Pluggable)

- podprti optični modulI (SFP) morajo omogočati podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH)

- primerno za vgradnjo v standardno 19'' omaro,

- priložena vsa potrebna oprema za montažo v standardno 19'' omaro,

- maksimalna višina stikala je 1 RU.

- Napajanje:

- možnost spremljanja porabe moči na stikalo in na vmesnik

- možnost napajanja PoE+ na 12 vmesnikih UTP (na voljo vsaj 220W moči)

- podpora standardu PoE+ (IEEE 802.3at)

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 30 Gbps

- prepustnost stikala po številu paketov vsaj 22 mpps

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- Razpoložljivost in razširljivost:

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi, najmanj osem grup

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Funkcionalnosti:

- Podpora IP usmerjanju:

  - možnost uporabe enega ali več VLAN-ov oz. logičnih vmesnikov za usmerjanje prometa IPv4 in IPv6 v stojni opremi,

  - podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3

  - IGMP snooping

  - podpora prenosu prometa multicast po ločenem VLANu, kot je odjemalec (MVR)

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1000 VLAN-ov,

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

  - podpora  razpošiljanja informacij tudi o privatnih VLAN-ih

- Podpora IEE Ethernet standardov:

  - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet), 802.3ae (10 Gigabit Ethernet)

  - 802.3x (Flow control)

  - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)

  - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

  - 802.1p (Priority Tagging)

  - 802.1Q (VLAN)

  - 802.1X avtentikacija uporabnikov

  - 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora za uporabniški (poseben) VLAN, če se odjemalec ne uspe overiti,

- podpora ACL na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- podpora za varnostne filtre za promet IP med navideznimi omrežji,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IPV4 in IPV6, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in/ali RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora obveščanju o spremembah naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak (npr. Errdisable, IP ARP inspection, port security, BPDU guard, root guard, Port Error Disable),

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak.

- Podpora za QoS:

- vsaj 8 izhodnih vrste (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje qos bitov),

- vsi qos mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate -  njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,

- podpora protokolu NTP ali SNTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON, (alarm, dogodek, zgodovina in statistika vmesnikov),

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (mirror port),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN/mirroring),

- možnost analiziranja dolžine posameznega para v bakreni povezavi z metodo TDR (Time Domain Reflect),

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora v celoti podpirati priklop na usmerjevalnik serije Cisco 890,

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

1.4.5 8-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave (primer: WS-C3560CX-8PC-S, RCKMNT-19-CMPCT) (22 kosov)

- Tip stikala:

- nadstropno stikalo

- vsaj 10 vrat 10/100/1000 Base-T, RJ-45, podpora za avtomatično in ročno nastavljanje hitrosti in načina dupleks

- vsaj 2 vrata tipa SFP (Small Factor Pluggable)

- podprti optični moduli (SFP) morajo omogočati podporo za enorodovna in večrodovna vlakna (SX, LH)

- primerno za vgradnjo v standardno 19'' omaro,

- priložena vsa potrebna oprema za montažo v standardno 19'' omaro,

- maksimalna višina stikala je 1 RU.

- Napajanje:

- možnost spremljanja porabe moči na stikalo in na vmesnik

- možnost napajanja PoE+ na vsaj 8 vmesnikih UTP (na voljo vsaj 220W moči)

- podpora standardu PoE+ (IEEE 802.3at)

- Zmogljivosti:

- prepustnost stikala po pasovni širini najmanj 30 Gbps

- prepustnost stikala po številu paketov vsaj 17 mpps

- podpora jumbo paketom dolžine vsaj 9150 zlogov

- Razpoložljivost in razširljivost:

- zmožnost izločanja zank in zagotavljanje redundance na OSI L2: podpora za STP, Multiple STP in RSTP (Multiple/Rapid/Spanning Tree Protocol)

- podpora združevanju GigaEtherenet povezav v grupo (Link aggregation), do 8 povezav v grupi, najmanj osem grup

- zaščita vrat pred broadcast, multicast in unicast preobremenitvijo (storm control).

- Funkcionalnosti:

- Podpora IP usmerjanju:

  - možnost uporabe enega ali več VLAN-ov oz. logičnih vmesnikov za usmerjanje prometa IPv4 in IPv6 v stojni opremi,

  - podpora protokolu IGMP v1, v2 in v3

  - IGMP snooping

  - podpora prenosu prometa multicast po ločenem VLANu, kot je odjemalec (MVR)

- podpora VLAN:

  - podpora najmanj 1000 VLAN-ov,

  - podpora privatnim VLAN-om (podpora več VLAN-om znotraj istega omrežnega segmenta),

  - možnost avtomatskega razpošiljanja nastavljenih VLAN-ov do sosednjih vozlišč,

  - podpora  razpošiljanja informacij tudi o privatnih VLAN-ih

- Podpora IEE Ethernet standardov:

  - 802.3 (Ethernet), 802.3ab (Gigabit Ethernet)

  - 802.3x (Flow control)

  - 802.3ad (Link Aggregation Control Protocol)

  - 802.1D (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree)

  - 802.1p (Priority Tagging)

  - 802.1Q (VLAN)

  - 802.1X avtentikacija uporabnikov

  - 802.3az (Energy Efficient Ethernet).

- Varnost:

- varnost na nivoju vrat z overjanjem uporabnikov po standardu IEEE 802.1x protokolu ter dinamičnim dodeljevanjem VLAN-ov,

- podpora za uporabniški (poseben) VLAN, če se odjemalec ne uspe overiti,

- podpora ACL na vmesnik glede na uporabnika, ki se overja preko 802.1x,

- podpora varnostnim filtrom, ki se časovno avtomatsko spreminjajo,

- podpora za varnostne filtre za promet IP med navideznimi omrežji,

- varnostni filtri morajo podpirati možnosti odločanja glede na fizični ali logični vmesnik ter naslove nivoja 2 do 4 (MAC, IPV4 in IPV6, TCP/UDP),

- podpora SSH in SNMPv3 protokolov za administracijo,

- podpora za overjanje preko protokola TACACS+ in/ali RADIUS,

- podpora prepuščanju prometa samo določenih naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- podpora obveščanju o spremembah naslovov MAC na posameznem vmesniku,

- možnost preverjanja izvora paketov ARP in preprečevanja pošiljanja paketov z napačno vsebino relacije IP-MAC (ARP inspection),

- omogočeno filtriranje paketov BPDU ter preprečevanje priklopa stikal z manjšimi prioritetami BPDU kot jih ima korensko stikalo,

- možnost odmetavanja prometa DHCP iz nezaupnih priključkov (DHCP snooping),

- avtomatsko onemogočanje fizičnih priključkov ob zaznavanju prekomernih napak (npr. Errdisable, IP ARP inspection, port security, BPDU guard, root guard, Port Error Disable),

- možnost zakasnjenega avtomatskega aktiviranja priključkov, ki so bili onemogočeni zaradi prekomernih napak.

- Podpora za QoS:

- vsaj 8 izhodnih vrste (queues) na vsakem vmesniku,

- možnost definiranja vsaj ene prioritetne vrste,

- kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) po principu SRR (shaped round robin),

- razvrščanje paketov (classifying),

- traffic policing (omejevanje prometa na določeno število kbit/s) za posamezen fizični vmesnik,

- označevanje oz. barvanje paketov (marking - nastavljanje qos bitov),

- vsi qos mehanizmi (scheduling, classifying, policing in marking) so wire-rate -  njihova uporaba ne vpliva na prepustnost in delovanje ostalih funkcij stikala/sklada.

- Nadzor in upravljanje:

- podpora za upravljanje in konfiguracijo preko CLI, SSH in WEB vmesnika,

- možnost upravljanja preko naslova IPv6

- podpora TFTP za nadgradnjo programske opreme ter prenos konfiguracij,

- podpora protokolu NTP ali SNTP za časovno sinhronizacijo,

- možnost odkrivanja sosednjih naprav (neighbor learning),

- podpora protokolom SNMPv1, v2c in v3 ter podpora najmanj 4 skupin RMON, (alarm, dogodek, zgodovina in statistika vmesnikov),

- podpora prenosa sporočil stikala do strežnika sporočil Syslog,

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na izhod za priklop analizatorja prometa (mirror port),

- možnost preslikave prometa enega ali več vmesnikov oziroma navideznega omrežja na poseben VLAN, ki ga lahko zaključimo na vmesniku drugega stikala (Remote-SPAN/mirroring),

- možnost analiziranja dolžine posameznega para v bakreni povezavi z metodo TDR (Time Domain Reflect),

- podpora shranjevanju in nalaganju konfiguracije stikala v format ASCII

- podpora upravljanju stikala preko obstoječega sistema Cisco ISE in Cisco Prime

- Zahtevana združljivost:

- stikalo mora v celoti podpirati priklop na usmerjevalnik serije Cisco 890,

- združljivost z upravljavskim okoljem naročnika in ponujenim centralnim nadzornim sistemom

- Zahtevana programska oprema, naročnine in licence:

- programska oprema mora zagotavljati vse zgoraj zahtevane funkcionalnosti,

- v primeru, da je za delovanje zgoraj naštetih funkcionalnosti potreba ustrezna licenca ali naročnina, mora biti vključena za ves čas trajanja pogodbe

- za opcijske funkcionalnosti se licenca ali naročnina lahko dokupi kasneje.

1.5 Nadzorni sistem za programsko upravljanje omrežij (SDN)

1.5.1 Nadzorni sistem za SDN (primer: DNA Center Appliance Gen 2) (1 kos)

- Fizične karakteristike:

- Fizični strežnik, primeren za vgradnjo v standardno 19-palčno omaro

- Grajen redundančni AC napajalnik moči vsaj 750W

- Vsaj dva vmesnika 10Gb/s, SFP+ reža

- Namenski Ethernet vmesnik 1 Gb/s namenjen za upravljanje,

- Namenski konzolni vmesnik RS-232 - serijski port

- Namenski vmesnik VGA (DB-15) za priklop konzolnega monitorja

- Delovanja na temperaturi med 5° do 35°C.

- Delovanja na vlagi med 10% do 90%.

- Vgrajena vsaj dva 64-bitna x86 procesorja vsak z vsaj 22 jedri in vsaj 2.1GHz takta

- Vgrajena vsa 2 2,5 palčne SSD diska s skupno kapaciteto vsaj 950GB prostora

- Vgrajene 2,5 palčne SSD diske s skupno kapaciteto vsaj 15TB prostora

- Vsaj 256 GB DDR4-2666-Mhz RAM delovnega spomina

- Sistem RAID 10 z 12G MRAID kontrolerjem.

- Funkcionalnosti:

- nadzorna plošča z enostavnim pregledom statusa omrežja, odjemalcev ter aplikacij

- samodejno odkrivanje naprav in njihovega inventarja v topologiji omrežja

- zahtevana integracija s sistemom Cisco ISE za overjanje in avtoriziranje

- odkrivanje in prikaz topologije omrežja

- definiranje inventarja omrežnih naprav in dodeljevanje v uporabniške skupine

- prilagoditev prikaza topologije omrežja glede na uporabnikove želje

- funkcionalnost PnP (Plug&Play) za instantno postavitev stikal, usmerjevalnikov ali kontrolerjev dostopnih točk. Omrežne naprave imajo vgrajeni PnP agent, ki samodejno vzpostavi povezavo do PnP strežnika (na aplikaciji), le-ta pa napravi pošlje ustrezno verzijo operacijskega sistema ter konfiguracijske nastavitve.

- podrobnejši vpogled v delovanje aplikacij, dostopnih točk, kontrolerjev dostopnih točk ter odjemalcev

- prikaz stanja posamezne naprave (0-100%) za stikala, usmerjevalnike in AP

- pregled vrednosti stanja naprave za nazaj

- možnost izvajanja CLI ukazov na skupini naprav

- možnosti izdelava tipičnih konfiguracij ali predlog za postavitev omrežnih naprav

- enostavno kreiranje politik ACL ter njihovo namestitev na omrežju

- enostavno kreiranje politik QoS ter njihovo namestitev na omrežju

- pregled poteka prometa od izvora do ponora na topologiji omrežja

- pri pregledu pretoka upošteva sezname ACL in njihov vpliv na delovanje željenega toka podatkov

- za brezžično omrežje prikaz tlorisov in pokritost signala iz upravljanih dostopnih točk

- odkrivanje in izločanje nepooblaščenih (rouge) točk dostopa brezžičnega omrežja in z njimi povezanih varnostnih groženj

- prikaz toplotne mape brezžičnega odjemalca in točk dostopa glede na lokacijo

- vidljivost aplikacij v omrežju

- izdelovanje poročil po meri na podlagi vnaprej definiranih osnutkov

- možnost upravljanja z programsko opremo naprav in enostavno nadgrajevanje omrežnih naprav

- avtomatizacijo na podlagi omrežne politike

- možnost »časovnega skoka nazaj« za vpogled stanja na omrežju v obdobju, ko so se pojavile anomalije

- porazdeljena detekcija varnostnih anomalij

- proaktivno odkrivanje napak na omrežnih napravah ter vgrajene procedure za vodeno pomoč pri odpravi napak v omrežju

- možnost priklopa aktivnega brezžičnega senzorja za preverjanje delovanja dostopovnih točk

- možnost neposrednega komuniciranja med nadzornim sistemom in naprednejšo točko dostopa za zbiranje neposrednih paketov posameznega odjemalca in njegove statistike

- preverjanje zmogljivost aplikacij na omrežju (izguba paketov, zakasnitve ter paketno »tresenje«),

- možnost upravljanja SD-WAN omrežja (programsko-definirani širokopasovni dostop)

- podporo za zbiranje telemetričnih podatkov (Netflow, SNMP, Syslog)

- možnost integracije z zunanjimi sistemi kot npr IPAM  in ITSM (IT service management)

- API vmesnik za integracije drugih sistemov

- možnost vzpostavitve nadzornega sistema v visoko razpoložljivem načinu (HA)

- Upravljanje naprav:

- Nadzorni sistem mora podpirati nadzor vseh ponujenih stikal, krmilnikov dostopnih točk in dostopnih točk v tem razpisu in mora biti istega proizvajalca kot stikala in dostopne točke. Zagotavljati mora tudi nadzor obstoječih dostopnih točk proizvajalca Cisco serije AIR-2702-I-E in AIR-CAP2802I-E-K9.

1.6 Implementacija opreme

Pripravljalna dela se pričnejo takoj po sklenitvi pogodbe. Ponudnik v 14 dneh po sklenitvi pogodbe pripravi:

- Terminski plan in mikroplan aktivnosti, ki jih uskladi v sodelovanju z naročnikom

- Arhitekturo konfiguracije z novo opremo v jedrnem omrežju

- Podroben načrt za vzpostavitev centralnega nadzornega sistema (SDN)

- Podrobni plan postopkov menjave za posamezen tip opreme

Implementacija opreme je po sistemu »na ključ« na lokacijah naročnika, ki vsebuje dostavo, montažo, konfiguracijo in spuščanje opreme v pogon do nivoja povezljivosti v LANu vsakega ethernet omrežnega priključka z izdelavo projektne dokumentacije in standardov.

1.6.1 Implementacija centralnega nadzornega sistema

Implementacija centralnega nadzornega sistema obsega najmanj naslednje aktivnosti:

- fizična inštalacija opreme in umestitev strežnika v okolje naročnika

- osnovna konfiguracija strežnika,

- integracija z okoljem naročnika:

  - dodajanje omrežnih naprav v nadzorni sistem

  - omogočanje grafičnega prikaza omrežnih naprav

  - konfiguracija osnovnih nastavitev omrežnih naprav preko nadzornega centra (AAA, NTP, SNMP, DNS, DHCP ...)

  - vklop telemetrije na nadzornem sistemu – spremljanje vitalnih funkcionalnosti omrežja in končnih naprav (sprejemanje SNMP, syslog in NetFlow):

    - centralno L3 stikalo jedrnega omrežja na primarni lokaciji,

    - centralno L3 stikalo jedrnega omrežja na rezervni lokaciji,

    - vsa nova dostopovna stikala, ki so predmet tega razpisa

- Priprava priklopa novih omrežnih naprav po principu "Plug-and-play"

  - Pobiranje obstoječih konfiguracij naprav, ki se zamenjajo z novimi

  - Priprava predlog konfiguracij za nove naprave (stikala, brezžične krmilnike in dostopovne točke)

  - Testiranje delovanja in pregled ustvarjene konfiguracije na omrežnih napravah,

  - Testna namestitev novih naprav na vzorčnih lokacijah

  - Menjava naprav na vseh lokacijah

- Po zaključeni implementaciji centralnega nadzornega sistema, ponudnik v okviru delavnice predstavi način delovanja v naročnikovem sistemu, da bo naročnik lahko samo izvajal naslednja opravila:

  - nadgradnja več omrežnih naprav preko nadzornega sistema

  - DNA Assurance (programabilna digitalna arhitektura za zagotavljanje boljše preglednosti komunikacije na omrežnem nivoju za lažjo diagnostiko, identificiranje in odpravljanje napak za namen zagotavljanja boljše storitve/uporabniške izkušnje)

  - uporabe konfiguracijskih predlog

  - funkcionalnost "Plug-and-play"

  - ostale SDN funkcionalnosti, ki so implementirane na napravi

- Implementacija naprednih funkcionalnosti v omrežju na podmnožici naročnikovih omrežnih naprav:

  - izbira primerne podmnožice naprav

  - priprava načrta za implementacijo novih SDN funkcionalnosti

    - dodelitev vlog končnim napravam

    - vzpostavitev polja med napravami

    - priprava omrežnih segmentov in prenos obstoječih funkcionalnosti v polje

    - priprava načrta za makrosegmentacijo

    - priprava načrta za mikrosegmentacijo

    - integracijo z obstoječim sistemom za upravljanje identitet (Cisco ISE)

    - vpeljava varnostnih politik (TrustSec)

    - prenos 802.1x politik v novo okolje

    - vpeljava politike obravnave aplikacij (QoS)

    - integracija s krmilnikom dostopovnih točk

Rok zaključka implementacije nadzornega sistema je 60 dni po sklenitvi pogodbe (oziroma najkasneje 14 dni po dobavi opreme).

Rok za implementacijo naprednih SDN funkcionalnosti, ki zahtevajo večje posege v konfiguracijo naročnikovega omrežja se izvede v 6 mesecih po implementaciji nadzornega sistema.

1.6.2 Implementacija opreme jedrnega omrežja

Implementacija opreme jedrnega omrežja se izvaja na primarni (Miklošičeva 24) in rezervni lokaciji (Stegne 19).

Namestitev opreme na rezervni lokaciji vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje

- prenos konfiguracije iz obstoječih na nova povezovalna stikala

- konfiguracija in zagon novih stikal vključuje:

  - vzpostavitev povezljivosti s centralnim L3 stikalom jedrnega omrežja in stikalom podatkovnega centra,

  - ureditev usmerjanja prometa,

  - testiranje delovanja

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika in v ponujeni centralni nadzorni sistem

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

Namestitev opreme na primarni lokaciji vključuje:

- namestitev opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje

- menjava centralnega usmerjevalnika obsega naslednje aktivnosti:

  - instalacija in osnovna konfiguracija novih mrežnih naprav

  - prenos konfiguracije iz obstoječega Cisco Catalyst 6509

  - vzpostavitev redundantnega delovanja na nivoju strojne opreme in usmerjanja

  - priklop obstoječih dostopovnih stikal in stikal podatkovnega centra

  - testiranje delovanja

- menjava krmilnika za dostopovne točke obsega naslednje aktivnosti:

  - instalacija in osnovna konfiguracija krmilnika dostopovnih točk,

  - prenos konfiguracije iz obstoječih krmilnikov,

  - migracija obstoječih dostopovnih točk na novo okolje,

  - testiranje delovanja

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika in v ponujeni centralni nadzorni sistem

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

Slika 1 prikazuje grobo umestitev nove opreme jedrnega omrežja v obstoječe okolje naročnika.

Tabela 1 predstavlja porazdelitev opreme po centralnih lokacijah naročnika:

| Zap. št | Vrsta blaga | Miklošičeva 24, Ljubljana | Stegne 19, Ljubljana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Centralno L3 stikalo jedrnega omrežja | 2 kosa |  |
| 1.1.2 | Agregacijsko stikalo jedrnega omrežja za UTP | 2 kosa |  |
| 1.1.3 | Centralno L3 jedrno stikalo na rezervni lokaciji |  | 2 kosa |
| 1.1.4 | 8-portno povezovalno stikalo |  | 3 kosi |
| 1.2.1 | Notranji krmilnik za dostopne točke | 1 kos | 1 kos |
| 1.2.2 | Zunanji krmilnik za dostopne točke | 1 kos |  |
| 1.2.3 | Brezžična dostopovna točka | 4 kos (samo dobava) |  |
| 1.3.1 | Napredni telefon | 10 kos (samo dobava) |  |
| 1.3.2 | Uporabniški telefon | 110 kos (samo dobava) |  |

Tabela 1: Porazdelitev opreme po centralnih lokacijah naročnika

Rok zaključka implementacije opreme jedrnega omrežja je 1 mesec po dobavi opreme.

1.6.3 Implementacija opreme za območne enote in izpostave

Implementacija opreme na oddaljenih lokacijah vključuje

- priprava mikroplana sočasnega dela večih ekip po lokacijah (9x OE in 45x izpostava)

- uskladitev mikroplana dela z lokalnimi informatiki

- dostava in montaža opreme v 19″ omare, priklop na napajanje in kabliranje

- namestitev konfiguracij preko centralnega nadzornega sistema

- testiranje delovanja

- integracija nove opreme v upravljavsko okolje naročnika

- izdelava izvedbene dokumentacije. Izvedbena dokumentacija mora biti dostavljena v elektronski in fizični obliki.

Slika 2 prikazuje grobo namestitev nove opreme na območni enoti. Na izpostavah je praviloma le eno stikalo priklopljeno na usmerjevalnik.

Tabela 2 podaja porazdelitev opreme po oddaljenih lokacijah naročnika:

| Lokacija | 1.4.1 | 1.4.2 | 1.4.3 | 1.4.4 | 1.4.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE Ljubljana, Mi 24 |  | 2 (1xN) |  | 2 | 2 |
| OE Ljubljana, Mu3 |  | 1 (1xS, 1xN) | 1 (1xS, 1xN) |  |  |
| Izpostava Domžale |  |  |  | 1 |  |
| Izpostava Vrhnika |  |  |  | 1 |  |
| Izpostava Grosuplje |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Idrija |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Kamnik |  |  |  | 1 |  |
| Izpostava Litija |  |  |  | 1 |  |
| OE Celje | 1, 1GE |  | 2 (2xS) |  |  |
| OE Koper | 1, 1GE | 1 | 2 (2xS, 2xN) |  |  |
| Izpostava Ilirska Bistrica |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Izola |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Piran |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Postojna |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Sežana |  |  |  |  | 1 |
| OE Kranj | 1, 1GE | 3 (2xN) | 1 (1xN) | 1 |  |
| Izpostava Radovljica |  |  |  | 1 |  |
| Izpostava Tržič |  |  |  |  | 1 |
| OE Krško | 1, 1GE | 1 (1xS) | 1 (1xS) |  |  |
| Izpostava Brežice |  |  |  |  | 1 |
| OE Maribor, Sodna ul. | 1, 10GE | 3 (1xS, 2xN) | 5 (4xS, 2xN) |  |  |
| Izpostava Ptuj |  | 1 |  |  |  |
| Izpostava Lenart |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Ormož |  |  |  |  | 1 |
| OE Murska Sobota | 1, 1GE |  | 2 (2xS) |  |  |
| Izpostava Gornja Radgona |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Lendava |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Ljutomer |  |  |  |  | 1 |
| OE Nova Gorica | 1, 1GE | 1 (1xN), 2 (SFP) | 2 (1xN) |  |  |
| Izpostava Ajdovščina |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Tolmin |  |  |  |  | 1 |
| OE Novo mesto | 1, 1GE |  | 2 (2xS) |  |  |
| Izpostava Črnomelj |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Metlika |  |  |  |  | 1 |
| OE Ravne na Koroškem | 1, 1GE | 1 (1xN) | 2 (2xS) |  |  |
| Izpostava Radlje ob Dravi |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Slovenj Gradec |  |  |  |  | 1 |
| Izpostava Velenje |  |  |  | 1 |  |
| Skupaj stikala | 9 | 14 | 20 | 9 | 22 |
| Skupaj mrežni moduli | 1x 10GE | 8x N (4x 1GE) | 7x N (4x 1GE) |  |  |
| Skupaj stack moduli |  | 3x S | 16x S |  |  |
| Skupaj SFP moduli |  | 2x SFP |  |  |  |

Tabela 2: Porazdelitev opreme po oddaljenih lokacijah naročnika

Rok zaključka implementacije opreme za območne enote in izpostave je 2 meseca po dobavi opreme. Ponudnik uskladi termine dela z naročnikom.

1.6.4 Usposabljanje delavcev naročnika

- Informativna delavnica za 8 ljudi za vso dobavljeno opremo.

- Podrobna delavnica za 3 administratorje sistema za vso dobavljeno opremo.

1.7 POSEBNI POGOJI ZA SKLOP 1

1.7.1 Dodatne zahteve za novo opremo

Vsa nova oprema mora biti od istega proizvajalca.

Naročnik pri opisu proizvodov navaja tudi proizvajalca in tip opreme, funkcionalnost pa le ožje. Ponudnik lahko ponudi tudi opremo drugih proizvajalcev, vendar mora le-ta zagotavljati najmanj enako funkcionalnost kot oprema proizvajalca Cisco in zahtevane pogoje implementacije. Če opreme ni mogoče upravljati z obstoječimi nadzornimi orodji (IBM QRadar, Cisco ISE, Cisco Prime Infrastructure, HP OV NNM), mora ponudnik brezplačno ponuditi tudi ustrezno nadzorno programsko opremo, vključno z integracijo le-te v nadzorna orodja ter izobraževanjem zaposlenih strokovnjakov za uporabo nove strojne in programske opreme. Ponujena nadzorna oprema mora prevzeti tudi nadzor nad obstoječo Cisco opremo v polni funkcionalnosti.

1.7.2 Preverjanje skladnosti opreme

Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

1.7.3 Podatki o v tem sklopu ponujenem blagu:

Ponudnik ustrezno izpolni spodnjo razpredelnico:

| Zap. št. | Vrsta blaga | Proizvajalec, model in tip ponujenega blaga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Centralno L3 stikalo jedrnega omrežja |  |
| 2. | Agregacijsko stikalo jedrnega omrežja za UTP |  |
| 3. | Centralno L3 jedrno stikalo na rezervni lokaciji |  |
| 4. | 8-portno povezovalno stikalo |  |
| 5. | Notranji krmilnik za dostopne točke |  |
| 6. | Zunanji krmilnik za dostopne točke |  |
| 7. | Brezžična dostopovna točka |  |
| 8. | Napredni telefon |  |
| 9. | Uporabniški telefon |  |
| 10. | Vozliščno stikalo za OE |  |
| 11. | 24-portno dostopovno stikalo za OE |  |
| 12. | 48-portno dostopovno stikalo za OE |  |
| 13. | 12-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave |  |
| 14. | 8-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave |  |
| 15. | Nadzorni sistem za SDN |  |

Specifikacije vzdrževanja mrežne opreme v času garancije (3 leta):

Predmet naročila so storitve vzdrževanja dobavljene opreme v času garancije in tehnična pomoč pri uporabi ponujene opreme.

Oprema, ki je predmet vzdrževanja v času garancije, v splošnem sestoji iz:

- strojne opreme (angl.: Hardware),

- programske opreme (angl.: Software),

- strojne programske opreme (angl.: Firmware).

V okviru vzdrževanja opreme v času garancije, ponudnik storitev zagotavlja:

- sprejem prijave okvare in odprava okvare na okvarjeni opremi v dogovorjenem režimu («Režimi vzdrževanja opreme«), ki vključuje tudi menjavo strojne opreme glede na režim vzdrževanja,

- zagotavljanje vseh izdanih programskih popravkov (angl.: Patch),

- takojšnja instalacija vseh nujnih varnostnih popravkov za ranljivosti oz. napake, ki bi ogrozile varnost informacijskega sistema naročnika,

- zagotavljanje vseh izdaj programske opreme in strojne programske opreme (angl.: Minor and Major Software Releases) v sklopu iste funkcionalnosti,

- neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur dnevno vse dni v letu, za določene osebe naročnika, preko ponudnikovih pooblaščencev za prijavo napak,

- periodične storitve.

I.) Vzdrževanje dobavljene opreme v času garancije

Nova dobavljena oprema se vzdržuje v naslednjih režimih (točka »Režimi vzdrževanja opreme«):

- Režim A:

  - 1.1.4 8-portno povezovalno stikalo

  - 1.2.1 Notranji krmilnik za dostopne točke

  - 1.2.2 Zunanji krmilnik za dostopne točke

  - 1.2.3 Brezžična dostopovna točka

  - 1.4.1 Vozliščno stikalo za OE

  - 1.4.2 24-portno dostopovno stikalo za OE

  - 1.4.3 48-portno dostopovno stikalo za OE

  - 1.4.4 12-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave

  - 1.4.5 8-portno PoE dostopovno stikalo za izpostave

  - 1.5.1 Nadzorni sistem za SDN

- Režimu B: oprema za podatkovni center:

  - 1.1.1 Centralno L3 stikalo jedrnega omrežja

  - 1.1.2 Agregacijsko stikalo jedrnega omrežja za UTP

  - 1.1.3 Centralno L3 jedrno stikalo na rezervni lokaciji

- Režim C:

  - 1.3.1 Napredni telefon

  - 1.3.2 Uporabniški telefon

Vzdrževanje v času garancije mora vključevati:

- Dostop do tehnične podpore ponudnika po:

  - telefonu oziroma mobitelu izven delovnega časa,

  - telefaksu,

  - elektronski pošti,

  - z obrazcem, dosegljivem na omrežju internet (ponudnik navede URL).

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare vse dni v letu (7x24x365).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: do 45 minut.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Tehnična pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Neposreden (7x24x365) dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, kot jih dobavlja proizvajalec opreme (Dokazilo: Izjava proizvajalca opreme, da ima ponudnik licenčno pravico do dobave novih verzij programske opreme naročniku za vso opremo, ki je predmet razpisa).

  - obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - enkrat letno po dogovoru z naročnikom izvede ponudnik brezplačno nadgradnjo. Namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave se ne šteje v brezplačno nadgradnjo.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta ves čas trajanja pogodbe.

- Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu, prav tako evidenca koriščenja ur v okviru mesečnega pavšala.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja pogodbe.

Režimi vzdrževanje opreme:

a) Režim vzdrževanja A (24/7):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »A« odpravil najkasneje v 4 urah (Ljubljana in okolica), oz. najkasneje v 8 urah od prijave okvare.

- Režim vzdrževanja B (24/7 – failover):

  - Definicija: Oprema, ki deluje v failover načinu (redundančna postavitev) se obravnava kot celota. Predstavljata ga dve identični napravi (Primary, Secondary). V sistemu je aktivna (active) ena naprava, druga pa je v stanju pripravljenosti (standby).

  - V primeru odpovedi celotnega sistema (Primary in Secondary), mora ponudnik zagotoviti delujoče stanje v skladu z režimom vzdrževanja A.

  - V primeru, da odpove samo ena od naprav v redundančni postavitvi ter delovanje omrežja ni moteno ali onemogočeno, je dopusten čas zamenjave okvarjene naprave z identično napravo 2 (dva) dni.

- Režim vzdrževanja C (24/7 – isti dan):

  - Ponudnik bo okvaro na opremi, ki je v vzdrževalnem režimu »C« odpravil v istem delovnem dnevu od prijave okvare.

Tehnična pomoč:

- 4 ekspertne ure mesečno, z možnostjo prenašanja neizkoriščenih ur v naslednje mesece.

- Ponudnik mesečno posreduje kratek povzetek uporabe tehnične pomoči in trenutno stanje izkoriščenosti ur v posameznem mesecu.

II.) Ostale zahteve za vzdrževanje v času garancije

Diagnostična oprema:

- Ponudnik mora ves čas trajanja pogodbe razpolagati z naslednjo lastno ali izposojeno diagnostično opremo:

- analizator protokolov (Ethernet 10/100/1000) z možnostjo ekspertne analize protokolov od 2 do 7 OSI nivoja protokolov,

- generator prometa za preverjanje zmogljivosti prenosnih omrežij po specifikacijah,

- RFC 2544 (izguba, zakasnitve in trepetanje paketov pri hitrostih do 1Gb/s za naslove MAC, IP in IPv6 pri različno velikih paketih),

- RFC 2889 (testiranje omrežja ali naprave z več vmesniki istočasno; promet eden-na-več in več-na-en vmesnik),

- preverjanje zmogljivosti protokolov DNS, DHCP, LDAP, HTTP/S, SSL, FTP,

- reprodukcija posnetega prometa z analizatorjem omrežja obeh sogovornikov (stran strežnika in odjemalca),

- možnost testiranja omrežja z obremenitvijo prenosnih protokolov OSPF, BGP, MPLS.

- Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe nenajavljeno preveri, če ponudnik storitev dejansko razpolaga z navedeno lastno ali izposojeno diagnostično opremo. V primeru uporabe izposojene diagnostične opreme mora predložiti izjavo lastnika opreme, iz katere je nedvoumno razvidna možnost izposoje opreme.

Organizacija sistema za tehnično podporo:

- Ponudnik storitev mora imeti ves čas trajanja pogodbe vzpostavljen sistem za tehnično podporo, ki mora naročniku omogočati možnost prijave okvare opreme 24 ur na dan in vse dni v letu (po telefonu, po elektronski pošti ali prek spletne aplikacije).

- Sistem za tehnično podporo mora omogočati naročniku naslednje funkcionalnosti:

- možnost spremljanja reševanja odprtih zadev (on-line prek spletne aplikacije ali na poziv prek elektronske pošte) od trenutka prijave okvare opreme do trenutka zaključka zadeve,

- možnost vpisa opomb in/ali podatkov v odprte zadeve,

- možnost spremljanja morebitne komunikacije ponudnika storitev s proizvajalčevim centrom za tehnično podporo.

Proaktivno zaznavanje, obravnava in odprava napak:

- Ponudnik storitev mora ves čas trajanja pogodbe zagotavljati proaktivno spremljanje parametrov naprav in povezav med napravami, ki so v režimu vzdrževanja »A« in »B« (mission critical naprave). Cilj proaktivnega nadzora je čim hitrejša detekcija napake ali poslabšanja delovanja naprav in povezav, zaradi katerih je zmanjšana učinkovitost prenosa podatkov v omrežju. Posledično je s proaktivnim nadzorom omogočena hitrejša obravnava in odprava napake. Sistem nadzora mora omogočati naslednje:

- nadzor razpoložljivosti komunikacijskih naprav v omrežju

- nadzor zasedenosti CPU in ostalih kazalnikov obremenjenosti komunikacijskih naprav

- nadzor odzivnosti posameznih oddaljenih lokacij

- obveščanje naročnika v primeru izpadov ali preseženih dogovorjenih vrednosti kazalnikov delovanja v roku 30 minut:

  - med delovnikom od 7h do 16h po elektronski pošti,

  - med delovnikom od 16h do 20h na telefon dežurnega inženirja naročnika in po elektronski pošti.

2) Ponudnik mora zagotavljati operativni nadzor z operaterjem vse delovne dni naročnika od 7h do 20h.

- Izdelava kratkih mesečnih poročil:

  - Preseganje običajnih vrednosti spremljanih parametrov,

  - Prikaz razpoložljivosti posameznih lokacij,

  - Prikaz trendov,

  - Predlog sprememb za izboljšanje delovanja infrastrukture.

- Ponudnik lahko namesti nadzorni sistem na centralni lokaciji naročnika. Naročnik bo v ta namen zagotovil ustrezno infrastrukturo (virtualni strežnik v VMware okolju).

- Ponudnik ima proces storitev nadzora povezan s procesom storitev vzdrževanja do nivoja, ko lahko izvede vzdrževanje strojne ali programske opreme na lokaciji (intervencijo) na osnovi napak in težav, zaznanih preko sistema nadzora. Naročnik intervencijo predhodno pisno odobri.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: