SPECIFIKACIJE

SKLOP 2: Sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa v fizičnem in virtualnem okolju

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-17-018/19-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne opreme |

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA:

Predmet javnega naročila je oprema za analizo in nadzor mrežnega prometa v fizičnem in virtualnem okolju, instalacija, ustrezna nastavitev in lokalna tehnična podpora s strani ponudnika s 3-letnim vzdrževanjem.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

2.1 Sistem za analizo in nadzor mrežnega prometa v fizičnem in virtualnem okolju

Sistem za zajem in obdelavo mrežnih podatkov v realnem času ter pregled aplikacij z naslednjimi lastnostmi:

- Tip naprave:

- Fizična ali virtualna naprava, ki jo je možno namestiti na VMware ESX

- Zmogljivost:

- Propustnost vsaj 3Gbps

- Paketov na sekundo več kot 400.000

- HTTP TPS več kot 150.000

- Možnost SSL dekripcije vsaj 1Gbps (z dokupom licenc)

- Funkcionalnost:

- Vsaj 30 dni  zgodovine za vse zbrane metrike na sami napravi

- Zapisovanje starejših podatkov na zunanji datotečni strežnik

- Možnost združevanja več manjših naprav in enoten pregled

- Zajem podatkov preko protokolov SPAN, ERSPAN, RPCAP

- Sistem je popolnoma pasiven in ne vpliva na mrežni promet

- Vpogled v omrežni promet od »data link layer – L2« do »appliacation layer – L7«, pri čemer »L7«  vpogled pomeni zapis vsaj naslednjih metrik:

  - http protokol: method, status code, URI, referer ,  User agent, Origin, čase prenosa, količine prenesenih podatkov

  - bazne protokole: method, Database, Statement, User, Table, čase prenosa, količine prenesenih podatkov

  - datotečne protokole: method, Error status in opis, status code, Share, Resource, User, čase prenosa, količine prenesenih podatkov

- Zahtevano pregledovanje v »L7« protokole HTTP, TCP, Kerberos, LDAP, MySQL, DNS, DHCP, LDAP, SMTP, FTP, POP3, SSH, CIFS, NFS, Microsoft SQL, SIP, RTP, RTCP, iSCSI, RADIUS.

- Zahtevana SSL dekripcija z uporabo privatnih ključev

- Zahtevana SSL dekripcije TLS 1.3 z uporabo dodatnih agentov na Windows in Linux strežnikih

- Zahtevan zapis celotnega prometa v obliki pcap datotek

- Samodejno učenje o napravah in aplikacijah v omrežju

- Samodejno učenje o tem kaj je normalno stanje v omrežju in aplikacijah

- Alarmiranje na podlagi odstopanja od normalnega stanja

- Možnost definicije in dodajanja novih protokolov

- Možnost dodajanja novih metrik

- API vmesnik z javno dostopnimi navodili

- Razširljivost z uporabo agentov, ki omogočajo odzive na različne dogodke

- Proizvajalec omogoča brezplačno tržnico z dodatnimi razširitvami

- Nadzor in upravljanje:

- Upravljanje in uporaba preko Web vmesnika

- Prijava v sistem z uporabo baze uporabnikov definiranih lokalno ali na centralnih sistemih preko protokolov LDAP, TACACS+ ali RADIUS

- Različni nivoji uporabniških pravic

- Prikaz podatkov z uporabo nadzornih plošč za različne tipe uporabnikov

- Preprosto dodajanje in spreminjanje nadzornih plošč brez programiranja

- Pregled različnih časovnih intervalov – potovanje v času nazaj

- Primerjava stanja v dveh časovnih intervalih

- Hiter in naraven prehod iz globalnega pogleda do podrobnega vpogleda v posamezne transakcije pa naj si bo to po uporabniku, datoteki, ukazu ali katerikoli drugi metriki

- Zapis metrik v obliki transakcijskih zapisov

- Iskanje in filtriranje po različnih parametrih

- Združevanje transakcijskih zapisov po različnih parametrih

- Izvoz transakcijskih zapisov v CSV in Excel obliki

2.2 Preverjanje skladnosti opreme

Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

2.3 Implementacija

Implementacija na ključ vključuje:

- Postavitev platforme in vključitev v naročnikovo okolje

- Nastavitev naročnikovega omrežnega okolja SPAN in/ali ERSPAN

- Prilagoditev grafičnega vmesnika

- Izdelava do treh nadzornih plošč za naročnikove aplikacije tipa Http in MS SQL ali podobno

- Prenos znanja na naročnika - dve delavnici po 3 uri

- priprava dokumentacije implementirane rešitve.

2.4 Vzdrževanje v času trajanja pogodbe

Vzdrževanje v okviru mesečnega pavšala vključuje:

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje programske opreme virtualnih naprav na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Dostop do tehnične podpore ponudnika po telefonu oziroma mobitelu in elektronski pošti.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare v režimu 9x5 (od ponedeljka do petka od 7:00 do 16:00).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: 4 ure.

  - Odprava napake od potrditve prijave napake: najkasneje naslednji delovni dan.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu.

- Dostop do novih verzij programske opreme:

  - Licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, nadgradenj in funkcionalnih popravkov, kot jih dobavlja proizvajalec opreme.

  - Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

  - Ponudnik izvede brezplačno nadgradnjo po dogovoru z naročnikom enkrat letno. Kadar gre za namestitev programske opreme zaradi napak v delovanju naprave, taka nadgradnja ne šteje kot nadgradnja na zahtevo naročnika.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta za čas trajanja pogodbe.

- Storitev lokalne podpore (pavšal) vsebuje 2 uri mesečno z možnostjo prenašanja med koledarskimi obdobji. Storitev lokalne podpore se obračunava mesečno. Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja te pogodbe.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: