SPECIFIKACIJE

SKLOP 3: Sistem za vidljivost prometa v fizičnih in virtualnih okoljih

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-17-018/19-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne opreme |

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA:

Predmet javnega naročila je sistem za vidljivost prometa v fizičnih in virtualnih okoljih, instalacija, ustrezna nastavitev in lokalna tehnična podpora s strani ponudnika s 3-letnim vzdrževanjem.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

3.1 Sistem za vidljivost prometa v fizičnih in virtualnih okoljih

Končne dostopne točke omrežja (TAP – Terminal Access Point) in zrcaljenje vrat (SPAN) sta dve najpogostejši metodi dostopa za zajemanje paketov, za uporabo analize pri spremljanju podatkov. Vendar obstajajo pomembne razlike, ki vplivajo na celovitost prometa, ki se analizira, in na uspešnost omrežnega prometa. TAP-i prenašajo tako pošiljanje kot sprejemanje podatkovnih tokov hkrati na ločenih namenskih kanalih, s čimer zagotavljajo, da vsi podatki pridejo v nadzorno ali varnostno napravo v realnem času. TAP zagotavlja forenzično zanesljive podatke, da so zajeti podatki 100% natančni glede na časovno referenco, kar je posebej pomembno pri analizi. TAP-i prejmejo vse podatke - vključno z jumbo frame-i in napakami, prav tako ne povzročajo zakasnitev v omrežju, ne spreminjajo časovnih razmerij okvirjev, razmikov in odzivnih časov.

- Sistem zrcaljenja prometa mora zagotavljati:

- Zajem prometa na dveh 1G bakrenih povezavah (aktivni tap)

- Zajem prometa na štirih 10G optičnih multimodnih povezavah (pasivni tap), pri katerih tvorita dve fizični povezavi eno logično (etherchannel)

- Zajem prometa do in med VM (virtualni strežnik) znotraj 10 VMware ESX strežnikov.

- Zbiranje prometa iz fizičnega in virtualnega okolja na centralni napravi, ki zagotavlja tudi deduplikacijo prometa, da ne prihaja do podvajanja paketov.

- Filtriranje prometa na centralni napravi in posredovanje zanimivega prometa napravi, ki bo promet analizirala.

- Priklop varnostnih, monitoring in analitskih sistemov na centralno napravo.

- Priklop naprav za analizo preko 4x 10/100/1000 RJ-45 vmesnikov.
Možnost razširitve priklopa preko modula, ki ima reže za prikop 12x 1G/10G SPF/SPF+ vmesnikov.

- Možnost kasnejše podpore zajemanja prometa na redundantni lokaciji in vzpostavitve povezave redundantne lokacije s primarno lokacijo. Centralna naprava na primarni lokaciji je sposobna zbirati in deduplicirati promet iz primarne in redundantne lokacije.

- Centralni upravljavski sistem za upravljanje fizičnega in virtualnega okolja.

- Zahtevani povezovalni kabli in dodatna oprema:

  - Optični TAP: 12x MM kabel LC-LC 10G-5m/povezavo

  - Optični TAP: 8x SFP+ MM

  - Bakreni TAP: 8x UTP kabel 1G-5m/povezavo

- Network TAP za 1G bakrene povezave je aktivna naprava in mora imeti:

- Redundantno napajanje.

- V primeru kakršnihkoli programskih ali strojnih težav se kratko sklene relay med prekinjenima povezavama in tako ne pride do izpada.

- Sistem mora preko SNMP trapov poslati obvestilo o izpadu povezave ali napajalnika.

Na centralni lokaciji je postavljena centralna naprava in centralni upravljavski sistem. Podpirati mora:

- Podpora priprave map, znotraj katerih se opredeli promet, ki se pobira na network TAP-ih in se preko uporabniško definiranih pravil posreduje na vmesnike, kamor se priklopi orodja za analizo.

- Posredovanje zgolj specifičnega prometa zanimivega za določeno orodje za analizo.

- Posredovanje kopije istega prometa na več orodji hkrati.

- RBAC (role-based access) način upravljanj, ki omogoča upravljanje sistema na temelju vloge uporabnika. 
Uporabnika ali skupino uporabnikov uvrstimo v določeno vlogo, ki omogoča dostop do določenih skupin vmesnikov, ki zbirajo promet in določno skupino vmesnikov na katere je promet posredovan.  Tako so upravičeni do polnega dostopa do paketov prometa na vmesnikih, kjer bodo izvajali analize s svojimi orodji.

- Zajem prometa med VM (virtualni strežnik) znotraj VMware ESX strežnikov:

- Mora biti izveden tako, da pride zajeti promet iz ESX strežnikov do centralne naprave, kjer se izvaja deduplikacija, filtriranje prometa in usmerjanje specifičnega prometa na specifična orodja za varnostno in prometno analizo.

- Sistem mora podpirati vMotion dogodke preko Distributed Resource Scheduler (DRS) in high-availability (HA) cluster okolja, na način, da so visibility politike povezane z nadzorovano VM in se selijo z njo ob selitvi iz enega na drug fizični strežnik.

- Sistem mora podpirati pripravo navideznih map, znotraj katerih se opredeli promet, ki se bo spremljal na virtualnih vmesnikih na različnih virtualnih mašinah. 
Promet se opredeli s pomočjo pravil:

  - IPv4 izvorni naslov

  - IPv4 ponorni naslov

  - IPv6 izvorni naslov

  - IPv6 ponorni naslov

  - IPv6 labela toka prometa

  - Protokol: TCP, UDP

  - Izvorna vrata

  - Ponorna vrata

  - Izvorni MAC naslov

  - Ponorni MAC naslov

  - VLAN

- Zagotavljanje revizijske sledi spreminjanja nastavitev navideznih map, ki zbirajo promet.

3.2 Preverjanje skladnosti opreme

Naročnik si pridržuje pravico do poziva za preverjanje skladnosti ponujene opreme s specifikacijami. Preverjanje opreme opravijo delavci ponudnika v prisotnosti delavcev naročnika na delujoči opremi v ponujeni konfiguraciji. Ponudnik mora pristopiti k preverjanju opreme v roku 48 ur od poziva (upoštevajo se delovni dnevi). Preverjanje opreme se izvaja na lokaciji naročnika, Miklošičeva 24, Ljubljana.

3.3 Implementacija

Implementacija opreme na ključ obsega najmanj:

- Projektno vodenje (priprava terminskega plana, seznama aktivnosti…).

- Dobava in fizična montaža opreme

- Nadgradnja programske mikrokode (firmware) na programsko verzijo priporočeno s strani proizvajalca opreme.

- Konfiguracija ponujenih naprav po navodilih naročnika na dobavljeni opremi.

- Izdelava dokumentacije, ki obsega skico povezav, opis rešitve in datoteke s konfiguracijo vgrajenih sistemov. Izvedbena dokumentacija mora biti predana v fizični in elektronski obliki.

- Usposabljanje delavcev naročnika:

  - Informativna delavnica za do 3 (tri) ljudi za vso dobavljeno opremo (predstavitev nameščene opreme in predajo dokumentacije, vključno s prikazom delovanja in upravljanja monitoring sistema).

3.4 Vzdrževanje v času trajanja pogodbe

Vzdrževanje v okviru mesečnega pavšala vključuje:

- Odprava napak:

  - Ponudnik mora zagotavljati vzdrževanje strojne in programske opreme na kraju uporabe z zagotovljenim časom odziva in odprave napake.

  - Dostop do tehnične podpore ponudnika po telefonu oziroma mobitelu in elektronski pošti.

  - Ponudnik mora zagotoviti možnost prijave okvare v režimu 10x5 (od ponedeljka do petka od 7:00 do 17:00).

  - Odzivni čas ponudnika od prijave okvare: 2 uri.

  - Odprava napake od potrditve prijave napake: v roku 24 ur od prijave napake oz. okvare.

  - Storitev mora vključevati vse potrebne nadomestne dele, material, potne stroške in delo, potrebno za odpravo okvare v omrežju.

  - V primeru nepravilnega delovanja programske opreme ponudnik naročniku nudi tehnično pomoč, obvesti proizvajalčev center za tehnično pomoč (TAC) o najdeni napaki in takoj, ko proizvajalec dobavi novo različico programske opreme z odpravljeno napako, izvede v dogovoru z naročnikom namestitev popravljene programske opreme.

  - Ponudnik  mora zagotoviti tehnično pomoč pri težavah v delovanju omrežja, ki pomenijo poslabšanje ali nedelovanje naprav in nanj vezanih storitev.

  - Vodenje vseh postopkov prijave, obravnave in odprave napak pri proizvajalcu (TAC).

  - Ponudnik ima zagotovljen neposreden dostop do proizvajalčevega centra za tehnično pomoč (TAC center).

- Dostop do novih verzij programske opreme (firmware):

  - Licenčna pravica do vseh novih verzij programske opreme, nadgradenj in funkcionalnih popravkov, kot jih dobavlja proizvajalec opreme.

  - Obveščanje naročnika o novih verzijah in spremembah v njih.

- Vodenje dokumentacije vzdrževalnih posegov na opremi naročnika. Naročnik mora imeti možnost vpogleda v dokumentacijo preko interneta za čas trajanja pogodbe.

- Storitev lokalne podpore (pavšal) vsebuje 3 ure mesečno z možnostjo prenašanja med koledarskimi obdobji. Storitev lokalne podpore se obračunava mesečno. Kratek povzetek opravljenih vzdrževalnih posegov je priloga mesečnemu računu.

- Obveščanje naročnika o varnostnih problemih z obstoječimi verzijami programske opreme in takojšnja izvedba akcij v dogovoru z naročnikom, če obstaja varnostna ogroženost na opremi, ki jo ima naročnik.

- Dostop do tehnoloških informacij proizvajalca opreme v času trajanja te pogodbe.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da ponujeno blago/vse storitve v celoti ustreza/jo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: