SPECIFIKACIJE

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Arnes Tehnološki park 18 1000 Ljubljana |
| Oznaka javnega naročila | Usmerjevalniki BNG 2019 |
| Predmet javnega naročila | Nakup usmerjevalnikov BNG (Broadband Network Gateway) in podpora za nabavljeno opremo |

Dodaten opis/navodila:

Ponudba mora vsebovati vso strojno in programsko opremo, kakor tudi dodatni pribor, potreben za realizacijo zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«. Izpolnjevanje vseh zahtev, podanih pod »ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME«, je obvezno!

| Vrsta, lastnosti, kakovost in izgled predmeta javnega naročila/ponudbe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Številka postavke | ZAHTEVANO | PONUJENO Ponudnik natančno definira ponujeno blago (navede proizvajalca, model, oznako). Posamezna postavka opredeljena s strani ponudnika mora biti najmanj take kvalitete in lastnosti, kot je določena v stolpcu ZAHTEVANO pod isto številko. |
| 1. | Broadband Network Gateway (BNG) z: 4x 10 Gigabit ethernet vmesnik s podporo za vtične module 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, oz. kable 10GBASE-CU in 10GBASE-AOC. Pripadajoča licenčna programska oprema oz. operacijski sistem (firmware) | Proizvajalec: Model: Model in proizvajalec glavnega čipa v usmerjevalniku: |
| 2. | 4x dodatni 10 Gigabit ethernet vmesnik s podporo za vtične module 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, oz. kable 10GBASE-CU, in 10GBASE-AOC Zahtevo je možno realizirati na več načinov: - Vmesniki in morebiti potrebne licence so že vključeni v postavko 1 - Vmesniki so že vključeni v postavko 1, ne pa tudi potrebne licence za njihovo uporabo. Zato ta postavka vsebuje licence, potrebne za uporabo vmesnikov - Postavka 1 ne vsebuje vsaj 8 fizičnih vmesnikov, zato ta postavka vsebuje tako dodatne fizične vmesnike kot tudi morebiti potrebne licence za njihovo uporabo Ob vgradnji ali vklopu štirih dodatnih vmesnikov naj bo možno na vseh osmih hkrati dosegati vsaj 98% line rate prepustnosti pri največ 1000 bajtov velikih paketih. | Proizvajalec: Model: |
| 3. | Vtični modul SFP+, 10GBASE-SR, 850 nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 300 metrov - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |
| 4. | Vtični modul SFP+, 10GBase-LR, 1310nm - 10 Gbit/s ethernet - Domet najmanj 10km pri enorodovnem optičnem kablu G.652 - Modul mora delovati v ponujenem usmerjevalniku - Priložene morajo biti tehnične specifikacije proizvajalca (Data Sheet) v elektronski obliki. | Proizvajalec: Model: |
| 5. | Izobraževanje za ponujen usmerjevalnik BNG Ponudnik opreme zagotovi trodnevno (vsaj 24 ur) usposabljanje za delo z opremo na lokaciji ARNES, Ljubljana. - ARNES zagotovi ustrezni prostor za usposabljanje, - usposabljanje poteka samo v enem terminu, število udeležencev določi ARNES, - ponudnik zagotovi dokumentacijo in predstavitve za usposabljanje v elektronski obliki pred terminom usposabljanja, - usposabljanje vključuje predstavitev praktičnega dela z opremo, operativne ukaze in praktične nasvete, vključno z funkcionalnostjo NAT64, QoS, tuneliranjem… - ponudba mora vsebovati uradni tečaj proizvajalca opreme za vsaj štiri inženirje naročnika, - usposabljanje mora izvajati strokovno osebje ponudnika, ki ima s strani proizvajalca ustrezne certifikate o poznavanju opreme in ima vsaj 2 leti operativnih izkušenj s to vrsto opreme proizvajalca in je fizično prisotno na lokaciji predavanja, - usposabljanje se mora izvajati v slovenskem ali angleškem jeziku, - izobraževanje se mora izvesti najkasneje v treh tednih po naročilu izobraževanja |  |

|  | ZAHTEVANE LASTNOSTI OPREME (postavka 1) - Vsaj dva napajalnika, ki sta v redundantnem delovanju z delitvijo bremena (AC napajanje, 200-240V). Vsak napajalnik mora imeti lasten kabel. V primeru izpada enega napajalnika morajo preostali prevzeti celotno breme. Sistem mora podpirati priklop napajalnikov na dve različni veji napajanja. V primeru izpada ene veje, morajo napajalniki druge veje prevzeti celotno breme. - Menjava omrežnih modulov in napajalnikov med delom naprave (Hot Swap oz. Online Insertion and Removal) - Možnost naknadnega razširitve z vmesnikom s podporo za 100 Gbit/s ethernet - V ponujeni napravi morajo delovati tudi vtični moduli SFP, SFP+ in kabli (DAC, AOC) drugih proizvajalcev, če posamezno vrsto modula oz. kablov naprava podpira. - Zajem hladnega zraka spredaj in izhod toplega zadaj - Možnost zaključitve večih VLANov z 802.1Q enkapsulacijo na 10 Gigabit Ethernet vmesnikih/podvmesnikih - Podpora za popravljanje (clamping) MSS (maximum segment size) v TCP SYN paketih obeh protokolov ipv4 in ipv6, na vseh ip (layer3) vmesnikih, tudi na vmesnikih za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10). - Podpora za GRE tunele - vsaj 3.000 tunelov - možnost uporabe IPv4 na zunanjem sloju tunela - možnost uporabe IPv6 na zunanjem sloju tunela - možnost uporabe IPv4 in IPv6 hkrati na notranjem sloju tunela - Podpora v strojni opremi - Strojna podpora za tuneliranje IPv6 v IPv4 (ipv6ip) - Strojna podpora za tuneliranje IPv4 v IPv4 (ipip) - Podpora translacijskega mehanizma statefull NAT64 - podpora NAT64 v PAT načinu (dinamična preslikava IPv6 naslovov v IPv4 naslov tako, da omogoča preslikavo večih IPv6 naslovov v en javni IPv4, torej N:1.), - možnost nastavitev pool-a javnih naslovov IPv4 za preslikave, velikost poola vsaj /24, - možnost nastavitve poljubnega IPv6 pool-a za sintetizirane IPv6 naslove, velikosti vsaj /64. Sintetiziran IPv6 naslov je IPv6 naslov, ki ga DNS64 zgenerira kot IPv6 nadomestek za IPv4 naslov iz DNS zapisa “A”, - zmogljivost statefull NAT64 - vsaj 2.000.000 hkrati živih preslikav - vsaj 120.000 vzpostavitev preslikav na sekundo - podpora preslikav za protokole icmp, tcp in udp - podpora postavitve dveh BNG tako, da bo NAT64 v režimu visoke razpoložljivosti (high availability), tako da je eden BNG živa rezerva za drugega. V primeru izpada NAT64 servisa na primarnen (aktivnem) BNG, rezervni (standby) BNG samodejno in za uporabnike neopazno prevzame vlogo NAT64 translatorja. V ta namen si morata oba BNG-ja izmenjevati informacije o stanju preslikav. - možnost beleženja preslikav - vsaj "5-tuple" izvorni IPv6 naslov (source), ponorni (destination) IPv6 naslov, izvorni (source) port, ponorni (destination) port in protocol s pomočjo netflow različice 9 ali podobnega mehanizma, ki omogoča pošiljanje istih podatkov o za enako funkcionalnost - možnost izpisa preslikav na BNG - izpis aktivnih sej z naslednjimi podatki: - protocol - IPv6 naslov z vrati (klientov IPv6 naslov) - IPv4 naslov z vrati (iz IPv4 dela interneta) - translirani IPv4 naslov z vrati (preslikani klientov IPv6 naslov), - “sintetizirani” IPv6 naslov z vrati (DNS64 preslikani IPv4 naslov iz točke (c) - Izpis statistike preslikav - izpis trenutne porabe IPv4 naslovov za preslikave - za posamezne vmesnike, kjer je transliranje vključeno, naj bo možno izpisati število uspešnih preslikav in število zavrženih paketov, kjer translacija ni bila uspešna/možna - možnost nastavitev časovnih omejitev (timeout) za protokole tcp, udp, icmp - možnost nastavitve omejitve maksimalnega števila preslikav - možnost vklopa/izklopa funkcionalnosti NAT64 na posameznem vmesniku, tudi na tunelih. Primer.: Na BNG zaključujemo različne vrste tunelov (gre, ipip, ipv6ip) in na nekaterih si želimo tudi storitev NAT64, na nekaterih pa ne. - Podpora orkestraciji (samodejnemu nastavljanju): - Oprema mora podpirati nastavljanje BNG z aplikacijami in sicer s podporo API ali z Netconf preko SSH ali z REST API ali z XML API ali s python knjižnico NAPALM - Podpora za IP multicast - MBGP - PIM (Sparse, Dense, Sparse-Dense) - MSDP - IGMPv3 - Podpora VRRPv3 (angl. Virtual Router Redundancy Protocol), RFC 5798 - Usmerjevalni protokoli - Hkratna podpora OSPF, OSPFv3, BGP - Podpora statičnih poti (tudi za IPv6) - Kontrola širjenja informacij za usmerjanje prometa (z access lists) - Znotraj posameznega protokola - Pri vstopu usmerjevalne informacije v BNG - Pri izstopu usmerjevalne informacije iz BNGja - Med različnimi protokoli za usmerjanje - Statičnih poti v usmerjevalne protokole (npr. statičnih v OSPF, ...) - Podpora IPv6: - ICMPv6 - IPv6 neighbor discovery - IPv6 stateless autoconfiguration - IPv6 MTU path discovery - IPv6 aplikacije na stikalu: ping, traceroute, telnet, SSH in TFTP - Kontrola IPv6 prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (access lists - ACL) - Usmerjevalni protokoli RIPng, statične poti in OSPFv3 - IPv6 multicast - IPv6 MLD v1 in v2 - PIM sparse mode (PIM-SM) - Podpora IPv6 v strojni opremi - Upravljanje - SNMP v1, v2c in v3 - Interaktivno konfiguriranje preko ssh-ja - Možnost konfiguriranja preko omrežja med delovanjem BNG - Možnost shranjevanja/nalaganja konfiguracijske datoteke in novih verzij programske opreme preko omrežja (TFTP, FTP, SCP ali podobno). - Konfiguracijska datoteka v ASCII obliki (ko jo shranimo na računalnik) - Aktiviranje nove konfiguracije brez prekinitve delovanja naprave - Pobiranje podatkov preko SNMP - Za vsak izbrani L3 vmesnik, za posamezen logični vmesnik z 802.1Q enkapsulacijo (VLAN), ter posamezni vmesnik za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10) naj bo možno pridobiti statistike poslanih in prejetih paketkov ali oktetov. - Za posamezen vmesnik naj bo možno ločeno pridobiti statistike oktetov za posamezne razrede QoS - Znotraj posameznega razreda QoS naj bo možno ločeno pobiranje statistik oktetov prenešenega in presežnega prometa hkrati - V primeru glajenja prometa možno pobiranje podatkov o količini prenešenega in presežnega prometa v oktetih - Pobiranje povprečne zasedenosti procesorske moči v časovnem intervalu 1 minuta in intervalu 5 minut v odstotkih - V primeru uporabe translacijskega mehanizma NAT64 naj bo možno pobiranje: - števila aktivnih translacij, - število vzpostavitev sej na sekundo, - število transliranih paketov na sekundo: - IPv6 v IPv4 paketov - IPv4 v IPv6 paketov - MIBi z definicijami zahtevanih OIDjev morajo biti priloženi ali dostopni na spletu - Vsi števci oktetov morajo biti 64 bitni - Varnostne funkcije (kontrola dostopa do BNG in uporabe le tega) - Uporabniško ime in geslo, podatki shranjeni v BNG. - Lokalno (na BNG) shranjen SSH ključ uporabnika, ki mu je dovoljen dostop do BNG preko SSH. - Podpora zunanjega strežnika RADIUS za preverjanje uporabniškega imena in gesla. Združljiv s FreeRADIUS 2 ali novejšim - Več nivojev privilegijev (vsaj en nivo zgolj za pregled stanja in konfiguracije, drug nivo za spreminjanje stanja in konfiguracije). - Kontrola dostopa do SNMP agenta na BNG. - Podpora protokola NTP ali drugega protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa - Načini beleženja sistemskih dogodkov - v UNIX syslog - s pošiljanjem SNMP trapov in alarmov - v pomnilnik BNG - Sistemski dogodki morajo biti označeni z natančnim časom, pridobljenim z uporabo protokola za nastavitev in vzdrževanje sistemskega časa - Možnost razhroščevanja tako routing protokolov kot prometa. - Zbiranje in pobiranje/shranjevanje podatkov (statistike) o prometu: - Promet preko posameznega vmesnika - Promet preko posameznega vmesnika v paketih/okvirjih in oktetih - Promet preko posameznega 802.1Q podvmesnika (VLAN) na fizičnem vmesniku v paketih/okvirjih in oktetih - Promet preko posameznega vmesnika za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10) v paketih/okvirjih in oktetih - Promet preko BNGja (netflow verzija 9 ali podoben mehanizem) - Za IP promet preko BNGja možnost izbire zbiranja naslednjih podatkov o posameznih tokovih (flows): - IPv4 ali IPv6 naslov izvora - IPv4 ali IPv6 naslov ponora - promet v paketih in oktetih - številka TCP oz. UDP porta izvora in ponora, v kolikor gre za TCP oz. UDP promet - številka IP protokola (TCP=6, UDP=17, ICMP=1, ...) - ToS (Type of service) - TCP flags - Mehanizem za prenos zbranih podatkov iz BNGja na strežnik - Kontrola prometa po posameznih protokolih/aplikacijah (ACL - access lists). Podpora na vseh vrstah vmesnikov. - S seznami za kontrolo dostopa (ACL), ki omogočajo določanje prometa glede na IP naslove in TCP oz. UDP porte (tako pošiljatelja kot prejemnika) - Ob vstopu paketa v BNG (na vhodnem vmesniku) - Ob izstopu paketa iz BNGja (na izhodnem vmesniku) - Line-rate funkcionalnost pri skupni dolžini seznamov za kontrolo dostopa do 300.000 ACE (Access Control Entry) - Podpora do 3000 različnih ACL - Podpora za QoS (splošni del) - Na kratko opiši, kako je implementirana podpora za QoS (lahko na dodatni dokumentaciji) - Kontrola algoritma za strežbo izhodnih vrst (scheduling) - Možnost določitve minimalnega deleža prepustnosti vmesnika (absolutno ali relativno), ki pripada posamezni vrsti. Če ga neka vrsta ne izkoristi, se razdeli med ostale (WRR). - Podpora za Strict Priority (oz. Low Latency - LLQ) vrsto, ki ima pri strežbi prednost pred ostalimi vrstami. - Podpora za inteligentno odmetavanje paketov iz vrste (WRED – Weighted Random Early Detect) z možnost nastavljanja WRED parametrov za vsako vrsto posebej. Na ta način dosežemo, da se manj prioritetni paketi začnejo odmetavati prej, kot bolj prioritetni. Pri nastavitvah se mora upoštevati vsaj DSCP. - Možnost določitve maksimalne dolžine posamezne vrste oz. količine izravnalnikov za posamezno vrsto. Na ta način lahko omejimo nihanje zakasnitev (jitter). - Možnost hkratne uporabe več različnih mehanizmov za strežbo vrst, npr. ena vrsta je strict priority, med ostalimi pa se vrši WRR. - Možnost razvrščanja paketov (classifying) v posamezne izhodne vrste glede na: - Vrednost DSCP polja v paketu IP. - Vrednost IP protokol polja - Extended ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Vmesnik, čez katerega je okvir/paket prišel v BNG - Traffic policing, omejevanje prometa na maksimalno določeno vrednost) - Ob izhodu iz BNGja (egress) na posameznem fizičnem vmesniku, logičnem vmesniku z 802.1Q enkapsulacijo (VLAN), ter posameznem vmesniku za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10). - Možnost definiranja poslanega prometa z vrednostjo CIR (commited information rate) in velikosti presežkov (bursts) - Obravnavanje presežnega prometa (na izbiro): - Odmetavanje - Prebarvanje/označevanje (marking). - Za traffic policing možnost določanja prometa, ki ga bo obdelal policer na osnovi: - Vrednost DSCP polja v paketu IP. - Extended ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Označevanje oz. barvanje paketov (Marking - nastavljanje QoS bitov), in sicer barvanje naslednjih polj: - DSCP polje IP paketa - Možnost določitve barve, s katero bo paket označen, glede na: - Vrednost DSCP polja v paketu IP ob vstopu paketa v BNG - IP protokol polja - Extended ACL (IP naslovi, številke portov,...) - Vmesnik, čez katerega je okvir/paket prišel v BNG - Možnost glajenja prometa, ki pripada posameznemu razredu (traffic shaping) - omejevanje posameznega razreda prometa. Pripadnost razredu določimo na osnovi DSCP ali extended ACL. - BNG mora podpirati toliko vrst, da bo možno za vsako od 1200 strank definirati vsaj štiri vrste. Promet, ki pripada posamezni stranki, določimo na podlagi njenega naslovnega prostora (IPv4 in IPv6) ali vmesnika za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10): - Podpora do 1200 strank na posameznem logičnem vmesniku z 802.1Q enkapsulacijo (VLAN) ali vmesniku za zaključevanje tunelov (iz točke 8, 9, 10). Vsaka stranka ima na voljo vsaj svoje štiri vrste, promet se streže glede na prioriteto posameznega paketa, hkrati pa se promet gladi na izbrano vrednost. - Podpora za 1200 strank, kjer vsaki stranki pripada ločen logični vmesnik z 802.1Q enkapsulacijo (VLAN) ali vmesniku za zaključevanje tunelov (iz točke 7,8, 9, 10). Na tem vmesniku ima stranka na voljo vsaj svoje štiri vrste, promet se streže glede na prioriteto posameznega paketa, hkrati pa se promet gladi na izbrano vrednost. - BNG mora omogočati dinamično spreminjanje nastavitev QoS za posamezno organizacijo, pri tem se ne smejo prekiniti obstoječe povezave in nastavitve do drugih organizacij. - Podpora za QoS (specifični del) Opis načina uporabe in grob opis zahtevane funkcionalosti: Ponujena oprema bo med drugim služila za povezavo organizacij preko DSL, FTTH. Organizacijam bomo nudili več razredov storitev (IP CoS), zasnovanih na arhitekturi DiffServ. To pomeni, da bo organizacija lahko hkrati uporabljala več različnih aplikacij, ki jim bo treba zagotavljati različne parametre kakovosti. Tako bo npr. video prometu nujno zagotoviti zanemarljive izgube paketov, ter minimalne zakasnitve in nihanja zakasnitev, ob tem, da bo hkrati preko iste povezave tekel tudi »običajen« promet. Ponujena oprema mora zato nuditi ustrezno kombinacijo IP QoS mehanizmov, ki bodo omogočali identifikacijo posameznih razredov prometa, njihovo strežbo ob upoštevanju zahtev po kakovosti, ter obenem upoštevati omejitve prepustnosti za posamezno stranko. V nadaljevanju bo bolj podrobno opisan primer uporabe BNGja v praksi, hkrati pa bo to tudi okolje v katerem se bo na morebitno zahtevo naročnika preverilo ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. Način uporabe opreme: BNG bo z enim 10GE vmesnikom ali dvema v snopu (link aggregation) povezan na dodatno stikalo. Stikalo bo priključeno preko drugega 10GE vmesnika v hrbtenično omrežje Arnes, hkrati pa bodo na stikalo priključeni preko ločenih fizičnih vmesnikov ponudniki storitev DSL, FTTH … - Dodatno stikalo je lahko v vlogi L2 funkcionalnosti, kjer je njegova vloga le premoščanje VLANov. Služi torej kot agregacijsko stikalo. Posamezen VLAN je speljan od ponudnika preko tega stikala do BNG, kjer se zaključi na L3 podvmesniku. En VLAN lahko služi do 1200 organizacijam. - Dodatno stikalo je lahko v vlogi L3 funkcionalnosti. Za vsako organizacijo se uredi ločena 802.1Q povezava (VLAN) med BNG in tem stikalom. Povezave do ponudnikov storitev zaključimo na L3 nivoju na tem stikalu, od tod pa se promet za posamezno organizacijo usmerja proti BNG po ločenem VLANu. V obeh primerih mora biti zagotovljeno: - Skupen promet organizacije je glajen na zakupljeno prepustnost DSL, FTTH ali WiFi posamezne stranke - Prioritetni promet posamezne organizacije mora imeti prednost pred ostalim prometom, majhen jitter in biti omejen na maksimalno vrednost, dovoljeno za to organizacijo (policing). Zanj se uporabi posebna Strict Priority vrsta (oz. Low Latency - LLQ). - pravično delitev prometa med ostalimi razredi po željenih in definiranih deležih - Ob zasičenju fizičnega vmesnika (10GE) in/ali downstream BW stranke se ne sme odmetavati prioritetni promet, seveda pod pogojem, da je prioritetnega prometa manj kot je nastavljena omejitev za prioritetni promet. - Hkrati podpora za vsaj 1200 strank na posamezen VLAN - Hkratna podpora za vsaj 1200 strank priključenih na BNG - Vsi QoS mehanizmi morajo hkrati delovati za promet po protokolu IPv4 in/ali IPv6. Simulacija primera uporabe QoS funkcionalnosti: Testno generiranje enosmernega prometa iz hrbteničnega omrežja proti strankam. Nastavitve BNG; Generiran enosmerni promet iz hrbteničnega omrežja. glajenje; omejitev PIP; PIP; MC; MC-HTTPS; BE. 1000 org.; 1M; 512k; 300k; 300k; 300k; 300k. Org. 2; 2M; 512k; 450k; 512k; 512k; 1M. Org. 3; 4M; 1024k; 1M; 1M; 1M; 2M. Org. 4; 8M; 1024k; 1M (IPv6); 1M+1M(Ipv6); 1M+1M(Ipv6); 2M+1M(Ipv6). Org. 5; 50M; 11M; 10M; 10M; 10M; 2M. Org. 6; 100M; 22M; 100M; 20M; /; /. Org. 7; 200M; 52M; 50M; 40M; 40M; 100M. PIP –> prioritetni promet, MC–> razred 1, MC-HTTPS–> razred 2, BE–> razred 3 - Promet pošiljamo na 1.000 organizacij, hkrati pa imamo 6 organizacij z različnimi vrednostmi generiranega prometa in različnimi nastavitvami. - Poleg generiranega prometa iz tabele, se generira še kontrolni ICMP promet, ki je dvosmeren. - Prioritetni promet (PIP) je omejen na maksimalno vrednost specificirano v tabeli, ostali razredi (1,2,3) si preostalo pasovno širino razdelijo po enakih deležih Zahtevani rezultati: - Omejimo prioritetni promet, hkrati pa ves promet za posamezno stranko gladimo na izbrano vrednost (DSL, FTTH, …). - V primeru zasičenja deluje shaping in QoS na nivoju IP, tako da se prometu, ki BNG zapušča, zagotavlja zahtevani nivo prepustnosti. - Prioritetni promet (PIP) mora prehajati brez izgub, majhnimi zakasnitvami in majhnim trepetanjem. To velja v primeru ko ga pošiljamo manj kot je nastavljena omejitev za PIP. Če ga pošiljamo več kot je nastavljena omejitev, mora BNG presežek odmetavati (policing). - V kolikor v nekem trenutku ni prioritetnega prometa, čeprav so zanj nastavljeni mehanizmi, mora biti pasovna širina, ki bi jo prioritetni promet sicer lahko zasedal a je ne, na voljo ostalim razredom. - V primeru da je kakšnega prometa manj ali ga ni, si morata prosto pasovno širino pravično razdeliti preostala dva razreda. - Če je v razredih 1,2,3 prometa manj kot ga pripada posameznem razredu, mora ta prehajati brez izgub - V kolikor je vsega prometa za organizacijo več kot je nastavitev glajenja za to organizacijo, lahko pri prometu, katerega je preveč v posameznem razredu, prihaja do izgub in povečanih zakasnitev (mehanizem glajenja ne sme odmetavati prioritetnega prometa. Zanj bomo poskrbeli s policerjem, da ga ne bo preveč. Zanj se zakasitve ne smejo povečati). - Zmogljivost: - Prepustnost naprave vsaj 80 Gbit/s - Vsaj strojna podpora za kriptiranje IPsecAES, IKEv2 do 35 Gbit/s. (licenca za uporabo je lahko na voljo kot naknadna nadgradnja). - Doseganje skupne prepustnosti BNG vsaj 50.000.000 paketov/s ob hkratni uporabi v prejšnjih točkah navedenih QoS mehanizmov in ACL na vmesnikih, kjer so ti mehanizmi podprti. - Podpora za skupno do 1.500.000 IPv4 in hkrati 1.000.000 IPv6 usmerjevalnih poti - Možnost vgradnje v 19” omaro - Maksimalna dopustna višina BNGja je 26 cm. |
| --- | --- |
| 6. | VZDRŽEVANJE IN PODPORA V ČASU VELJAVNOSTI GARANCIJE Vzdrževanje za opremo, ponujeno pod postavkami 1-4. Vzdrževanje mora vključevati: - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije oz. podaljšanja garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku desetih delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana. - Dobava novih verzij programske opreme, ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali ARNES) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa |
| 7. | VZDRŽEVANJE IN PODPORA PO IZTEKU VELJAVNOSTI GARANCIJE Vzdrževanje za opremo, ponujeno pod postavkami 1-4. Vzdrževanje mora vključevati: - Podaljšanje garancije za dobo vzdrževanja - Za naprave oz. sestavne dele, za katere velja režim garancije oz. podaljšanja garancije, popravilo oz. zamenjavo v primeru okvare v roku desetih delovnih dni po oddaji zahtevka. Predaja okvarjenih ter popravljenih ali nadomestnih delov oz. naprav na naslovu ARNES, Tehnološki park 18, Ljubljana. - Dobava novih verzij programske opreme, ko bo na voljo pri proizvajalcu. Naročnik si jih lahko, v kolikor to ponudnik omogoči, sam prenese s strežnika proizvajalca oz. naročnika. - Telefonsko in elektronsko tehnično podporo ob delavnikih med 8:00 in 16:00 uro. - Zagotovljen dostop (za ponudnika ali ARNES) do proizvajalčevega centra za tehnično podporo za vso opremo, katere vzdrževanje je predmet razpisa. |

Preverjanje funkcionalnosti in zmogljivosti opreme

Naročnik si pridružuje pravico, da v okviru postopka izbire ponudb pred izdajo odločitve o izbiri preveri, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane lastnosti. V ta namen se vsak ponudnik zavezuje k naslednjemu: - da bo preverjanje izpolnjevanja tehničnih zahtev ponujene opreme omogočil najkasneje v petih (5) delovnih dneh po naročnikovi zahtevi. V kolikor se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo zahtevo in se testiranje ne bo začelo v roku iz te alineje, bo ponudba izločena kot nedopustna. - Naročnik bo ponudnika na testiranje pozval preko informacijskega sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), kot je navedeno v Navodilih ponudnikom. - Naročnik bo pripravil testno okolje, v katerem se bo testiralo ponujeno opremo. Naročnik bo testiral izpolnjevanje funkcionalnost ponujene opreme po lastni izbiri (naročnik ni dolžan izvesti testiranj katerekoli ali vsake od funkcionalnosti). - ponudnik vnaprej pripravi nastavitev opreme v skladu z zahtevami. Ponudnik poskrbi, da bo med testom prisotno ustrezno strokovno osebje ponudnika za konfiguriranje opreme in tehnično pomoč med testiranjem opreme, katerega naloga bo dokazati, da oprema izpolnjuje razpisane zahteve. - testiranje funkcionalnosti traja največ 8 ur. Če naročnik presodi, da oprema ni opravila določenega testa, se testiranje prekine. Ponudnik ima možnost enkratne ponovitve testiranja v roku največ dveh delovnih dni. V kolikor ponudnik v postopku testiranja ne uspe dokazati zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme, bo naročnik ponudbo v tem delu izločil kot nedopustno.

DODATNI OPIS

- Zahtevane priloge: Tehnična dokumentacija Ponudba mora vsebovati tehnično dokumentacijo za vso ponujeno opremo v elektronski obliki, napisano v angleškem jeziku. Tehnična dokumentacija mora obsegati tehnično specifikacijo opreme, navodila za uporabo in konfiguriranje, definicije API ter SNMP MIB-e.

Pooblaščeni predstavnik ponudnika z oddajo pravno zavezujoče ponudbe potrjujem, da ponujena oprema v celoti ustreza zahtevam in zgoraj navedenim opisom, ter bomo na zahtevo naročnika dostavili opremo za potrebe testiranja in sodelovali pri testiranju na zgoraj predviden način.

V/na ___________, dne __________	Ime in priimek: