4.1 TEHNIČNI PARAMETRI

Predmet javnega naročila: peskanje in barvanje tovornih vozil ter kontejnerjev.

- Zahteve za peskanje in barvanje težkih tovornih smetarskih vozil ter delovnih strojev – nadgradnje in šasije:

- Prevzem vozila

    - Vozilo se prevzame na lokaciji naročnika na Teharski c. 49  v Celju ali na RCERO, Bukovžlak 30, Teharje;

    - Izvajalec prevzame  vozilo z ustrezno usposobljenim osebjem in se z odgovorno osebo naročnika dogovori o poteku prevoza in ostalih podrobnostih v zvezi z prevozom skladno z zakonodajo. O prevzemu sestavita zapisnik in vozilo fotografirata;

    - Izvajalec je za čas prevzema vozila odškodninsko, materialno in kazensko odgovoren za ravnanje z vozilom;

    - Stroški prevoza z vsemi dajatvami bremenijo izvajalca;

- Priprava pred peskanjem

    - Odstranitev obstoječih nalepk;

    - Zaščita električnih in hidravličnih vodnikov ter ventilov;

    - Zaščita batnic in hidravličnih cilindrov;

    - Demontaža krmilnih omaric;

    - Demontaža svetlobnih teles;

    - Zaščita motorja, zračnega  čistilca in ostalih komponent, ki bi se pri peskanju lahko poškodovali;

- Peskanje

    - Peskanje nadgradnje, dvižnih rok, zadnjih vrat in stresalnika;

    - Peskanje šasije, platišč in diferenciala (granulacija peska od 1-3 mm ali več glede na globino rje);

    - Pregled odgovorne osebe naročnika po peskanju in po potrebi odobritev dodatnih del varjenja zaradi poškodb ali prerjavenja pred barvanjem;

    - Izpihovanje in pregled stanja materialov;

- Priprava pred lakiranjem

    - Izpihovanje in zaščita kompletnega vozila pred barvanjem;

    - Po potrebi popravilo odbijača in plastičnih delov na kabini;

- Barvanje

    - Barvanje 2x z dvokomponentno temeljno barvo v nanosu 90 um;

    - Zatesnitev s tesnilno maso;

    - Brušenje in kitanje nadgradnje;

    - Barvanje 2x z dvokomponentno zaključno barvo v beli barvi oz. po dogovoru v nanosu 120 um;

    - Barvanje platišč s srebrno barvo + lak;

    - Barvanje odbijača in plastičnih delov na kabini;

    - Montaža svetlobnih teles;

    - Montaža krmilnih omaric;

    - Antikorozijska izolacija;

- Predaja vozila

    - Predaja vozila na prevzemno lokacijo naročnika;

- Dodatne zahteve

    - Prevzem vozila mora biti izveden najkasneje v 3 delovnih dneh od poziva naročnika;

    - Čas izvedbe del je lahko največ 10 koledarski dni od prevzema vozila;

    - Po končanem peskanju in opravljenih morebitnih dodatnih delih mora biti osnovni nanos temeljne barve opravljen še isti delovni dan;

    - Vozilo je potrebno imeti v ogrevanem zaprtem prostoru;

    - Izvajalec mora biti usposobljen in imeti ustrezna dovoljenja za opravljanje razpisanih  del (avtokleparstvo – avtoličarstvo in peskanje konstrukcij). Dokazila morajo biti priloga k ponudbi;

    - Obračun se izvede na podlagi odobrenega in dejansko opravljenega dela (urna postavka za ključavničarska dela);

Predvidena letna količina za barvanje in peskanje težkih tovornih smetarskih vozil:

- 4 kom  cca 40 m2/kom.

Predvidena letna količina lahkih tovornih smetarskih vozil ali delovnih strojev za  barvanje in peskanje:

- 2 kom  cca 20 m2/kom.

- Zahteve za peskanje in barvanje kontejnerjev:

- Priprava pred peskanjem

    - Kontejner  se prevzame na lokaciji naročnika na RCERO, Bukovžlak 30, Teharje;

    - Odstranitev obstoječih nalepk;

- Peskanje

    - Peskanje kontejnerja (granulacija peska od 1-3 mm ali več glede na globino rje);

    - Pregled odgovorne osebe naročnika po peskanju in po potrebi odobritev dodatnih del varjenja zaradi poškodb ali prerjavenja  pred barvanjem;

    - Izpihovanje in pregled stanja materialov;

- Barvanje

    - Barvanje 2x z dvokomponentno temeljno barvo v nanosu 90 um;

    - Barvanje z dvokomponentno pokrivno barvo RAL 6018 ali RAL po dogovoru v nanosu 120 um;

    - Antikorozijska izolacija dna;

    - Zatesnitev prehodov med spoji s tesnilno maso;

- Predaja kontejnerjev

    - Predaja kontejnerjev na prevzemno lokacijo naročnika;

- Dodatne zahteve

    - Prevzem kontejnerjev  mora biti izveden najkasneje v 3 delovnih dneh od poziva naročnika;

    - Čas izvedbe del je lahko največ 5 koledarski dni od prevzema kontejnerja;

    - Po končanem peskanju in opravljenih morebitnih dodatnih delih mora biti osnovni nanos temeljne barve opravljen še isti delovni dan;

    - Izvajalec mora biti usposobljen in imeti ustrezna dovoljenja za opravljanje razpisanih del;

    - Obračun se izvede na podlagi odobrenega in dejansko opravljenega dela (urna postavka za ključavničarska dela);

    - Izvajalec je po opravljenem delu dolžan delovišče za sabo ustrezno počistiti;

Predvidena letna količina za peskanje in barvanje kontejnerjev:

- 7 kom (enostavno peskanje) – 20 m3 kontejnerjev cca 40 m2/kom

- 2 kom (enostavno peskanje) – 32 m3 kontejnerjev cca 60 m2/kom

- 15 kom (enostavno peskanje)   5 - 7 m3 kontejnerjev cca 20 m2/kom

- Zahtevno peskanje in barvanje, pomeni:

- peskanje in barvanje na zelo težko dostopnih mesti, hkrati pa je potrebna velika pazljivost, da se ne poškoduje el. instalacija, hidravlična instalacija in druge komponente (peskanje in barvanje vsipnega lijaka in stiskalne komore na smetarskih vozilih);

- peskanje in barvanje na višini in v zelo agresivni atmosferi, kjer je potrebna dvižna ploščad (delo na višini 8 m) in vsa potrebna zaščitna sredstva, ter ustrezna zaščita vseh el. komponent pred poškodbami (peskanje in barvanje mostnih žerjavov v hali za mehansko in biološko obdelavo odpadkov  in v kompostarni);

- peskanje in barvanje strojev za manipulacijo in obdelavo odpadkov na odlagališču;

- Enostavno peskanje in barvanje, pomeni:

- peskanje in barvanje lahko dostopnih površin na delovni strojih, vozilih in ostali opremi, kjer ni potrebna posebna zaščita opreme pred poškodbami;

- peskanje in barvanje kontejnerjev, ravnih površin nadgradnje in šasije na tovornih vozilih ipd.;