Kakovostne zahteve

- Zahtevana granulometrijska sestava

|  | Zahteva | Dovoljeno odstopanje |
| --- | --- | --- |
| Ostanek na situ 11,2 mm | 0 ut.% | 0 ut.% |
| Ostanek na situ 8 mm | 0 ut.% | Do največ 2 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Ostanek na situ 5,6 mm | 0 ut.% | Do največ 8 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Ostanek na situ 4 mm | Do največ 15 ut.% | Do največ 10 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Ostanek na situ 0,125 mm | Nad 95 ut.% | Do največ 2 ut.% pod zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Presevek | Do največ 5 ut.% | Do največ 2 ut. % nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |

(preglednica 1)

Zahtevana granulacija velja za sol natrijev klorid (NaCl) za posip vozišč ne glede na način pridobivanja in hranjenje (v silosih in v odprtih skladiščih)

Priporočena metoda preiskave: SIST EN 933-1

V poročilu o preiskavi soli za posipavanje cest je potrebno podati granulacijsko sestavo, ter metodo določanja. V primeru spora je potrebno navesti tudi merilno negotovost metode določanja.

  - Odstopanja od zahtevane granulometrijske sestave, ter odbitki pogodbene cene glede odstopanja

Pri granulaciji soli veljajo dovoljena odstopanja zaradi proizvodnega postopka in postopka merjenja parametrov kakovosti soli kot so podana v preglednici 1. Merilna negotovost metode določanja se prišteje k zahtevani vrednosti. Pri odstopanjih granulometrijske sestave v okviru dovoljenih toleranc ni odbitka pogodbene cene.

Pri odstopanjih, ki so večja od dovoljenih se cena zniža za 10% pogodbene cene dobavljene količine soli.

Dobava soli  za posip vozišč z vsebnostjo zrn nad 8mm za več kot 2 ut.% (z upoštevanjem merilne negotovosti), granulacija soli z zrni nad 11,2 mm z vsebnostjo več kot 0%, ter presevkom skozi sito 0,125 mm, ki je večji od 10 ut.% za naročnika ni sprejemljiva in lahko dotično pošiljko v celoti zavrne.

V primeru, da je bil prevzet vizualno sprejemljiv posipni material porabljen, po granulacijski analizi, ki zahteva daljši postopek pa je bilo ugotovljeno, da je bila kakovost posipnega materiala izven robnih pogojev, podanih v prejšnjem odstavku  se cena zniža za 40% pogodbene vrednosti dobavljene količine soli.

- Zahtevan vlaga pri dobavi soli

|  | Zahteva | Dovoljeno odstopanje |
| --- | --- | --- |
| Hranjenje v silosih | do največ 1 ut.% | Do največ 0,1 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Hranjenje v odprtih skladiščih | do največ 4 ut.% | Do največ 0,2 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |

Preglednica 2

Priporočena metoda preiskave ISO 2483 Sodiumchlorideforindustrialuse – Determinationofthelossofmass at 110oC.

V poročilu o preiskavi soli je potrebno dodati vsebnost vlage, ter metodo določanja. V primeru spora je potrebno navesti tudi merilno negotovost.

  - Odstopanja od zahtevane vlage pri dobavi soli, ter odbitki pogodbene cene glede na odstopanja

Pr zahtevani vsebnosti vlage veljajo dovoljena odstopanja zaradi proizvodnega postopka in postopka merjenja parametrov kakovosti soli, kot so podana v Preglednici 2. Merilna negotovost metode določanja se prišteje k zahtevani vrednosti. Pri odstopanjih vsebnosti vlage v okviru dovoljenih toleranc ni odbitka pogodbene cene.

Pri odstopanju vsebnosti vlage soli hranjene v odprtih skladiščih od 4,2 do 6,0 ut.% se cena zniža za 5% pogodbene cene dobavljene količine.

Pri odstopanjih vsebnosti vlage soli hranjene v odprtih skladiščih od 6,1 do 8,0 ut.% se cena zniža za 10% pogodbene cene dobavljene količine soli.

Dobava soli za posipanje cest, ki je namenjena  hranjenju v odprtih skladiščih z vsebnostjo vlage nad 8,0 ut.% za naročnika ni sprejemljiva.

Pri odstopanjih vsebnosti vlage soli hranjene v silosih od 1,1 do 1,6 ut.% se cena zniža za 5% pogodbene cene dobavljene količine soli.

Pri odstopanjih vsebnosti vlage soli hranjene v silosih od 1,7 do 2,0 ut.% se cena zniža za 10% pogodbene cene dobavljene količine soli.

Dobava soli za posipanje cest, ki je namenjena  hranjenju v silosih z vsebnostjo vlage nad 2,0 ut.% za naročnika ni sprejemljiva.

V primeru, da je bil prevzet vizualno sprejemljiv posipni material porabljen, po analizi ki zahteva daljši postopek pa je bilo ugotovljeno, da je bila vlaga soli nesprejemljiva glede na podane robne pogoje se cena zniža za 40% pogodbene cene dobavljene količine.

- Zahtevana kemijska sestava soli

| Kemijska sestava | Zahteva * | Dovoljeno odstopanje |
| --- | --- | --- |
| Celokupna vsebnost kloridov (Cl) podana kot NaCl | Najmanj 96 ut.% | Do največ 1 ut.% pod zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Vsebnost sulfatov podana kot SO4 2- anion | Do največ 1,5 ut.% | Do največ 0,5 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Vsebnost netopnih snovi | Do največ 3 ut. % | Do največ 1 ut.% nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| *računano na maso suhe snovi |  |  |

Preglednica 3

Priporočene metode preiskav:

ISO 2481 Sodiumchlorideforindustrialuse – Determinationofhalogens, expressed as Chlorine/Mercurimetricmethod

ISO 2480 Sodlumchlorideforindustrialuse – Determinationofsulphatecontent/Bariumsulphategravimetricmethod

ISO 2479 Sodiumchlorideforindustrialuse – Determinationofmatterinsoluble in water or in acidandreparationof principal solutionsforotherdeterminations

V poročilu je potrebno podati kemijsko analizo ter metode določanja. V primeru spora je potrebno navesti tudi merilno negotovost.

3.1   Odstopanja od v javnem razpisu zahtevane kemijske sestave soli, ter odbitki pogodbene cene glede na odstopanja

Pri zahtevani kemijski sestavi soli veljajo dovoljena odstopanja zaradi proizvodnega postopka in postopka merjenja parametrov kakovosti soli kot so podana v Preglednici 3.  Merilna negotovost metode določanja se prišteje k zahtevani vrednosti. Pri odstopanjih kemijske sestave soli v okviru dovoljenih toleranc ni odbitka pogodbene cene.

Pri odstopanjih, ki so večja od dovoljenih se cena zniža z 10% pogodbene vrednosti dobavljene količine soli.

Dobava soli s celokupno vsebnostjo kloridov (Cl) podana kot NaCL pod 94 ut.% za naročnika ni sprejemljiva.

Dobava soli z vsebnostjo sulfatov podano kot SO4 2- anion nad 3 ut.% za naročnika ni sprejemljiva.

Dobava soli z vsebnostjo netopnih snovi nad 4 ut.% za naročnika ni sprejemljiva.

V primeru, da je bil prevzet vizualno sprejemljiv posipni material porabljen, po analizi, ki zahteva daljši postopek, pa je bilo ugotovljeno, da je bila sol nesprejemljive kvalitete glede na podane robne pogoj ce cena zniža za 40% pogodbene cene dobavljene količine soli.

- Dovoljena količina in vrsta dodatka proti strjevanju

| Vrsta dodatka | Zahteva* | Dovoljeno odstopanje |
| --- | --- | --- |
| Heksacianoferatni kompleks v obliki soli kalijevega ali natrijevega heksacianoferata (II) – za hranjenje soli v odprtih skladiščih | Do 180 mg/kg soli | Do največ 20 mg/kg soli nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| Heksacianoferatni kompleks v obliki soli kalijevega ali natrijevega heksacianoferata (II) – za hranjenje soli v silosih | Do 100 mg/kg soli Do 180 mg/kg soli | Do največ 20 mg/kg soli pod in nad zahtevano vrednostjo + merilna negotovost metode določanja |
| *Preračunano na heksacianoferatne anione, Fe (CN)6 4-. |  |  |

Preglednica 4

Dobavitelj mora v spremni dokumentaciji navesti, katero vrsto dodatka je uporabil.

Soli natrijevemu kloridu (NaCl) za posip vozišč ni dovoljeno dodajati nobenih drugih dodatkov, ki bi lahko negativno vplivali na učinkovanje soli na taljenje ledu in okolje.

Dovoljena količina natrijevega ali kalijevega ferocianida je najmanjša količina, ki preprečuje strjevanje, vendar ne sme biti večja od 200 mg/kg Fe(CN)6 4-.

Vsebnost dodatka v soli za silose ne sme biti nižja od 80mg/kg Fe (CN)6 4-.

Priporočena metoda preiskave: ustrezna validirana metode preiskave (npt. TL-Strau 2003, t.A3, DOC CEES/CN Nr. 136; oz. druga ekvivalentna).

Opravljena mora biti analiza celokupnih cianidov v primeru uporabljenih cianidnih kompleksov. Rezultat analize mora biti preračuna na mg heksacianoferatnih anionov Fe(CN) 6 4- na kg soli.

4.1  Odstopanja od v javnem razpisu zahtevane kemijske sestave soli ter odbitki pogodbene cene glede odstopanja

Pri zahtevani količini dodatka proti strjevanju soli veljajo dovoljena odstopanja zaradi proizvodnega postopka in postopka merjenja parametrov kakovosti soli kot so podana v preglednici 4. Merilna negotovost metode določanja se prišteje k zahtevani vrednosti. Pri odstopanjih v količini dodatka prosti strjevanju soli v okviru dovoljenih toleranc ni odbitka pogodbene cene.

Pri odstopanjih, ki so večja od dovoljenih toleranc se cena zniža za 10% pogodbene cene dobavljene količine soli.

- Težke kovine

Najvišje dopustne koncentracije nevarnih snovi, ki jih lahko vsebuje sol so:

|  | Najvišje dopustne koncentracije |
| --- | --- |
| Arzen (As) | Max 0,25 mg/l |
| Svinec (Pb) | Max 0,5 mg/l |
| Kadmij (Cd) | Max 0,2 mg/l |
| Krom (skupni) | Max 0,5 mg/l |
| Baker (Cu) | Max 0,5 mg/ |
| Živo srebro (Hg) | Max 0,05 mg/l |
| Cink (Zn) | Max 2 mg/l |

Preglednica 5

Najvišje dopustne koncentracije težkih kovin se nanašajo na analize v 10% raztopinah soli za posipanje. Ponudnik je dolžan v ponudbi priložiti poročilo usposobljene organizacije o ekotoksičnih podatkih o težkih kovinah in dodatkih proti strjevanju.

Priporočena metoda preiskave: ICP-AES ali AAS v skladu s standardi, predpisanimi v Uredbi o odpadkih (Uradnji list RS, št. 37/15 in 69/15.

Opravljena mora biti analiza težkih kovin v soli. Rezultati analize morajo biti podani za posamezne  kovine v obliki koncentracije kovine v vodni raztopini v mg./l. Navesti je potrebno metodo določanja. V primeru spora je potrebno navesti tudi merilno negotovost metode.

  - Odstopanja od v javnem razpisu zahtevane kemijske sestave soli, ter odbitki pogodbene cene glede na odstopanje

Pri zahtevah za najvišje dopustne koncentracije, ki jih lahko vsebuje sol kot so podane v Preglednici 5 se merilna negotovost  metode določanja prišteje k vrednosti za najvišjo dopustno koncentracijo.

Dobava soli z vsebnostjo težkih kovin nad najvišjimi dopustnimi koncentracijami + merilna negotovost metode določanja za naročnika sprejemljiva.

V primeru, da je bil prevzet vizualno sprejemljiv posipni material porabljen, po analizi, ki zahteva daljši postopek, pa je bilo ugotovljeno, da je bila vsebnost težke kovine v soli višja od najvišje dopustne koncentracije + merilna negotovost metode določanja (Preglednica 5) se cena zniža za 40% pogodbene cene dobavljene količine soli.

- Odstopanja parametrov kontrole kvalitete soli od v javnem razpisu zahtevanih vrednosti ter izračun odbitka pogodbene cene

V primeru, da več parametrov kontrole kvalitete soli odstopa od dovoljenih vrednosti se odbitki za parametre, ki odstopajo od dovoljenih vrednosti seštevajo.

Najvišji celotni odbitek v primeru odstopanja vseh parametrov kontrole kvalitete soli od dovoljenih vrednosti znaša največ 40 % pogodbene cene dobavljene količine soli.

V primeru, da je bil prevzet vizualno sprejemljiv posipni material porabljen, po opravljeni kontroli kvalitete v laboratoriju, ki zahteva daljši postopek pa je ugotovljeno, da je bil posipni material nesprejemljive kvalitete glede na robne pogoje za enega ali več parametrov kvalitete soli, se cena zniža za 40% pogodbene cene za dobavljeno količino soli.

- Vzorčenje in  kontrola

Kontrolo kvalitete bo kupec izvajal praviloma pri vsaki dobavi oz. na vsakih 300 t dobavljene soli ali v primeru dvoma o kakovosti soli.

Vzorce za kontrolo se jemlje na sedežu naročnika (za lokacije Zagrebška cesta (Nigrad), Kamniška graba 141 (Kamnica), Meljska cesta 109 (Melje), Na gorco 23(Pekre)) .

Kontrolo lahko izvaja akreditiran laboratorij.

Strošek redne kontrole plača dobavitelj, v primeru izredne kontrole pa naročnik - če vzorec ustreza zahtevanim karakteristikam, oziroma dobavitelj – če vzorec ne ustreza zahtevanim karakteristikam.

Ponudnik mora predložiti dokazilo o analizi vzorca (zahteve 1 – 5), ki mora biti izdelano pri pooblaščeni organizaciji za potrjevanje ustreznosti materialov v RS in ne sme biti starejše od 6 mesecev.