SKLOP 4: PRIKOLICA LOGISTIČNA S HIDRAVLIČNO NAKLADALNO PLOŠČADJO IN TERENSKIM VILČARJEM

Tabela D: Tehnične zahteve naročnika za SKLOP 4

| PONUDNIK: |  |
| --- | --- |
| KOLIČINA (kos): | 1 |
| ZNAMKA PRIKOLICE LOGISTIČNE: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL: |  |
| ZNAMKA HIDRAVLIČNE NAKLADALNE PLOŠČADI: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL: |  |
| ZNAMKA TERENSKEGA VILIČARJA: |  |
| PONUJENI TIP in MODEL: |  |

| Zap. št. | Zahteve naročnika | OBVEZEN odgovor - dejanske vrednosti oz. podatki | Razvidnost odgovora: priloga / stran |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | PRIKOLICA LOGISTIČNA |  |  |
| 1.1 | Področje in namen uporabe Prikolica je namenjena logistični podpori za prevoz različnih bremen, nalaganju-razlaganju ter manipulaciji razne opreme in sredstev ter delu državne enote za hitre intervencije in regijskim enotam Civilne zaščite ob naravnih in drugih množičnih nesrečah. |  |  |
| 1.2. | ## Osnovni tehnični podatki prikolice logistične |  |  |
|  | Standardna dvoosna prikolica za prevoz kosovnega materiala in možnostjo prevoza standardnih 20' (feet) zabojnikov. |  |  |
|  | Dovoljena skupna teža: min. 18.000 kg; |  |  |
|  | Nakladalna višina prikolice: max. 1.300 mm; |  |  |
|  | Šasija: - varjena konstrukcija z dvojnima vzdolžnima jeklenima nosilcema in jeklenimi prečniki; - ojačana šasija za namestitev hidravlične dvižne ploščadi na zadnjem delu kesona; - 4 ključavnice »Twist lock« za standardni zabojnik (ob premiku strehe in stranic kesona je možen prevoz standardnega 20' (feet) zabojnika); - stranski podletni in zadnja podletna zaščita skladne z EG predpisom; - šasija je črne barve oz. v barvi proizvajalca; - na medosju šasije prikolice je nameščen poseben kovinski zaboj za terenski viličar, z nakladalno rampo, v modri barvi, RAL 5017; |  |  |
|  | Osi: - 2 kosa osi nosilnosti min. 9.000 kg/os; - prednja os vpeta na vrtljivo oje; - zračno vzmetenje; - pnevmatski ventil za dvig/spust prikolice pri nalaganju; - na prednji in zadnji osi so PVC blatniki s protipršnimi gumijastimi zavesicami; |  |  |
|  | Zavore: - zavore skladne EG Pravilnik 71/320/EWG, UN ECE Pravilnik 48; - kolutne zavore za kolesa dimenzij R22,5; - EBS naprava s 4 senzorji na obeh oseh; - EBS modulator; - kombiniran zavorni cilinder na II. osi; |  |  |
|  | Kolesa in pnevmatike: - enosledna kolesa na obeh oseh; - dimenzije pnevmatik: 385/65 R22,5; - platišča jeklena, s pnevmatikami za celoletno vožnjo; - rezervno kolo dimenzije 385/65 R 22,5; - pnevmatike ne smejo biti starejše več kot 1 leto od naročila prikolice; |  |  |
|  | Nosilec rezervnega kolesa: - pritrjeno na posebnem kovinskem nosilcu; - nosilec rezervnega kolesa je na prednji stranici kesona prikolice z ročnim mehanizmom za spust/dvig kolesa ter dodatno zaščitno ponjavo (gumirano platno) v modri barvi, RAL 5017 ali podobno; |  |  |
|  | Vlečna ruda: - dolžine od 2.100 do 2.300 mm je nastavljive višine, za lažjo manipulacijo ima podporne vijačne vzmeti; Vlečno uho na rudi: - premera 50 mm, z možnostjo zamenjave za 40 mm; |  |  |
|  | Keson: - dimenzije (zunanje): dolžina: min. 7.200 mm do max. 7.400 mm (pri čemer skupna dimenzija prikolice z vso opremo ne sme presegati 9.600 mm) in širina: max. 2.550 mm; - višina (notranja): min. 2.650 mm; |  |  |
|  | Pod kesona: - izdelan iz vodoodporne plošče s protidrsnim nanosom debelina min. 30 mm; - v ravnini podna so nameščena kontejnerska zapirala »Twist lock« za standardni 20' (feet) zabojnik; - pritrdilna mesta za privez paletnega tovora na razdalji max. 300 mm na max. možni širini; |  |  |
|  | Stranice kesona; - izdelane iz Alu profilov, eloksirane, nebarvane; - debelina stranice min. 20 mm; - bočne stranice višine 800 mm ( 20 mm), z vgrajenimi pritrdilnimi mesti na razdalji do 100 mm in višini cca 500 mm ter 3 kosi prečnih drogov za fiksiranje tovora; zgornji rob stranic dodatno zaščiten z ALU pločevino; v stranicah vdelana stopnica za dostop 2 kosa levo in 2 kosa desno; - prednja stranica fiksne višine 2.200 mm ( 20 mm), na notranji strani do višine 800 mm ( 20 mm), dodatno oblečena v Alu pločevino debeline 3 mm, na zunanji strani dodatna jeklena opora v širini glavne šasije prikolice. |  |  |
|  | Stebri in obodni profil: - prednji in zadnji stebri fiksni, zadnji dodatno ojačani za naslon platoja hidravlične nakladalne ploščadi; - srednji steber na sredini bočnih stranic je snemljiv; - stebri in obodni profil v modri barvi, RAL 5017; |  |  |
|  | Streha in ponjava: - ponjava po strehi in čez bočne stranice, zadnji del kesona zapira plato hidravlične nakladalne ploščadi; - ponjava (gumirano platno) vodotesna, v modri barvi, RAL 5017 ali podobno, min. 680 g/m2; - ponjava fiksirana na prednjo in bočne stranice kesona; - streha kesona izdelana iz Fe stranskih in prečnih profilov; - ponjava se v celoti pomakne proti zadnjemu delu kesona za nalaganje standardnega 20' (feet) zabojnika; po premiku ponjave se demontira nosilna konstrukcija ponjave tako, da je omogočeno nalaganje standardnega zabojnika bočno ali iz vrha prikolice; premik ponjave in demontažo nosilne konstrukcije mora izvesti ena oseba. |  |  |
|  | Cestna osvetlitev: - skladno z EG Pravilnik 76/756/EWG v povezavi z UN ECE 48; - gabaritni luči zadaj, na gumijastih podaljških v LED izvedbi; - stanske markirne luči v LED izvedbi; - 24V vtičnica – 2x7 polna po DIN ISO 12098; - odsevni trakovi po robovih kesona; |  |  |
|  | Barva in zaščita: - barva šasije črna oz. v barvi proizvajalca, vsi ostali deli (karoserija, stebri,…) v modri barvi, RAL 5017 oz. zaščitna ponjava v modri barvi, RAL 5017 ali podobni; - barvanje vseh površin v 2K izvedbi; - vsa izpostavljene površine in zaprti profili so dodatno zaščiteni s konzervacijskim sredstvom, kot Dinitrol 77 oz. podobnim; |  |  |
| 1.3 | Oprema prikolice logistične - dodatna električna oprema za napajanje električnih porabnikov in delo |  |  |
|  | Akumulatorji: - služijo za napajanje LED reflektorjev tovornega kesona in hidravlične nakladalne ploščadi ter radijskega upravljanja terenskega viličarja; - 2 kosa akumulatorjev kapacitete: min. 175 Ah; - akumulatorji so shranjeni in pritrjeni v kovinskem vodotesnem zaboju, ki je nameščen na medosju prikolice, zunanja površina barvana v modro barvo, RAL 5017; - mehansko odklopno stikalo akumulatorjev od elektroinštalacije prikolice; - polnjenje akumulatorjev se izvaja preko vlečnega tovornega vozila, kadar je pripeto na tovorno vozilo in avtomatskega odklopnika na prikolici, kadar je priklopljena na zunanje napajanje 220 V (v opremi je ustrezen kabel dolžine min. 10 m z vtikačem 220 V); - NATO vtičnica za možnost zunanje povezave ter kabel dolžine min. 5 m; |  |  |
|  | Elektroagregat: - služi za napajanje vtičnic vgrajenih na prikolici; - shranjen je na izvlečnih vodilih v kovinskem vodotesnem zaboju, ki je nameščen na medosju prikolice, zunanja površina zaboja barvana v modro barvo, RAL 5017; - Osnovni tehnični podatki elektroagregata: - električna moč: (3~) cos (phi) 1,0: min. 7.500 VA; (1~) cos (phi) 1,0: min. 4000 VA; - napetost (3~): 400 V, (1~): 230 V; - max. tok (3~): min. 10 A , (1~): min. 17 A; - tehnologija izhodne moči: AVR; - frekvenca: 50 Hz; - zaščita alternatorja: min. IP 23; - motor: štiri-taktni, prostornine min. 400 cm3, moč motorja glede ustrezne izhodni moči elektroagregata, tiho delovanje-raven hrupa max. 75 dB, gorivo bencin, zračno hlajenje motorja/alternatorja; - kapaciteta rezervoarja goriva min. 6 l; - teža elektroagregata max. 50 kg; - čas delovanja pri polni obremenitvi min. 2,5 h, pri polovični obremenitvi min. 3,4 h; |  |  |
|  | Električna omarica in pripadajoča električna oprema: - nameščena na prednji stranici kesona; - v omarici so nameščena posamična stikala in priklopi za napajanje ter osvetlitev kesona in napajanje polnilnika za radijske daljinske upravljavce; - posamičnega stikala so vodotesne izvedbe in namenjena za vklop/izklop LED reflektorjev in utripajočih luči: osvetlitve notranjosti kesona, zadnjega previsa prikolice z avtomatskim in ročnim vklopom pri vzvratni vožnji, prednjega previsa prikolice in za osvetlitev okolice prikolice levo in desno, utripajočih modrih LED luči; - osvetlitev notranjega prostora kesona z 2 kosa LED reflektorjev na zgornjih vogelnikih prednje stranice in 2 kosa LED reflektorjev na zgornjih vogelnikih zadnje stranice; - 2 kosa LED reflektorjev na zadnjem previsu prikolice z avtomatskim in ročnim vklopom pri vzvratni vožnji; - 2 kosa LED reflektorjev na prednjem previsu prikolice za osvetlitev okolice prikolice levo in desno; - 2 kosa LED utripajoče modre luči na prednjem in zadnjem previsu prikolice; - priklop 12/24 V iz tovornega vozila; - priklop in stikalo za akumulator / elektroagregat / 220V; - 4 kosi vtičnic 220V - mikrolokacije določi naročnik naknadno; |  |  |
| 1.4 | Dodatna oprema |  |  |
|  | - PVC zaboj za orodje; |  |  |
|  | - gasilni aparat na prah ABC - 6 kg (2 kosa), gasilne sposobnosti: 43A, 233B, C; v plastični zaščiti; |  |  |
|  | - 2 kosa opozorilne table za priklopno vozilo; |  |  |
|  | - podstavki (podložna zagozda) za kolesa (2 kosa); |  |  |
| 2. | HIDRAVLIČNA NAKLADALNA PLOŠČAD |  |  |
| 2.1 | Področje in namen uporabe Hidravlična nakladalna ploščad je vgrajena je na zadnji strani logistične prikolice in vijačena na glavni in pomožni okvir prikolice logistične. Namenjena je za nalaganje razne opreme in materialnih sredstev na tovorni keson prikolice logistične. |  |  |
| 2.2 | Osnovni tehnični podatki hidravlične nakladalne ploščadi |  |  |
|  | Velikost platoja hidravlične nakladalne ploščadi v dimenzijah, tako da ta zapira celotno zadnjo stran tovornega kesona. |  |  |
|  | Plato hidravlične nakladalne ploščadi je iz aluminija, dimenzije ustrezne polni površini zadnjega dela tovornega kesona; |  |  |
|  | Nosilnost (obremenitev): min. 1.500 kg na oddaljenosti 1.000 mm; |  |  |
|  | 4 delovni hidravlični cilindri (2 x dvižni, 2 x naklonski) batnice cilindrov so kromirane z zaščito; |  |  |
|  | Dvojno delujoč cilinder za odpiranje in zapiranje hidravlične nakladalne ploščadi; |  |  |
|  | CE-izvedba (preobremenitveni in zaviralni ventil pri spuščanju hidravlične nakladalne ploščadi); |  |  |
|  | Dvižni mehanizem hidravlične nakladalne ploščadi KTL ali enakovredne zaščite ter dodatno prašno barvan v modri barvi, RAL 5017; |  |  |
|  | Ustrezna tridelna zadnja zaščita proti podletu, EG zadnji odbijač; |  |  |
|  | Kolesa (PVC) za boljše gibanje hidravlične nakladalne ploščadi po tleh; |  |  |
|  | Avtomatska izravnava hidravlične nakladalne ploščadi ob nasedu na tla; |  |  |
|  | Upravljanje hidravlične nakladalne ploščadi ročno na desni strani prikolice ter nožno upravljanje na platoju nakladalne ploščadi. Kontrolna lučka za vklop hidravlične nakladalne ploščadi na prikolici. |  |  |
|  | Elektro hidravlični agregat 12 V ali 24 V, testiran napolnjen z oljem ter zaščiten v nosilnem okvirju. |  |  |
|  | Oprema hidravlične nakladalne ploščadi: - nožno upravljanje, - rumene LED utripajoče luči, - mehanska zaščita proti odkotaljenju tovora (2 x cca 800 mm), - gumijasta tesnila, - zavesice (odsevne) na zadnji strani nakladalne ploščadi, - zadnja stran ALU platoja nakladalne ploščadi v modri barvi, RAL 5017, do dela, ki nasede na tla. |  |  |
|  | Izvesti je treba montažo potrebne hidravlične in električne napeljave hidravlične nakladalne ploščadi. |  |  |
| 3 | TERENSKI VILIČAR |  |  |
| 3.1 | Področje in namen uporabe Terenski viličar je namenjena logistični podpori na terenu, nalaganju-razlaganju ter manipulaciji različne opreme in sredstev državne in regijskim enotam za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih množičnih nesrečah. Terenski viličar, ko je zložen v transportnem položaju, je nameščen v posebnem namenskem kovinskem zaboju na medosju prikolice. |  |  |
| 3.2 | Osnovni tehnični podatki terenskega viličarja |  |  |
|  | Nosilnost: min. 2.000 kg na razdalji 600 mm; |  |  |
|  | Lastna teža: max. 2.000 kg z jarmom; |  |  |
|  | Dimenzije (max.): - dolžina: 2.500 mm: - višina: 1.100 mm (brez teleskopa in vilic); - širina: 2.200 mm; |  |  |
|  | Obračalni krog: max. 3.800 mm (od stene do stene); |  |  |
|  | Višina dviga: min. 2.850 mm (dvojna teleskopska in dvižna roka); |  |  |
|  | Naklon teleskopa: min. 4º/7º naprej/nazaj (zložljiv jarem); |  |  |
|  | Preklopne jeklene vilice, dolžine: min. 1400 mm, ustrezne nosilnosti; |  |  |
|  | Podporna noga; |  |  |
|  | Pnevmatike spredaj / zadaj: 26x12.00-12 (traktorski profil); |  |  |
|  | Vodenje in upravljanje: - vodenje je hidrostatsko; - upravljanje vseh funkcij je radijsko z navzkrižnimi ročkami; |  |  |
|  | Vožnja: - 4 hidrostatska pogonska kolesa - pogon na vseh kolesih (4x4); - hitrost: min. 5 km/h; |  |  |
|  | Zavorni sistem: avtomatski – hidravlične zavore; |  |  |
|  | Motor: - dizel motor z vodnim hlajenjem; - moč: min. 25 kW; |  |  |
|  | Električna in svetlobna oprema: - električna napeljava na viličarju: 12 V; - 3 x LED delovne luči (2x spredaj ter 1x zadaj) in 1 x modra LED bliskavica zadaj; |  |  |
|  | Barva: sestavni deli viličarja KTL ali enakovredno lakirani ter naknadno suho prašno lakirani v modri barvi, RAL 5017; |  |  |
| 4 | OSTALE ZAHTEVE |  |  |
| 4.1 | Priprava nosilne konstrukcije in vgradnja montažnega kompleta (kovinski zaboj) terenskega (preklopnega) viličarja na šasijo v medosju prikolice. Zunanja površina barvana modro barvo, RAL 5017. Dimenzija kovinskega zaboja morajo ustrezati dimenzijam izbranega terenskega viličarja. |  |  |
| 4.2 | Keson prikolice je v modri barvi, RAL 5017 ter opremljen s predpisano grafično in svetlobno opremo v skladu s Pravilnikom o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Ur. list. RS, št. 58/2019). |  |  |
| 4.3 | Vsa oprema (stikala, ročice) so ustrezno označena (obstojne nalepke oz. napisne tablice) v slovenskem in angleškem jeziku. Izdelan je seznam opreme prikolice v slovenskem in angleškem jeziku, po zahtevah naročnika. |  |  |
| 5. | DOKUMENTACIJA OB DOBAVI |  |  |
| 5.1 | Dva izvoda original računov za potrebe registracije prikolice logistične s hidravlično nakladalno ploščadjo; |  |  |
| 5.2 | Servisno – garancijska knjiga prikolice logistične v slovenskem jeziku; |  |  |
| 5.3 | Navodila za uporabo in osnovno vzdrževanje terenskega viličarja v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opozorila na nevarnosti, tehnični podatki terenskega viličarja, - opis terenskega viličarja in delovanje sistemov, - upravljanje terenskega viličarja, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - vrsta in kvaliteta maziv in drugih tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava terenskega viličarja (čiščenje, pranje, mazanje, popolnitev z gorivom, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti terenskega viličarja za uporabo, - pogoji za izvajanje rednih servisnih pregledov terenskega viličarja s podrobnejšo definicijo vsebine potrebnih storitev, - seznam pooblaščeni servisov za terenski viličar. |  |  |
| 5.4 | Servisno – garancijska knjiga terenskega viličarja; |  |  |
| 5.5 | Navodila za upravljanje, vzdrževanje in uporabo hidravlične nakladalne ploščadi v slovenskem jeziku, ki vsebuje sledeče teme: - kazalo, - opis, upravljanje, - okvare in motnje (nasveti in pomoč, ukrepanje ob okvari), - tehnični podatki, - opozorila na nevarnosti, - vrsta in kvaliteta olj, masti in tehničnih tekočin, - dnevni pregledi (pregledi pred uporabo, pregledi med uporabo, pregledi po uporabi), - priprava za uporabo (čiščenje, pranje, mazanje, mazivi in drugimi tehničnimi tekočinami) - cilj je zagotovitev stalne pripravljenosti opreme za uporabo, - podani termini za izvajanje rednih servisnih pregledov in njihov obseg, - garancijski list (lahko je sestavni del servisne knjižice), - navodila za uporabo opreme, - servisno knjižico (za opremo, ki podležejo rednim servisnim pregledom), - seznam pooblaščenih servisov za hidravlično nakladalno ploščad v slovenskem jeziku. |  |  |
| 5.6 | Servisno – garancijska knjiga hidravlične nakladalne ploščadi v slovenskem jeziku; |  |  |
| 5.7 | Kontrolna knjiga hidravlične nakladalne ploščadi v slovenskem jeziku; |  |  |
| 5.8 | Potrdilo o pregledu in preizkusu delovne opreme (v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD-1 (Ur. list RS, št. 43/11) in Pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, št. 101/04) - za hidravlično nakladalno ploščad in terenski viličar. |  |  |
| 5.9 | Homologacijska dokumentacija. |  |  |

| Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga. Dobavitelj zagotovi usposabljanje voznikov/upravljavcev za upravljanje in osnovno vzdrževanje prikolice logistične s kompletno vgrajeno opremo in napravami (hidravlična nakladalna ploščad in terenski viličar) v skladu z navodili proizvajalca opreme. Izbrani dobavitelj in naročnik se pred izvedbo vgradnje dodatne opreme na/v prikolico logistično in označb prikolice logistične, medsebojno uskladita - dogovorita glede same izvedbe montaže - namestitve dodatne opreme na prikolico logistično! GARANCIJSKI ROK ZA KOMPLETNO PRIKOLICO LOGISTIČNO S HIDRAVLIČNO NAKLADALNO PLOŠČAD IN TERENSKIM VILIČARJEM: najmanj 24 mesecev oziroma za terenski viličar: najmanj 24 mesecev ali 800 delovnih ur oziroma 36 mesecev ali 1.200 delovnih ur. GARANCIJSKI ROK ZA OSTALO VGRAJENO OPREMO: garancijski rok proizvajalca, vendar ne manj kot 12 mesecev. ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV IN SERVISIRANJE: zagotovljeni rezervni deli in servisiranje prikolice logistične, terenskega viličarja in hidravlične nakladalne rampe tudi izven garancijskega roka min. 15 let; LOKACIJA DOBAVE: Skladišče Uprave RS za zaščito in reševanje, Obvozna pot 112, Ljubljana - Šentvid |  |  |
| --- | --- | --- |