Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava mobilnega sistema za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava mobilnega sistema za sinhronizirano hitro digitalno snemanje prehodnih pojavov« in, da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| A. | GLAVNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 1 | Hitra digitalna kamera (specifikacije enake ali boljše od PHOTRON FASTCAM SA-Z type 2100K-M-128GB): |  |  |
|  | - Strojna oprema | Oznaka kamere: |  |
|  | - Ločljivost slikovnega senzorja: ≥ 1.000.000 slikovnih pik (1 Mpixel) |  |  |
|  | - Razmerje stranic slike slikovnega senzorja: kvadratno z ≥ 1.000 (vodoravno) x 1.000 (navpično) slikovnih pik |  |  |
|  | - Velikost slikovnega senzorja združljiva z lečami formata FX in DX (polna ločljivost brez vinjetiranja) |  |  |
|  | - Velikost slikovnih pik: ≤ 20 µm x 20 µm |  |  |
|  | - Svetlobna občutljivost slikovnega senzorja: Ssat ≥ 50.000 po ISO 12232:2019 (enobarvno, 12-bitno dinamično območje ADC) (pod pogojem, da vrednosti ne vključujejo odziva IR in nastavitve LUT) |  |  |
|  | - Hitrost snemanja pri polni ločljivosti: ≥ 20.000 fps |  |  |
|  | - Največja hitrost snemanja pri zmanjšani ločljivosti: ≥ 2.000.000 fps |  |  |
|  | - Najmanjši čas svetlobne izpostavljenosti: ≤ 0,2 µs |  |  |
|  | - Možnost sinhronizacije snemanja z drugimi kamerami in zunanjimi napravami z ustreznimi žičnimi povezavami |  |  |
|  | - Načini proženja snemanja: vsaj začetek, konec, na sredini, ročno, v zanki |  |  |
|  | - Velikost notranjega pomnilnika: zagotavlja istočasno shranjevanje ≥ 80.000 slik pri polni ločljivosti |  |  |
|  | - Možnost razdelitve notranjega pomnilnika: na ≥ 10 segmentov, z možnostjo istočasnega snemanja v enem segmentu in prenašanje digitalnih slik iz drugih segmentov notranjega pomnilnika na zunanji računalnik |  |  |
|  | - Povezava kamere z zunanjim računalnikom: 2x GigaBit Ethernet |  |  |
|  | - Nosilci za objektive: F bajonet (G-type kompatibilno) in Canon EF ali Canon EF/EF-S bajonet |  |  |
|  | - Transportni kovček |  |  |
|  | - Programska oprema | Oznaka programske opreme: |  |
|  | - Samodejno konfiguriranje več povezanih kamer za sinhronizacijo master / slave |  |  |
|  | - Podpora za prikaz več pogledov kamer in razporeditve vodoravno ali navpično |  |  |
|  | - Sinhronizacija predvajanja več zaporedij glede na sliko in čas |  |  |
|  | - Pomoč za fokusiranje - obdelava slik v realnem času za področja slike, ki so v fokusu |  |  |
|  | - Prekrivanje slike - podpora za prekrivanje žive in posnete slike - zagotavlja ponovljivost testiranja |  |  |
|  | - Opozorilo o izpostavljenosti - na živi sliki označene nasičene slikovne pike |  |  |
|  | - Orodja za histogram - možnost prikaza histograma območja ali profila črte za nastavitev pravilne osvetlitve slike |  |  |
|  | - Nastavitev osvetlitve slike s krmiljenjem velikosti zaslonke objektiva |  |  |
|  | - Visoko dinamično območje - programska oprema za obdelavo slike za kar najboljši izkoristek dinamičnega obsega fotoaparata |  |  |
|  | - Popravek popačenja objektiva - možnost popravljanja pridobljenih slik za popačenje, uvedenih pri delu s širokokotnimi objektivi |  |  |
|  | - Popravljanje perspektivne popačenosti - možnost popravljanja pridobljenih slik zaradi popačenja, uvedenih med slikanjem zunaj osi objekta |  |  |
|  | - Odštevanje ozadja - označite spremembe na sliki z možnostjo odštevanja vzorčnega okvira |  |  |
|  | - Kalibracija - možnost kalibriranja slike z ročnim umerjanjem slikovnih pik ali izračunavanjem na podlagi razdalje med dvema točkama |  |  |
|  | - Koordinatni sistem - možnost prekrivanja uporabniško definirane merilne mreže in določitev položaja izvora koordinatnega sistema |  |  |
|  | - Programska oprema za meritve mora vsebovati vrsto osnovnih merilnih orodij za izračun razdalje, kota ali premera |  |  |
|  | - Ročno sledenje več točk z možnostjo prikazanih sledljivih točk na grafu in izvoza v datoteko csv |  |  |
|  | - Stabilizacija slike - možnost odštevanja togega gibanja telesa od slike |  |  |
|  | - Sestavljanje slik - možnost shranjevanja več pogledov fotoaparata kot ene slike - bodisi nivojska (za primerjavo) bodisi sestavljena (za ustvarjanje enega velikega pogleda) |  |  |
|  | - Shranjevanje informacij o sliki - možnost izbire značilnih parametrov snemanje (hitrost slike, osvetlitev, časovni žig itd.) za zapis na shranjen posnetek. Vključuje tudi polje za vnos komentarjev uporabnikov in možnost nalaganja predloge za skupne parametre preskusa, ki jih je treba zabeležiti pri vsakem preskusu. |  |  |
| 2 | Merilni sistem za zajemanje, shranjevanje in analizo digitalnih in analognih merilnih podatkov, polno integriran in sinhroniziran s hitrimi kamerami (specifikacije enake ali boljše od DEWESoft SIRIUSi HS 8x STG+) |  |  |
|  | - Strojna oprema: | Oznaka strojne opreme: |  |
|  | - Število analognih vhodov: ≥ 8, izolirani |  |  |
|  | - Število digitalnih / števnih vhodov (DI / counter) : ≥ 24 digitalnih vhodov (DI) ali ≥ 8 števnih (counter) vhodov, sinhroniziranih z analognimi vhodi |  |  |
|  | - Tip vhoda/meritev: napetostni, polna, pol in četrt mostična vezava, upornost, temperatura |  |  |
|  | - Merilno območje: napetost ≤ +/- 50 V; polni most od ≥ 2 mV/V do ≤ 1000 mV/V |  |  |
|  | - Ločljivost A/D pretvorbe: 16 bit |  |  |
|  | - Hitrost vzorčenja: ≥ 1 MHz |  |  |
|  | - Način vzorčenja: hkratno na vseh kanalih (simultano) |  |  |
|  | - Pasovna širina signala (bandwidth): ≥ 1 MHz |  |  |
|  | - Možnost napajanja senzorjev: zvezno nastavljivo: - napetostno od 0 do največ 20 V DC; - tokovno od 0 do največ 60 mA DC |  |  |
|  | - Izolacija vhodov: med posameznimi vhodi (channel to channel) in vhodi ter ozemljitvijo GND (channel to ground) |  |  |
|  | - Prenapetostna zaščita: vsaj 100 V |  |  |
|  | - CAN vhod/izhod: ≥ 1 |  |  |
|  | - Povezava do računalnika: USB kabel dolžine najmanj 5 m |  |  |
|  | - Programska oprema za zajemanje, shranjevaje in analizo podatkov (DAQ): | Oznaka programske opreme: |  |
|  | - Delovanje na 64-bitni CPU arhitekturi |  |  |
|  | - "Povleci / Spusti" uporabniški vmesnik v Windows 10 okolju |  |  |
|  | - "Plug and play" priključitev naprav, samodejno zaznavanje priključenih senzorjev in samodejna nastavitev merilnih kanalov |  |  |
|  | - Možnost zajema digitalnega video signala |  |  |
|  | - Sinhronizacija snemanja več digitalnih kamer |  |  |
|  | - Vizualizacija merjenih analognih in digitalnih signalov v časovni in frekvenčni domeni v obliki tabel, XY diagramov, 3D diagramov, Orbit, Scope, FFT, rainflow ipd. |  |  |

| B. | DODATNA OPREMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. | ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| 3 | Digitalni fotoaparat z dodatno opremo (specifikacije enake ali boljše od Canon EOS R) | Oznaka digitalnega fotoaparata: |  |
|  | - Tip fotoaparata: brez zrcalni, digitalni |  |  |
|  | - Tip slikovnega senzorja: CMOS |  |  |
|  | - Ločljivost slikovnega senzorja: ≥ 30 Mpixel |  |  |
|  | - Izborno razmerje stranic slike: najmanj 16 : 9, 4 : 3 ali 1 : 1 (vodoravno : navpično) |  |  |
|  | - Občutljivost slikovnega senzorja ISO: najmanj 100 do 40000 |  |  |
|  | - Nastavljanje svetlobne izpostavljenosti: ≤ 1/8000 s in ≥30 s |  |  |
|  | - Število zaporednih posnetkov pri polni ločljivosti: ≥ 8 fps |  |  |
|  | - Hitrost zajemanja video posnetkov pri HD (1280x720) ločljivosti: ≥ 100 fps |  |  |
|  | - Prikazovalnik: LCD, občutljiv na dotik, velikost ≥ 3 ", položajno prilagodljiv (možnost nagiba in zasuka glede na telo kamere) |  |  |
|  | - Žične povezave: vsaj USB 3.1 in HDMI |  |  |
|  | - Brezžične povezave: vsaj ali boljše od WLAN 802.11n in Bluetooth 4.1 |  |  |
|  | - Nosilec za objektive: RF bajonet |  |  |
|  | - Kompatibilni adapter nosilca za objektive: bajonet EF – RF s krmilnim obročem | Oznaka: |  |
|  | - Dodatno kompatibilno akumulatorsko držalo (enako ali boljše od Canon BG-E22) z 2 kom Li-Ion kompatibilna baterija | Oznaka: |  |
|  | - Pomnilna kartica: 2 kom najmanj 256 GB SD / SDHC / SDXC, UHS-II U3, Class 10, s hitrostjo branja ≥ 250 MB/s in zapisovanja ≥ 150 MB/s | Oznaka: |  |
|  | - Bluetooth kompatibilni brezžični sprožilec kamere (enako ali boljše od Canon BR-E1) | Oznaka: |  |
|  | - Kompatibilna bliskavica z vsaj naslednjimi značilnostmi (enako ali boljše od Canon Speedlite 470EX-AI flash): | Oznaka bliskavice: |  |
|  | - vodilno število: ≥ 47 (ISO 100) |  |  |
|  | - fokusno območje: 24 – 105 mm |  |  |
|  | - nagib glave navzgor ≤ 120 |  |  |
|  | - rotacija glave +/- 180 |  |  |
|  | - samodejno pozicioniranje glave bliskavice (Auto Intelligent Bounce) |  |  |
|  | - pomožni žarek za samodejno fokusiranje |  |  |
|  | - 8 kom AA polnilne baterije, vsaka kapacitete ≥ 2500 mAh, s polnilcem | Oznaka AA baterij: |  |
|  | - Transportna torba za digitalno kamero, bliskavico in dva zoom objektiva | Oznaka torbe: |  |
| 4 | Zoom objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo 24-105 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon RF 24-105 mm 4.0 L IS USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet RF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/4.0 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja ≤ 45 cm |  |  |
|  | - vgrajen stabilizator slike |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 77 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
|  | - kompatibilni cirkularni polarizacijski filter |  |  |
| 5 | Zoom objektiv s spremenljivo goriščno razdaljo 70-200 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon RF 70-200 mm 2.8 L IS USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet RF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/2.8 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja ≤ 70 cm |  |  |
|  | - vgrajen stabilizator slike |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 77 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
|  | - kompatibilni cirkularni polarizacijski filter |  |  |
| 6 | Objektiv s stalno goriščno razdaljo 35 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon EF 35mm 1.4 L II USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet EF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/1.4 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja < 30 cm |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 72 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
| 7 | Objektiv s stalno goriščno razdaljo 50 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon EF 50mm 1.2 L USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet EF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/1.2 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja < 50 cm |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 72 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
|  | - kompatibilni cirkularni polarizacijski filter |  |  |
| 8 | Objektiv s stalno goriščno razdaljo 85 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon EF 85mm 1.4 L IS USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet EF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/1.4 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja ≤ 85 cm |  |  |
|  | - samodejna stabilizacija slike |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 77 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
|  | - kompatibilni cirkularni polarizacijski filter |  |  |
| 9 | Objektiv s stalno goriščno razdaljo 135 mm (specifikacije enake ali boljše od Canon EF 135mm 2.0 L USM) | Oznaka objektiva: |  |
|  | - bajonet EF |  |  |
|  | - svetlobna jakost ≤ f/2.0 |  |  |
|  | - minimalna razdalja ostrenja ≤ 90 cm |  |  |
|  | - premer filtra ≤ 72 mm |  |  |
|  | - kompatibilni UV filter |  |  |
|  | - kompatibilni cirkularni polarizacijski filter |  |  |
| 10 | Tripod stojalo, primerno za hitro kamero (specifikacije enake ali boljše od Manfrotto 475B): | Oznaka tripod stojala: |  |
|  | - Pritrditveni navoj: 3/8" |  |  |
|  | - Največja višina v iztegnjenem položaju: ≥ 1,8 m |  |  |
|  | - Najmanjša višina: ≤ 0,5 m |  |  |
|  | - Teža: < 5 kg |  |  |
|  | - Največja dovoljena obremenitev: ≥ 12 kg |  |  |
|  | - Barva: črna |  |  |
| 11 | Več-osna fino nastavljiva glava za hitro kamero in tripod stojalo (specifikacije enake ali boljše od Manfrotto 405): | Oznaka fino nastavljive glave: |  |
|  | - Pritrditveni navoj: 1/4" in 3/8" |  |  |
|  | - Nagibni kot: -30 do +90 |  |  |
|  | - Panoramska rotacija: 360 |  |  |
|  | - Teža: < 2 kg |  |  |
|  | - Največja dovoljena obremenitev: ≤ 7 kg |  |  |
|  | - Barva: črna |  |  |
| 12 | Integriran sistem za visokozmogljivo LED osvetlitev: |  |  |
|  | - 1 kom - Osrednja krmilna enota (specifikacije enake ali boljše od GSVITEC Multiled G8): | Oznaka krmilne enote: |  |
|  | - Istočasno krmiljenje ≥ 4 visokozmogljivih LED svetil |  |  |
|  | - LED prikazovalnik stanja |  |  |
|  | - Zvezno prilagajanje svetilnosti od 0 % do 100 % |  |  |
|  | - Stalna in nastavljiva impulzna osvetlitev |  |  |
|  | - RS485 povezava za oddaljeno krmiljene |  |  |
|  | - 3 kom - Ploskovni LED osvetlitveni panel (specifikacije enake ali boljše od GSVITEC Multiled QT): | Oznaka osvetlitvenega panela: |  |
|  | - Izvor svetlobe: LED |  |  |
|  | - Svetloba: bela |  |  |
|  | - Svetilnost ≥ 10.000 lm |  |  |
|  | - Krmilna povezava z osrednjo krmilno enoto |  |  |
|  | - 3 kom - Tripod stojalo z nagibno glavo, primerno za ploskovni LED osvetlitveni panel, največje višine v iztegnjenem položaju ≥ 2 m | Oznaka tripod stojala z nagibno glavo: |  |
|  | - Vsi potrebni povezovalni kabli za krmiljenje in napajalniki |  |  |
| 13 | Integriran sistem za visokozmogljivo LED endoskopsko osvetlitev z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Visokozmogljivi vir LED svetlobe (specifikacije enake ali boljše od PHOTONIC LED-Light-Source F5100): | Oznaka vira svetlobe: |  |
|  | - Izvor svetlobe: LED |  |  |
|  | - Svetloba: bela |  |  |
|  | - Svetilnost: ≥ 1.000 lm pri optičnem vlaknu 8 mm in dolžine 1 m |  |  |
|  | - Zvezno prilagajanje svetilnosti od 1 % do 100 % |  |  |
|  | - Napajanje: 100-240 VAC |  |  |
|  | - Teža: ≤ 4 kg |  |  |
|  | - Kompatibilno dvojno endoskopsko svetlobno vodilo (specifikacije enake ali boljše od PHOTONIC Fiber-Optic Gooseneck Light Guide): | Oznaka dvojnega endoskopskega svetlobnega vodila: |  |
|  | - Dve vzporedni prilagodljivi endoskopski optični vlakni premera ≥ 4,5 mm na izvoru svetlobe in vsako dolžine ≥ 500 mm |  |  |
|  | - Kompatibilno enojno endoskopsko svetlobno vodilo (specifikacije enake ali boljše od PHOTONIC Fiber-optic Light guide flexible): | Oznaka enojnega endoskopskega svetlobnega vodila: |  |
|  | - enojno gibko optično vlakno premera ≥ 8 mm na izvoru svetlobe in dolžine ≥ 1 m |  |  |
|  | - Kompatibilni USB kabel dolžine ≥ 5 m za povezavo z računalnikom |  |  |
| 14 | Naprava za neprekinjeno električno napajanje (UPS) (specifikacije enake ali boljše od Riello UPS VSD 3000 ER): | Oznaka UPS: |  |
|  | - Električna moč: ≥ 3 kVA |  |  |
|  | - Bruto teža: ≤ 25 kg |  |  |
|  | - Nazivna napetost: 220-240 V |  |  |
|  | - Baterije: brez potrebnega vzdrževanja |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.