TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Zaradi ustreznejšega opisa opreme je v informativne namene naveden tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi oprema, ki je enakovredna ali boljša (68. člen ZJN-3).

Naročnik/ Organisation:

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Naziv opreme/ Name of equipment:

Aparatura za merjenje velikosti in porazdelitve delcev z lasersko difrakcijo /  Particle size analyser with laser diffraction system

Količina /Amount:

1 kom /  1 item

Tehnične specifikacije opreme  / Required technical specifications

(ponudnik mora ponuditi opremo z navedenimi karakteristikami, lahko tudi z boljšimi) /  (the offer must follow – or offer better – specification requirements)

- Merilni sistem laserske difrakcije obsega 0,01–2000 μm z mokro disperzijo / laser diffraction system measure over range 0.01-2000 μm with wet dispersion

- Izvor laserske svetlobe z minimalno močjo 3,5 mW / laser source with minimal 3.5 mW

- Manualna disperzijska enota volumenskega obsega 250 –1000 mL, z vgrajenim ultrazvokom (minimalne moči 35 W, s prilagajočo intenziteto in trajanjem ) in mešalom  / Manual dispersion unit exchangeable volume from 250 - 1000mL with ultrasound (minimum of 35 W with adjustable intensity and duration) and mixer.

- Merilna celica za mokro merjenje z avtomatskim pozicioniranjem na merilno mesto in omogočenim dostopom uporabniku za enostavno čiščenje/vzdrževanje.  / Wet measurement cell cassette with automatic positioning on measuring point and easy access for cleaning and maintenance

- Priporočena računalniška oprema (vključuje računalnik, ekran, tipkovnico, miško ter programsko opremo; za povezavo in upravljanjem z merilnim sistemom) Programska oprema naj omogoča prikaz trenutnega statusa sistema in delovnih parametrov v realnem času ter inštalacijo na več računalnikov hkrati. /  Recommended PC workstation with computer, monitor, keyboard, mouse and software. Software should be able to show status of the system and work parameters in real time, and to be installed on multiple computers.

- Inštalacija merilnega sistema ter izobraževanje  /  Accessory installation and instructions

- 15 m rezervne plastične cevi ter rezervni komplet antirefleksno-premazanih stekelc s tesnili / 15 m of spare tubing and spare pair of anti-reflection coated windows with seals

Dodatne zahteve  / Additional requirements

- dostava na Raziskovalna postaja ZRC SAZU Barje, Zagorica 20, 1292 Ig / delivery to research laboratory ZRC SAZU Barje, Zagorica 20, Ig pri Ljubljani, Slovenia          da       ne

- montaža opreme / equipment installation   da	   ne

- izvedba osnovne diagnostike delovanja opreme / initial diagnostics     da	 ne

- garancija za opremo 3 leta / warranty period 3 years    da	 ne

- ponudnik oz. proizvajalec opreme mora zagotavljati pooblaščenega uradnega serviserja za ponujeno opremo v Republiki Sloveniji / official service must be performed in Slovenia      da	 ne

- Oprema mora biti nova (nerabljena) / The equipment must be new (unused)     da	 ne

- Obnovljena oprema / refurbished equipment        da	 ne