- OBRAZEC 6 – Tabela tehničnih zahtev

PONUDNIK:

_________________________

_________________________

_________________________

Tabela tehničnih zahtev

Najem in vzdrževanje sistema za zaznavanje in preprečevanje naprednih

kibernetskih varnostnih groženj

Ponujeni sistem za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih varnostnih groženj na podlagi analize omrežnega prometa (v nadaljevanju sistem)

| Opis zahteve | Dokaz o izpolnjevanju zahteve |
| --- | --- |
| Osnove zahteve za sistem |  |
| Sistem mora biti namenska fizična naprava z nameščeno programsko opremo za zaznavanje in preprečevanje naprednih kibernetskih varnostnih groženj, ki se priključi v informacijsko okolje naročnika na način, da lahko neinvazivno in v realnem času analizira promet v celotnem komunikacijskem omrežju oziroma izbranih VLAN-ih (prek zrcaljenja vrat oz. na ustrezen drug način). |  |
| Zmogljivost: najmanj 2 Gbit/s pretoka podatkov (celotno omrežje oziroma v analizo vključeni del omrežja) |  |
| Sistem mora omogočati stalen nadzor aktivnosti in prometa v komunikacijskem omrežju, identificiranje znanih in neznanih potencialnih varnostnih groženj, razvrščanje groženj v skupine in pripravo opozoril v realnem času, takoj ob zaznavi groženj oz. anomalij. |  |
| Sistem mora omogočati enoten pregled nad celotnim omrežjem z vsemi VLAN-i in vsemi v omrežje priključenimi napravami, vključno z virtualnimi, oblačnimi, mobilnimi, ter IoT platformami in napravami. |  |
| Sistem mora analizirati podatkovni promet v celotnem omrežju v realnem času, ne glede na protokol prenosa. |  |
| Sistem mora identificirati in v realnem času prikazati vse fizične in virtualne v omrežje priključene naprave z IP naslovom, ki ustvarjajo promet (osebni računalniki, tanki odjemalci, fizični in virtualni strežniki, omrežne naprave, mobilne naprave, druge naprave). |  |
| Sistem mora identificirati in prikazati vse zunanje IP naslove, s katerimi v omrežje priključene naprave izmenjujejo podatke in jih prikazovati v kontekstu posameznih groženj. |  |
| Sistem mora omogočati pregled omrežnega prometa posameznih naprav in zunanjih IP-jev. |  |
| Sistem mora podpirati vsa standardna okolja naročnika, najmanj: Windows, Linux, VMware, Cisco, PaloAlto, NSX, IBM Websphere, Oracle, Android. |  |
| Sistem mora omogočati vključitev podatkov dnevnikov brez potrebe po nameščanju in konfiguriranju dodatnih vmesnikov. |  |
| Sistem mora na podlagi analize aktivnosti in samoučenja prepoznati neznane grožnje (zero-day threats). |  |
| Sistem se mora samodejno učiti iz aktivnosti v naročnikovem omrežju, prepoznati standardne aktivnosti naročnika in samodejno prilagajati zaznavo groženj in opozorila glede na standardne/nestandardne aktivnosti v omrežju naročnika. |  |
| Sistem mora zaznane grožnje jasno identificirati in smiselno razvrščati glede na tip in težo. |  |
| Sistem mora naročniku omogočati vizualno podprto pregledovanje, raziskovanje, analiziranje in razreševanje varnostnih dogodkov in groženj, s prikazom podatkovnega prometa in vseh relevantnih povezanih podatkov v realnem času, v času, ko je dogodek nastal in med njima. |  |
| Sistem mora naročniku omogočati prilagajanje uteži groženj za posamezne vrste aktivnosti v omrežju. |  |
| Sistem se mora iz naročnikovega razreševanja varnostnih dogodkov učiti in ustrezno prilagajati zaznavo groženj in opozorila ter tako s časom zmanjševati obseg lažno pozitivnih rezultatov. |  |
| Sistem mora omogočati pripravo standardnih poročil o grožnjah. |  |
| Sistem mora zaznati in opozoriti na varnostno sumljive aktivnosti oz. aktivnosti v nasprotju s politikami, priporočili in dobrimi praksami, tudi v primeru, ko te aktivnosti izvajajo legitimni akterji ali spletni naslovi. |  |
| Sistem mora omogočati vklop in izklop ter podrobno prilagajanje načina samodejnega odzivanja na varnostne grožnje oz. anomalije, pri katerem se sistem ob zaznani znani ali neznani varnostni grožnji takoj samodejno odzove z ustrezno akcijo za preprečitev grožnje (blokiranjem specifičnega mrežnega prometa ipd.). Funkcionalnost samodejnega odziva na varnostne grožnje mora temeljiti na prepoznavanju vzorcev varnostnih groženj in učenju iz aktivnosti v omrežju. Funkcionalnost samodejnega odziva mora omogočati nastavitev povsem avtonomnega delovanja ali odziva s predhodno potrditvijo. |  |
| Sistem mora imeti enoten, intuitiven in uporabniško prijazen uporabniški vmesnik ter grafičen prikaz za spremljanje vseh aktivnosti v vseh naročnikovih okoljih, razreševanje groženj ter prikaz topologije omrežja, naprav in omrežnega prometa z možnostjo vrtenja in prilagajanja pogleda. |  |
| Sistem mora biti nameščena v informacijskem okolju naročnika. |  |
| Sistem ne sme izven informacijskega okolja naročnika posredovati nobenih podatkov, razen z izrecno privolitvijo naročnika. |  |
| Sistem mora biti uporabnikom dostopna kot enotna spletna aplikacija v naročnikovem intranetu, brez dodatnih zahtev za uporabnika (razen brskalnika). Od brskalnikov mora podpirati glavne brskalnike (najmanj Chrome in Firefox). |  |
| Sistem mora omogočati prilagodljive nadzorne plošče za hiter pregled stanja varnosti omrežja v realnem času. |  |
| Sistem mora podpirati delo vodstva IT, varnostnih inženirjev, strokovnjakov za varstvo podatkov in sistemskih inženirjev. |  |
| Sistem mora biti integrirana z Active Directory / LDAP. |  |
| Zahtevane lastnosti ponujene namenske naprave |  |
| Možnost vgradnje v standardno 19-palčno omaro. |  |
| Vsaj 1 x omrežni vmesnik za upravljanje Gigabit Ethernet ali višje hitrosti. |  |
| Vsaj 1 x omrežni vmesnik za oddaljeno upravljanje Gigabit Ethernet ali višje hitrosti. |  |
| Vsaj 2 x bakreni omrežni vmesnik za analizo omrežja Gigabit Ethernet ali višje hitrosti |  |
| Vsaj 2x optični omrežni vmesnik za analizo omrežja 10Gbe/1Gbe SFP+ |  |
| Zmogljivost: najmanj 2 Gbit / sekundo pretoka podatkov (celotno omrežje, oziroma v analizo vključeni del omrežja) |  |
| Zmogljivost: najmanj 7.000 v omrežje priključenih naprav. |  |
| Dva redundantna napajalnika. |  |

- Izjavljamo, da (ustrezno označi 1 ali 2):

- je delovanje ponujenega sistema skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR));

- ali

- ponujen sistem deluje tako, da podatkov ne pošilja izven informacijskega okolja naročnika.

Kraj:_______________________		           Ime in priimek odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Datum:_____________________	       Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

__________________________

Ponudnik navede proizvajalca ter točne oznake in količine produktov, vključno z vsemi morebitnimi dodatnimi komponentami proizvajalca, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev iz spodnje tabele

Referenca na dokaz o izpolnjevanju posamezne zahteve (številka strani v priloženi prilogi, oziroma ime priloge in številka strani, če je prilog več) za ponujeno opremo oziroma njeno komponento, po potrebi lahko dodaten opis komponente ali lastnosti naprave, ki potrjuje izpolnjevanje določene zahteve.

V primeru, da ponujen sistem deluje tako, da pošilja podatke izven informacijskega okolja naročnika, mora ponudnik to izrecno navesti in predložiti izjavo proizvajalca oziroma njegovega principala v Sloveniji, iz katere je razvidno, da je delovanje vseh zahtevanih funkcionalnosti ponujenega sistema skladno z zahtevami Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (GDPR)) in zakonodaje s področja varovanja osebnih podatkov.