Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava eksperimentalnega sistema za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel

Oznaka javnega naročila:

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Nabava eksperimentalnega sistema za kompoundiranje nano in mikrostrukturnih polimernih kompozitov in kovinskih stekel«, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

NAVODILO:

- Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 komplet | - Dvovijačni ekstrudor za kompoundiranje visokopolnih polimernih kompozitov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Hitrost ekstruzije najmanj od 50 g/h do 2,5 kg/h |  |  |
|  | - Kompoundiranje z razplinjanjem v temperaturnem območju do 450°C |  |  |
|  | - Premer polžev ekstrudorja: 10 mm ≤ d ≤ 11 mm |  |  |
|  | - Hitrost polžev: najmanj od 10 do 1000 vrtljajev na minuto ali širše |  |  |
|  | - Največji tlak ekstrudorja: 100 bar |  |  |
|  | - Največji navor na gredi ekstrudorja: 6 Nm |  |  |
|  | - Moč pogonskega motorja: 1,25 kW |  |  |
|  | - Dolžina procesnega prostora ekstrudorja mora biti med 36 in 42 L/D |  |  |
|  | - Ekstrudor mora omogočati uporabo materiala v obliki granul velikosti od 2,5mm do 4 mm |  |  |
|  | - Izdelava kompozitov tudi pri zelo majhni skupni količini komponent; minimalna količina zmesi komponent ≤ 20 g |  |  |
|  | - Delovanje ekstrudorja: z nasproti si vrtečima polžema (co-rotating), ki sta segmetno zasnovana s transportnimi, mešalnimi in gnetilnimi segmenti z zmožnostjo spreminjanja njihove razporeditve |  |  |
|  | - Ekstrudor mora omogočati horizontalno odpiranje ekstruzijskega kanala za čiščenje in menjavo polžev ter vizualno spremljanje procesa |  |  |
|  | - Polža, segmenti polžev in notranjost grelnih con ekstrudorja (cilinder ekstrudorja) morajo biti izdelani iz visokotrdnostnega obrabno obstojnega jekla (CPM9V ali kvalitetnejšega) |  |  |
|  | - Cilinder ekstrudorja mora biti razdeljen na vsaj osem con, od katerih je prva hlajena, ostale pa omogočajo individulno regulacijo temperatur |  |  |
|  | - Ekstrudor mora vsebovati hladilno napravo, ki naj deluje na osnovi kroženja hladilne tekočine |  |  |
|  | - Ekstrudor ne sme imeti nobenih odprtin za hlajenje z zrakom ( preprečitev vdora prahu v notranjost) |  |  |
|  | - Cilinder ekstrudorja mora imeti še vsaj tri dodatne odprtine ob glavni dozirni odprtini, ki mora biti vodno hlajena; te odprtine morajo omogočati priklop dozirnikov in priklop vakuumske črpalke |  |  |
|  | - Vakumska črpalka in cevi ter konektorji za priklop vakuumske črpalke na ekstrudor so sestavni del ponudbe. |  |  |
|  | - Upravljanje z ekstrudorjem: preko integriranega, na dotik občutljivega zaslona |  |  |
|  | - Ekstrudor mora biti opremljen s senzorji za nadzor tlaka v ekstrudorju, temperatur posamezne grelne cone in navora. |  |  |
|  | - Ekstrudor mora biti opremljen z dodatnim setom segmentov polžev (dozirni segmenti, nazaj dozirni segmenti, mešalni segmenti) za individulno nastavljanje geometrije vijačnic polžev; segmenti polžev morajo biti narejeni iz viskotrdnostnega obrabno obstojnega jekla (CPM9V ali kvalitetnejšega) |  |  |
|  | - Ekstrudorju mora biti priložen set za osnovno čiščenje in vzdrževanje ekstrudorja |  |  |
|  | - Online monitoring vsaj naslednjih procesnih parametrov: temperature v posameznih grelnih conah ekstrudorja, hitrosti vrtenja polžev, hitrosti doziranja dozirnikov, tlaka na izstopni šobi ekstrudorja in navora motorja |  |  |
|  | - Nadzorni osebni računalnik z naslednjimi značilnostmi (specifikacije enakovredne ali boljše od Lenovo ThinkCentre M920t, i5-9500): - Procesor: vsaj Intel Core i5 oz.enakovredni ali boljši - Delovni pomnilnik (RAM): vsaj 8 GB ali več - Grafična kartica: Intel UHD oz. enakovredna oz. boljša - SSD disk: 512 GB - Operacijski sistem: Windows 10 oz. enakovredni ali novejši - LED Monitor (specifikacije enakovredne ali boljše od Lenovo ThinkVision T27p): - dolžina diagonale: najmanj 27 col - ločljivosti: 3840x2160 - odzivni čas 4ms - priključki: HDMI, USB Type-C, DisplayPort, USB 3.1. |  |  |
|  | - Sistem mora omogočati ekstruzijo polimerne kompozitne mešanice z vsebnostjo kovinskih ali keramičnih delcev do vsaj 92 mas.%. |  |  |
|  | - Laboratorijski delovni pult z odsesalno roko z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora stabilno namestitev celotnega eksperimentalnega sistema |  |  |
|  | - Delovna površina mora biti višine 85 cm ter temperaturno in korozijsko odporna na izliv taline (enakovreden Hoffmann Group ali boljši) |  |  |
|  | - Vsebovati mora predalnike za orodje, čistilno opremo in rezervne dele |  |  |
|  | - Za odvod pare in plinov, ki nastanejo pri ekstruziji, mora biti opremljen z odsesalno roko, ki mora biti vrtljiva za 360° in raztegljva vsaj od 3 do 6 m ali več (enakovreden Nederman 535 ali boljši). |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Hladilni sistem z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Primeren za hlajenje glavne in ostalih dozirnih odprtin (portov) ekstrudorja |  |  |
|  | - Minimalno temperaturno območje: -10 ≤ T ≤ 80°C |  |  |
|  | - Vsebovati mora vse potrebne cevi in konektorje za priključitev na ekstrudor. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 6 | - Šobe za izdelavo filamentov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Vsaj z odprtinami: 0,5 mm; 1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm in 3,0 mm |  |  |
|  | - Material šob: visokotrdnostno obrabno obstojno jeklo (CPM9V ali kvalitetnejše). |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Šoba za izdelavo filmov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogoča nastavljanje debeline filma vsaj med 0,1 ≤ s ≤ 1,1 mm |  |  |
|  | - Je ogrevana do temperature 350°C |  |  |
|  | - Temperatura šobe nastavljiva s temperaturnim regulatorjem. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Adapter z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora direktni odvzem taline iz ekstrudorja za potrebe injekcijskega brizganja. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Gravimetrični dozirnik za prahove in vlakna z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Biti mora dvovijačen |  |  |
|  | - Omogočati mora doziranje prahov, mikro pelet (velikosti do 1mm) in vlaken skozi dozirni kanal (port) ekstrudorja |  |  |
|  | - Hitrost doziranja mora biti vsaj od 0,05 kg/h do 2,5 kg/h |  |  |
|  | - Hardversko in softversko mora biti povezan z ekstrudorjem in biti krmiljen preko skupnega krmilnega sistema dostopnega na dotik občutljivem ekranu ekstrudorja in PC računalniku. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Gravimetrični dozirnik za granule z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Biti mora dvovijačen |  |  |
|  | - Omogočati mora doziranje granul skozi dozirni kanal (port) ekstrudorja |  |  |
|  | - Hardversko in softversko mora biti povezan z ekstrudorjem in biti krmiljen preko skupnega krmilnega sistema dostopnega na dotik občutljivem ekranu ekstrudorja in PC računalniku |  |  |
|  | - Hitrost doziranja mora biti v območju od 20 g/h do 2kg/h. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Dozirnik za tekočine z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora doziranje tekočin skozi dozirni kanal ekstrudorja |  |  |
|  | - Hardversko in softversko mora biti povezan z ekstrudorjem in biti krmiljen preko skupnega krmilnega sistema dostopnega na dotik občutljivem ekranu ekstrudorja in PC računalniku. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Tekoči trak z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Možnost regulacije hitrosti vsaj od 0,2 do 3 m/min |  |  |
|  | - Dolžine vsaj 500 mm in širine vsaj 30 mm |  |  |
|  | - S površino narejeno iz silikonske gume |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Granulator z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora izdelavo granul dolžine vsaj od 0,5 do 2 mm s korakom 0,5 mm. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Naprava za izdelovanje filmov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora regulacijo hitrosti traku v območju vsaj od 0,4 do 11 m/min ali širšem. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno2 | Dokazila3 |
| 1 | - Naprava za izdelavo filamentov z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora regulacijo hitrosti vsaj od 0,5 do 15 m/min |  |  |
|  | - Omogočati mora brezkontakten nadzor premera filamenta z laserskim merilcem na PC računalniku |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 | - Naprava za injekcijsko brizganje z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora injekcijsko brizganje vzorcev: |  |  |
|  | - z direktno uporabo taline iz ekstrudorja |  |  |
|  | - z uporabo vhodnega materiala v obliki granulata. |  |  |
|  | - Omogočati mora doseganje: |  |  |
|  | - maksimalnih tlakov brizganja do 1100 barov, |  |  |
|  | - temperature v cilindru do 450°C, |  |  |
|  | - temperature orodja do 250°C. |  |  |
|  | - Imeti mora orodja za injekcijsko brizganje vzorcev za: |  |  |
|  | - natezni preizkus po standardih ISO 527-2-1A in ASTM D638, |  |  |
|  | - udarno žilavost po Charpy-u ISO 179 in IZOD ASTM 4508, |  |  |
|  | - dinamično mehansko analizo |  |  |
|  | - reološke raziskave v obliki diskov (fi25mmx1,5mm in fi15x5mm) ter spirale (Spiral Mold) za raziskavo tekočnosti taline med brizganjem. |  |  |

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kosov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 | - Naprava za določevanje reoloških lastnosti – Reometer z naslednjimi značilnostmi: |  |  |
|  | - Omogočati mora meritev reoloških lastnosti, dinamične mehanske analize ter upogibne trdnosti inženirskih polimerov in kompozitov s polimerno matico |  |  |
|  | - Temperaturno območje meritev od 10°C do 400°C |  |  |
|  | - Biti mora kompatibilen za vzorce narejene na injekcijski napravi eksperimentalnega sistema |  |  |
|  | - Hlajenje vzorcev v fazi ohlajanja mora biti izvedeno s cirkulatorjem, ki mora delovati na osnovi kroženja hladilne tekočine |  |  |
|  | - Opremljen mora biti z računalniškim programom za analizo izmerjenih reoloških lastnosti ter PC računalnikom z naslednjimi značilnostmi (specifikacije enakovredne ali boljše od Lenovo ThinkCentre M920t, i5-9500): Procesor: vsaj Intel Core i5 oz. enakovredni ali boljši - Delovni pomnilnik (RAM): vsaj 8 GB ali več - Grafična kartica: Intel UHD oz. enakovredna oz. boljša - SSD disk: 512 GB - Operacijski sistem: Windows 10 oz. enakovredni ali novejši - LED Monitor (specifikacije enakovredne ali boljše od Lenovo - ThinkVision T27p): - dolžina diagonale: najmanj 27 col - ločljivosti: 3840x2160 - odzivni čas 4ms - priključki: HDMI, USB Type-C, DisplayPort, USB 3.1. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.