Št.: 160/2020-JN01-1

Datum: 08. 06. 2020

Nabava, montaža in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., za novo Lekarno Trebnje

SPREMEMBA RazpisnE dokumentacijE

Zaporedna številka: 160/2020-JN01-1

Vrsta postopka: postopek oddaje naročila po odprtem postopku skladno s 40. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 s sprem. in dopol. do 14/18).

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 61. člena, ob upoštevanju drugega odstavka 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, ZJN-3), sprejme naslednjo

SPREMEMBO RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Z OZNAKO 160/2020-JN01

Razpisna dokumentacija za oddajo javnega naročila po odprtem postopku z oznako 160/2020-JN01, katerega predmet je »Nabava, montaža in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., za novo Lekarno Trebnje«, ki je bila objavljena na spletnih straneh naročnika dne 26. 05. 2020, na Portalu javnih naročil pod št. objave: JN003279/2020-B01 dne 26. 05. 2020 in na TED pod št. objave: 2020/S 101-243706 dne 26. 05. 2020, se spremeni na naslednji način:

Besedilo razpisne dokumentacije v poglavju 5.  Naročilo – tehnične specifikacije v točki »Tehnične zahteve« se glasi:

Tehnične zahteve:

- sistem za avtomatizirano skladiščenje se namesti v zaledno stran lekarne za izdajni mesti oficine med materialko in izdajnim »drive in« pultom,

- ponudnik mora ponuditi najsodobnejšo verzijo modela z dvema robotskima rokama, ki ustreza vsem zahtevam navedenim v tej dokumentaciji,

- maksimalne dimenzije prostora v katerem se bo sistem nameščal: širina maksimalno 4,05 m, dolžina maksimalno 4,07 m višina maksimalno 3,90 m, površina območja avtomatiziranega skladišča je maksimalno 16,48 m2, umestitev skladno z arhitekturno skico, ki je priloga te razpisne dokumentacije v kateri je označeno območje avtomatiziranega skladišča zajema celoten potreben prostor za postavitev avtomatiziranega skladišča z vsemi pripadajočimi deli (izdajna mesta, avtomatsko vlaganje ipd.),

- kapaciteta skladiščenja mora znašati vsaj 12.500 pakiranj zdravil različnih dimenzij, police morajo biri razporejene tako, da omogočajo skladiščenje različno visokih pakiranj,

- skladišče mora omogočiti kasnejšo nadgradnjo na vsaj 15.500 pakiranj zdravil različnih dimenzij, police morajo biri razporejene tako, da omogočajo skladiščenje različno visokih pakiranj,

- vhod v avtomatizirano skladišče mora biti z daljše stranice (4,07 m),

- sistem mora zagotavljati zadnjo krajšo stranico (4,05 m), stranico nasproti stranice, ki je pri izdajnih mestih v oficini v stekleni izvedbi (stranica steklene fasade) s sistemom dostopa do steklene fasade (mpr. drsna vrata.),

- avtomatizirano skladišče mora omogočati kaotičen princip skladiščenja, kar pomeni, da se pakiranja zlagajo na police čim bolj optimalno glede na obstoječi skladiščni prostor,

- avtomatizirano skladišče mora imeti pripravljen koncept skladiščenja zdravil po FEFO metodi (First Expired – First Out), kar pomeni, da izskladišči najprej pakiranja z najkrajšim rokom uporabnosti. Avtomatična skladišča lekarn, ki jih ponudnik navaja kot reference, morajo delovati po FEFO metodi,

- ročno vnašanje pakiranj zdravil se mora izvajati s daljše stranice (4,07 m) na način, da zagotavlja vnos pakiranj preko čitalnika 2D črtnih kod,

- zagotovljen mora biti popolnoma avtomatiziran sistem vnosa pakiranj zdravil, ki je lociran na daljši stranici (4,07 m) s strani materialke, katerega minimalna dolžina zunanjega vnosnega traku je 2,50 m,

- pakiranja zdravil morajo biti takoj po vnosu dosegljiva za izdajo (izskladiščenje),

- sistem mora omogočati istočasni ročni in avtomatski vnos pakiranj zdravil v skladišče,

- sistem mora omogočati istočasni vnos pakiranj v skladišče in izdajo zdravil (izskladiščenje),

- sistem mora omogočati eno (1) izhodno mesto na daljši strani (4,07 m) pri »drive in« izdajnem pultu,

- sistem mora poleg zgoraj navedenega omogočati še dve (2) izhodni mesti na krajši stranici (4,05 m) v oficini pri retro pultu,

- sistem mora omogočati naknadno nadgradnjo sistema z dvema (2) dodatnima izhodnima mesta na krajši stranici (4,05 m) ter ustrezno dolžino izdajnih trakov do dveh izdajnih mest v oficini, ki mejita na hodnik materialke (glej skico),

- varčen sistem delovanja z nizko porabo energije v celotnem času obratovanja. Poraba električne energije v fazi delovanja ne sme presegati 1,1kWh (avtomatsko vlaganje in robot skupno),

- sistem mora omogočati spremljanje temperature in vlage v notranjosti avtomatiziranega skladišča,

- omogočeno mora biti hlajenje sistema. Sistem mora omogočati priklop kanalskega sistema hlajenja. Priklop se izvede na licu mesta med samo montažo sistema,

- ponudnik mora na svoje stroške priskrbeti tudi vmesnik in integracijo (povezavo) robotskega sistema in virtualnih polic z obstoječim lekarniškim informacijskim sistemom naročnika skupaj z vsem številom potrebnih licenc,

- avtomatiziran sistem skladiščenja mora omogočati kasnejše nadgradnje sistema,

- 6 virtualnih polic – povezane z lekarniškim informacijskim sistemom, velikosti 55 inčev zaslon, zasloni v ločljivosti 4K,

- vse fotografije in spremni tekst digitaliziranih izdelkov v ločljivosti 4K,

- čas izskladiščenja najmanj 450 škatlic pakiranj zdravil v eni uri in sicer kadar koli v poslovnem času za stranke lekarne in tudi v času večjih obremenitev, ko je v lekarni največ strank.

Ostala določila razpisne dokumentacije ostanejo nespremenjena.

Pripravil:

Igor Petrović, univ. dipl. prav., dipl. var.

Podpisnica:

mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec., direktorica